# 第八章 貨櫃碼頭設計之審查明細表研擬

前面章節已針對貨櫃碼頭之設計流程及相關考量予以說明，以下首先將說明貨櫃碼頭之工程項目，以作為設計時工程項目編列之參酌，其次再針對貨櫃碼頭之設計流程及相關考量提出貨櫃碼頭之審查明細表。

## 8.1 貨櫃碼頭之工程項目明細

貨櫃碼頭之土木工程項目可分為以下幾個部分：

- 	水域浚深及後線回填

- 	下部結構

- 	上部結構

- 	附屬設施

- 	軌道工程

- 	管道溝工程

本節將以重力式、板樁式、棧橋式及平板樁基式等四種貨櫃碼頭結構型式說明貨櫃碼頭之土木工程項目(未包括裝卸機具及機電、儀控等設備之採購及安裝)，詳列如表8.1～表8.4所示。

表8.1　重力式碼頭土木工程明細表

| 工程項目 | 工程明細 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 水域浚深及後線回填 | 水域浚深 |  |
|  | 後線回填 |  |
| 下部結構 | 基礎塊石採拋 |  |
|  | 壁體製作及安放 |  |
| 上部結構 | 上部結構工程 |  |
|  | 鋪面工程 |  |
| 附屬設施 | 防舷材製作及安裝 |  |
|  | 繫船柱製作及安裝 |  |
| 軌道工程 | 鋼軌及相關扣件製作及安裝 |  |
|  | 防颱固定裝置(Tie Down)製作及安裝 |  |
|  | 固定器(Stowage Pin)製作及安裝 |  |
|  | 末端阻擋器(End Stopper)製作及安裝 |  |
| 管道溝工程 | 管道溝工程 | 電力、電信、給水、排水、消防等管溝 |

表8.2　板樁式碼頭土木工程明細表

| 工程項目 | 工程明細 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 水域浚深及後線回填 | 水域浚深 |  |
|  | 後線回填 |  |
| 下部結構 | 鋼板樁製作及打設 |  |
|  | 拉桿製作及安裝 |  |
|  | 圍樑製作及安裝 |  |
|  | 錨碇設施製作及安裝 |  |
|  | 防蝕工程 |  |
| 上部結構 | 軌道基礎 |  |
|  | 鋪面工程 |  |
| 附屬設施 | 防舷材製作及安裝 |  |
|  | 繫船柱製作及安裝 |  |
| 軌道工程 | 鋼軌及相關扣件製作及安裝 |  |
|  | 防颱固定裝置(Tie Down)製作及安裝 |  |
|  | 固定器(Stowage Pin)製作及安裝 |  |
|  | 末端阻擋器(End Stopper)製作及安裝 |  |
| 管道溝工程 | 管道溝工程 | 電力、電信、給水、排水、消防等管溝 |

表8.3　棧橋式碼頭土木工程明細表

| 工程項目 | 工程明細 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 水域浚深及後線回填 | 水域浚深 |  |
|  | 後線回填 |  |
| 下部結構 | 基樁製作及打設 |  |
|  | 基樁防蝕工程 | 如採用鋼管樁時 |
|  | 樁頭處理 |  |
| 上部結構 | 樑、版製作 |  |
|  | 鋪面工程 |  |
| 附屬設施 | 防舷材製作及安裝 |  |
|  | 繫船柱製作及安裝 |  |
| 軌道工程 | 鋼軌及相關扣件製作及安裝 |  |
|  | 防颱固定裝置(Tie Down) 製作及安裝 |  |
|  | 固定器(Stowage Pin)製作及安裝 |  |
|  | 末端阻擋器(End Stopper)製作及安裝 |  |
| 管道溝工程 | 管道溝工程 | 電力、電信、給水、排水、消防等管溝 |

表8.4　平板樁基式碼頭土木工程明細表

| 工程項目 | 工程明細 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 水域浚深及後線回填 | 水域浚深 |  |
|  | 後線回填 |  |
| 下部結構 | 基樁製作及打設 |  |
|  | 基樁防蝕工程 | 如採用鋼管樁時 |
|  | 樁頭處理 |  |
|  | 鋼板樁製作及打設 |  |
|  | 鋼板樁防蝕工程 |  |
| 上部結構 | 平版製作 |  |
|  | 軌道基礎製作 |  |
|  | 鋪面工程 |  |
| 附屬設施 | 防舷材製作及安裝 |  |
|  | 繫船柱製作及安裝 |  |
| 軌道工程 | 鋼軌及相關扣件製作及安裝 |  |
|  | 防颱固定裝置(Tie Down)製作及安裝 |  |
|  | 固定器(Stowage Pin)製作及安裝 |  |
|  | 末端阻擋器(End Stopper)製作及安裝 |  |
| 管道溝工程 | 管道溝工程 | 電力、電信、給水、排水、消防等管溝 |

## 8.2 貨櫃碼頭設計之審查明細表研擬

貨櫃碼頭設計之審查明細表主要係作為設計者或審核單位進行設計審查時之參考項目，期使設計之審查有一較具體之書面結果，並避免疏漏。本計畫研擬之設計審查項目包括基本設計條件及設計審查項目，其中基本設計條件係指計畫水深、場址自然條件(包括潮位、地質、風、浪等資料)、外力條件及材料強度等基本條件，由於基本設計條件與碼頭結構型式無關，因此基本設計條件審查表將適用於各種型式之碼頭，僅設計審查表須依碼頭結構型式加以區分。本計畫研擬之碼頭設計審查明細表詳表8.5~8.9所示。

表8.5　貨櫃碼頭基本設計條件審查表

| 總項 | 審查項目 | 查核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.自然條件 | 潮位 |  |  |
|  | 地質 |  |  |
|  | 風向及風速 |  |  |
|  | 水深及海底坡度 |  |  |
|  | 波浪 |  |  |
| 2.一般條件 | 計畫船舶噸位 |  |  |
|  | 計畫水深 |  |  |
|  | 碼頭面高程 |  |  |
|  | 海側軌道中心至防舷材面距離 |  |  |
| 3.外力計算基本資料 | 單位體積重量 |  |  |
|  | 地震係數 |  |  |
|  | 風力係數 |  |  |
|  | 船舶靠岸速度 |  |  |
|  | 船舶靠岸角度 |  |  |
| 4.材料強度及容許應力 | 混凝土 |  |  |
|  | 鋼筋 |  |  |
|  | 預力鋼腱 |  |  |
|  | 鋼管樁 |  |  |
|  | 鋼板樁 |  |  |
|  | 拉桿 |  |  |
|  | 圍樑 |  |  |
|  | 錨碇設施 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

表8.6　重力式碼頭設計審查表

| 總項 | 審查項目 | 規範容許值 | 計算值 | 查核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外力計算審查 | 裝載載重 |  |  |  |  |
|  | 自重 |  |  |  |  |
|  | 活載重 |  |  |  |  |
|  | 土壓力 |  |  |  |  |
|  | 殘留水壓力 |  |  |  |  |
|  | 浮力 |  |  |  |  |
|  | 地震力 |  |  |  |  |
|  | 船舶拉力 |  |  |  |  |
|  | 船舶衝擊力 |  |  |  |  |
| 2.安定分析審查 | 滑動 |  |  |  |  |
|  | 傾倒 |  |  |  |  |
|  | 基礎承載力 |  |  |  |  |
|  | 圓弧滑動 |  |  |  |  |
|  | 沉陷 |  |  |  |  |
| 3.細部設計審查 | 壁體設計 |  |  |  |  |
|  | 背填設計 |  |  |  |  |
|  | 防止漏砂設施設計 |  |  |  |  |
|  | 壁體接合部設計 |  |  |  |  |
|  | 上部結構設計 |  |  |  |  |
| 4 其他設計審查 | 防撞設施 |  |  |  |  |
|  | 繫纜設施 |  |  |  |  |
|  | 軌道樑及基礎 |  |  |  |  |
|  | 交通動線配置 |  |  |  |  |
|  | 消防設施 |  |  |  |  |
|  | 排水設施 |  |  |  |  |
|  | 給水設施 |  |  |  |  |
|  | 照明設施 |  |  |  |  |
|  | 電信設施 |  |  |  |  |
|  | 電力設施 |  |  |  |  |

表8.7　板樁式碼頭設計審查表

| 總項 | 審查項目 | 規範容許值 | 計算值 | 查核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外力計算審查 | 上載載重 |  |  |  |  |
|  | 土壓力 |  |  |  |  |
|  | 殘留水壓力 |  |  |  |  |
|  | 船舶拉力 |  |  |  |  |
|  | 船舶衝擊力 |  |  |  |  |
| 2.板樁設計審查 | 板樁入土長度 |  |  |  |  |
|  | 板樁段面設計 |  |  |  |  |
|  | 拉桿設計 |  |  |  |  |
|  | 圍樑設計 |  |  |  |  |
|  | 錨碇設施設計 |  |  |  |  |
| 3.其他設計審查 | 防撞設施 |  |  |  |  |
|  | 繫纜設施 |  |  |  |  |
|  | 軌道樑及基礎 |  |  |  |  |
|  | 交通動線配置 |  |  |  |  |
|  | 消防設施 |  |  |  |  |
|  | 排水設施 |  |  |  |  |
|  | 給水設施 |  |  |  |  |
|  | 照明設施 |  |  |  |  |
|  | 電信設施 |  |  |  |  |
|  | 電力設施 |  |  |  |  |

表8.8　棧橋式碼頭設計審查表

| 總項 | 審查項目 | 規範容許值 | 計算值 | 查核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外力計算審查 | 上部結構自重 |  |  |  |  |
|  | 裝載載重 |  |  |  |  |
|  | 活載重 |  |  |  |  |
|  | 船舶拉力 |  |  |  |  |
|  | 上揚力 |  |  |  |  |
|  | 風力 |  |  |  |  |
|  | 地震力 |  |  |  |  |
|  | 船舶衝擊力 |  |  |  |  |
|  | 後線擋土設施傳達之水平力 |  |  |  |  |
| 2.結構分析成果審查 | 基本輸入資料之正確性審查 |  |  |  |  |
|  | 分析成果是否正確合理之審查 |  |  |  |  |
| 3.結構元件設計審查 | 基樁應力 |  |  |  |  |
|  | 基樁承載力 |  |  |  |  |
|  | 樑設計 |  |  |  |  |
|  | 版設計 |  |  |  |  |
| 4.其他設計審查 | 防撞設施 |  |  |  |  |
|  | 繫纜設施 |  |  |  |  |
|  | 軌道樑及基礎 |  |  |  |  |
|  | 交通動線配置 |  |  |  |  |
|  | 消防設施 |  |  |  |  |
|  | 排水設施 |  |  |  |  |
|  | 給水設施 |  |  |  |  |
|  | 照明設施 |  |  |  |  |
|  | 電信設施 |  |  |  |  |
|  | 電力設施 |  |  |  |  |

表8.9　平版樁基式碼頭設計審查表

| 總項 | 審查項目 | 規範容許值 | 計算值 | 查核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外力計算審查 | 土壓力 |  |  |  |  |
|  | 殘留水壓力 |  |  |  |  |
|  | 板樁所傳達之水平力 |  |  |  |  |
|  | 作用於平版背面之土壓力及殘留水壓力 |  |  |  |  |
|  | 平版自重、平版上回填土砂重量及上載載重 |  |  |  |  |
|  | 作用平版自重、平版上回填土砂及上載載重之地震力 |  |  |  |  |
| 2.板樁設計審查 | 入土長度 |  |  |  |  |
|  | 斷面設計 |  |  |  |  |
| 3.平版設計審查 | 直立部分 |  |  |  |  |
|  | 底版 |  |  |  |  |
|  | 基樁應力 |  |  |  |  |
|  | 基樁承載力 |  |  |  |  |
| 4.安定分析審查 | 滑動 |  |  |  |  |
|  | 傾倒 |  |  |  |  |
|  | 基礎承載力 |  |  |  |  |
|  | 圓弧滑動 |  |  |  |  |
|  | 沉陷 |  |  |  |  |
| 5.其他設計審查 | 防撞設施 |  |  |  |  |
|  | 繫纜設施 |  |  |  |  |
|  | 軌道樑及基礎 |  |  |  |  |
|  | 交通動線配置 |  |  |  |  |
|  | 消防設施 |  |  |  |  |
|  | 排水設施 |  |  |  |  |
|  | 給水設施 |  |  |  |  |
|  | 照明設施 |  |  |  |  |
|  | 電信設施 |  |  |  |  |
|  | 電力設施 |  |  |  |  |