表3.6　輪胎式門型起重機規格例 (廠牌：MITSUBISHI)

| 機型 (MODEL NO.) | MTC 2-2 | MTC 5-3 | MTC 6-3 | MTC 6-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆疊能力 (Function) | 2層+1 (One over 2 high) | 3層+1 (One over 3 high stacked containers) |  | 4層+1 (One over 4 high) |
|  | 2列+1 (2 rows of containers +1 traffic lane) | 5列+1 (5 rows of containers +1 traffic lane) | 6列+1 (6 rows of containers +1 traffic lane abreast) |  |
| 3-23 荷重能力(Rated Load under spreader)(公斤) | 30,500/3,5000 | 30,500 |  |  |
| 跨距 (Span) (公釐) | 9,900 | 19,800 | 23,470 | 23,470 |
| 捲昇高度 (Lift) (公釐) | 9,240 | 11,130(12,190) | 11,130(12,190) | 13,560(14,940) |
| 跨距 (Wheel Base) (公釐) | 6,200 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 輪距 (Distance between Wheels) (公釐) | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 荷重吊速 (Hoisting Speed with rated load ) (米/分) | 7.2~8 | 13.5 | 13.5 | 13.5(17) |
| 空架吊速 (Hoisting Speed with empty spreader) (米/分) | 7.2~8 | 27 | 27 | 27(35) |
| 大車走行速度 (Traversing Speed) (米/分) | 34 | 70 | 70 | 70 |
| 台車橫行速度 (Travelling Speed) (米/分) | 90~130 | 90 | 90 | 90 |

表3.10伸臂式堆疊機規格例 (廠牌：Kalmar)

| 舉昇能力 (Lifting capacity) 1-2-3排 (row 1-2-3)(噸) | 堆疊高度 (Stacking capacity) 1-2-3排 (row 1-2-3)(噸) | 機型(model designation) | 輪距 (Wheel base) (公釐) | 長(Length) 寬(Width) (公釐) | 重量(Weight) (公斤) | 輪胎 (Tires) (tum) | 馬力-扭力 (Power torque) (kW-rpm) (Nm-rpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-27 40-25-10 | 5-5-4(8呎6吋) 5-4-3(9呎6吋) | DCD400-60C5 | 6,000 | 11,100 4,150 | 72,000 | 1800x25 | 235-2100 1548-1100 |
| 40-28-12 | 5-5-4(8呎6吋) 5-4-3(9呎6吋) | DRD400-65C5 | 6,500 | 11,600 4,150 | 72,500 | 1800x25 | 235-2100 1548-1100 |
| 45-34-17 | 5-5-4(8呎6吋) 5-4-3(9呎6吋) | DRD450-65C5XS | 6,500 | 11,700 4,150 | 82,900 | 1800x33 | 235-2100 1548-1100 |
| 45-38-20 | 5-5-4(8呎6吋) 5-4-3(9呎6吋) | DRD450-70C5X | 7,000 | 12,200 4,150 | 82,400 | 1800x33 | 235-2100 1548-1100 |
| 45-45-33 | 4-4-3(8呎6吋) 4-4-2(9呎6吋) | DC 4580SRC4 | 8,000 | 14,200 4,600 | 105,800 | 2100x35 | 275-2100 1750-1200 |

註：標準櫃高8呎6吋

超高櫃高9呎6吋

表3.11堆高機規格例 (廠牌：TCM)

|  |  |  | FHD160Z/FHD180Z | FHD200Z | FHD230Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型號 (Upright Model) |  |  | VM700 | VM970 | VM1300 |
| 堆疊高度 (Number of loading stack) (空櫃) |  |  | 3 層 | 4 層 | 5 層 |
| 3-28 堆舉能力 Load capacity 公斤 (磅) | 2層 |  | 6000(13000) | 6500(14000) | 6500(14000) |
|  | 3層 |  | 4500/5500(9000/1200) | 5500(12000) | 6500(14000) |
|  | 4層 |  | - | 5500(12000) | 6000(13000) |
|  | 5層 |  | - | - | 5500(12000) |
| 最大舉昇高度 (Max. lifting height) 公釐 (吋) |  |  | 9300(366.1) | 12000(472.4) | 15300(602.3) |
| 車高 (Overall height) 公釐 (吋) |  |  | 5600(220.5) | 7220(284.3) | 8750(344.5) |
| 剷臂最大高度 (Fork raised) 公釐 (吋) |  |  | 11200(441.0) | 12500(492.1) | 15800(622.0) |
| 傾斜角度 (Tilt angle) |  |  | 6°-12° | 4°-6° |  |
| 側傾程度 (Side shift range) 公釐 (吋) |  |  | 750(29.5) |  |  |
| 荷重舉昇速度 (Lifting Speed) 公釐/秒 (呎/分) |  |  | 270(53.2) | 320(63.0) |  |
| 最大走行速度(Max. Travel Speed)公里/時(英哩/時) |  |  | 30(18.6) | 25(15.6) | 21(13.1) |
| 轉彎半徑 (Turning radius) 公釐 (吋) |  |  | 5100/8100(200.8/318.9) | 5500/8500(216.5/334.6) |  |
| 剷臂厚度 (Spreader Thickness) |  | 20呎公釐 (吋) | 5853(230.4) |  |  |
|  |  | 40呎 公釐 (吋) | 11986(471.9) |  |  |
| 剷臂寬度 (Overall width) (Spreader) |  | 20呎 公釐 (吋) | 6075(239.2) | 6060(238.6) |  |
|  |  | 40呎 公釐 (吋) | 12210(480.7) | 12200(480.3) |  |