# 第七章	貨櫃碼頭設計流程及相關考量

碼頭設計流程係提供一設計程序以為設計者設計之參酌依據，以下將針對重力式、板樁式、棧橋式及平版樁基式等貨櫃碼頭結構型式提出其設計流程及相關設計考量。

## 7.1 重力式碼頭

1.	設計流程

重力式碼頭之設計考量須包括壁體安定計算及相關設施之細部設計，其設計流程詳圖7-1所示。

2.	安定計算

重力式碼頭之安定計算須考量風力、地震力、操作外力等之不同組合進行分析，安定計算應檢討之項目包括下列各項：

	壁體滑動

	壁體傾覆

	基礎承載力

	圓弧滑動及沉陷

3.	細部設計

重力式碼頭之細部設計，主要為下列各項：

	壁體

	背填

	防止漏沙設施

	壁體接合之形狀及尺寸

	上部結構

	附屬設施

	其他

圖7-1 重力式碼頭設計流程

(1)	壁體

壁體為構成重力式碼頭之主要部分，故須有充分之強度，以抵抗外力作用。

(2)	背填及防止漏沙設施

重力式碼頭若採用良質之石塊，碎石或礫石作為背填料時，可減小作用於碼頭壁體之土壓強度。背填石料宜採用形狀相互配合之級配石料以增加其效果，易於風化之石料則不可作為背填石料。

(3)	壁體接合部之形狀及尺寸

為增加壁體接合之整體性及防止方塊滑動壁體頂面與底面通常作成凹凸形契榫。

(4)	上部結構

於設計上部結構時，應考量各種附屬設施之安裝，必要時應預埋安裝附屬設施之基座。於進行上部結構設計時，須考慮作用於繫船柱，防舷材等之作用力。於進行結構安定檢討時，船舶之拉力及衝擊力可視為異常狀況處理。

## 7.2 板樁式碼頭

1.	設計流程

板樁式碼頭之設計考量須包括板樁、拉桿、圍樑、錨碇設施之設計，相關設施之細部設計及軟弱地盤上之圓弧滑動檢討，其設計流程詳圖7-2所示。

2.	板樁設計

板樁斷面之決定，應依計算外力所造成之最大彎矩，求得板樁所受應力應小於材料之容許應力。拉桿裝設位置應考量工程費及施工難易等而定。

3.	拉桿設計

拉桿斷面之決定，應依計算外力所造成之拉力，求得拉桿所受應力應小於材料之容許應力。

4.	圍樑設計

圍樑斷面之決定，應依計算外力所造成之最大彎矩，求得圍樑所受應力應小於材料之容許應力。

5.	錨碇設施設計

選擇錨碇設施型式時，應考慮各種錨碇設施型式特性，並比較相關條件後決定之。

錨碇設施設置位置及設計，依所採用之錨碇設施型式，採適宜分析方法決定並設計之。

6.	細部設計

板樁式碼頭之細部設計，主要為下列各項：

	上部結構

	板樁與拉桿及圍樑之連接

	拉桿

	錨碇設施與拉桿之連接

	角隅部份

	防止沖刷設施

7.	圓弧滑動檢討

興建於軟弱地盤上之板樁式碼頭，應檢討板樁下端之圓弧滑動。

圖7-2 板樁式碼頭設計流程

## 7.3 棧橋式碼頭

棧橋式碼頭結構須能承受自重及使用年限內之各種外力，使其不致遭受結構系統坡壞，於設計上，一般可經由結構靜態分析(規則性結構可用地震靜力分析)得到各桿件之應力，但對不規則性結構物，則應進行地震動力分析。棧橋式碼頭包括直樁式及斜樁式兩二種，其設計考量說明如下。

### 7.3.1 直樁棧橋式碼頭

1.	設計流程

棧橋式碼頭之設計考量須包括棧橋單元大小配置、繫船柱及防舷材配置、海底面設計考量、基樁設計、擋土護岸設計、擋土護岸圓弧滑動檢討及相關設施之細部設計，直樁式棧橋碼頭之設計流程詳圖7-3所示，斜樁棧橋式碼頭之設計流程則參考下節說明。

2.	棧橋單元大小及基樁配置

棧橋單元大小、基樁間距及各樁排間隔，應考量下列各項條件後決定之：

	碼頭岸肩寬度

	鄰近結構體

	海底之安定性

	擋土設施

	混凝土澆鑄等施工能力

	裝載載重、活載重大小及及裝卸設備尺寸

3.	上部結構相關尺寸

棧橋式碼頭上部結構相關尺寸，應考慮下列各事項後決定之：

	基樁間距、樁排間隔及樁之形狀、尺寸

	裝載載重及活載重

	潮位

	模板及支撐等施工條件

圖7-3 直樁棧橋式碼頭設計流程

	地質條件

	繫船柱配置

	防舷材配置、尺寸及型式

4.	繫船柱及防舷材配置

繫船柱及防舷材之配置，應儘可能減小經由繫船柱及防舷材傳達之外力，以偏心外力作用於棧橋之單元。

5.	海底面設計相關事項

棧橋式碼頭擋土結構物，應興建於結構物前斜坡安定面之後。

6.	基樁設計

棧橋由樁與上部結構所構成，樁與上部結構之連接可視為剛性，可假設各樁於海底某處為固定點，依剛性構架設計之。

7.	擋土護岸設計

擋土護岸設計，視其所採用結構型式，依相關規範設計。

8.	圓弧滑動檢討

棧橋碼頭擋土護岸，依斜面之安定規則檢討圓弧滑動安定。

9.	細部設計

(1)	上部結構設計應檢討之載重組合

平版及連接版

	自重+裝載載重

	自重+活載重

	自重+上揚力

樑

	自重+裝載載重

	自重+活載重

	自重+水平力所致樁頭彎矩之影響+考慮水平力時之上載載重

	樁彈性沉陷之影響

(2)	樁頭設計

細部設計除考量版、樑之設計外，仍須對基樁樁頭與上部結構之連接加以設計，方能將上部結構所承受之外力，有效傳達至下部基礎。

### 7.3.2 斜樁棧橋式碼頭

斜樁棧橋式碼頭之設計考量大致與直樁棧橋式碼頭相同，以下僅針對斜樁棧橋式碼頭須特別考量之處加以說明。

1.	設計流程

詳圖7-4。

2.	作用力及斷面之決定

(1)	分配至各斜組樁樁頭之水平力

斜樁棧橋式碼頭，假設水平力由斜組樁承受，計算分配至各斜組樁樁頭之水平力。

(2)	分配至各基樁樁頭之垂直力

因垂直載重而分配至各基樁之垂直力，可假設基樁位置為支承之簡支樑，計算各支點之反力而得。

(3)	基樁軸力

作用於斜組樁各基樁之軸力，由計算所得之各斜組樁樁頭之水平力及垂直力加以考量計算之。

(4)	基樁應力

斜樁棧橋式碼頭基樁，可視為承受軸力之基樁或視為承受軸力及彎矩之基樁，計算各基樁應力。

3.	法線方向結構分析

斜樁棧橋式碼頭有沿法線方向之斜組樁時，須檢討各基樁應力。無沿法線方向之斜組樁時，可視為直樁棧橋式碼頭，檢討各基樁應力。

圖7-4 斜樁棧橋式碼頭設計流程圖

## 7.4 平版樁基式碼頭

1.	設計流程

平版樁基式碼頭之設計考量須包括平版尺寸決定、板樁設計、平版設計、壁體安定檢討及軟弱地盤上之圓弧滑動檢討，其設計流程詳圖7-5所示。

2.	決定平版高度及寬度

平版高度及寬度，須檢討設計條件、工程費及施工難易等各項條件後決定之。

3.	板樁設計

(1)	板椿入土深度

平版樁基式碼頭板樁入土深度，可將平版底面視為拉桿位置，計算之土壓力及殘留水壓力為作用外力進行計算。

(2)	板椿斷面

平版樁基式碼頭板樁設計，可將平版底面視為拉桿位置， 計算之土壓力及殘留水壓力為作用外力設計之。

4.	平版設計

(1)	直立部份

平版直立部份可視為其與底版之連接點為固定支點，並以土壓力及殘留水壓力為載重之懸臂樑設計之。

(2)	底版

底版可視為以基樁樁頭為支承點，並以相關外力為載重，將底版分為碼頭法線方向及法線垂直方向之連續樑設計之。

(3)	平版承載基樁設計

平版承載基樁，以承受外力依樁基礎承載力設計之。

5.	壁體安定檢討

圖7-5 平版樁基式碼頭設計流程

平版樁基式碼頭壁體安定檢討，以重力式結構物安定檢討方法為準。

6.	圓弧滑動檢討

興建於軟弱地盤上之平版樁基式碼頭，應檢討板樁下端之圓弧滑動。

## 7.5 附屬設施

為防止危險發生及有效利用碼頭，碼頭應依需要配置附屬設施。相關附屬設施之設計原則如下：

1.	繫船設施

碼頭繫船設施，應依下列原則設計：

	繫船設施須具有充足之強度，以確保繫泊船隻之安全。

	繫船設施應配置於碼頭適當位置，以供繫泊船隻使用。

2.	防撞設施

碼頭設施除繫船設施外，均應配置防撞設施，以吸收船舶靠岸及繫泊時所產生之衝擊力，設計時考量如下：

(1)	防舷材配置

碼頭防舷材配置，應使防舷材吸收船舶靠岸能量前，船舶不可直接接觸碼頭岸壁為原則。

(2)	船舶靠岸及繫泊所產生之作用力

(3)	防舷材選擇

選擇橡膠、空氣式等防舷材時，應考量下列事項：

- 船舶靠岸衝擊力應小於碼頭容許載重。

- 受波浪影響之碼頭，應考量繫泊船舶搖動所產生之作用力。

- 考量船舶靠岸角度、靠岸速度等靠岸狀況，選擇適宜之防舷材。

- 不可僅考量防舷材特性，而應整體考量碼頭結構特性，選擇適宜之防舷材。

3.	橋式機軌道、固定、阻擋及相關設施

橋式機除軌道樑外尚須配置固定器(Stowage Pin)及防颱固定裝置(Tie Down)以作為平時及暴風時之固定設施，於軌道二端須設置末端阻擋器(End Stopper)以防止橋式機脫離軌道，並須設置電纜溝及接線箱以放置電纜線。

4.	安全設施

為防止小船侵入棧橋，及確保碼頭區人車安全，碼頭應依需要配置防止船侵入設施、柵欄、標誌、標示及車擋等安全設施 。

5.	服務設施

碼頭應依作業需求，設置照明、給水、供電、加油、公廁、電話等服務設施，並依配置之服務設施設立標誌及標示等。

6.	其他設施

碼頭除上述設施外，依作業需求，應另設置排水設施、救生設備、消防設備及警報裝置等。