# 第一章	緒論

## 1.1 研究緣起及目的

近年來由於國際間經濟交流十分活絡，大型跨國企業基於成本及市場之考量，在世界各地因地制宜進行各項投資，因而造成跨國間貨物之大量流通，國際貿易量大增。國際間之貨物流通已由以往互通有無之純貿易行為，逐漸轉型成為產業之水平及垂直分工所衍生之原料、半成品及成品之輸送，而船公司之規模也因相互併購而日益擴張，同一船公司、跨國企業或港口經營公司可能在不同國家進行碼頭及裝卸設施之投資。以貨櫃碼頭之作業型態為例，裝卸機具投資金額將遠大於土木設施之額度，而裝卸設施本身為一可移動性之設備，可隨企業之整體作業需求在不同基地間彈性調度，惟如果碼頭硬體土木設施設計之初並未參考國際間所認可之標準或一般廠家之規格，則此一機具統籌調度之可行性將大幅降低，增加廠商之投資成本，此一成本亦勢必轉嫁至消費者，因此碼頭相關設施之標準配置及設計基準為目前亟須加以建立之作業規範。

港埠內之碼頭一般依其裝卸作業型態或服務對象約可分為以下五大類：

- 貨櫃碼頭

- 乾散貨碼頭

- 液體散貨碼頭

- 一般散雜碼頭

- 旅客碼頭

不同型式之碼頭在作業上及相關設施上皆有其相同及相異之處，惟不同型式碼頭之作業型態、機具安排、後線空間、交通動線安排皆有相當大之差異，應急時雖可臨時調度使用，惟在效率及安全方面須加以特別考量，因此不同型態之碼頭之配置及設計基準應各有其應依循之規範。本計畫係針對以上五種碼頭分別研擬其標準配置及相關作業準則，惟因時效及經費之考量，本階段將以貨櫃碼頭為主。

本研究計畫主要針對亞太地區港埠之發展特性，研擬適用於大部分亞太地區港埠之碼頭配置規劃與設施設計準則。由於我國身為亞太經濟合作會議(APEC)成員之一份子，為使本計畫之研究成果能提供APEC會員國做參考，因此特將研究成果摘要譯成英文，供未來參與APEC活動之參考。

## 1.2 研究對象與範圍

### 1.2.1 研究對象

本計畫整體計畫(分年實施計畫)包括五種不同型式碼頭配置及其設計程序準則之研擬，包括：

	貨櫃碼頭

	乾散貨碼頭

	液體散貨碼頭

	一般散雜碼頭

	旅客碼頭

目前階段(自88年1月至88年6月)以貨櫃碼頭為主要之研究對象，惟於本報告中，將針對五種不同型式碼頭之裝卸特性作初步分析說明。

### 1.2.2 研究範圍

本階段計畫除針對各種碼頭之裝卸特性進行分析說明外，對於貨櫃碼頭之研究範圍包括兩部分：

1.	貨櫃碼頭平面配置部份：

	貨櫃碼頭裝卸機具特性分析

	貨櫃碼頭後線作業型態分析

	貨櫃碼頭作業能量評估

	貨櫃碼頭各項設施之需求分析及用地需求

	貨櫃碼頭之標準配置圖

2.	貨櫃碼頭結構設計部份：

	碼頭設計相關規範分析

	貨櫃碼頭各項設施之標準設計流程

	貨櫃碼頭相關設施之作用外力及載重分析

	貨櫃碼頭設計外力建議值

	貨櫃碼頭相關設施之細部配置建議事項

	貨櫃碼頭設計之審查明細表研擬

## 1.3 研究流程

本計畫研究流程如圖1-1所示。

圖1-1　本計畫研究流程圖