# 第五章	標準貨櫃碼頭規劃流程之研擬

依據既定之規劃準則，釐清貨櫃碼頭各項基本單元之組成方式，並據以建構一個實務上可行之貨櫃碼頭配置，乃貨櫃碼頭平面配置規劃之主要精神所在。綜合前述章節之各項分析結果，本章將研擬一個標準貨櫃碼頭平面配置規劃之程序，並舉例說明不同碼頭配置規劃結果其間之特性差異所在。

## 5.1	標準貨櫃碼頭規劃流程

以新建貨櫃碼頭為基準，其基本之平面配置規劃程序至少應包含以下各項：

- 	決定規劃條件：包含

- 貨櫃基地型式以及可使用之面積

- 服務船型之確認

- 裝卸作業機具之評估及確認

- 作業能量評估

- 	各單元面積之決定與配置：包含

- 岸肩碼頭區

- 貨櫃儲放場

- 貨櫃集散倉棧

- 貨櫃場進出管制站

- 其他相關作業設施

- 	貨櫃場細部配置規劃：包含

- 櫃種組成比例之規劃

- 櫃場佈設方式

- 櫃區配置位置

- 	交通動線之檢討

- 動線安全之考量

- 作業效率之考量

為使規劃者對貨櫃碼頭平面配置之規劃程序能更易於了解，本計畫初步研擬一套標準之貨櫃碼頭平面規劃流程，如圖5-1所示，期使規劃者在進行規劃作業時能有所依循。

## 5.2 不同型式貨櫃碼頭之相關尺寸

依前所述，貨櫃碼頭依其作業量、服務水準、轉運量及在貨櫃運輸網路所佔之地理位置及定 位，可分為接駁、區域及主航線三種碼頭型式，不同型式之貨櫃碼頭所需之相關設施之尺寸規格亦有所不同，表5.1為各種型式貨櫃碼頭之相關尺寸建議值，惟實際之數值仍須依各地之作業現況及限制條件因地制宜加以調整，以符合實際作業之需求。

表5.1　不同型式貨櫃碼頭之相關尺寸建議值

| 碼頭型式 | 長度(公尺) | 寬度(公尺) | 水深(公尺) | 貨櫃場面積(公頃) | 總面積 (公頃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接駁航線 | 200 | 250 | -12 | 3.1 | 5.0 |
| 區域航線 | 250 | 400 | -13 | 6.6 | 10.0 |
| 主 航 線 | 350 | 650 | -15 | 18.1 | 22.8 |

註：碼頭寬度須配合貨櫃場之作業模式作適當調整。

## 5.3 標準貨櫃碼頭之場內相關設施

透過貨櫃碼頭各項設施之特性分析可以了解，除了主要之貨櫃儲放場以外，其餘各項設施 對貨櫃場平面配置之影響甚微，而貨櫃場之佈設主要取決於貨櫃場之作業型態，亦即其所選用之櫃場裝卸作業機具。在進行碼頭平面配置規劃時，主要須考慮以下各項設施：

	碼頭岸肩橋式起重機作業區(Stevedoring Area)

	貨櫃儲放場(Container Yard)

圖5-1　標準貨櫃碼頭平面配置規劃流程

	貨櫃管制站(Gate Facilities)

	貨櫃交換區(非必要)

	貨櫃集散倉棧(CFS)

	行政作業辦公大樓(Administration Building)

	機具設備維修服務區(M&R Facility)

	停車場(Parking Lot)

	艙蓋區(Hatch Area)

	貨櫃調度區(Marshalling Yard)

	區內道路(Access Road)

	空櫃區(Empty Container Area)

	冷凍櫃區(Reefer Container Area)

	變電站(Power Station)

	加油站(Gas Station)

	現場辦公室(Site Office)

	照明塔(Illumination Tower)

就亞洲地區之港口特性而言，由於碼頭後線之土地面積有限，最適合作為貨櫃碼頭作業之型態為跨載機作業法以及門型起重機作業法(含輪胎式門型起重機以及軌道式門型起重機)，因此以下將針對此兩項作業機具所組成之貨櫃碼頭，規劃其碼頭平面配置圖，作為從事碼頭平面配置規劃人員之參考。

### 5.3.1 跨載機作業法之貨櫃碼頭

綜合考量跨載機作業櫃場所須之各項設施，其碼頭平面配置規劃示意圖如圖5-2、圖5-3所示。進一步比較二者之差異，可以發現：

	就貨櫃場之整體交通動線規劃觀之，二者皆以逆時針方向作為動線規劃基礎

	當跨載機之作業方式為每次僅將一個進口櫃從岸肩送至貨櫃場，或將一個出口櫃由貨櫃場送至岸肩，此時櫃場之作業方式較單純，所須之跨載機數目較多，且圖5-2之跨載機行走距離較圖5-3為短

	當跨載機之作業方式為每次須將一個進口櫃從岸肩送至貨櫃場，並將一個出口櫃由貨櫃場送至岸肩時，此時櫃場之作業方式較複雜，事先必須有詳細之裝載計畫予以配合，但所須之跨載機數目較少，且圖5-2之跨載機行走距離反而較圖5-3為長

	圖5-3之櫃場佈設方式，為避免跨載機沿櫃區行走過長之距離，必須將各櫃區予以區隔，使跨載機進入專用通道行走，因此無形中減少了可用以儲放貨櫃之土地面積

由以上之分析得知，貨櫃場中櫃區之佈設方式，必須配合各櫃種之組成比例、裝卸作業之特性以及交通動線等多方面予以檢討，方能獲得最佳之配置。圖5-4為目前高雄港第五貨櫃中心內以SC作業方式為主之貨櫃碼頭配置圖。

### 5.3.2 門型起重機作業法之貨櫃碼頭

綜合考量門型起重機作業櫃場所須之各項設施，其碼頭平面配置規劃示意圖如圖5-5、圖5-6所示。

以門型起重機作業之貨櫃場，可允許場外之貨櫃車直接駛至貨櫃場內該貨櫃之儲放櫃位，將貨櫃直接交給管理該櫃區之門型起重機，因此不須設置貨櫃交換區。此外，在採用軌道式門型起重機作業之櫃區，基於軌道佈設之經濟性考量，以及佈設軌道後之交通動線隔絕效應，因此軌道方向多以平行碼頭方向為主，甚少有垂直碼頭方向之規劃。而有關圖5-5與圖5-6間之差異性分析，可參考前述圖5-2與圖5-3間之比較分析，此處不再贅述。

### 5.3.3 混合作業法之貨櫃碼頭

由於各貨櫃碼頭之貨源特性皆不盡相同，因此經營者可依其最有利之方式選用最適當之裝卸機具作業，但同一櫃區以採用同一型式之機具為原則，圖5-7、圖5-8為採用跨載機以及門型起重機混合作業之貨櫃場規劃示意圖。圖5-9為台中港內某一區域航線貨櫃碼頭採用混合作業之貨櫃碼頭之配置圖。

以上列舉之範例僅為參考性質，實際上類似之配置規劃並無一標準之方案，規劃者只須依照前述各項規劃原則與流程逐步檢討，選擇實際作業時最有利之配置，便是一良好之規劃。至於實際營運之貨櫃碼頭，仍可依上述規劃原則與流程進行檢討，將有限之貨櫃碼頭面積作最有效之利用，以創造最大之貨櫃碼頭作業能量。

## 5.4 大型貨櫃中心

為能提昇貨櫃碼頭之作業效率及經營彈性，並降低投資成本，目前貨櫃碼頭之規劃趨勢為將三座標準貨櫃碼頭結合成一大型貨櫃中心，如圖5-10所示。其中貨櫃集散站及相關作業設施如維修場、加油站、洗櫃區等均可共用，以增加貨櫃場儲存能量，發揮最大之經營效率。