表6.6　貨櫃碼頭型式分類說明

| 結構型式 | 上部結構 | 下部結構 | 擋土設施 | 附屬設施 | 船席挖泥 | 後線貨櫃場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力式碼頭 | ‧混凝土舖面或AC舖面 ‧實心之上部混凝土對船舶之抗撞性較佳 | ‧拋石基礎 ‧沈箱或方塊 ‧不適用於地盤承載力較低之區域 ‧直立壁反射波高較大 | ‧重力式構造物本身即為擋土結構，惟潮差較大區域須注意後線回填區漏砂情形 | ‧防舷材、繫船柱、車擋、軌道基礎、電纜溝、通風、給水 ‧兩條軌道基礎如不在同一結構體上可能有不均勻沉陷情形 | ‧須先將沈箱之區域全部挖除再回填，挖泥量較多 ‧回填區域較大且回填厚度較大，沉陷量可能較大 | ‧接近碼頭面版處為回填區，沈陷量控制不易 |
| 板樁式碼頭 | ‧混凝土舖面或AC舖面 ‧對船舶之直接撞擊抵抗能力較低 | ‧鋼板樁或鋼管樁護岸+錨定設施 ‧不適用於水深較大之處 ‧反射波較大 ‧須作防蝕處理 | ‧鋼板樁本身即為擋土結構，如鋼板打設良好，漏砂機率不大 | ‧防舷材、繫船柱、車擋、軌道基礎、電纜溝、通風、給水 ‧軌道基礎須另外設置以基樁為基礎之軌道樑 | ‧先打樁後挖泥，可節省挖泥量及降低回填厚度，且回填至使用前已充份滾壓 | ‧後線貨櫃場與碼頭為相同之地層結構，不均勻之沉陷機率較低 |

表6.6　貨櫃碼頭型式分類說明(續)

| 結構型式 | 上部結構 | 下部結構 | 擋土設施 | 附屬設施 | 船席挖泥 | 後線貨櫃場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棧橋式碼頭 | ‧樑板結構或板構+覆蓋層 ‧施工精度需求較高且可能承受上揚力 ‧面版下鏤空區域可降低反射波高 | ‧直樁或直橋+斜樁 ‧水下護坡拋石 ‧須作防蝕處理 ‧受水深之限制較少 ‧受基礎承載力之限制較低 | ‧面版後線間須以L型塊、懸臂樑作為擋土設施，並須設置防漏設施以防止漏砂情形發生 | ‧防舷材、繫船柱、車擋、軌道基礎、電纜溝、通風、給水 ‧軌道基礎和碼頭本體為一體成形結構，結構完整性較佳 ‧相關附屬設施所受之外力皆可傳達至碼頭本體 | ‧面版下之砂土須挖除 | ‧碼頭面版為剛性結構物，後線則為柔性結構，須另以結構物加以連接，以防止不均勻沉陷發生時影響車輛通行 |
| 平版樁基式碼頭 | - 樑板結構或板構+覆蓋層 ‧施工精度需求較高 | ‧直樁或直橋+斜樁 - 鋼板樁作為擋土設施 - 須作防蝕處理 - 受基礎承載力之限制較低 | ‧面版與後線間無須設置擋土設施 | ‧防舷材、繫船柱、車擋、軌道基礎、電纜溝、通風、給水 - 軌道基礎和碼頭本體為一體成形結構，結構完整性較佳 - 相關附屬設施所受之外力皆可傳達至碼頭本體 | ‧先打樁後挖泥，可節省挖泥量及降低回填厚度 | ‧碼頭面版為剛性結構物，後線則為柔性結構，須防止不均勻沉陷 |