# 第九章 結論與建議

## 9.1 結論

碼頭平面配置規劃程序與結構設施設計準則，乃建構一座標準碼頭之基礎。由於貨櫃貨大多屬於高價值之貨物，其裝卸作業須倚賴大量且複雜之岸上作業機具，相對於其 他類型之碼頭而言，貨櫃碼頭之作業屬性較為特殊，其碼頭建設與機具設置之成本高昂，且對於後線土地之需求亦較高，因此，貨櫃碼頭於規劃設計之初，若能有一完整之作業程序可供依循，將可避免許多不必要之修正與投資浪費。本研究研擬標準貨櫃碼頭規劃作業與設計程序之目的，即在於建立規劃者之基礎觀念，並提供一套實務上可行之作業程序，使貨櫃碼頭的各項投資均能獲致最大之效益。

在碼頭平面配置規劃方面，本研究所獲致之結論主要可歸納為以下幾點：

1.	貨櫃碼頭平面配置規劃之原則為：

- 	釐清貨櫃碼頭基地範圍

- 	設定服務對象(船型)

- 	碼頭作業能量之規劃須合宜

- 	選用適當之機具

- 	交通動線力求順暢

2.	影響貨櫃場堆存能量之主要因素為：

- 	土地面積(地面櫃位)

- 	貨櫃堆置方式(或選用之裝卸作業機具型式)

- 	貨櫃堆疊高度

- 	櫃種組成

- 	貨櫃滯場時間

3.	貨櫃碼頭之主要作業型態計有：

- 	門型起重機作業法

- 	跨載機作業法

- 	無人機具作業法

- 	高密度堆疊作業法

- 	混合作業法

4.	貨櫃碼頭依其在貨櫃運輸網路上之定位，可分為以下三種型式之碼頭：

- 	接駁航線

- 	區域航線

- 	主航線

5.	貨櫃碼頭依其定位所需之土地需求及碼頭設施亦不儘相同，依航線之相關參考尺寸如表9.1所示。

表9.1　不同型式貨櫃碼頭之相關尺寸建議值

| 碼頭型式 | 長度 (公尺) | 寬度 (公尺) | 水深 (公尺) | 貨櫃場面積(公頃) | 總面積 (公頃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接駁航線 | 200 | 250 | -12 | 3.1 | 5.0 |
| 區域航線 | 250 | 400 | -13 | 6.6 | 10.0 |
| 主 航 線 | 350 | 650 | -15 | 18.1 | 22.8 |

在港埠設施設計準則方面，本研究所獲致之結論主要可歸納為以下幾點：

1.	由於貨櫃內所裝載之貨物價值較高，且講求時效，因此貨櫃碼頭之作業效率十分重要，為港埠服務水準之重要指標，因此貨櫃碼頭之特性或裝卸特殊考量如下：

- 	碼頭後線須有廣大之貨櫃堆放區域

- 	碼頭面版上之載重較大

- 	碼頭面版上須設置貨櫃起重機之軌道樑及相關設施

- 	靠泊之船型變化較大

- 	貨櫃起重機之軌道樑不可產生太大之沈陷量

2.	碼頭之型式繁多，由於各貨櫃碼頭之地質、海象、後線面積、運量需求、裝卸機具、載重、施工條件各有其特色，並不完全相同，須因地制宜個別考量每一座碼頭之需求，再依相關之評估指標進行評估後，以決定碼頭之最佳型式。

3.	一般而言貨櫃碼頭結構型式之評估指標包括：

- 	設計船型之吃水需求

- 	到達船舶之噸位分佈

- 	地盤承載力及地質狀況

- 	抗震能力

- 	起重機軌道樑及相關設施之設置難易度及安全性

- 	港內之靜穩度

- 	施工難易度

- 	造價

- 	工期

- 	品管

- 	未來之維護費用

上述11項之評估指標可區分為與碼頭結構型式及當地自然條件息息相關之第一類因子(1~5項)和與碼頭施工條件、工程費等和施工因素較為相關之第二類因子(6~11項)，經第一類因子評估不可行或不適用之碼頭型式在後續之評估時將不予採用，評估流程詳圖9-1所示。

4.	碼頭型式繁多，惟如考慮貨櫃碼頭之吃水需求及貨櫃起重機巨大之載重在碼頭面版上所造成之應力，初步評估可能作為貨櫃碼頭之結構型式包括：

- 	重力式

- 	棧橋式

- 	板樁式

- 	平版樁基式

上述型式貨櫃碼頭適用範圍詳表9.2所示。

表9.2　貨櫃碼頭型式適用範圍

| 碼頭型式 | 適 用 範 圍 |
| --- | --- |
| 重力式碼頭 | 1.地盤堅硬，基樁打設困難之處。 2.地質堅硬無沉陷之虞之處。 3.水深較淺之碼頭(面版至底床之距離<15公尺)。 4.經費受限之地區。 5.施工條件較差之處。 |
| 板樁式碼頭 | 1.砂質土壤 2.碼頭水深較淺處(面版至底床之距離<15公尺) 3.工期要求較短之處 4.碼頭前水域靜穩度較佳之處 5.經費受限之計畫 6.施工條件較差之處 |
| 棧橋式碼頭 | 1.水深較大之碼頭 2.碼頭前水域靜穩度較差之處 3.震度較大之地區 4.土壤液化潛能較高之地區 5.施工機具較為充裕之處 |
| 平版樁基式 | 1.地盤承載力較低之區域 2.碼頭前水域靜穩度較佳之處 3.施工機具較為充裕之處 4.水深較大之碼頭 |

5.	貨櫃碼頭結構型式不同，設計時所須考量之外力雖不盡相同，但可總括為下列項目加以考量：

- 	船舶撞擊力

- 	土壓力

- 	水壓力

- 	地震力

- 	結構體本身之自重

- 	裝載載重

- 	機具荷重

- 	風力作用於裝卸機具後傳送至碼頭主體結構之外力

- 	波浪力

- 	水流所產生之作用力

外力計算式可參考相關規範（如交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明-」），裝卸機具載重於規劃階段可參考一般規範之荷重情形加以考量，於細部設計階段，則需依實際載重加以考量。

6.	貨櫃碼頭標準設計程序可提供設計及審查單位進行設計或審查時之依循參考，可有效縮短設計者及審查者之設計認知差距，避免造成審查之延宕，使貨櫃碼頭的各項投資均能獲致較大之效益。

圖9-1　標準貨櫃碼頭平面配置規劃流程

## 9.2 建議

1.	由於海運市場競爭激烈，各航商為追求經營效率，貨櫃碼頭作業之自動化已是必然之趨勢，其中包括文件作業自動化、裝卸機具自動化及貨櫃場管理作業自動化等等。雖然短期內有關貨櫃場配置規劃之原則仍不會有重大之改變，但新式科技可能帶來新的規劃觀念與要求，因此建議未來可針對自動化發展之技術對貨櫃碼頭配置規劃之衝擊作進一步之研究。

2.	本計畫於碼頭結構設計之目標在於建立一標準設計程序，期使碼頭結構設計程序能有統一之依循標準，藉此縮短設計者及審查者之設計認知差距，避免審查延宕，增加投資者之投資效益。碼頭設計程序之標準化，本計畫僅提供一原則性之設計流程及考慮事項，如國際間之碼頭設計規範能夠標準化，將進一步使設計者及審查者之設計爭議縮小，使跨國性之投資更為順暢。因此建議未來可針對建立標準之碼頭設計規範作進一步之探討。