# 第四章	貨櫃碼頭後線貨櫃場規劃相關分析

## 4.1	貨櫃場作業型態分析

一般貨櫃碼頭後線貨櫃場作業型態之決定，主要取決於後線土地面積大小以及貨櫃場裝卸機具之選用，採用不同作業型態之貨櫃場除了在櫃場配置規劃上會產生差異之外，同時亦會影響到整個貨櫃場之作業能量。目前世界各主要港口實際營運中之貨櫃碼頭，其後線貨櫃場之作業型態主要有下列幾種：

	門型起重機作業法(圖4-1、圖4-2)

	跨載機作業法(圖4-3)

	無人機具作業法(圖4-4)

	高密度堆疊作業法(圖4-5、圖4-6)

上述分類乃是根據貨櫃場中之「主要」作業機具作為分類基準，因為在貨櫃場中門型機、跨載機、堆高機等各式各樣之裝卸機具同處一地共同作業乃是很正常的現象，事實上亦極少有貨櫃場僅以一種機具完成所有進出口暨轉口貨櫃之裝卸作業，因此以下將就上述幾種裝卸作業型態進行分析，了解各種作業型態之特性，並歸納出其影響貨櫃碼頭配置規劃之主要因素。

圖4-1　輪胎式門型起重機作業櫃場

圖4-2　軌道式門型起重機作業櫃場

圖4-3　跨載機作業櫃場

圖4-4　自動化無人作業櫃場

圖4-5　新加坡港之高密度堆疊作業碼頭

鋼架

貨櫃升降梯

貨櫃儲存格位

自動搬運車

圖4-6 高密度貨櫃儲放系統(HDS)示意圖

### 4.1.1 門型起重機作業法

門型起重機屬於大跨距、高堆疊層數之大型裝卸機具，一般採用此法作業之貨櫃碼頭，多屬於後線土地面積較小，或是貨櫃吞吐量較大且貨櫃滯場天數較長者。

就貨櫃之堆疊型式分析，一般輪胎式門型起重機之堆置高度達4層+1，堆置寬度達6列+1；軌道式門型起重機之堆置高度可達6層+1，堆置寬度可達13列寬。由於門型起重機作業法屬於高密度之貨櫃堆疊方式，因此在貨櫃堆置安排與櫃場管理規劃方面必須特別謹慎，將同性質之櫃種(進口櫃、出口櫃與轉口櫃)安排於同一櫃區，並預先做好櫃位模擬以減少不必要之貨櫃翻堆動作，方能提升裝卸效率。

在貨櫃場之動線安排方面，由於門型起重機必須與貨櫃拖車配合方能進行裝卸作業，因此如何安排貨櫃車之動線，確保其作業流暢並兼顧安全乃是十分重要的課題。軌道式門型起重機之軌道基礎對貨櫃場有隔離效應，基本上兩軌道間之範圍可視為同一櫃區，貨櫃車之動線必須與軌道平行設立，不能跨越，因此貨櫃車只能沿著軌道邊緣繞行較長路線，但也因此顯得動線較為單純。而輪胎式門型起重機之櫃區畫分則不受軌道基礎之限制，較具彈性，櫃區間有較大之空間可供佈設貨櫃車道。

### 4.1.2 跨載機作業法

若以跨載機作為貨櫃場裝卸機具以及碼頭與櫃場間之搬運機具，由於一台跨載機一次僅能吊放一個40呎貨櫃，單一門型起重機加上貨櫃拖車所能處理之貨櫃量須數台跨載機方能完成，因此其操作成本較門型起重機作業方式為高。在相同之土地面積上，跨載機作業法之堆置能量又較門型起重機作業法為低，因此較不為船公司或裝卸公司所輕易採用。但因其裝卸效率較高，尖峰裝卸量需求較大之貨櫃場仍以跨載機作為主要裝卸設備，目前我國高雄港內丹麥快桅輪船公司及韓進海運公司即採跨載機作為主要作業機具。

跨載機之主要優點為機動性較高，在不同港口或碼頭間可互相調度支援使用，其他機具則須拆解及重組，費用及時間皆不適合做不同碼頭間之機具調度，因此以重時效性之出口櫃以及轉運櫃為主之航商，在機具作業效率與調度特性之考量下，採用跨載機從事貨櫃碼頭貨櫃場作業之可能性較高。

在貨櫃場之動線安排方面，由於跨載機同時肩負貨櫃堆疊與貨櫃運送作業之責任，因此貨櫃場之堆疊配置方式與動線佈設須結合考量。一般而言，跨載機之動線安排主要須考量其移動時之安全性，尤其在轉彎處必須有足夠之轉彎半徑以免發生機具傾倒之危險。

### 4.1.3 無人機具作業法

此作業方式係海陸公司(SeaLand)在荷蘭鹿特丹港Delta Terminal所發展之全自動無人貨櫃碼頭，該碼頭已於1993年元月正式啟用，其作業方式係以自動搬運車(Automated Guided Vehicle，AGV)(圖4-7)在預先設定之固定路線上行駛，並配合自動吊運機(Automated Stacking Crane，ASC)(圖4-8)進行貨櫃裝卸作業。由於此法僅堆置2層，後來雖曾進行調整，但基本上仍為一低密度儲存之貨櫃場，且所需之櫃場面積較大，機具之購置及維護成本亦十分龐大，並不適用於碼頭後線土地面積較小之港埠。

### 4.1.4 高密度堆疊作業法

高密度堆疊作業法(High Density System，HDS)乃是為解決貨櫃場地不足所發展之新式貨櫃堆置方法，目前發展較為成熟者為新加坡港，其於新建Pasir Panjang貨櫃碼頭採用類似木材場之天車方式將吊運機直接跨走於混凝土之高架軌道樑之上，貨櫃可堆置至9層高，由船邊卸下之貨櫃目前由貨櫃拖車轉運至後線貨櫃場之內，未來將以自動搬運車取代而成為一全自動化之作業。此一方法須高度成熟之管理科技，較適合由裝卸公司經營。

另一種高密度堆疊作業方式為美商Harris所提出，此係採用類似空運櫃之自動儲存系統，再配合自動搬運車(AGV)進行船邊作業。此一系統理論可行，惟因投資成本甚高，目前尚未有實體操作之業績。

圖4-7　自動吊運機(Automated Stacking Crane, ASC)

圖4-8　自動搬運車(Automated Guided Vehicle, AGV)

## 4.2 貨櫃場各項設施及配置相關分析

貨櫃碼頭後線貨櫃場各項設施之配置規劃，依其作業特性之差異，主要可分為以下幾項予以考慮：

	貨櫃場(Container Yard)

	貨櫃管制站(Gate Facility)

	貨櫃集散倉棧(Container Freight Station)

	其他貨櫃作業相關設施(Operating Facility)

	基礎設施(Infrastructure)

為求對各項細部配置規劃能有較明確之概念，以下特以國內之碼頭之規劃為例【6】，針對各項設施之配置規劃重點逐一加以說明。

### 4.2.1 櫃場(Container Yard)儲位規劃

貨櫃場之功能係供貨櫃作為儲放(storage)及整理編組(marshal)之用，一般貨櫃場主要可分為三個櫃區，分別為：轉口櫃區、出口櫃區、以及進口櫃區。基於方便性、裝卸動作流暢性等實務作業上之考量，一般在櫃場規劃上乃將轉口櫃區設於最靠近碼頭之處，其次為出口櫃區，而進口櫃區則置於最靠近管制站與貨櫃集散倉棧之處，其配置示意圖如圖4-9所示。

在各個櫃區中，依櫃種特性之不同需進一步畫分不同之櫃位(slot)，櫃場中貨櫃種類可分為以下幾項：

	一般貨櫃

	冷凍貨櫃

	空櫃

	特殊貨櫃

以下將依各櫃種在櫃位規劃上之規劃準則逐一加以說明。

貨櫃作業相關

650 m

350 m

服務設施設置區

貨櫃場進出管制站

碼頭岸肩橋式

出口貨櫃儲放區

進口貨櫃儲放區

轉口貨櫃儲放區

圖4-9 貨櫃碼頭貨櫃場佈設示意圖(未按比例)

起重機作業區

1.	一般貨櫃

20 m

跨載機行走通道

跨載機行走通道

6.4 m

1.8 m

2.54 m

所謂一般貨櫃係指櫃中裝載有貨物之貨櫃，在櫃位規劃上須以明顯之條紋標線標示各櫃位並加以編號，以利櫃位之管理，圖4-10為跨載機作業櫃場之一般貨櫃櫃區規劃尺寸示意圖。櫃位係以20呎貨櫃(TEU)為規劃基準，長6.40公尺(約21呎)，寬2.45公尺(約8呎)，一個40呎貨櫃需配給2個櫃位供其使用，圖中1.8公尺之通道係跨載機行走所需空間，不同櫃區之間需有20公尺之淨距供跨載機操作回轉之用。

圖4-10 跨載機作業櫃場櫃位佈設尺寸示意圖(未按比例)

在此一櫃區中，對於裝有危險品(如桶裝化學品)之貨櫃，其堆置處需依建築相關規範與建物保持一定之距離，並以適當之標線標示之，若櫃中貨物有溢出之可能，則地表之排水與集流系統須能將溢出物加以截流。

2.	冷凍貨櫃

冷凍貨櫃堆放時須有供電設備維持櫃內之低溫以避免貨物毀損或腐敗，因此冷凍貨櫃區之規劃須與供電平台之設置同時考量。供電平台提供電力來源，通常為440伏特、三相之直流電，其上並須設有監控設備以將下列資訊傳回櫃場中之維修中心：

	冷凍櫃運作情形

	電力消耗情形

	冷凍櫃內之溫度

	異常故障之狀況

圖4-11為冷凍貨櫃區之配置示意圖，一般供電平台之寬度約2公尺，足供維修工人與維修設備操作所需。櫃位中須設置輪擋(bumper)，使跨載機之輪胎接觸到輪擋並放下貨櫃之後，貨櫃能與供電平台間保持30～40公分之間距。此外，在供電平台之設置上尚須考慮以下幾點：

	設置供工作人員行走之樓梯與走道

	避免工作人員在操作時產生電擊等危險意外

	平台上須有最少500 lux之照明

3.	空櫃

由於空櫃中沒有貨物，一般在空櫃區多採用堆置密度較高之機具進行高密度之堆疊作業，如伸臂式貨櫃堆疊機(Reach-stacker)(圖3-6)、上舉式吊架堆高機(Top-pick cranes)(圖3-7)、側舉式吊架堆高機(Side-pick cranes)(圖3-8)、剷臂式堆高機(Forklift)(圖3-9)等。

圖4-12為空櫃區之配置示意圖，每一櫃位長6.1公尺，寬2.48公尺，貨櫃兩端淨距0.6公尺，兩側淨距0.03公尺，不同櫃區之間需有18公尺之淨距供堆高機操作回轉之用。

1.8 m

2.0 m

6.2 m

0.35 m

12.4 m

跨載機輪緣

輪擋

( bumper )

冷凍貨櫃供電平台

圖4-11 跨載機作業櫃場冷凍櫃區佈設示意圖(未按比例)

6.1 m

18 m

2.48 m

堆高機作業區界限

0.6 m

圖4-12 空櫃區佈設示意圖(未按比例)

4.	特殊貨櫃

所謂的特殊貨櫃泛指非標準20呎或40呎之貨櫃，如超高櫃、超寬櫃與超長櫃等，一般多以45呎之超長櫃作為櫃位規劃基準。特殊貨櫃之堆放方式可直接堆放於地面上，或置於車架上連同車架一併儲放，圖4-13為特殊櫃櫃區之配置示意圖。每一櫃位長13.7公尺(約45呎)，寬3公尺(約10呎)，與不同櫃區之間需有18公尺之淨距供跨載機或貨櫃拖車操作回轉之用。此櫃區之後方若有障礙物，則櫃位中亦應設置輪擋，使車架上或跨載機存取之貨櫃與櫃區後方之障礙物保持一安全之間距。

18 m

3.0 m

13.7 m

以跨載機存取之特殊櫃

連同車架一併存放之櫃位

2.0 m

圖4-13 特殊櫃區佈設示意圖(未按比例)

### 4.2.2 貨櫃管制站(Gate Facility)規劃

貨櫃管制站為貨櫃場之門戶，其功能為：

	負責監管進出貨櫃場之貨櫃

	提供卡車司機與櫃場交換貨櫃中裝載貨物之資訊場所

	提供海關驗放相關文件之場所

	對進出貨櫃場之貨櫃進行外觀之檢驗

因此，管制站之設施至少應包含以下幾項：

	進出車道

	地磅

	海關作業崗亭

	海關檢查作業天橋

在設置規劃時應注意幾項準則：

	管制站上方應加頂棚，免使相關作業受天雨之影響

	海關檢查作業天橋應能清楚地看到整個貨櫃的頂部

	崗亭應採水泥建築以避免車輛意外傷害相關作業人員

	地磅至少應有20公尺長，足以容納拖車加上超長貨櫃之長度

一般而言，其貨櫃場管制站規劃配置之設施計有：

	兩條進場專用車道(車道寬3.5公尺)

	兩條離場專用車道

	兩條可調撥(reversible)車道

	一條特殊(oversize)貨櫃進出場側線(bypass)

	一條空車離場側線(bypass)

	進場等候車道長50公尺(3車道)

	離場等候車道長130公尺(2車道)

	三座地磅(3.35公尺×24.4公尺)

	海關人員作業崗亭

	海關檢查作業天橋(高5.5公尺)

### 4.2.3 貨櫃集散倉棧(Container Freight Station，CFS)規劃

貨櫃集散倉棧(Container Freight Station)乃提供非貨櫃化貨物短期儲放之場所，其建築物內應包含：

	以棧板型式儲放之倉儲設施

	貨櫃場相關作業之辦公室

	海關作業之辦公室

其建築物外部應有：

	供一般貨車與貨櫃車行裝卸作業之工作平台，應有頂棚遮蔽

	供堆高機上下之斜坡

貨櫃集散倉棧之功能除供貨物短期儲放之外，更重要的在於提供一個拆併櫃作業之場地，扮演一般貨車與貨櫃車交換貨物之媒介角色。一般在規劃貨櫃集散倉棧設施時，多以長方形作為規劃之基礎，其靠近貨櫃場側之工作平台，供貨櫃場中之貨櫃與倉棧內之貨物間行拆併櫃作業之用，另一側則供一般貨車行貨物裝卸作業之用。至於兩側貨車與貨櫃車作業所需之開口數，則視拆併櫃作業之需求量而定。

一般而言，當貨源距離貨櫃碼頭愈近，拆併櫃作業之需求愈大時，所需之貨櫃集散倉棧面積愈大。反之，當貨源距離貨櫃碼頭較遠時，貨櫃可能須經過再一次之轉運方能到達內陸貨源地，並以內陸貨櫃集散站作為其拆併櫃作業之場所，或是貨櫃碼頭在規劃之初便以轉口貨櫃之作業為主，此時貨櫃拆併櫃作業之需求較小，所需之貨櫃集散倉棧面積亦較小。

以台灣目前之貨櫃碼頭作業需求為例，由於高雄港貨櫃碼頭以主航線船舶為主，轉運櫃比例較高，且進出口貨物離北部貨源區距離較長，其貨櫃之拆併櫃作業仍以內陸貨櫃集散站為主；而以地區航線為主之台中港貨櫃碼頭，由於營運量較低，其貨櫃拆併櫃之需求亦不甚高。因此，在貨櫃碼頭之貨櫃集散倉棧規劃上，以100公尺×50公尺作為貨櫃集散倉棧面積之規劃基準，使每一側之工作平台可一次容納10～20輛貨車或貨櫃車同時作業，應可滿足一標準貨櫃碼頭基本之作業需求。

### 4.2.4 貨櫃作業相關設施(Operating Facility)規劃

貨櫃場除提供貨櫃儲放之場地外，為滿足因貨櫃作業所衍生之相關需求，必須有其他設施之配合，包括：

	貨櫃交換區

	機具維修服務區

	行政辦公室

	裝卸工人休息區

	停車場

針對以上各項設施，以下將逐一加以說明。

1.	貨櫃交換區

貨櫃場中堆置貨櫃所使用之主要作業機具可能是跨載機或門型起重機，然而貨櫃欲進入或離開貨櫃集散倉棧(CFS)，以及貨櫃在進入貨櫃場前、離開貨櫃場後都是以貨櫃拖車裝載之，因此必須有一個區域作為貨櫃在拖車車架與櫃場作業機具間轉換的介面，貨櫃交換區之設置正提供此項交換功能。

圖4-14為跨載機作業櫃場之貨櫃交換區配置示意圖。每一櫃位長14公尺，寬3公尺，跨載機行走通道寬2公尺，此區域與跨載機作業櫃區須保持25公尺之淨距供跨載機回轉操作所須，其貨櫃拖車作業端須有28公尺之淨距滿足拖車之作業需求。

此外，由於貨櫃場中作業機具有限，因此在貨櫃交換過程中勢必造成來自場外之拖車排隊等候，因此有設置等候車道之必要，以高雄78號碼頭為例，其設置了3條130公尺之車道供拖車排隊等候之用。

2.	機具維修服務區

所有在貨櫃場中作業之機械設備，如跨載機、曳引拖車、堆高機，乃至於冷凍貨櫃等，都是此服務區之服務對象，其功能為：

	提供機具停放場所

	提供機具保養與修理服務

	損壞設備停放場

	冷凍貨櫃之清洗

	機具設備之油料補給

此區域在配置規劃上有幾項重點是必須特別加以注意的：

	此區域中機具進出之方向，其與四周必須保持20公尺之淨距供機具操作之需

	加油區之油槽應以圍籬加以防護

	本區由於作業上會產生廢水、廢油或其他廢棄物漫流至地表上，因此須採水泥鋪面並審慎規劃其污水集流系統

25 m

14 m

28 m

跨載機動線

卡車動線

2.0 m

3.0 m

圖4-14 跨載機作業櫃場貨櫃交換區佈設示意圖(未按比例)

3.	行政辦公大樓

辦公大樓為貨櫃場中少數鋼筋水泥建築物之一，其功用在提供貨櫃場相關行政、管理人員之作業場所，在規劃上有幾項重點應特別注意：

	應能清楚目視管制站之作業狀況

	應能清楚目視貨櫃場內之作業情況

	盡可能目視岸肩碼頭區之作業情況

	與管制站、集散倉棧間應有良好之資訊傳遞設備

4.	裝卸工人休息室

貨櫃場中應提供碼頭作業工人與貨櫃場作業工人休息之場所，其內應包含工人之休息室、盥洗室、置物櫃…等。

5.	停車場

此停車場乃供貨櫃場員工上班停車，以及外來訪客臨時停車之用。其位置通常位於貨櫃管制站附近，或設於貨櫃集散倉棧(CFS)之地下室。

### 4.2.5 基礎設施(Infrastructure)規劃

除了與貨櫃裝卸作業相關之各項設施之外，尚有許多基礎設施之設置準則應該加以注意。

1.	鋪面

貨櫃場鋪面之設計應能承受作業上可能產生之最大合理載重，並以20年為使用設計年限，其設計載重為：

	貨櫃儲放區堆疊五層之重櫃，在2.44m×6.10m之面積上受壓113,400kg(以平均櫃重22,680kg設計)，貨櫃底下四個突出之支撐，每個面積17.78cm×16.19cm，受力28,350kg，鋪面因受壓導致變形之斜度不得超過1％

	卡車作業區與卡車通道最大總重36,300kg，管制站附近以每年反覆受壓125,000次為設計基準，其他區域以50,000次為設計基準

	跨載機作業區最大總重104,000kg，輪胎受壓面積1,250cm2，跨載機通道以每年反覆受壓120,000次為設計基準，貨櫃堆疊區以16,000次為設計基準

	堆高機作業區最大總重100,000kg，以每年反覆受壓60,000次為設計基準

	貨櫃集散倉棧提供貨物以棧板型式儲放於貨架上，由於各式貨物重量不一，因此倉棧內之鋪面應採可能發生之最大載重作為設計載重

2.	作業機具軌道及基礎樑

貨櫃碼頭所使用之各種機具中，碼頭岸肩之橋式起重機以及貨櫃場中所使用之軌道式門型起重機，均須佈設軌道基礎方能作業，由於機具之重量完全由此軌道基礎承受，因此在結構上多有軌道樑之設計，以加強其載重能力。在設計載重上，大型橋式起重機在考慮身重吊、吊重、風壓及地震力之狀況下，單一角落之最大荷重可達500噸，大型軌道式門型起重機每一角落之最大荷重可達200噸。

此外，貨櫃場中軌道式門型起重機之軌道對於交通動線具有隔離之效果。由於軌道式門型起重機作業法屬於多層、大跨距之高密度堆疊作業方式，兩條軌道間往往規劃為同一櫃區，貨櫃車只能沿著平行軌道之邊緣繞行較長之路線，其對於交通動線之影響較大，因此軌道佈設位置須未來之交通動線必須一併規劃考量。

3.	坡度與排水

貨櫃場中排水坡度之設計應注意下列幾項原則：

	櫃場內所有作業區均應有一致之坡度設計

	坡度等高線應與貨櫃堆疊時長邊之方向一致

	避免有集水井之設計，因該處坡度複雜，易降低機具操作效率

	坡度設計應在0.8％至1.25％之間，建議採用1％

4.	照明

在貨櫃場內適當之地方應設置照明用燈塔，照明亮度之設計應滿足最低照明亮度之要求。

(1)	室外部分：

	貨櫃儲放場內最小照明亮度要求為50 lux

	碼頭岸肩最小照明亮度要求為20 lux

	其餘區域最小照明亮度要求為50 lux

	最大照明亮度與最小照明亮度之比值不應超過2.5

(2)	室內部分：

	辦公室、工具間、工人休息室以800 lux設計

	盥洗室、集散倉棧內、通道走道以500 lux設計

	機具停放場、工具間以200 lux設計

5.	消防設備

貨櫃場中所有建物均應符合相關建築法規與消防法規中對於消防設施之要求，辦公室與倉棧中應有煙霧偵測器、溫度偵測器、消防栓、警鈴…等相關設備，以及時處理火警災害。

6.	標線

貨櫃場中所有之地面標線應以10公分寬之黃、白條紋表示，使用熱塑性塑膠或高可見度之塗料。

7.	污水處理系統

貨櫃場之機具維修保養廠與洗櫃區在作業時可能產生混雜有化學物質之廢棄物、廢油、污水…等，因此貨櫃碼頭必須設置污水集流系統，將所產生之污水加以截流，避免使其漫流至櫃場中之其他區域。此外，污水集流之後應排入專用之污水系統，或設置滯流池再外運委由專業之處理公司加以處理，不可直接將污水納入排水系統而排放至港池中，以避免港域之污染。

## 4.3 貨櫃碼頭後線土地需求分析

經過前述各節之分析，對於貨櫃碼頭之各項組成單元已有較完整之概念，單一標準貨櫃碼頭之長度取決於作業船型之大小，相鄰數個貨櫃碼頭所組成之貨櫃基地，其規劃之碼頭型式以直線型碼頭為主，而碼頭後線土地面積則以設定之作業能量以及所欲規劃之儲位數為主要考量。因此，以下將針對貨櫃碼頭主要組成單元之用地需求作一初步之概算，以了解規劃一標準主航線貨櫃碼頭可能之用地需求。

### 4.3.1 主航線大型貨櫃碼頭之土地需求

1.	碼頭岸肩

貨櫃碼頭岸肩主要為橋式起重機之作業區，其配置所需之面積，長度可視為與碼頭長度相同，寬度則為橋式起重機跨距、後伸距以及海側軌道基礎至碼頭護壁間淨距三者之總和。以碼頭長度350公尺、橋式起重機跨距30公尺、後伸距15公尺、海側軌道至碼頭護壁間淨距3公尺作為規劃基準，則所需之面積為：

350×(30+15+3)＝16,800(平方公尺)＝1.68(公頃)

2.	貨櫃管制站

貨櫃場進出管制站之佈設須依櫃種特性做區分，依進口櫃、出口櫃、重櫃與空櫃不同之檢驗要求設置不同之車道，以加速檢驗作業之進行。以6車道、每一車道寬3.5公尺、進場等候車道長50公尺、離場等候車道長150公尺作為規劃基準，則所需之面積為：

6×3.5×(50+150)=4,200(平方公尺)＝0.42(公頃)

3.	貨櫃場相關作業設施

貨櫃場中相關作業設施包含貨櫃集散倉棧、機具維修服務區、行政辦公大樓、停車場等場地，以及設置照明設施、排水設施所需之用地，一般初估其所需面積約2～3公頃。

4.	貨櫃場

當貨櫃碼頭之面積固定時，將貨櫃碼頭總面積扣除橋式機配置所需面積，以及一些基本設施如管制站、辦公室、貨櫃集散站、貨櫃修理區…等所需面積之後，其餘的就是實際可用以堆疊貨櫃並佈設機具動線之場地。若為一全新規劃之碼頭，則貨櫃場所需面積可由以下之方式初步概算而得。

以跨載機作業法規劃之貨櫃碼頭為例，假設其服務之最大船舶裝載量為6,000TEU，以其2.5倍作為貨櫃場儲位數之規劃基準，則貨櫃場所需之儲位數為6,000×2.5＝15,000(TEU)。假設貨櫃場之平均堆疊高度為2.5層，則所需劃設之櫃位數為15,000÷2.5＝6,000個。將佈設交通動線所需之車道面積分攤至每一櫃位中，以每一櫃位25平方公尺作為規劃基準，則貨櫃場所需之面積為：

25×6,000＝15,000(平方公尺)＝15(公頃)

綜上所述，以跨載機作業法所規劃之貨櫃碼頭，其包含後線貨櫃場作業所需之土地面積約在20公頃左右。

一般而言，採用跨載機作業法規劃之貨櫃碼頭，乃以作業效率為主要考量，其貨櫃堆疊層數較低，土地利用效率較差。因此，為綜合考量貨櫃場可能選用之各項作業機具之特性，建議以15~20公頃作為一標準貨櫃碼頭規劃之基本用地需求。以此基準換算成一矩形之貨櫃基地，則一標準貨櫃碼頭之長度至少應在300公尺以上，後線土地之縱深至少應在500公尺以上，方能滿足現代化大型貨櫃碼頭之作業需求，考量未來之主航線貨櫃輪之航長及單次裝卸量之堆疊需求，大型主航線之貨櫃碼頭以350×650公尺為宜。

### 4.3.2 不同定位貨櫃碼頭之面積需求

如前所述，貨櫃碼頭之用地需求和其作業方式、航線定位、櫃場週轉率等變數息息相關，並無一標準之尺寸，惟參考以往之資料及船舶尺寸仍可依貨櫃碼頭在航線上之定位，訂出貨櫃碼頭規劃時之參考用地如表4.1所示。

表4.1　不同定位之貨櫃碼頭之參考用地需求

單位：公頃

| 航線定位 | 碼頭岸肩 | 貨櫃管制站 | 貨櫃場相關作業設施 | 貨櫃場 | 合 計 | 備 註 (公尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 駁 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | 5 | 200×250 |
| 區 域 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 6.6 | 10 | 250×400 |
| 主航線 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 18.1 | 22.8 | 350×650 |

## 4.4 傳統碼頭改建為貨櫃碼頭之相關分析

當貨櫃運量有限時，在經濟及財務考量上，並非一定要設置貨櫃碼頭或將傳統碼頭改建為貨櫃碼頭，祇要有足夠之船席及適當之機具，一般碼頭仍可進行貨櫃之裝卸作業，惟專用貨櫃碼頭之裝卸效率將遠大於傳統碼頭，則為不爭之事實。

在大多數之狀況下，貨櫃輪皆可在一般碼頭泊靠並利用船上或岸邊之裝卸機具進行裝卸作業，但作業效率及安全性則相對較差，如果年裝卸量十分有限，利用此一方式極可能為最佳選擇，但如運量增加而碼頭結構及後線皆可滿足貨櫃碼頭之基本需求，則可考慮興建相關土木設施將一般碼頭轉型成為貨櫃碼頭，貨櫃碼頭一般可分為以下三種型式：

	接駁航線

	區航線

	主航線

其主要不同之處在於：

	水深

	碼頭長度

	貨櫃起重機之數量

	貨櫃場面積

實際作業上並不適合由以上之因子來定位貨櫃碼頭之型式，影響碼頭之定位之主要因素應為年運量需求及其在貨櫃運輸網路中之地理位置，傳統碼頭是否可改裝為貨櫃碼頭之主要限制為運量需求及碼頭主體之實質限制條件包括：

	在現有結構體上增設貨櫃起重機之軌道基礎之可行性

	碼頭水深浚深之可行性

	碼頭後線貨物儲存場擴充之可行性

在某些狀況，新建一全新的貨櫃碼頭可能較改建現有碼頭為佳，一般而言，貨櫃改善碼頭聯外系統之投資費用將遠較碼頭本體之工程費為高，困難度也較大，評估現有傳統碼頭改建為貨櫃碼頭之程序如圖4-15所示。改建現有傳統碼頭使之成為貨櫃碼頭所需進行之工作項目如下：

1.	改建成為接駁航線碼頭偶爾靠泊貨櫃輪

	裝設傳統岸邊起重設備

	購置貨櫃場使用之吊運機

	利用內陸貨櫃場進行貨櫃之處理作業

2.	改建成為區域航線碼頭

	興建貨櫃起重機之軌道基礎(如果碼頭結構可承受此一載重)

	購置貨櫃起重機

	改善貨櫃場之地盤承載力

	購置門式機或跨載機

	興建貨櫃集散倉棧、辦公室及管制站

	興建其他相關設施

3.	改建成為主航線碼頭

	興建軌距30公尺之貨櫃起重機軌道基礎

	購置超巴拿馬極限型貨櫃起重機

	改善貨櫃場之地盤承載力

	興建貨櫃集散倉棧、辦公室及管制站

	購置軌道式或輪胎式門式吊運機

	裝設自動化控制系統

	興建其他相關設施

圖4-15　傳統碼頭改建為貨櫃碼頭之流程圖

4.	改建過程中之主要因素

	運量預測

	在現有結構上設置軌道基礎之可行性

	貨櫃場之面積

	聯外運輸系統

	財務評估

	技術工人之來源