# 第四章 排班系統

排班系統的主要功用是產生每日班次營運時所需之駕駛日報及路線管制表等資訊，讓駕駛員依照所排定之駕駛日報，依序完成個人當日所有班次任務；而管制調度員也能依據路線管制表來查核當日之所有班次。為了滿足大部分業者之需求，本排班系統提供「系統自動排班功能」、「手動排班功能」及「現有班表轉換功能」三項功能，以供業者完成當日之排班工作。以下就排班系統所屬功能作進一步之說明。

4.1 系統自動排班功能

一般排班分為事前排班和事後排班,也就是發生擾動前在理想中的人員排班以及發生擾動後所對應的適當調整稱事後排班，因此本系統於此功能上亦提供事前排班功能與事後排班功能，以供業者選擇使用。現將此二者功能分述如下：

4.1.1 系統自動事前排班功能

此項功能主要是提供客運業者自動產生人員排班表，針對客運人員排班問題中的事前排班，建立一個適合的模式，使業者利用本模式系統來產生理想的每日營運所需的人員排班的資訊，以供後續營運調度排班之使用。業者首先利用原來的班次運行表（timetable），將其輸入，當作是既定的發車與到站時刻。在假設人車合一的條件下，配合人員的相關限制條件與車輛的限制，一並算出人員與車輛的排程排班，經過模式的運算求解，可以求出人員每日營運的班表。

## 1.時空網路圖之構建

由於事前排班屬於長時間才要調整一次，所以可以不採用以往排班文獻中直接使用啟發式解法的貪心法、交換法或者是利用專家系統中的推理機來求得及時的解，我們在求解的時候將採用以最佳化為基礎的方式來求解。而由相關文獻的回顧可得知，在運輸問題上很多運具的排班問題多採用時空網路圖以建構模式，因此本研究以時空網路圖來表示車輛運行的狀況，並將人員指派到運行班次上。接下來根據所建立的時空網路圖來構建排班的數學模式。經由上述的定義，本研究探討的車運行的班次及人員排班狀況其時空網路圖的示例如下，以下列的時刻表為基礎（表4-1）：

表 4-1 時刻表範例

| 台北 ~ 新竹 | 發車時間 | 6：00 | 6：30 | 7：00 | 7：30 | 8：00 | 8：30 | 9：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 到達時刻 | 7：00 | 7：30 | 8：00 | 8：30 | 9：00 | 9：30 | 10：00 |
|  | 發車時刻 | 9：30 | 10：00 | 10：30 | 11：00 | 11：30 | 12：00 | － |
|  | 到達時刻 | 10：30 | 11：00 | 11：30 | 12：00 | 12：30 | 1：00 | － |
| 新竹～ 台北 | 發車時刻 | 6：10 | 6：40 | 7：10 | 7：40 | 8：10 | 8：40 | 9：10 |
|  | 到達時刻 | 7：10 | 7：40 | 8：10 | 8：40 | 9：10 | 9：40 | 10：10 |
|  | 發車時刻 | 9：40 | 10：10 | 10：40 | 11：10 | 11：40 | 12：10 | － |
|  | 到達時間 | 10：40 | 11：10 | 11：40 | 12：10 | 12：40 | 1：10 | － |

其轉換成的時空網路圖，如圖4.1所示：

圖 4.1 時空網路圖範例

本研究的節點表示班次表的起始及到達時刻，由時刻表得知每個場站的出發時刻及目的地（服務節線），由旅次時間可以得到達時刻節點。已知各個班次的發車時刻點抵達節點，想要求取每個pattern能夠起迄點屬於同個場站，並且在最小的閒置時間下。並加入人員排班的相關限制，進階地算出A、B班的人員排班。

## 2.數學模式之構建

首先就車輛排程的模式作說明，目標式主要有三類：

(1)由於每個服務班次的起點時間與迄點時間是已知的，且服務班次所連接的兩場站也是已知，那麼主要的成本是在各場站車輛所閒置的時間。目標式希望產生一個在最小閒置時間下的車輛排程。

(2)每個客運營運公司皆希望以最小的車輛數來服務現有的服務班次（服務節線），且符合一些排班排程時候所遭遇的限制。第二個目標為營運的車輛數最小。而且若是在人車合一的制度下，減少車輛數，亦可以減少行車人員的需求，對於降低公司營運成本有相當顯著之影響。

(3)希望在滿足所有服務班次下，有最小的的工作時間，也就是終止節線的終結時刻減去起始服務節線的起始時刻，但是由於在第一個目標中我們知道服務節線的服務時間是已知的，而一個車輛排程（pattern）是由一個起始節線、數個服務節線及終止節線所構成的節線組合。所以達到每個排程最小的閒置時間，也就能間接達到最小工作時間。

其限制條件如下所述：

(1)駕駛員下班時需要行駛回母站，通常公路客運各場站皆有所屬之車輛，而招募的駕駛人員也多為各場站所在地的候選人員，因此車輛服務班次的安排，必須要能夠使駕駛員下班時候能夠回到駕駛者所在的母站，以便駕駛員回到其住所，以及車輛回到其所歸屬的場站。

(2)若有存在雙班制的狀況，也就是有A、B班的勤務，希望能在原來的場站（母站）連結，這個是上一個限制條件的延伸，加入了各車輛考慮雙班制勤務的情形。

(3)車輛必須要滿足時空網路上的限制。

(4)駕駛員之值勤時間要盡量符合公司訂定的標準，也要滿足勞基法規定的最大工時的限定。

(5)為了符合法規限定，駕駛之休息時間應該要有合理的安排，第一個目的有降低工作時間的作用，但是在考慮行車安全的情形下，不宜使駕駛員持續行車而不休息，所以必須在適當的行車時間內要安排休息時刻。

其中，第五項限制條件，在本研究為求簡化模式，將放鬆此一限制條件。

由於本研究是在已知班次的起迄場站與時間下，追求最小的閒置成本與追求最小的車隊規模，所有營運的車輛必須能夠符合時空網路中的各種客運業者營業要求的限制，根據之前所架構的時空網路圖及所述的目標與限制條件的說明，建立之車輛排程模式如下所述。

MINαv(i,j)∈C(tj−ti)xijv+βv(i,j)∈Sxijv…………………………………….(1)

S.T.

vxijv=1(i,j)∈E…………………………………………………….(2)

(i,j)∈Axijv=(r,i)∈Axijv   ∀i∈Ns,Nt∀v……………………………………..(3)

(i,j)∈Spxijv=(i,j)∈Tpxijv ∀v,p………………….……………………………….(4)

(i,j)∈sxijv≤1 ∀v………………….…………………………………....(5)

xijv=0 , 1

變數、參數的描述如下：

- i表示場站的時空點，i=1,…..,n。

- v表示一個pattern，v=1,……..,m。

- p表示起迄場站數，P＝1,……,p。

- N為網路節點的集合。

- xijv=1表示第i個節點到第j個節點被pattern v所涵蓋，otherwise為零。

- ti：節點i的時刻。

- A：表示所有節線集合。

- S：起始節線集合。

- T：終點節線集合。

- C：所有車輛閒置節線集合。

- E：連結不同場站節線集合。

- α、β表示自訂參數。

- Ns，Nt表示時空網路的起、迄點。

- S表示起始節線集合。

- T代表終止節線集合。

- Sp表示車輛由p場站出發之連結起始節線集合。

- Tp表示駛回p場站之連結終止節線集合。

其目標式及限制式的描述如下：

（1）式表示最小車輛閒置時間，最小車輛數。

（2）式表示每個節線恰被一個pattern涵蓋服務。

（3）式表示流量守恆。

（4）式表示pattern的起點場站與迄點場站要相同。Pattern V由場站P出發的節線數與進入場站的節線數要相同。

（5）式表示每個pattern最多一個起始節線。

## 3.考量人員排班模式

考量人車合一之A、B雙班及單班的人員排班狀況。目標式加入考量每個pattern的工作時數符合基本工時（8小時）。

⟨xijv....表示A班或者是單班⟨yijv....表示B班

MINαv(i,j)∈C(tj−ti)xijv+βv(i,j)∈Sxijk+γv(lcv+lcv)………….（6）

S.T.

v(xijv+yijv)=1 (i,j)∈E……………………………………….（7）

(i,j)∈A(xijv+yijv)=(r,i)∈A(xriv+yriv)    ∀i∈Ns,Nt∀v………….……..（8）

(i,j)∈Spxijv=(i,j)∈Tpxijv+yijv ∀v,p…………………………………….………..（4）

(i,j)∈ETpxijv+(j,r)∈ESpyjrv+M((j,r)∈ESpyjrv−1)−1≤(a,b)∈Tpyabv ∀j , ∀v…………..（9）

(i,j)∈sxijv≤1 ∀v………………………………………………………..（5）

(i,j)∈syijv=0 ∀v………………………………………………………（10）

(i,j)∈Axijv+(r,i)∈Ayriv≤1    ∀i∈Ns,Nt∀v………………………….(11)

Lv≥tjxijv ∀(i,j)∈E ∀v……………………………（12）

wv≥Lv−tixijv−M(1−xijv) ∀(i,j)∈E ∀v……………..（13）

Lv≥tjyijv ∀(i,j)∈E ∀v……………………………….（14）

wv≥Lv−tiyijv−M(1−yijv) ∀(i,j)∈E ∀v……………….（15）

wv≤8 ∀v…………………………………………………….（16）

wv≤8 ∀v…….………………………………………………（17）

xijv=0 , 1

yijv=0 , 1

變數及參數描述如下

      - ESp為一P場站的任一節點的出發節線。

      - ETp為一P場站的任一節點的進入節線。

      - Lv為pattern v 的A班下班的時間變數。

      - Lv為pattern v 的B班下班的時間變數。

      - wv為pattern v的A班工作時間。

      - wv為pattern v的B班工作時間。

      - γ表示為自訂的參數。

      - M為一大數。

（7）式表示一個服務節線只被服務一次，且AB班不會同時存在。

（8）式流量守恆。

（9）式pattern v的A、B班的起迄點要相同。也就是車輛從發車點經A班結束時回到場站，B班的出發場站與A班結束場站同，B的起迄場站相同。

（10）式B班沒有起始節線。

（11）式對任意節點同一pattern中，若是A班流出，則不可能為B班流入。

B班流入，則不可能有A般流出的可能。

（12）式找出下班時間，也就是下班時間大於任何pattern V的服務節線的終點J的時刻則可找出。

（13）式找到工作時間，工作時間大於下班時間減去任一服務節線的起點時刻的時距。M為任一大數。

（14）式同12式，找出B班的下班時間。

（15）式同13式，找出B班的工作時間

（16）式A班工作時間的限制。

（17）式B班工作時間的限制。

由於上述模式為混和整數問題，為了方便以後演算法的建立，修正模式使成為純整數問題。

## 4.修正模式

修正定義時空網路圖，使虛擬節點連接每個節點，使每個點除虛擬節點外皆有起始節線與終止節線。如下圖4.2：

圖 4.2 修正的時空網路圖示例

其模式修正為下列所示：

MINαv(i,j)∈C(tj−ti)xijv+βv(i,j)∈Sxijv+γv(i,j)∈Syijv……（18）

S.T.

v(xijv+yijv)=1 (i,j)∈E

(i,j)∈Axijv=(r,i)∈Axriv    ∀i∈Ns,Nt∀v……………………….（19）

(i,j)∈Ayijv=(r,i)∈Ayriv    ∀i∈Ns,Nt∀v……………………….（20）

(i,j)∈Spxijv=(i,j)∈Epxijv ∀v,p…………………………………………（21）

(i,j)∈Epxijv≥(i,j)∈Spyijv ∀v,p………………………………………….（22）

(i,j)∈Spyijv=(i,j)∈Epyijv ∀v,p………….………………………………（23）

(i,j)∈sxijv≤1 ∀v

(a,b)∈Ttixabv−(i,j)∈Stjxijv≤8 ∀v……………………….………….（24）

(a,b)∈Ttiyabv−(i,j)∈Stjyijv≤8 ∀v……………………….………….（25）

xijv=0 , 1

yijv=0 , 1

模式的相關描述如下：

（18）式目標式考慮到將A、B兩班的成本，通常由於有A班才有B班的值勤，所以A班的初始節線應該比B班的初始節線多了發車的成本，所以通常β>γ。

（19）式A班的流量守恆。

（20）式B班的流量守恆。

（21）式、（22）式、（23）式使得A、B班的起迄點是在相同的場站。其中（22）有包含要有A班才有B班的發生。

（24）式、（25）式A、B班的工作時間限制。

## 5.演算法的設計

本研究為一個多場站間的車輛及人員排班問題，屬於一個NP-Hard問題。所以當排班問題的規模較大時，很難求解到最佳解，所以要配合一些策略來幫助我們求解。將人員排班問題構建成一個集合分割問題（Set Partitioning Problem），通常排班過程屬於營運規劃方面的問題，這個時候可容忍的時間也就較長，因此求解的時間長短並非最主要的考量因素。由於排班問題不是一個及時性的問題，所以採用以最佳解（Optimization Based）為基礎的演算方法來進行求解。

演算法流程是由拉氏鬆弛法切入，在配合網路圖架構的調整及相關權重的分析，使得額外限制式皆能夠滿足。其想法流程如圖4.3：

圖 4.3 演算法理論架構的流程

根據之前所述之文獻我們在這裡引用拉氏鬆弛法，放鬆相關的限制式，只留下流量守恆的限制，成為一個純網路問題，又由陳豪雷[26]中所得知將一整數規劃模式轉成為純網路問題，我們可以以網路簡捷法等相關的網路演算方法來求解此問題，其整數性會由於網路的特性自動滿足，也就能加快模式的求解。在本章我們先將原來的模式簡化為單班制來討論，後續再針對雙班制作分析。其簡化後如下：

MINαv(i,j)∈C(tj−ti)xijv+βv(i,j)∈Sxijv………………………………...(26)

S.T.

vxijv=1(i,j)∈E………………………………………………….(27)

(i,j)∈Axijv=(r,i)∈Axijv   ∀i∈Ns,Nt∀v……………………………………..(28)

(i,j)∈Spxijv=(i,j)∈Epxijv ∀v,p………………………………………………….(29)

(i,j)∈sxijv≤1 ∀v…………………………………………………....(30)

(a,b)∈Ttixabv−(i,j)∈Stjxijv≤T ∀v……………………………………….（31）

xijv=0 , 1

T為一理想的工作時間。

將原來工作時間的限制及起迄需要在同一場站的兩個限制式(29)(31)化成一個限制式來表示，以減少額外限制式的數目及拉氏乘數的數目：

(i,j)∈Sp(tj+T)xijv−(r,q)∈Eptixrqv0 ∀v,p

T為理想的工作時間，由於集合分割的特性，所以符合上式的前後乘積中變數和的狀況有（0, 0），（1, 0），（0, 1），（1,1），其中（0, 1）在此限制式中不合理。為了達成時間限制與起迄相同的限制及能涵蓋空車的可能，也就是容許（0, 0），（1, 1）的發生，而其中（1, 0）會由於流量守恆自動滿足。所以這個限制式即可滿足起迄相同限制（(0,0)，(1,1)）及工作時間的限制。

我們將(27)、及上列式子放鬆至目標式中使模式成為一個純網路問題，(30)可以視為各車輛別間的虛擬發車節線的供給源頭。其型式為：

Min αv(i,j)∈C(tj−ti)xijv+βv(i,j)∈Sxijv+l(1−vxijv)+ m(−(i,j)∈Sp(tj+T)xijv+(r,q)∈Eptixrqv)………（32）

S.T.

(i,j)∈Axijv=(r,i)∈Axijv   ∀i∈Ns,Nt∀v

(i,j)∈sxijv≤1 ∀v

xijv=0 , 1

l , m為拉氏乘數值

α為閒置時間的參數，β發車成本參數，其兩者值的取捨是其營運者認為何者的影響程度對班表影響顯著。在本研究測試中多以α＝1，β＝5000，因為在實際上多發一車輛的成本會較任一閒置成本為大。但是這個相對性的值的大小具有很大彈性可選擇。

上列為一個純網路的問題，可以將整數規劃的條件放鬆，利用網路簡捷法（Network simplex Method）來求解可以滿足整數的特性。但是其(32)中，由於放鬆集合分割的限制式，調整拉氏乘數值皆不能使之滿足這個限制；因其解的不合理性造成很大的困擾，本研究改採用修正目前的時空網路圖架構，利用網路的架構來滿足這個限制。

設計一個網路圖利用網路架構使其服務節線恰服務一次，也就是將時空網路圖做下列圖示的修正：

圖 4.4 原本的時空網路圖

圖 4.5 修正過後的網路圖

原來的網路架構如圖4.1中，其所顯示的為各個獨立車輛的網路圖。由於集合分割的特性使各個網路間有所關聯，又因拉氏鬆弛法將集合分割的限制式放鬆至目標式中，使網路間的關連性消失，造成不合理的解。

為了使集合分割具有其效用，本研究利用網路圖的修正來滿足這個限制式，如圖4.2，原來的個別網路服務節線(1,2)轉換成單一的節線（A,B），增加由原來發車節點至A點與B點至原來結束節點的兩條虛擬節線。利用網路圖中節線容量的限制，令(A,B)節線流量值等於1，具有原來集合分割限制的強制性。	這網路圖在流量流經過（A, B）節線後會失去車輛別的特性，為了使其為使同一輛車執行，加入了虛擬節線的相關的限制，也就是進入的節線的車輛別要等於離開的。

(i,j)∈VSExijv=(r,q)∈VTExrqv ∀v,E

E服務節線集合。

VSE,VTE各個服務節線的起始及結束的虛擬節線（連結合併的服務節點）。

經過上一小節的修正，使模式滿足放鬆集合切割限制所造成的不合理性，接下來觀察合併限制式的放鬆後的影響。為了使個別車輛其發車時的場站與結束時的場站別相同，原來具有強制性，但是當其放鬆至目標式中，這個效果就消失了，並且使得解變成不合理解。在這裡引用處罰值的觀念，誘使其盡量趨於起迄點相同的限制。其格式如下：

Min ……-M(各個車輛的所有發車節線集合)-M（各個車輛的所有結束節線集合）

M：一大極大的正數。

這種處罰權重的方式是在假設已知解的各車輛別的發車型態才是有效的。由於要預先知道解的車輛發車場站型式，所以要先搜尋其車輛型態。這個狀況本研究在後面章節會加以探討。

分析工作時間限制的條件，也就是合併限制式的前半段−(i,j)∈Sp(tj+T)xijv+(r,q)∈Eptrxrqv，當其放鬆至目標式中時會使其時間限制的強制性會消失，而轉變成權重值的影響。由於發車節線的權重為正值，其所選擇的值會越大越好，相對的結束節線的值為負的，其所選擇的值會越小越好，也就是發車時間越晚越好，而結束節線的時間越早越好，這個結果與客運業的營運方式相左，其目的是希望在一定的時間範圍內，盡量拉長其營運服務時間，因此其所解出的解是不合理，

為了滿足時間的限制，本研究對時空網路圖再做些許的調整，將車輛分為預計車輛、營運車輛；其中營運車輛又分為至少車輛與自由車輛（後面皆有詳細定義）。首先找出至少所需的車輛，也就是在網路圖中各場站發車節點前沒有任何一個結束節點存在，也就是一定發一車輛至這個服務節線的起始節點。由於這些固定車輛的發車節點的時刻已知，可以就其工作時間的範圍排除會違反時間限制的結束節線的集合，強制令其變數值其為零。

相對的在服務節線的結束節點集合也有這個特性，當結束節點時刻後面皆無發生服務節線的發車時刻，一定需有一車輛在此時刻點結束營運，若是這點並沒有被上述各個發車節點的工作範圍所涵蓋，一定要有一新的車輛（不同於上述的至少車輛）在此結束營運。也因為知道這點的營運時刻，可以就其工作時間的範圍排除會違反時間限制的發車節線的集合，強制令其變數值其為零。

經過上述的過程可以使得至少車輛的時間限制被滿足，營運車輛數減去至少車輛數剩餘的集合稱為自由車輛。為了維持以最佳解為基礎的特性，所以在此採用部分窮舉的方式，也就是對自由車輛條列出所有的可能發車節點及其相對的工作時間的範圍排除會違反時間限制的結束節線的集合，窮舉出所有的發車節點的可能組合。經過上述的調整最後使得每輛車輛別皆可以滿足工作時間的限制。

最後由於營運時間的目的：一定的時間範圍內，盡量拉長車輛及人員的營運服務時間。所以我們修正原來在本小節一開始不合理的權重使其為下列所示：

MIN ……＋(i,j)∈Sp(tj+T)xijv−(r,q)∈Eptrxrqv……

也就是使發車節線的起始節點越早越好，結束節線的結束節點越晚結束越好，即盡量拉長營運的時間。

由上述的程序可以解決放鬆後的不合理性，但是由於在解決起迄相同限制時，引用了處罰權重進來，其使用的權重數要為目前解的車輛數相同。本節要建立一個搜尋相關車輛數的演算流程。

其解狀態的滿足原則為：

(1)解必須要為整數解。

(2)其解使用車輛數要等於大M的數目。

(3)解中的發車型態至少要滿足至少車輛數的型態。

尋找起始車輛數的方式：

(1)至少車輛數的型態，找不到整數解，則增加一自由車輛數及其相對的發車型態大M權重。

(2)變動自由型態的車輛型態配合權重的調整，一搜尋到可行整數解的車輛型態，又滿足1、2、3的狀況，則找到起始車輛數。

使用Cplex6.0的解線性規劃的數學軟體，做網路簡捷法的運算，並將整個疊代的程序以C++程式語言撰寫而成。

上述為求解時的一些原則及方法，其求解的演算流成為下列圖4.6中所示，其中所執行建立模式的部分，皆是已經過上面幾小節修正得到模式，整個前半部流程是為了搜尋使用車輛的數目，列出發車的型式配合其權重的型態才能建立求出合理解的模式。

為了方便起見，再次定義一些名詞：

(1)預計車輛：模式中可以使用的車輛數。

(2)至少車輛：一定須要發車至那一服務節線的起始節點的車輛。

(3)自由車輛：模式中實際參與營運的車輛數減去至少車輛數。

(4)限制車輛：由自由車輛加入了強制發車節點的條件轉變成的。

(5)權重數：迄相同的大M個數。

(6)發車型態：個別車輛從不同場站出發的型態組合，如在使用五輛車兩個場站的問題中，三個A場站兩個B場站、一個A場站四個B場站等等。權重型態會配合發車型態。

(7)至少發車型態：至少車輛的發車型態。

(8)自由車輛發車型態：自由車輛發車的型態。

(9)窮舉型態：限制自由車輛的發車時點的型態，不同自由車輛間會有組合的型態，並且會配合時間的限制的相關限制（4. 2. 4）。

圖 4.6 演算法的流程

詳細的演算流程其求解的步驟如下（利用Cplex6.0）：

Step 1：已知模式中可使用的車輛數、理想的工作時間及相關的參數值，根據至少車輛數的型態決定權重的型態，建立模式。

Step 2：加入至少車輛的強制發車限制與相對的時間限制。

Step 3：檢測是否符合解的三個原則。

若是符合則很幸運的一開始就找到最終解，若是不符合的話繼續進行下一步驟。

Step 4、Step 5：加入一台自由車輛重新建立權重型態。找出自由車輛可以變化的發車型態，重新建立這些型態的模式。

Step 6：對所有型態的解皆做三個原則的檢測。

若是存在符合的條件者，記錄這自由車輛數下的所有發車型態，若是皆無符合者，回到Step 4。

Step 7：將型態分為滿足三原則條件的集合及不滿足的集合。若是滿足型態的解自由車輛別自動滿足時間的限制，則進行Step 10將其解寫入候選集合。若是不符合則加入Step 8的剩餘集合中做探討。

Step 8：剩餘集合中將其自由車輛轉變成為限制車輛的組合，並對各自由發車車輛型態及各組合重新建立模式進行部分窮舉求解。

Step 9：若是其一狀態滿解的三個原則及時間限制並且較型態中最優解好，則進行Step 10更新。

Step 10：更新較優候選集合的解。

Step 11：若是Step 10為一空集合的話，回到Step 4。若非空集合，則選擇其中最佳的解當成最終解。

Step 3~Step 6找出目前存在符合三原則的營運車輛數，至於滿不滿足時間限制則還未知。接下來則是針對這些營運車輛的型態探討期滿不滿足時間限制，並找出其中最佳的解。

現實中的車輛及人員排班的問題，其預定使用的車輛數通常是固定的，而沒有需要像上一節中搜尋營運使用的車輛數。也就是問題中的車輛數是給定的，只分為至少車輛及自由車輛兩集合（預計車輛數＝至少車輛數+自由車輛數）。

基於上述的狀況，在現實面車輛數的變動較不具彈性，所以其考慮的方向多以調整工作時間做考量，所以本研究在這裡將原來的求解流程作了些許的調整，其結果如圖4.7：

圖 4.7 調整的演算流程

其詳細流程為下列：

Step 1：根據使用者預定的車輛數的各發車型態建立模式。

Step 2：若是所有自由車輛發車的型態皆不存在滿足解的三原則，則執行Step 7做策略的選擇。若是存在符合原則的型態，則執行Step 3。

Step 3：檢測符合三原則的型態的解是否滿足時間限制。由於車輛數是固定的，擔心起迄權重的處罰值因為車輛數的限定而無法滿足此限制，所以在這要加上起迄相同的檢測。若是皆符合條件，則執行Step 5更新這型態的最優解。若是不符合條件，執行Step 4做窮舉。

Step 4：就剩餘的各型態集合中以窮舉的方式以限制車輛求解。若是出現符合全部的限制且其較目前記錄的最優解好，則執行Step 5更新候選解集合中的值。

Step 5：更新候選解中的值。

Step 6：檢測候選解的集合是否為空集合，若是空集合則執行Step 7做策略選擇。若非空集合，則從中找到最佳的解為最終解。

Step 7：營運決策選擇：1.增加車輛數。2.修改工作時間。3.兩者同時進行。選擇完畢後執行Step 1重新建立模式。

## 6.數學模式與現況的合理性

經過上述的演算流程中，可以得到符合現況排班中每個任務皆被服務，且其起迄的場站是一樣的，並符合工作時間的限制。本模式排班能夠有效的利用閒置時間資源，來達到符合現況的排班原則，並找到最佳的解來執行每天的任務。可以從測試結果中看出模式排班與現況排班一樣具有合理性。

7.小結

本研究所提出的多重網路流動含額外限制式的問題，是以拉氏鬆弛法當作起始的起始思考方向，接下來就純網路條件以外的額外限制式作分析，以調整網路架構滿足集合分割的限制，以引用處罰權重的觀念滿足起迄需同一場站的條件，以部分窮舉法對自由車輛做滿足時間限制可能的窮舉求解。最後找出每個營運班次別所執行的車輛別，以供營運者做實際排班之用。

4.1.2 系統自動事後排班功能

因應可預期事件擾動之排班調度系統，其主要範圍與功能為當原定班表於營運當日之前受到擾動事件時，如：人員請假、車輛維修等，業者如何利用有限的資源，即人員與車輛，對其做合理的調度，減少在班表受到擾動時所造成的損失，以提高服務品質、確保營運績效。

此系統以原定班表為基礎，當發生擾動事件時，視現有可用資源與調度方案，如：預備人車、同路線調度、不同路線調度…等，對此原定班表做調整更新，以獲得營運前一日之駕駛日報。

4.1.2.1系統架構

本系統採取以專家系統的方法為基礎，來建立系統架構。從相關文獻可知目前對於擾動事件排班採用的方法有數學規劃法以及專家系統，但由於公車排班調度作業相當複雜，若採用數學規劃法除了難以反應實務狀況，且隨著處理的問題越來越複雜，數學模式的變數與限制式也跟著增加，求解時間可能長達數天，相當耗時，因此無法達到於營運當日前欲在短時間內調整班表的目的；此外，當可預期擾動事件發生時需要經驗老到的調度員依據經驗法則來調度，但調度員訓練往往又頗費時日，使得經驗傳承不易，故本系統以專家系統為基礎，並結合決策支援系統，發展一較能反映實務問題的專家決策支援系統（EDSS）。

圖4.8為本系統之系統架構：

圖 4.8 自動事後排班系統架構

此系統以規則的形式儲存了排班調度所需的知識，並以電腦化的推理，利用這種知識提出解決方案，其強調推論能力，此系統架構之組成份子包括知識庫、推論機、使用者界面、知識獲取子系統、工作記憶區、解釋子系統，下面將依序介紹。

## 1.知識庫

為系統之主要部分，其包含兩個基本要素：事實與規則，事實陳述問題的狀況，規則導引調度員利用知識來解決特定的問題。知識庫的功能是用來儲存經驗老到的調度員解決排班問題之知識部分。此外，儲存在此知識庫中的排班調度規則隨著時間需不斷累積並隨時改進，故需要熟練的調度員來管理，另一方面，由於調度員的經驗傳承不易，新進調度員也可以藉由此電腦化的專業知識，學習如何進行調度工作。

至於知識表達的方法與形式，本系統採用的表達方式是規則基底表示法（rule-based representation）。規則是以「若－則」（IF-THEN）的形式表示知識，其格式為：「若甲（條件）－則乙（行動、結論）」，如果某一規則的所有條件都被滿足後，該規則的結論或行動即可被執行。把排班調度人員所用的知識解析成個別的條件與結論的結合。每個條件與結論的結合都構成一個規則，所有規則的總和則構成知識庫。

系統中的知識庫主要是處理可預期之班表擾動狀況，係藉由整理訪談專家與資深排班人員實際處理經驗，並加入實地駐站觀察排班情形之心得而成，目的在為應付排班作業中事前可預期的擾動問題，如人員請假、車輛維修、旅客需求變動、道路交通壅塞等。

## 2.推論機

這部分的功能是根據調度員的問題及知識庫的內容做一邏輯推論找出解決的方法。所採用的推論方式為前推式（forward chaining），此種方法又稱為以資料為導向的推論方法，此系統利用它知識庫所儲存的知識進行推理的能力，主要即依據這些資料來源然後推導出結論。

如果調度員請求，系統也能解釋其推理過程。透過此推理機可利用規則來進行推理。推理機利用儲存於電腦中的知識庫進行理論推理。知識以規則的形式儲存。推理過程稱為以規則為基礎的處理。

為了答覆一個詢問或解決一個問題，推理機在規則集合中尋找適用的規則，使用它們，然後再尋找，如此繼續下去，直到得出一個結論為止。推理機可能把兩個論斷結合起來。一個論斷可能是結論的主詞，而另一個論斷則可能是結論的述詞。

前推式的推論流程：

(1)知識庫中的規則為推論的依據。

(2)調度員輸入相關資料，然後啟動推論程式。

(3)系統即在工作區將事實資料與規則配對。

(4)配對的方法是從規則的條件部分開始，當所有的條件都被滿足後，此一規則就配對成功，系統即執行其結論。

(5)結論執行的結果又置入工作區，而成為新的事實資料，可再作為推論的新動力。

(6)如此重複運作，所有規則均被一一測試，直到無法滿足任何一條規則的條件，推論即告結束。

## 3.使用者界面

調度員必須透過此界面才能使用系統。這些界面包括解釋及諮詢功能等界面，可提供良好的畫面、圖形，以最友善親切的方式讓調度員與系統能進行溝通。

## 4.知識獲取子系統

此系統主要的功能是將調度員的專業知識儲存進知識庫，且整理轉換為電腦內部可供應用的內部結構。而知識獲取的方法為訪談，訪談對象主要是資深的排班專家。對於訪談的內容，首先必須對欲建立的知識進行瞭解，並歸納出問題內容後，再實地至公車調度站訪問有豐富實務經驗的排班人員，以瞭解當人員請假、車輛維修、旅客需求變動、道路交通壅塞等可預期事件發生時，實務上應對與處理的方式及原則為何，並將其整理成規則，以作為知識庫中解決可預期事件造成班表擾動問題的參考。

## 5.工作記憶區

用來儲存推理過程中的局部事實。在推理過程中，因為一個問題的可能情形極為龐大，必須經常進行反覆的推理，因此許多較早得出之局部結果都必須暫時儲存於工作記憶區裡，才有辦法節省推理的時間。

## 6.解釋子系統

提供解釋能力的功能，可以對調度員所提出的「為甚麼」、「如何」等疑問加以解釋說明。

系統的重點著重在知識獲取子系統、知識庫、以及推論機三部分。首先透過實際訪談的方式獲取知識，訪談得知當營運日前發生異常狀況，客運業者在處理時採用的因應方法與調度策略。訪談後經過適當的處理，整理出所需要的知識，所構成知識庫的內容將於4.1.2.2節說明。最後系統根據發生的狀況以及知識庫中的規則來做邏輯推論找出解決的調度方案，其流程將於4.1.2.3節說明。

4.1.2.2知識內容

前面已提及對班表產生預期性擾動的主要的原因為人員請假、車輛維修等，下面是一般業者針對狀況處理的可能方案。

## 1.人員請假

駕駛員事前已填寫請假單者，排班人員確定其營運當日不來者，將可能發生的情形分別探討，並列出其解決方案：

(1)A班請假之所有可能建議方案

預備人員頂替

請同路線A班或單班人員利用閒置時間支援

請其他路線A班或單班人員利用閒置時間支援

利用同路線延誤支援

利用其他路線延誤支援

利用密集路線支援

請同路線B班人員加班支援

請其他路線B班人員加班支援

取消

(2)B班請假之所有可能建議方案

預備人員頂替

請同路線B班或單班人員利用閒置時間支援

請其他路線B班或單班人員利用閒置時間支援

利用同路線延誤支援

利用其他路線延誤支援

利用密集路線支援

請同路線A班人員加班支援

請其他路線A班人員加班支援

取消

(3)單班請假之所有可能建議方案

預備人員頂替

請同路線A班或B班或單班人員利用閒置時間支援

請其他路線A班或B班或單班人員利用閒置時間支援

利用同路線延誤支援

利用其他路線延誤支援

利用密集路線支援

請同路線A班或B班人員加班支援

請其他路線A班或B班人員加班支援

取消

## 2.車輛維修

在營運當日之前車輛已經送修，而尚未能在當日修復以供正常營運。這種狀況表示此車輛全日都不能營運，使得營運當日的可用車輛數減少，因此對全日排班皆有影響，下列依單班及雙班（A班、B班）營運時段而有不同的因應策略：

(1)A班

預備車輛頂替

請同路線A班或單班車輛利用閒置時間支援

請其他路線A班或單班車輛利用閒置時間支援

利用同路線延誤支援

利用其他路線延誤支援

利用密集路線支援

請同路線B班車輛加班支援

請其他路線B班車輛加班支援

取消

(2)B班

預備車輛頂替

請同路線B班或單班車輛利用閒置時間支援

請其他路線B班或單班車輛利用閒置時間支援

利用同路線延誤支援

利用其他路線延誤支援

利用密集路線支援

請同路線A班車輛加班支援

請其他路線A班車輛加班支援

取消

(3)單班

預備車輛頂替

請同路線A班或B班或單班車輛利用閒置時間支援

請其他路線A班或B班或單班車輛利用閒置時間支援

利用同路線延誤支援

利用其他路線延誤支援

利用密集路線支援

請同路線A班或B班車輛加班支援

請其他路線A班或B班車輛加班支援

取消

4.1.2.3班次調度流程

當狀況發生導致班表受到擾動時，系統皆須調整班次以為因應，圖4-9表示本系統班次調度的流程。

圖 4.9 班次調度流程圖

由圖中顯示當在營運日前若有狀況發生而影響班表的情形，亦即有任務受到擾動，則進入本系統進行調度。

Step1： 首先查詢是否有預備人員或車輛可支援受擾動任務？如果有，則派預備人員或車輛支援受擾動任次，即得到新的班表。如果沒有則進入Step2。

Step2： 如果沒有預備人員或車輛可支援受擾動任務，則判斷其他正常任務是否可利用閒置時間支援受擾動任務之全部或部分班次？如果有閒置任務可支援受擾動任務之班次，則將被支援的擾動班次插入原班表中更新。如果沒有則進入Step3。

Step3： 如果沒有閒置任務可支援受擾動任務之班次，則判斷是否可利用延誤正常班次或擾動班次之時間來支援受擾動任務之全部或部分班次？如果可延誤支援受擾動任務之班次，則將被支援的擾動班次插入原班表中更新。如果沒有則進入Step4。

Step4： 如果不可以利用延誤支援受擾動任務之班次，則判斷是否有密集路線可支援受擾動任務之全部或部分班次？如果有，則將被支援的擾動班次插入原班表中更新。如果沒有則進入Step5。

Step5： 如果沒有密集路線可支援擾動班次，則判斷是否有他班任務可加班支援受擾動任務之全部或部分班次？如果有，則將被支援的擾動班次插入原班表中更新。如果沒有則進入Step6。

Step6： 如果沒有他班任務可加班支援，則取消原擾動班次，並更新班表，亦即在班表中註明取消的擾動班次。

4.2 手動排班功能

手動排班功能主要是提供企業內部無構建資訊管理系統的業者們，利用本系統所提供之手動排班來產生每日營運所需的駕駛日報及路線管制表資訊，裨益增加業者營運效率，並供本系統後續運作之使用。其運作流程如圖4.10所示。本系統開發之手動排班功能，乃是考慮到各業者對於系統模式排班所產生的班表結果，可能需要彈性的修改空間；因此提供較為人性化、親和的介面，方便業者操作系統介面。如此，即可將業者以往班表調整的紙上作業，適當的與本系統相結合，轉換為電腦線上作業，裨益將來整套系統的完整性。以下將逐步對於各項手動排班的功能做一詳細介紹。

圖 4.10 手動排班功能流程圖

業者利用「手動排班資料連結轉換元件」中所提供之功能來進行手動排班的程序。首先，業者需要將所屬的人員派車表、車輛編組表及路線運行表中之資料進行連結轉換。對於排班而言，所需的最基本資料即是人員派車、車輛編組以及路線運行表，因此業者必須先將此三項資料建構新增入資料庫中。在此三項基本資料中，可能包含調度站名稱、路線名稱以及班次營運執行狀況等資料項目。因此在進行基本資料的資料連結轉換後，業者可以選擇使用「相關對應連結設定元件」或「相關對應直接輸入元件」中之相關物件來完成調度站名稱、路線名稱及班次營運執行狀況相關對應工作。本系統為了業者使用的方便性，在每個階段都有提供資料修改更動的功能，方便業者在完成每一項動作都可以有修改的彈性，不需完成整個排班程序後，如發生需要修改的情形，則需重頭重新修改產生新的班表；如此對於使用者而言，不僅是使用不易，並且造成使用效率低落以及時間的浪費。系統除了提供使用者的修改功能外，亦有幫助使用者避免因為修改而可能產生的錯誤，例如發生人員或是車輛在同一時段的重複使用等。在完成資料格式的定義以及轉換後的資料庫建構新增後，接下來就是對於這些資料進行整個營運班次的排班。

業者可以利用「手動產生班表元件」中之功能，將連結轉換進來的資料，經由系統內部排班處理程序，編排彙整至系統內部暫存之表格中。此處系統是依循路線運行表中所記載的，各個場站中所有需要運行的路線資料，每營運中的路線至少需要有一人員以及一車輛來完成此路線的服務工作，因此系統會自動抓取人員派車單中，各工作人員的資料，進行指派。以目前業者的運作方式而言，人員都有固定駕駛、保管的車輛，因此當人員確定後，營運路線中所需的車輛即隨著人員的指派而確定；若是人員與車輛並沒有固定的相關性，則未來可以修改成為人員以及車輛兩者都必須進行指派。在此處，本系統是採用目前大部分業者之運作方式來設計內部排班的處理程序，人員有固定駕駛、保管的車輛。

業者利用「每日營運資料產生元件」所提供之分類及處理功能，將暫存表格中的資料，自動產生每日營運所需的駕駛日報及路線管制表資訊，直至所有路線均完成排班工作此功能才告結束。

同樣的，系統依然對於已完成的班表提供修改的功能。在之前基本資料建構新增的階段，系統已對可能因為是資料重複輸入而發生錯誤的地方加以避免，因此在班表完成後，可以確保不致出現前述的錯誤。在此處系統所提供的修改功能，主要是處理人員以及車輛更動兩部分。這主要是考慮到，產生的班表是屬於前置作業，亦即是，在實際營運前即完成班表的產生。然而在實際營運時可能會發生某些意外、或是不可避免的因素，例如車輛臨時故障，無法即時修復；司機臨時有事，不克即時上班等狀況，因此會發生營運前出現原班表中此班次的司機替換或是車輛替換的情形。因此系統提供業者利用下拉式選單，在資料庫中所有可用的司機或是車輛中，選取替代原班次的司機或是車輛。在業者完成最後修改工作後，即可將最後修改之班表儲存於資料庫中，完成資料歸檔的動作；系統亦提供列印功能，方便業者不僅可以藉由連線電腦的螢幕得知最新班表的資料，並且有實際班表書面資料，提供各需要場站於實際現場營運時，對於各營運路線的調度以及指派之用。

4.3 現有班表連結轉換功能

一般而言，國內目前大部分運輸業者均已構建內部管理資訊系統（Management Information System, MIS）來產生每日營運所需之駕駛日報，為了避免發生兩系統內部資料之重複性以及同步化的困擾，因此排班系統特提供「現有班表連結轉換功能」，使業者系統資料庫中之資料與本系統資料表格進行連結轉換，將相關排班之資訊存入本系統之暫存表格中，再將轉換進來的資料，利用系統內部的分類及處理功能，產生每日營運所需的駕駛日報及路線管制表資訊，以供本系統運作之用。以下就本項功能所包含之相關模組以及運作流程作一說明。

本項功能內部包含四項模組：「現有班表資料連結轉換元件」、「相關對應連結轉換元件」、「相關對應直接輸入元件」及「每日營運資料產生元件」。依據業者實際需求之邏輯作業流程，業者首先利用「現有班表資料連結轉換元件」，完成連結設定班表資料中所需要的欄位、名稱及路徑，此時系統會產生資料庫連結設定檔案及欄位對應設定（Script File）檔案，根據此二檔案，系統會將業者內部MIS所產生的每日營運資料，連結轉換至本系統中；之後業者再選擇使用「相關對應連結設定元件」或「相關對應直接輸入元件」中之相關物件來產生調度站名稱、路線名稱及班次營運執行狀況相關對應工作，最後則依據「每日營運資料產生元件」所提供之分類及處理功能，將轉換進來的資料自動產生每日營運所需的駕駛日報及路線管制表資訊，以供本系統後續運作使用。其運作流程如圖4.11所示

圖 4.11 現有班表連結轉換功能流程圖