# 第九章 結論與建議

9.1結論

在本研究中主要針對台灣地區的市區公車與城際公路客運大眾運輸業者，根據其實際的需求開發有關車隊調度管理的核心模組，期望能透過定位資訊的提供以及資訊管理系統的協助，讓每日的營運能夠更有效率、更能夠節省成本，使得大眾運輸業者能夠提升導入先進大眾運輸系統相關技術的意願，進而鼓勵民眾多多使用大眾運輸工具，最後達到有效改善交通擁擠問題的目的。

在本研究所開發的系統中，為了能夠滿足不同業者的需求，因此採取模組化的開發方式，讓業者能夠從所開發完成的模組中自行組成客製化（customized）的系統，期望透過這樣的方式來滿足不同業者大多數的需求。同時在本研究中為了測試系統的完整性與正確性，也分別針對新竹客運與台汽客運公司進行了系統的實際測試。

根據系統開發時的訪談、系統開發的過程 、以及實際測試的結果，本研究可以得到以下的幾點結論：

1.模組化的開發方式能夠滿足不同業者大多數的需求

根據初步測試的結果，本系統所採用的模組化開發方式能夠在大多數的情況下滿足業者的需求。參與測試的新竹客運與台汽公司所採用的資料庫具有不同的欄位，經過測試，本系統均能夠正確無誤地進行資料匯入與匯出的動作。同時以本研究所開發完成的核心模組構建後的系統，大約已能夠滿足約百分之九十各公司所需要的功能，其餘的部份則必須額外加入。由於本研究的重點在於開發核心模組且在滿足多數業者的大部分需求，因此這項結果乃屬預期。

2.本系統的設計方式能夠具有擴充性

如前所述，單由核心模組所構建完成的系統，其實無法百分之百滿足業者的需求，因此對於不足的部份還需要加以補足。在本研究的兩個測試對象中，均能夠以有效的方法來加以補足所需要的功能，證實了本系統具有功能方面的擴充性。

3.本系統對人工成本可以提供不同程度的改善

根據測試結果，利用本系統對於現行業者所需要的人工作業時間可以提供某種程度的改善（在更新資料庫搜尋方式，並在同樣估算環境的情況下）。不同公司可能會因為對資料精確度的不同，因而影響本系統對人工作業所需要時間的改善程度，不過總合而言，資訊系統確實對現行的人工作業輸入資料方式提供了一個改善的空間。

4.業者現階段對於人工調度的需求大於數學模式調度的需求

根據本研究實地測試的結果，發現業者對人工調度的需求遠大於數學模式的需求。由於受限於安裝定位系統的車輛數目，因此能夠參與測試的路線只能選擇較為單純的路線，在如此較為單純的環境下，現場的調度人員通常能夠容易地找出良好的調度方式，因此對於本系統所提供的數學模式調度方式的需求不高。

5.系統需要強調其使用的簡便

根據實際觀察的結果，站內第一線的調度人員非常的忙碌，現行的系統設計可能要使用者輸入太多的資訊，同時加上調度人員可能會因為背景的不同，而影響其接受先進系統的意願，因此未來本系統仍然需要進一步加強其操作界面的設計，務必使使用者能夠以最簡單、最快速的方式來輸入所需要的資訊。

除了從系統本身的操作性上改善之外，若是業者能夠配合利用一些光學方式（例如條碼與掃描機），應該能夠更有效地來改善系統的執行績效。

6.預估車輛到達時間大致正確

在本研究中針對長途（國道）客運與市區公車分別開發了車輛時間預估模式，在實際測試時由於安裝定位系統車輛的限制，只能夠針對台汽公司的部份加以測試，經過初步測試的結果，大多數在國際認定所能夠接受的誤差範圍內。

7.業者本身班表的正確性是系統成敗的關鍵

在實際的測試過程中，發現業者本身資料庫中班表的正確性顯著地影響著系統的成敗。若是班表不正確的話，系統的相關計算（尤其是數學模式調度部份）就會發生嚴重的錯誤。

8.定位系統的安裝與穩定性顯著影響系統的使用

除了班表的正確性很重要外，由於本系統主要是在於所有車輛均安裝有定位系統的情況下來進行機動的車隊管理與調度。除了必須讓同路線內的所有車輛均安裝定位系統外，定位系統的穩定度也影響著系統的成敗。在實際測試時，往往可以發現有些車載機的訊號並不穩定，也因此造成一些實際測試上的困擾。

9.2建議

1.業者實際的調度環境有改善的空間

現有業者的車站或調度站的工作環境，當初在設計時並沒有將利用資訊系統輔助調度的需求納入考量，因此有些場站的地點不是很理想，或缺乏空間，或視野不佳，不容易全盤看到車輛的進出，因此若是未來想要全面推動，業者可能必須要能夠配合對調度位置做一些規劃與設計。

2.系統操作界面的持續改善

為了能夠充分發揮本系統的預期成效，經過實際測試之後，發覺系統的操作界面還存在有一些改善的空間，若未來持續進行測試的話，改善後的系統，應該可以發揮更大的效果，帶來更多的人力成本節省。

3.建議透過光學儀器的協助改善作業所需時間

如前所討論的，若是業者能夠配合的話，利用一些光學方式（例如條碼與掃描機），應該能夠更有效地來改善系統的執行績效。

4.針對更多的業者進行系統分析

儘管本研究所著重的是核心模組，並不在於建立一套完整的系統，但若是核心模組所能包含的範圍越大的話，未來各公司所需要自行開發的項目就越少，因此建議未來可以針對更多的業者來進行訪談與系統分析，從中可以找出目前核心模組是否仍有需要加強之處。

5.核心模組的持續開發

儘管在本研究中已經定義出若干核心模組，若是對更多的業者進行系統分析之後，應該能夠針對目前的系統發現有所不足之處，因此建議在未來可以嘗試對現有的核心模組持續進行開發，期能使自行組合後的系統能夠讓業者花最少的額外工作就能夠上線正式使用。

6.建議進行更大規模的測試

若是未來許可，應該進行更大規模的測試，所參與測試的業者，最好是能夠全面安裝定位系統，如此才能夠讓所有路線都參加測試，也才能夠發揮系統原先的設計效用與目的。

7.建議政府協助業者裝設無線電資料傳輸系統

建議由中央與地方政府配合，共同研擬合適的補助機制，以協助業者裝設無線電資料傳輸系統，增加業者營運時的調度機動性與即時性。