# 第一章 緒論

1.1 研究動機與目的

近十餘年來台灣地區隨著經濟的快速發展，不論是在都會區中或是在城際間的各項活動都相當頻繁，因此衍生出龐大的旅運需求，造成交通運輸設施不足、交通秩序混亂、空氣污染、都市噪音及道路交通擁擠等問題，其所耗費之龐大社會成本不容忽視。

一般而言，要解決此類交通問題之途徑，不外乎是減少運輸需求或增加運輸供給，以達到供需平衡的目標。其可能措施包括有拓寬現有道路、開闢新道路、增購大眾運輸車輛及引進新運輸系統等，當中又以發展大眾運輸系統為目前大多數人公認改善交通問題最有效率策略之一。在發展都市大眾運輸系統時，其每日營運流程及規劃工作包括有(1)路線之設計(2)站位（含招呼站）佈設(3) 發車頻率（headway）制定(4)時刻表（timetable）排定(5)車隊（含人員）調度（含每日營運時的機動調度）(6)內部相關資訊使用等幾個部份。其中路線之設計、站位佈設、以及發車頻率的規劃在短期內較無修正之可能或是需要大量的調查資料方能完成，因此，對於大眾運輸系統營運者而言，藉由時刻表排定、車隊管理及調度、內部營運績效的提升等是短期內最易掌握並獲得成效的方式。

但是公共汽車往往受道路擁擠的影響，使得車輛的旅行時間過長，且到達時間也不易預測，造成民眾無法充分控制其行程，也使得不耐久候的民眾轉用其他運輸工具，不僅造成大眾運輸系統乘客的流失，也無法吸引原本私有運具的使用者。因此如何提升大眾運輸的營運效率及提升民眾對於大眾運輸的滿意程度，就成了一個刻不容緩的議題。

近年來隨著資訊以及通訊的快速發展，世界各國紛紛提倡利用智慧型運輸系統（Intelligent Transport System, ITS）來作為解決上述課題的方法。在ITS中的先進大眾運輸系統（Advanced Public Transportation Systems, APTS）子系統即是針對大眾運輸系統所發展的。在APTS中，乃是利用資訊、通訊、導航及控制等先進技術於大眾運輸車輛之經營管理[23]，其系統架構如圖1.1所示，包含使用者資訊系統、行車監控、行車安全、車隊營運、排班調度及電子票證等六大子系統，可據以建立一套提供公車乘客車輛位置即時資訊，同時大眾運輸業者也可以利用定位資料來作為改善有關車隊管理、車輛調度、以及營運管理的有效方式。

圖 1.1 先進公共運輸系統架構圖

張學孔[23]於民國八十二年整理了國內外先進大眾運輸系統的發展現況，其依照智慧型車路系統各子系統之功能、產出、效益、使用技術及發展現況等資料加以彙整。另外在相關研究[24]中亦提出在1989年Cassiope Project中分析119家歐洲大眾運輸公司其現行採用的技術與營運設備，得到下列的幾個結果：

1.87%的網路用無線電系統作為聲音通訊之用，且以線上營運系統最多。

2.28%的公司使用自動車輛監控系統。

3.網路中約16%之系統有車上資訊顯示設備，而公車招呼站則有14%備有電子顯示資訊看板或營幕顯示的資訊系統。

4.只有少數系統提供目前車輛位置的相關資訊(9%)，或提供乘客下一班車的等候時間（約13%）。

5.多數的公車公司在每一公車招呼站提供乘客時刻表，但只有三分之一左右的公司採取以全自動或者半自動的方式提供時刻表。

6.將近二分之一的營運者提供路網地圖給使用者，但只有14%的公司以全自動或半自動的方式提供路網地圖。

7.只有約10%的路網提供最佳路徑選擇資訊，服務提供方式同樣可區分為自動與半自動二種。

然而綜觀國內目前的大眾運輸業者，除了少數規模較大者能夠有足夠的資源來開發先進大眾運輸系統外，大多數的業者均有待政府的補助來實現此類系統的實施。但在現實的運作上，政府又不太可能就每一公司分別予以補助來開發專用的個別系統，因此一項可行的做法就是開發一套各家業者均能適用的車隊管理以及車輛調度核心模組，這套核心模組可以包含各家業者共通的部份，或是提供一些基本的功能，然後各家業者可以依此核心模組為基礎，再略加修改後就可以快速發展出所需要的系統。如此就能夠以最快速的方式協助各業者充分利用現代科技增進其營運效率與提升服務品質，進而達到鼓勵使用大眾運輸工具的目的。

因此本研究主要目的在於輔助業者開發先進的車隊管理與派遣模組，讓客運業者在未來發展APTS的同時，能夠充分利用即時車輛定位之資訊，輔助其車隊管理與車輛派遣之工作，以提昇其營運效率進而提高服務品質，並希望藉由規劃與實際開發大眾運輸車隊管理系統核心模組，讓業者可以直接或經由少許修改即可加值應用，俾達到加速推廣應用之目的。

1.2 研究範圍及對象

本研究以國內的大眾運輸業者為對象，包括市區公車業者以及城際公路客運業者兩部分，在本研究中將分別瞭解其車隊管理與車輛調度派遣方式並找出其共通點，以開發各家業者通用之核心模組。

在核心模組的開發部份，本研究將限定在基本班表的制定、現有班表的轉換、車隊營運管理、即時車輛調度等幾個部份，應用範圍則為單一場站營運及多場站營運兩種營運規模，至於路線規劃、場站佈設、以及發車頻率規劃等工作項目則不在本研究的範圍之內。同時為了測試在本研究中所開發完成核心模組的可行性，將以台汽公司以及新竹客運公司的市區公車部份為測試對象。這兩個測試對象一個為市區的公車業者（單一場站經營），一個為城際間的長途運輸業者（多場站經營）；一個為公營的業者，一個為私人經營的業者，因此可以有效而且確實地來達到測試的目的。

綜觀國內目前安裝有定位系統的車隊，大約計有台汽公司部份車輛、台北市的部份公車、新竹市市區的全部公車、金門縣全部公共車船、巨業客運部份公車、大有巴士機場台北線部份公車等。另外高雄市與台中市大部份公車配合交通部整合租用計畫即將展開安裝，和欣客運台北台南線也有自費的安裝計畫。

在這些已安裝或是即將安裝的系統中，台汽已經是指定測試的業者，而台北市公車由於只有部份路線安裝，因此對整體調度的成效可能不容易表現。金門地區雖然全部車輛都有安裝，但是金門地區很少會有交通阻塞，若選來當成測試地區恐怕無法充分展示本系統的成效。另外巨業以及大有巴士，由於目前乃是單線經營，無法展現路線間彼此支援車輛調度的特性，也無法充分展示本系統的成效。最後是一些即將要安裝定位系統業者，由於大多數的業者對於先進大眾運輸系統的了解並不是太多，通常都需要一段適應的時間之後才能夠充分了解這些技術能夠帶來的好處，因此若是在這些業者開始安裝定位系統的同時，一下子又將車隊管理系統（包含需求取得與多次的來回互動）結合在一起，不僅在營運（包含駕駛員與調度人員）調適上可能會發生困難，另外也可能因為對系統特性的不清楚，無法充分配合測試計畫的進行。

新竹客運公司之前已經在所有行駛於市區路線的公車上安裝有定位系統，同時該系統也在該公司陸續運作數年，雖然目前因為經費的因素使得車機無法正常運作，但公司內部（包含駕駛員與調度人員）已經很習慣該系統的作業方式，也已經大幅降低戒心，且新竹市區也是一個交通嚴重擁擠的地區，再加上全部路線都能夠加入測試，相信一定可以充分展現出系統的功能，在系統功能的提供與實地測試的配合上也一定能夠提供完整的協助。最後新竹客運目前也正在考慮在其行駛於台北新竹的國道客運車輛上也安裝定位系統，因此未來新竹客運將會是全國唯一在市區公車以及城際運輸上都安裝有定位系統的業者，也更能測出系統是否能夠滿足如此的需求。

基於上述的理由，本研究乃選定新竹客運作為另一測試對象。

1.3 研究流程

本研究之研究流程如圖1.2所示，首先確認工作目標，並進行相關文獻之蒐集與回顧評析，藉由資料收集與評析，確實瞭解目前國內大眾運輸業者在車隊管理上之需求功能分析。隨之進行系統與各個相關模組的規劃與開發，系統的規劃將強調能夠統合異質業者資料庫系統的特性。當系統雛形完成後，將巡迴各地進行說明會，以使各界能夠充分了解本系統的特性以及如何利用行動數據在先進的車輛監控上。以下說明各階段之工作內容。

## 1.確認工作目標：

本階段之主要工作為分析本研究之需求，以便後續可將系統分為數個部份，然後分別著手進行系統與模組的規劃與雛形的建置。

## 2.國內大眾運輸車隊管理需求分析

需求分析為一般構建資訊系統或分析模組時不可或缺之重要步驟，其目的主要在了解使用者之實際需求，以避免後續所構建之系統無法滿足使用者，故需求分析之良窳對於本研究所建置模組之實用性與推廣扮演極為重要角色。本階段之主要工作為有系統地確認國內業者對於大眾運輸車隊管理之功能需求，作為建置大眾運輸車隊管理核心模組之基礎。

## 3.系統架構與各項模組的設計與規劃

此階段主要工作在針對整體系統及各個模組，分別予以設計與規劃，確認每個模組的功能以及彼此之間的關係，同時定義出需要規範的項目，以便達成統合異質系統的目標。

## 4.各項模組開發

此階段主要工作在於對前述所規劃的系統，分別撰寫程式並開發完成。由於本系統必須滿足不同業者之需求，因此本研究係採用物件導向程式設計之方法，構建模組化之元件，以作為本系統開發之架構。在此系統架構下，各業者可選擇所需之元件，來構成符合自己營運需求之系統。

## 5.系統雛形建立與測試

此階段的主要工作在於各項模組開發完成後，將各個元件予以整合以便建立系統雛形，並且為了確保系統雛形的正確性以及可行性，進一步進行完整的測試，以驗證預期的功能都能夠達到。

## 6.模組回饋修正

此階段主要工作在系統測試後，對於測試期間所產生的系統流程、系統功能及元件開發相關問題，隨時進行修正與檢討，俾使系統能確實符合測試業者之實際需求，並確認本系統之可行性與擴充彈性。

## 7.舉行成果說明會

此階段的主要工作在於當系統雛形建立完成並測試成功後，為了推廣本系統之應用，讓相關的業者充分了解本核心模組系統如何應用在車隊管理上，故舉辦系統成果說明會，以使業者在車隊管理之績效上能有所提昇。

確保工作目標

參考資料蒐集

車輛管理需求功能分析組設計

系統架構與

各項模組設計組設計

模組開發

雛形建立與

系統測試組設計

舉行成果

說明會組設計

期末報告

回饋修正

圖1.2 研究流程圖