# 第八章 系統測試與評估

系統測試的目的在於利用最有效的方法與工具，及最節省的資源，儘可能發現系統中的各種可能發生的錯誤，以提昇系統之正確性與實用性，使本研究所構建的大眾運輸車隊管理系統核心模組能符合業者在營運作業上的需求。本章將分別針對測試計畫、測試結果進行探討。

8.1 測試計畫

## 1.測試方法

由於本研究所構建的大眾運輸車隊管理系統核心模組，除需具體反映業者車隊調度管理作業需求特性外，尚需滿足業者的實際作業方式與作業效率，故在測試方法中將結合「白箱測試」(White-box testing)與「黑箱測試」(Black-box testing)的特色，分別進行實驗室白箱測試與線上黑箱測試：

(1)實驗室白箱測試：白箱測試乃是測試系統各物件的內部控制結構是否能依照設計構想般的正確執行，因此主要在測試程式設計的正確性，亦即系統確認(Verification)工作。該項測試主要由物件構建者於實驗室中進行測試，測試項目包括單位測試(Unit testing)與整合測試(Integration testing)兩項，待團隊成員確認其正確性後，方進行後續線上測試，其中實驗室測試所需進行的項目應涵蓋各系統之各項功能，至少應包括：

系統自動排班測試。

手動排班測試。

現有班表連結轉換功能測試。

系統自動調度測試：需針對人員或車輛的臨時異動、行車時

間延誤等狀況分別進行測試。

手動調度測試：需針對班次臨時異動或班次延誤等狀況進行測試。

營運管理功能測試。

班次運行狀況顯示功能測試。

資料處理系統測試。

設定功能系統測試。

遠端傳遞系統測試。

監控系統測試。

(2)線上黑箱測試：黑箱測試乃由外部介面所呈現的功能績效，確認系統之實用性與正確性，亦即系統驗證(Validation)工作，其主要目的在檢查系統功能之完整性，介面、資料結構與執行績效之滿意度。線上測試項目包括接受性測試(Acceptance testing)與系統測試(System testing)兩項：

接受性測試：其中常用的測試技術包括α測試與β測試，其中α測試係由調度員至實驗室進行測試，並由系統開發者協助記錄系統缺失與接受性調查；β測試則由使用者自行於調度站內進行測試，並自行記錄系統缺失與接受性調查。

系統測試：測試項目主要是績效測試(Performance testing)，績效測試則主要在進行核心調度模組之績效分析，以確認系統之有效性。

基於調度作業在營運管理上的重要性，在實際運作上不能產生任何疏失現象，因此若冒然於線上直接進行測試，恐將徒增受測單位之營運壓力與調度員之負擔。此外，欲採情境模擬方式進行測試，亦可能影響到正常之調度作業，故線上測試方法之研擬除滿足前述測試目的外，尚需考量受測單位之接受性。依此本研究將採兩階段方式進行測試：

(1)第一階段測試：由研究助理與受測公司調度人員共同進行，測試方式為研究助理至線上調度站參與每日之營運調度作業，一方面由調度人員依照測試期間內實際產生之異常狀況進行調度，另一方面研究助理利用本研究所開發系統針對同樣的調度方式操作，並分別記錄兩種方式之作業時間，待每日營運結束後，再進行兩種作業方式之比較工作，以確定系統之正確性與績效。因此第一階段測試主要目的在進行系統測試中之績效測試，其中績效測試之評估指標為完成每日調度作業之時間。

(2)第二階段測試：透過座談會方式，了解受測單位相關人員對於系統接受性之看法，一般可包括系統操作便利性、介面親和力、系統執行速度、系統調度結果及系統整體滿意度等項目。

## 2.測試對象

(1)新竹客運公司民族站

新竹客運公司在市區路線公車部分包含18條路線，現有公車數36輛，平日行駛共47個車次（包含17個A、B班及13個單班）。由於公車停靠處不同，夜晚公車停靠在民族路總站、埔頂車場及南寮車場三個地點，於隔日分別由停靠處發車，故駐在埔頂及南寮車場之車輛駕駛員需於前一日至總站領取駕駛日報。

經與新竹客運公司多次協調後，認為民族站係新竹客運市區公車之重要發車站，為1路、1甲、2路、2甲、15路、27路等條公車路線之發車站，因此確認以民族站作為測試對象。

(2)台汽客運公司台北-高雄線

台汽客運公司所經營路線計有145條，經與台汽客運公司召開多次協調會後，認為由於目前北高線的車輛大都裝設有GPS設備，且考量測試之完整性，因此確認以北高線的發車站

－台北西站與高雄東站、及台北三重調度站作為測試對象。北高線班次數於平常日（週二～週四）為23個班次，於週一、週六為25個班次，週五為28個班次，週日為27個班次。其車輛分別停放在三重站調度站及苓雅調度室，駕駛員於駕駛前需至調度室領取駛車憑單，並開始營運。

## 3.測試對象系統需求分析

由於各家客運業者之營運方式、調度方式以及資料格式有所不同，所以本系統在測試前必須針對測試對象進行系統需求分析，以確實發揮本系統應有功能，其針對本次測試兩家業者之系統需求分析後所需之系統模組、元件說明如後：

（1）新竹客運公司

由於新竹客運公司在每日營運所需之功能，在排班系統方面是由公司內部MIS系統每日均會產生次日營運之駕駛日報及路線管制表，所以在系統模組的選取設定上，選用連結轉換模組中的「現有班表連結設定元件」、「相關對應直接輸入元件」、「相關對應連結設定元件」及班表產生模組中的「現有班表連結轉換元件」；在營運管理模組方面，是選取「每日營運管理元件」及「車輛監控元件」；在其他相關模組方面，則選取資料處理模組中「營運資料處理元件」以及系統管理模組中「系統管理元件」中之相關元件，其系統選取之元件彙整如下：

連結轉換模組

a.現有班表連結設定元件：MChdSetDataIdenture

b.相關對應直接輸入元件：MchdSetStationKeyin與MchdSetOperStatusKey

c.相關對應連結設定元件：MChdSetRouteTransfer

班表產生模組

a.現有班表連結轉換元件：MChdTransferData

營運管理模組

a.每日營運管理元件：MChdOperation

b.車輛監控元件：MChdAVL

資料處理模組

a.營運資料處理元件：MchdCombinationFile與MchdConnectFile

系統管理模組

a.系統管理元件：MchdSysManage、MchdSysManageKeyin與MChdMain

（2）台汽客運公司

台汽客運公司每日營運所需之功能在排班系統方面，是由公司內部MIS系統每日均會產生次日營運之駛車憑單及路線管制表，所以在系統模組的選取設定上，選用連結轉換模組中的「現有班表連結設定元件」、「相關對應直接輸入元件」、「相關對應連結設定元件」及班表產生模組中的「現有班表連結轉換元件」；在管理營運系統方面，是選取「每日營運管理元件」中之相關元件與「車輛監控元件」；在其他相關系統方面，則選取資料處理模組中「營運資料處理元件」、系統管理模組中「系統管理元件」中之相關元件，以及網際網路模組中「遠端傳遞元件」之所有元件，其系統選取之元件彙整如下：

連結轉換模組

a.現有班表連結設定元件：MchdSetDataIdenture

b.相關對應直接輸入元件：MchdSetOperStatusKey

c.相關對應連結設定元件：MChdSetStationTransfer

班表產生模組

a.現有班表連結轉換元件：MchdTransferData

營運管理模組

a.車輛監控元件：MChdAVL

b.每日營運管理元件：MchdCommunicate與MChdEstimate

網際網路連線模組

a.遠端傳遞元件：MchdfileUpload、MchdWebBrowser與MChdServerSocket

資料處理模組

a.營運資料處理元件：MchdCombinationFile與MchdConnectFile

系統管理模組

a,系統管理元件：MchdSysManage、MchdSysManageKeyin與MChdMain

## 4.測試時間

由於即時調度為本研究所構建模組中之一重要功能，經與受測公司協調後認為即時調度的產生時間多發生於尖峰時段，因此在受測時段的選取上需以能涵蓋尖峰時段為原則，依此本研究系統測試時間如表8-1所示，其中新竹客運公司受測時間共計8.5小時；台汽客運公司方面共計48小時。

表 8-1 系統測試時間表

| 公司名稱 | 測試時間 |
| --- | --- |
| 新竹客運公司 | 90年1月16日(三)14:00~16:30 |
|  | 90年1月19日(六)16:30~22:30 |
| 台汽客運公司 | 90年2月16日(五)、17日(六)每日0:00~24:00 |

8.2 測試結果

## 1.新竹客運公司

新竹客運公司的部分車輛雖然裝設有GPS車機，但因缺乏經費維護，故多已老舊損壞，再加上民族站缺乏足夠之網路連線設備，因此無法進行預估車輛到站時間的測試，因此後續僅針對系統所提供之車隊管理功能測試結果進行說明。

（1）調度作業：

作業方式差異比較分析

新竹客運公司目前在每日營運調度作業上的人工作業流程可表示如圖8.1，由該圖可知一日營運作業至少需透過各站調度員、司機及建檔人員等人員方能完成。在現階段調度作業中，各相關人員之具體操作步驟如下：

a.調度員發車確認：調度員於車輛發車時，在管制表（其樣式如表8-2所示）上記錄其發車時間，若該班車於到站時已延誤，則調度員必須在工作報告表上記錄該班次延誤狀況；若該班次為補助路線則調度員需填寫偏遠路線管制日報表。其調度員填寫管制表之準則如表8-3所示。

b.司機打卡：司機到站及發車時均需至調度站或總站使用打卡機，在其駕駛日報上記錄其該班次實際到站或發車的正確時間。

c.人工輸入建檔：司機在每日營運後將駕駛日報繳回總站，總站之建檔人員在營運隔日時進行資料核對及建檔作業，確認營運當日司機是否正常執行當日之班次，若司機在營運當天無嚴重延誤、無脫班情形則將不更動資料庫中之資料，如有嚴重延誤、脫班才會進行輸入建檔之作業。

圖 8.1 新竹客運人工作業流程

表 8-2 市區公車民族站路線班次管制表

| 1路 |  |  |  | 15路 |  |  |  | 2甲 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車次 | 車號 | 應開 | 實開 | 車次 | 車號 | 應開 | 實開 | 車次 | 車號 | 應開 | 實開 |
| 5A |  | 06:10 |  | 1 |  | 06:20 |  | 2 |  | 06:35 |  |
| 6A |  | 06:20 |  | 2 |  | 06:35 |  | A |  | 07:00 |  |
| 1甲7A |  | 06:25 |  | 3 |  | 06:50 |  | 2 |  | 07:50 |  |
| (1)-9 |  | 06:30 |  | 4 |  | 07:05 |  | A |  | 08:15 |  |
| (1)-10 |  | 06:35 |  | 1 |  | 07:20 |  | 2 |  | 09:05 |  |
| 1A |  | 06:50 |  | 2 |  | 07:35 |  | A |  | 09:30 |  |
| 2A |  | 06:55 |  | 3 |  | 07:50 |  | 2 |  | 10:20 |  |
| 4A |  | 07:00 |  | 4 |  | 08:05 |  | … | … | … | … |
| 3A |  | 07:10 |  | 1 |  | 08:20 |  | 27路 |  |  |  |
| 5A |  | 07:20 |  | 2 |  | 08:35 |  | 車次 | 車號 | 應開 | 實開 |
| 6A |  | 07:30 |  | 3 |  | 08:50 |  | 27 |  | 06:10 |  |
| 7A |  | 07:40 |  | 4 |  | 09:05 |  | 27 |  | 06:40 |  |
| (1)-9 |  | 07:50 |  | 1 |  | 09:20 |  | 27 |  | 07:20 |  |
| (1)-10 |  | 08:00 |  | 2 |  | 09:35 |  | 27 |  | 08:00 |  |
| 2A |  | 08:10 |  | 3 |  | 09:50 |  | : | : | : | : |
| 1A |  | 08:20 |  | 4 |  | 10:05 |  | 總經理 |  | 副總經理 |  |
| 4A |  | 08:30 |  | 1 |  | 10:20 |  |  |  |  |  |
| 3A |  | 08:40 |  | 2 |  | 10:35 |  |  |  |  |  |
| 5A |  | 08:50 |  | … | … | … | … | 經理 |  | 副理 |  |
| 6A |  | 09:00 |  | 2路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1甲7A |  | 09:10 |  | 車次 | 車號 | 應開 | 實開 |  |  |  |  |
| (1)-9 |  | 09:20 |  | (2)-1 |  | 07:00 |  | 股長 |  | 經辦 |  |
| (1)-10 |  | 09:30 |  | (2)-1 |  | 08:10 |  |  |  |  |  |
| 2A |  | 09:40 |  | (11)-4 |  | 08:45 |  |  |  |  |  |
| 1A |  | 09:50 |  | … | … | … | … | … |  |  |  |
| 4A |  | 10:00 |  | 車次 | 車號 | 應開 | 實開 | 記事 |  |  |  |
| 3A |  | 10:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5A |  | 10:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6A |  | 10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7A |  | 10:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A |  | 10:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1A |  | 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |  |  |

表 8-3 調度員填寫管制表之準則

| 型 態 |  | 準 則 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常時間發車 |  | 填寫出發時間（照應發車時間填寫） |  |
| 不正常時間發車 | 約誤20分鐘以下 | 填寫實際出發時間後加上填寫”阻”車 |  |
|  | 約誤20分鐘以上 | 填寫實際出發時間後加上填寫”機”動 | 在記事欄裡要填寫車次、車號、時間、駕駛員、記事詳細原因 |
|  | 特殊狀況(註) | 填寫實際出發時間後加上填寫原因(註) |  |
| 註：如換機油、換車、預代、加油、洗車等等。 |  |  |  |

經利用本研究所構建各物件組成的新竹客運公司車隊管理系統核心模組，其每日調度之作業流程如圖8.2所示，其中系統到站確認及發車確認可取代目前人工作業之調度員發車確認、司機打卡以及人工輸入建檔三個作業項目，將可大幅簡化作業程序，茲就其作業方式說明如下：

a.確認到站：當車輛到站時，操作人員察看該班次到站時間，並進行營運狀況的記錄後，即可確認該班次之到站，並將其實際到站之時間直接更新至資料庫，免除司機到站打卡以及營運後建檔人員之作業。

b.確認發車：當車輛發車時，操作人員僅需察看發車時間並予以登錄後，即可確認該班次發車時間，並將其實際到站之時間直接更新至資料庫，免除司機到站打卡以及營運後建檔人員之作業。

圖 8.2 本系統在新竹客運作業流程

績效評估與檢討

a.資料準確度：本研究待輸入人員完成現有管理資訊系統資料數輸入工作後，採事後比對方式，進行資料之準確度分析，其結果如表8-4所示。在測試期間的201班次中，

在新竹客運的記錄中計有165班次正常發車、29班次延誤發車、5班次脫班及2班次加班；而採用本研究開發之系統所登錄之資料中，較新竹客運公司資料庫最大的差異在於延誤發車的資料上，兩者相差44班。經以人工登錄資料比對與事後資料登錄人員的訪談，發現登錄人員在依據駕駛日報表登錄資料時，若車輛正常發車（即實開時間與應開時間差異不大時），則發車時間不予登錄，因此方產生誤差。

表 8-4 資料準確度比較表

| 資料分類 系統別 | 正常發車 | 延誤發車 | 脫班 | 加班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹客運 | 165 | 29 | 5 | 2 |
| 本系統 | 121 | 73 | 5 | 2 |

b.作業時間：

作業時間之分析主要在衡量系統操作績效，本研究茲將系統操作時間與人工作業時間之比較結果彙整如表8-5示，其中資料登錄時間7.40秒係依據實際登錄人員訪談，了解每日作業時間總和再除以每天總班次推估而得；由於目前新竹客運公司係採異常事件方予以登錄方式進行，因此實際登錄班次將遠小於每日之發車班次，故本研究另依據調查時間內異常事件比例推估得單筆資料作業時間為41.32秒(7.4*201/36)。由表中結果可知在到站與發車時間確認作業上，系統之作業時間低人工作業時間，然本系統可完全取代人工登錄作業，所以本系統之作業效率較人工作業為優。

表 8-5 人工作業與本系統作業時間比較表單位：秒/班

| 作業方式 作業程序 | 人工作業 | 本系統作業 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到站時間確認 | 4.88 | 7.3 | 本系統到站確認及發車確認可免除建檔人員輸入之工作 |
| 發車時間確認 | 3.95 | 5.3 |  |
| 資料登錄 | 7.40 | 0 |  |
| 總計 | 16.23 | 12.6 |  |

檢討分析：經由前述之測試資料分析，茲就新竹客運公司之測試結果綜合檢討如下：

a.由於新竹客運車輛已無車機訊號加上測試現場無法配合上網作業，故本次測試採離線單機現場輸入作業，而本系統預估到站之功能也因此無法展現功能。

b.系統可確實記錄車輛到站及發車時間，將有助於公司對駕駛員之績效查核。

c.系統可取代每日營運後建檔人員輸入之作業，減少建檔人員之工作量。

d.機動調度作業中之預備人車查詢可直接由系統得知，而不必再打電話至總站詢問。

e.系統可免除駕駛員打卡之作業。

f.雖然系統績效較傳統人工作業為優，但本研究認為系統之作業時間應有縮短之空間，目前在系統作業時，輸入時間與搜尋班次時間過長之缺失仍有待改進，因此未來可嘗試透過光學儀器（如條碼機）的使用，及搜尋技術的改良縮短作業時間。

g.在本系統實際績效方面，本系統在作業較人工作業平均每班約可節省3.63秒，若以新竹客運每天約727個班次來估算，本系統一天約可節省44分鐘，一週約可節省308分鐘，一個月約可節省1320分鐘。

（2）模式調度—機動調度：

- 測試時間：民國90年一月十九日，下午4:30 ~ 下午10:30。

- 測試地點：新竹站。

- 測試路線：1路、1甲路、2路、2甲路、15路及27路。

- 測試環境之假設條件：最小可休息時間：0分鐘、最大可延誤時間：20分鐘、參數：w1 = w2 = w3 = w4 = w5 = 0.2。

- 測試狀況說明：本次系統測試期間所發生之實際調度狀況說明、業者之人工調度方式與系統調度方式之評估函數值及兩種調度方式之比較(見表8-6)，均分別說明如下

狀況1

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：002B,12因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：002B,14、工作項目：002B,16、工作項目：002B,18發生問題。

b.人工調度方式：取消工作項目：002B,14、002B,16及讓工作項目：002B,18提早發車，評估函數值：0.6571。

c.系統調度方案：讓工作項目：002B,14、002B,16、002B,18及002B,20延誤發車，評估函數值：0.1714。

狀況2

a.事故原因：因不明原因導致1路(冷)之工作項目：001B,14發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：001B,14延誤發車，評估函數值：0.1。

c.系統調度方案：讓工作項目：001B,14及001B,16延誤發車，評估函數值：0.0860。

狀況3

a.事故原因：2甲(冷)工作項目：024,36因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：024,38發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：024,38延誤發車，評估函數值：0.1457。

c.系統調度方案：讓工作項目：024,38延誤發車，評估函數值：0.1457。

狀況4

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：003B,14因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：003B,16發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：003B,16延誤發車，評估函數值：0.1058。

c.系統調度方案：讓工作項目：003B,16延誤發車，評估函數值：0.1058。

狀況5

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：009,24因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：009,26發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：009,2延誤發車，評估函數值：0.1407。

c.系統調度方案：讓工作項目：009,2延誤發車，評估函數值：0.1407。

狀況6

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：005B,14因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：005B,16發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：005B,16延誤發車，評估函數值：0.0550。

c.系統調度方案：讓工作項目：005B,16延誤發車，評估函

數值：0.0550。

狀況7

a.事故原因：2路(冷)之工作項目：022,26因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：022,28發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：022,28延誤發車，評估函數值：0.0955。

c.系統調度方案：讓工作項目：022,28延誤發車，評估函數值：0.0955。

狀況8

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：006B,16因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：006B,18發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：006B,18延誤發車，評估函數值：0.1705。

c.系統調度方案：讓工作項目：006B,18延誤發車，評估函數值：0.1705。

狀況9

a.事故原因：2甲(冷)之工作項目：011B,22因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：011B,22發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：011B,22延誤發車，評估函數值：0.0819。

c.系統調度方案：讓工作項目：011B,22延誤發車，評估函數值：0.0819。

狀況10

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：003B,18因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：003B,20發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：003B,20延誤發車，評估函數值：0.1687。

c.系統調度方案：讓工作項目：003B,20延誤發車，評估函數值：0.1687。

狀況11

a.事故原因：因不明原因導致2甲(冷)之工作項目：035,34發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：035,34延誤發車，評估函數值：0.0957。

c.系統調度方案：讓工作項目：035,34延誤發車，評估函數值：0.0957。

狀況12

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：006B,20因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：006B,22發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：006B,22延誤發車，評估函數值：0.1329。

c.系統調度方案：讓工作項目：006B,22延誤發車，評估函數值：0.1329。

狀況13

a.事故原因：1路(冷)之工作項目：007B,20因塞車延誤到站，導致接續預定執行之工作項目：007B,22、007B,24 及007B,26發生問題。

b.人工調度方式：取消工作項目：007B,22、007B,24及讓工作項目：007B,26提早發車，評估函數值：0.7176。

c.系統調度方案：取消工作項目：007B,22及讓工作項目：007B,24延誤發車，評估函數值：0.3314。

狀況14

a.事故原因：因不明原因導致1路(冷)之工作項目：003B,24發生問題。

b.人工調度方式：讓工作項目：003B,24延誤發車，評估函數值：0.2209。

c.系統調度方案：讓工作項目：003B,24延誤發車，評估函數值：0.2209。

狀況15

a.事故原因：因不明原因導致工作項目：003B,26及003B,28發生問題。

b.人工調度方式：取消工作項目：003B,26及讓工作項目：003B,28提早發車，評估函數值：0.7262。

c.系統調度方案：取消工作項目：003B,26，評估函數值：0.5000。

表8-6調度方式比較表

|  | 人工調度 | 系統調度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 狀況 1 | 0.6571 | 0.1714 | 73.92% |
| 狀況 2 | 0.1000 | 0.0860 | 14.00% |
| 狀況 3 | 0.1457 | 0.1457 | 0.00% |
| 狀況 4 | 0.1058 | 0.1058 | 0.00% |
| 狀況 5 | 0.1407 | 0.1407 | 0.00% |
| 狀況 6 | 0.0550 | 0.0550 | 0.00% |
| 狀況 7 | 0.0955 | 0.0955 | 0.00% |
| 狀況 8 | 0.1705 | 0.1705 | 0.00% |
| 狀況 9 | 0.0819 | 0.0819 | 0.00% |
| 狀況 10 | 0.1687 | 0.1687 | 0.00% |
| 狀況 11 | 0.0957 | 0.0957 | 0.00% |
| 狀況 12 | 0.1329 | 0.1329 | 0.00% |
| 狀況 13 | 0.7176 | 0.3314 | 53.82% |
| 狀況 14 | 0.2209 | 0.2209 | 0.00% |
| 狀況 15 | 0.7262 | 0.5000 | 31.15% |

（3）模式排班

前提假設：

a.由於班次任務數過大，在解網路問題時所用的時間會太長，將班次根據其班表中的任務別（Pattern No.）分群以

加快求解速率。

b.由於竹客班表時刻點屬於連續性的班表，也就是其班次與班次間的連接是連續的，但是實際狀況上閒置是存在的，業者將其當成休息及行駛時間的緩衝。所以在其班表中我們較能利用的是在其單班時的長時間的閒置。

測試背景資料

a.測試日期︰90年1月16日

b.測試對象：針對分群後的1路、11路、15路

表8-7 竹客測試評量結果

| 項目 系統別 | 所需車輛數 |  |  | 閒置總時間（分鐘） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1路 | 11路 | 15路 | 1路 | 11路 | 15路 |
| 新竹客運 | 9 | 3 | 4 | 305 | 445 | 590 |
| 本系統 | 9 | 3 | 4 | 262 | 445 | 590 |

測試結果

表8-7中可看出在1路中使用的車輛數相同，其閒置時間本系統算出的較少，主要原因是竹客的305分鐘集中在單一單班所發生的閒置，而由本模式算出的閒置則是平分至各個車輛別的任務中。在11路及15路方面則是由模式找出的解與竹客的排班解相同，主要原因為上述兩個前提假設。

（4）事前調度

事前調度目的在解決於營運前已知事件發生，像是：人員請假、車輛維修導致原訂班次無法正常執行。一般業者在處理擾動狀況時，只採用預備人車調度及人工方式做班表調整，較缺乏效率，本調度系統提供一自動化排班調度，讓調度員在預備人車不足時，有其他調度方案可使用。

測試結果

本系統採用新竹客運90/1/17之班表，其包含43個任務，假設在營運日前一天有異常狀況發生，即任務編號為005B的駕駛人員請假，此任務屬於1路（路線編號為001），其包含15個班次，透過系統中的調度規則，產生的測試結果如下表8-8所示：

表8-8 測試結果

| 日期 | 擾動任務 與班次 | 車輛 號碼 | 駕駛員 姓名 | 任務 編號 | 路線 編號 | 發車 時間 | 到站 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900117 | 005B02 | FK048 | 王金山 | 010 | 001 | 0865 | 0900 |
| 900117 | 005B04 | FK048 | 王金山 | 010 | 001 | 0900 | 0930 |
| 900117 | 005B06 | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 0930 | 0970 |
| 900117 | 005B08 | FK058 | 張政桔 | 021 | 002 | 0970 | 1010 |
| 900117 | 005B10 | FK058 | 張政桔 | 021 | 002 | 1010 | 1055 |
| 900117 | 005B12 | FK050 | 陳成德 | 028 | 011 | 1055 | 1095 |
| 900117 | 005B14 | FK050 | 陳成德 | 028 | 011 | 1095 | 1140 |
| 900117 | 005B16 | FK030 | 吳國進 | 026 | 005 | 1140 | 1180 |
| 900117 | 005B18 | FK052 | 袁念琦 | 030 | 012 | 1180 | 1220 |
| 900117 | 005B20 | FK048 | 王金山 | 010 | 001 | 1220 | 1250 |
| 900117 | 005B22 | FK359 | 王再華 | 009 | 001 | 1250 | 1290 |
| 900117 | 005B24 | FK359 | 王再華 | 009 | 001 | 1290 | 1320 |
| 900117 | 005B26 | FK359 | 王再華 | 009 | 001 | 1320 | 1350 |
| 900117 | 005B28 | FK927 | 曾德富 | 003B | 001 | 1350 | 1375 |
| 900117 | 005B30 | FK423 | 羅文相 | 004B | 001 | 1375 | 1385 |

由表8-8中可知，005B所包含的02～30等15個擾動班次，分別由第四欄中的駕駛人員利用閒置時間支援，第五欄表示這些駕駛人員當日執行的任務編號；其中擾動班次02～26均被單班所支援，而28與30兩個班次則為同路線B班支援。

竹客測試結果小結

測試結果顯示，用來支援的正常任務多為單班，分析原因為由於新竹客運班表中除了單班之外，A、B班的班次時間均

為連續而沒有閒置，故只有單班能利用閒置時間來支援擾動班次，而A、B班只能透過提前上班或者是加班來支援擾動班次。

## 2.台汽客運公司

(1)調度作業

作業方式差異比較分析

台汽客運公司的營運作業因其調度作業於「調度站」進行，而載運乘客作業於「車站」進行，其車站之站務人員發現需調度之情況才向調度站請求支援，其調度站及車站之作業流程如圖8.3圖8.4所示，其整個作業至少需透過調度站之調度員、車站之站長或站務員及駕駛員方能完成。在現階段調度作業中，各相關人員具體操作說明如下：

a.填寫駛車憑單：司機到站時若其到站時間延誤超過30分鐘以上，則需在駛車憑單上書寫實際到站的時間。

b.填寫月台登記表：當司機到站時會在月台登記表（如表8-9所示）上填寫下一班次之車號、司機編號以及姓名，使車站之站務員或站長得知下一班次之人車已到達，而司機在發車前亦會在月台登記表上記錄實際載客人數。

c.調度員輸入憑單資料：調度員於下班前需將駕駛員繳回之憑單進行更改輸入之作業，記錄其駕駛員調動情況以及延誤、脫班等狀況，以便日後計算駕駛員之績效。

圖 8.3 調度站之作業流程圖

圖 8.4 車站司機作業流程圖

表 8-9 台汽公司月台登記表樣式

台北車站(高雄)班次月台登記表

| 發車時間 | 車號 | 駕駛員姓名 | 載客人數 | 備考經過 | 發車時間 | 車號 | 駕駛員姓名 | 載客 人數 | 備考經過 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※00:30北13週六 |  |  |  |  | 19:00北6 |  |  |  |  |
| 01:00 高11 |  |  |  | 朝馬 | ※19:30高15週五 |  |  |  |  |
| 02:00 高12 |  |  |  | 朝馬 | 20:00高6 |  |  |  |  |
| 03:00高1 |  |  |  | 朝馬 | ※20:30北10週五 |  |  |  |  |
| 05:00高2 |  |  |  | 西螺 | 21:00高7 |  |  |  |  |
| 06:00高3 |  |  |  | 西螺 | ※21:30南1週日 |  |  |  |  |
| 07:00高4 |  |  |  | 三義 | 22:00高8 |  |  |  |  |
| 08:00北1 |  |  |  | 壢螺 | ※22:30北11週五 |  |  |  |  |
| 09:00高5 |  |  |  | 三義 | 23:00高9 |  |  |  |  |
| 10:00北2 |  |  |  | 壢螺 | ※23:30北12週五 |  |  |  |  |
| 11:00北3 |  |  |  | 壢螺 | 24:00高10 |  |  |  |  |
| 12:00高1 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| 1300高2 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| 14:00高3 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| 15:00高4 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| 16:00高5 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| ※16:30北7週日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00北4 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| ※17:30高13週五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※17:30北8週日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00北5 |  |  |  | 壢螺 |  |  |  |  |  |
| ※18:30高14週五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※18:30北9週日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※：為例行性加開班次。

經利用本研究所構建各物件組成的台汽客運公司車隊管理系統核心模組，其每日調度之作業流程如圖8.5所示，其中系統在車站作業流程之到站確認與發車確認可取代駕駛員填寫月台登記表之車號及司機姓名部分，其營運後調度員可省去輸入憑單資料程序，而在調度站與車站機動調度資訊傳遞採用網路作業也可取代目前人工採用電話聯絡之作業。

圖 8.5 系統手動調度作業流程圖

績效評估與檢討

a.作業時間：

作業時間之分析主要在衡量系統操作績效，後續針對本系統可替代人工在調度站調度作業、車站例行性及機動調度之作業項目進行作業時間之差異比較。

(i)調度站作業：調度站之作業唯有在當日臨時加開班次時才會產生，其兩種作業方式之作業時間彙整比較如表8-10所示，由該表可知由於系統作業時可避免資料重複輸入之缺失，同時在網路作業上亦較打電話方式節省時間，因此本系統在調度站作業方面平均處理每筆資料可較人工作業方式節省86.11～105.7秒。

表 8-10 調度站作業與本系統作業時間之比較表(單位：秒/班)

| 作業方式 作業程序 | 人工作業 | 系統作業 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收調度訊息 | 打電話 63.50 | 網路作業 7.39 |  |
| 資料建檔 | 人工建檔 30~50 | 0 | 本系統建檔作業已在車站作業完成 |
| 單筆班次作業時間 | 93.5~113.5 | 7.39 |  |

(ii)例行性作業：在車站例行性作業上，駕駛員在車站之月台登記表上只需在下一發車班次之欄位上填寫姓名及車號，而不需填寫實際發車時間，但本系統作業必須確實的記錄其實際發車及到站時間，其兩種作業方式時間比較彙整如表8-11所示，由表得知本系統由於需確實記錄實際發車、到站時間故車站例行性作業上平均處理單筆班次時間比人工作業多72.8秒。

表 8-11 車站例行性作業與本系統作業時間比較表(單位：秒/班)

| 作業方式 作業程序 | 人工作業 | 系統作業 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間確認 | 司機填寫月台登記表 10.97 | 到站確認 43.13 發車確認 40.64 |  |
| 單筆班次作業時間 | 10.97 | 83.77 |  |

(iii)車站機動調度作業：車站機動調度作業之兩種作業方式時間比較如表8-12所示，由表可得知本系統在車站機動調度作業上，由於使用網路作業有效的減少打電話使用之時間，再加上其填寫駛車憑單作業，已在車站例行性作業到站及發車確認作業時完成，因此本系統在車站機動調度作業上，平均單筆作業時間比人工作業節省約130.2秒。

表 8-12 車站機動調度作業與本系統作業時間比較表(單位：秒/班)

| 作業方式 作業程序 | 人工作業 | 系統作業 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延誤確認 | 駕駛員填寫駛車憑單 70.2 | 0 | 本系統已做正確到站及發車確認 |
| 通知調度站調度 | 打電話 75 | 網路作業 15 |  |
| 接收調度結果 | 認證駛車憑單 約3 | 網路作業 約3 |  |
| 單筆班次作業時間 | 約148.2 | 約18 |  |

檢討分析：經由前述之測試資料分析，茲就台汽客運公司之測試結果綜合檢討如下：

- 本系統在車站機動調度方面以及調度站作業方面，均較人工作業時間減少許多，顯示系統在即時調度方面之優越性。

b.公司營運班次日期與本系統構想不同，如該班次在16日24：00發車，而營運期間是在17日，但公司班表該班次屬於16日營運之班次，以致本系統在操作當日（17日）找不到該班班次資料，使得部分資料無法呈現。

c.車站之調度作業在訪談過程中得知各站只能更動調度屬於自己場站之班次，但在測試期間卻發現車站可適時機動調度屬於他站之班次，以致本系統在設計上無考慮此一情況，故在測試時無法比較其作業方式之優越性。

d.在預估到站方面，由於台汽車輛其定位車機編號與車號不符、部分車機損壞再加上高雄東站在營運前無法得知完整的班次編號，以致於本系統預估到站時間無法在本次的測試中表現其功能，所以本系統預估到站之測試採用事後離線測試之方式。

e.在車站例行性作業方面，由於本系統在資料輸入耗費過多時間，導致其績效較人工作業差，惟本研究認為系統之作業時間應有短之空間，未來若能透過光學儀器（如條碼機）的使用，將可縮短作業時間，提昇作業效率。

f.在系統實際績效方面，系統在車站例行性作業上比人工作業平均每班次多72.80秒，若以北高線每天平均24個班次來估算每天約多29分鐘，每週約多203分鐘，然在調度站作業上系統可節省建檔時間，每班次節省30～50秒，一天（24班次）約節省720～1200秒，每週約可節省84~140分鐘；本系統亦可節省調度站接收調度訊息之時間以及車站機動調度之時間，每班次約可節省186.31秒，若以每天4個班次需機動調度來估算，每天可節省745.24秒，每週可節省84分鐘；若以整體的作業來看，系統每天約比人工作業節省198.04秒，每週約節省23.1

分鐘。

(2)預估車輛到站時間

測試背景資料

測試日期︰ 2001.02.12 至 2001.02.18

測試班次︰ 台北-高雄線，有完整訊號者共35班次

評估指標︰

a.平均絕對誤差時間︰

εmean=TEstimate−TRealns

εmean   ︰平均絕對誤差時間

TEstimate ︰預估車輛旅行時間

TReal   ︰車輛實際剩餘旅行時間

ns     ︰資料筆數

b.平均絕對誤差百分比︰

εpercentage=TEstimate−TRealTRealns

εpercentage ︰平均絕對誤差百分比

c.統計檢定︰

為清楚了解模式之預估時間品質，本研究透過統計檢定估計時間與實際時間間誤差之平均數。

今令虛無假設H0為誤差之平均值等於μ0，H1為誤差之平均值小於μ0，如下式所示︰

H0: μ=μ0

H1: μ<μ0

接著，計算各個時間點所得預估時間誤差之t分配值，其式如下

t0=x−μ0sn

x ︰樣本平均數

s  ︰樣本標準差

n ︰樣本個數

測試結果︰

本研究旅行時間預估為隨著車輛行進，以車輛實際行駛速度持續更新修正預估時間，若將一班次之所有預估時間直接平均比較並不適宜，因此本研究將台北-高雄之行進路段分為北（台北-苗栗）、中（苗栗-西螺）、南（西螺-高雄）三個區段，並以此三區段分別比較結果。

圖8.6至圖8.11分別為北區、中區、南區之平均絕對誤差以及平均絕對誤差百分比分布圓餅圖

圖8.6 北區平均絕對誤差圓餅圖

圖 8.7 北區平均絕對誤差百分比圓餅圖

圖 8.8 中區平均絕對誤差圓餅圖

圖 8.9 中區平均絕對誤差百分比圓餅圖

圖 8.10 南區平均絕對誤差圓餅圖

圖 8.11 南區平均絕對誤差百分比圓餅圖

而經由統計檢定，在95%的信賴區間，北區之絕對誤差平均數為小於43分鐘、絕對誤差百分比平均值小於15%。中區之絕對誤差平均數為小於28分鐘、絕對誤差百分比平均值小於18%。而南區之絕對誤差平均數為小於13分鐘、絕對誤差百分比平均值小於26%。

小結

在北區以及中區之檢定測試結果，其絕對誤差百分比分別小於15%以及18%。今回顧國外相關旅行時間預估文獻之測試結果，一般的演算法結果之絕對誤差百分比值為小於18%，因此本模式之旅行時間預估誤差為落在可接受的範圍內。

而南區之檢定測試結果，雖然其絕對誤差百分比小於26%較為偏高，然此主要因為絕對誤差百分比計算公式，在南區時分母之到站所需時間減小，此時若車輛在市區遭遇路口停等而導致之少許誤差，將同樣使絕對誤差百分比值急速增加。

預估時間模式之建議

a.當車輛尚未進入高速公路、車輛至中途站休息載客、或車輛離開高速公路進入市區時，應引入市區號誌停等時間之估算。以減少其因號誌停等所造成之誤差。

b.當路段車流速度不穩定時（例如尖峰時段），應引入各車輛在前方路段之即時資料，以期能儘早將前方路段的延誤時間反應在預估旅行時間上。

(3)模式調度—機動調度

- 測試時間：民國90年二月十六日，00:00 ~ 二月十七日，24:00。

- 測試地點：台汽台北西站及高雄東站。

- 測試路線：台北 ─ 高雄。

- 測試情況說明：在本次系統測試期間因無特別之調度情形發生，故以下列之假設狀況作為系統測試案例。

假設狀況：假設二月十六日當天，由駕駛員：吳慶憲、車輛：FC-619所執行之台北→台中線因塞車延誤到站(原定18:10到站，預估19:00到站)，導致接續預定執行之台中→台北線(預定18:10發車)發生問題。

系統調度方案：

方案1：同路線支援，評估函數值：0.1714，讓台中→台北

線之駕駛員：孫偉格、車輛：FA-190執行問題工作項目，其發車時間延至18:45；駕駛員：吳慶憲、車輛：FC-619則正常執行交換工作項目；評估函數值：0.2899。

方案2：延誤班次，評估函數值：0.2075。

方案3：取消班次，評估函數值：0.3364。

（4）模式排班

台汽客運公司的營運作業為24小時循環的作業方式，其在人員排班時候可以以不同人員的切割時間的基準當作一日的營運；也就是人員會有日班或是夜班的值勤。本研究的模式排班的目的在於最小的閒置時間及最小的營運車輛，在閒置時間方面本研究的切割時點為上午零時，在評估時會考慮原來班表中因人而異的切割時點的因素，以使二者近似同一基準上。為了使司機員滿足司機員連續開車四小時候有一定的休息時間，將所需時間含蓋在行駛時間中。在這我們假定為100分鐘。

測試背景資料

a.測試日期︰ 2001.02.16，2001.02.17

b.測試對象：台北、高雄的行駛班表，共54、48個旅次。

表8-13為比較的結果（閒置時間包含休息時間）。

本模式排班再與現況比較有較佳的情況發生，但是由於簡化了部分問題與現實狀況會有所差距，且由個別車輛可能會有閒置時間太久的可能性發生，可能可以採事後的轉換切割時間點，將其轉成跨日的營運，例如表8-13中2/16車輛別11、12及2/17的車輛別6、11、12。例如其中2/16車別11其營運的時間是06：00～12：45及19：00～01：30以0：00點切割其閒置時間為535分鐘，但是若是轉成跨越零時的夜班時，其閒置時間可減少成224分鐘。

表8-13 各個車別的閒置時間

| 台汽客運 |  |  |  | 本系統 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/16 |  | 2/17 |  | 2/16 |  | 2/17 |  |
| 車別 | 閒置時間（分鐘） | 車別 | 閒置時間（分鐘） | 車別 | 閒置時間（分鐘） | 車別 | 閒置時間（分鐘） |
| FA-153 | 184 | FA186 | 130 | 1 | 120 | 1 | 140 |
| FA-200 | 244 | FA192 | 310 | 2 | 120 | 2 | 140 |
| FA-205 | 190 | FA196 | 315 | 3 | 104 | 3 | 124 |
| FA-208 | 195 | FA201 | 244 | 4 | 110 | 4 | 130 |
| FA-215 | 184 | FA202 | 184 | 5 | 110 | 5 | 130 |
| FA-186 | 280 | FA207 | 310 | 6 | 320 | 6 | 370 |
| FA-192 | 310 | FJ216 | 130 | 7 | 115 | 7 | 135 |
| FA-196 | 190 | FO-708 | 190 | 8 | 115 | 8 | 135 |
| FA-207 | 190 | FO-710 | 130 | 9 | 115 | 9 | 105 |
| FA-207’ | 130 | FW-043 | 310 | 10 | 115 | 10 | 135 |
| FW-038 | 130 | FW-587 | 130 | 11 | 535(224) | 11 | 495(370) |
| FW-587 | 310 | FW-587’ | 190 | 12 | 415(350) | 12 | 375 |
| FW-591 | 250 | FW-591 | 130 | 13 | 100 | 13 | 140 |
| FW-592 | 250 | FW-592 | 250 | 14 | 197 | 14 | 130 |
| FW-592’ | 130 | FW-593 | 310 | 15 | 110 | 15 | 250 |
| FW-593 | 90 | FW-595 | 10 | 16 | 170 | 16 | 130 |
| FW-593’ | 190 | FW-596 | 247 | 17 | 110 | 17 | 130 |
| FW-595 | 130 | FW-598 | 255 | 18 | 170 | 18 | 130 |
| FW-596 | 247 | FZ-026 | 130 | 19 | 110 | 19 | 160 |
| FW-597 | 265 | FA-158 |  | 20 | 110 | 20 | 244 |
| FW-598 | 310 | FO-707 |  | 21 | 120 | 21 | 135 |
| FW-600 | 120 | FA-191 |  | 22 | 110 | 22 | 135 |
| FZ-409 | 160 | FA-193 |  | 23 | 110 | 23 | 130 |
| FJ-217 | 70 | FW-588 |  | 24 | 115 | 24 | 135 |
| FA-153 |  | FW-597 |  | 25 | 104 |  |  |
| FJ-216 |  | FW-599 |  | 26 | 115 |  |  |
| FO-710 |  |  |  | 27 | 115 |  |  |
| FZ-216 |  |  |  |  |  |  |  |

表8-14 台汽測試評量結果

| 項目 系統別 | 所需車輛數 |  | 閒置總時間（分鐘） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2/16 | 2/17 | 2/16 | 2/17 |
| 台汽客運 | 24+4（有異常） | 19+5（有異常） | 4679+ | 3905+ |
| 本系統 | 27 | 24 | 4543(4167) | 4263(4138) |

由上述的評估結果得知經由本系統在考量起迄相同等限制條件下，所排出的班表與原來行駛的班表的車輛數較少，但是原班表中包含了班次異常的現象，也就是有違反起迄相同場站限制的發生。因此少考量了異常車輛的閒置時間，所以在2/16時的其閒置時間至少為4679分鐘，本模式排班所示的4543分鐘較其為低。2/17時的閒置時間較原班表多，但是其因素為過多的班次異常的狀態及其切割時點的不同，而造成原班表低估閒置時間。

（5）事前調度

測試結果

本系統採用台灣汽車客運公司90/2/16台北站之班表，其包含110個任務，假設在營運日前一天有異常狀況發生，即人員編號為1035362的駕駛人員鍾永鴻請假，此任務的車種屬於2，其包含3個班次，透過系統中的調度規則，產生的測試結果如下表所示：

表8-15 測試結果

| 日期 | 擾動任務 與班次 | 車輛 號碼 | 駕駛員 姓名 | 駕駛員 編號 | 車種 | 發車 時間 | 到站 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900216 | 1035362-10 | FD-506 | 彭欽榮 | 1075402 | 2 | 1324 | 1550 |
| 900216 | 1035362-30 | FD-506 | 彭欽榮 | 1075402 | 2 | 1714 | 1950 |
| 900216 | 1035362-50 | FD-423 | 姜新輝 | 1088993 | 2 | 2020 | 2310 |

由表8-15中可知，駕駛員編號為1035362的鍾永鴻其執行的班次包含10、20、30等3個擾動班次，分別由第四欄中的駕駛人員下班後加班支援，第五欄表示這些駕駛人員的編號；3個擾動班次均必須只能被同種的任務所支援。

台汽測試結果小結

測試結果顯示，用來支援的正常任務多為加班之前或提前上班支援，分析原因為由於台灣汽車客運班表中行駛的路線多為長途，故一天行駛的班次數並不多，尤其將班表進行合併後大多剩下一個班次，即駛去駛回就結束工作，而本調度策略需在車輛回到原場站後才進行調度利用，故只能透過提前上班或者是加班來支援擾動班次。

8.3 綜合檢討

綜合上述系統測試結果，茲將本研究所構建之大眾運輸車隊管理核心模組之特性與實用性檢討如後：

1.由測試的結果可得知，本系統營運調度之資料記錄正確性較人工作業為高，因人工作業上會產生輸入錯誤或是輸入判斷上較為寬鬆，所以無法以較公平之方式計算公司員工之績效，但本系統因資料正確性較佳，所以可改善人工作業此項缺失。

2.本系統可藉由遠端傳遞之功能而得知其他場站車輛調度之狀況，若未來考慮調度方式可由其他路線車輛來調度，其本系統將提供較多調度資訊給予調度員供調度派遣之用。

3.本系統可確實掌握車輛實際到站及發車時間，有助於改善目前業者由人工於營運後輸入建檔之缺失，增加業者在稽核員工績效之公平性。

4.本系統作業時間過長，建議使用較高科技之機器以改善之，如光學儀器，在連線方面採用專線改善連線速度，在搜尋方面增加搜尋條件，可減少搜尋時間，以增加本研究大眾運輸車隊管理核心模組系統之實用性，也可增加業者對本系統之接受度。

5.台灣地區目前已經建置或未來即將建置公車動態資訊顯示系統的地區及業者結合本系統之分析如下：

(1)新竹客運：是國內最早建置及使用公車動態資訊系統的客運業者，由於新竹客運為本研究的測試對象，對於結合本系統之使用自然無問題。

(2)台汽公司：台汽公司為配合本部即時路況資訊之提供，共有八十一輛車安裝衛星接收器（其中三個衛星定位接收器為備用），依據其調度需求彈性配置於行駛高速公路之各路線上。由於本次測試台汽亦為測試對象，因此對於結合本系統使用應無問題。

(3)台北市公車：台北市為配合棋盤式公車幹線便捷公車之規劃，於民國87年起選定「敦化線」及「信義線」實施公車動態資訊系統。該系統定位方式是在每個細胞單元（即基地站所涵蓋範圍）的頭尾端（或站牌內）設置定位訊號發射器，行駛路上車輛收到訊號後，即將位置訊號送回監控中心處理，如果定位訊號依循本部科技顧問室「利用行動數據在車輛監控系統開發相關之規範」的格式規定，即可結合本系統使用；另外由於北市公車是採用「全程車」與「區間車」之方式營運，故於此部分須要開發新的元件才可使用。

(4)台中客運及仁友客運：台中市為配合本所推動「以整合租用方式推動公車動態資訊系統建置計畫」計畫案，預計在台中客運及仁友客運兩家市區公車業者共裝置150輛車機。由於台中市公車業者是均採固定排班之方式，在此方面結合本系統排班系統並無問題，另外在車機系統是採用行動數據，因此在定位訊號方面只

要能符合本研究之規定，即可結合本系統使用。

(5)高雄市公車：高雄市為配合本所推動「以整合租用方式推動公車動態資訊系統建置計畫」計畫案，預計在高雄市公車上裝置車機。由於高雄市公車大部分是固定排班之方式，在此方面結合本系統排班系統應無問題，另外在車機系統亦是採用行動數據，因此在定位訊號方面只要能符合本研究之規定，即可結合本系統使用。

(6)金門市公車：由於金門縣路況無塞車情形，並無即時調度之需求，因此只要定位訊號能符合本研究之規定，即可結合本系統使用。