# 第五章 即時調度系統

在大眾運輸系統之每日營運過程中，可能會因為一些突發狀況，像是駕駛員勤缺、車輛故障、道路狀況及突發性需求等因素，而導致原本排定之駕駛日報無法繼續正常執行，則此時調度人員必須立即以交換、延後或是取消班次等各種方式來機動調整尚未營運之駕駛日報，以便能繼續完成營運之工作，此即為所謂的即時調度。在本系統之即時調度系統中，將提供下列兩項功能：系統自動調度功能及手動調度功能，以供調度員作為線上調度之用，以下則就其運作流程作進一步之說明。

5.1 系統自動調度功能

一般而言，由於調度員必須在有限的時間內立即決定調度方式，故其多是憑經驗法則，以最直覺的方式來作車輛及人員的調度，但是在站內沒有預備人車之情況下，則將面臨延誤班次或是取消班次的情況，進而降低大眾運輸之服務績效與營運效率。因此，本系統中的系統自動調度功能即是透過電腦程式之運作方式，在即時的狀況下，自動產生可行之調度方案供調度員參考使用，以提昇大眾運輸每日營運中突發狀況之處理效率，間接亦可降低新進調度人員之訓練工作。

由於排班問題常是屬於NP-HARD問題，亦即應用於實際問題之求解上，並不容易在合理之時間內找到最佳解；因此，發展出所謂的啟發式解法，利用主觀判斷或是經驗法則的方式，以便於能在有限的時間內，於眾多可行解中決定一個最佳解。雖然啟發式解法所得到的並不是真正的最佳解，但由於是依照經驗法則來加以判斷，故所得到的多為「尚可接受」且「還不錯」的解。符合調度問題必須於有限時間內，在眾多可行解中決定最佳解之性質；故本調度系統之系統自動調度模組是以啟發式解法之概念與訪談調度員之經驗所歸納之規則作為模組構建之基礎，再根據系統內所有可用之人車資源、GPS所提供之即時資訊、業者之特殊調度偏好設定及評估函數，系統便能立即替調度員自動產生對整體營運影響程度最小之建議調度方案。以下則就系統自動調度功能中所使用之模式演算法及評估函數作進一步之說明。

## 1.名詞定義

為能便於解釋本模組中之演算法，故先於本節中針對下列名詞作一說明。

(1)駕駛日報：指營運當日之前即已排定好之營運班表，包括執行各班次之駕駛人員、車輛、班次之起始時間與結束時間。

(2)工作項目：在演算法運算過程中所指之工作項目，即為一般駕駛日報中所排定之單一班次。

(3)問題工作項目：指駕駛日報中，因突發狀況(例如：人員勤缺、車輛故障、道路壅塞等因素)而無法正常執行之單一班次。

(4)工作群組：以當天尚未執行之駕駛日報為基準，將同一駕駛員所執行之全部班次視為同一工作群組。

(5)問題工作群組：包含問題工作項目之工作群組。

## 2.演算法流程

有關演算法之流程如圖5.1所示。其求解步驟分述如下：

(1)事件偵測：系統自動調度功能會自動偵測目前是否發生突發狀況，導致排定之駕駛日報無法正常營運。由於突發事件之性質不同，因此，在本系統中將突發事件之調度分為兩類：

排定班次之調度：因駕駛人員勤缺、車輛故障及交通擁擠等因素，導致排定之班次無法正常營運，而必須進行之機動調度工作。

新增班次之調度：假設在排定之駕駛日報一切營運正常之情況下，因旅客需求增加，而欲於正常營運之班次外，新增加開班次之機動調度工作。(假設站內無預備車存在)

(2)產生起始解：系統自動調度功能會自行產生一組起始解，令其為目前解(起始解之產生方式請參見5.1節之三、起始解之產生方式)；並依據5.1節之四、評估函數，計算起始解之目標值。

(3)定義鄰近區域之範圍：由使用者設定搜尋可行解之鄰近區域範圍，或是由系統自訂(請參見5.1節之五、定義鄰近區域範圍)。

(4)在目前解之鄰近區域中，找出最好之方案。

(5)是否優於目前解及更新目前解：在此一階段中，系統會將起始解之目標值與找到之最好之可行解的目標值相比較，若最好之可行解的目標值優於起始解，則將目前解更新為此一可行解。

(6)停止規則：規定演算法停止運算之條件，在本系統中之停止規則設定為到達設定之iteration次數為止，或是直至所有鄰近區域搜尋完為止。

圖 5.1 演算法流程圖

## 3.起始解之產生方式

為便於說明起始解之產生方式，在本節中先將駕駛日報表示成簡單之網路示意圖(見圖5.2)，其網路圖中各組成元素之意義說明如下：

(1)起點(s)：為一虛擬點，表示每日駕駛日報營運時間之開始。

(2)迄點(t)：為一虛擬點，表示每日駕駛日報營運時間之結束。

(3)節點(xij)：表示駕駛日報中之單一班次，具有營運路線、工作群組、工作項目、駕駛員、車輛、班次起始時間及班次結束時間等屬性，亦即為工作項目。

(4)節線：用以連結駕駛日報中各單一班次，若班次i可以連結班次j，則表示在此工作群組中，當班次i執行完畢後，會接續執行班次j。

(5)工作群組(kd)：指排定之起始駕駛日報中，由同一駕駛員及車輛所執行之工作項目集合，例如以圖5.2為例，工作群組k1:x11,x12,⋯,x1m。

(6)駕駛日報(K)：由各工作群組所組成，例如以圖5.2為例，駕駛日報K:k1,k2,⋯,kn。

圖 5.2 駕駛日報之網路示意圖

依照突發事件性質之不同，其產生起始解之方式亦不同，茲分述如下：

(1)排定班次之調度

當每日營運開始且因駕駛人員勤缺、車輛故障及交通擁擠等因素而發生突發狀況，導致一個或一個以上之工作項目無法正常執行時，為滿足排定之駕駛日報能繼續執行之條件，則先取消執行發生問題之工作項目，並令此更新之駕駛日報為起始解；以圖5.3之簡化網路示意圖(a)為例，說明起始解之產生方式。

步驟1. 當每日營運開始且尚未發生突發狀況時，其起始之可行解(排定之駕駛日報)表示如下：

K:k1,k2,kp

k1:x11,x12,x13

k2:x21,x22,x23

kp:φ

圖 5.3 簡化網路示意圖(a)

步驟2. 若發生突發狀況，導致工作項目x12無法正常執行，則先取消執行此一工作項目。

步驟3. 令此更新之駕駛日報為起始解(見圖5.4)，表示如下：

K:k1,k2,kp

k1:x11,x13

k2:x21,x22,x23

kp:x12p

圖 5.4 簡化網路示意圖(b)

(2)新增班次

假設在排定之駕駛日報一切營運正常之情況下，因旅客需求增加，而欲於正常營運之班次時(假設站內無預備車存在)，則系統會搜尋一班次，其到站時間在新增班次發車時間之前，且其下一執行之工作項目的發車時間晚於新增班次之發車時間，則令新增班次插入此一班次之後，其後執行之班次則採延誤執行之方式，以形成新的起始解；以圖5.3之簡化網路示意圖(a)為例，說明起始解之產生方式。

步驟1. 當每日營運開始且尚未發生突發狀況時，其起始之可行解(排定之駕駛日報)表示如下(見圖5.3)：

K:k1,k2,kp

k1:x11,x12,x13

k2:x21,x22,x23

kp:φ

步驟2. 若因旅客需求增加，而欲新增工作項目x14於目前營運之駕駛日報中，且此一新增班次之發車時間：ST14、到站時間：ET14(見圖5.5)。

圖 5.5 簡化網路示意圖(c)

步驟3. 假設工作項目x11之到站時間(ET11)會在新增工作項目x14之發車時間(ST14)之前，且工作項目x12之發車時間(ST12)會晚於新增工作項目x14之發車時間(ST14)，則令新增工作項目x14插入工作項目x11與x12之間，行程新的起始解(見圖5.6)。

K:k1,k2,kp

k1:x11,x14,x12,x13

k2:x21,x22,x23

kp:φ

圖 5.6 簡化網路示意圖(d)

## 4.評估函數

評估函數主要目的在評估鄰近區域中之可行候選方案是否優於目前解，進而協助系統從眾多可行之候選調度方案中，選擇出適當之建議調度方案，其函數之數學型態表示如下：

Min(cijxij)

s.t.   xij∈0,1

(1) cij：工作項目之異動函數，其函數型態表示如下：

cij=w1(班次異動比率)+w2(閒置時間比率)+w3(準點率)+w4(班次加班比率)        +w5(班次取消比率)其中 w1、w2、w3、w4及w5：為各項評估指標之權重，由使用者自訂其各項權重數值須介於0~1之間，且w1+w2+w3+w4+w5=1。

班次異動比率：班次異動比率表示班表經過調度後，在同一工作群組中，已調度班次總數佔尚未執行班次總數之比率，故班次異動比率愈小，表示班表中預定執行班次被調度的比率愈低；班次異動比率愈大，表示班表中預定執行班次被調度的比率愈高，其比率數值介於0 ~ 1之間，且數學型態表示如下：

班次異動比率=調度班次總數影響範圍內的班次總數。

其中  調度班次總數：表示工作群組中經過調度之班次總數。

影響範圍內之班次總數：指調度班次所屬之工作群組中，預定且尚未執行之所有班次總數。

閒置時間比率：閒置時間比率表示班表經過調度後，在同一工作群組中，已調度班次之實際閒置時間佔設定閒置時間之比率，故閒置時間比率愈小，表示班表經過調整後，其整體人車閒置之時間愈低，使用率愈高；閒置時間比率愈大，表示班表經過調整後，其整體人車閒置之時間愈高，使用率愈低，其比率數值介於0 ~ 1之間，且數學型態表示如下：

閒置時間比率 = 實際閒置總時間最大閒置時間

其中  實際閒置總時間：表示經過調度後，同一工作群組中人車實際閒置之總時間。

最大閒置時間：指使用者設定之最大閒置時間。

但由於實際閒置總時間可能會超過使用者設定之最大閒置時間，且本研究中已將閒置時間比率數值定於0 ~ 1之間，故依照下列狀況將閒置時間比率化為0 ~ 1間之數值。

- 若實際閒置總時間超過最大閒置時間，表示 實際閒置總時間最大閒置時間會大於1，故令其為1。

- 若實際閒置總時間小於等於最大閒置時間，則 實際閒置總時間最大閒置時間會介於0 ~ 1之間。

準點率：準點率表示班表經過調度後，在同一工作群組中，其班次延誤或是提早的時間佔單趟總旅程時間之比率，故準點率愈小，表示經過調度後班次之延誤或是提早的時間愈少，調度時間愈接近原本排定之時間；準點率愈大，表示經過調度後班次之延誤或是提早的時間愈多，調度時間與原本排定之時間之誤差愈大，其比率數值介於0 ~ 1之間，且數學型態表示如下：

準點率=班次延誤(或提早)之時間單趟總旅程時間

其中  班次延誤(或提早)之時間：表示經過調度後，同一工作群組中班次延誤(或提早)之時間。

單趟總旅程時間：指班次由起站出發至迄站所需之時間。

班次加班比率：班次加班比率表示班表經過調度後，在同一工作群組中，新增班次總數佔尚未執行班次總數之比率，故班次加班比率愈小，表示班表中新增班次的比率愈低；班次加班比率愈大，表示班表中新增班次的比率愈高，其比率數值介於0 ~ 1之間，且數學型態表示如下：

班次加班比率 = 班次加班總數影響範圍內的班次總數

其中  班次加班總數：表示工作群組中新增執行之班次總數。

影響範圍內之班次總數：指調度班次所屬之工作群組中，預定且尚未執行之所有班次總數。

班次取消比率：班次取消比率表示班表經過調度後，在同一工作群組中，取消班次總數佔尚未執行班次總數之比率，故班次取消比率愈小，表示班表中預定執行班次被取消的比率愈低；班次取消比率愈大，表示班表中預定執行班次被取消的比率愈高，其比率數值介於0 ~ 1之間，且數學型態表示如下：

班次取消比率 = 班次取消總數影響範圍內的班次總數

其中  班次取消總數：表工作群組中被取消執行之班次總數。

影響範圍內之班次總數：指調度班次所屬之工作群組中，預定且尚未執行之所有班次總數。

(2)xij：表示當日營運班表中排定執行班次之調度狀態，其中i=1,2,⋯,n，j=1,2,⋯,m；若0：表示班次未經調度，維持原狀，1：表示班次經過調度。

## 5.定義鄰近區域範圍

根據調度員之輸入條件，系統會定義可允許之支援型態，其中調度員之輸入條件來自於系統自動調度功能介面中，由調度員輸入符合業者偏好之調度方式以及不能用於相互支援之路線名稱等資料。本系統之演算法中，可允許之支援型態可以分為下列三類：

(1)同站同路線：鄰近區域範圍內之支援班次，屬於和問題工作項目相同之調度站，且相同路線。

(2)同站不同路線：鄰近區域範圍內之支援班次，屬於和問題工作項目相同之調度站，但為不同之路線。

(3)不同站不同路線：鄰近區域範圍內之支援班次，屬於和問題工作項目不同之調度站，且為不同之路線。

在使用者選擇其可允許之支援型態後，系統會根據下列規則進一步定義可行之鄰近區域範圍。

(1)正常情況

規則1. 問題工作項目之發車時間必須晚於交換工作項目之發車時間，且此原本執行問題工作項目之車輛與人員必須在交換工作項目發車前5分鐘在站內準備完畢。

規則2. 讓預備車輛執行問題工作項目。

(2)延誤情況

規則1. 延後問題工作項目之發車時間，但其延誤時間必須在最大可容忍之延誤範圍內。(最大可容忍之延誤範圍：可由使用者自訂，或是系統內定為班距；若為補貼路線，則其最大可容忍之延誤範圍為10分鐘)

規則2. 問題工作項目正常發車，延後交換工作項目之發車時間，但其延誤時間必須在最大可容忍之延誤範圍內。

規則3. 當站內完全沒有車輛可以交換時，則依據GPS即時資訊，抓最近之車輛及人員來執行問題工作項目，或是第二近，第三近，…..，但其延誤時間必須在最大可容忍之延誤範圍內。

(3)取消情況

規則1. 讓問題工作項目正常發車，但取消交換工作項目。

規則2. 取消問題工作項目。

本系統中的系統自動調度功能所產生之調度方案，將可供調度員參考使用，以提昇大眾運輸每日營運中突發狀況之處理效率

5.2 手動調度功能

目前部份大眾運輸業者為加強其車隊管理能力，在各公司所建構的管理資訊系統中大多具備排班調度功能，進行產製駕駛日報表與路線調度表的排班作業，然對於即時調度作業則仍由相關調度人員，依據當時車輛與人員等限制條件，依據經驗法則進行即時調度工作，由於在訪談的過程中，諸多調度人員對於模式調度的完整性與結果有所質疑，因此為便於大眾運輸車隊管理系統的順利推廣，本研究除在系統中提供模式調度功能外，尚依據實際即時調度作業方式提供手動調度功能，所謂即時調度乃是指在車隊營運過程中，調度人員因應需求、車輛或人員等內外在環境臨時性變化，就車隊營運管理所採取的即時性調度手段。一般進行即時調度之可能原因有下列四種：

(1)例行性的旅客需求增加：如週休二日或連續假期前後，客運業者根據經驗所事先排定的加班班次，如台汽客運的台北/高雄線，目前在每週五即較平日增開六個班次，但此種加班車輛必須在不影響其他正常班次的前提下，直至加班時間點前才依照即時調度法則安排人車。由於此種情形乃屬例行性之需求增加，若無法滿足乘客需求將嚴重影響公司服務品質，因此該項調度是有其必要性的。

(2)臨時性的旅客需求變化：如政府突然宣佈因颱風而停止上班、上課，或其他特殊事件，導致特殊時段臨時湧現大量乘客，客運業者面對此種臨時性的需求增加，常會加開班次因應，以增加載客收入。

(3)人員或車輛的臨時異動：由於目前大多數客運公司係採人車合一制，故若司機臨時請假或車輛臨時故障時，將導致該車輛原先排定之班表無法順利發車，此時即需利用預備車輛、人員，或是其他路線車輛進行機動支援。若無預備車輛或人員可供調度時，此種車隊規模臨時性異動所產生之影響，將對業者之服務水準產生莫大的影響。

(4)行車時間的延誤：例如因交通事故、塞車或遊行等特殊事件，導致在外運行車輛無法準時回到調度站執行下一班次。此種因素所產生之影響將隨著特殊事件的結束而終止，一般而言其所產生之影響範圍較小。

當調度員藉由不同管道接收到上述即時調度訊息後，其調度流程如圖5.7所示，其主要係先由車站調度人員可否自行調度，若無法調度則利用電話聯絡調度站請求支援車輛；當調度站調度人員接獲需要調度電話後，即先了解調度站內是否有預備人員與車輛可進行支援，當站內無法提供適當支援時，則打電話詢問值班司機是否願意加班；若無法支援時，則以先找到可供調度車輛後，再透過電話聯絡當日公休司機之加班意願，若皆無法找到可支援班次，則視車站各路線當時旅客量之狀況，將旅客量較少之路線採併班方式處理，此法屬於不同路線之調度，若無法支援時則調度員即無法進行即時調度工作。至於不同場站間之調度，因受限於管理職權範圍與司機員對路線熟悉度的限制，故在實務上並不多見。最後，若無任何可行的調度方案可用時，調度員便通常採取不予調度的方式（取消該班次）來處理。

圖 5.7 調度員調度流程圖

綜合上述討論，本研究所構建的手動調度功能中至少需具備下列三項功能：

(1)提供差異化的調度作業方式：由於調度員常依所遭遇的狀況不同而採取不同的即時調度方式，因此在手動調度功能中，需提供調度員選擇不同的事件狀況的功能，以針對不同之狀況產生其所須知調度資訊，例如例行性或臨時性的旅客需求量增加時，需採加開班車之調度方式；當人員或車輛的臨時異動時，則需在異動時間範圍內，調整與該人員或車輛有關的班次；而當發生行車時間延誤時，則需針對延誤班次進行即時調度。

(2)站間之訊息傳遞功能：各車站之調度員在調度後，需將調度結果更改至班表中，因此不同的調度需要不同的表單介面，以提昇作業效率。此外如果需要藉助於調度站進行即時調度時，則需具備訊息傳遞介面，以方便站間之聯繫工作。

(3)提供多元化之操作介面：各車站及調度站之作業項目有所不同，未來在系統中應視不同作業需求而提供不同的作業介面。

依據上述原則與作業特性，本研究確立手動調度功能之作業流程如圖5.8所示，當車站有狀況發生時，車站調度員視察站內是否可以自行調度，如果站內無法處理時，將透過網路傳輸所需要的調度訊息給調度站，當調度站收到車站所傳來的訊息後，開始進行調度處理，其處理法則與目前業者實際調度作業流程相符，並且將調度結果透過網路傳回給車站，車站就將收到調度站傳來的調度訊息並且可將調度結果直接寫入班表，再透過網路上傳更新伺服器端的班表資料。該作業流程主要可透過網路傳遞相關調度訊息，簡化資訊傳遞作業方式，以下茲分別就在系統中所提供的車站與調度站內之手動即時調度作業功能分別說明之：

圖 5.8 手動調度流程圖

## 1.車站調度作業

(1)選擇更新班表功能：

調度員進入手動調度模組後，可依實際調度情況選擇需更改班表之類別，一般可分為營運中班次異常、未發班次調整、本站新增班次等三種類別：

營運中班次異常之班表資料更改作業：如車輛於營運行駛途中發生車輛故障時，調度員除了做適當調度外還需進行營運中班次異常班表更改的作業，調度員在操作時，先選出原異常之班次，將起站和訖站的欄位刪除，再輸入替代原異常班次之出發站、到達站及其他相關資訊，再選擇確定按鍵，即可更改車站班表資料庫，其系統執行畫面如圖5.9所示，此即為原車輛FA-216在行駛中發生故障，將支援班次之司機姓名劉能興、車號FA-218、出發站A10、到達站K02及發車時間1730、到達時間2220等資料更改至班表的結果。

圖 5.9 營運中異常班次班表資料調整之視窗畫面

未發班次調整之班表資料更改作業：當發生延誤、營運前車輛故障、運前人員異動或進行即時調度作業的需要而取消原正常班次之營運時，則調度員需更改未發班次之班表資料，調度員在操作時需更改有異動之資料，再選擇確定按鍵，即可更改車站班表資料庫，其系統執行畫面如圖5.10所示，此即為因車站旅客人數多時，在即時調度後，由於原班次提早30分鐘出發，故將發車時間改為1030及到站時間改為1526等兩項資料修改之結果。

圖 5.10 未發班次班表資料更改之視窗畫面

本站新增班次班表資料新增作業：當旅客人數過多時調度員常以加開班次的方式進行調度，如果此調度作業是由車站自行處理時，調度員在進行調度作業後必須新增該筆資料至班表資料庫中以做紀錄，調度員在操作時需輸入新增班次之資料，選擇確定新增按鍵，即可新增此班次到車站班表資料庫裡，其系統執行畫面如圖5.11所示，此即為新增一班次由司機鄭志遠駕駛車號FC-650，由車站A02行駛至車站K02及其他資料如：發車時間1130、到站時間1625、車次10、車輛總類1、單趟里程354.2、性質1、行駛路線代號H等資料新增至班表之結果。

圖 5.11 新增班次班表資料調整之視窗畫面

(2)查詢可供支援班次功能：

由於當調度員接獲即時調度訊息後，須在最短時間內找到合適之調度車輛與司機，因此在系統中需能提供近端班表資料查詢特定起站、訖站、車號或司機姓名之查詢，及直接查詢預備人車等功能，其系統執行畫面如圖5.12所示，此即為車站站查詢可供支援調度之預備人員的結果。

圖 5.12 班次查詢之視窗畫面

(3)請求調度站協助調度之資訊傳遞功能：

當車站調度員無法於站內完成及時調度作業時，即需透過網際網路將請求協助調度資訊傳遞至調度站。調度員在操作時需設定傳向調度站資訊，包括：本車站代號、調度站代號、要求事項及相關需求資訊，最後執行發送訊息按鍵後，即可透過網際網路的傳遞請求調度站協助調度，其系統執行畫面如圖5.13所示，此即為車站A02向調度站A10要求一加班車，預計在13點30分由車站A02行駛至車站K02之發送調度訊息的結果。

圖 5.13 傳向調度站資訊之視窗畫面

(4)接收調度站資訊功能：

當營運中狀況發生時且車站本身無發處理，透過網路傳輸以請求調度站協助後，即可透過網路的傳遞在接收調度站資訊功能下接收調度站回傳之調度結果，如果車站調度員可接受此調度結果，即可選擇寫入班表之按鍵將此一調度結果直接寫入班表，否則選擇放棄寫入班表之按鍵以清除資訊，其執行畫面如圖5.14所示，此即為接收調度站傳來由司機李俊淵駕駛FA-021車將在13點30分出發之加班車等資訊的結果。

圖 5.14 接收調度站資訊調度參考之視窗畫面

## 2.調度站作業

(1)接收車站資訊功能：

當營運中有突發狀況發生時，車站會先視其能否自行解決，如果無法進行調度作業則將請求調度站支援，此時在調度站方面即可透過網路的傳遞，即時接收車站的調度需求訊息，並依此資訊作適當的調度作業，系統執行畫面如圖5.15所示，此即為調度站接收車站A02將在13點30分需要一加班車由車站A02行駛至車站K02之訊息的結果。

圖 5.15 接收車站資訊之視窗畫面

(2)查詢可供支援班次功能：

由於當調度員接獲即時調度訊息後，需能最短時間內找到合適之調度車輛與司機，因此在系統中需能提供近端班表資料查詢特定起站、訖站、車號或司機姓名之查詢，及直接查詢預備人車等功能，其系統執行畫面如圖5.16所示，此即為調度站查詢可供支援調度之預備人員的結果。

圖 5.16 班次查詢之視窗畫面

(3)傳向車站資訊功能：

當調度站處理車站之調度需求後，可透過網路的傳遞將調度結果回傳車站以供調度參考與更改班表，調度員在操作時需設定網路傳輸之設定，包括：本調度站代號、車站代號與傳送事項等；及調度班次之相關資訊，包括：司機姓名、車號、車次、車別、起站、訖站、出發站、到達站、發車時間、到站時間、行駛路線、單趟里程、起站調車里程及訖站調車里程等，並選擇傳送訊息之按鍵即可傳送調度結果至車站，其系統執行畫面如圖5.17所示，此即為調度站A10傳送由司機李俊淵駕駛FA-021車將在13點30分出發等班次訊息到車站A02的結果。

圖 5.17 傳向車站資訊之視窗畫面