# 第二章 國內大眾運輸車隊管理需求分析

需求分析為一般構建資訊系統或分析模組時不可或缺之重要步驟，其目的主要在了解使用者之實際需求，以避免後續所構建之系統無法滿足使用者，故需求分析之良窳對於本研究所建置模組之實用性與推廣扮演極為重要角色。本研究透過「中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會」之協助，針對國內五家具代表性之業者進行訪談與調查，並於民國89年6月20日邀集學者專家與業界代表20餘人於本所會議室召開座談會，透過與業者的互動，有系統地確認國內業者對於大眾運輸車隊管理之功能需求，以為後續實際建置大眾運輸車隊管理核心模組之基礎。

2.1 大眾運輸車隊管理意涵

大眾運輸(mass transit)係指具有固定路線、固定班次、固定車站及固定費率，乘客為一般大眾之公共運輸系統(張有恆，1999)。大眾運輸系統之型態依運具特性可區分為「軌道運輸」與「道路運輸」兩大類(楊子葆，1996)，其中軌道運輸乃指其車輛有軌道作為導引，使其運行更平穩、更安全者，如輕軌運輸(light rail transit)、單軌捷運(monorail)與傳統捷運(mass rapid transit)等運輸系統；而道路運輸則指行駛於一般道路或公路上者，如一般公車(regular bus)與無軌電車(trolleybus)等系統。本研究所探討之大眾運輸乃指國內常見之一般公車，對於其他軌道形式的大眾運輸系統，由於其車隊管理特性與一般公車差異甚大，故不在探討之列。

依照「公路法」第34條對公路汽車運輸業之定義，所謂公車可區分為「公路汽車客運業」與「市區汽車客運業」兩種，其中公路汽車客運業係指在核定路線內，以公共汽車運輸旅客為營業者，其依車輛行駛道路等級之不同，又可分為「國道客運」及「長途客運」兩類；市區公路運輸業則為在核定區域內，以公共汽車運輸旅客為營運者。目前我國公共汽車客運業者計有62家，其中只經營市區汽車客運業者有10家，其餘52家則為公路汽車客運業，或是公路汽車客運業兼營市區公車之型態。

大眾運輸車隊管理(fleet management)在業者經營管理範疇中扮演極為重要角色，其所涵蓋的工作內容包括駕駛員與車輛之派遣、排班及即時調度，當公司包括營運路線、發車班距與時刻表等內容的營運計畫確定後，業者即可從事相關車隊管理作業。一般而言，車隊管理與各業者之經營方式與路線型態有關，而且車隊管理的內涵也有所差異，惟大體而言，車隊管理與公司營運管理中之機料管理、薪資計算、績效評鑑或人事管理均有密切關係。茲將車隊管理在公司營運部門中所扮演的角色整理如圖2.1所示。

圖 2.1 車隊管理與公司營運部門之關係

美國運輸部(U.S. Department of Transportation)(1998)認為在APTS中車隊管理應強調應用以車輛為基礎(vehicle-based)的技術，改善車隊規劃、排班與營運的效率(efficiency)率與效果(effectiveness)，以提昇系統可靠度及保障乘客安全，進而達到吸引更多乘客與降低成本之目標。由此可知良好的車隊管理將有助於公司營運績效的提昇，一般車隊管理所涵蓋之內容包括下列三項：

## 1.車輛派遣

車輛派遣乃指站務人員每日依調度站內車輛之使用狀況，進行各路線與班次之派遣工作，目前業者配合駕駛員排班方式，常見之派遣方式可區分為「人車分離」與「人車合一」兩種。

(1)人車分離：駕駛員執行勤務時並非駕駛同一部車輛。該方式之優點為調度較具有彈性，也可節省購車成本，但駕駛員因每次駕駛不同車輛，所以對車輛的狀況較不瞭解。

(2)人車合一：駕駛員執行勤務時固定駕駛同一部車輛，有時是一人一車或者是兩人一車。此種方式之優點在於駕駛員對車輛的狀況較瞭解，可減少突發狀況的發生。

## 2.人員排班

由於在勞基法中對於駕駛員工作時間及休假皆有所限制，為有效運用駕駛員以滿足每日營運之需求，因此必須對駕駛員進行事前的工作排班。駕駛員輪勤工作的方式大致上有「雙班（A/B班）」、「單班」與「值班」三種。

(1)雙班制（A/B班）：此種班別之特色乃駕駛員可以連續上班，一次完成當日所有的工作量。由於工作時間集中，故通常需區分為上午班及下午班兩種班別。

(2)單班：由一位司機負責當天特定路線之所有班次，常適用於偏遠補助路線行駛，或作為尖峰時間之補強班次。

(3)值班(預備人員)：此種班別司機一般情況下均在場站內待命，若無狀況發生，則在場站內進行車輛簡易保養與維修；當有突發狀況發生時，則負責支援與應變工作。

## 3.即時調度

雖然站務人員在每日營運前，即事先完成車輛派遣及人員排班工作，但在實際營運過程中，難免會有駕駛員生病請假、車輛拋錨或道路塞車等突發狀況發生，導致預定班表無法正常運行。因此即時調度對車隊管理而言，也是相當重要且吃力的工作，其受限於事件發生時的既有資源(預備車輛及人員)與嚴重性，通常係由站務人員依其經驗進行即時調度工作，其調度方式可分為「預備車輛支援」、「同路線調度」、「同站調度」、「異站調度」及「不處理」等五種。

2.2 功能需求調查

本研究透過對車隊管理功能的初步分析後，選擇5家具代表性的大眾運輸業者進行訪談，以了解業者實際的運作情形及需求，訪談業者之相關基本資料與訪談時間如表2-1所示，茲將各業者訪談之重點依車輛派遣、人員排班、即時調度、資訊系統與其它項目分述如下：

表 2-1 受訪業者之類型與調查時間

| 業者名稱 | 經營類型 | 訪談對象 | 訪談時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣汽車客運公司 | 公路汽車客運業（國道、長途） | 業務處陳副理 | 民國89年4月27日 |
| 新竹汽車客運公司 | 市區汽車客運業兼營公路汽車客運業（國道、長途） | 楊副站長 | 民國89年7月18日 |
| 台北客運公司 | 公路汽車客運業兼營市區汽車客運業 | 運務部邱經理 | 民國89年5月10日 民國89年5月24日 |
| 豐原客運公司 | 公路汽車客運業兼營市區汽車客運業 | 業務課長徐課長、 運輸股簡股長 | 民國89年5月16日 |
| 台北市公車處 | 市區汽車客運業 | 企劃科陸科長 | 民國89年5月10日 |

## 1.台灣汽車客運公司

(1)車輛派遣：除高雄站內部份路線採人車分離制外，其餘車站均採人車合一。

(2)人員排班：駕駛員輪勤方式可分為雙班制及預備人員。當確定各車輛及人員的服務班次後，站務人員即可建立駛車憑單，根據此憑單可完成每日的營運業務。駛車憑單中記載駕駛員當天執勤的路線、班次與各班次的起始時間，當駕駛員完成當日之所有班次後，即將駛車憑單繳回，由相關人員輸入公司之資訊系統。

(3)即時調度：當突發狀況發生時，先由預備人員駕駛預備車輛支援與應變，通常塞車問題較明顯的路線班次較常進行即時調度，否則班次的派車時間甚少變動。

(4)資訊系統：國道路線部分車輛裝有GPS設備，公司內部已有管理資訊系統(MIS)。

## 2.新竹汽車客運公司

(1)車輛派遣：採人車合一制。

(2)人員排班：駕駛員輪勤工作可分為雙班（A/B班）、單班及值班，其中A/B班共同負責某一路線一天的班次，且班次與時間固定；單班主要行駛遍遠補貼路線；值班即所謂的預備人員，主要負責支援與應變。一般進行排班作業時，會將班次流程表轉換成如表2-2所示之「運行表」，以方便使用及管理。待所有的運行表均產製完成後，再將人員及車輛加入其中，完成排班調度作業。在每日營運開始時，駕駛員必須先至場站調度員處領取如表2-3所示之駕駛日報，此一駕駛日報記載著該駕駛員當日執勤的路線、班次(由預派作業決定)，並記載各班次的起始時間，為調度員每日調度之主要依據。

表 2-2 新竹客運公司之運行表樣式

表 2-3 新竹客運公司之駕駛日報樣式

| 表 號：OCIE01 印表日期：89/ 7/18 |  |  |  | 市區公車站駕駛日報表 日 期：89年7月19日 |  |  |  |  |  |  | 經辦員 副站長 站長 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車次：001A（冷） 車號：FK929 駕駛員：680202袁明裕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班次 | 車別 | 起站 | 起站時間 |  | 實際時間 | 簽章 | 訖站 | 訖站時間 | 實際時間 | 簽章 |  | 指定里程 | 繞道里程 | 路線名稱 | 備註 |
| 02 | 冷 | 埔頂 | 06:10 |  |  |  | 竹中 | 06:20 |  |  |  | 3.0 |  | 1路（冷） |  |
| 04 | 冷 | 竹中 | 06:20 |  |  |  | 車站 | 06:50 |  |  |  | 9.4 |  | 1路（冷） |  |
| 06 | 冷 | 車站 | 06:50 |  |  |  | 竹中 | 07:30 |  |  |  | 9.1 |  | 1路（冷） |  |
| 08 | 冷 | 竹中 | 06:20 |  |  |  | 車站 | 06:50 |  |  |  | 9.4 |  | 1路（冷） |  |
| 10 | 冷 | 車站 | 06:50 |  |  |  | 竹中 | 07:30 |  |  |  | 9.1 |  | 1路（冷） |  |
| 12 | 冷 | 竹中 | 06:20 |  |  |  | 車站 | 06:50 |  |  |  | 9.4 |  | 1路（冷） |  |
| … | … | … | … |  |  |  | … | … |  |  |  | … |  | … |  |
| 指定班次里程：129.5公里 有給其他： 公里 試行班次里程： 公里 公務： 公里 繞道增減里程： 公里 加班確認章 合計里程： 129.5公里 私款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)即時調度：以同路線車輛代班為優先考慮，其它調度方式依序為調派預備人員及預備車輛、其它路線人員及車輛代班及等待誤點車輛返回。

(4)資訊系統：每輛車均裝配GPS監控車輛運行，同時公司亦已建立一套MIS。

## 3.台北客運公司

(1)車輛派遣：採人車合一制。

(2)人員排班：駕駛員輪勤工作分為雙班、單班、分段，其中雙班人員每半個月輪替一次，而分段人員則在駕駛員休假時頂替其執行班次。每日運行之班表屬機動班表，通常在三天前排定當日第一班車車之行駛路線、車輛與時間，後續班表則依當日實際車況來調整。該公司在調度作業上主要係依據駕駛日報上之條碼進行車輛人員到離站之監控，提昇作業人員之輸入效率。

(3)即時調度：由於採機動班表，除第一班車有固定時刻外，其餘班次均以人工進行調度，原則上以同路線彼此調度支援為主。

(4)資訊系統：在DOS系統上自行開發MIS，進行車輛班次的監督管理。

## 4.豐原客運公司

(1)車輛派遣：採人車合一制。

(2)人員排班：駕駛員輪勤工作分為雙班、單班及替班，其中替班主要是在特殊路線(例如梨山線)之值勤。排班方式為依據所有營運路線及班次資料，產生多種可行的任務型態，稱之為「仕業」(如表2-4所示)，並考慮營運日特性(一般區分為週日、週末及平常日)、發車起迄站(回到起站)、勞基法、載客獎金等因素，將數位駕駛員編為一組，輪流執行若干仕業(如表2-5所示)。

表 2-4 豐原客運公司仕業樣式

表 2-5 豐原客運公司仕業編組表樣式

| 編號 | 仕業 | 車號 | 駕駛員 | 加班車 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201A | FR559 | 張坤三 | 201A+ |
| 2 | 201B | FR559 | 劉瑞宏 | 201B+ |
| 3 | 202A | FR561 | 林明宏 |  |
| 4 | 202B | FR561 | 黃景盟 |  |
| 5 | 203A | FR560 | 徐旦成 | 203A+ |
| 6 | 203B | FR560 | 張欽發 | 203B+ |
| 7 | 204 | FR513 | 張崇德 |  |
| 8 | 205 | FR530 | 魏國隆 |  |
| 9 | 228 | FR515 | 張永柱 |  |
| 10 | 229 | FR517 | 洪章桂 |  |
| … | … | … | … | … |

(3)即時調度：只考慮預備人員及預備車輛支援與應變之狀況。

(4)資訊系統：在Novell作業系統建構完整之MIS，其主要包括主計、總務、業務、工務、企劃、遊覽等，共計70餘個子系統。

## 5.台北市公車處

(1)車輛派遣：採人車合一制。

(2)人員排班：駕駛員輪勤工作分為雙班、單班及預備人員。

(3)即時調度：以同路線車輛代班為優先考慮，其它調度方式依序為調派預備人員及預備車輛、其它路線人員及車輛代班及等待誤點車輛返回等三種。

(4)資訊系統：部分車輛裝置GPS設備監控車輛運行，而公司亦已建立一套MIS。

2.3 車隊管理功能需求分析

綜合上述業者訪談與座談會之探討結果，發覺車隊管理之基本功能需求可區分為「每日營運前之排班作業」、「突發狀況之即時調度」以及「每日營運狀況紀錄」等三項，此即為本研究規劃與建置之「大眾運輸車隊管理系統核心模組」中所應涵蓋之三項基本功能，茲就三大功能之需求分析內容說明如下：

## 1.每日營運前之排班作業

經考量業者實際需求及未來系統運作之順利，排班作業需包括「手動排班」、「模式排班」、「調整既定排班」以及「既有班表轉換」等四項主要功能。

(1)手動排班：此功能主要是針對習慣以手動操作方式之調度員而設計，主要在協助調度員完成排班作業所需之相關報表，及當日駕駛與班次的管制工作，因此在該功能中需能依據調度員之排班

結果，自動產製「駕駛日報」及「班次管制表」之功能，而由於排班作業在營運前即需排定，且需提供書面報表作為駕駛員及調度員每日營運與管制之依據，故本系統需提供相關資訊「列印」之功能，以作為駕駛員及調度員每日營運之參考依據。此外，為便利調度員進行每日班次的管制或歷史資料的查詢，系統中需有簡單具親和力的「查詢功能」。

(2)模式排班：由於傳統手動排班作業，對於人力之依賴性過高，且較不具效率，因此在本研究所建置之系統中，亦將嘗試構建排班數學模式，以提昇傳統人工排班之作業效率。在模式排班中如同手動排班般，亦需具備查詢、相關報表產製、儲存及列印等功能。

(3)調整既定班表：若在營運日前即知道駕駛員或車輛有不能出勤的狀況，則調度員勢必要調整原先已排定之人員編組表、車輛編組表以及運行表，所以在調整既定排班項目中需具備「調整人員派車表」、「調整車輛編組表」及「調整路線運行表」等三項功能。

(4)現有班表連結轉換：由於目前部份業者已存在管理資訊系統，進行班表的相關管理工作，所以在系統設計上亦必須具備與業者既有班表轉換的功能，以利未來系統的推動。

## 2.突發狀況之即時調度

突發狀況即時調度作業之特性在於調度員需有效掌握狀況發生時之即時資訊，以作為實際調度之依據，故即時調度作業應包括「即時營運狀況反應」、「手動調度」及「模式調度」等三項功能。

(1)即時營運狀況顯示：即時調度的關鍵在於調度員對司機員及車輛即時營運狀況的掌握，因此未來系統中需整合相關資料庫與技術，提供「人員即時營運狀況」與「車輛即時營運狀況」兩項功能。

(2)手動調度：經考量調度員之作業習性與系統推廣之難易度，未來即時調度作業中，亦應如同排班作業般，保留調度員手動調度功能，而該項作業亦需同時具備查詢、相關報表產製及列印等功能。

(3)模式調度：即時調度首重調度的時效性，由於人工調度作業時間長不具穩定性，因此在本研究所建置之系統中，亦將嘗試構建即時調度之數學模式，透過電腦的快速運算，提昇作業效率。在模式調度中如同手動調度般，亦需具備查詢、相關報表產製、儲存及列印等功能。

## 3.每日營運狀況紀錄

每日營運狀況紀錄作業主要在紀錄與查詢每日營運狀況，主要包括「管制班次營運狀況」、「車輛到站時間預估」及「產製相關統計報表」等三項功能。

(1)管制班次營運狀況：該作業提供調度員查詢當日營運狀況，並且使調度員能夠輸入駕駛員的違紀情況，以作為日後計算獎金或升等考核依據，故其應包括「查詢」與「輸入駕駛違紀」兩項功能。

(2)車輛到站時間預估：車輛延誤為產生即時調度之主要原因，調度員若能依據即時路況，有效掌握車輛到站時間，將可使即時調度作業更具彈性。由於目前許多公車均已配置GPS，對於車輛所在位置均能確實監控，因此如何依據GPS所傳回資訊，準確而快速的預估到達時間亦是即時調度作業中不可或缺之功能。

(3)產製相關統計報表：在客運業者的經營管理上，營運決策的調整、成本的計算及駕駛員薪資的計算端賴完整的營運統計資料，因此未來系統中需具備人員當日營運記錄及路線營運記錄兩部分等相關統計功能，以提供業者完整之營運資訊，同時增加業者使用本系統之意願。