| 表1 現行 “汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表” 單位:公尺 路面情況 煞車 車 距離 速 (公尺) 行 車 速 度 (每小時公里) 摩擦 係數 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 瀝 青 乾 新築 燥 一年至三年 三年以上 潮 新築 濕 一年至三年 三年以上 混凝土 乾 新築 燥 一年至三年 三年以上 潮 新築 濕 一年至三年 三年以上 砂 石 0.85 0.75 0.70 0.80 0.65 0.60 0.90 0.78 0.70 0.78 0.70 0.62 0.68 1.8 2.0 2.2 1.9 2.4 2.6 1.7 1.9 2.2 1.9 2.2 2.5 2.3 2.8 3.2 3.4 3.2 3.7 4.1 2.7 2.2 2.5 3.1 3.5 3.8 3.1 4.2 4.6 5.0 4.4 5.4 5.9 3.8 4.5 5.0 4.5 5.0 5.6 5.2 5.6 6.4 6.9 6.0 7.4 8.0 5.3 6.0 6.7 6.0 6.7 7.6 7.2 7.4 8.4 9.0 8.8 9.5 10.5 6.9 7.9 8.9 7.9 8.9 10.2 9.0 9.3 10.5 11.5 10.0 12.2 13.4 8.9 10.2 11.4 10.2 11.4 12.7 11.6 11.5 13.0 14.1 12.2 15.4 16.5 10.9 12.5 14.2 12.5 14.2 16.0 14.0 14.0 16.0 17.0 15.0 18.4 20.0 13.2 15.0 17.0 15.0 17.0 19.1 17.2 16.6 18.0 20.2 17.9 22.0 24.0 16.0 18.2 20.5 18.2 20.5 23.0 210. 19.9 22.8 24.0 21.0 26.0 28.5 18.6 21.1 24.0 21.1 24.0 26.9 24.0 23.0 26.0 27.9 24.5 30.0 32.2 21.8 25.0 28.0 25.0 28.0 31.5 28.0 2.62 30.0 32.0 28.0 35.0 37.0 25.0 28.5 32.2 28.5 32.2 36.0 32.0 30.0 34.0 36.0 32.0 37.0 41.0 28.0 35.0 37.0 35.0 37.0 41.0 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |