第三章 研究方法之規劃與執行

本章就研究之目的，著手規劃適用於交通事故之行車速度對照表草案，並規劃實車煞車測試規範，以實車煞車測試結果驗正該草案，茲將其分別說明如下：

3.1 行車速度對照表草案先期規劃

如同第二章文獻回顧中所述，從煞車胎痕推算行車速度之必備要素有煞車胎痕長度及阻力係數，並藉由下式估算而得。

V2 = 2aL= 2fgL (m/s)

V=3.62aL=3.62fgL (km/h)

煞車胎痕長度乃從事故現場中所採取之證據，而阻力係數之假設為行車速度推算中最重要關鍵，其受路面之影響最大，其次為載重、車速，甚至煞車系統之設計等等均為影響阻力係數之主要因素。為提高計畫進行效率，本計畫之進行乃於測試前擬訂適用於小型車交通事故之行車速度對照表草案，而後規劃實車煞車測試，以實際測試結果與草案比對、驗證，進而再修訂以提出最後之建議草案。草案之規劃說明如下：

1. 83年度測試結果[1]

(1) 83年度於屏東、南投兩地執行Ford Festiva 1300cc車緊急煞車測試，若以V2 = 2aL= 2fgL方程式來說明測試結果時，四種測試條件之結果可分別以表3.1之中間欄阻力係數範圍加以代表。

(2)為了探討載重及路面變化對車輛煞車時之阻力係數影響程度，以提高應用於實際事故鑑定之可行性。就上述實際所得之阻力係數範圍，配合推估阻力係數之合理範圍(約0.2)，將實際阻力係數範圍以Trial-and-Error方式整理如表3.1之右欄。

(3)由表中右欄數據可知，若測試條件以乾地輕載為基準，當載重量由輕載(1022kgf)增至滿載(1308kgf)時，對阻力係數造成負面影響程度約15%。

(4)又相同載重條件下，路面情況由乾地變為濕地時，對阻力係數下降程度約為15%。

(5)若同時變化載重量與路面乾濕條件(換言之濕地滿載時)，其阻力係數下降約為乾地輕載時之70%(約85%×85%)。此說明了載重量及路面乾濕情況對煞車距離有明顯影響程度。

表3.1  83年度測試結果之阻力係數範圍

| 條 件 | 實測阻力係數範圍 | 歸納後阻力係數範圍 |
| --- | --- | --- |
| 乾地輕載 | 0.76~0.88 | 0.75~0.98 |
| 乾地滿載 | 0.70~0.72 | 0.63~0.83 |
| 濕地輕載 | 0.63~0.85 | 0.63~0.83 |
| 濕地滿載 | 0.52~0.75 | 0.53~0.71 |

2. 84年度測試結果[2]

駕駛人點踏操作煞車踏板方式、輪胎寬度、煞車系統(前碟後鼓與四輪碟式)及小型車種等級對緊急煞車距離的影響差異均在10%以內，而在事故鑑定中10%以內的差異應可不予考慮。故由84年度測試結果顯示，上述因素(次要因素)對緊急煞車距離之影響有限，配合參考83年度測試結果及國外文獻進而歸納載重、速度及路面(主要因素)為重要影響因素。

3. 國外文獻

國外文獻[3]中提出，柏油鋪裝路面其可能之摩擦係數範圍如表3.2所示，表中路面涵蓋範圍極廣，故其摩擦係數範圍達0.65。本研究計畫可參考之，但對實際運用上可能過於粗略，國內在應用時應執行相關調查或測試，以訂定較合理之範圍。

表3.2  國外柏油路面摩擦係數範圍

摩擦係數

乾地濕地

新鋪路面0.65~1.200.45~0.80

舊路路面0.55~0.800.40~0.70

4. 推估行車速度時，若所推估之速度範圍太大，則失去推估意義。一般可接受之速度範圍約為10km/h。依此需求設定對照表草案時，相對任何一種測試條件之阻力係數範圍約為0.2。

5. 對照表草案之阻力係數範圍

綜合83年度測試結果(表3.1)，並參考國外文獻對瀝青柏油路面之阻力係數大小(表3.2)，及交通意外事故鑑定中相對阻力係數範圍約為0.2之合理需求，初步訂定如下表3.3所列條件之阻力係數範圍：

表3.3 初步草擬對照表草案阻力係數範圍

| 阻力係數 條件 | 本計畫前初步擬訂對照表草案之阻力係數範圍 |
| --- | --- |
| 乾地輕載 | 0.80~1.00 |
| 乾地滿載 | 0.65~0.85 |
| 濕地輕載 | 0.65~0.85 |
| 濕地滿載 | 0.55~0.75 |

備註：滿載阻力係數約為輕載之80~90%

6. 根據表3.3之阻力係數範圍，可依V2 =2aL=2fgL公式擬訂行車速度對照表草案，如表3.4。後續第四章中將就此草案與兩部測試車於三義及大甲路段之測試結果進行比對，進而綜合修訂上述草案(表3.3)，以提出最後之建議草案。

3.2 實車煞車測試規劃

3.2.1 相關小客車煞車測試之標準或法規

1. 國際標準：

ISO-6579（Road Vehicles-Hydraulic Braking System-Measurement of Braking Performance）

ISO-7975（Road Vehicles-Braking in a turn-Open loop test procedure）

2. 我國

CNS-D3015(編號2734)：汽車煞車試驗法

CNS-D3108(編號8565)：小客車煞車裝置－測功計試驗法

(為一利用底盤動力計執行測試之標準)

3. 日本：

JASO-C402（Service Brake Road Test Procedure-Passenger Car）

TRIAS-11(Braking Test Procedure For Motor Vehicles)

TRIAS-12(Service Brake System Efficiency Test Procedure For Motor Vehicles)

4. 美國：FMVSS-105（Hydraulic Brake System）

SAE  J299（Stopping Distance Test Procedure）

SAE  J843（Brake System Road Test Code-Passenger Car and Light-Duty Truck）

5. 歐洲：

ECE-R13（Motor Vehicle Braking）

EEC  71\320（Motor Vehicle Braking）

6. 澳洲：ADR-31（Hydraulic Brake Systems for Passenger Cars）

3.2.2 測試方法之相關規定：

本計畫規劃之測試方法應能模擬緊急狀況下之煞車行為。茲將3.2.1中較重要之項目整理如下：

1. 煞車踏力之規定：

各國法規均未明確規定踏力之踩踏方式，ISO-7975中規定油壓的建立必須在0.4 秒內完成(平均值5%～95%)，美國FMVSS-105規定緊急煞車乃謂在0.08秒時間內，施加90kgf踏力於煞車踏板。

2. 有關煞車來令片之煞車初溫：

．CNS D3108 :	80℃

．FMVSS-105 :	66～93℃

．ECE-13 :	100℃ 以下

．ISO - 6597 :	100℃ 以下

3. 煞車初始速度誤差值的設定與校正方法：

．CNS D3015 與 TRIAS-11 中皆規定實際煞車初速度與指定之初速度誤差必須再±10%以內。

．SAE J299中規定：在±2 mph(3.2 km/h)以內，煞車距離與煞車初速度之校正方式，依煞車距離與速度平方成正比關係修正之。

3.2.3 測試規範之擬訂

綜合3.2.1及3.2.2 所述，並考慮實際可執行面，規劃本計畫之相關測試規範，以作為測詩執行之依循，茲說明如下。

1. 適用範圍：本測試規範係參考 "CNS"、"SAE"、"FMVSS"、"EEC" 及 JASO 相關測試標準並參考國內現況而制訂，適用於本計畫執行煞車距離量測之測試。

2. 測試條件：

（1）測試車輛

輪胎：依車輛規格書指定，且胎壓應依規定壓力預先（冷態時）調整。

載重條件：

Ÿ輕載重（空車重+駕駛者一人+測試儀器）：除駕駛者一人及應有量測儀器設備外，並裝有備用輪胎、工具..等原廠標準配備。約為空車重+130 kgf。

Ÿ滿載重（空車重+該車最大載重量）：該車最大載重量一般依原廠規定，小型車約為空車重+400 kgf。

懸吊及轉向幾何定位應符合規格說明書上之規格值。

（2）煞車系統：

煞車來令片、煞車鼓、煞車盤及煞車油，在試測開始時應使用符合製造廠規格新品。

前輪煞車來令片磨擦面寬度中央，裝置溫度熱電偶。（依FMVSS-105規定）

對於新品煞車來令片需進行煞車磨合，來令片磨合目的在使來令片與碟盤之接處狀況良好。磨合方法為初始車速64 km/h，以0.37G 減速度煞車至停止，每次磨合間隔時間必須使煞車制動初溫為110℃～132℃之間，或行駛 1.6km之煞車間隔，二者中選擇其中最先到達者為之，且磨合次數至少200次（測試前確認磨合程度須達80%以上）。

„煞車初溫：80℃～100℃

（3）環境條件：

氣溫：進行測試時之氣溫，一般而言，以在4 ～35℃為宜。

風速：進行測試時風速，一般要求平均風速小於5 m/s。

試驗路面：進行試測路面為柏油舖設之平坦堅硬路面，所需路面面積大小依各測試條件要求，而量測區域之路面縱向坡度須在1%以下。

（4）就上述之測試條件，擇要摘附於表3.5中

表3.5  測試條件摘要說明

條件項目內   容

煞車踏力駕駛人施以能使車輪產生鎖死的踏力，急速踩下煞車踏板，使車輪在極短時間內鎖死

煞車初溫80~100℃ (各輪中最高者為之)

煞車初始速度設定初始速度之±3 km/h內

風速平均風速5 m/s以下

輕載重空車重+130 kgf

滿載重空車重+400 kgf  (轎式)

空車重+740 kgf  (廂式)

3. 量測儀器：

（1）非接觸式光學測速系統：量測車輛之車速、減速度、煞車距離之裝置（德國DATRON EEP-2 & V-sensor）。

（2）車輪轉速量測系統：量測四輪轉速之裝置。

（3）煞車踏力計：量測車輛煞車踏板踏力之裝置。

（4）風速、溫度計：量測試驗環境平均風速及溫度之裝置。

（5）應變放大器：對應變偵測器輸出之微小電壓加以放大，以利記錄、分析之裝置。

（6）記錄器：記錄試驗所量測之所有參數。

4. 測試前整備：

（1）測試車輛：本計畫執行2部車，每部均應進行下述整備工作

·進行車況檢查，包含車身、懸吊、轉向、引擎及各項潤滑冷卻液之調整、檢修，確保測試車輛之各項功能均在正常狀況。

·進行四輪懸吊幾何定位。

·必要時，更換煞車油、煞車來令片、煞車鼓（或煞車盤）為新品。

·安裝煞車來令片熱電偶。

·進行煞車系統磨合。

·完成磨合後，依廠方建議規格值調整煞車間隙。

·輪胎更換為新品，並進行200 ㎞以上之道路駕駛磨合，試驗時各輪胎胎紋深度須在50% 以上（此條件下，胎紋深度對煞車距離影響極小），否則另換已完成磨合之新胎。新胎磨合目的在去除輪胎表面之臘層，使接近實際市場使用狀況。

（2）測試儀器

·測試儀器須事前進行功能確認及相互間相容匹配性之確認。

·測試儀器、設備必需牢牢固定於車內。

（3）測試人員

·駕駛人員應於測試執行前，就該測試車輛進行試驗項目之充分練習及熟悉車況，以增加測試準確性，提高測試品質並降低測試危險性。

·安全維護人員應充分瞭解測試程序及場地條件，以隨時提供駕駛人員所需訊息，並作適當安全措施。

5.資料之整理

本計畫測試之量測示意圖如圖3-1。

A

B

C

Su

L

S

뫲ꯦ뷲ꑕ럙ꢮ뷱꩏

V=V2

굌늪늣ꗍ

ꗴꑀꢮ뷼ꍦiꑪ꧳20ꉈ

ꢮꑬ낱ꓮV=0

S = Su + L

其中

S: 煞車過程之總制動距離(m)

Su: 煞車過程車輪未鎖死前之煞車距離(m)

L: 煞車過程中產生之煞車胎痕長度(m)

V2: 車輛實測初速度(km/h)

λi: 車輪滑動比(slip ratio)

車速－輪速

λi＝                         ×100％

車速

圖3-1 煞車量測示意圖

3.3 測試車整備

為確保測試品質與安全，每部測試車在執行測試前，有關引擎、懸吊與底盤之各部組件、角度均加以檢查調整至規格值，並於測試期間定期加以檢查，以確保車況之正常。

測試車輛一般規格與前輪定位之檢查與調整如表3.6～表3.7所示。

表3.6 測試車TOYOTA Corona Exsior 2000cc GLi規格表

測試車輛廠牌型式TOYOTA Corona Exsior 2000cc GLi

年      份1993引 擎 型 式直四

變速箱型式M5總 排 氣 量1998㏄

全     長4620  ㎜最 大 馬 力135hps/5800rpm（EEC）

全     寬1695  ㎜最 大 扭 力18.8 kgm /4600rpm(EEC)

全     高1410  ㎜軸       距2580mm

空  車  重

（1250 Kg）前軸重：778㎏後軸重：472㎏

輕  載  重

（1380 Kg）前軸重：795㎏後軸重：585㎏

滿  載  重

（1650 Kg）前軸重：931㎏後軸重：719㎏

煞車系統型式液壓式前碟後碟，固定式比例閥(PV)

輪胎廠牌型式SONAR  185/65R14

輪胎胎壓規格前軸：2.3 Bar後軸：2.0 Bar

車輛底盤四輪定位

四  輪  定  位  項  目規     格     值調 整 後 之 值

前前束( Total Toe-in )＋00°00’±12’＋00°01’

外傾角( Camber )－00°05’±45’L:－01°12’R:－01°08’

內傾角( K.P.I )＋5°15’±45’L:－14°15’R:－14°17’

輪後傾角( Caster )＋02°35’±45’L:－00°11’R:－00°25’

後前束( Total Toe-in )＋00°12’±6’L:－00°17’R:－00°26’

輪外傾角( Camber )－01°00’±45’L:－00°42’R:－01°14’

備       註

前輪之內傾與後傾角為轉向系統幾何角度，目前車輛大都無法調整。

表3.7  測試車NISSAN Vannette 2000cc GLi之規格表

測試車輛廠牌型式NISSAN Vannette 2000cc GLi

年       份1993引 擎 型 式直四

變速箱型式M5總 排 氣 量1973㏄

全       長4360  ㎜最 大 馬 力84hps/4800rpm（SAE）

全       寬1690  ㎜最 大 扭 力15.1kgm/2800/rpm（SAE）

全       高1910 ㎜軸        距2350㎜

空  車   重

（1310 Kg）前軸重：830㎏後軸重：480㎏

輕   載   重

（1410 Kg）前軸重：890㎏後軸重：520㎏

滿   載   重

（2050 Kg）前軸重：1008㎏後軸重：1042㎏

煞車系統型式液壓式前碟後鼓，荷重感應式比例閥(LSPV)

輪胎廠牌型式SONAR   195/70R14

輪胎胎壓規格前軸：2.3 Bar後軸：2.3 Bar

車輛底盤四輪定位

四  輪  定  位  項  目規   格    值調 整 後 之 值

前前束( Total Toe-in )＋00°09’±06’L:＋00°07’R:＋00°07’

外傾角( Camber )－00°15’±45’L:＋00°04’R:＋00°01’

內傾角( K.P.I )＋09°30’±45’L:＋08°55’R:＋09°14’

輪後傾角( Caster )＋01°20’±45’L:＋00°35’R:＋01°01’

後前束( Total Toe-in )＋00°00’±12’L:＋00°14’R:－00°16’

輪外傾角( Camber )－00°00’±45’L:＋00°02’R:－00°26’

備       註

前輪之內傾與後傾角為轉向系統幾何角度，目前車輛大都無法調整。

3.4 儀器整備與資料擷取流程

1. 儀器名稱及功能

(1)熱電偶：感測煞車來令片溫度。

(2)加速規：感測車輛行進之加速度。

(3)應變放大器：踏力及加速度之類比訊號處理與放大。

(4)頻率／電壓轉換器：車輪速度之方波訊號轉換為類比訊號。

2. 儀器安裝：儀器安裝位置如圖3-2

(1)非接觸式車速計：安裝於測試車左側或右側門板位置。

(2)車速計主機：置於測試車乘員室內適當位置。

(3)車輪脈衝轉換器：安裝於測試車前兩輪上。

(4)熱電偶：安裝於測試車前兩輪之煞車來令片上。

(5)加速規：安裝於測試車重心位置。

(6)踏力計與煞車開關：安裝於測試車之煞車踏板上。

(7)熱電偶放大器：置於測試車乘員室內適當位置。

(8)應變放大器：置於測試車乘員室內適當位置。

(9)頻率／電壓轉換器：置於測試車乘員室內適當位置。

(10)資料記錄器：置於測試車乘員室內適當位置。

圖3-2 儀器安裝位置圖

3. 感測器校正

(1)非接觸式車速計校正:

利用測距設備量測一區間長度(500m以上)，然後實車安裝車速計行駛於該區間，藉改變車速計之校正係數設定，以達到校正目的。

(2)其他感測器校正：

一年內新品依照儀器出廠校正報告書，一年以上產品依照國家標準度量衡實驗室校正報告結果。

4. 資料擷取流程：

資料擷取流程分析參見圖3-3

5. 資料分析方法

(1)由於測試原始數據均存於TEAC RD 145T DAT Recorder，而該紀錄器僅能記錄類比訊號，故必須對所測得之數位訊號(如輪速及距離)經D/A轉換後方能存檔。將儲存於磁帶記錄器中之資料（量測參數）經由A/D(類比/數位)介面卡A/D轉換，並配合資料擷取分析軟體傳輸至電腦，再儲存於硬碟中。

(2)計算各輪滑動比，並設定首先達滑動比20%之車輪為擷取煞車胎痕之起點。

(3)利用統計分析軟體就各條件測試結果進行曲線化(curve fitting)，並檢視其T-檢定及可靠度(P)。

(4)以上述之曲線化方程式進行各條件結果之比較及分析。

(5)利用繪圖軟體繪出各量測結果之X-Y圖並列印之。

3.5參與計畫人員配置

茲將參與計畫之人員姓名、學經歷及擔任工作內容說明如表3.8。

表3.8 計畫參與人員一覽表

類別姓名學經歷現任職務擔任工作內容

計畫主持人廖慶秋清大動機所碩士

裕隆工程中心

底盤及傳動發展副工程師車輛研測中心

經理

1.試驗計畫方法研擬

2.計畫督導

3.測試數據分析

協同

計畫主持人鍾國良逢大學士

裕隆工程中心

車輛測試發展副工程師車輛研測中心

副工程師1.資料蒐集探討、試驗方法研擬

2.執行試驗及數據整理、分析

3.測試數據分析、報告撰寫

測試及分析

工程師黃品誠逢大學士

裕隆工程中心

車輛測試發展副工程師車輛研測中心

副主任1.資料蒐集、探討

2.數據整理、分析

3.測試報告撰寫

測試及分析

工程師鍾日堂交大學士

羽田機械工程中心

測試工程師車輛研測中心

副工程師1.測試儀器設備準備、設定

2.擷取資料電腦軟硬體設計

3.數據的記錄分析、整理

測試及分析

工程師蔡志明雲林工專

鐵路局檢查員車輛研測中心

助理工程師1.儀器設備及車輛的準備、校正

2.執行測試

3.測試報告撰寫

測試工程師翁國樑聯合工專

工研院技術員車輛研測中心

助理工程師1.執行測試

研究助裡劉嘉福育民工商

裕隆工程中心

車輛測試發展技術員車輛研測中心

高級技術員1.儀器設備及車輛的準備、校正

2.執行測試

技術員龍景森南台工專

聯興汽車廠技術員車輛研測中心

技術員1.執行測試

研究助裡郭麗鈴銘傳商專車輛研測中心

助理管理師1.事務協調、聯絡及處理

2.統計分析

3.6 測試場地尋找

1. 各國法規規範煞車測試場地規格要求

(1)CNS D3015 : 鋪裝平路，長度300m以上(其中50m為等速區間)。

(2)ECE-13 : 測試道必須水平。

(3)TRIAS-11 : 測試道必須為乾燥、平直舖裝道路。

(4)ISO-6597 : 道路路面必須乾燥、無凹凸起伏，堅硬波特蘭混凝土，或具有相當摩擦係數路面；道路必須水平，平均坡度公差在±1% 以內。

2. 各國法規規範煞車測試之環境狀況要求

(1)TRIAS-11 : 風速5m/s 以下。

(2)ISO -6597 : 平均風速不得超過5m/s，氣溫不得超過35℃。

(3)FMVSS-105 : 無風、氣溫 4～34℃

3. 目前國內可能之測試場地

(1)彰濱工業區

柏油鋪裝路面，道路平直，長度約2 km，但部份路面不平整，東北季風期間，此區風速甚大（因地處海邊）。

(2)南投－水里間快速道路

柏油舖裝路面，路面平整，直線部份長度約700m，兩側皆有足夠之加速跑道。但此處為一開放公路，交通流量頗大，交通管制不易，若管制時將造成往來人車頗多不便。

(3)屏鵝戰備道路

柏油舖裝路面，路面平整，直線部份長度約2km，但此處為一開放公路（省道中台26），交通流量大，交通管制不易。

(4)裕隆三義廠測試道

包含直線性能測試道及耐久測試道。直線性能測試道為一柏油舖裝路面，路面平整良好，長度約800m，為一優良之測試道，因位居山區故春季時偶有濃霧且多雨可能影響測試進行。

(5)大甲大安溪北測台一省道與西濱省道間連絡道

柏油舖裝路面，路面平整，直線部份長度約1.5km，但此處為一開放公路，交通流量雖不大，仍需配合交通管制。本區段之風速受季節性季風稍有影響。

綜合(1)～(5)項可能測試場地及評估結果，本計畫擇二處以進行測試：

（1）裕隆三義廠測試道為計畫中執行實車測試之舊路面較理想場地，此場地所有權為私有，透過主辦單位洽借而順利借得該測試場地，考慮廠商機密性在此不作圖表說明。

（2）大甲大安溪北側台一省道與西濱省道間連絡道為計畫中執行實車測試之新路面較理想場地，此場地為公有路段，亦透過主辦單位向當地為有關單位連絡執行洽借事宜。本路段之位置如圖3-4所示。

ꦹ굝껟

ꕟ

ꦹ굢료

ꦹꑔ롱

ꑔ롱

ꗦ걹륄

ꛨ샘Ꟗ덴륄룴

꒤ꑳ낪덴꒽룴

3 ꉒ

150 m

ꑪ  ꙷ  럋

ꦹꑪꗒ

ꦹꙚꢽ

ꕸꑀ곙륄

ꕸ

13

곙

륄

ꦹ싗귬

맏3-4  ꑪꗒ듺룕냏걱ꛬ롭맏