第四章　測試資料處理與分析

本章將就計畫中所執行實車煞車測試之資料處理方法作一說明，並對測試結果與3.1節所規劃之“汽車煞車距離與行車速度關係對照表”草案進行比較，以評估該草案之適用性。並就最終修訂對照表草案的使用及限制提出說明。

4.1 資料處理方法

本研究之實車測試中，重要之參數有7 項：

設定行車速度(V1)

實測行車速度(V2)

實測總煞車距離(S2)

修正後(對應於V1 )總煞車距離(S1 ,以下均以S表示)

修正後(對應於V1 )煞車胎痕(L1, 以下均以L表示)

四輪輪速(Vw)

滑動比(λ)

茲將各參數之處理方法說明如下：

1. 煞車距離之修正[10]

實測之V2與設定之V1差異必須在±3km/h以內，再依下式關係求得修正後之煞車總距離(S1)。同理，經計算滑動比所擷取之煞車胎痕亦以相同方式修正。

V12V22=S1S2

或   V12V22=L1L2

2. 煞車胎痕的擷取

(1)量測進行時，經由光學第五輪直接量測讀取V2及S2後，依上式逕行修正以取得S1。

(2)前述光學第五輪之S2，經數位／類比(D/A)轉換成電壓訊號後，存入高密度磁帶(DAT Recorder)，再經資料擷取系統(Viewdac)及類比／數位(A/D)轉換成電腦檔(*.DAT)，表4.1為電腦檔範例。

(3)各輪之輪速資料處理方式與煞車距離相同，轉換成電腦檔後，以程式計算各輪滑動比，作為判斷擷取煞車胎痕起點之依據。

(4)設定滑動比20%為起點，以擷取各輪中最長煞車胎痕者，再以上述相同方式進行修正取得欲曲線化之修正後煞車胎痕(L)。

(5)表4.1中輪速不同乃因實際運動中各輪輪速會因煞車力不儘相同而稍有差異。當輪速減至零時表示其滑動比達100％(鎖死)。

3. 為確認上述電腦所擷取煞車胎痕長度，以人工量測測試現場留下之煞車胎痕長度（乾地），比較兩者間之差異程度，其結果比較如表4.2~4.5。由各表中可知大多數兩者之差異均在±5％以內，由此可得知本研究以滑動比20%來擷取煞車胎痕長度，應頗具客觀且準確性。（濕地煞車胎痕人工量測不易，電腦所擷取之煞車胎痕僅提供參考）

備註：據以往研究成果[2]及國內外極多之技術文件均顯示，車輪之動態特性當滑動比大於20％左右時，其穩定性極差，並將於短時間內達到鎖死(滑動比為100%)。滑動比20→100%所需的時間極短，一般約為0.08~0.12秒[2]。緊急煞車時若以滑動比來解釋胎痕產生的時機，應可推論胎痕產生點是在輪胎鎖死前的剎那間[4]。因此，以滑動比20%設定為胎痕的起點是實上頗具客觀且準確性。

4. 曲線化方法

每個測試條件之各速度點執行測試數至少六次以上，以取得4次有效數據。而為取得更合理之結果，乃將各速度點之4個有效數據作為原始資料，利用Stratsoft公司所開發之Statistica統計應用軟體進行回歸曲線化(nonlinear regression)。換言之，曲線化之進行乃以每個速度點均有4個數據，從低速至高速整體進行曲線化。

依運動方程式V2=2aL，設定煞車胎痕(L)回歸之曲線方程式為A＋CV2=L，其中A、C為係數，V為車速(km/h)，L為煞車胎痕(m)。為確認所回歸之曲線方程式與實際量測數據之差異性及精確度，對回歸之曲線方程式與原始各速度點之4個有效數據進行T-檢定(t-test)及可靠度(P)。

4.2 測試結果彙整與比較

本節將個別討論兩部測試車於不同測試路段之測試結果。由於低速時之煞車時間短，致此間影響煞車距離的因素擴大包括駕駛人之操作速度、方式，煞車系統零件本身變異性及外在路面條件，為利於比較，本測試於低速30km/h之測試結果僅供參考，而不列入各條件(乾地輕載、乾地滿載、濕地輕載、濕地滿載等四種條件)之相互比較。

4.2.1 TOYOTA Corona Exsior車

本車於三義及大甲兩路段測試數據、曲線化方程式、曲線化T-檢定( t-test)、可靠度(P)、煞車胎痕與煞車總距離之比例(L/S)及阻力係數(f)等結果分別列如表4.6及表4.7所示，原始數據(未曲線化)如附錄一~四。茲說明分析如下。

1. 三義路段：最長煞車胎痕產生輪均為前輪

(1)載重對煞車距離之影響

同為乾地情況時，無論是總煞車距離(S)或煞車胎痕(L)，滿載均較輕載長，濕地情況亦同。此乃因此車之煞車系統為固定式前後分配比例，當載重增加時，其煞車距離亦增加。載重變化造成煞車胎痕增加之效應。如圖4-1所示，當載重增加時乾地路面之煞車胎痕增加率約15 %，濕地煞車胎痕增加率則可達30 %以上，此顯示載重量對此車煞車距離之影響程度頗大。

備註：圖4-1中煞車胎痕增加率計算方式為

((L滿載- L輕載)/ L輕載 )×100%

‚如圖4-4及表4.6，乾地與濕地之阻力係數，因載重增加(270kgf)而阻力係數有下降趨勢，於高速時其下降約15%。概言之，車輛載重每增加100kgf時，阻力係數範圍約下降5%。此可做為此類車種載重量增加時對阻力係數下降時修正之參考。

(2)路面對煞車距離之影響

相同載重下，因路面乾濕差異造成煞車胎痕增加之比率，如圖4-2所示，輕載時約20 %上下，滿載時超過30 %以上，此顯示濕地對煞車距離有明顯影響程度，尤其是滿載情況。

備註：圖4-2中煞車胎痕增加率計算方式為

((L濕地- L乾地)/ L乾地 )×100%

(3)煞車胎痕與煞車總距離之比例(L/S)，大致均落於70~90%之間，與國外文獻報告[4]具相同趨勢，且如[2]所言，隨車速之增加，L/S有增加的趨勢，如圖4-3。低速時，因煞車時間短，重量轉移較大，致車輛前輪鎖死時間稍有延遲，故L/S偏低。

(4)各條件阻力係數有隨車速增加而下降的趨勢，如圖4-4所示。此由圖2-4 的關係圖中亦可略見一二。

2. 大甲路段：最長煞車胎痕產生輪均為前輪

Corona車於大甲路段之測試結果與三義路段頗為接近，亦具有上述(1)(2)(3)(4)之特性。

(1)載重變化造成煞車胎痕增加之效應如圖4-5所示，乾地增加約15 %以上，濕地增加將近20 %以上，再次顯示載重量對此車煞車距離之影響頗大。

(2)路面乾濕變化造成煞車胎痕增加之效應，則如圖4-6所示，輕載時約20 %上下，滿載時超過20 %以上，此再次顯示濕地對煞車距離之明顯影響程度。

(3)煞車胎痕與煞車總距離之比例(L/S)如圖4-7所示，隨車速增加，L/S亦有增加的趨勢。

(4)阻力係數隨車速增加亦有下降的趨勢，如圖4-8所示。

3. 兩路段測試結果之比較

比較Corona車於兩個路段之測試結果，大致結果相差不大，雖三義路段所得之煞車胎痕較大甲路段稍短，此乃因三義路段為專業汽車開發製造之測試專用道，路面較為粗糙，亦即摩擦係數稍高之故。

4. 測試結果與對照表草案之比較

如3.1所述，每部車四種條件(乾地輕載..等等)之測試結果，為便於分析路面與載重之影響程度，並配合行車事故鑑定時合理之速度(阻力係數)推估，因此在歸納合乎實測結果之阻力係數範圍時，均以四種條件整體考量。

(1)就Corona車於兩個路段之測試結果而言，其測試結果可歸納如下之阻力係數範圍，如圖4-9~圖4-12所示。

Ÿ乾地輕載：0.85~1.08 (如圖4-9)

Ÿ乾地滿載：0.72~0.93 (如圖4-10)

Ÿ濕地輕載：0.72~0.93 (如圖4-11)

Ÿ濕地滿載：0.59~0.79 (如圖4-12)

(2)上述阻力係數範圍與測試前所規劃之對照表草案(表3.3)相比較可知，各條件測試結果之其阻力係數範圍稍高(約0.1)於表3.3所示。

綜合上述，Corona車之測試結果有下述特性：測試條件以乾地輕載為基準時，當載重量增加時，會對其阻力係數造成負面影響，其程度約為每100kgf的增加量，阻力係數下降約5%。又在相同載重條件下，路面情況由乾地轉變為濕地時，其對阻力係數造成負面效應的程度約為15%。若同時變化載重量與路面乾濕條件(換言之濕地滿載時)，其阻力係數估計約為乾地輕載時之70%(約85%×85%)。

4.2.2 NISSAN Vannette車

此車屬廂型客貨車，煞車系統配備有LSPV裝置。由於此車於緊急煞車測試過程中後輪較前輪先鎖死致穩定性欠佳（可能因路面不佳、煞車力之分配未達理想狀況或車輛底盤懸吊偏軟等等原因造成），而為順利完成測試且保障測試人員安全起見，於較高速時測試人員透過煞車踏車稍微控制踏力，以維持車輛穩定性。本車於三義及大甲兩路段測試數據、曲線化方程式、曲線化T-檢定( t-test)、可靠度(P)、煞車胎痕與煞車總距離之比例(L/S)及阻力係數等結果分別列如表4.8及表4.9所示，茲說明分析如下。

1. 三義路段：最長煞車胎痕產生輪均為後輪

(1)載重對煞車距離之影響

不管是乾地或濕地，雖車輛載重增加達740kgf，然其煞車胎痕的變化卻極輕微，除低速外大致在10%以內，如圖4-13所示。此乃因該車煞車系統裝置有LSPV，LSPV能自行感測車重而調整煞車力，因此載重因素對其煞車胎痕的影響並不大。

(2)路面對煞車距離之影響

同載重情況下，因路面乾濕差異造成煞車胎痕增加率約15%，如圖4-14所示。而由表4.8中，亦可推估因路面乾濕差異於高速時造成阻力係數下降程度約15%，顯示濕地對煞車距離有較明顯之影響程度。

(3)L/S比例隨車速增加亦有漸增的趨勢，各速度點之L/S大致上亦約在70~90%範圍，如圖4-15所示。滿載時因場地之故無執行測試。

(4)阻力係數除濕地輕載外，其他三種條件均顯示當車速增加時，其下降程度不明顯，可能是因測試人員為維持煞車過程中車輛的穩定性，而對煞車踏板施以控制，導致車速愈高時，所呈現的完全鎖死滑動程度不甚明顯。如圖4-16所示。

2. 大甲路段：最長煞車胎痕產生輪均為後輪

Vannette車於大甲路段之測試結果與三義路段頗為接近，亦具有上述(1)(2)(3)(4)之特性。

(1)同路面條件下，載重量的增加對其煞車總距離或煞車胎痕影響不大，甚至有稍佳的情形發生，如圖4-17所示。

(2)載重情況下，因路面乾濕差異造成煞車胎痕增加率約20%上下，如圖4-18所示。而由表4.9中，亦可推估因路面乾濕差異於高速時造成阻力係數下降程度約15%，再次顯示濕地對煞車距離有明顯影響程度。

(3)L/S比例亦有隨車速增加而漸增的趨勢，各速度點之L/S大致上亦約在70~90%範圍，如圖4-19所示。

(4)各條件阻力係數有隨車速增加而下降的趨勢，如圖4-20所示。

3. 兩路段測試結果之比較

比較Vannette車於兩個路段之測試結果(如表4.8、表4.9)，三義路段所得之煞車胎痕，除濕地輕載條件差異較大外，其餘均較大甲路段稍短，除因三義路段為專業汽車開發製造之測試專用道，路面較為粗糙外，在濕地輕載條件時可能因路面潮濕程度不同所致。

4. 測試結果與對照表草案之比較

(1)就Vannette車於兩個路段之測試結果而言，其測試結果可歸納如下之阻力係數範圍，如圖4-21~圖4-24所示。

Ÿ乾地輕載：0.85~1.08 (如圖4-21)

Ÿ乾地滿載：0.85~1.08 (與乾地輕載同，如圖4-22)

Ÿ濕地輕載：0.72~0.93(如圖4-23)

Ÿ濕地滿載：0.72~0.93 (與濕地輕載同，如圖4-24)

(2)載重變化對煞車胎痕長度的影響有限，如上述所言，輕滿載之測試結果可以相同阻力係數範圍加以代表。

(3)乾濕地之差異程度如Corona車之測試結果，濕地阻力係數約為乾地的85%。

(4)上述阻力係數範圍，就輕載與測試前所規劃之對照表草案(表3.3)比較可知，測試結果之阻力係數範圍稍高(約0.1)於表3.3所示。

綜合上述，Vannette車之測試結果有下述特性：當載重量增加時，不會對其阻力係數造成負面影響，此乃因其配備有荷重式感應式比例閥(LSPV)之故。而在相同載重條件下，路面情況由乾地轉變為濕地時，其對阻力係數造成負面效應的程度與Corona相同，約為15%。

4.2.3本年度兩部測試車之綜合結果

由以上分析說明，將本年度Corona 與Vannette車之測試車結果，彙整如下表4.10 之阻力係數範圍加以表示。

表4.10 本年度測試結果之阻力係數範圍

|  | 阻力係數範圍 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Corona | Vannette |
| 乾地輕載 | 0.85~1.08 | 0.85~1.08 |
| 乾地滿載 | 0.72~0.93 | á |
| 濕地輕載 | 0.72~0.93 | 0.72~0.93 |
| 濕地滿載 | 0.59~0.79 | á |

其具有下列特性：

1. 兩車測試結果均可以阻力係數範圍方式加以描述，且兩車在輕載條件時，阻力係數範圍相同

2. 當載重量增加時，若以乾地輕載為基準時，Corona車會對其阻力係數造成負面影響，其程度約15%。然載重量對Vannette車影響不大(因其配備有LSPV），故Vannette車滿載與輕載之阻力係數範圍相同。

3. 在相同載重條件下，路面情況由乾地轉變為濕地時，兩車均會對阻力係數造成負面效應，程度約為15%。

4.2.4 測試天候

如第三章所述測試時之環境要求，一般要求平均風速5 m/s 以下。乾地條件於天氣陰晴時為之，濕地條件因配合消防車支援，故天氣較無直接影響。

茲將本計畫測試期間之天氣狀況彙整於附錄五。

4.3 對照表草案之修訂

本研究於實車測試之初，即參考國內外相關文獻報告擬訂相關條件之阻力係數範圍，並依V2=2aL=2fgL規劃出“汽車煞車距離與行車速度關係對照表”草案(如表3.4所示)。本年度於不同路段執行實車測試，將結果與該對照表草案比對後，必須再對該表之阻力係數範圍加以修訂確認，以使對照表更適用。茲說明如下。

4.3.1 研究成果彙整及特性

1. 對照表之修訂，最重要的是阻力係數的決定，茲將83年度(表3.1)及本年度測試結果之阻力係數設定範圍列如表4.11所示。

表4.11 兩年度相關測試結果之阻力係數範圍比較

|  | 阻力係數範圍 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 83年度測試結果 | 本計畫測試結果 |
| 乾地輕載 | 0.75~0.98 | 0.85~1.08 |
| 乾地滿載 | 0.63~0.83 | 0.72~0.93 |
| 濕地輕載 | 0.63~0.83 | 0.72~0.93 |
| 濕地滿載 | 0.53~0.71 | 0.59~0.79 |

2. 比較兩個年度之測試結果及相關阻力係數設定發現，本年度測試車輛(Corona 及 Vannette)於測試路段(三義、大甲)所表現之阻力係數稍大於(約0.1)83年度之測試車輛(Festiva)於測試路段(屏東、南投)。事實上每部車於同一路段所表現之阻力係數特性不見得相同，但對於同型之正常車輛而言(此所謂正常乃指煞車系設計得當、功能正常)，其表現之阻力係數應相差有限。

3. 表4.11中左側及右側之值雖稍有不同，然具有共同特性，即一旦乾地輕載之阻力係數決定後，其他相關條件之阻力係數即能決定。簡言之，同路面濕地輕載之阻力係數與乾地滿載相當，且兩者約為乾地輕載之85%；又濕地滿載時阻力係數約為濕地輕載之85% (或為乾地輕載之70%)。

4.3.2 對照表草案之修訂

依本年度測試結果及比較83年度之研究成果，擬出“汽車煞車距離與行車速度關係對照表”修訂草案。茲將修訂方法與結果說明如下。

1. 合理之阻力係數範圍

事故鑑定中，如以對照表來推估行車速度之速度範圍時，若所推估之範圍太大，則失去其意義，一般可接受之速度範圍約為10km/h，則阻力係數範圍可依下列條件訂定之：

(1)阻力係數≧0.75：範圍約0.25

(2)0.5≦阻力係數≦0.75：範圍約0.2

(3)阻力係數≦0.5：範圍約0.15

此所謂合理之阻力係數範圍係指從煞車胎痕以查表推估行車速度時，若查知速度範圍在10 km/h 誤差內，則對應阻力係數範圍可設定約0.2上下。由於影響阻力係數的因素眾多，若將此0.2範圍再予縮小，則其他所謂之次要因素將跳出台面，使事情複雜。然就事故鑑定而言，速度10km/h 之誤差範圍應屬極為合理。

2. 對照表草案之修訂有下述兩種方式，就各條件而言

(1)取兩年測試結果表4.11各條件之可能阻力係數範圍作為該條件上下限，如表4.12之A。優點為其應可代表國內道路可能遭遇之阻力係數;缺點則因含括阻力係數範圍較大(約0.3)，致推估行車速度之準確度較差。

(2)取兩年測試結果之平均值作為各條件上下限，如表4.12之B。優點為阻力係數範圍適中;缺點則為可能有少數情況超出範圍，然此點造成的誤差估計應在10%以內。

(3)表4.12之B草案乃為經歷兩年三部車，於國內四處不同路段(屏東、南投、三義、大甲)測試所得之平均結果，應可適用於國內大部份狀況。再且，其阻力係數範圍適中，於推估行車速度時準確度較佳，為本計畫所建議之方案。

(4)依上述建議之阻力係數範圍及V2=2aL=2fgL，可草擬一最終行車速度對照表草案，如表4.13。車速高於100km/hg時，理論上亦可依此公式算出。

表4.12對應對照表草案之阻力係數範圍

| 條 件 | 本計畫前初步擬訂 之草案(表3.3) | 草案之修訂, A | 草案之修訂, B (建議採用) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乾地輕載 | 0.80~1.00 | 0.75~1.08 | 0.80~1.03 |
| 乾地滿載 | 0.65~0.85 | 0.63~0.93 | 0.68~0.88 |
| 濕地輕載 | 0.65~0.85 | 0.63~0.93 | 0.68~0.88 |
| 濕地滿載 | 0.55~0.75 | 0.53~0.79 | 0.57~0.75 |
| 備註 | 阻力係數範圍約0.2 | 阻力係數範圍約0.3 | 阻力係數範圍約0.2 |

4.4 對照表草案之使用及限制

“煞車距離與行車速度關係對照表”之真正內涵其實為物理學運動方程式(V2=2aL=2fgL)之具體表現，因此在修訂該表時有必要對影響該式中的f或L做一探討。事實上在歷經三年的研究、測試及查閱相關國外文獻記錄得知，對照表之設定首要考慮的因素有阻力係數(f)、車速(V)、煞車胎痕長度(L)及載重量，其中載重量是影響阻力係數的重要參數。換言之，阻力係數及煞車胎痕長度的取得對事故鑑定是極其重要的，若兩者均可取得客觀數據的情況下，推估其行車速度當可迎刃而解。

本節將就修訂該對照表草案之使用方法及限制等作一說明，茲分別說明如下：

4.4.1 對照表草案之使用

依方程式V2=2aL=2fgL，任何運動中物體由運動狀態至停止狀態除非經歷踫撞，否則均應遵循該方程式的關係。當然車輛煞車過程亦不例外，在短短幾秒的煞車過程中，阻力係數(f)與煞車胎痕長度(L)互為反比關係。故在事故鑑定時，從煞車胎痕(L)推估車速的考慮過程中，最重要的參數即是阻力係數。如前所述，阻力係數之影響因素包括車速、路面、載重，甚至不同煞車系統，因此阻力係數的推估應是一個範圍方為合理。阻力係數範圍的設定一般考慮有下列幾點：

1. 車輛種類的歸屬

就汽車使用及機械特性而言，不同種類車輛其設計之煞車系統型式亦不同。本計畫研究對象為配備液壓式煞車系統之小型車(包括轎車、轎跑車及九人座以下客車及3.5噸以下車種)，但不適用於機車。因此對機車、大型車或氣壓式煞車系統應另案研究探討。

2. 載重量的決定

載重量增加時，車輛動能亦隨之增加，在此情況下假若車輛之煞車無自動調整煞車力以因應此變化時，車輛之煞車胎痕必然會增加。故對當事車輛有必要澄清其載重量之多寡。

3. 煞車系統的確認

(1)規格確認：檢視當事車輛煞車系統規格以確認是否裝有自動感測車重而調整煞車力的裝置(如LSPV)或其他類似裝置(如雙折點比例閥)，若能查知該車之煞車力分配曲線圖，則對阻力係數的推估更能提供直接的助益。

(2)功能確認：於推估阻力係數時，應先確認當事車輛之煞車功能是否異常。一般可從檢查車輛煞車系統，現場煞車胎痕等著手進行。若有疑問或無法判定時，視情況需進行煞車零組件(倍力器，比例閥等)功能之檢驗及確認。

4. 路面之決定

路面舖裝種類，乾濕條件為直接影響阻力係數之重要條件，此可參改國外文獻或因應台灣國內之道路特色經調查、測試及統計而建立一覽表，以供查閱。

綜合上述條件及事故現場資訊或可對事故時之阻力係數加以推估。依車輛種類歸屬及煞車系統規格判斷其乾地輕載或乾地滿載時之阻力係數範圍，進而推算其他條件時(濕地輕載、濕地滿載)之阻力係數，然在確認載重量時應一併考慮其煞車系統之功能或設計。

另有一較為直接推估阻力係數的方式為執行滑溜測試(skid test)，以同部車或同型車，在同樣路面、載重及行駛方向等條件下，推估其阻力係數。由於此方法較直接也較準確，考慮現場人員搜證及日後之需，若肇事現場許可，利用此法執行測試以推估阻力係數為本計畫建議方法之一。

4.4.2 煞車胎痕長度的量取

事故現場留下之煞車胎痕通常為不規則且情況多有不同。在此種狀況下進行路面檢視時，除儘可能量取留下之資料或證據外，對此等資料的取用仍有許多考慮的地方。

1. 對共同控制性煞車系統而言，小型車或小型客貨車除非有證據顯示無胎痕產生的輪子是肇因於煞車系統設計或故障，否則應取最長煞車胎痕為運算參數。

2. 對非共同控制性煞車系統(如機車)，應分別討論。

3. 煞車胎痕有重疊現象發生時，一般可假設胎痕的起點為後輪所發生，並仔細檢視在此起點之前是否前輪亦有產生胎痕。若有，則分別量測前後輪並取胎痕最長者；若否，則量取胎痕總長度後扣除該車軸距。

4. 斷斷續續之胎痕一般處理以總長度為之(即包含無胎痕之空白段)

4.4.3 對照表使用之限制

阻力係數為推估行車速度最重要的參數，因此若能加以推估則利用對照表方式推算行車速度當屬不難，在此原則下，對於某些狀況其不確定程度太高致無法推估阻力係數時，則藉由對照表方式推算行車速度之途徑可能無法達成，必須經由其他事故鑑定技術。一般而言，應注意的限制概有下列數種：

1. 未留下煞車胎痕者(如具ABS車輛)。

2. 煞車功能無法確認時，如單軸具煞車胎痕、而其煞車系統規格無法確認時。

3. 停止前曾受撞擊或翻空，而撞擊或翻空前速度無法推算時。

4. 減速過程中發生嚴重之失控而甩尾者。

4.4.4 實例說明

為確認本計畫所提草案能符合實際情形，乃另覓一部車(Yulon Bluebird 1.8L，代號923)實車進行緊急煞車測試。量測煞車胎痕及車速，並將此結果應用至表4.13中，查出對應之速度範圍，整理如表4.14。

表4.14 Yulon Bluebird 1.8L車驗證

| 實際車速（km/h） | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實測煞車胎痕（m） | 1.4 | 8.1 | 18.1 | 31.3 | 49.1 |
| 依表4.13查得之速度範圍（km/h） | 約15 | 45 | 65 | 80~90 | 100~110 |

註：測試條件為輕載重

由此車所實測之煞車胎痕，利用表4.13對應其可能之速度範圍，結果與實際車速均在10 km/h 誤差範圍內。