2.3影響車輛煞車距離之因素

影響車輛煞車距離之因素可區分為主要因素(如車速、車輛載重及路面種類)及次要因素(如輪胎胎寬、煞車系統、車輛等級等等)。根據國外相關文獻報告[5]及83.84年度先期研究計畫成果[1][2]顯示，就車輛行車事故鑑定範疇中，探討影響車輛煞車距離之重要因素可歸納為行車速度、路面摩擦係數及車輛載重等三項，茲將83、84年所執行之測試車輛與測試條件說明如下表2.2。

表2.2   83、84年計畫執行內容摘要

年度

測試條件

83

84

測試車輛

Ford Festiva 1.3L

Ford Festi

| va |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.3L 5D

Yulon New Sentra 1.6L

Yulon Bluebird 1.8L

Toyota Camry 2.2L

Toyota Corona Exsior 2.0L

Honda Civic 1.6L

測試地點

南投、屏東

三義

路面條件

乾地、濕地

乾地

載重

輕載重、滿載重

輕載重

備註

歸納出車速、路面種類、車輛載重是影響煞車距離之主要因素

驗証其他次要因素，如駕駛人踩踏煞車方式、輪胎寬度、煞車系統、車種等級對緊急煞車距離之影響均在10%以內。

1.行車速度[6]

根據基本運動方程式V2 = 2aL(或V2 = 2fgL)，在定減速度值下

| 煞車 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

距離對行車速度的二次方成正比關係。

2. 車輛載重

(

| 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

煞車之作用乃將車輛動能轉變為熱能以降低車輛速度之一種能量

| 轉換 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

，此轉換之熱能部份由煞車零組件(煞車碟、煞車鼓及煞車來令片等

| 等) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

吸收，而部份則因輪胎與路面之摩擦而由兩者吸收。當因緊急煞車致使車輪鎖死時，後者所吸收之能量將遠大於前者，故輪胎產生高熱而於路面留下煞車胎痕。

(2)由能量公式

��................................式2-3

其中

Ke：車輛動能

M：車輛質量

V：車輛速度

若以能量轉換方式Ke = F‧L來表示時(F為煞車力，L為煞車距離)，可知車輛載重愈大，動態愈大，其F‧L值也應較大。由此可明顯得知，當載重增加，汽車煞車距離的表現與其煞車系統之設計(F之大小)有關。

不同車種，其煞車系統(F曲線)設計不同，某些車種(如廂型客貨車)可能因載重大而調整F曲線，致其在滿載時之煞車距離表現會較輕載時良好，或輕載、滿載之煞車距離兩者相當。對一般小型車(轎車)而言，其煞車力之設計著重於輕載(另一考慮點為車子穩定性)，故滿載時之煞車距離會較輕載時長，僅少數車種配置有如LSPV自動感測車重而調整煞車力之裝置，其滿載時之煞車距離與輕載時相當，唯於滿載時需增加煞車踏力，以產生足夠的煞車力。若以設計圖來表示可以圖2-5加以說明。

後軸煞車力                     滿載理想煞車力曲線（B）              L2

滿載實際煞車力曲線

輕載理想煞車力曲線（A）

L1

輕載實際煞車力曲線

P

O

前軸煞車力

圖2-5理想煞車力設計曲線圖

依車輛運動方程式，車輛於煞車減速過程中，前後軸之實際動態荷重分別為Wf及Wr，而為使車輛達最佳之煞車效能，於各種不同μ值路面上，車輛之前後理想煞車力分配應為Fbf及Fbr。兩者間關係如上圖2-5中之A曲線(輕載)及B曲線(滿載)。

µ §

µ §

µ §

µ §

其中

Wf：前軸動態荷重

Wr：後軸動態荷重

W：車輛重量

L：車輛軸距

h：重心高

l1：重心位置與前軸距離

l2：重心位置與後軸距離

g：重力加速度(9.81m/s2)

Fbf：前煞車力

Fbr：後煞車力

μ：路面摩擦係數

固定煞車系統設計之車輛，其表現出之前後煞車力曲線為OPL1線或OQL2線，只能顧及一種載重條件，由於無法兼顧載重變化時所需不同之煞車力分配(A.B曲線)，因此只能設計於載重量變化不大(A、B曲線相隔較小)之轎車或轎跑車上。然對載重量變化較大之車種(如廂型客貨車、小貨車)，若使用固定式煞車系統將使得車輛於某種載重下煞車距離過長或穩定性極差之情況出現，因此必須使用可調整式之煞車系統(如LSPV)，以感測車輛載重進而調整煞車力(亦即調整轉折點P, Q使其更接近當時之理想煞車力分配曲線)。

(3)由上述說明可知車輛煞車距離與煞車系統之設計良窳有絕對的關係，幸而各車廠在此方面之設計能力均能達一定水準。唯在考慮載重因素時，較客觀之作法應先瞭解該車之煞車系統設計(主要指煞車力分配曲線而言，對煞車型式一碟式或鼓式則較無直接關係)，才能正確推論車輛載重對車輛煞車距離的影響趨勢及程度。

3.路面摩擦係數

路面摩擦係數(乾濕、粗滑等)決定了車輛所能利用之煞車力程度大小，故直接影響煞車距離的表現。如表2.2所示即為美國典型路面摩擦係數的代表值。

2.4煞車胎痕特性與行車速度關係

本節將就車輛事故中留下之煞車胎痕，其產生之原因、重要性、特性以及如何利用此相關數據推算行車速度之方法加以介紹。

2.4.1 煞車胎痕之重要性[7]

煞車胎痕仍是目前交通事故中推估車速極為重要的一個參數，以下就其重要性作一簡單說明。

1.對某些較嚴重或致命性的交通事故，道路檢視(road examination)是必要且重要的工作。調查者(或鑑定者)不僅要針對路面上所遺留之明顯刮痕、擦痕、掉落物或濺灑物進行檢視，就連不明顯之任何記號均應加以仔細檢視，並作成詳細之紀錄或照片存檔。道路檢視之最佳時機以事故發生後最短時間內進行為宜，若否，也應儘可能拍成照片並詢問目擊者後詳細紀錄之。紀錄原則應根據照片或目擊者述詞確實填寫，避免道聽塗說或自己的推論假設等。

2.道路檢視時，有四個條件必須掌握

(事故地點之適當識別(identification)

(道路之充份描述(description)

(道路當時狀況(condition)

(事故對道路之影響或效應(effect)

3.上述(中所謂事故對道路之影響或效應項中，主要是指胎痕而言。胎痕乃是車輪在路面(或一個表面)上所留下的痕跡或標記，一般可區分為兩類：

(摩擦胎痕(tire friction mark)：由於車輪的滑動或側滑而留下之胎痕，如煞車胎痕(skid marks)，偏擺胎痕(yaw marks)。

註：一般而言，煞車過重導致車輪鎖死之滑動謂之skid；車輪方向與行經方向不同謂之側滑(side slip)。而slide泛指一般兩物件間之滑動，如活塞於汽缸中。

(刻印胎痕(imprint)：由於車輪滾動無滑動所留下之胎痕，如車輪輾到泥土或雪地。

4.煞車胎痕(skid marks)是屬於摩擦胎痕的一種，其發生的原因乃因過重之煞車操作導致車輪鎖死，而於路面產生滑動(skid)所留下之痕跡，通常發生於緊急煞車狀況。在瀝青柏油路面其胎痕可見度較佳(與路面之組成有關)，在波特蘭水泥路面則較差，其他如碎石子(loose gravel)、草地(grass)或鬆軟泥地(mud or snow)上均可留下清楚的痕跡。一般濕地上之胎車胎痕，可見度低亦較難判定。

由於在車輛事故中最常見者為煞車胎痕，在2.4.2節中將詳細討論其特性。

5.一旦於路面(或一個表面)留下胎痕，其維持性將受到胎痕種類、路面之構造、鋪裝及交通流量、天氣等條件影響。一般而言在交通流量忙碌之乾地道路上，煞車胎痕約可持續達三個月之久；而在濕地上所產生的胎痕往往只有一、二分鐘或更短之可見性，尤其發生胎痕時為下雨狀況，且雨勢持續或仍有許多車輛行經該胎痕處時，其持續性及可見度均極低。

2.4.2 煞車胎痕的特性[7]

理想條件下，一部四輪車輛緊急煞車時四輪均會留下長度相當之煞車胎痕，前輪之胎痕起點與後輪之胎痕起點相差值，則為該車之軸距長度，然此種狀況並不常見。一般常見的胎痕情況是一個輪子或數個輪子均有胎痕，且長度不盡相同。一般而言，煞車胎痕具下列幾種特性。

1.具較佳直線性，可能會稍微偏向路面較低的一側，先偏一側再偏另一側的可能性極低。

2.長度視車速與路面狀況不同，有時可能長達100 m。

3.對一部四輪車輛而言，依其可能發生胎痕頻率之車輪數最高為4條胎痕均產生，其次為只產生2條胎痕，再來為產生3條胎痕，而只有1條胎痕產生之機會最少，並且伴隨產生各輪煞車胎痕長度有不同的情況。

4.同軸左右兩側之胎痕，一般而言深度與寬度均相當；而前軸之胎痕通常較後軸明顯(顏色較黑)

5.煞車胎痕的起點可能為漸進式(顏色由淡漸濃)，有時達1～3公尺長(不易識別真正之起點)，點一般而言為突然性的中斷。

6.煞車胎痕一般與胎寬同寬，且帶有條紋狀，其條紋方向與胎痕方向平行 (此點亦‚‚胎沒有轉動而呈現滑動狀態的最好證明)。

7.煞車胎痕兩側邊緣之色澤通常較胎痕內部中央ƒƒ深。

如上述所言，車輛各輪所產生之煞車胎痕通常長度不一，造成此現象的„„概有下列幾項：

1.煞車動態特性：車輛煞車時由於重量轉移，致前軸輪負荷及抓地力增加而不易鎖死；後„„力減少易鎖死，如此一來將導致穩定性差而失控。為避免此類情形乃以煞車系統設計對此種現象加以控制，使前輪具有較後輪先鎖死之特性，換言之前輪具有較長之煞車胎痕。

2.滑動(鎖死)之車輪不一定會在路面上留下胎痕，此牽涉其他可能影響之參數如

‧溫度(熱的輪胎面較易留下胎痕)

‧重量(負荷重之車輪較易產生明顯胎痕)

‧輪胎材質(較軟之輪胎較易產生明顯胎痕)

‧胎紋設計(胎紋密度較低者會有上述溫度的效應)

2.4.3 煞車胎痕推算行車速度之簡要方法[8]

從煞車胎痕推算行車速度時有兩個重要的參數必須先加以確定，一為煞車胎痕長度，另一則為路面摩擦係數或阻力係數，其步驟及方法如下：

1.首先確定胎痕為煞車胎痕，而非其他摩擦胎痕，如偏擺胎痕或加速胎痕。此可藉2.4.2中所述之煞車胎痕特性加以釐清。

2.確定是否每個車輪均有煞車胎痕或接近鎖死狀態。

3.對於現場中每輪均有留下煞車胎痕者，表示每輪均已達鎖死，若非每個輪胎均有胎痕，則視不同車種而有差異。對小客車而言，假設該車為呈全滑動狀態(f‚‚l sliding)，除非有明顯之證據顯示某些輪子之煞車功能異常或車輪仍以滾動之方式行走而非滑動的狀態。

對機車、拖車或曳引車而言，可能由於煞車系統設計的差異，以致有些輪軸僅有稍微或甚至沒有煞車作用，對這些車種除非每一軸均有留下明顯的煞車胎痕，否則就不應視為全滑動狀態。

4.決定車輛煞車胎痕長度

一般交通事故中常見之煞車胎痕類型有下列四種：

(無任何煞車胎痕。然並不表示該車無煞車的動作，必須對目擊者或當事者多蒐集相關資訊，或許該車配備有ABS裝置致無煞車胎痕。而就以煞車胎痕推算行車速度的範疇內，並無法涵蓋至此種無胎痕情況，必須藉助其他事故重建技術來加以推算行車速度。

(每輪均有留下煞車胎痕，且各輪長度幾乎相同(最長較最短者多出5%以內)。使用最長煞車胎痕與該車呈全滑動狀態下之阻力係數估算其行車速度。

(每輪均有留下煞車胎痕，但各輪長度差異大。

(並非每輪均有煞車胎痕。

上述四種車輛事故現場留下之煞車胎痕類型，於推算行車速度時，所參考之參數(煞車胎痕長度，阻力係數)必須先加以決定，然各類型在決定參數時，所考慮之重點則不儘相同。就上述四種類型之後二種情況(不規則情形)之煞車胎痕長度決定作簡單的說明。

一般對此類不規則煞車胎痕情形的處理的方式有兩種，茲分別說明如下：

(取各輪煞車胎痕之平均值，此會造成對行車速度的低估，換言之，對駕駛者較助益。

(取各輪中最長之煞車胎痕

此為假設車輛在煞車過程中，各輪均有煞車力且作用正常之情況。事實上若無明顯證據顯示該肇事車輛煞車系統異常，則應推論該車各車輪在煞車過程中均有貢獻。然此點假設僅對煞車為共同控制性系統而言，對前後軸煞車為分別控制者(如機車)，應加以區分。

若前後輪之煞車胎痕有重疊現象，而難以區分時，則將胎痕之起點視為後輪所有，並假設前輪在後輪產生胎痕的開始點至一個軸距前方之間的某個點亦產生胎痕，並加以確認。經確認若四輪均有留下胎痕則取最長者作為估算參攷。若無法確定四輪是否均有胎痕或所量測是否為從後輪至前輪之胎痕，則假設其為後者並扣除該車之軸距。

5.預估阻力係數

若呈全滑動狀態，則阻力係數相當於當時之路面摩擦係數，若否或路面具明顯之坡度時，則阻力係數不同於路面摩擦係數。一個簡易決定阻力係數的方法為滑動測試(test skid)。執行滑動測試時應儘可能以同一台車或同一型車，在相同之路段上以相同條件(載重、方向)行駛，以適當之車速行駛後緊急煞車，紀錄車速及煞車胎痕，依圖2-6於左側及中間線分別標註車速及煞車胎痕，將此兩標註連接畫一直線交於右側線之點即為預估之阻力係數。

6.依V2 = 2aL之運動方程式或如圖2-6所示，於左側線上標註煞車胎痕長度，右側線上標註阻力係數，連接此二標註點而交於中央線上之點，即為對應該煞車胎痕之車速。若車輛在停止前發生碰撞或其他情形(如翻滾)則必須以 V2 = Vi2 －2aL 公式，先行估算碰撞前(煞車胎痕終點)之車速(Vi)後，再估算行車速度。