第一章 緒論

1.1 研究緣起

本研究為繼83年度「我國汽車煞車距離與行車速度關係之測試與研究」[1]及84年度「影響汽車煞車距離相關因素之探討與分析」計畫[2]之後續計畫，綜合檢討現行「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」（如表1.1）之適用性，並研擬出修訂該對照表之建議草案，以供交通事故鑑定中，研判小客車煞車距離與行車速度之關聯性。

近年來，無論汽車科技或道路工程設計均已隨科技日新月異而大輻進步，實有必要對現行提供交通事故鑑定使用之「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」所列之各項參數加以檢討修正，以期健全該表之實用功能，使其適應目前道路與交通環境的變化。遂於83年度「我國汽車煞車距離與行車速度關係之測試與研究」計畫中著手研究，並執行一部國產福特嘉年華（Ford Festiva 1.3L）測試車之相關測試；為縮短研究時程，又於84年度進行「影響汽車煞車距離相關因素之探討與分析」計畫，就人、車、環境等三大層面考慮，針對許多影響煞車距離之因素：駕駛人踩踏煞車方式、輪胎寬度、液壓煞車型式之碟式與鼓式煞車、不同排汽量之小客車車種等，加以探討及執行測試，均歸納出若干重要之結論。

本研究藉由參考以往國內外之相關文獻及研究成果，初步研擬出「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」修正草案，並規劃實車路試以驗證並檢討修正之。

1.2 研究目的

本研究期能達到下列目的:

1.從以往國內外之相關文獻及研究成果，研擬出「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」之修正草案。

2.規劃實車試驗方式，以實際驗證該對照表修正草案之準確性，並就實際運用該對照表時之方法條件及限制等提出說明。

3.對道路交通事故鑑定中有關煞車距離之長度與行車速度及其他因素間研究歸納其對照關係。

4.瞭解氣壓煞車系統及機車之煞車構造與動態特性，以期對此類車種適用對照表之建立作初步探討。

1.3 研究範圍與內容

- 本計畫執行主要乃以國產小客車為對象，依83及84年度之研究成果及國外有關小客車之文獻報告，初期擬定現行「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」之修訂草案，並從國產車中擇二部不同車型之車輛（自小客及廂型客貨車），規劃合適之規範以進行實車試驗以驗證之。

- 試驗規範之各項試驗條件如下：

(1)試驗樣車：二部。

Ÿ 1600～2000㏄之轎車乙部。

Ÿ 2000㏄之廂型客貨車乙部。

(2)車輛載重：滿載(GVW)、輕載

(3)試驗路面：以柏油瀝清路面為主，考慮路面之使用情況分：

新路面及舊路面等兩種路面。

(4)路面情況：乾燥路面(晴天)、潮濕路面(雨天)

- 試驗車速：時速30、40、50、60、....100 km/h。

3.對於不同車種之機車及大型車(氣壓煞車)，藉由探討其煞車構造及特性，以作為日後訂定機車及大型車之煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表方法時之參考。

1.4 研究方法與架構

- 依據我國(CNS)、歐洲(ECE)、美國(FMVSS、SAE)及日本(JIS)等相關煞車試驗標準，研擬合適之試驗規範，據以執行實車試驗

- 實車試驗：依車種（二部車）、載重、路面、車速（每10 km/h執行至少4次有效數據之測試）等試驗條件，本計畫有效試驗次數為512次，其說明圖如圖1-1所示。

3.本研究之研究架構如圖1-2所示，主要分現行「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」草案擬定、實車測試比對及探討機車及大型車之煞車系統構造等部分。