第二章 文獻回顧

2.1 名詞釋義

在探討影響車輛煞車距離的因素之前，首先將對總煞車距離、停止距離與煞車胎痕的定義如下圖2-1 加以說明：

µ §

圖2-1 煞車距離示意圖

1.總煞車距離(brake distance):指駕駛人的腳踩下煞車踏板的瞬間開始至車輛完全停止，車輛所行走的距離。

2.停止距離(stopping distance):從駕駛人目視到狀況開始，直至車輛完全停止，所行走的距離，包括前述的總煞車距離與駕駛人踩下煞車踏板前的反應時間的行駛距離之總合距離。而所謂駕駛人踩下煞車踏板前的反應時間為駕駛人在緊急反應下，腳從油門交替至煞車踏板的時間等等(本計畫不考慮此項駕駛人反應時間之影響因素)。

3.煞車胎痕(brake skid marks):指車輛在煞車期間，因輪胎鎖死或即將鎖死狀態下，於路面留下的痕跡。

備註：本計畫執行期間所量測之煞車胎痕乃以兩位測試人員均能目視者加以量測從起點至終點。

4.最佳煞車距離測試(brake effectiveness test):即測試期間在不使車輪有鎖死的情況下（一般規定為鎖死輪不超過一輪），儘可能掌握並維持車輛鎖死前的最大減速度，使其能在最短的行駛距離內停住，由於此種方式不使車輪鎖死，故不會在路面留下煞車胎痕。

5.緊急煞車測試(full brake, 簡稱一腳踩死):測試時駕駛人施以能使車輪產生鎖死的踏力，急速踩下煞車踏板使車輪在極短時間內鎖死(通常會在路面留下煞車胎痕)，以模擬緊急煞車的駕駛行為。

6.路面摩擦係數(coefficient of friction of roadway surface, μ):表示輪胎與路面間相對摩擦牽引力程度之一種參數，其值會隨測試方法及測試條件（車輛、載重、車速等等）不同而變化。一般較常用者為依ASTM  E274試驗方法所測得之數據為參考(以SN-Skid Number值表示)。

7.阻力係數(drag factor):車輛因減速作用(如引擎煞車、空氣阻力、煞車...等)而得到之整體平均減速度，以阻力係數表示(於2.2.3節中有其定義探討)，一般亦可以重力加速度(G)之值表示。

8.車輛載重(payload):執行測試時車輛載重情形，一般可分為輕載重及滿載重，輕載重為空車重量加上測試儀器及駕駛員之總車重；滿載重則為該車設計規格之最大負載情況。

備註1：空車重量定義為汽車無裝載，引擎內裝有規定之潤滑油，水箱內裝有規定之冷卻水，燃料箱內裝滿規定之燃料，並帶有原廠規定之配件(備胎與工具)，此狀態下之車輛重量稱之為空車重量。

備註2：車輛載重配置方式，輕載時平均配置前座；滿載時依製造廠載重規格為之。

9.滑動比(slip ratio):描述車輪運動情形之參數，其定義如下式：

µ §

在理想狀況下車輛定速行駛時，車輪為自由轉動，此時車輪滑動比為0%；而當車輪鎖死(輪速為零)時，其滑動比為100%。

備註：本計畫使用先進的光學第五輪速度計量測總煞車距離,並配合輪速的監測及人工實際量測煞車胎痕，探討總煞車距離與煞車胎痕之關係。

10.比例閥(proportional valve)：煞車系統中之一個組件，其功用為調整前後軸車輪煞車力，使接近理想煞車力分配曲線，提昇煞車效能。依其型式可分固定式(如單折點或雙折點比例閥)及感應式(如荷重感應式:LSPV(load sensor proportional valve))。

2.2 車輛煞車特性

在探討車輛煞車特性前，必須先了解提供車輛加減速及轉彎行駛等動態表現之主要作用力-----輪胎與路面接觸面的摩擦力。雖然空氣對車輛具有阻力影響，但不在本次探討的範圍內。

2.2.1 摩擦作用的定義[3]

摩擦可被想像為對於兩種接觸表面具運動阻力的顯現，在工程上一般習慣性覺得，摩擦是一件不好的結果，因為它會降低機件的運轉性，增加摩損與消耗能量，增加無法利用的熱量等，因此每年都有可觀的人力及金錢投入到如何降低機件摩擦的課題上。但是在探討如何使運動中的車輛很快地降低車速，進而停止下來，則煞車過程中的摩擦作用反而是一項很好的事情。

更進一步可對摩擦加以定義如下，對於物體在一表面滑動時，切線方向力與正向力之比值是謂其摩擦係數。在一般工程書籍上可看到如下圖2-2對於摩擦力的典型圖示。

N

F

最大靜摩擦

摩

擦

力

動摩擦

靜摩擦

施力(F)

圖2-2 摩擦力的典型圖示

其所代表的是由平行物體之施力(F)對物體垂直面重量分量(N)之比值，若此平面係為一水平面，則可以下式表示其摩擦係數(m)。

μ= F/N...........................................................式2-1

通常在車輛意外事故重建上，對於摩擦係數有三項考量：

1. 靜摩擦

在應用上述μ= F/N方程式於車輛運動時時，通常考慮在一個水平路面(沒有坡度)，當車輛剛開始滑動前的狀態，此時所需之力量比車輛已經滑動時大。換言之，在一個平坦無坡度的路面，F值的計算應用必須考慮，滑動前的值比滑動後的值來的高。

2. 動摩擦（滑動摩擦）

在應用μ= F/N方程式於一平坦F值所表現出來的會比最大靜摩擦狀態時低。

路面時，當滑動開始後，其

3. 滾動摩擦

在車輛意外事故重建時，因滾動摩通常不加以考慮。

擦力值很小，所以

在一般危急情況下踩煞車時，由煞車的開始作動至輪胎完全鎖死(無配備防鎖死煞車系統，以下簡稱ABS)的時間極短。如文獻中[3]所進行之Ford LTD車輛，在碎石路面以車速64km/h急踩煞車試驗所得之數據為0.12秒。文獻中[2]所進行之NISSAN sentra車輛，在瀝青路面急踩煞車試驗所得之數據約0.3.6秒。在SAE文獻中[4]則指出，一般人對於急踩煞車時，由煞車踏板開始作動到輪胎完全鎖死之時間則約需0.5秒。車輪未完全鎖死前，部份輪胎橡膠塊與地面間之滑動變形，此現象可視為靜摩擦範圍，其實際應用性較佳，而車輪鎖死後則視為動摩擦範圍。無論如何，靜摩擦所能應用的時間比起車輛總滑動期間(指輪胎鎖死後之動摩擦狀態)來說是短很多，因此對於車輛意外事故重建而言，要應用此靜摩擦的說服性較差。

對於煞車系統是以氣壓作為主要煞車動力的車輛來說，以上的說明就有很大的差異性，因為氣壓煞車系統在急踩煞車時，由煞車踏板開始作動到輪胎完全鎖死之時間比起液壓煞車系統要長了許多，因此，必須另外探討其應用條件。

2.2.2 摩擦作用的基本假設[3]]

對於滑動摩擦作用，通常有下列數項因素會被提出以討論其影響性。而對以橡膠為成分的輪胎在舖裝路面的滑動行為，可能有些因素稍具影響性，而有些則具較大影響。一般摩擦特性之影響因素可歸納下列五點：

1. 如果路面是平坦無坡度的情況下，物體滑動所需的水平施力與該物體重量(垂直力)成正比關係----假設μ為定值。亦即，若該物體重量增加20%，則使該物體滑動的施力也相對的增加20%。

2. 動摩擦比靜摩擦來得低，換言之在物體一旦開始滑動後，所需維持其滑動之施力比使該物體剛開始滑動時的施力小。

3. 滑動摩擦力的大小與該物體摩擦面積大小無直接關係，換言之，若增加該物體接觸面積，其所需的施力是不變的。

4. 滑動摩擦力的大小，對理想物體來說不因相對滑動速度的改變而改變，即高速滑動時與低速滑動時之摩擦力是相同的。

5. 滑動摩擦力的大小與溫度沒有直接關係。

接下來就對上述各點加以探討

1. 摩擦力特性與重量

理想狀態下，在平坦路面之車輪鎖死滑動條件下，摩擦力將隨著車重的增加而增加，如車重增加10%，則摩擦力亦增加10%。但一般來說，摩擦力的增加比率會比車重的增加比率少了一些。以大型貨車(truck)與一般乘用車(passenger car)來比較，則不能期望大型車的車重增加率會與摩擦力的增加率相同，相反的而是低了許多，其原因為車重增加的比率太大，且輪胎基本特性與一般轎車差異較大。對於一般乘用車輛來說，此種摩擦力與車重的關係較為穩定且與車種、輪胎尺寸差異的影響很小，故一般乘用車輛可依此規則加以應用。

2. 動摩擦與靜摩擦

在討論由靜摩擦轉換到動摩擦的過程中，從輪胎與路面間之自由轉動到完全鎖死的阻力變化來探討摩擦力的產生是很能讓人理解的。由圖2-3的輪胎滑動比與施力對重量比(摩擦係數)之關係曲線來說輪胎在未施以煞車力前為自由轉動，此時輪胎與路面間無相對運動，是以滾動方式進行著，其相對的摩擦為滾動摩擦阻力，所以其值較低。當逐漸施以煞車制動時，由路面所提供的反向阻力逐漸增加，此時輪胎橡膠材質與路面變形衝擊使輪胎的速度(輪速)開始降低，在此一般是以車輪相對於車身速度(車速)的滑動比來代表。

隨著滑動比的增加，輪胎與地面間的速度差愈大，意即輪胎與地面接觸處的變形量愈大，但因此刻輪胎胎面並未與路面完全滑動，是介於靜摩擦與滑動摩擦間的不穩定狀態，是以其摩擦係數亦非呈定值，而是會隨著不同輪胎型式、規格、橡膠材質成分、垂直正向負荷及路面條件而不同。因此圖2-3中的曲線及數值係為一特定輪胎所表現的結果，並非可通用於任何輪胎。就此曲線說明，最大摩擦力是出現在滑動比為10%～20%之間，然而因介於靜摩擦與滑動摩擦間的不穩定狀態，故其發生時間非常短。若由人力來控制維持滑動比在10%～20%之間是相當困難的，因此才有利用電子控制的ABS誕生，試圖籍由電子及機械的結合，來充份利用這最大摩擦力範圍，使發揮煞車最大的效能。

在緊急狀況時，駕駛者通常是急速地踩下煞車踏板，且踏力相當大，這將使得輪胎迅速完全鎖死(對於沒有ABS裝置者)，即滑動比提昇到100%，進入到完全滑動摩擦狀態。由圖2-3可看出滑動比100%之摩擦係數比較低(指滑動比率20%～100%間)，也就是沒有達到煞車效能的最大利用度。

3. 摩擦力與接觸面積

有一些例子說明對於光頭胎(沒有溝槽、胎紋，主要應用在競場上)得胎面與路面間接觸面積比一般具胎紋輪胎有更多的接觸面積，也相對的有更佳的摩擦力，然此部份是對接觸路面是在一種清潔、乾燥的硬質條件下，才有此優異性能表現。若路面條件是潮濕、積水的狀態，則其摩擦力會比一般接觸面積較小(相同外觀尺寸、橡膠材質條件下)的輪胎小很多。其原因主要在於一般輪胎胎紋的設計是在提高排水性，增加在潮濕、積水路面行駛之摩擦力。因此如果扣除此些特殊光頭胎型式的輪胎，就一般輪胎而言，摩擦力大小與胎面~路面間接觸面積的多寡無明顯的差異。

圖2-3 輪胎滑動比與摩擦係數之關係曲線

圖2-4  摩擦係數與車速的關係

4. 車速與摩擦力

就一般乘用車上，車速不同時與摩擦係數有相當的差異，根據文獻[3]多年的發表技術報告經驗累積指出，當車速在48km/h(30mph)以下時，對相同條件的舖裝路面上，有較高的摩擦係數表現，而且隨車速的降低，摩擦係數有增加的趨勢如圖2-4所示。

此圖是依據Ohio公路交通安全部，以四種不同車輛在三種舖裝路面，以特定車速量測之平均值結果[3]，可代表小型、中型及大型乘用車，而且小型貨車在加以測試驗證時亦有相同的結果。由此可得到下面的結論：在緊急煞車條件下，車輛在16~48km/h( 10～30mph )及48~96km/h(30～50mph)的車速範圍內，平均摩擦係數值隨著行駛車速的增加而降低，也就是說在探討摩擦力與車速的關係時需分段為48km/h以下與48km/h以上兩個車速範圍來分別應用。在車速48km/h以下之摩擦係數與車速關係曲線斜率與車速48km/h以上之曲線斜率有很大的差異。

5. 溫度與摩擦力

在此所探討的溫度是指大氣溫度，一般而言，摩擦係數會隨著外界大氣溫度的上升而些微的降低。根據SAE在1985年“緊急煞車對車輛反應”的測試文獻[4]中指出在乾燥路面下，大氣溫度由7.2℃改變至26℃時，摩擦係數降低程度在0.10以內；而當路面為潮濕狀態時，相同的溫度條件，摩擦係數降低的差異更小。由此可知在與其它上述影響條件比較時，溫度之影響程度很小，因此在大氣溫度沒有很大範圍的變異時，對此項因素可不需加以考慮。

6. 其它因素的探討

影響摩擦係數高低的因素除上述五項以外，另有一些是屬於較特殊的狀況，試分述如下：

(1)對雪地胎來說，其在雪地上有較一般輪胎較佳的雪地抓地力，但在一般乾燥硬質路面雖摩擦係數與一般輪胎有些差異，但相差不大。

(2)對輪胎胎壓大小來說，超過或低於正常胎壓一定程度所產生的接觸面積變化，其造成的摩擦係數僅有些微的不同。

(3)對高性能跑車輪胎來說，其摩擦係數確實比一般輪胎高，但在應用上不會造成太大困難，因為以一般輪胎較低的擦係數值來應用亦是可被接受的。

(4)對於配備有ABS車輛進行緊急煞車時，因其車輪滑動比被控制在100%以下（一般約為10%~20%），故能得到較無ABS車高的摩擦係數。而且因不同設計控制邏輯的ABS所表現的煞車效能亦不同，無法一概而論，在此不加探討。

2.2.3阻力係數[3][6]

本節將就阻力係數的定義及相關影響因素作一說明。

1.阻力係數的定義

在車輛行駛中對於煞車行為的數學模式一般是用減速度來描述，但因易與重力加速度混淆，故無法很清楚的加以定義，並建立實用性高的數學模式，尤其在探討緊急煞車狀況時，亦因牽涉到許多影響因素，也不易描述，因此需要有一簡易的數學定義來綜合車輛在煞車行為過程的性能表現，在此引用美國已行之有年應用於交通事故肇事調察與重建上對於車輛因煞車行為而產生減速作用所使用之阻力係數(Drag Factor)。此阻力係數在一般物理或機械工程書中並無描述，其在事故鑑定與重建上給予之符號為f，其定義為車輛對其減速度(或加速度)方向上達到減速度所需之施力對其車輛重量之比值，以方程式表示如下：

µ §    ...................式2-2

( µ §

其中

f＝阻力係數(無單位)

F＝施力(kgf)

W＝mg重量(kgf)

a=減速度(或加速度)

g＝重力加速度(9.8m/s2)

若將方程式(2-1)與方程式(2-2)做一比較時，可能會令人有些混淆，因為其型式完全相同，唯不同的是μ與f定義的物理意義不同，μ所代表的是物體在其接觸面間因滑動而造成之表面摩擦係數，而f所代表的是車輛整體所表現出來的阻力係數。f與μ之值會完全一樣的狀況只有在車輛四輪均呈鎖死狀態，而且路面是在水平無坡度的情況，f之值與方程式2-1中μ值才會相等。

為充分了解阻力係數f的實際定義及應用，以下分別對車輛型式、重力加速度及車速與阻力係數之關係加以探討，使阻力係數之應用更為明確。

2. 阻力係數與車輛型式

對於機車在一水平無坡度的路面進行緊急煞車來說，大部份的狀況是後輪為鎖死，前輪為滾動狀態(因為若前輪鎖死將引起翻覆轉倒)。此時該機車的減速作用主要來自後輪接地面之滑動摩擦與前輪~地面接觸之靜摩擦力，故而造成該車減速之阻力係數與路面摩擦係數之值不同，至於阻力係數與路面摩擦係數會是什麼關聯，則有待相關研究加以探討。

與機車有同樣困擾的是對於大型貨車、拖車、聯結車輛，其在煞車時可能每一軸的滑動比不同致有些輪胎已呈鎖死狀況(滑動比為100%)，而有些輪胎其滑動比仍遠低於100%，此也造成其摩擦係數在各軸間有很大的差異值，就連同一軸不同輪胎之間可能仍存有差異。然而若以該車之整車阻力係數來說，則只有一個數值。

3. 阻力係數與重力加速度

如式2-2，阻力係數與重力加速度間的關係可用下式表示之：

a = f g 或

f = a/g

其所代表的意義為阻力係數等於物體(車輛)之加速度(減速度)與重力加速度的比值。對於自由落體來說其f＝-1.0，也就是施力等於重量。換言之，若f=1.0時，表示使其產生加速度的施力相等於其重量，意即當f=1.0時，加速度值等於1g。因此一般在煞車減速度的用法上有出現某一車輛減速度為0.5g時，也就是說，其阻力係數等於0.5。

另外若車輛煞車行為是在一個有坡度的路面進行時，其整車之阻力係數就必須加減該路面坡度重力加速度值的分量，以考慮路面坡度之影響。

4. 阻力係數與車速變化

路面摩擦力會隨車速的不同而改變，如表2.1所示，此為SAE中有關於事故重建時摩擦係數的應用之研究成果[3]。

因此在探討車輛煞車行為時，摩擦係數的變化會造成減速過程中許多的影響變數，而通常以阻力係數之巨觀數學模式可以解決此類困擾，換言之，由整體之減速度來定義阻力係數可以得到簡易的數學應用模式。

綜合以上探討說明，對於車輛煞車行駛的過程來說，若能以阻力係數來代表使車輛減速總過程之減速施力與其車重比值，則在實際應用上相當方便，而且不需特別注意其個別車軸或車輪所負載之垂直力大小，及其接觸面摩擦力之大小，因此重點在於如何建立阻力係數的應用表及其應用條件與範圍。

表2.1 不同行駛路面之摩擦係數表

乾燥

潮濕

路面種類

車速     ≦30mph

車速 >30mph

車速     ≦30mph

車速 >30mph

最低

最高

最低

最高

最低

最高

最低

最高

水泥路面

新路面

.80

1.20

.70

1.00

.50

.80

.40

.75

舊路面

.60

.80

.60

.75

.45

.70

.45

.65

修補路面

.55

.75

.50

.65

.45

.65

.45

.60

瀝青路面

新路面

.80

1.20

.65

1.00

.50.80

.45.75

舊路面

.60

.80

.55

.70

.45

.70

.40

65

修補路面.55

.75

.45

.65

.45.65

.40

.60

出油路面

.50

.60

.35

.60

.30

.60

.25

.55

碎石路面

壓實路面.55

.85

.50.80

.40

.80.40

.60

鬆散路面

.40.70.40.70.45.75

.45

.75

煤渣路面.50

.70

.50

.70

.65

.75

.65.75

岩石路面

.55

.75

.55

.75

.55

.75.55

.75

結冰路面

.10

.25

.07

.20

.05

.10

.05

.10

雪路

壓實路面.30

.55.35

.55

.30.60

.30.60

積雪路面

.10

.25

.10

.20

.30

.60

.30

.60