第一章  緒論

1.1研究緣起

隨著台北、高雄都會區快速道路之興建與路網的日益形成，其在都會區交通方面所扮演的角色亦漸趨重要，然目前關於都市快速道路之研究僅侷限於匝道之配置分析，對於基礎之容量分析僅能依據交通部運輸研究所於民國79年所出版「台灣地區公路容量手冊」[1]中之方法，該手冊主要是參考美國1985年版「公路容量手冊」(Highway Capacity Manual ,HCM)[2]修正而得，對於進出口匝道之分析更僅提出分析方法，使在規劃分析 (Planning Analysis)與作業分析(Operational Analysis)扮演基礎角色的容量分析工作，在都市快速道路部份造成缺憾。交通部運輸研究所鑑於本土化「公路容量手冊」之完整性，且增加分析方法之實用性，目前正著手修訂該手冊中都市快速道路部份之內容，且於民國85年針對「台北市建國高架道路基本路段之容量與服務水準指標」進行研究，同時在民國84年、85年亦分別委託逢甲大學與鼎漢顧問公司進行「高速公路進、出口匝道區域車流特性資料調查」，惟其中對於快速道路進口匝道地區相關資料之蒐集仍十分有限，且蒐集之高速公路進口匝道車流資料仍不足以供應建立模式或分析之所需。為充分掌握高(快)速進口匝道區段之車流特性，作為發展進口匝道區段容量及服務水準評估方法之依據，故有此一研究之產生。

美國「公路容量手冊」並未對快速道路進口匝道進行評估，其建議快速道路分析同高速公路，我國「公路容量手冊」分析快速道路進口匝道容量與服務水準主要亦遵循高速公路分析方法，僅針對容量加以折減；然快速道路與高速公路不論幾何設施或交通特性，均存在相當程度差異，其評估方法是否同高速公路，仍有爭議。因此，本研究所獲得之調查資料與分析結果，對都市快速道路進口匝道區域之容量、服務水準評估及其幾何設計將有相當大的助益，而補充蒐集高速公路進口匝道車流資料，亦可補充84年調查資料之不足。

1.2研究目標

本研究之目標如下

1.高速公路部份：

(1)補充蒐集主線受進口匝道影響區段中之車流特性資料。

(2)同時蒐集上、下游匝道流量資料。

(3)建立主線最外側兩車道速率-流率等基本關係圖，藉以推估進口匝道區域內之車道容量及自由速率。

2.快速道路部份：

(1)蒐集主線受進口匝道影響區段中兩處調查地點之車流特性資料，藉以尋找服務水準最差地點。

(2)蒐集進口匝道流量、速率、重車比等車流特性資料，及上、下游匝道流量資料。

(3)建立進口匝道區域內，服務水準最差地點之主線最外側兩車道速率-流率等基本關係圖，進而推估該區域內之車道容量及自由速率。

(4)評估適當方法用以建立最外側二車道之車道速率推估模式。

1.3工作流程

本研究涵蓋高速公路與都市快速道路之進口匝道之資料蒐集工作，並建立都市快速道路之進口匝道之速率推估模式，所需協調之事項甚多，故唯有透過完整且清晰之工作流程，方能使作業順利進行，相關工作流程如圖1.3-1所示，茲就各工作內容說明如下：

1.確立工作內容。

2.文獻回顧：內容包括都市快速道路、進口匝道與容量分析等理論部分，及相關調查報告之瞭解，期能藉由理論之探討提昇研究之內容，並藉由經驗之吸收，增加資料之完整性與正確性。

3.確立分析方法：經由文獻回顧程序，確認本研究所需構建之都市快速道路進口匝道速率推估模式之分析方法，與相關影響因素。

4.調查方法評選：主要透過技術面、成本面與研究單位所累積之調查經驗，決定各車流特性之調查方法，技術層面考慮因素包括技術成熟度與資料正確性等因素；成本面則包括人力與設備之成本與調派之困難度。

5.擬定調查研究：包括調查表格之設計，與人力器材之規劃與調派。

6.確定調查地點與時間：依據原先確立之評選準則，將所有可能調查地點予以分類，再考量各調查技術之可行性（如攝影調查之拍攝位置），決定調查地點，最後依據相關流量資料，確定資料調查時段與優先順序。

7.試調：針對先前所確定之調查方法，進行試調工作，以檢核調查方法之正確性，以作為大規模調查之基礎。

8.人員招募與講習。

9.實際調查：包括高速公路與都市快速道路之調查。

10.資料處理與分析。

11.正確性檢核：待確認資料無誤後，本研究再將資料進行正確性檢核工作，若資料發生錯誤，需重新檢討調查研究並修正調查工作；若資料正確，則持續調查。

12.模式構建：利用先前確立之分析方法與調查所得之資料，進行模式構建工作。

13.完整性檢核：此檢核工作包括基本車流資料與模式構建所需基本資料兩部分，以確保資料之完整性。

14.模式驗證：藉此程序確認本研究所構建模式之正確性與合理性，若無法滿足設定標準，則重新檢討分析方法並進行修正。