第四章  進口匝道區域車流特性分析

4.1資料處理分析

由於本研究中所收集資料將作為車流參數特性分析之基礎，因此調查所得之原始資料處理工作，將直接影響到後續資料分析之結果。以下將分就資料處理與資料分析兩部份加以闡述資料處理分析之過程。

4.1.1資料處理

1.前置工作

由3.2節中得知，本研究之調查方法可分為攝影調查配合人工判讀與人工調查兩部份，其中人工調查所得之原始資料內容為上、下匝道之流量，處理方法較為簡單，僅需先對原始資料進行偵錯校正後建檔即可。

而攝影調查所得原始錄影資料，在進行人工判讀取得車流參數資料前，有以下兩項前置工作：

(1)原始影帶時間轉錄

由於高速公路及都市快速道路上車速高，為提高人工進行判讀時資料之精確性，須在判讀前利用計時轉錄器(Timer)將可細至1/100秒之時間轉錄至錄影帶上。然後再以此影帶藉由可慢速格放(須至1/30秒以下)之錄放影機放映至電視螢幕上進行人工判讀之工作。

(2)參考線之劃設

進行判讀時最重要也是影響分析資料正確性最關鍵的因素乃在參考線之劃設，而其劃設方式可分為事前劃設與事後劃設兩種，其中事前劃設乃指在攝影調查前以人力於現場自行以個各種標的物加以標記劃設，此法之精確性較高但現場標記之危險度相當高。而事後之劃設乃指利用調查現場環境中道路固定尺之幾合設施、標線等，於電視螢幕上進行參考線之劃設，利用此法時須先瞭解參考標的物之尺寸以為劃設之基準，但此法可能產生之誤差不一的可能性較高。

本研究於進口匝道區域內採事前劃設方式，於攝影調查前在加速車道上現地，以標劃間隔2公尺之參考線如圖4.1-1所示；人工判讀之前再於電視螢幕上，以現場標劃之參考線為基準，以平行主線車道之車輛車頭線延伸完成螢幕參考線之劃設。

完成上述兩工作後即開始人工判讀之工作，而本研究資料讀取之內容主要為車道位置、車種、流量與車輛到達各參考線之時間，每筆資料樣本時間長度為1分鐘，資料讀取間隔為每一輛車。

쓡뱶뻷

L

쉉2

쉉1

1/3 L

ꕛ덴ꢮ

륄꫸ꯗ

Qd

Qu

2m

냑ꛒ뵵

圖4.1-1調查地點現場劃設參考圖

如表4.1-1中，人工判讀資料有下列項目：

(1)車道位置：0—加速車道

1—主線最外側第一車道

2—主線最外側第二車道

(2)車種編號：1—大客車：四輪以上載客用之大型機動車輛

2—大貨車：四輪以上載貨用之大型機動車輛

3—小型車：四輪式機動車輛。

4—連結車：運送貨櫃、原木、液化瓦斯或其他載貨物之拖車車輛。

(3)車輛通過參考線時間：Ta、Tb1、Tb2三個時間，如圖4.1-2所示。其中到達為車輛車頭碰觸參考線；離開則為車輛車尾碰觸參考線。

(4)車長:Xn：由副參考線判斷。

：主參考線，D=2M

d

D

맪믚뙚싷2꒽ꓘ

싷뙽B

꣬륆B

꣬륆A

ꢮ꫸Xn

ꢮ뷸1

Tb2

ꢮ뷸1

Ta

B

A

ꢮ뷸1

Tb1

：副參考線，d=1M

Ta：車輛到達參考線A時間

Tb1：車輛到達參考線B時間

Tb2：車輛離開參考線B時間

到達：指車頭接觸參考線

離開：指車尾接觸參考線

圖4.1-2 人工判讀資料示意圖

2.資料建檔與正確性檢核

經人工判讀取得之資料，在輸入後續分析程式進行各項車流參數計算前，必須以文字檔(*.txt)之方式建檔，作為分析程式之輸入檔。本研究在高速公路與快速道路調查資料所建立之資料檔與原始錄影帶之對照如表4.1.2。

表4.1.2  資料檔與原始錄影帶對照表

| 進口匝道區 |  |  | 影帶拍攝日期／時間 | 可判讀時間 | 檔案名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 速 公 路 | 主 線 | 中 壢 北 上 | 86/10/12 12:40－14:40 | 12:48－14:45 | CNOMT-1.TXT |
|  |  |  | 86/10/12 14:40－16:00 | 14:46－15:58 | CNOMT-4.TXT |
|  |  |  | 86/10/8 14:40－16:40 | 14:40－16:38 | CNOMT-2.TXT |
|  |  |  | 86/10/8 16:40－18:10 | 16:40－17:52 | CNOMT-3.TXT |
|  |  | 桃 園 南 下 | 86/10/23 12:30－14:30 | 12:30－14:30 | TSOMT-1.TXT |
|  |  |  | 86/10/23 14:30－16:30 | 14:31－16:31 | TSOMT-2.TXT |
|  |  |  | 86/10/24 14:00－16:00 | 14:00－15:56 | TSOMT-3.TXT |
|  |  |  | 86/10/24 16:00－18:00 | 16:00－17:49 | TSOMT-4.TXT |
| 快 速 道 路 | 主 線 | 新生 民權 北 上 | 87/05/22 12:00－13:30 | 12:00－13:28 | SEMNM-1.TXT |
|  |  |  | 87/05/22 14:15－16:15 | 14:15－16:15 | SEMNM-2.TXT |
|  |  |  | 87/05/22 16:15－18:15 | 16:16－18:17 | SEMNM-3.TXT |
|  |  |  | 87/05/22 18:17－19:00 | 18:18－19:01 | SEMNM-4.TXT |
|  |  | 建國 南京 北 上 | 87/06/03 14:40－16:40 | 14:40－16:32 | CENNM-1.TXT |
|  |  |  | 87/06/03 16:40－18:40 | 16:39－18:39 | CENNM-2.TXT |
|  |  |  | 87/06/03 18:40－19:00 | 18:40－18:49 | CENNM-3.TXT |
|  |  |  | 87/06/01 16:00－18:00 | 16:00－18:01 | CENNM-4.TXT |
|  |  |  | 87/06/01 18:00－19:00 | 18:02－18:46 | CENNM-5.TXT |
|  | 匝 道 | 新生 民權 北 上 | 87/05/22 12:05－14:05 |  | SEMNR-1~4.TXT |
|  |  |  | 87/05/22 14:15－16:15 |  | SEMNR-5~8.TXT |
|  |  |  | 87/05/22 16:15－18:15 |  | SEMNR-9~12.TXT |
|  |  |  | 87/05/22 18:15－18:45 |  | SEMNR-13.TXT |
|  |  | 建國 南京 北 上 | 87/06/01 16:00－18:00 |  | CENNR-1~4.TXT |
|  |  |  | 87/06/01 18:00－19:00 |  | CENNR-5~6.TXT |
|  |  |  | 87/06/03 14:40－15:40 |  | CENNR-7~8.TXT |
|  |  |  | 87/06/03 15:40－17:40 |  | CENNR-9~12.TXT |
|  |  |  | 87/06/02 17:40－18:40 |  | CENNR-13~15.TXT |

資料來源：本研究整理。

然而，人工判讀時容易於抄寫與建檔時發生錯誤，為求後續分析結果之精準度，必需針對可能之錯誤加以檢核並除錯。為求檢核與除錯時之效率，本研究將幾個檢核之標準寫入程式中，由程式自動檢核發現錯誤，然後再由人工進行除錯之動作。茲將本次分析時，資料檢核之標準說明如下：

(1)時間之合理性

利用本研究於螢幕判斷讀取之三個時間：Ta、Tb1、Tb2，進行時間合理性之判斷。判斷標準為：Ta < Tb1 < Tb2，若不符何此時間自然增加之特性，必定為觀察錯誤或建檔時輸入錯誤，須利用書面讀取原始資料及原始影帶進行校正。

(2)速率之合理性

在速率合理性之檢核上，可分為兩方面。第一為速率上、下限合理性之檢核，在此訂定各車種合理之速率上限值為120 kph、而下限值則定為1 kph。其次，根據本研究所設定2公尺參考線距離及判讀之車長與三個判讀時間，可計算得到前後2個速率。依照相關研究[3]顯示，此兩速率差應不大於9 kph，並依此標準進行速率檢核。

(3)車長之合理性

本研究所判讀之車種共分為四類，為求判讀車長之合理性及計算第2速率之正確性，須於人工判讀前預先告知判讀人員，如何正確判別車種分類。並告知各類車種之合理車長範圍，以合理判讀各車種之車長。

在此，本研究依照國內現行各車種之車長範圍，訂定四種車車長合理範圍如下：

大客車:車長上限15m、車長下限10m

‚大貨車:車長上限20m、車長下限6.5m

ƒ小客車:車長上限6.5m、車長下限3.5m

„聯結車:車長上限25m、車長下限12m

表4.1-1 人工判讀資料登記表

| 日期 : |  |  |  |  |  |  | 錄影帶: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工讀生 : |  |  |  |  |  |  | 位置: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車道 |  | 車種 |  | 車長 |  | A 參考線:Ta |  |  |  |  |  | B 參考線:Tb1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B 參考線:Tb2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 時 |  | 分 | 秒 |  | 1/100秒 |  |  | 時 |  | 分 |  | 秒 |  |  | 1/100秒 |  |  | 時 |  | 分 |  |  | 秒 |  |  |  | 1/100秒 |  |  |  |  |

4.1.2資料分析

1.車流參數分析方法

利用錄影帶上所讀取到之車流資料，進行以下各項參數之計算與觀測，茲將其計算方法與公式說明如下：

(1)空間平均速率SMS(Space-Mean-Speed, kph)

空間平均速率是將每一分內之通過車輛乘上第一條參考線至第三條參考間之距離，然後除以這些車輛在此一分鐘內，通過第一與第二條參考線間花費時間之總數：

SMS=n⋅Di=1nTi                                (公式4-1)

| 其中，SMS： | 每分鐘之空間平均速率，kph |
| --- | --- |
| n： | 每分鐘之車輛數，veh |
| Ti： | 每輛車通過A、B參考線之時間差，sec |

(2)車流率FLOW(Flow Rate, vph)

車流率FLOW係將每一有效樣本之單位車流再經60倍(一小時)之放大(因每一個樣本為連續有效一分鐘之車流量)。此一數值不考慮小客車當量值PCE之因素，僅計算出該單位小時內通過之車輛數。

(3)小客車當量車流率PCEF(PCE Flow Rate,pcphpl)

當車流率之計算過程中考慮小客車當量後，車長較長、車速較慢的車輛會計算成數倍的小客數量，如此之下，單位小時內之車流率就會高於原不以小客當量計算之數量。重車比例愈高，且車速愈慢者，此二值之差值會愈大，本計畫在此採用「台灣地區高速公路容量與服務水準評估指標之研究」中所建立各車種之PCE值公式，用以計算各分鐘樣本之小客車當量流率，公式如下：

120

Vi

PCE i=0.53+0.13×Li-(0.13Li-0.47)          ³1.0  (公式4-2)

| 其中，PCE i： | 每分鐘內i種車之換算當量值i =1,2,4 |
| --- | --- |
| L： | 每分鐘內i種車之平均車長，m |
| V： | 每分鐘內i種車之空間平均速度，kph |
| i： | 大型車種， i =1,2,4 |

上述公式僅適用於計算大型車輛(大客、大貨、連結車)之PCE值，若該分鐘樣本內重車比為0%，則其當量流率(PCEF)即等於其流率(VPH)，亦即小客車之PCE訂為1。

(4)重車比HVR(Heavy Vehicle Rate, %)

在此所指之重車為長度10M以上之大型車，包括大客車、大貨車與聯結車三種，所謂重車比指此三種車佔總流量(VPH)之比例。

HVR %=V1+V2+V4i=14Vi×100%                  (公式4-3)

| 其中，HVR %： | 每分鐘之重車比，% |
| --- | --- |
| V1： | 每分鐘之大客車數，輛 |
| V2： | 每分鐘之大貨車數，輛 |
| V4： | 每分鐘之聯結車數，輛 |
| åVi： | 每分鐘之總車流量，輛 |

(5)佔有率OCC(Occupancy, %)

佔有率OCC為一分鐘內所有車輛通過第一與第二參考線間的時間之百分比，其計算公式為：

OCC%=i=1nB(i)−A(i)60                        (公式4-4)

| 其中，B(i)： | 第i部車車尾離開B參考線的時間，sec |
| --- | --- |
| A(i)： | 第i部車車頭到達A參考線的時間，sec |

(6)平均車長ALV(Average Length of Vehicle, M)

利用人工判讀之方式取得每分鐘內每型車種每輛車之車長，再以一分鐘為樣本單位，統計該分鐘該種車之平均車長，用以作為計算PCE值之輸入變數。

茲將上述各項車流參數之計算方法寫入程式之中，進行計算以取得進口匝道區域內主線各車道之車流特性資料，以便進行後續之分析。在此，本研究以Turbo-C語言進行資料分析程式之撰寫，相關程式內容請詳見附錄，輸出結果如表4.1.3。

2.容量推估方法

為能進行車道自由速率及容量之推估，本計畫將根據前述資料分析所得之平均速率與小客車當量流率按各分析車道進行速率-流量關係圖(Q-V圖)之繪製。平均速率有時間平均速率與空間平均速率兩種，從文獻回顧中可知，通常採用空間平均速率進行速率-流量關係圖之繪製與分析，因此本研究中將以此為準進行分析。

一般而言，車流中速率與流率兩參數之關係圖，若以速率為縱軸、當量流率為橫軸，其關係將呈一向左開口之拋物線形，如圖4.1-3所示。

圖4.1-3  速率-流量關係示意圖

根據82年交通部運研所「台灣地區高速公路容量與服務水準評估指標之研究」報告中指出，欲推估高速公路各分析車道自由速率與容量值，可以前述資料分析所得之Q-V關係圖，以下列步驟進行推估:

〈Step 1〉訂定各速率下之最大服務流率

(1)選出各路段各車道小客車當量－空間平均速率樣本點中，空間平均速率之最小與最大之樣本點。

(2)求出空間平均速率每5kph一點，滑動範圍為10kph之小客車當量車流率與空間平均速率作為新的樣本點。就此新的樣本點加上最大與最小點之樣本點，可整理出空間平均速率(SMS)與當量服務流率(PCEF)之關係表，並繪製成關係曲線圖，如表4.1.4與圖4.1-4。

〈Step 2〉訂定高速公路各路段各車道容量值

由各路段各車道小客車當量車流率滑動平均數中，取最大之服務小客車當量流率之整數值，定為主線、匝道之容量。

3.自由速率推估方法

自由速率是車流在道路運作現況下彼此間不受任何干擾下之最大行車速率。根據相關研究[30]顯示通常發生在佔有率低於10%之服務水準 A 級下之車流行為。本研究在此取得進口匝道內自由速率之方式有二：

- 現場以人工碼表法，隨機取樣調查而得。而樣本大小計算之原則如下：

N = Z(1−α2)∗se 2                           (公式4-5)

其中設定à =0.05，故Z(0.975)=1.96。而速率之標準差很可能為å = 8 kph左右，另外可接受之估計誤差e = 2 kph，則所需調查之樣本數N至少為64個。

(2)以錄影判讀所得資料樣本中，該分鐘佔有率小於8%，且跟車間距在4秒以上之自由車之速率平均值為準。

後續章節中將沿用這兩種分析方式進行高速公路及都市快速道路自由速率的推估。

資料來源:交通部運研所，高速公路出口匝道區域車流特性資料收集與分析

圖4.1-4空間平均速率與小客車當量服務流率關係圖

- 表4.1.4  進口匝道區域路段車流率與空間平均速率之關係

| - 都市快速道路 |  |  |  | - 高速公路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 內側車道 |  | - 外側車道 |  | - 中間車道 |  | - 外車道 |  |
| - 車流率 - pcphpl | - 速率 - kph | - 車流率 - pcphpl | - 速率 - kph | - 車流率 - pcphpl | - 速率 - kph | - 車流率 - pcphpl | - 速率 - kph |

4.2高速公路車流特性資料分析

本研究所分析之高速公路進口匝道調查地點共有二處，分別是中壢北上與桃園南下進口匝道，以下將分就兩進口匝道區域各項調查所得資料之初步分析成果加以彙整說明。

4.2.1中壢北上進口匝道

1.幾何佈設

本進口匝道依匝道型式之分類為出口匝道後連接進口匝道(Off-Ramp Follow by On Ramp)，上游匝道為中壢北上出口匝道、下游匝道為內壢北上出口匝道，相關幾何資料，如主線車道數、加速車道長度、主線路段寬等，彙整如表4.2.1並示意如圖4.2-1。

表4.2.1中壢北上進口匝道區域幾何配置表

| 項目 | 主線路段 |  |  | 進口匝道 |  |  | 加 速 車 道 長 | 距上下游匝道距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中壢 北上 進口 匝道 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 |  | 上 游 匝 道 | 下 游 匝 道 |
|  | 3 | 14.25 m | 90 kph | 1 | - 5 m | 40 kph | 240 m | - 5 km | 2 km |

資料來源：本研究分析整理

ꕛ덴ꢮ륄

ꕾ낼ꢮ륄

꒤뚡ꢮ륄

꒺낼ꢮ륄

뙚ꑕ듥ꕠ륄

뙚싷

뙚ꑗ듥ꕠ륄

뙚싷

ꕛ덴ꢮ륄꫸ꯗ

꒺썣ꕟꑗꕘꑦꕠ륄

꒤

썣

ꕟ

ꑗ

뙩

ꑦ

ꕠ

륄

꒤썣ꕟꑗꕘꑦꕠ륄

240m

2km

0.5km

맏4.2-1꒤썣ꕟꑗ뙩ꑦꕠ륄냏ꛬꗜ띎맏

2.調查項目

本研究於中壢北上進口匝道區域所進行之調查項目共計有下列項目：

(1)主線車流錄影調查：含最外側兩車道及加速車道。

(2)自由車流速率調查：含最外側兩車道。

(3)上、下游匝道流量調查。

詳細調查工作內容與方法請詳第三章，以下將就各項調查所得資料進行分析與說明。

3.分析成果說明

(1)服務水準最差地點分析

本研究於高速公路調查部份係為承續前期研究「高速公路上匝道路段交通特性資料收集」之補充調查工作，根據該研究之分析成果顯示進口匝道區域內服務水準最差地點發生在加速車道1/3處。而本研究於本次調查中亦同時對進口匝道區域內兩點(併入點及距加速車道終點1/3處)進行錄影調查，事後並針對擁擠車流情況下進行20分鐘速率資料比對分析，確認進口匝道區域內主線服務水準最差地點應在加速車道1/3處。是故，後續主線車道車流特性資料分析即以此調查點資料進行分析，相關分析成果如后。

(2)主線車流特性資料分析

本進口匝道主線部份之分析車道數為最外側兩車道，以下將進行車流特性資料分析成果說明。另外，本研究將中壢北上進口匝道區域最外側車道之分析成果，以另兩種不同之資料樣本長度(3分鐘及5分鐘)進行各種基本圖構建，以為後續比較分析之用，詳細圖面彙整於附錄三。

速率-流率-佔有率基本圖分析

a.流率-速率(Q-V)基本圖

茲以前述分析程式輸出結果中所得各車道流率及速率之樣本進行基本圖之構建，結果如圖4.2-2及圖4.2-3。由圖4.2-2可知，中壢北上進口匝道區域內中間車道之速率與流率基本圖約略呈一向左開口之 É 形狀，其圖形頂點之轉折關係約略出現在車速50~70kph、流率2000~2200pcphpl之處。而由外車道樣本點所構建之速率-流率關係圖4.2-3得知，其圖形亦呈現一向左開口之拋物線型，其速率與流率之轉折關係約略出現在車速40~60kph、流率1300~1500pcphpl之處。

而進行流率-速率基本圖構建之目的在於觀察車流由非擁擠車流轉換成擁擠車流過程中之轉折行為，並藉以推估車道容量與自由速率，以為後續車道容量推估的分析基礎。

b.流率-佔有率(Q-Occ%)基本圖

若以車流參數中之流率與佔有率進行基本圖之構建，其兩車道之圖形如圖4.2-4及圖4.2-5。由兩圖所呈現之形狀，可看出約略呈一鐘形拋物線，在低佔有率(約20%以下)之車流行為下，中間車道與外車道之流率與佔有率關係成一正比例關係，故其圖形接近於一直線。

另外，由圖4.2-4可知中間車道之圖形轉折區域約略出現在流率1900~2100 pcphpl、佔有率20%~30% 之間。而外車道圖形之轉折關係不似中間車道明顯，主要原因在於外車道之高佔有率之樣本點較少故不易顯現其轉折關係。

c.速率-佔有率(V-Occ%)基本圖

若以車流參數中之速率與佔有率進行基本圖之構建，兩車道之圖形如圖4.2-6及圖4.2-7。由兩圖資料散佈所呈現之形狀，可看出，中間車道與外車道之速率與佔有率關係約略呈一反向變動之關係，其圖形接近於一曲線。

另外，由兩圖中資料散佈之情形可看出，由於低速率、高佔有率之樣本點較少，故兩車道之圖形於該車流行為下之關係不似低佔有率、高速率之關係明顯。

‚車道容量推估

本研究將中壢北上進口匝道最外側兩車道判讀錄影帶所得之速率及流率樣本資料，根據4.1節中所闡述之容量推估方法，依照每5 kph一新樣本點、滑動範圍10 kph重新計算各車道之速率與流率關係樣本點，經整理後之資料如表4.2.2。

若進一步將表中所得之新樣本點作圖藉以推估容量，可得如圖4.2-8與4.2-9。由圖中折線圖之轉折點可看出中壢北上進口匝道內中間車道之容量約在2000 pcphpl左右，而外側車道之容量約在1500 pcphpl左右。

ƒ自由速率推估

根據前述方法，本研究在此求得中壢北上進口匝道區域內最外側兩車道之自由速率之方式有二：(a)現場調查人工調查(b)由錄影帶資料讀取。

首先，根據本研究於現場調查所得資料進行分析。調查所得原始資料整理於附錄三中，並將調查資料統計後如表4.2.3。由表中調查64樣本所得之平均值可知，外側車道之自由速率約為105.71kph、而中間車道之自由速率約為108.78kph。

其次，將觀察錄影帶所得資料處理後，每分鐘資料佔有率小於8%車流中，跟車行為超過4秒之自由車樣本篩選出來，並計算其速率之平均值。經統計後得知，外側車道之自由速率約為98.46 kph、而中間車道之自由速率約為101.33 kph。

由上兩種方式所獲得之各車道自由速率質而言，兩者並不一致且現場人工調查所得之值均高過錄影帶資料判讀所得，高出之比例約在7%~8%間。

(3)上、下游匝道流量分析

中壢北上進口匝道之上游匝道為中壢北上出口匝道、下游匝道為內壢北上出口匝道，三匝道區域間之距離及相關區為請參考圖4.2-1所示。

本研究於車流錄影調查時，同時進行上、下由匝道流量之調查。調查方式採人工方式進行，每五分鐘登記一次，並註明當時車流狀況是否擁擠。茲將調查所得之原始流量資料整理於附錄三中，另以每隔15分鐘累計1小時之方式，將流量整理成以1小時為單位，並檢視其流量變化如表4.2.4、表4.2.5及圖4.2-10、圖4.2-11。

4.2.2桃園南下進口匝道

1.幾何佈設

本進口匝道依匝道型式之分類為出口匝道後連接進口匝道(Off-Ramp Follow by On Ramp)且為連續進口匝道(Adjacent On-Ramp)之型式，上游匝道為桃園南下出口匝道、下游匝道為桃園南下進口匝道，。主線配置4車道、進口匝道1車道，其餘相關幾何資料，如加速車道長度、主線路段寬等，彙整如表4.2.6並示意如圖4.2-12。

表4.2.6 桃園南下進口匝道幾何配置表

| 項目 | 主線路段 |  |  | 進口匝道 |  |  | 加 速 車 道 長 | 距上下游匝道距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園 南下 進口 匝道 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 |  | 上 游 匝 道 | 下 游 匝 道 |
|  | 4 | 18 m | 90 kph | 1 | - 5 m | 40 kph | 210 m | - 5 km | - 5 km |

資料來源：本研究分析整理。

ꕛ덴ꢮ륄

꒤ꕾ낼ꢮ륄

꒤꒺낼ꢮ륄

꒺낼ꢮ륄

뙚ꑕ듥ꕠ륄

뙚싷

뙚ꑗ듥ꕠ륄

뙚싷

ꕛ덴ꢮ륄꫸ꯗ

껧뛩꭮ꑕ뙩ꑦꕠ륄

껧

뛩

꭮

ꑕ

뙩

ꑦ

ꕠ

륄

껧뛩꭮ꑕꕘꑦꕠ륄

210m

0.5km

0.5km

ꕾ낼ꢮ륄

맏4.2-12  껧뛩꭮ꑕ뙩ꑦꕠ륄냏ꗜ띎맏

2.調查項目

本研究於桃園南下進口匝道區域所進行之調查項目亦為下列項目：

(1)主線車流錄影調查：含最外側兩車道及加速車道。

(2)自由車流速率調查：含最外側兩車道。

(3)上、下游匝道流量調查。

詳細調查工作內容與方法請詳第三章，以下將就各項調查所得資料進行分析與說明。

3.分析成果說明

(1)服務水準最差地點分析

本研究於桃園南下進口匝道調查中亦針對擁擠車流情況下進行20分鐘速率資料比對分析，確認進口匝道服務水準最差地點是否與中壢北上進口匝道相同，亦在加速車道1/3處。經比對分析後，再次確認服務水準最差地點應出現在加速車道1/3處。

(2)主線車流特性資料分析

本進口匝道主線部份之分析車道數為最外側兩車道，以下亦根據程式輸出成果進行車流特性資料分析說明，並同樣以另兩種不同之資料樣本長度(3分鐘及5分鐘)進行各種基本圖構建，彙整於附錄三中，以為後續比較分析之用。

流率-速率-佔有率基本圖分析

a.流率-速率(Q-V)基本圖

利用前述建立之分析程式，輸出桃園調查資料分析所得中間車道速率及流率之樣本值以進行流率-速率基本圖之構建，結果如圖4.2-13圖4.2-14由兩圖形之形狀可看出，速率與流率基本圖約略呈一向左開口之 É 形狀以。以中間車道而言，其圖形頂點之轉折關係約略出現在車速55~65kph、流率1800~2000pcphpl之處。而外側車道之速率-流率關係得知，由於本車道之調查資料中較缺乏非擁擠車流中高流率之資料，故其圖形頂點轉折關係相當不明顯，僅可約略看出應在車速35~45kph、流率1100~1300pcphpl之處。

b.流率-佔有率(Q-Occ%)基本圖

若以車流參數中之流率與佔有率進行基本圖之構建，其兩車道之圖形如圖4.2-15及圖4.2-16。由中間車道之關係圖所呈現之形狀，可看出呈一鐘形拋物線，而在低佔有率(約20%以下)之車流行為下，其流率與佔有率關係明顯成一正比例關係，故其圖形接近於一直線。但以外車道之圖形來看，在佔有率低於10%、流率低於1000 pcphpl之車流行為時，其流率與佔有率關係亦可看出成一直線之正比例關係，但由於較缺乏佔有率高於10%、流率高於1000 pcphpl之資料，故後段圖形較為發散，無法呈現如中間車道圖中鐘形拋物線之形狀。

另外，由中間車道之圖形可知轉折區域約略出現在流率1800~2000 pcphpl、佔有率20%~40% 之間。而外車道圖形之轉折關係不似中間車道明顯，故不易顯現其轉折關係。

c.速率-佔有率(V-Occ%)基本圖

若以車流參數中之速率與佔有率進行基本圖之構建，各車道之關係圖形如圖4.2-17及圖4.2-18。由兩圖資料散佈所呈現之形狀，可看出速率與佔有率關係約呈一反向變動之關係，其圖形接近於一曲線，且外車道之關係要較中間車道為明顯。

另外，由兩圖中資料散佈之密度可看出，中間車道之樣本主要集中於低佔有率、高速率之非擁擠車流區段，而此種情況於外車道之圖形中則更加明顯。

‚車道容量推估

將前述判讀錄影帶所得之速率及流率樣本資料，根據4.1節中所闡述之容量推估方法，依照每5 kph一新樣本點、滑動範圍10 kph重新計算桃園南下進口匝道區域內各車道之速率與流率關係樣本點，經整理後之資料如表4.2.7。

若進一步將表中所得之新樣本點作圖可藉以推估各車道之容量，作圖結果如圖4.2-19與4.2-20。由圖中折線圖之轉折點可看出中間車道之容量約在1800 pcphpl左右，而外側車道之容量約在1100 pcphpl左右。

ƒ自由速率推估

本研究在此求得桃園南下進口匝道區域內最外側兩車道之自由速率之方式與中壢北上進口匝道區域相同。

首先，根據本研究於現場調查所得資料進行分析。調查所得原始資料整理於附錄三中，並將調查資料統計後如表4.2.8。由表中調查64樣本所得之平均值可知，外側車道之自由速率約為110.03kph、而中外車道之自由速率約為112.17kph。

其次，將觀察錄影帶所得資料處理後，每分鐘資料佔有率小於10%車流中，跟車行為超過4秒之自由車樣本篩選出來，並計算其速率之平均值。經統計後得知，外側車道之自由速率約為88.96 kph、而中間車道之自由速率約為91.53kph。

由上兩種方式所獲得之各車道自由速率質而言，兩者並不一致且現場人工調查所得之值明顯均高過錄影帶資料判讀許多，高出之比例約在22%~24%間。

(3)上、下游匝道流量分析

桃園南下進口匝道之上游匝道為桃園南下出口匝道、下游匝道為桃園南下第二進口匝道，三匝道區域間之距離及相關區為請參考圖4.2-12所示。

本研究於桃園南下進口匝道執行車流錄影調查時，同時進行上、下由匝道流量之調查。調查方式採人工方式進行，每五分鐘登記一次，並註明當時車流狀況是否擁擠。茲將調查所得之原始流量資料整理於附錄三中，另以每隔15分鐘累計1小時之方式，將流量整理成以1小時為單位，以檢視其流量變化。結果如表4.2.9、表4.2.10及圖4.2-21、圖4.2-22。

4.3都市快速道路車流特性資料分析

本研究所分析之都市快速道路進口匝道調查地點，依主線車道數分類共計有二處，其中主線兩車道之調查地點是新生高架道路之民權北上進口匝道；而主線三車道之調查地點是建國高架道路之南京北上進口匝道，以下將分就兩進口匝道區域各項調查所得資料之分析成果加以彙整說明。

4.3.1新生民權北上進口匝道

1.幾何佈設

本進口匝道依匝道型式之分類為出口匝道後連接進口匝道(Off-Ramp Follow by On Ramp)，上游匝道為民生北上出口匝道、下游匝道為民族北上進口匝道，相關幾何資料，如主線車道數、加速車道長度、主線路段寬等，彙整如表4.3.1並示意如圖4.3-1。

表4.3.1新生民權北上進口匝道區域幾何配置表

| 項目 | 主線路段 |  |  | 進口匝道 |  |  | 加 速 車 道 長 | 距上下游匝道距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生 民權 北上 進口 匝道 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 |  | 上 游 匝 道 | 下 游 匝 道 |
|  | 2 | 7.5 m | 60 kph | 1 | 4.75 m | 40 kph | 110 m | 1 km | - 65 km |

資料來源：本研究分析整理

ꕛ덴ꢮ륄

ꕾ낼ꢮ륄

꒺낼ꢮ륄

뙚ꑕ듥ꕠ륄

뙚싷

뙚ꑗ듥ꕠ륄

뙚싷

ꕛ덴ꢮ륄꫸ꯗ

ꗁ뇚ꕟꑗ뙩ꑦꕠ륄

ꗁ앶

ꕟꑗ

뙩ꑦ

ꕠ륄

ꗁꗍꕟꑗꕘꑦꕠ륄

110m

0.65km

1k

맏4.3-1띳ꗍꗁ앶ꕟꑗ뙩ꑦꕠ륄냏ꛬꗜ띎맏

2.調查項目

本研究於民權北上進口匝道區域所進行之調查項目共計有下列項目：

- 主線車流錄影調查：含最外側兩車道及加速車道。

- 匝道中點車流錄影調查。

- 自由車流速率調查：含最外側兩車道及匝道中點。

- 上、下游匝道流量調查。

詳細調查工作內容與方法請詳第三章，以下將就各項調查所得資料進行分析與說明。

3.分析成果說明

(1)服務水準最差地點分析

由前期相關研究得知，進口匝道區域服務水準最差地點可能發生於加速車道併入點及距加速車道終點1/3處。本研究於進行都市快速道路調查前，便先針對兩處候選調查地點內該兩位置進行尖峰時間之錄影調查，並針對擁擠車流情況下進行20分鐘速率資料比對分析，結果如表4.3.2。由表中得知進口匝道內併入點之平均速率值高於距加速車道終點1/3處，因此確認進口匝道服務水準最差地點應在距加速車道終點1/3處。是故，後續主線車道車流特性資料分析即以此調查點資料進行分析，相關分析成果如后。

表4.3.2新生民權北上進口匝道區域服務水準檢核

| 項目 | 加速車道併入點 | 距加速車道終點1/3處 |
| --- | --- | --- |
| 樣本數 (輛) | 1447 | 1647 |
| 速率平均值 (kph) | 65.83 | 62.04 |
| 標準差 | 15.4 | 14.82 |
| 變異數 | 237.16 | 219.63 |

資料來源：本研究分析整理

(2)主線車流特性資料分析

速率-流率-佔有率基本圖分析

a.流率-速率(Q-V)基本圖

茲以前述分析程式輸出結果中所得之各車道流率及速率之樣本進行基本圖之構建，如圖4.3-2及圖4.3-3。由圖4.3-2可知，新生民權北上進口匝道區域內車道之速率與流率基本圖約略呈一向左開口之 É 形狀，其圖形頂點之轉折關係約略出現在車速40~50kph、流率1600~1800pcphpl之處。而由外車道之速率-流率關係圖4.3-3得知，其圖形亦呈現一向左開口之拋物線型，其速率與流率之轉折關係約略出現在車速30~40kph、流率1200~1400pcphpl之處。

b.流率-佔有率(Q-Occ%)基本圖

若以車流參數中之流率與佔有率進行基本圖之構建，其兩車道之圖形如圖4.3-4及圖4.3-5。由兩圖所呈現之形狀，可看出約略呈一鐘形拋物線，在低佔有率(約20%以下)之車流行為下，中間車道與外車道之流率與佔有率關係成一正比例關係，故其圖形接近於一直線。

另外，由圖4.3-4可知內車道之圖形轉折區域約略出現在流率1600~1800 pcphpl、佔有率15%~25% 之間。而外車道圖形之轉折關係不似中間車道明顯，主要原因在於外車道之高佔有率之樣本點較發散故不易顯現其轉折關係。

c.速率-佔有率(V-Occ%)基本圖

若以車流參數中之速率與佔有率進行基本圖之構建，兩車道之圖形如圖4.3-6及圖4.3-7。由兩圖資料散佈所呈現之形狀，可看出，內車道與外車道之速率與佔有率關係約略呈一反向變動之關係，其圖形接近於一曲線。

另外，由兩圖中資料散佈之情形可看出，由於低速率、高佔有率之樣本點較少，故兩車道之圖形於該車流行為下之關係不似低佔有率、高速率之關係明顯。

‚車道容量推估

本研究將新生民權北上進口匝道最外側兩車道判讀錄影帶所得之速率及流率樣本資料，根據4.1節中所闡述之容量推估方法，依照每5 kph一新樣本點、滑動範圍10 kph重新計算各車道之速率與流率關係樣本點，經整理後之資料如表4.3.3。

若進一步將表中所得之新樣本點作圖藉以推估容量，可得如圖4.3-8與4.3-9。由圖中折線圖之轉折點可看出新生民權北上進口匝道內車道之容量約在1700 pcphpl左右，而外側車道之容量約在1100 pcphpl左右。

表4.3.3新生民權北上進口匝道速率-流率資料表

ƒ自由速率推估

根據前述方法，本研究在此求得新生民權北上進口匝道區域內最外側兩車道之自由速率之方式有二：(a)現場調查人工調查(b)由錄影帶資料讀取。

首先，根據本研究於現場調查所得資料進行分析。茲將調查資料整理如表4.3.4。由表中調查65樣本所得之平均值可知，外側車道之自由速率約為69.72kph、而內車道之自由速率約為75.64kph。

表4.3.4  新生民權北上進口匝道自由速率統計表

資料來源：本研究調查整理

其次，將觀察錄影帶所得資料處理後，每分鐘資料佔有率小於8%車流中，跟車行為超過5秒之自由車樣本篩選出來，並計算其速率之平均值。經統計後得知，外側車道之自由速率約為69.19kph、而中間車道之自由速率約為77.85kph。

由上兩種方式所獲得之各車道自由速率值而言，發現兩者數值相當一致，且均為內車道約高於外車道7~8kph。

(3)匝道中點車流特性資料分析

速率-流率-佔有率基本圖分析

a.流率-速率(Q-V)基本圖

茲以前述分析程式輸出結果中所得之各車道流率及速率之樣本進行基本圖之構建，如圖4.3-10。由圖4.3-10可知，新生民權北上進口匝道內車道之速率與流率基本圖並無法顯現轉折關係，故不能直接由本圖觀察其容量。

b.流率-佔有率(Q-Occ%)基本圖

若以車流參數中之流率與佔有率進行基本圖之構建，其兩車道之圖形如圖4.3-11。由圖所呈現之形狀，可看出約略呈一鐘形拋物線，在低佔有率(約30%以下)之車流行為下，流率與佔有率關係成一正比例關係，故其圖形接近於一直線。

c.速率-佔有率(V-Occ%)基本圖

若以車流參數中之速率與佔有率進行基本圖之構建，其圖形如圖4.3-12。由資料散佈所呈現之形狀，可看出速率與佔有率關係約略呈一反向變動之關係，其圖形接近於一曲線。

‚車道容量推估

本研究將新生民權北上進口匝道中點判讀錄影帶所得之速率及流率樣本資料，根據4.1節中所闡述之容量推估方法，依照每5 kph一新樣本點、滑動範圍10 kph重新計算速率與流率關係樣本點，經整理後之資料如表4.3.5。

表4.3.5  新生民權北上進口匝道中點速率-流率資料

若進一步將表中所得之新樣本點作圖藉以推估容量，可得如圖4.3-13。由圖中折線圖之轉折點可看出新生民權北上進口匝道之容量約在640 pcphpl左右。

ƒ自由速率推估

根據前述方法，本研究在此求得新生民權北上進口匝道區域內最外側兩車道之自由速率之方式有二：(a)現場調查人工調查(b)由錄影帶資料讀取。

首先，根據本研究於現場調查所得資料進行分析。茲將調查資料整理如表4.3.6。由表中調查65樣本所得之平均值可知，匝道中點之自由速率約為48.48kph。

表4.3.6  新生民權北上進口匝道中點自由速率統計表

其次，將觀察錄影帶所得資料處理後，每分鐘資料佔有率小於8%車流中，跟車行為超過4秒之自由車樣本篩選出來，並計算其速率之平均值。經統計後得知，紮道中點之自由速率約為45.51kph。

由上兩種方式所獲得之各車道自由速率質而言，現場人工調查所得之值均略高過錄影帶資料判讀所得，高出之比例約6.5%。

(4)上、下游匝道流量分析

新生民權北上進口匝道之上游匝道為民生北上出口匝道、下游匝道為民族北上進口匝道，三匝道區域間之距離及相關區為請參考圖4.3-1所示。

本研究於車流錄影調查時，同時進行上、下由匝道流量之調查。調查方式採人工方式進行，每五分鐘登記一次，並註明當時車流狀況是否擁擠。茲將調查所得之原始流量資料整理於附錄三中，另以每隔15分鐘累計1小時之方式，將流量整理成以1小時為單位，以檢視其流量變化。結果如表4.3.7、表4.3.8及圖4.3-14、圖4.3-15。

4.3.2建國南京北上進口匝道

1.幾何佈設

本進口匝道依匝道型式之分類為出口匝道後連接進口匝道(Off-Ramp Follow by On Ramp)且為連續進口匝道(Adjacent On-Ramp)之型式，上游匝道為建國南京北上出口匝道、下游匝道為建國民權北上出口匝道，。主線配置3車道、進口匝道1車道，其餘相關幾何資料，如加速車道長度、主線路段寬等，彙整如表4.3.9並示意如圖4.3-16。

表4.3.9 建國南京北上進口匝道區域幾何配置表

| 項目 | 主線路段 |  |  | 進口匝道 |  |  | 加 速 車 道 長 | 距上下游匝道距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建國 南京 北上 進口 匝道 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 | 車 道 數 | 路 段 寬 | 速 限 |  | 上 游 匝 道 | 下 游 匝 道 |
|  | 3 | 11.25 m | 70 kph | 1 | 4.75 m | 40 kph | 110 m | 0.5 km | - 5 km |

ꕛ덴ꢮ륄

꒤뚡ꢮ륄

꒺낼ꢮ륄

뙚ꑕ듥ꕠ륄

뙚싷

뙚ꑗ듥ꕠ륄

뙚싷

ꕛ덴ꢮ륄꫸ꯗ

ꯘ냪ꗁ앶ꕟꑗꕘꑦꕠ륄

ꯘ 냪 ꭮ ꣊ ꕟ ꑗ 뙩 ꑦ ꕠ 륄

ꯘ냪꭮꣊ꕟꑗꕘꑦꕠ륄

110m

0.5km

0.5km

ꕾ낼ꢮ륄

맏4.3-16 ꯘ냪꭮꣊ꕟꑗ뙩ꑦꕠ륄냏ꗜ띎맏

資料來源：本研究分析整理。

2.調查項目

本研究於建國南京北上進口匝道區域所進行之調查項目亦為下列項目：

(1)主線車流錄影調查：含最外側兩車道及加速車道。

(2)自由車流速率調查：含最外側兩車道及匝道中點。

(3)上、下游匝道流量調查。

詳細調查工作內容與方法請詳第三章，以下將就各項調查所得資料進行分析與說明。

3.分析成果說明

(1)服務水準最差地點分析

本研究於建國南京北上進口匝道調查中亦針對擁擠車流情況下進行20分鐘速率資料比對分析，結果如表4.3.10。由表中得知本進口匝道區域內，服務水準最差地點與新生民權北上進口匝道相同，亦在距加速車道終點1/3處。

表4.3.10建國南京北上進口匝道區域服務水準檢核

| 項目 | 加速車道併入點 | 距加速車道終點1/3處 |
| --- | --- | --- |
| 樣本數 (輛) | 1013 | 1428 |
| 速率平均值 (kph) | 65.9 | 50.3 |
| 標準差 | 8.51 | 20.90 |
| 變異數 | 72.42 | 436.81 |

資料來源：本研究分析整理

(2)主線車流特性資料分析

流率-速率-佔有率基本圖分析

a.流率-速率(Q-V)基本圖

利用前述建立之分析程式，輸出桃園調查資料分析所得各車道速率及流率之樣本值以便進行各車道基本圖之構建。經作圖後，結果如圖4.3-17圖4.3-18。由兩圖形之形狀可看出，速率與流率基本圖約略呈一向左開口之 É 形狀以。以中間車道而言，其圖形頂點之轉折關係約略出現在車速40~60kph、流率1900~2100pcphpl之處。而由外車道之速率-流率關係得知，由於本車道之調查資料中較缺乏非擁擠車流中高流率之資料，故其圖形頂點轉折關係相當不明顯，僅可約略看出應在車速40~50kph、流率2100~2300pcphpl之處。

b.流率-佔有率(Q-Occ%)基本圖

若以車流參數中之流率與佔有率進行基本圖之構建，其兩車道之圖形如圖4.3-19及圖4.3-20。由中間車道之關係圖所呈現之形狀，可看出呈一鐘形拋物線，而在低佔有率(約20%以下)之車流行為下，其流率與佔有率關係明顯成一正比例關係，故其圖形接近於一直線，而圖形之轉折點約略出現於流率1800-2000、佔有率15%-25%間。以外車道之圖形來看，所呈現之形狀亦可看出呈一鐘形拋物線，且在低佔有率(約30%以下)之車流行為下，流率與佔有率關係亦明顯成一正比例關係，而圖形之轉折點約略出現於流率2000-2100、佔有率25%-35%間。

c.速率-佔有率(V-Occ%)基本圖

若以車流參數中之速率與佔有率進行基本圖之構建，各車道之關係圖形如圖4.3-21及圖4.3-22。由兩圖資料散佈所呈現之形狀，可看出速率與佔有率關係約呈一反向變動之關係，其圖形接近於一曲線，且外車道之關係要較中間車道為明顯。

另外，由兩圖中資料散佈之密度可看出，中間車道之樣本主要集中於低佔有率、高速率之非擁擠車流區段，而此種情況於外車道之圖形中則更加明顯。

‚車道容量推估

將前述判讀錄影帶所得之速率及流率樣本資料，根據4.1節中所闡述之容量推估方法，依照每5 kph一新樣本點、滑動範圍10 kph重新計算建國南京北上進口匝道區域內各車道之速率與流率關係樣本點，經整理後之資料如表4.3.11。

若進一步將表中所得之新樣本點作圖可藉以推估各車道之容量，作圖結果如圖4.3-23與4.3-24。由圖中折線圖之轉折點可看出中間車道之容量約在1900 pcphpl左右，而外側車道之容量亦約在1900 pcphpl左右。

表4.3.11建國南京北上進口匝道速率-流率資料表

ƒ自由速率推估

本研究在此求得建國南京北上進口匝道區域內最外側兩車道之自由速率之方式與新生民權北上進口匝道區域相同。

首先，根據本研究於現場調查所得資料進行分析。並將調查資料整理如表4.3.12。由表中調查64樣本所得之平均值可知，外側車道之自由速率約為70.27kph、而中間車道之自由速率約為63.48kph。

表4.3.12  建國南京北上進口匝道自由速率統計表

其次，將觀察錄影帶所得資料處理後，每分鐘資料佔有率小於10%車流中，跟車行為超過4秒之自由車樣本篩選出來，並計算其速率之平均值。經統計後得知，外側車道之自由速率約為68.54kph、而中間車道之自由速率約為81.60kph。

由上兩種方式所獲得之各車道自由速率值而言，兩者並不一致且現場人工調查所得之值較低於錄影帶資料判讀許多，相差之比例約在8%~15%間。

- 匝道中點車流特性資料分析

速率-流率-佔有率基本圖分析

a.流率-速率(Q-V)基本圖

茲以前述分析程式輸出結果中所得之各車道流率及速率之樣本進行基本圖之構建，如圖4.3-25。由圖中可知，本進口匝道中點之速率與流率基本圖與新生民權北上進口匝道中點相同，並無法顯現轉折關係，故不能直接由本圖觀察其容量。

b.流率-佔有率(Q-Occ%)基本圖

若以車流參數中之流率與佔有率進行基本圖之構建，其兩車道之圖形如圖4.3-26。由圖所呈現之形狀，可看出約略呈一鐘形拋物線，在低佔有率(約30%以下)之車流行為下，流率與佔有率關係成一正比例關係，故其圖形接近於一直線。

c.速率-佔有率(V-Occ%)基本圖

若以車流參數中之速率與佔有率進行基本圖之構建，其圖形如圖4.3-27。由資料散佈所呈現之形狀，可看出速率與佔有率關係約略呈一反向變動之關係，其圖形接近於一曲線。

‚車道容量推估

本研究將新生民權北上進口匝道中點判讀錄影帶所得之速率及流率樣本資料，根據4.1節中所闡述之容量推估方法，依照每5 kph一新樣本點、滑動範圍10 kph重新計算速率與流率關係樣本點，經整理後之資料如表4.3.13。

表4.3.13 建國南京北上進口匝道中點速率-流率資料表

若進一步將表中所得之新樣本點作圖藉以推估容量，可得如圖4.3-28。由圖中折線圖之轉折點可看出建國南京北上進口匝道之容量約在1100 pcphpl左右。

ƒ自由速率推估

根據前述方法，本研究在此求得本進口匝道中點之自由速率之方式有二：(a)現場調查人工調查(b)由錄影帶資料讀取。

首先，根據本研究於現場調查所得資料進行分析。茲將調查資料整理如表4.3.14。由表中調查65樣本所得之平均值可知，匝道中點之自由速率約為54.27kph。

表4.3.14 建國南京北上進口匝道中點自由速率統計表

其次，將觀察錄影帶所得資料處理後，每分鐘資料佔有率小於8%車流中，跟車行為超過4秒之自由車樣本篩選出來，並計算其速率之平均值。經統計後得知，匝道中點之自由速率約為53.87kph。

由上兩種方式所獲得之各車道自由速率質而言，兩者相當接近，但現場人工調查所得之值略高於錄影帶資料判讀所得，高出之比例約1%間。

- 上、下游匝道流量分析

建國南京北上進口匝道之上游匝道為建國南京北上出口匝道、下游匝道為建國南京北上第二進口匝道，三匝道區域間之距離及相關區為請參考圖4.3-16所示。

本研究於建國南京北上進口匝道執行車流錄影調查時，同時進行上、下由匝道流量之調查。調查方式採人工方式進行，每五分鐘登記一次，並註明當時車流狀況是否擁擠。茲將調查所得之原始流量資料整理於附錄三中，另以每隔15分鐘累計1小時之方式，將流量整理成以1小時為單位，以檢視其流量變化。結果如表4.3.15、表4.3.16及圖4.3-29、圖4.3-30。