第三章  資料收集

3.1資料收集項目及要求

本研究資料調查項目，包含進口匝道區域車流特性資料，如流量、平均速率、平均速率等與上下游匝道流量等，詳細資料收集內容與位置如表3.1.1與圖3.1-1所示。

表3.1.1進口匝道區域車流資料收集項目表

| 項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點 | 流量 | 平均速率 | 重車比 | 自由速率 |
| 主線 | ˇ(Qf) | — | — | — |
| 點1 | ˇ(Q1a) | ˇ | ˇ | ˇ |
| 點1 | ˇ(Q1b) | ˇ | ˇ | ˇ |
| 點2 | ˇ(Q2a) | ˇ | ˇ | ˇ |
| 點2 | ˇ(Q2b) | ˇ | ˇ | ˇ |
| 進口匝道 | ˇ(Qr) | △ | △ | △ |
| 上游匝道 | ˇ(Qu) | — | — | — |
| 下游匝道 | ˇ(Qd) | — | — | — |

註：1.”ˇ”表示需收集該項資料； ”—”表示不需收集該項資料。

2.”△”表示僅都市快速道路需收集該項資料。

進口匝道區域

點1             點2

### q

ꢮ륄a

ꢮ륄b

Qd

Qu

1/3 L

ꕛ덴ꢮ륄꫸ꯗ L

Qd

Qu

Qf

Qr

q2a

q1a

q2b

q1b

圖3.1-1進口匝道區域資料收集位置示意圖

由於目前中山高速公路正進行拓寬當中，完工後主線2車道之路段將不再出現，所以本研究於高速公路之調查地點以主線3、4車道者為主。而臺灣地區都會區快速道路之車道數仍以2、3車道為主，故在此部份之調查地點乃以主線2、3車道為樣本，兩者所需調查地點數如表3.1.2所示。進口匝道區域車流特性資料必須在主線最外側兩車道道之點1及點2收集之。點1為主線與匝道相接之處，點2在加速車道終點上游相當於1/3加速車道長度之處。每次調查所收集之資料最少必須連續1小時，在此時間內將每一分鐘之資料整理成一樣本。而所收集之資料樣本，則必須足夠用於訂定點2位置車道a及車道b之個別容量。

表3.1.2進口匝道區域調查地點數

| 地點 型式 | 高速公路 | 都市快道 |
| --- | --- | --- |
| 主線4車道 | 1 | — |
| 主線3車道 | 2 | 1 |
| 主線2車道 | — | 1 |

上、下游流量調查匝道以最靠近進口匝道調查點者為調查對象(可能為進口匝道或出口匝道)。例如：某地區為連續型進口匝道則以第一處進口匝道為錄影調查匝道，而第二處進口匝道為下游流量調查匝道。而上下游流量調查資料收集單位以5分鐘為一單位，並須註明匝道車流狀況為擁擠車流或非擁擠車流。

3.2調查方法評選

本研究調查內容主要分為高速公路及都市快速道路兩部分，調查範圍包含該進口匝道區域內主線(含加速車道)、進口匝道(都市快道部份)，以及鄰近之上、下游之進口匝道，預計收集之車流資料包含有主線及進口匝道車輛之平均速率、流量、重車比及自由速率等，而其中上、下游進口匝道僅需收集流量資料即可，另外都市快速道路因禁行大貨車，故重車比之資料中僅含大客車及少數違規重型車輛。

1.調查方法回顧

目前應用於上述調查範圍內之交通資料收集方法大致可分為四大類，即傳統偵測器（如：迴圈偵測器、超音波偵測器等）、人工調查、攝影調查配合人工判讀以及攝影調查配合影像處理技術。由於傳統式偵測器，如迴圈偵測器或超音波偵測器，係屬固定位置、長期偵測之收集方式，故只能偵測到某一特定點或線的狹小範圍。就調查彈性而言受到極大的限制，且因其裝設於路面下或車道的正上方，維修時須封閉車道對車流的衝擊較大，因此並不符合本研究所需多點、非長期之資料蒐集特性，因此在下列調查方法評選中將不考慮此種調查方法。茲將本研究可能應用之另三種類型車流資料收集方法概述如下：

(1)人工調查：

人工調查常用於路口之交通資料蒐集，如交通流量調查與路口之停等長度推估；此類型調查亦可見於高速公路匝道進，出口之交通量調查，此調查方式較適於調查資料、方法單純且規模較小之交通調查。人工調查之過程有許多不易控制之變因，不僅耗費時日且易因調查不實產生誤差，再加上調查員調度困難及安全考量，已有漸被其它方法取代之趨勢，特別在大規模調查時，若其中有調查員因疏忽而產生錯誤時，將可能影響全局。唯其具有較不易受現地環境、天候影響及無需添置昂貴調查設備、成本較低等優點。

(2)攝影調查配合人工判讀法

此種方法目前常被使用於交通調查，尤其是在調查員不易尋覓或受限於調查位置或安全性之考量下（如高速公路或都市快速道路上）之情形下，先以較少之人力進行現場之攝影，而後再以人工方式進行室內之影帶判讀之調查方式，將可減少現地調查所需之人力，並利於調查資料之重複檢驗，對調查資料之正確性亦較能有效掌握。唯現地之攝影較易受攝影機之架設地點、天候狀況、光線變化等環境因素以及設備本身品質與操作者熟悉程度所影響，產生攝影內容無法使用或難以判讀之可能。

而現地進行攝影調查之方式通常有以下三種：

乘坐高空車將攝影鏡頭(如Autoscope系統之影像監視器(Monitor))架設於燈桿上進行拍攝。

‚以手持式之小型攝影機(如V8或Hi-8等)於鄰近之高樓上以腳架固定進行攝影。

ƒ利用高速公路及都市快速道路上現已設置並開始運作之閉路電視攝影機(CCTV)系統，對欲調查之進口匝道區進行拍攝。唯採此法進行調查之時，須先向主管該系統之機關行文申請協助，並事先了解CCTV設置之位置與可拍攝之角度與範圍，是否符合調查條件之要求，才能以此法進行調查。本調查方法之優點在於可減少調查人力、成本並可進行長時間之車流錄影、不受天候環境之影響等，缺點則是攝影鏡頭範圍、角度調整彈性受設置點限制，可能不易取得資料。另外須聯絡各單位申請協助，亦會增加作業時間，且是否能獲該單位協助，亦是未定之數，故一般而言，可行性並不高。

此種調查方法事後需由人工方式判讀取得車流特性資料，在進行人工判讀時需有較嚴謹之流程與資料品管，否則可能會有判讀錯誤之風險，另外資料判讀及處理需大量的人力、成本與時間，且對資料取得之可能性及準確性亦有一定之限制。

(3)攝影調查配合影像處理技術

本調查方法乃利用少數人力於調查現場合適之地點(如公路附近之高樓或路肩之燈桿上)進行車流錄影帶之攝影，攝影調查方式與(2)法相同。而後再以影像處理系統對拍攝所得之錄影帶進行各項車流參數之自動偵測並輸出分析結果。

影像處理技術應用於交通偵測之構想係自1970年代開始，1980年代起則陸續有關於交通影像偵測的研究成果發表，至1985年以後，世界各國如美國、日本、英國、法國、西班牙、德國等皆各有大公司或研究單位從事系統開發工作，並陸續有實際成品上市。

由交通部運研所86年「高速公路出口匝道車流特性資料收集與分析」報告中，曾針對國外多種影像處理系統進行評選，以明尼蘇達大學所發展的AutoScope系統為影像處理系統。且由報告中操作之經驗與分析結果得知，影像偵測技術並非全然適用於各種條件(如地理環境、車流狀況等)下之車流行為偵測，且目前該系統穩定性尚未獲得驗證不宜以本法進行車流特性資料之蒐集。

以下先就本調查方式之優缺點作一敘述如下：

優點：

不需埋設感應線圈，易於安裝，設備更動較富彈性，且可偵測之廣度大於傳統式的偵測器。

‚可減少人為誤差、降低調查所需之風險並可處理大量之調查資料減少資料處理時間、節省調查人力與經費。

ƒ除可求得傳統交通參數外，並可偵測傳統偵測器所不易求得之交通參數，如車輛空間平均速率、車種別、佔有率及車間距等。

缺點：

初期成本較高：攝影機與影像處理設備之價格一般較高，但若考量其所能取得之料量及其整體性、耐久性、節省之人力及提供之功能多寡，則其乃具備相當之競爭力。

‚易受環境變化之影響：影像偵測器易受攝影機架設位置、天候、光線變化之影響。

2.調查方法評選

(1)進口匝道區域車流資料（流量、速率、佔有率）

有鑑於高速公路與都市快道之進口匝道區域車流特性資料之調查，因資料內容較複雜且無適當人工調查位置(都市快道絕大部份均無路肩)安全堪慮等問題，並不適用人工調查方法進行資料蒐集工作。

另由前述各調查方法回顧及交通部運研所86年「高速公路出口匝道車流特性資料收集與分析」研究成果得知，在現場調查環境之限制與影像處理系統穩定性尚未獲得驗證之前，雖然透過影像式偵測器蒐集資料有其較易執行及大量收集資料之優點，但針對本研究所需進行之各調查項目而言，並非所有項目皆適用，因此本研究不建議使用影像處理技術進行調查分析。且從「高速公路出口匝道車流特性資料收集與分析」研究中得知，以攝影調查配合人工判讀法替代影像處理系統，判讀資料時準確度較高，因此本研究擬以攝影調查配合人工判讀法進行資料調查分析。

以道路之幾何特性與地理環境而言，高速公路因地處郊區較難覓得合適之制高點可供攝影，根據交通部運研所85年「高速公路上匝道區域車流特性資料收集」研究報告中指出，進口匝道區內路肩旁之燈桿間距高度足夠(約10米)且間距適合，可將攝影鏡頭架設於其上進行拍攝，如圖3.2-1所示。

쓡뱶뻷

圖3.2-1高速公路攝影調查方式示意圖

至於都市快速道路因無路肩之設計，且道路兩旁多有高樓林立可覓得較多合適之制高點進行拍攝。故在針對都市快速道路進口匝道區進行調查時，應以在鄰近高樓上用小型攝影機拍攝為優先考量，如圖3.2-2所示。

쓡뱶뻷

빆꫱ꯘ뽶ꪫ

圖3.2-2都市快道攝影調查方式示意圖

(2)上下游匝道流量資料

以本研究所涵蓋之調查範圍中所調查進口匝道之上、下游匝道，因其資料收集內容僅包含流量一項較為單純，故本研究採人工現場計數之方式進行流量調查，將各時段(每5分鐘)之流量登記於調查表格上（表3.2.1），並於事後帶回室內進行資料之整理分析。

(3)自由速率資料調查

依據「交通工程手冊」在已知路段進行現場自由速率調查分為以下幾種：

碼錶法

鋪面標線測速法

L型反射箱測速法

表3.2.1高速公路(都市快道)流量資料調查表

| 日期： |  |  |  | 地點： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查員： |  |  |  |  |  |  |
| 時 | 分 | 擁擠車流 | 小型車 | 大貨車 | 大客車 | 連結車 |
|  | 0-5 |  |  |  |  |  |
|  | 5-10 |  |  |  |  |  |
|  | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | 30-35 |  |  |  |  |  |
|  | 35-40 |  |  |  |  |  |
|  | 40-45 |  |  |  |  |  |
|  | 45-50 |  |  |  |  |  |
|  | 50-55 |  |  |  |  |  |
|  | 55-60 |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 |  |  |  |  |  |
|  | 5-10 |  |  |  |  |  |
|  | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | 30-35 |  |  |  |  |  |
|  | 35-40 |  |  |  |  |  |
|  | 40-45 |  |  |  |  |  |
|  | 45-50 |  |  |  |  |  |
|  | 50-55 |  |  |  |  |  |
|  | 55-60 |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 |  |  |  |  |  |
|  | 5-10 |  |  |  |  |  |
|  | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | 30-35 |  |  |  |  |  |
|  | 35-40 |  |  |  |  |  |
|  | 40-45 |  |  |  |  |  |
|  | 45-50 |  |  |  |  |  |
|  | 50-55 |  |  |  |  |  |
|  | 55-60 |  |  |  |  |  |

註：擁擠車流欄以ˇ或×表示。

‚空氣壓力皮管法

ƒ攝影法

以本研究調查特性及需求而言，碼錶法及攝影法均可滿足對資料之要求。其中於攝影調查同時進行現場自由速率調查，其調查方法如下所述：

調查前於平行車道線方向在加速車道1/3處，畫出兩道相隔30公尺參考線。

‚調查員依自我判斷當時車流情形為自由車流行為時，分別對最外側兩車道，以碼表法（鋪面標線測速法）進行人工調查。調查方式為由觀測者啟動及停止碼錶以讀錄車輛通過該二參考線的時間差。

ƒ設定調查容許誤差範圍為2 (KPH)、標準差(8 KPH^2)，因此每車道之調查樣本數不得低於64輛(不分車種)。

茲將前述各項資料收集工作所評選建議之調查方法，彙整如表3.2.2。

表3.2.2各工作項目建議調查方法彙整表

| 工作項目 |  | 資料蒐集內容 | 調查範圍 | 調查方法 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 速 公 路 | 主 線 車 道 | 1.流量 2.平均速率 3.自由速率 4.佔有率 5.平均車長 6.重車比 | 1.主線與進口匝道銜接處 2.加速車道終點上游1/3加速區長度之處 | 現場攝影配合人工判讀 或現場人工調查 | 1.兩處調查地點需以兩台攝影鏡頭同時進行攝影。 2.須將兩台攝影鏡頭架設於合適位置之燈桿上，再以監視器上之畫面調整適當角度。 3.在主線車道攝影調查同時，以碼錶法於現地進行自由速率抽樣調查。 |
|  | 上 下 游 匝 道 | 1.流量（5分鐘） 2.車流狀況（擁擠或非擁擠） | 匝道起點或主線與進口匝道銜接處 | 現場人工調查 | 1.須與進口匝道區域內之調查同時進行。 2.人工調查之位置視匝道之現場環境調整之，並以安全為優先之考量。 |
| 都 市 快 速 道 路 | 主 線 車 道 | 1.流量 2.平均速率 3.自由速率 4.佔有率 5.平均車長 | 1.主線與進口匝道銜接處 2.加速車道終點上游1/3加速區長度之處 | 現場攝影配合人工判讀 | 1.兩處調查地點可在同一制高點上以兩台攝影機同時進行攝影。 2.攝影機應加以確實固定避免受風吹影響或障礙物遮避。 |
|  | 進 口 匝 道 | 1.流量 2.平均速率 3.自由速率 4.佔有率 5.平均車長 | 匝道中點 | 現場攝影配合人工判讀 | 1.本調查點之攝影機架設原則同主線部份。 |
|  | 上 下 游 匝 道 | 1.流量（5分鐘） 2.車流狀況（擁擠或非擁擠） | 匝道起點或主線與進口匝道銜接處 | 現場人工調查 | 1.須與進口匝道區域內之調查同時進行。 2.人工調查之位置視匝道之現場環境調整之，若在拍攝之制高點處亦可清楚看見匝道流量則以此為優先之考量。 |

資料來源：本研究整理。

3.3調查地點與時段評選

因高速公路與都市快速道路基本特性上有許多之差異，故在調查地點與時段評選時須分別就其特性與資料分析等需求予考慮，以下本節中便分為兩部份加以描述。

3.3.1高速公路調查地點與時段評選

參考國道高速公路局「八十四年度高速公路交通動態資料調查報告」中，已蒐集高速公路各交流道匝道佈設形式及流量資料，因此本研究根據此資料針對道路幾何、地理條件與流量等因素，篩選合適調查地點；再進行實際踏勘以確認各調查地點。

1.調查地點篩選

本研究於高速公路調查工作部份，須選擇主線4車道及3車道各一處進口匝道作為資料收集之對象。臺灣地區高速公路系統主線3車道以上路段，計有中山高速公路圓山交流道至楊梅交流道、北二高中和交流道至新竹系統交流道。本研究經由事前之資料收集分析及踏勘工作，從這些路段中篩選出普遍性之匝道區及適宜之時段。建立適宜地點及時段之流程圖，如圖3.3-1所示。由該流程圖知這些匝道或受限於地理因素之影響，或受限於流量無法達到高流量之標準者，可能並不適合作為本此調查中可供選取之匝道。在此本研究將影響因素可歸納為地理因素及流量因素，以下茲分別說明之：

(1)地理因素

匝道附近之地理條件

匝道附近由於受地理環境之影響，使之成為較特殊之匝道，將影響資料之普遍性與準確性，如匝道位於高速公路之端點﹑匝道位於下坡路段上(如林口交流道)，這些匝道本研究也將避免選取(但仍需視最終選取樣本數而定)，經初步篩選，受此因素影響之交流道如表3.3.1所示。

맏3.3-1 빁ꥹꙡ쉉꓎껉걱뿯꣺걹땻맏

뵔ꥷ뷕걤껉걱

뵔ꥷ뷕걤ꙡ쉉

맯뵔ꥷ꒧ꗦ걹륄뭠뚰걹뙱꓀ꝇꪬꩰ

맯꓀쏾ꯡ꒧ꗦ걹륄뙩ꛦ뷱냉

ꗦ걹륄뭐ꕠ륄꓀쏾

1.ꕄ뵵결3ꅂ4ꢮ륄꫌

2.ꑗꕠ륄결1ꅂ2ꢮ륄꫌

뽺뿯걹뙱뇸ꗳ꒣Ꙙ꫌

1.때뻖삽ꪬꩰ꫌

2.ꕠ륄돌낪걹뙱륌ꑰ

3.낪걹뙱ꕘ뉻꧳꥝뚡꫌

뽺뿯ꙡ뉺뇸ꗳ꒣Ꙙ꫌

1.쓝꧳뫝쉉ꗦ걹륄꫌

2.쓝꧳꽓껭ꙡ뉺샴맒꫌

낪덴꒽룴ꗦ걹륄걹뙱룪껆뭠뚰

낪덴꒽룴ꗦ걹륄둘꛳룪껆뭠뚰

表3.3.1 特殊地理條件之交流道

| 地理條件 | 交流道名稱 |
| --- | --- |
| 服務區 | 各服務區之交流道﹑高公局 |
| 系統交流道 | 機場、新竹系統交流道 |
| 位於下坡車道上 | 林口交流道 |

資料來源﹕本研究整理

‚主線於進口匝道區域處車道增加

由於在現行運轉之高速公路交流道系統中，其進口匝道車道數為雙車道者甚少，同時這些雙車道之匝道，大部份位於高速公路主線車道增加之區域，即有一匝道車道直接成為主線車道，如圓山交流道南下進口匝道區，其主線車道由二車道增加為三車道處，對於此類匝道由於幾何特性較一般匝道特殊，資料可能較不具代表性，本研究亦將避免選取，經本研究初步蒐集資料將此類匝道整理如表3.3.2中。

表3.3.2主線車道增加之交流道

| 主線車道增加狀況 | 進口匝道 車道數 | 交流道名稱 |
| --- | --- | --- |
| 三車道增為四車道 | 雙車道 | 重慶北路﹑機場 |
| 三車道增為四車道 | 單車道 | 大溪 |
| 二車道增為三車道 | 雙車道 | 圓山﹑楊梅 |

資料來源﹕本研究整理

(2)流量因素

主線之車道數及流量

依據本研究工作項目，需針對主線有3、4線車道者分別蒐集資料，必須足夠用於訂定在點2車道a及車道b之個別容量（參考圖3.1-1）。因此資料中須包含低中高等三種流量狀況﹔由「84年度高速公路交通動態資料調查報告」中，彙整高速公路主線3車道以上路段間車流量如表3.3.3所示。

為符合流量上之要求，本研究擬避免選擇最高流量過低，或是最高流量出現晚間（光線不足影響拍攝結果）之主線路段。由表中數字可知北二高由於流量過低，（最高流量為三鶯至大溪北上段之2296vph）。因此，二高將不納入本研究之調查範圍內。

表3.3.3 中山高速公路主線各路段車道數及高低流量﹑分佈時間

| 路段別 | 方向 | 車道 數 | 最高量 |  | 最低量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |  |
| 圓山-台北 | N | 3 | 17:00-18:00 | 7263 | 3:00-4:00 | 990 |  |
| 圓山-台北 | S | 3 | 8:00-9:00 | 7573 | 3:00-4:00 | 1051 |  |
| 台北-三重 | N | 4 | 16:00-17:00 | 8352 | 4:00-5:00 | 1229 |  |
| 台北-三重 | S | 4 | 9:00-10:00 | 8146 | 3:00-4:00 | 1172 |  |
| 三重-五股 | N | 4 | 17:00-18:00 | 6612 | 4:00-5:00 | 666 |  |
| 三重-五股 | S | 4 | 8:00-9:00 | 7388 | 3:00-4:00 | 651 |  |
| 五股-林口 | N | 4 | 16:00-17:00 | 6225 | 4:00-5:00 | 637 |  |
| 五股-林口 | S | 4 | 7:00-8:00 | 6461 | 3:00-4:00 | 576 |  |
| 林口-桃園 | N | 4 | 17:00-18:00 | 5720 | 4:00-5:00 | 463 |  |
| 林口-桃園 | S | 4 | 9:00-10:00 | 6005 | 3:00-4:00 | 540 |  |
| 桃園-機場 | N | 4 | 17:00-18:00 | 5003 | 4:00-5:00 | 495 |  |
| 桃園-機場 | S | 4 | 7:00-8:00 | 5122 | 4:00-5:00 | 455 |  |
| 機場-內壢 | N | 3 | 15:00-16:00 | 4491 | 4:00-5:00 | 497 |  |
| 機場-內壢 | S | 3 | 17:00-18:00 | 4740 | 3:00-4:00 | 428 |  |
| 內壢-中壢 | N | 3 | 17:00-18:00 | 4318 | 3:00-4:00 | 361 |  |
| 內壢-中壢 | S | 3 | 17:00-18:00 | 4359 | 3:00-4:00 | 322 |  |
| 中壢-幼獅 | N | 3 | 17:00-18:00 | 4023 | 2:00-3:00 | 331 |  |
| 中壢-幼獅 | S | 3 | 17:00-18:00 | 4052 | 4:00-5:00 | 346 |  |
| 幼獅-楊梅 | N | 3 | 17:00-18:00 | 3703 | 3:00-4:00 | 411 |  |
| 幼獅-楊梅 | S | 3 | 16:00-17:00 | 3543 | 3:00-4:00 | 349 |  |
| 北二高部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和-土城 | N | 4 | 17:00-18:00 | 2276 | 4:00-5:00 |  | 190 |
| 中和-土城 | S | 4 | 7:00-8:00 | 1991 | 2:00-3:00 |  | 173 |
| 土城-三鶯 | N | 4 | 17:00-18:00 | 2406 | 4:00-5:00 |  | 201 |
| 土城-三鶯 | S | 4 | 7:00-8:00 | 2055 | 2:00-3:00 |  | 180 |
| 三鶯-大溪 | N | 3,4 | 17:00-18:00 | 2296 | 4:00-5:00 |  | 203 |
| 三鶯-大溪 | S | 3,4 | 7:00-8:00 | 1932 | 2:00-3:00 |  | 184 |
| 大溪-龍潭 | N | 3 | 17:00-18:00 | 2253 | 4:00-5:00 |  | 213 |
| 大溪-龍潭 | S | 3 | 7:00-8:00 | 1932 | 2:00-3:00 |  | 197 |
| 龍潭-關西 | N | 3 | 17:00-18:00 | 1640 | 4:00-5:00 |  | 186 |
| 龍潭-關西 | S | 3 | 10:00-11:00 | 1364 | 3:00-4:00 |  | 159 |
| 關西-竹林 | N | 3 | 17:00-18:00 | 1673 | 4:00-5:00 |  | 185 |
| 關西-竹林 | S | 3 | 10:00-11:00 | 1400 | 3:00-4:00 |  | 152 |
| 竹林-新竹系統 | N | 3 | 17:00-18:00 | 1429 | 4:00-5:00 |  | 166 |
| 竹林-新竹系統 | S | 3 | 10:00-11:00 | 1225 | 3:00-4:00 |  | 129 |

資料來源：國道高速公路局，八十四年度高速公路交通動態資料調查報告。

‚進口匝道之車道數及流量

進口匝道之車道數可區分成單車道及雙車道，根據「84年度高速公路交通動態資料調查報告」中，彙整高速公路主線3車道以上路段各交流道進口匝道之車流量及車道數如表3.3.4所示，由該表得知進口匝道為雙車道者數量甚少。另參酌「高速公路上匝道路段交通特性資料收集」報告，避免收集匝道車流很低時資料，匝道流率最少需大於300vph以上；且如同主線調查般，本研究也將避免選取須於夜間進行攝影之地點。

基於上述分析，因要求調查地點存在各種限制條件，滿足調查條件之調查地點相當有限，經本研究篩選後，可提供踏勘調查之地點彙整如表3.3.5所示。

表3.3.5高速公路進口匝道踏勘地點表

| 調查類型 | 數量(處) | 進口匝道地點 |
| --- | --- | --- |
| 主線4車道 | 6 | 三重(南下)、桃園(北上)、桃園(南下) 三重(北上)、五股(北上)、五股(南下) |
| 主線3車道 | 6 | 內壢(南下)、中壢(北上) 、中壢(南下一) 中壢(南下二)、幼獅(北上)、幼獅(南下) |

本研究先針對流量狀況可能無法取得完整高、中、低流量者進行篩選，而後針對有限之地點進行實地之踏勘，並蒐集交流道主線及匝道之流量狀況與分佈情形，以期在最短之時間能蒐集到最完整之資料，避免造成人力﹑物力及時間上之浪費。

表3.3.4 高速公路進口匝道車道數及高低流量、分佈時間(中山高)

| 路段別 | 匝道 | 車道 | 方向 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 數 |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 圓山交流道 | 4 | 2 | S | 8:00-9:00 | 6191 | 4:00-5:00 | 912 |
| 圓山交流道 | 5 | 1 | S | 8:00-9:00 | 649 | 4:00-5:00 | 15 |
| 台北交流道 | 2 | 1 | N | 7:00-8:00 | 1486 | 2:00-3:00 | 154 |
| 台北交流道 | 4 | 2 | S | 10:00-11:00 | 2242 | 2:00-3:00 | 413 |
| 台北交流道 | 6 | 2 | N | 8:00-9:00 | 2168 | 4:00-5:00 | 209 |
| 台北交流道 | 8 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1977 | 3:00-4:00 | 198 |
| 三重交流道 | 2 | 1 | S | 7:00-8:00 | 1382 | 3:00-4:00 | 77 |
| 三重交流道 | 3 | 2 | N | 7:00-8:00 | 3317 | 2:00-3:00 | 770 |
| 五股交流道 | 1 | 2 | S | 17:00-18:00 | 2559 | 4:00-5:00 | 469 |
| 五股交流道 | 3 | 2 | N | 17:00-18:00 | 1559 | 3:00-4:00 | 121 |
| 林口交流道 | 2 | 2 | N | 17:00-18:00 | 2054 | 3:00-4:00 | 81 |
| 林口交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 998 | 4:00-5:00 | 93 |
| 桃園交流道 | 1 | 1 | S | 7:00-8:00 | 1016 | 3:00-4:00 | 147 |
| 桃園交流道 | 3 | 1 | N | 7:00-8:00 | 1119 | 4:00-5:00 | 152 |
| 桃園交流道 | 4 | 1 | N | 16:00-17:00 | 762 | 3:00-4:00 | 57 |
| 桃園交流道 | 6 | 1 | S | 17:00-18:00 | 709 | 4:00-5:00 | 31 |
| 機場交流道 | 3 | 2 | N | 17:00-18:00 | 1303 | 2:00-3:00 | 39 |
| 機場交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 758 | 3:00-4:00 | 20 |
| 內壢交流道 | 1 | 1 | S | 17:00-18:00 | 1059 | 3:00-4:00 | 47 |
| 內壢交流道 | 2 | 1 | N | 18:00-19:00 | 1539 | 4:00-5:00 | 107 |
| 中壢交流道 | 1 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1583 | 3:00-4:00 | 92 |
| 中壢交流道 | 3 | 1 | S | 7:00-8:00 | 287 | 3:00-4:00 | 16 |
| 中壢交流道 | 4 | 1 | S | 7:00-8:00 | 870 | 2:00-3:00 | 66 |
| 幼獅交流道 | 2 | 1 | N | 7:00-8:00 | 666 | 2:00-3:00 | 18 |
| 幼獅交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 393 | 2:00-3:00 | 13 |
| 楊梅交流道 | 1 | 1 | N | 7:00-8:00 | 536 | 2:00-3:00 | 65 |
| ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳꅂꕠ륄돌낪걹뙱ꝃ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧뙩ꑦꕠ륄 뗹ꅒ 楊梅交流道 | 2 | 2 | N | 18:00-19:00 | 1040 | 2:00-3:00 | 73 |

資料來源：國道高速公路局，八十四年度高速公路交通動態資料調查報告。

表3.3.4 高速公路進口匝道車道數及高低流量、分佈時間(北二高)

（續一）

| 路段別 | 匝道 | 車道 | 方向 | 最高量 |  |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 數 |  | 時間 |  | VPH | 時間 | VPH |
| 北二高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和交流道 | 2 | 2 | S | 7:00-8:00 |  | 1764 | 4:00-5:00 | 75 |
| 土城交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 |  | 650 | 2:00-3:00 | 45 |
| 土城交流道 | 4 | 1 | S | 7:00-8:00 |  | 744 | 1:00-2:00 | 40 |
| 三鶯交流道 | 2 | 1 | N | 18:00-19:00 |  | 493 | 3:00-4:00 | 26 |
| 三鶯交流道 | 3 | 1 | S | 7:00-8:00 |  | 451 | 3:00-4:00 | 35 |
| 大溪交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 |  | 306 | 3:00-4:00 | 12 |
| 大溪交流道 | 3 | 1 | S |  | 18:00-19:00 | 263 | 3:00-4:00 | 10 |
| 大溪交流道 | 5 | 1 | N |  | 8:00-9:00 | 221 | 3:00-4:00 | 8 |
| 大溪交流道 | 6 | 1 | S |  | 8:00-9:00 | 264 | 3:00-4:00 | 9 |
| 龍潭交流道 | 2 | 1 | N |  | 18:00-19:00 | 223 | 2:00-3:00 | 7 |
| 龍潭交流道 | 3 | 1 | S |  | 17:00-18:00 | 152 | 3:00-4:00 | 6 |
| 龍潭交流道 | 5 | 1 | N | 17:00-18:00 |  | 417 | 3:00-4:00 | 18 |
| 關西交流道 | 2 | 1 | S | 7:00-8:00 |  | 244 | 4:00-5:00 | 3 |
| 關西交流道 | 4 | 1 | N | 8:00-9:00 |  | 173 | 3:00-4:00 | 1 |
| 竹林交流道 | 1 | 1 | N | 16:00-17:00 |  | 394 | 3:00-4:00 | 12 |
| 竹林交流道 | 3 | 1 | S | 8:00-9:00 |  | 183 | 4:00-5:00 | 1 |
| 新竹系統 | 3 | 2 | S | 9:00-10:00 |  | 830 | 3:00-4:00 | 83 |
| 新竹系統 | 4 | 2 | N | 8:00-9:00 |  | 285 | 3:00-:00 | 17 |

뗹ꅒ

ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳꅂꕠ륄돌낪걹뙱ꝃ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧뙩ꑦꕠ륄

資料來源：國道高速公路局，八十四年度高速公路交通動態資料調查報告。

2.實地踏勘

根據前一節初步篩選所建議適宜進行調查地點（如表3.3.5），本研究於86年9月2日起進行現地踏勘與幾何基本資料收集。範圍北起三重交流道南至楊梅交流道，總計踏勘8處進口匝道區域，詳細記錄各進口匝道區域內調查條件，如表3.3.6所示。

表3.3.6 踏勘資料彙整表

| 主線 車道數 | 交流道 | 方向 | 進口匝道類型 | 進口匝道 |  | 有無 燈桿 | 加速車道長度(公尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式 | 車道數 |  |  |
| 4 | 三重 | Ｓ | 單一 | 迴圈 | 1 | — | 287 |
| 4 | 五股 | Ｓ | 單一 | 迴圈 | 1 | — | 210 |
| 34 | 桃園 | Ｓ | 連續 | 直接、迴圈 | １ | ˇ | 210 |
| 4 | 桃園 | N | 連續 | 直接、迴圈 | 1 | — | 182 |
| 3 | 台北 | Ｓ | 單一 | 直接 | １ | — | 140 |
| 33 | 內壢 | Ｓ | 單一 | 迴圈 | 1 | ˇ | 236 |
| 3 | 中壢 | Ｓ | 連續 | 直接、迴圈 | 1 | ˇ | 240 |
| 33 | 中壢 | N | 單一 | 直接 | 1 | ˇ | 240 |

資料來源：本研究整理

備註：1.加速車道長度為本研究實地量測值

2. 3為最後本研究選定之調查地點

因攝影調查進行前須將兩台攝影鏡頭架設於合適位置之燈桿上，再以監視器上之畫面調整適當角度，以兩台攝影鏡頭同時進行攝影，因此進口匝道評選須考量是否有合適燈桿位置。由表3.3.6中，本研究最後評選出高速公路進口匝道之調查進行地點為：

(1)主線三車道：內壢（南下）、中壢（北上）

(2)主線四車道：桃園（南下）

3.3.2 都市快速道路

快速道路依其功能分類與道路等級，可區分為聯絡都會區間的城際快速道路與服務都市內短程旅次的都市快速道路。近年來，交通部積極推動之全省十二條東西向快速道路即屬於前者，而目前國內都市內設置快速道路僅有台北市一處，且目前已完成內、外環線系統之雛型。因此本研究將以台北市目前已完工之各快速道路，為後續調查分析之研究對象。

台北市未來完整之快速道路系統，依照台北市政府工務局之規劃可分為內、外環兩系統，詳細快道系統路線圖如圖3.3-2。其中內環快道系統主要服務台北市內各行政區之運輸需求，目前已完成之快速道路共有環河快道、新生快道、建國快道、東西向快道與基隆高架道路等，未來尚規劃有天母、外雙溪、東側山區、信義支線及洲美快道等五條快速道路。而外環快速道路系統主要服務台北縣、市間之旅運需求，目前已完成之路線新台五線、北二高台北聯絡道及台二省道等，未來尚規劃基河快道、南港連絡道等。

因台北市都市快速道路無完整的幾何設計及車流參數資料調查報告可供查閱，因此本研究先進行各快速道路實地踏勘，作全面性資料整理後；再依流量分佈與與交通管制情形，篩選合適調查地點進行調查。

1.踏勘

本研究為瞭解台北市內各快速道路進口匝道配置情形與調查環境條件，針對台北市內四條高架快速道路進行實地踏勘之工作，茲分述踏勘結果如下：

(1)新生北路高架快速道路

新生北路高架快速道路北起圓山南至金山南路，南北兩向共設置15處進、出口匝道，其設計較為單純均為與平面道路相銜接之功能性匝道。以出入方式而言，則均為側方式之進、出口匝道，其中北向車道上共設有4處進口匝道，分別是八德、長安、民權與民族進口匝道，南向車道則配置有民族與長安兩處進口匝道，全線匝道佈設位置如圖3.3-3。全線主線車道均為兩車道且無路肩之設計，匝道部份除兩端為兩車道之進出外，其餘均為單車道之設計。而進口匝道與主線車道匯入之加速車道長度通常較短，且並無標劃車道線。

經實地踏勘後得知，新生北高架快道進口匝道區之調查工作，僅適合以鄰近高樓上架設攝影機之方式進行。而南北共6處之進口匝道，除北向之民族東路進口匝道附近無合適高樓可供拍攝，其餘5處進口匝道之合適調查高樓亦如圖3.3-3中所示。

(2)建國南北路高架快速道路

建國南北路高架快速道路北起圓山交流道南接辛亥快速道路，南北兩向共設置21處進、出口匝道，在設計上除南北兩端為連接高速公路與快速道路之系統性匝道，其餘均為與平面道路相銜接之功能性匝道。以出入方式而言，則均為側方式之進、出口匝道，其中北向車道上共設有5處進口匝道，分別是南京、忠孝、仁愛、信義與和平進口匝道，南向車道則配置有民權、長春與長安三處進口匝道，全線匝道佈設位置如圖3.3-4。

全線主線車道在民權東路匝道與信義路匝道間為3車道之配置，其餘路段為兩車道，且全線亦無路肩之設計。匝道部份除南北兩端與忠孝、長安匝道為兩車道之進出外，其餘均為單車道之設計。而進口匝道與主線車道匯入之加速車道長度較新生北高架稍長，且並除少數匝道區外，大都有標劃車道線。

經實地踏勘後得知，建國南北路高架快道進口匝道區之調查工作，與新生北相同亦僅適合以鄰近高樓上架設攝影機之方式進行。而南北共8處之進口匝道均可覓得合適調查高樓，其位置如圖3.3-4所示。

(3)環河快速道路系統

環河快速道路系統自北往南由環河南北路快道、水源快道及新店環河快道三條快速道路連接而成，南北兩向共設置38處進、出口匝道，在設計上頗為複雜，除有連接高速公路與快速道路之系統性匝道、與平面道路相銜接之功能性匝道外，尚有連接洛陽停車場之特殊性匝道。以出入方式而言，則包含有側方式、左(右)彎式之進、出口匝道，其中北向車道上共設有9處進口匝道，南向車道則配置有13處進口匝道，全線匝道佈設位置如圖3.3-5。

以幾何設計而言，環河快道系統全線主體可分為高架上、下層與平面層三個層面，其中在環河南北路快道中民生西以北雙向均為平面，水源快道中有桂林路至萬大路、環南市場至萬大路與果菜市場至師大路間單向為平面道路，而新店快道則全線為平面之設計。除前述路段外其於部份均採高架路段之設計。車道數方面，主線車道全線均為2車道之配置，且全線亦無路肩之設計。匝道部份除南北兩端外均為單車道之進出設計。而進口匝道與主線車道匯入之加速車道長度短，且都無標劃車道線。

經實地踏勘後得知，環河快道系統由於沿線幾何設計條件複雜、變化大，且快道兩旁西邊臨河、東邊之建築物均多為老舊之矮式樓房，全線除在中興橋與果菜市場兩處進口匝道旁有較高之建築物外，其於進口匝道處幾乎無合適調查之地點。

(4)東西向快速道路系統

東西向高架快速道路西起鄭州路、環河北路口，向東經鄭州路至光復南路口後，分為南、北兩線，南線跨越基隆路連接永吉路、北線則利用松山專案道路至基隆路正氣橋連接麥帥公路。全線南北兩向共設置12處進、出口匝道，在設計上除西端為連接環河快速道路之系統性匝道，其餘10處均為與平面道路相銜接之功能性匝道。以出入方式而言，除西端連接環河快道為右彎式匝道外，其餘均為中央式之進、進口匝道，其中東、西向車道上各設有4處進口匝道。全線匝道佈設如圖3.3-6。

以幾何條件而言，東西向快道全線主線車道均為雙向4車道加一路肩之設計，匝道部份均為單車道進出。而進口匝道與下一進口匝道間通常利用加速車道延伸再增加一線車道，加速車道區內並以雙白線標劃車道線。

經實地踏勘後得知，由於東西向高架快道全線高架之高度相當高，且因進口匝道設置在車道中央，經踏勘後發現較難覓得合適調查高樓。

由上述實地踏勘之成果，本研究依匝道出入口之型式將四條快速道路系統之進口匝道，彙整示意如圖3.3-7。並整理各快速道路有合適攝影點的匝道如表3.3.7所示。

表3.3.7都市快道進口匝道合適攝影地點整理表

| 型式 | 快速道路 | 進口匝道合適地點 |
| --- | --- | --- |
| 主線3車道 | 建國高架 | 南京南下、長安南下、仁愛北上、忠孝北上、南京北上 |
| 主線2車道 | 建國高架 | 民權南下、和平北上 |
|  | 新生高架 | 民族南下、長安南下、八德北上、長安北上、民權北上 |

資料來源：本研究整理。

2.合適調查地點評選

調查地點選擇之適當與否常直接影響到資料分析成果之良莠，因此本研究在充份考量都市快速道路之特性後，咸認為應以下列各項因素進行調查地點之篩選。

(1)流量及時段因素

為能順利求得主線車道及進口匝道車流參數之關係，從而推導各車道之容量與自由速率，所篩選之調查地點車流量最好可同時涵蓋高、中、低三種流量情況。因此，在篩選調查地點時理應先從都市快道各進口匝道、主線之流量資料中進行篩選，但因目前此類資料相當缺乏且都市快道之尖、離峰交通重現性高，故進行調查時僅需注意調查資料中是否已涵蓋尖、離峰流量即可。

另通車未滿一年之路段（如：東西向快速道路），因流量尚未呈穩定狀態，故不適合進行調查。

(2)交通管制因素

台北市政府交通大隊為維持尖峰時段快速道路服務水準，仿照匝道儀控概念，封閉部份進口匝道禁止車輛進入，這些匝道將難以取得高流量之車流資料。因此進行調查前需注意調查匝道是否因尖峰匝道封閉，無法取得高流量資料。經詢問台北市交工處，現行尖峰時段匝道封閉情形如表3.3.8所示，封閉時段皆為上午尖峰7:00—9:00。

表3.3.8台北市都市快道尖峰時段匝道封閉整理表

| 型式 | 快速道路 | 進口匝道地點 |
| --- | --- | --- |
| 主線3車道 | 建國高架 | 仁愛北上、南京北上 |
| 主線2車道 | 建國高架 | 和平北上 |
|  | 新生高架 | 民族南下、民族北上 |

資料來源：本研究整理。

(3)幾何設計

為能使後續欲建立之容量及速率推估模式具有其代表性，所選擇之調查地點中需包括現有都市快道主線車道與進口匝道常見之幾何設計，以下將分為主線、進口匝道車道數組合與出、入口位置兩項進行篩選:

主線、進口匝道車道數組合

就本研究踏勘之四條快速道路，依最常見之主線、進口匝道車道數組合整理如表3.3.9。由表中之整理結果得知，目前快速道路主線車道與進口匝道車道數最常見之組合為主線2車道、進口匝道1車道之設計。

表3.3.9快速道路主線、進口匝道車道數組合匯整表

| 車道數組合 | 主(2)匝(1) | 主(2)匝(2) | 主(3)匝(1) | 主(3)匝(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生北路快道 | 6 | 2 | - | - |
| 建國南北路快道 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 環河快道系統 | 18 | - | - | 1 |
| 東西向快道 | 4* | - | - | - |

註:1.主(2) 匝(1)表示主線2車道、匝道1車道之進口匝道區

2.”*”東西向快道以目前已完工之路段之進口匝道為主

資料來源:本研究分析整理

‚出、入口位置與匯入行為

根據2.1節之分析，本研究以出、入口之位置將進口匝道區分為右彎式、側方式與中央式三類，茲將踏勘與資料所得四條快速道路之進口匝道以此分類整理如表3.3.10。

表3.3.10 快速道路進口匝道出、入口位置匯整表

| 出、入口位置 | 右彎式 | 側方式 | 中央式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新生北路快道 | - | 6 | - |
| 建國南北路快道 | - | 9 | - |
| 環河快道系統 | 10 | 9 | - |
| 東西向快道 | - | - | 4* |

註:”*”東西向快道以目前已完工之路段之進口匝道為主

由上表可知除環河快道系統具有兩種出、入口位置之設計外，其於各快道均只單純採用一種出入方式為設計。因此後續調查中，為考量調查資料之代表性應就各類型之進口匝道進行調查，但由前述實地踏勘之結果發現，以側方式進口匝道設計之新生與建國快道均已覓得相當合適之調查地點，但具有右彎式進口匝道之環河快道及中央式之東西向快道則因環境與道路本身設計之問題均尚較難覓得合適之調查地點。

另外，就後續構建車道容量及速率推估模式之完整性而言，車流於加速車道進入主線車道時之匯入行為亦是考量之重點。但車流由左側或右側匯入與進口匝道出、入口之設置有絕對之關係，通常側方式進口匝道為右側匯入、中央式為左側匯入而右彎式則需視進口匝道位置設計而定。由此得知，新生、建國兩快道均屬右側匯入、東西向快道屬左側匯入而環河快道則是兩種情形皆有之。

ƒ特殊地理、區段條件

在進行都市快道進口匝道之分析時，本研究認為應排除幾處具有特殊地理、區段條件之進口匝道區。首先，於快速道路兩端銜接高速公路或另一塊速道路之進口匝道之系統性匝道，如建國南北快道接高速公路與辛亥快道端。或連接平面道路、橋樑(或停車場)之功能性匝道，如新生北快道接金山南路之末端。另外在進口匝道區內車道數變化者亦應排除，如建國南北快道民權與信義進口匝道區，或是進、出匝道間距離過短之交織區段，如建國南路之忠孝、長安匝道間。

若扣除以上具特殊條件之進口匝道後，合於調查之地點數如表3.3.11。

表3.3.11 快速道路合適調查地點匯整表(扣除特殊條件後)

| 車道數組合 | 主(2)匝(1) | 主(2)匝(2) | 主(3)匝(1) | 主(3)匝(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生北路快道 | 4 | - | - | - |
| 建國南北路快道 | 1 | - | 3 | - |
| 環河快道系統 | 2 | - | - | - |
| 東西向快道 | 0* | - | - | - |

註:1.主(2) 匝(1)表示主線2車道、匝道1車道之進口匝道區

2.”*”東西向快道以目前已完工之路段之進口匝道為主

資料來源:本研究分析整理

最後，本研究進一步考量表3.3.11中調查地點是否有合適攝影地點與尖峰時段是否開放等因素，初步篩選都市快道進口匝道區域合適調查點為：

主線3車道：建國快道南京北上進口匝道

主線2車道：新生快道民權北上進口匝道

3.4調查計畫

由於調查工作在本研究中佔有相當重要之份量，因此如何經由事前稹密之調查計畫之研擬，進而達成收集各項工作項目所需求之資料內容，實為本研究之首要任務。根據本研究所要求之工作項目、蒐集資料內容、調查點數量等，以規劃調查所需之人力、設備及時間等計畫，詳細內容請參見表3.4.1。

| ꫭ3.4.1 뷕걤군땥띊뻣ꫭ .1. 工作項目 |  | 資料蒐集內容 | 資料要求 | 調查地點 | 調查方法 | 調查範圍 | 調查人力配置 | 設備需求 | 調查時間 | 調查表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 速 公 路 | 建立主線最外 側兩車道車流 速率、流量關係 | - 流量 - 平均速率 - 重車比 - 自由速率 - 佔有率 6.平均車長 | - 需選擇主線為3、4車道各2處，其匝道為1車道與2車道 - 資料須能顯示車到自由速率與容量之關係 - 以1分鍾為資料收集之單位 - 每筆資料至少為連續1小時之樣本 | 內壢南下 中壢北上 桃園南下 | 現場攝影配合人工判讀 | - 主線與進口匝道銜接處 - 加速車道鐘點上游1/3加速區長度之處，如圖3.1.1 | 1.設備架設員*1 2.錄影人員*3 3.督導員*1 | 1.攝影鏡頭*2 2.固定裝置*2 3.發電機*1 4.電源線*1~2 5.錄影機*2 6.錄影帶*8 | 各8小時 | - |
|  | 蒐集上下游匝 道流量資料 | 1.流量 | - 須與主線與匝道之調查同時進行之 | 同上 | 人工調查 | 匝道起點或主線與進口匝道銜接處 | 1.調查人員*2*2 2.督導員*1*2 | 1.計數器*3*2 2.碼表*1*2 | 同上 | 如表3.2.1 |
| 都 市 快 速 道 路 | 求出主線最外側兩車道車流速率、流量關係 並建立速率推估估模式 | - 流量 - 平均速率 - 自由速率 4.佔有率 5.平均車長 | - 需選擇主線為3、4車道各2處，其匝道為1車道與2車道 - 資料須能顯示車到自由速率與容量之關係 - 以1分鍾為資料收集之單位 - 每筆資料至少為連續1小時之樣本 | 候選調查地點 | 現場攝影配合人工判讀 | - 主線與進口匝道銜接處 - 加速車道鐘點上游1/3加速區長度之處 | 1.錄影人員*3 2.督導員*1 | 1.攝影機*2 2.電池*4*2 3.錄影帶*8 4.固定裝置*2 5.變電器*2 6.延長線*3~5 | 各8小時 | - |
|  | 建立進口匝道 車流速率、流量 關係 | - 流量 - 平均速率 - 自由速率 - 佔有率 | 1.需選擇匝道為1、2 車道各2處，而其主 線為3車道與4車道 - 資料須能顯示車到自 - 由速率與容量之關係 - 以1分鍾為資料收集之單位 - 每筆資料至少為連續 1小時之樣本 | 同上 | 現場攝影配合人工判讀 | 主線與進口匝道銜接處 | 可與主線調查同時進行 | 可與主線調查同時進行 | 各8小時 | - |
|  | 蒐集上下游匝 道流量資料 | 1.流量 | - 須與主線與匝道之調查同時進行之 | 同上 | 人工調查 | 匝道起點或主線與進口匝道銜接處 | 1.調查人員*2*2 2.督導員*1*2 | 1.計數器*3*2 2.碼表*1*2 | 同上 | 如表3.2.1 |

資料來源：本研究整理分析

3.5調查執行與檢討

1.高速公路

根據3.3節所述，本研究所選擇之調查地點主線三車道為內壢南下及中壢北上進口匝道，主線四車道為桃園南下進口匝道。調查方法乃藉由高公局所支援之高空車於選定調查之前一日下午先行安裝妥當，再於次日清晨展開調查，以便能涵蓋至少一個尖峰時段，調查時間長度均為8小時，調查人員需每2小時換一次錄影帶。攝影機安裝時需對準主線與進口匝道銜接處及加速車道終點上游1/3加速區長度之處，車道並由監視器上注意鏡頭是否垂直車道。攝影調查同時並於加速車道1/3處，以碼表法（鋪面標線速測法）分別對最外側兩車道進行現場自由速率調查。

本研究高速公路攝影調查共進行四次八小時車流錄影，調查時間與車流狀況分述如下，並整理如表3.5.1：

(1)86年9月11日在內壢南下進口匝道及上下游兩匝道進行第一次調查，調查時間為am9:00~pm5:00共計8小時，未拍攝到車流擁擠情形，無法求得自由速率與訂定車道容量。

(2) 86年10月4日在內壢南下進口匝道及上下游兩匝道進行第二次調查，調查時間為am10:00~pm6:00共計8小時，但仍未拍到車流擁擠情形。

(3) 86年10月8日與10月12日在中壢北上進口匝道及上下游兩匝道進行調查，調查時間為10月8日 12:00~18:00與10月12日 14:00~18:00共計10小時，車流擁擠時段為10月8日12:40~14:40。

(4) 86年10月23日與10月24日在桃園南下進口匝道及上下游兩匝道進行調查，調查時間為10月23日12:30~16:30與10月24日14:00~18:00共計8小時，車流擁擠時段為10月24日15:30~17:30。

表3.5.1 高速公路調查執行說明

| 區段 | 調查項目 | 主線車 道數 | 調查匝道 | 調查方法 | 調查日期 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 線 | 主線(速率、流量及佔有率) | 三車道 | 內壢南下進口 | 雙機攝影調查 | 86/09/11 86/10/04 | 68小時 68小時 |
|  |  |  | 中壢北上進口 | 雙機攝影調查 | 86/10/08 86/10/12 | 36小時 4小時 |
|  |  | 四車道 | 桃園南下進口 | 雙機攝影調查 | 86/10/23 86/10/24 | 4小時 34小時 |
|  | 現點自由速率調查 | 三車道 | 內壢南下進口 | 人工調查 | 86/09/11 86/10/04 | — |
|  |  |  | 中壢北上進口 | 人工調查 | 86/10/08 86/10/12 | － |
|  |  | 四車道 | 桃園南下進口 | 人工調查 | 86/10/23 86/10/24 | － |
| 上 下 游 匝 道 | 流量 | 三車道 | 內壢南下出口 | 人工調查 | 86/09/11 86/10/04 | 8小時 8小時 |
|  |  |  | 中壢南下出口 |  |  |  |
|  |  |  | 中壢北上出口 | 人工調查 | 86/10/08 86/10/12 | 4小時 4小時 |
|  |  |  | 內壢北上出口 |  |  |  |
|  |  | 四車道 | 桃園南下出口 | 人工調查 | 86/10/23 86/10/24 | 4小時 4小時 |
|  |  |  | 機場南下出口 |  |  |  |

註：1.調查方法中之〝攝影調查〞指為攝影機架於燈桿加以拍攝。

2.”6”表示該時段並無車流擁擠狀況，”3”表示該時段為車流擁擠狀況。

2.都市快道

根據3.3節所述，本研究所選擇之調查地點主線三車道為建國快道南京北上進口匝道，主線二車道為新生快道民權北上進口匝道。調查方法為由鄰近高樓架設攝影機拍攝，首先需進行服務水準最差地點調查，調查時攝影機需對準進口匝道之加速車道終點上游1/3加速區長度處及進口匝道中點兩處位置同時進行拍攝，本研究於兩處調查地點各選擇下午尖峰進行錄影工作。

迨確定服務水準最差地點於加速車道1/3處後，本研究再次針對該點進行錄影調查，兩處調查地點之調查時間長度均為8小時(其中至少需涵蓋一尖峰時段)，調查進行中人員需每2小時更換一次錄影帶。攝影調查同時並於加速車道1/3處及進口匝道中點處，以碼表法（鋪面標線測速法）分別對主線最外側兩車道及進口匝道進行現場自由速率調查。

本研究都市快道攝影調查共進行兩次八小時車流錄影，調查時間與車流狀況分述如下，並整理如表3.5.2：

(1) 87年5月22日在新生快道民權北上進口匝道及上下游兩匝道進行調查，調查時間為 12:00~19:00共計7小時(其中最後1hr因天色較暗已無法判讀)，車流擁擠時段為17:30~19:00。

(2) 87年6月1日與6月3日在建國快道南京北上進口匝道及上下游兩匝道進行調查，調查時間為6月1日15:00~19:00與6月3日15:00~19:00共計8小時，車流擁擠時段為6月1日17:50~19:00與6月3日17:30~19:00。

表3.5.2都市快道調查執行說明表

| 區段 | 調查項目 | 主線車 道數 | 調查 匝道 | 調查方法 | 調查日期 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主線 | 主線(速率、流量及佔有率) | 三車道 | 建國快道 南京北上進口 | 雙機攝影調查 | 87/06/01 87/06/03 | 34小時 34小時 |
|  |  | 二車道 | 新生快道 民權北上進口 | 雙機攝影調查 | 87/05/22 | 38小時 |
|  | 現點自由速率調查 | 三車道 | 建國快道 南京北上進口 | 人工調查 | 87/06/01 87/06/03 | － |
|  |  | 二車道 | 新生快道 民權北上進口 | 人工調查 | 87/05/22 | － |
| 匝道 | 匝道(速率、流量及佔有率) | 三車道 | 建國快道 南京北上進口 | 雙機攝影調查 | 87/06/01 87/06/03 | 8小時 |
|  |  | 二車道 | 新生快道 民權北上進口 | 雙機攝影調查 | 87/05/22 | 8小時 |
|  | 現點自由速率調查 | 三車道 | 建國快道 南京北上進口 | 人工調查 | 87/06/01 87/06/03 | － |
|  |  | 二車道 | 新生快道 民權北上進口 | 人工調查 | 87/05/22 | － |
| 上下游匝道 | 流量 | 三車道 | 建國快道 南京北上出口 | 人工調查 | 87/06/01 87/06/03 | 4小時 4小時 |
|  |  |  | 建國快道 民權北上出口 |  |  |  |
|  |  | 二車道 | 新生快道 民生北上出口 | 人工調查 | 87/05/22 | 8小時 |
|  |  |  | 新生快道 民族北上進口 |  |  |  |

註：1.調查方法中之〝攝影調查〞指為攝影機架於鄰近高樓加以拍攝。

- ”3”表示該時段為車流擁擠狀況。

- “－”表示因現點自由速率調查為選擇自由車流狀況下進行調查(至少64個樣本)，並無在固定時間內進行。