附表3.1.1中壢北上進口匝道自由速率調查資料	附3-7

附表3.1.2上游匝道－中壢北上出口匝道流量統計表(10/8)	附3-9

附表3.1.2(續1) 上游匝道－中壢北上出口匝道流量統計表(10/12)	附3-11

附表3.1.3下游匝道－內壢北上出口匝道流量統計表(10/8)	附3-13

附表3.1.3(續1) 下游匝道－內壢北上出口匝道流量統計表(10/12)	附3-15

附表3.1.4桃園南下進口匝道自由速率調查資料	附3-23

附表3.1.5上游匝道－桃園南下出口匝道流量統計表(10/23)	附3-25

附表3.1.5上游匝道－桃園南下出口匝道流量統計表(10/24)	附3-27

附表3.1.6下游匝道－桃園南下進口匝道流量統計表(10/23)	附3-29

附表3.1.6下游匝道－桃園南下進口匝道流量統計表(10/24)	附3-31

附表3.2.1新生民權北上進口匝道主線自由速率調查資料	附3-39

附表3.2.2下游匝道－新生民族北上進口匝道流量統計表	附3-41

附表3.2.3上游匝道－新生民生北上出口匝道流量統計表	附3-43

附表3.2.4新生民權北上進口匝道中點自由速率調查資料	附3-48

附表3.2.5建國南京北上進口匝道主線自由速率調查資料	附3-56

附表3.2.6下游匝道－建國南京北上出口匝道流量統計表(6/1)	附3-58

附表3.2.6(續1)下游匝道－建國南京北上出口匝道流量統計表(6/3)	附3-59

附表3.2.7上游匝道－建國民權北上出口匝道流量統計表(6/1)	附3-61

附表3.2.7(續1)上游匝道－建國民權北上出口匝道流量統計表(6/3)	附3-62

附表3.2.8建國南京北上進口匝道中點自由速率調查資料	附3-67

附件一

審查意見

1.p.29，表3.1.1記得RFP指出主線之車流狀況須包括Qf及重車種組成，而且必須包括所有車道。為何表3.1.1註明重車比不須收集？如只有Qf而無重車比，則將來無法發展分析模式。請查明鼎漢是否應提供主線與Qf有關之車種資料，否則IOT又得從Video tape取資料。

2.p.72公式4-2，PCEC＝…..≧1.0，須納入做為限制。

3.公式4-5(P.76)底下一行“在此假設可接受之標準差為σ=8…”應改為“速率之標準差很可能在8kph而且可接受之估計誤差為2HPH，則….。”報告中有幾次提到標準差但都無註明單位。

4.P.80及其他頁“最差地點發生在加速車道1/3處”．應註明是從上游算起或從下游端點算起。

5.P80，89及其他相關圖片之曲線並不代表真正之關係，應把這些曲線除掉。

6.P.141中所提40筆5分鐘測試標本是否有移交IOT？

7.P.140-141速率模式，此模式之弱點在於occupancy是input之1而且input不是根據上游主線及匝道車流之狀況。一般occupancy並無現場資料而且難以取得，所以另需用另一model以估計occupancy。此弱點不須在報告修正(IOT會發展另一套模式以利用上游之狀況估計下游之速率(需分車道)。

底下之弱點須修正：

“模式之係數及R2值會隨input data之aggregation interval而變，所以報告應註明此模式所用data之aggregation interval (1分鐘之data式5分鐘？)

8.報告中所述之滑動容量推估方法有錯誤我記得在針對期中報告時已說明過不能用所有樣本之平均值以代表10KPH範圍內之服務容量 ,其理由在於容量之估計必須利用有充分車輛之樣本。在同一10－KPH之樣本有的是無充分之車輛(vehicle supply or traffic demand)有的有充分之車輛，所以須先將樣本分類，根據以前高速公路資料，如車速在50kph以上而且兩車之time headway超過7,8秒時，車與車之interaction幾乎不存在，也就是說後車不在platoon中，換言之，vehicle supply不夠，在此情形下該樣本不能用以估計服務容量。

因鼎漢之data很有限，除除掉車輛不 夠之樣本之後所得之平均服務容量可能誤差很大(因樣本太少)。所以  動容量之推估方法所得之結果可能沒有什麼意義。所以容量之推估須從不同角度(關係)以估計之。建議鼎漢：(1)從新利用滑動法估計；或(2)不用滑動法(將滑動法估計從報告中除掉)而只利用Q-V關係大約估計即可。IOT將詳細分析資料以求得較合理之估計。

9.P.79，第3行“出口匝道”改為“進口匝道”；第8行“Fllow”改為”Flow”。