第五章	車道速率推估模式

- 車道速率基本特性分析

目前並無相關研究從事都市快速道路進口匝道之速率推估分析，而在車流特性相近的高速公路進口匝道與各道路系統之平面交織區段方面，則有相關研究曾進行速率推估分析〔2,14,23,24,25,26,27,28,29〕，其所採用之方法可區分為數學模式與模擬分析兩類，由於模擬分析需構建完整之車輛行為模式，且不易得到各影響因子之影響程度，因此在實用上有較大之限制；而在數學模式方面，其構建之方法可分為迴歸分析法與M-L矩陣尋優法兩種，茲將相關研究之內容彙整如表5.1.1所示，由該表可知影響車道速率之因素可歸納為兩大類：

1.幾何特性因素：

(1)主線車道數；

(2)匝道車道數；

(3)加速車道長度；

(4)距離上、下游匝道距離與型式。

2.車流因素：

(1)主線流量；

(2)匝道流量；

(3)外側車道流量。

表5.1.1速率推估模式相關文獻彙整表

| 作者 |  | HCM | Leish | JHK | Fazio | Cassidy |  | HCM | HCM | 蘇昭銘 | 翁忠川 | 金哲平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年代 |  | 1985 | 1979 | 1984 | 1986 | 1989 |  | 1994 | 1994 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 分析對象 |  | 交織區段 | 交織區段 | 交織區段 | 交織區段 | 交織區段 |  | 進口匝道 | 交織區段 | 交織區段 | 交織區段 | 進口匝道 |
| 建立模式方法 |  | 迴歸分析 | 迴歸分析 | 迴歸分析 | 迴歸分析 | 迴歸分析 |  | 迴歸分析 | 迴歸分析 | 迴歸分析 | 迴歸分析 | M-L矩陣 |
| 影 響 因 素 | 車道數 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |
|  | 寬度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 長度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 總流率 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 交織量 (進口流率) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 外側車道流率 |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

- 模式構建與驗證

5.2.1模式構建

本研究所需建立之模式為都市快速道路進口匝道外側二車道之個別速率推估模式，經由表5.1.1文獻探討，可知目前僅1994年版HCM與金哲平曾針對高速公路進口匝道進行速率推估模式，其採用之方法分別為迴歸分析法與M-L矩陣尋優法，而在車流行為屬複雜之交織區段均採迴歸分析法進行模式構建工作，由於進口匝道地區之車流行為不似一般基本路段單純，故擬以迴歸分析法作為模式構建之方法。本研究為充分反映都市快速道路與高速公路車流特性之差異，在分析過程中所採用之候選變數包括：(1)主線車道數；(2)進口匝道車道數；(3)主線分析路段寬度；(4)進口匝道路段寬度；(5)加速車道長度；(6)距上、下游匝道型式與距離；(7)主線外側二車道流量；(8)匝道流量；(9)主線外側二車道佔有率；(10)速限；其中主線路段寬度與進口匝道路段寬度兩因素之納入，主要是考量都市快速道路之流量較高，較易產生規劃設計車道數與實際使用車道數不同情形。另在模式構建過程中，由於建國南京北上進口匝道與新生民權北上進口匝道之加速車道長度均為110公尺、且兩處進口匝道之車道均為一車道、寬度都為4.75公尺，故未將其納入候選決策變數中。

本研究將上述因子以一分鐘為資料樣本單位(data aggregation intreval)，透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)，構建都市快速道路進口匝道外側二車道之個別速率推估模式。經SPSS統計分析軟體分析後，發現主要影響各車道車輛分佈之變數有主線車道流率(Qa、Qb)、匝道流率(Qr)、主線車道數(N)與主線車道佔有率(OCCa、OCCb)等變數。分析結果都市快速道路進口匝道外側二車道之個別速率推估模式如式(1)至式(2)所示。各車道速率推估模式之R2值均在0.75至0.85之間，此外其t值與F值均顯著、殘差檢驗結果具隨機性、且各變數符號之亦屬合理。

外側車道：

Va=116.61´N0.955OCCa0.752´Qr/Qa0.339             R2=0.791; F=290.52  (1)

內側車道：

Vb=167.58´N0.675OCCb0.759´Qr/Qb0.298             R2=0.834; F=384.69  (2)

Va：外側車道平均速率（公里／小時），0< Va <120

Vb：內側車道平均速率（公里／小時），0< Vb <120

Qa：外側車道小客車當量流率（PCU／小時），0 < Qa < 2500

Qb：內側車道小客車當量流率（PCU／小時），0 < Qb < 2500

Qr：進口匝道小客車當量流率（PCU／小時），0 < Qr < 2500

OCCa：外側車道佔有率，0%< OCCa <100%

OCCb：內側車道佔有率，0%< OCCb <100%

N ：主線車道數，1< N <5

由兩模式中可知，主線外側兩車道之速率與主線車道數呈正相關，而與車道佔有率及匝道流量與該車道流率比值呈負相關。

5.2.2模式驗證

為確保所構建之速率推估模式在應用上之正確性，本研究另外調查40筆5分鐘之資料樣本，採用相對誤差法及Wilcoxon檢定法加以驗證，估算模式預測值與實際觀測值之誤差程度。

一、相對誤差法：

目的為檢定實際觀測值與模式預測值之差異程度。本研究檢驗結果如表5.2.1所示，可知各樣本資料之相對差均在20％以下，且其平均值亦滿足10%之檢核標準，顯示模式之預測能力頗佳。

表5.2.1 模式相對誤差驗證彙整表

| 車道 | 絕對誤差 |  | 相對誤差（%） (平均值) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值(+) (VPH/HR) | 最大值(-) (VPH/HR) |  |
| 外側車道 | 11.09 | -10.65 | 7.18% |
| 內側車道 | 10.73 | -12.59 | 3.87% |

資料來源：本研究分析整理

二、Wilcoxon檢定法：

利用無母數統計方法中之Wilcoxon檢定法，檢定預測值與觀測值之一致性，使其分析過程更為嚴謹，以此法檢定兩樣本是否存在差異性，須先刪去差異值為0者，在按差額的絕對值由小到大依次給予等級，如絕對值有兩個或兩個以上相同者，先每一個給予順序的適當等級，再將這些等級平均，以此平均等級為各相同差額的等級。

此檢定的假設為:

H0:預測值與觀測值無差異性

H1:預測值與觀測值存在差異性

因所要求條件(樣本大小)不同，而有二種作法:

1.方法一[樣本數(n)<=30]:

令W(+)與W(-)分別表正差與負差之等級和，統計量表兩者中之小者，如雙尾檢定之顯著水準為α，查統計附表所得界臨界值W(α/2)>=W，則拒絕H0，反之則接受H0。

2.方法二[樣本數(n)>30]:

當樣本(n)>30，分配近於常態分配，其期望值與變異數分局為:

E(W) = n(n+1)/4

V(W) = n(n+1)(2n+1)/24

Z = W-E(W)/[V(W)]0.5

透過標準常態分配進行檢定，即當雙尾檢定時，Z < -Z(1-α/2)，則拒絕H0，反之則接受H0。

模式檢驗結果如表5.2.2所示，由表中可知以α=0.05作為檢核標準時，均可滿足實際觀測值與模式預測值之一致性之假設。

表5.2.2 Wilcoxon檢定結果彙整表

| 假設: H0:預測值與觀測值無差異性 H1:預測值與觀測值存在差異性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 車道 | 統計值 | 檢定結果 |
| 外側車道 | W(+)=378 W(-)=442 W=Min{W(+),W(-)}=378 Z= -0.43 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
| 內側車道 | W(+)=290 W(-)=530 W=Min{W(+),W(-)}=290 Z= -1.61 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |

註:在顯著水準(α)為0.05下，Z(1-α/2)=Z(0.975)=1.96

資料來源：本研究分析整理

5.2.3綜合評析

經由本研究對都市快速道路進口匝道區域之踏勘與調查經驗，及上述之分析結果，獲致以下結論：

1.由於國內都市快速道路進口匝道之佈設型態較單純，故可供調查之進口匝道種類有限，經本研究實地踏勘，所選擇之主線二、三車道進口匝道之幾何型態大致相同，故所構建之速率推估分佈模式，僅主線車道數納入為影響變數，其餘之幾何設施影響則不顯著。

- 影響速率推估模式之因素除幾何設施外，尚包括車流因素；其中都市快速道路除大客車外禁行其他大型車輛，故重車比之影響不顯著；而車道佔有率則有顯著影響。

3.速率推估模式顯示，當匝道流量與外側二車道流率比值越高，即進口匝道區域車流受干擾程度越大，車道速率隨比值增加而減少。

4.本研究所構建之都市快速道路主線外側二車道車道各車道速率推估模式，模式預測值與實際值之相對誤差低且通過Wilcoxon一致性檢定，模式之解釋能力佳。