第六章  結論與建議

- 1結論

一、高速公路

由前述高速公路之調查分析成果，本研究可獲致以下數點初步結論：

1.根據容量推估結果顯示，因受限於樣本數，因此推估所得容量可能並非車道實際容量，而是調查資料下之最大流量。在高速公路部份，中壢北上進口匝道區域內最外側兩車道之最大流量為：外側車道1,500 pcphpl、中間車道2,000 pcphpl，而桃園南下進口匝道區域內最外側兩車道之最大流量為：外側車道1,100 pcphpl、中間車道1,800 pcphpl。另外，根據前述速率-流率-佔有率三車流參數之基本構圖，所獲之資訊可將其整理如表6.1.1。

表6.1.1高速公路進口匝道區域車道容量推估表

| 進口匝道區 | 車道別 | 速限 (kph) | 最大流量 (pcphpl) | 空間平均速率 (kph) | 佔有率範圍 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中壢北上 | 外側車道 | 90 | 1,500 | 30 | 15~25 |
|  | 中間車道 | 90 | 2,000 | 50 | 15~25 |
| 桃園南下 | 外側車道 | 90 | 1,100 | 20 | 15~25 |
|  | 中外車道 | 90 | 1,800 | 60 | 15~25 |

資料來源：本研究分析整理

註：表中之”空間平均速率”及”佔有率”均為實際調查最大流量發生時之值

2.從1994年美國之公路容量手冊(Highway Capacity Manual,1994)之研究成果顯示，在進口匝道區域內由於受到欲進入主線之匝道車流影響所致，主線最外側兩車道之容量將會受到影響。而以一般單向四車道高速公路每車道理想設計容量2,200 pcphpl而言，從兩處進口匝道最外側兩車道所推估而得之實際容量均遠小於此理想設計容量，可印證國內高速公路進口匝道之受影響車道數及車流行為亦符合美國公路容量手冊所作之推論。

3.回顧相關文獻研究內容[30]，由其研究成果顯示受上匝道影響之最外側兩車道之容量約在1,600~1,800 pcphpl左右。由表4.4.1中本研究所獲致之初步成果顯示，除桃園進口匝道區域內之外側車道推估之1,100 pcphpl 較低外，其餘車道所推估之容量大致與相關研究之成果一致。

4.鑑於國內駕駛者於高速公路進口匝道區域內之併入行為，通常有提早發生或任意變換車道之情形，與國外駕駛者行為並不一致，因此於進口匝道區域內受影響之車道數有可能較美國所分析之主線最外側兩車道數為多。

二、都市快速道路

另由前述都市快速道路調查分析成果，本研究可獲致以下數點初步結論：

1.根據主線容量推估結果顯示，新生民權北上進口匝道區域內主線最外側兩車道之推估最大流量為：外側車道1,100 pcphpl、內側車道1,600 pcphpl，而建國南京北上進口匝道區域內主線最外側兩車道之推估最大流量為：外側車道、中間車道均為1,900 pcphpl。另外，根據前述都市快速道路速率-流率-佔有率三車流參數之基本構圖，所獲之資訊可將其整理如表6.1.2。

表6.1.2都市快速道路進口匝道區域主線車道容量推估表

| 進口匝道區 | 主線 車道別 | 速限 (kph) | 最大流量 (pcphpl) | 空間平均速率 (kph) | 佔有率範圍 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生 民權北上 | 外側車道 | 60 | 1,100 | 20 | 15~25 |
|  | 內側車道 | 60 | 1,600 | 30 | 15~25 |
| 建國 南京北上 | 外側車道 | 70 | 1,900 | 30 | 20~30 |
|  | 中外車道 | 70 | 1,900 | 40 | 15~25 |

資料來源：本研究分析整理

註：表中之”空間平均速率”及”佔有率”均為實際調查最大流量發生時之值

2.另根據兩處都市快速道路匝道中點容量推估結果顯示，新生民權北上進口匝道中點之推估最大流量為：640 pcphpl，而建國南京北上進口匝道中點之推估最大流量為：1,200 pcphpl。另外，根據前述都市快速道路匝道中點之速率-流率-佔有率三車流參數之基本構圖，所獲之資訊可將其整理如表6.1.3。

表6.1.3都市快速道路進口匝道中點容量推估表

| 進口匝道 | 速限 (kph) | 最大流量 (pcphpl) | 空間平均速率 (kph) | 佔有率範圍 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生 民權北上 | 40 | 640 | 20 | 30~40 |
| 建國 南京北上 | 40 | 1,200 | 20 | 25~35 |

資料來源：本研究分析整理

註：表中之”空間平均速率”及”佔有率”均為實際調查最大流量發生時之值

3.依國內之公路容量手冊(交通部運研所,1990)之研究成果顯示，快速道路之基本路路段理想設計容量依不同之設計速率而不同，當設計速率為70kph時，其建議理想設計容量為2,300 pcphpl。以此標準推算，因新生高架快速道路速限60kph、建國高架快速道路速限70kph，故推算理想設計容量分別為1,900及2,400 pcphpl。

由前述表6.1.2及6.1.3之推估結果，發現兩處快速道路進口匝道區域內主線最外側兩車道中之最大流量最高僅1,600與1,900 pcphpl，由此可印證國內都市快速道路進口匝道區域內受進口匝道併入車流行為之影響，使得其車道容量明顯低於基本路段上主線車道容量，可見都市快速道路於進口匝道區域內受影響之車道數亦至少為最外側兩車道，其影響程度隨主線路段寬度而有所不同，如新生高架快速道路因主線僅為兩車道，故受到匝道併入影響便較建國高架快速道路來得明顯，此推論可由其兩車道推估容量均明顯較低獲得證實。

- 回顧國內相關研究文獻顯示，目前尚無針對都市快速道路進口匝道區域之容量方面之研究，故無法與本研究之推論、成果進行比較分析。

- 車道速率推估模式分析結果，主線外側兩車道之速率與主線車道數呈正相關，而與該車道之佔有率及匝道中點流量與該車道流率比值呈負相關。由於國內都市快速道路進口匝道之佈設型態較單純，故可供調查之進口匝道種類有限，經本研究實地踏勘，所選擇之主線二、三車道進口匝道之幾何型態大致相同，故所構建之速率推估分佈模式，僅主線車道數納入為影響變數，其餘之幾何設施影響則不顯著。

另車流因素中車道佔有率對速率有顯著影響，而重車比之影響不顯著。此外，當匝道流量與外側二車道流率比值越高，即進口匝道區域車流受干擾程度越大，車道速率隨比值增加而減少。

6.2建議

- 由於受到時間與經費上之限制，本研究於有限資源下僅能針對高速公路與都市快速道路各進行兩處進口匝道車流特性調查。其中，在高速公路部份，因為承襲前期研究之後續補充調查，故並無調查樣本數量之問題。而都市快速道路部份，因受限於時間與經費，僅能針對右側併入式之進口匝道進行調查，對於左側併入式進口匝道樣本並無法納入研究分析。建議後續相關研究可針對此類型進口匝道進行調查並研究分析，如此將可使都市快速道路進口匝道之研究內容更臻完備。

- 在本研究車流特性分析中所使用之樣本長度為1分鐘，由分析成果得知有部份車流參數基本構圖之關係顯現較為發散之情形，其中主因是樣本時間長度較短，而造成樣本間變異性較大所致。故建議候續相關研究，在可利用資源許可下，應進行多點、長時間之錄影調查，如此可獲得足夠之車流特性樣本，並可利用較長之樣本時間長度，如3分鐘、5分鐘，進行車流特性之分析，如此應可獲致變異性較小、關係更明顯之車流特性。

- 公路容量研究向來為各項公路相關研究領域中最基礎也最重要之研究，在過去國內於此方面之理論基礎均引用美國各版之公路容量手冊(Highway Capacity Manual)為依據，而對於國內各道路之適用性常受到相當程度之質疑；也因此，進行公路容量手冊本土化之研究益發重要。目前，國內已由交通部運研所針對公路容量手冊本土化進行一系列之研究，而本研究即為其中之一。但由實際研究工作經驗得知，容量中各項車流參數推估據與模式構建均需利用長時間且大量之車流資料樣本，方可歸納出其穩訂之特性。因此，建議後續相關研究工作於訂定研究範圍與工作期限時，可參考本研究之經驗，如此將可在合理、經濟之研究資源下獲得最有成效之研究成果。

- 進行本研究之過程中，最耗費時間與金錢之工作內容便是錄影帶人工判讀之工作。由於目前尚無法獲得一有效之車流自動偵側系統，可對拍攝所得之車流錄影帶進行自動偵測，故所有車流特性資料樣本均需以人工判讀之方式獲得。但此法費時曠日，常影響研究工作之進度與範圍至鉅，故建議後續研究應先評選一合適軟體後，再以此軟體進行車流自動偵測之工作，如此將可大幅提升公路容量研究分析之效益。

- 本研究雖對都市快速道路服務水準最差地點之判定，進行兩處調查點尖峰時段內樣本之判讀工作，並由空間平均速率之比較上確定都市快速道路服務水準最差地點，應是出現在距加速車道終點1/3處。但由於判讀樣本有限，可能無法有效證實其服務水準最差地點之發生處，故建議後續相關研究可再針對此點進行深入探討。

- 從過去相關研究及文獻回顧得知，進口匝道區域內之主線車道速率應受到該匝道幾何條件之影響，但因本研究所構建之都市快速道路速率推估模式中，因受調查樣本幾何條件類似之影響，而無法反應此一現像，建議後續相關研究可增加調查點數目，並同時選則幾何條件不同之樣本進行調查以彌補此模式之不足。