第二章  文獻回顧與評析

2.1進口匝道特性分析

1.問題探討

高（快）速公路進口匝道，可區分為系統性匝道與功能性匝道兩類，其中系統性進口匝道系提供兩高（快）速公路系統連接之用，功能性進口匝道則提供原本使用較低等級道路系統之車輛，與高（快）速公路連接之功能；由於兩者之車流特性迥異，本計畫將僅就功能性進口匝道進行探討。以進口匝道之硬體而言，其所涵蓋之設施包括平面道路/進口匝道段（Ramp-Street Junction）、進口匝道（Ramp Roadway）路段與進口匝道/高（快）速公路段（Ramp-Highway Junction）三部分〔1,2〕，其中平面道路/進口匝道段係提供車輛由平面道路車流分流，進入匝道之用；進口匝道路段則為提供連接高（快）速公路段與平面道路功能；進口匝道/高（快）速公路段則提供車輛由匝道匯流進入高（快）速公路之用。若從行為面加以探討，當駕駛者欲從平面道路系統透過進口匝道進入高（快）速公路時，由於平面道路系統與高（快）速公路系統兩者設計速率之差異，因此在進口匝道/高（快）速公路段需設置一加速車道，以提供車輛由原先設計速率較低之道路系統加速進入高（快）速公路，並匯入原先該系統之車流，其匯入之時空過程可參閱圖2.1-1所示〔3〕。以往針對進口匝道之研究彙整如表2.1.1所示，由該表知其可區分為等類別，其中與本計畫較具直接關係的為配置分析、車流特性與容量分析三大類，在配置分析方面，可知進口匝道型式可分別依下列特性加以劃分：

(1)容量特性：1985年「美國公路容量手冊」〔2〕將匝道依容量區分為八類，其中屬進口匝道者有五類，如圖2.1-2所示，其類別如下：

獨立進口匝道（Isolated On-Ramp）；

‚連續進口匝道（Adjacent On-Ramp）；

ƒ進口匝道後連接出口匝道（On-Ramp Follow by Off-Ramp）；

„出口匝道後連接進口匝道（Off-Ramp Follow by On-Ramp）；

…進口匝道後路段車道數增加（Lane Addition）。

(2)出入口位置：依出入口位置可分為三類，如圖2.1-3所示〔4〕：

左右彎進出式；

‚側方進出式；

ƒ中央進出式。

(3)連接型式：依特性可區分為四類，如圖2.1-4所示〔5,6〕：

右側併入匝道；

‚左迴轉匝道；

ƒ半直接左轉匝道；

„左側併入匝道。

在車流特性方面，大多數文獻〔3,7,8,9,10,11,12,13〕均以加速車道之併入（Merge）行為做為探討對象，分析車輛在何種交通環境中方會採取併入行為，屬微觀之車流分析方法；至於容量分析則屬巨觀之分析方法，其詳細內容將在2.3節中加以說明。

2.評析

(1)經由前述探討可知目前進口匝道之相關研究，以幾何設計與容量分析較為完整，而車流特性之分析則大多採微觀觀點，探討車輛在高（快）速公路加速車道中之車輛併入行為，至於儀控則為近年因應科技發展所衍生之課題。由此可知進口匝道/高（快）速公路段之車流特性與容量分析仍將是未來之研究重點，而其中都市快速道路/進口匝道段所進行之分析更是少見。

(2)依據1994年版「Highway Capacity Manual」〔14〕與Makigmni等人所進行之研究〔15〕，發覺中央型（左側）進口匝道（Inside or Left-Side On-Ramp）與側式（右側）進口匝道（Outside or Right-Side On-Ramp）之車流特性迥異，而目前台北市之快速道路中，東西向快速道路與環河快速道路均屬左側進口匝道，因此在調查環境許可情況下，宜就此類型進口匝道進行分析，以完備分析內容。

表2.1.1進口匝道相關研究彙整表

| 分類 | 年代 | 作者 | 分析對象 | 主要研究內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 置 分 析 | 1994 | 曹壽民等人 | 快速道路 | 以整體分析流程探討匝道之配置位置與形式 |
| 幾 何 設 計 | 1990 | 交通部 | 高速公路、快速道路 | 規範各不同設施之設計標準 |
|  | 1994 | AASHTO | 高速公路、快速道路 | 規範各不同設施之設計標準 |
| 車 流 特 性 | 1967、1971 | Drew | 高速公路 | 以臨界間距法探討併入行為 |
|  | 1967、1989 | Michaels et al. | 高速公路 | 以角速度法探討併入行為 |
|  | 1968 | Drew | 高速公路 | 以機率模式探討併入行為 |
|  | 1975 | Abella | 高速公路 | 以馬可夫程序探討併入行為 |
|  | 1988 | Makigami et al. | 快速道路 | 以臨界間距法探討併入行為 |
|  | 1989 | 張家祝等人 | 高速公路 | 以臨界間距法探討併入行為 |
|  | 1990 | 林鴻基 | 高速公路 | 以臨界間距法探討併入行為 |
|  | 1993 | 賴淑芳 | 高速公路 | 以機率模式探討併入行為 |
| 容 量 分 析 | 1985 | TRB | 高速公路 | 容量分析與服務水準評估 |
|  | 1994 | TRB | 高速公路 | 容量分析與服務水準評估 |
|  | 1988 | 許慶安 | 高速公路 | 容量分析 |
|  | 1996 | 金哲平 | 高速公路 | 容量分析與服務水準評估 |
| 匝 道 儀 控 | 1988 | 詹益焜 | 快速道路 | 決定匝道儀控率 |
|  | 1994 | 張程皓 | 高速公路 | 決定匝道儀控率 |
|  | 1995 | Elefteriadou | 高速公路 | 決定匝道儀控率 |
|  | 1996 | Zhang | 高速公路 | 決定匝道儀控率 |

資料來源：本計畫整理

2.2都市快速道路特性分析

1.問題探討

都市快速道路（Urban Expressway）為進出部分管制之立體或平面道路，其主要功能為服務都市地區穿越性交通，以減輕地區性道路之負荷〔16〕，該系統可視為一近似高速公路型態，服務都會區內之高效率與高運量道路，然因都市地區之土地取得困難，基礎設施及建築物均以充分發展等限制，其與高速公路系統由於設計速率不同在硬體設施上存在下列之差異：

(1)內、外路肩之寬度較小；

(2)曲率半徑較小；

(3)鮮有爬坡車道設置；

(4)無收費站設施；

(5)進出口匝道之最小連續鼻端距離較短。

就交通特性而言，都市快速道路系統與高速公路所存在之差異如下：

(1)都市快速道路之速限較低，通常為60kph至80kph；

(2)使用者大多屬短途旅次；

(3)都市快速道路大部分時間均是禁行大貨車，故車種組成較為單純；

(4)較易受平面道路車流之回堵影響；

(5)由於都市快速道路進出口匝道之最小連續鼻端距離較短，故車輛之交織情形較為嚴重。

基於都市快速道路系統在硬體設施與車流特性上與高速公路之差異，故高速公路之分析結果並不能全然適用於都市快速道路，目前針對都市快速道路所進行之研究仍以整體規劃較多〔4,5,17,18〕，僅曹壽民與蘇昭銘等人〔19,20〕曾對其匝道配置進行探討。此外，曹壽民與蘇昭銘等人〔16,21,22〕亦曾對都市快速道路之出口匝道系統進行較完整之分析，Makigmni等人〔15〕則曾對快速道路之左側匝道與右側匝道之車流特性進行研究，然其相關研究仍相當缺乏。

2.評析

由於都市快速道路系統在硬體設施與車流特性上皆與高速公路有相當程度之差異，故在分析時需充分掌握都市快速道路之特性，而不能將高速公路之分析結果全盤引用至都市快速道路系統，惟其分析方法能可供本計畫執行之參考。

2.3進口匝道容量分析

2.3.1容量定義

1.問題探討

容量係指「在理想道路、交通與管制狀況下，單位時間通過某一特定地點或某路段之最大小時流率」，其中「理想狀況」為無法再以任何改進措施增進路段容量之狀況。但在多數情形下，現有道路與交通狀況未能達到「理想狀況」，因此必須就實際狀況加以調整。即所謂實際狀況下容量，指「在現有道路與交通狀態下，某車道或某一特定路段單位時間內可通過最大車輛數」。因此，在實際狀況下容量，需依道路本身實質條件、交通狀況與理想狀況下之差異，修正路段基本容量。其方法乃將基本容量乘上一系列調整因子，一般採用方法如下：

SFi = MSFi * N * Fw * Fhv * Fp

其中：

SFi：指i級服務水準時，N車道單方向在現有交通與道路狀態下之服務流率，單位為vph

MSFi ：指在理想狀態下i級服務水準時，基本路段單車道單方向服務流率，單位為pcphpl

N：車道數

Fw：車道寬與側向淨寬調整因子

Fhv：重型車輛調整因子

Fp：駕駛人所屬群體調整因子

道路容量是以該道路本身之幾何條件與交通條件為基礎計算出之數值，所以上述條件有所變化，道路容量也會隨著改變。影響容量之調整因子主要有道路幾何條件與交通條件；道路幾何條件只要道路結構不變，則不會改變；而交通條件則是取決於道路之交通特性，會因地點、時間之不同而有所不同，將這些影響納入，即可由理想狀況下容量換算出實際容量；但並非所有之影響因素皆可當成調整因素納入，對容量影響程度不大或影響程度難以界定，目前尚無法量化之因素在實用上均未予以納入。目前普遍用於容量分析之調整因子主要有：

(1)車道寬度與側向淨寬調整因子Fw

(2)重型車輛調整因子Fhv

(3)駕駛人所屬群體調整因子Fp

2.評析

容量係指在理想道路、交通與管制狀況下，單位時間通過某一特定地點或某路段之最大小時流率；然在實際狀況下，很難達到理想狀況，故需透過道路幾何實質條件、交通狀況、管制措施與理想狀況之差異進行調整，其方法乃將基本容量乘上相關調整因子予以折減。

2.3.2容量推估方法

1.問題探討

容量推估之主要方法有四種，說明如下：

(1)流量~密度~速率(K~Q~V)關係曲線配試法

本法屬巨觀方法，藉由實際調查所獲得之車流特性資料，建立「流量~密度~速率」關係式，進而建立車流模式，而後由「流量~速率」曲線之轉折點，找出容量與臨界速率；其特點：

需大量實測資料用來配試適當之曲線

‚觀測點之散佈趨勢可能是多階段而非單階段，若為多階段則其尋優過程相當複雜。

車流相關模式相當多，一般可區分為單階段模式與多階段模式，單階模式較常用者可參見表2.3.1所示，多階模式則大多由單階模式合併或修正而得。

(2)間距量測法

本法屬微觀方法，假設車流由「穩定車流」與「擁擠車流」共同組成，以兩者之間之臨界情況為取樣基礎，由現場觀測所得之個別車輛間距分配加以分析，以「最小平均安全間距」推估容量。

(3)極值法

本法之基本理念在於公路流量達到飽合流量為瞬間發生之狀況，並不會一直延續，故此法將調查時段分成適當單位時間，以求取某特定時段內之最高單位時間流率(極值)，再將該極值放大為小時流量以估計容量。

極值法之優點為資料蒐集分析十分容易，缺點則若選取之單位時間太短，會產生容量高估情形，選取之單位時間太長，會產生容量低估情形。

(4)模擬法

由於車流特性、交通特性極為複雜，調查現場不易控制，且調查成本相當高，故有相關研究運用電腦來模擬道路狀況，應用模擬法來進行容量推估。

模擬法之優點為成本低且可進行各項敏感度分析，缺點為模擬模式愈接近真實則愈複雜，任何假設、校估、驗證過程若稍有

偏誤，都將造成錯誤結果，此乃使用模擬法時應特別注意。

表2.3.1  單階車流模式數學式

| 模 式 | 方 程 式 |
| --- | --- |
| Greenshields | Ｕ = Ｕf * (1- Ｋ/Ｋj) |
| Greenberg | Ｕ = Ｕm * log (Ｋj/Ｋ) |
| Underwood | Ｕ = Ｕf * EXP(-Ｋ/Ｋm) |
| Drew | ｄＵ = Ｕm*Ｋ(n-1)/2ｄＫ |
| Drake et al. | Ｕ = Ｕf*EXP-1/2(Ｋ/Ｋm)^2 |
| Pipe Munjal | Ｕ = Ｕf*(1-Ｋ/Ｋj)^n |

說明：Ｕf:自由流速率	        Ｋj：擁擠密度

Ｕm:臨界速率	        Ｋm：臨界密度

Ｕ:速率	                Ｋ：密度

資料來源：〔12〕

2.評析

(1)目前容量推估之方法主要有流量~密度~速率(K~Q~U)關係曲線配試法、間距量測法、極值法及模擬法等方法。每種方法皆有其優點與限制，應根據蒐集資料與實際需要，選擇適當評估方法。

(2)訂定進口匝道容量，為考慮車種組成(重車混合比)之影響，需先分析、訂定適當之小客車當量值(PCE )，並將大型車轉換為小客車單位(Passenger Car Unit)， 高(快)速公路的車流種類大致可分為大客車、大貨車、聯結車與小型車，各類車種中因其車長(一輛大貨車或大客車約為小型車之2至3倍)、操作特性(大型車因載重大，加減速較慢)各有差異，故在評估容量時，必須將其轉換成小客車單位(PCU)，以利流率之計算與分析。

2.3.3進口匝道區域容量分析

1.問題探討

有關進口匝道區域之容量分析與服務水準評估方法，主要沿襲美國「公路容量手冊」的方法，並利用車道檢核點(Checkpoint)的流率、密度、速率作為主要評估標準；由美國1965年版至1985年版之「公路容量手冊」在分析進口匝道區段主線部份容量，皆以最外側車道流率分佈比率為基礎進行分析，1994年則修正為外側二車道；以下僅就1985年、1994年美國「公路容量手冊」分析程序比較摘述如下。

(1)1985年「公路容量手冊」分析方法：

1985年之「公路容量手冊」對進口匝道容量與服務水準之分析流程如圖2.3-1所示。分析流程各步驟說明如下：

녎샋껖쉉걹뉶뒫뫢결15꓀쓁ꙹ깰걹뉶(Step6)

ꡍꥷꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뙱(Step1)

군뫢돌ꕾ낼ꢮ륄(V1)걹뙱(Step2)

군뫢돌ꕾ낼ꢮ륄궫ꮬꢮꓱ꣒(Step3)

뷕뻣ꙝ꿀꓀꩒ꣃ뒫뫢결ꑰꯈꢮ럭뙱(Step4)

걤ꫭꡍꥷꕠ륄ꩁ냈ꓴ럇(Step7)

군뫢샋껖쉉걹뉶(Step5)

圖2.3-1 1985年「公路容量手冊」進口匝道服務水準分析流程

<Step1>決定匝道幾何設施與流率

決定分析匝道幾何設施類型，而後由實地調查獲得匝道與高速公路主線流量。

<Step2>調查或計算最外側車道(V1)流率

由手冊中建立之分類迴歸模式，利用主線、匝道流率及幾何特性資料，推估最外側車道(V1)流率，如：

雙向四車道獨立進口匝道：

V1=136+0.345Vf－0.115Vr

雙向六車道雙進口匝道：

V1=574+0.228Vf-0.194V-0.714Du+0.274Vu

其中：

Ｖ1：外側車道流率(vph)

Ｖf：主線流率(vph)

Ｖr：匝道流率(vph)

Ｖu：上游進口匝道流率(vph)

Ｄu：距上游匝道距離(ft)

‚由現況調查獲得實際流率資料。

<Step3>計算最外側車道重型車比例

外側車道重型車比例(Ｐ1HV)建議以下列公式求得：

Ｐ1HV=(Ｖf．ＰHV)．Ｐf／Ｖ1

其中：

Ｐ1HV：外側重型車百分比

ＰHV：重型車百分比

Ｐf：重型車行駛最外側車道之比例

<Step4>調整因素分析並換算為小客車當量(pcu)

主要調整因子有:

車道寬度與路側橫向淨寬調整因子(f w)

‚重型車輛調整因子(f HV)

求得重型車之小客車當量值(ET)，計算重型車調整因子

(f HV)

fHV=1(1+PHV´ET)

其中：

ｆHV：重型車輛調整因子

ＰHV：重型車比例

ＥT：重型車之小客車當量

ƒ換算為小客車流率

Ｖ*=Ｖ／(ｆw＊ｆHV)

其中：

Ｖ*：路段流率(單位:pcu/hr)

Ｖ：路段流率(單位:vph)

ｆw：車道寬度與側向淨寬調整因子

<Step5>計算檢核點流率

檢核併入流率：Ｖm=Ｖ1 +ＶR

‚檢核高速公路路段流率：通常檢核進口匝道下游流率(Ｖf)

<Step6>將檢核點流率換算為15分鐘尖峰流率

Ｖd* =Ｖd／PHF

PHF：尖峰小時因素(Peak Hour Factor)

<Step7>查表決定匝道服務水準

依表2.3.2查尋服務水準。

表2.3.2  1985年「公路容量手冊」進口匝道服務水準對照表

| 服務 水準 等級 | 匝道流率 (PCPH) | 進口匝道主線部份流率(PCPH) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計速率(60mph) | 設計速率(50mph) |
|  |  | 4車道 6車道 8車道 | 4車道 6車道 8車道 |
| Ａ | ＜650 | － － － | － － － |
| Ｂ | ＜1050 | <2000 <3000 <4000 | － － － |
| Ｃ | ＜1500 | <2800 <4200 <5600 | <2600 <3900 <5200 |
| Ｄ | ＜1800 | <3400 <5100 <6800 | <3200 <4800 <6400 |
| Ｅ | ＜2000 | <4000 <6000 <8000 | <3800 <5700 <7600 |
| Ｆ | － | － － － | － － － |

(2)1994年「公路容量手冊」分析方法：

1994年版對進口匝道容量與服務水準之分析流程如圖2.3-2所示。分析流程中各步驟說明如下：

ꡍꥷꩁ냈ꓴ럇떥꿅(Step5)

군뫢샋껖쉉꒧걹뉶(Step4)

꛴군ꕾ낼1ꅂ2ꢮ륄꒧걹뉶(Step3)

녎꧒ꚳꗦ덱걹뙱신뒫ꚨ뉺띑ꪬꩰꑕ걹뉶(Step2)

ꡍꥷꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뙱(Step1)

圖2.3-2 1994年「公路容量手冊」進口匝道服務水準分析流程

<Step1>決定匝道幾何設施與交通流率

決定分析匝道幾何設施類型，包括主線車道數、車道寬度、加速車道長度、與上下游匝道距離等，而後由實地調查獲得匝道與主線流率。

<Step2>將所有流率轉換成理想狀況下流率

Vpcph=VvphPHF´fHV´fw´fP

其中：

Ｖpcph：理想狀況下流率(pcph)

Ｖvph：實際狀況流率(vph)

PHF：尖峰小時因子

ｆHV：重型車輛調整因子

ｆw：車道寬度與側向淨寬調整因子

ｆp：駕駛人調整因子

<Step3>估計外側1、2車道之流率(Ｖ12)

使用ＰFM建立之迴歸模式，估算出主線流率中屬外側1、2車道之比率；再將此ＰFM乘以主線上游流率(ＶF)，即可估算出外側1、2車道之總流率(Ｖ12)。

Ｖ12= ＶF * ＰFM

外側1、2車道比率(ＰFM)迴歸模式如表2.2.3所示：

表2.3.3  ＰFD迴歸模式類型

| 迴歸式一 | ＰFM=1.00 |
| --- | --- |
| 迴歸式二 | ＰFM=0.5775+0.000028LA |
| 迴歸式三 | ＰFM=0.7289-0.0000135(ＶF+ ＶF )-0.003296SFR +0.000063ＤU |
| 迴歸式四 | ＰFM=0.5487+0.2628ＶD／ＤD |
| 迴歸式五 | ＰFM=0.2178-0.000125ＶF+0.01115ＬA／ＳFR |

不同迴歸式之適用範圍如表2.3.4所示：

表2.3.4不同迴歸模式之適用範圍

| 項目 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式三 | 迴歸式四 | 迴歸式五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｒ２ | － | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 0.97 |
| ＳＥ | － | 202 | 143 | 219 | 128 |
| ＶＦ | － | 950-7792 | 950-7280 | 2038-5886 | 4012-9102 |
| ＶＲ | － | 112-2310 | 160-1822 | 160-2310 | 244-672 |
| ＬＡ | － | 325-2300 | － | － | 695-1335 |
| ＳＦＲ | － | － | 30-53 | － | 32-50 |
| ＶＤ | － | － | － | 80-1122 | － |
| ＤＤ | － | － | － | 1200-6000 | － |
| ＤＵ | － | － | 450-2700 | － | － |

不同型式匝道適用ＰFD之迴歸模式如表2.3.5所示：

表2.3.5不同匝道型式適用ＰFD之迴歸模式

| 匝道型式 | 主線為四車道 | 主線為六車道 | 主線為八車道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單一匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為上匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為下匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二或迴歸式三 | 迴歸式五 |
| 下游為上匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 下游為上匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式四或迴歸式二 | 迴歸式五 |

其中：

ＶF：主線流率（ｐｃｐｈ）

ＶR：匝道流率(ｐｃｐｈ）

ＶU：上游匝道流率（ｐｃｐｈ）

ＶD：下游匝道流率（ｐｃｐｈ）

ＤU：至上游匝道距離（ｆｔ）

ＤD：至下游匝道距離（ｆｔ）

ＬＡ：加速車道長度（ｆｔ）

ＳＦＲ：匝道自由流速率（ｍｐｈ）

<Step4>計算檢核點之流率

主線檢核點：ＶFO=ＶF+ＶR

外側1、2車道檢核點：ＶR12=Ｖ12+ＶR

查表2.3.6判定ＶFO、ＶR12是否超過基本容量。若是，則其服務水準為Ｆ級；否則即進行步驟5之分析。

表2.3.6檢核點最大可通過容量

| 主線車道數 | MAXＶFO (PCPH) | MAXＶR12 (PCPH) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4,400 | 4,400 |
| 6 | 6,900 | 4,600 |
| 8 | 9,200 | 4,600 |
| ＞8 | 2,300/lane | 4,600 |

<Step5>決定服務水準等級

構建密度、速率模式，透過密度、速率模式，求出密度、速率值，並查表決定服務水準等級。

密度迴歸模式

ＤR=4.252+0.00734ＶR+0.0078Ｖ12-0.00627ＬD

其中：

ＤR：匝道密度

ＶR：匝道流率（ｐｃｐｈ）

Ｖ12：外側1、2車道流率（ｐｃｐｈ）

ＬA：加速車道長度(ｆｔ）

‚速率迴歸模式

ＳR=ＳFF-(ＳFF-42)ＭS

ＭS=0.321+0.0039ｅ（VR12/1.00）-0.002(ＬA *ＳFR/1000)

其中：

ＳFF：主線自由車流速率

ＳFR：匝道自由車流速率

ＶR：匝道流率(ｐｃｐｈ）

ƒ查表2.3.7尋服務水準

表2.3.7  1994年「公路容量手冊」進口匝道服務水準對照表

| 服務水準等級 | 最大密度 (主要評估指標) (PCU/MI/LN) | 最低速度 (次要評估指標) (MPH) |
| --- | --- | --- |
| Ａ | １０ | ５８ |
| Ｂ | ２０ | ５６ |
| Ｃ | ２８ | ５２ |
| Ｄ | ３５ | ４６ |
| Ｅ | ＞３５ | ４２ |
| Ｆ | － | － |

1994年「公路容量手冊」中曾針對前版之分析方法提出評析，其中認為：1985年版認為進口匝道車輛併入行為僅影響最外側車道，但經實証結果得知進口匝道車輛併入行為不僅影響最外側車道，且間接影響到外側第二車道，故1994年「公路容量手冊」乃將外側二車道一併考量。此外，1994年「公路容量手冊」增加對駕駛人特性考量，並構建密度、速率迴歸方程式，作為服務水準評估依據，茲就其差異說明如下：

1985年版認為進口匝道車輛併入行為僅影響最外側車道，但1994年版則認為其不僅只影響最外側車道，而且間接影響到外側第二車道，因此其評估方式將此二車道合併考量。

‚1985年版未能考慮駕駛人特性因子；1994年版則認為駕駛人是否熟悉路況對容量會有影響，故加入駕駛人特性因子，區分為通勤者與非通勤者，通勤者為1，非通勤者則予以折減。

ƒ1985年版以流率作為服務水準主要評估指標，因與高速公路主線基本路段之評估指標迥異，致使高速公路整體服務水準績效不易進行評估；1994年版構建密度、速率模式，修正以密度作為服務水準主要評估指標，速率、流率為次要評估指標，使得與主線評估指標具一致性。

„1985年版未能考慮幾何特性因素對容量之影響，而1994年版之構建之密度、速率迴歸式則已考慮相關幾何特性如加速車道長度、與上下游匝道距離等因素。

…1985年與1994年版「公路容量手冊」皆曾針對由左側匝道併入進行分析，其作法乃將由左側併入乘一調整因子轉換成由右側併入，以下僅就1994年版作法說明如下:

雙向四車道由左側併入:V12 = V12

雙向六車道由左側併入:V23 =1.12 V12

雙向八車道由左側併入:V34 =1.20 V12

†1985年與1994年版「公路容量手冊」亦曾針對雙進口匝道進行探討，由1994年版之研究發現:(1)相同狀況下，其上游外側二車道之流率較單進口匝道略高，(2)併入區段密度則較單匝道低；其中雙進口匝道預測外測二車道流率比率不同於單匝道，分別:

雙向四車道: ＰFM = 1.0000

雙向六車道: ＰFM = 0.5550

雙向八車道: ＰFM = 0.2093

以下僅將兩版「公路容量手冊」有關容量與服務水準評估差異整理如表2.3.8。

表2.3.8  1985年與1994年「公路容量手冊」比較表

| 項目 | 1985年版 | 1994年版 |
| --- | --- | --- |
| 影響主線車道數 | 最外側車道 | 外側二車道 |
| 駕駛人特性 | 無 | 有 |
| 評估指標 | 流率 | 密度、速率 |
| 幾何特性 | 未考慮減速車道長度 | 考慮減速車道長度 |

2.評析

經由美國兩版「公路容量手冊」之探討，可知我國在發展本土化進口匝道區域之容量分析方法時，下列四點觀念宜釐清之：

(1)為進行高(快)速公路整體性服務水準評估，高(快)速公路各區段之服務水準評估指標應予一致性。

(2)從美國兩版「公路容量手冊」中對於進口匝道車輛所影響之車道(1985年版僅最外側一車道，1994年版修正為二車道)並不一致，而我國之駕駛特性又常與他國迥異，其影響之車道數為何，宜進行深入調查，可由各車道速率之差異與變換車道行為，反映我國之駕駛特性影響之車道數。

(3)美國「公路容量手冊」將由左側匝道併入者，乘一調整因子轉換成由右側併入之計算方式；然由於高速公路與快速道路、美國與我國車流特性存在相當程度之差異，且我國快速道路有從左側併入(如市民大道、環河快速道路)，宜選擇由左側匝道併入進行深入調查，瞭解快速道路由左側併入時與右側併入之差異性。

(4)由美國「公路容量手冊」分析知，雙進口匝道與單進口匝道無論是上游流率、併入區段密度或外測二車道流率比例，皆有差異；而我國快速道路有部份採雙進口匝道併入，宜深入調查分析，瞭解其與單匝道併入之差異性。

2.3.4快速道路進口匝道分析方法探討

1.問題探討

美國「公路容量手冊」僅進行高速公路進口匝道評估，未對都市快速道路進行分析，其建議快速道路分析方法同高速公路。由前述探討可知快速道路與高速公路間存在幾何設施與交通特性均存在相當程度差異，然我國「公路容量手冊」中分析快速道路進口匝道容量與服務水準時，亦僅遵循高速公路分析，而無完整之分析方法，其建議步驟如下:

(1)建立調查匝道的道路幾何與交通特性資料。

(2)計算快速道路第一外車道流率。

(3)轉換流率為理想狀況下流率(PCU/HR)。

(4)計算檢核點流率。

(5)將檢核點流率轉換為尖峰小時流率。

(6)查表2.3.9找出對應服務水準。

表2.3.9單車道與雙車道不同服務水準流率表

單位：pcphpl

| 服務水準 | 單車道 | 雙車道 |
| --- | --- | --- |
| A B C D E F | 700 950 1200 1450 1750 － | 1250 1700 2150 2600 3150 － |

資料來源：「公路容量手冊」，交通部運研所，民國79年

2.評析

美國「公路容量手冊」未針對快速道路容量與服務水準進行分析，建議同高速公路分析方式，而我國「公路容量手冊」快速道路之分析方法大致與高速公路雷同，因幾何條件較差，容量低於高速公路；然都市快速道路與高速公路無論幾何設施或交通特性上，均存在相當差異，故進行快速道路容量與服務水準評估，應由實際調查資料，採高速公路之分析方法進行評估。

(1)獨立進口匝道             (2)連續進口匝道

(3)進口匝道後連接出口匝道    (4)出口匝道後連接進口匝道

(5)進口匝道後路段增加