第五章  評鑑結果綜合分析

第四章已分別探討各公司之評鑑結果，本章將針對同一業別不同公司在各項指標之得分情形，進行檢討與分析，並對各公司提出改善建議；惟由於船舶運送業僅浯江輪渡公司接受評鑑，且其評鑑結果已在第四章分析，故未列入討論。此外，由於此次評鑑屬試辦性質，並考慮下列諸項因素，本章將不檢討個別公司之名次、等級：

1.受評鑑公司只有6家，且多為自願，並不隨機。

2.部分主管機關提供的資料仍有不足之處，如：

(1)違規次數、肇事點數係以轄區統計，但總延車公里數卻跨越轄區，並不一致，以致。

(2)政策配合度及民眾申訴處理之滿意度指標並未提供相關資料做佐證。

3.本次評鑑工作仍有以下若干缺失：

(1)台北市公車票證及站牌係由聯管中心管理，納入個別公司評鑑是否公平，會有爭議。

(2)場站的「消防環保」標準本次並無專業人員協助計分。

(3)將車輛消防安全設施調查，於第二階段改在場站抽測有其優點：可確實檢測消防安全設施，但缺點在於我們必須索取公車場站資料，站長可能會事先安排優良的車輛受檢，以至於並非隨機抽測。

4.部分動態指標如船運人員之服務態度、服裝儀容，及船舶航行中之安全性(如船速、靠離岸碼頭時船長及駕駛員之操作行為等)，比靜態指標更能反映船舶運送業之服務品質，惟本次調查並未納入。

此外，本章也將檢討在試辦過程中發現某些評鑑指標與項目應納入或排除，以及主管機關及受評鑑公司配合之問題。

5.1市區汽車客運業

就市區汽車客運業方面(包括台北市公車處、首都客運公司、新竹客運公司)，整體而言，各公司之「無障礙服務設施」都得分偏低；在個別公司方面，公車處在「駕駛平穩性」較其他公司要好，但是在「交通違規次數」明顯比其他公司差；首都客運在「車輛資訊服務設施」、「發車準點率」以及「駕駛員服裝儀容與服務態度」的表現要比其他公司好，但是在「車隊環保品質」的表現要比其他公司差；新竹客運在「車隊環保品質」表現的要比其他公司來的好，但是在「旅客候車服務設施」及「發車準點率」表現的要比其他公司差；詳如圖5.1及表5.1所示。以下就各評鑑指標分述之：

5.1.1場站

一、停車空間：

依據評鑑結果顯示，台北市公車處、首都客運及新竹客運皆有足夠的場站停車空間。值得注意的是，目前部分客運業者同時兼營市區及公路客運，因此在提供場站資料（如調度站名及停車面積）時，發生誤把市區與公路客運之資料混合在一起，故調查人員必須謹慎核對業者所提供之資料。

二、旅客候車服務設施：

台北市公車處及首都客運之旅客候車服務不錯，而新竹客運則需加強站牌服務設施。

三、消防與環保：

台北市公車處、首都客運及新竹客運公司站場的消防與環保設施都不錯。惟在調查時發現有些評鑑項目不易檢查，對消防與環保設施條件之認定，也未有一固定之標準，應再檢討。

5.1.2車輛

一、新車比率：

除首都客運外，各公司之新車比率皆不高，各業者對新車車齡認定方式也不同，宜有統一規定。

二、消防逃生設施：

各公司車輛消防逃生設施大多符合規定。本項指標在第一階段係隨機選取公車樣本，實際隨車調查評分，後發現有些調查項目不適於隨車調查（如煞車之性能），調查就改由在場站中調查。

三、車輛資訊服務設施：

首都客運之車輛資訊服務最佳，新竹客運的車內行車路線欠缺或不完整需要改進。

四、無障礙服務設施：

除了台北市公車處有五部博愛公車及兩部復康巴士外，其他公司車輛均還未有無障礙的服務設施，有待業者加強。

五、冷氣車比率：

現在大部分出廠的車輛皆為冷氣車，各公司的車輛皆全設有冷氣設備。

六、車隊環保品質

由於台北市政府環保局定期對公車實施廢氣排放之檢驗，且要求較嚴格，因此台北市公車處與首都客運公司此指標得分甚低，而新竹市政府並未對公車實施檢測，故新竹客運公司並無廢氣排放告發件數，故得5分。未來辦理評鑑時，地方政府應要求環保單位定期檢測，以為評鑑之公平性及反映政府對於保護環境品質之重視程度。

5.1.3服務品質

本評鑑項目之第二項至第七項指標，皆採用問卷調查的方式進行。在問卷題目之後應列舉一些與評估項目有關之例子說明，俾便受訪者作答。問卷樣本之年齡分配表、職業分配表及學歷分配表，請參見表5.2、表5.3及表5.4。

一、發車準點率：

首都客運在本項調查中表現最佳，皆能符合各項規定，沒有誤點班車。

二、路線及停站遵循

乘客對於各公司的駕駛員路線及停站遵循之滿意度均甚高。「路線及停站遵循」指標可分成「路線遵循」及「停站遵循」兩個指標進行評鑑。

三、駕駛員服裝儀容及服務態度

乘客對於各公司駕駛員的服裝儀容及服務態度之滿意度中等，而以首都客運表現較佳。

四、車容及車廂整潔

乘客對於各公司的車容及車廂整潔之滿意度中等，而以北部之業者(首都客運與台北市公車處)滿意度較高。

五、駕駛平穩性：

本指標以台北市公車處得分較高，顯示公營公車駕駛員行車之穩定性較高。

六、舒適與噪音：

乘客對於各公司車輛的舒適與噪音滿意度差不多，表現普通，新竹客運的得分較底。

七、購票付費方便性

乘客認為首都客運的購票付費方式最方便性，新竹客運次之，台北公車處則較差。問卷題目後面的例子可增加電子售票機一項。

5.1.4經營管理

一、合法經營：

除了台北公車處違反「汽車運輸業管理規則」乙件，被扣１點外，其他公司皆未違反相關規定。

二、行車安全與管理

台北公車處的交通違規次數及肇事扣點數偏高，分別被扣３點及１點，其他公司因交通違規次數及肇事扣點數低，故未被扣點。業者應區分肇事事件為有責或無責，只取有責部分來處理。公車處及首都客運的總延車公里數（分母）是採用台北縣市行駛里程的資料，交通違規次數及肇事扣點數（分子）則只採用台北市交通大隊的資料，資料來源的轄區不一致。

三、民眾申訴處理

本指標的次級資料是由台北市政府及新竹市政府建設局提供，三家業者均無民眾申訴處理案件，主管機關亦未提供民眾申訴優良／不優良數等相關資料。

四、政策配合度

本指標係由台北市政府交通局及新竹市政府建設局評分，惟主管機關並未提供相關資料(如實施統一會計科目之配合度等)做為佐證。

綜合以上各評估指標之評鑑結果，首都客運得分最高，台北市公車處及新竹客運得分相同。

圖5.1 市區汽車客運業各指標評鑑結果直條圖

表5.1 市區汽車客運業各評估指標之評鑑結果

| 單 位 名 稱 評估指標 評估項目 |  |  | 台北市 公車處 | 首都 客運 | 新竹 客運 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 站 | 1.停車空間 | 停車面積及分配之適當性 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 2.旅客候車服務設施 | 站牌之路線、營運起迄時間、尖離峰班距及分段點標誌完整清晰者 | 6.57 | 6.94 | 3.96 | 7 |
|  | 3.消防與環保 | 場站消防設施與環保設施合乎規定者 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 車 輛 | 1.新車比率 | 車齡在5年內之車輛數佔公司總車輛數之比率 | 2 | 3 | 2 | 4 |
|  | 2.消防逃生設施 | 消防逃生設施之合法性 | 4.15 | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.車輛資訊服務設施 | 車輛資訊服務設施之完整性 | 4.21 | 5 | 4 | 5 |
|  | 4.無障礙服務措施 | 車輛提供無障礙服務設施之程度(與比率) | １ | 0 | 0 | 3 |
|  | 5.冷氣車比率 | 車隊中冷氣客車之比率 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 6.車隊環保品質 | 實際廢氣排放告發件數佔總檢測車輛件數之比率 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 服 務 品 質 | 1.發車準點率 | 實際發車時間較表定時間或尖離峰規定班距誤點5分鐘以上之班次比率 | 6 | 8 | 4 | 8 |
|  | 2.路線及停站遵循 | 乘客對駕駛員路線及停站遵循之滿意度 | 6.86 | 6.9 | 6.16 | 8 |
|  | 3.駕駛員服裝儀容及服務態度 | 乘客對駕駛員服裝儀容及服務態度之滿意度 | 5.34 | 6.12 | 4.99 | 8 |
|  | 4.車容及車廂整潔 | 乘客對車容及車廂整潔之滿意度 | 2.86 | 2.94 | 2.54 | 4 |
|  | 5.駕駛平穩性 | 乘客對駕駛員駕駛平穩性之滿意度 | 3.49 | 3.29 | 3.16 | 5 |
|  | 6.舒適與噪音 | 乘客對車輛舒適與噪音之滿意度 | 2.68 | 2.64 | 2.39 | 4 |
|  | 7.購票付費方便性 | 乘客對購票付費方便性之滿意度 | 1.93 | 2.32 | 2.18 | 3 |
| 經 營 管 理 | 1.合法經營 | 業者對「汽車運輸業管理規則」之遵循程度（如:遵守有關路線變更、設站、增減班、停駛等之規定） | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 2.行車安全與管理 | 1.業者每行車百萬車公里之交通違規次數 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 2.業者每行車百萬車公里之肇事扣點數 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 3.行車記錄器之設置與管理 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3.民眾申訴處理 | 主管機關之稽查與消基會之申訴處理 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 4.政策配合度 | 業者對政府執行相關交通政策、措施之配合度 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 總分(取整數)： |  |  | 74 | 83 | 74 | 100 |

表5.2 市區汽車客運業問卷樣本年齡分配表

| 年齡 | 公車處 | 首都 | 新竹客運 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16~20歲 | 19 | 11 | 11 | 41 |
| 21~30歲 | 12 | 19 | 14 | 45 |
| 31~40歲 | 10 | 9 | 4 | 23 |
| 41~50歲 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 51~60歲 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 60歲以上 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 總計 | 47 | 45 | 44 | 136 |

表5.3 市區汽車客運業問卷樣本職業分配表

| 職業 | 公車處 | 首都 | 新竹客運 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生 | 23 | 21 | 21 | 65 |
| 教師 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 公務員 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 勞工 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 商人 | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 軍人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 農人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家管 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 其他 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 總計 | 47 | 45 | 44 | 136 |

表5.4 市區汽車客運業問卷樣本學歷分配表

| 學歷 | 公車處 | 首都 | 新竹客運 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小學 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 國中 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 高(職)中 | 16 | 19 | 17 | 52 |
| 大專 | 20 | 18 | 13 | 51 |
| 研究所 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 自修或其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 47 | 45 | 44 | 136 |

5.2公路汽車客運業

就公路汽車客運業方面(包括高雄客運、花蓮客運、南投客運、台南客運及鼎東客運公司)，整體而言，各公司之「新車比率」、「無障礙服務設施」、「發車準點率」得分都偏低。在個別公司方面，高雄客運在「停車空間」、「旅客候車服務設施：站牌方面」、「路線及停站遵循」與「合法經營」上比其他公司要好，但在「車隊環保品質」及「交通違規次數」要比其他公司差。花蓮客運在「車隊環保品質」及「交通違規次數」表現的比其他公司要好，但在「停車空間」、「旅客候車服務設施：站牌方面」、「路線及停站遵循」與「合法經營」的表現則比其他公司要差，詳如表5.5及圖5.2所示。

5.2.1場站

一、停車空間：

依據資料顯示，除花蓮客運停車空間嚴重不足外，其他公司之停車空間皆足夠提供停車使用。花蓮客運之平均場站停車空間只有0.88坪／車，其中花蓮新站及總站所佔之停車面積分別只有53坪、33坪。

二、旅客候車服務設施：

高雄客運的重要站名及班次時刻表並不完整，花蓮客運的站牌設施皆無標示起迄點、重要站名及班次時刻表。公路客運在站牌的旅客候車服務設施方面仍需加強。

三、消防與環保：

經實地檢查結果，高雄客運公司部分場站有不整潔、廢棄物處理不當的情形，其所屬屏東站與楠梓站未設置消防設施，此為高雄客運亟需改善之處。花蓮客運因花蓮新站之消防設施不易找到及玉里站之場站設施不整潔，而被扣點。

5.2.2車輛

一、新車比率：

各公司之新車比率皆不高，公路客運業者之新車比率較市區客運業低，此與其營運量的多寡及營運獲利大小等有關。

二、消防逃生設施：各公司之消防逃生設施皆符合規定，設備建全。

三、車輛資訊服務設施

高雄客運在本項調查中，除了未具備車內行車路線圖外，部分公車樣本之下車告知設備不能正常使用，因此高雄客運之車輛資訊服務設施表現不佳。花蓮客運的車內行車路線皆欠缺或不完整需要改進。

四、無障礙服務設施：

受評鑑之公路客運公司皆未有無障礙的服務設施，建議未來逐步增加此設施。

五、冷氣車比率：

除了南投客運有20輛車還未裝置冷氣外，其他客運之車輛皆全設有冷氣設備。

六、車隊環保品質

花蓮客運之車隊環保品質表現佳，1-10月份之廢氣排放告發件數為零，高雄客運的車隊環保品質表現欠佳，需多加注意。南投及鼎東客運則未進行車輛廢氣排放之檢測，建議爾後辦理評鑑時，各地方政府環保單位應定期檢測。

5.2.3服務品質

服務品質之第二項至第七項的評估指標，皆採用問卷調查的方式進行。在問卷題目之後應列舉一些與評估項目有關之例子。問卷樣本之年齡分配表、職業分配表及學歷分配表，請參見表5.6、表5.7及表5.8。

一、發車準點率：

評鑑結果顯示高雄及花蓮客運的發車準點率表現不理想，有25%左右的班車常有誤點的現象。

二、路線及停站遵循：

各公司的路線及停站遵循程度差不多，表現中上，其中高雄客運駕駛員遵循路線之評分比花蓮客運的表現佳。

三、駕駛員服裝儀容及服務態度：

各公司駕駛員服裝儀容及服務態度程度之表現中規中矩，花蓮客運的駕駛員服裝儀容及服務態度比高雄較優。

四、車容及車廂整潔：

各公司的車容及車廂整潔程度之評分偏低有待改進。

五、駕駛平穩性：高雄及花蓮客運的駕駛平穩性指標評分皆不高。

六、舒適與噪音：高雄及花蓮客運之舒適與噪音程度不佳。

七、購票付費方便性：高雄及花蓮客運購票付費方便性之評分中等。

5.2.4經營管理

一、合法經營

花蓮客運在1-6月份違反「汽車運輸業管理規則」規定共2件，故得分較低，其他公路客運業者皆滿分。

二、行車安全與管理

公路客運之車輛皆具有行車紀錄器，高雄客運之評分較高，花蓮之肇事扣點數偏高；營運績效較差之南投、台南及鼎東客運之交通違規次數及肇事扣點數比高雄及花蓮客運來得低。

三、民眾申訴處理

各主管機關對於公路客運業者處理乘客民眾申訴案件之表現相當滿意，但主管機關並未提供民眾申訴優良／不優良數等相關資料做附件。

四、政策配合度

主管機關對於業者配合政府執行相關措施之表現相當滿意，主管機關並未提供如實施統一會計科目之配合度等相關資料做附件。

綜合以上各評估指標之評鑑結果，高雄客運得分稍高於花蓮客運得分。此外，若只從收集的次級資料來看，南投、台南及鼎東三家公司和高雄花蓮客運成績並無很大差異，但其中南投客運有半數的車輛未裝置冷氣之基礎設備，是比較特殊的。

圖5.2 公路汽車客運業各指標評鑑結果直條圖

表5.5公路汽車客運業各評估指標之評鑑結果

| 單 位 名 稱 評估指標 評估項目 |  |  | 高雄 客運 |  | 花蓮 客運 |  | 南投 客運 |  | 台南 客運 |  | 鼎東 客運 |  | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 站 | 1.停車空間 | 停車面積及分配之適當性 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 2.旅客候車服務設施 | 1.車站路線、票價、班次時刻表及乘車月台標識完整清晰者 | 2.88 |  | 2.76 |  | - |  | - |  | - |  | 3 |
|  |  | 2.站牌路線、時刻表標識完整清晰者 | 3.17 |  | 1.6 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |
|  | 3.消防與環保 | 場站消防設施與環保設施合乎規定者 | 2.06 |  | 2.6 |  | - |  | - |  | - |  | 3 |
| 車 輛 | 1.新車比率 | 車齡在5年內之車輛數佔公司總車輛數之比率 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |
|  | 2.消防逃生設施 | 消防逃生設施之合法性 | 5 |  | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 5 |
|  | 3.車輛資訊服務設施 | 車輛資訊服務設施之完整性 | 3.84 |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | 5 |
|  | 4.無障礙服務措施 | 車輛提供無障礙服務設施之程度(與比率) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |
|  | 5.冷氣車比率 | 車隊中冷氣客車之比率 | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  | 6.車隊環保品質 | 實際廢氣排放告發件數佔總檢測車輛件數之比率 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 服 務 品 質 | 1.發車準點率 | 實際發車時間較表定時間或尖離峰規定班距誤點5分鐘以上之班次比率 | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 8 |
|  | 2.路線及停站遵循 | 乘客對駕駛員路線及停站遵循之滿意度 | 6.34 |  | 5.62 |  | - |  | - |  | - |  | 8 |
|  | 3.駕駛員服裝儀容及服務態度 | 乘客對駕駛員服裝儀容及服務態度之滿意度 | 4.96 |  | 5.76 |  | - |  | - |  | - |  | 8 |
|  | 4.車容及車廂整潔 | 乘客對車容及車廂整潔之滿意度 | 2.35 |  | 2.44 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |
|  | 5.駕駛平穩性 | 乘客對駕駛員駕駛平穩性之滿意度 | 3.13 |  | 3.22 |  | - |  | - |  | - |  | 5 |
|  | 6.舒適與噪音 | 乘客對車輛舒適與噪音之滿意度 | 2.28 |  | 2.18 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |
|  | 7.購票付費方便性 | 乘客對購票付費方便性之滿意度 | 2.03 |  | 2.22 |  | - |  | - |  | - |  | 3 |
| 經 營 管 理 | 1.合法經營 | 業者對「汽車運輸業管理規則」之遵循程度（如:遵守有關路線變更、設站、增減班、停駛等之規定） | 3 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 2.行車安全與管理 | 1.業者每行車百萬車公里之交通違規次數 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 2.業者每行車百萬車公里之肇事扣點數 | 3 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | 3.行車記錄器之設置與管理 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 3.民眾申訴處理 | 主管機關之稽查與消基會之申訴處理 | 3.5 | 3.5 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | 4.政策配合度 | 業者對政府執行相關交通政策、措施之配合度 | 3 | 3.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 總分(取整數)： |  |  | 65 | 64 |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  |

表5.6 公路汽車客運業問卷樣本年齡分配表

| 年齡 | 高雄客運 | 花蓮客運 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16~20歲 | 14 | 22 | 36 |
| 21~30歲 | 23 | 6 | 29 |
| 31~40歲 | 8 | 4 | 12 |
| 41~50歲 | 6 | 1 | 7 |
| 51~60歲 | 0 | 3 | 3 |
| 60歲以上 | 3 | 4 | 7 |
| 總計 | 54 | 40 | 94 |

表5.7 公路汽車客運業問卷樣本職業分配表

| 職業 | 高雄客運 | 花蓮客運 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學生 | 29 | 23 | 52 |
| 教師 | 2 | 0 | 2 |
| 公務員 | 4 | 0 | 4 |
| 勞工 | 4 | 3 | 7 |
| 商人 | 3 | 3 | 6 |
| 軍人 | 3 | 0 | 3 |
| 農人 | 0 | 1 | 1 |
| 家管 | 4 | 5 | 9 |
| 其他 | 5 | 5 | 10 |
| 總計 | 54 | 40 | 94 |

表5.8 公路汽車客運業問卷樣本學歷分配表

| 學歷 | 高雄客運 | 花蓮客運 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小學 | 4 | 5 | 9 |
| 國中 | 2 | 7 | 9 |
| 高(職)中 | 24 | 18 | 42 |
| 大專 | 20 | 8 | 28 |
| 研究所 | 4 | 0 | 4 |
| 自修或其他 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 54 | 40 | 94 |

5.3 對受評鑑公司方面的建議

一、個別公司應改進之處

(一)台北市公車處

台北公車處在車隊環保品質及行車安全與管理的表現欠佳。由評鑑結果顯示，台北公車處違反「汽車運輸業管理規則」規定之總件數有一次。建議公車公司應遵守相關規則，合法經營，保障乘客的權益。改善車輛的排氣情形，加強駕駛員之管理及稽查。站牌由聯管中心統一負責，不屬於各公車公司，各公車公司及主管機關要去督促聯管中心。在環保方面雖採外包的方式，各公司及主管單位也是要定期督導。

(二)首都汽車客運公司

首都客運在車隊環保品質的表現欠佳，應改善車輛的排氣情形，提高環保品質。

(三)新竹汽車客運公司

新竹客運在旅客候車服務設施及發車準點率的表現不佳。由評鑑結果顯示，新竹客運在站牌的設施上，無標示營運起迄時間及發車間距。建議新竹客運在站牌上應標示營運起迄時間及發車班距。新竹市區公車內無本身行車路線圖，建議公車內應標明行車路線圖。在問卷調查方面，新竹客運的駕駛員服裝儀容及服務態度的得分較低，應加強駕駛員之管理及稽查。

(四)高雄汽車客運公司

高雄客運在新車比率、車隊環保品質、發車準點率及駕駛員服裝儀容及服務態度方面的表現不佳。由評鑑結果顯示，高雄客運擁有車齡在五年內的車輛數占總車輛的比例為21.96%，建議高雄客運應預做添購新車計劃，改善車輛的排氣情形及注意發車的時間。高雄客運在第一階段調查時有4輛公車未有冷氣，在第二階段調查時已全部裝置了冷氣，其他公司的公車皆裝有冷氣，已積極設置冷氣車。在問卷調查方面，高雄客運的駕駛員服裝儀容及服務態度的得分最低，應加強駕駛員之管理及稽查。

(五)花蓮汽車客運公司

花蓮客運在停車空間、旅客候車服務設施、新車比率、發車準點率、合法經營及行車安全與管理方面的表現不佳。由表5.5顯示，花蓮客運的場站停車空間有嚴重不足的現象。建議花蓮客運在能力及現實狀況允許下，長期應改善或擴充場站之停車面積，或另覓適當的地點，做為新的場站；短期可考慮租用公有及私人停車位，以避免公車公司將公車任意停放路邊，影響當地的交通及造成民眾的怨憤。

此外，花蓮客運在站牌上仍需加強行經路線及班次時刻表的標示，業者若有變更發車時刻表，應儘快向所屬監理所、站報備，並更改站牌上之時刻表。公司應先將平常日及離峰時間之準點率做好，至於假日市區道路擁塞的問題可嘗試主動積極研擬改善建議給花蓮市政府，爭取商機。花蓮客運擁有車齡在五年內的車輛數占總車輛的比例為28.57%，應預做添購新車計劃。

在場站的實地調查中，花蓮客運在環保（整潔及垃圾）上的表現欠佳，公車公司應注意場站四周的清潔，定時清理垃圾。花蓮客運違反「汽車運輸業管理規則」規定之總件數有兩次，公車公司應遵守相關規則，合法經營，保障乘客的權益。花蓮客運的肇事扣點也偏高，駕駛員應注意交通的安全，小心駕駛。

在問卷調查方面，花蓮客運的舒適與噪音的得分最低，駕駛員應注意車上播放之音樂音響是否太大聲，引擎聲音是否太大，座位是否寬敞等問題。

除以上各業者應注意的事項外，業者應調整薪資結構（底薪、津貼、獎金、福利）及提高駕駛員薪資，並比照遊覽車司機，以吸引更多司機加入，進而嚴格要求服務品質之提昇，如此才能達到評鑑之最終目標。

(六)浯江輪渡公司

浯江輪渡公司在問卷調查的「旅客服務設施之適當性」指標中之得分較低，公司要留意旅客候船空間及船上旅客空間與相關服務設施之適宜性。在調查中發現客船空間很大部分轉為貨船功能之運用等，船運人員應多加注意空間之分配。另發現乘客雖未超載，但船舶在航行中，常常有旅客不在船艙內乘坐，而站於甲板上(船艏、船艉、甚至通道上)，雖然船員為不拂逆旅客之偏好而不加以勸阻，但此種行為隱含著高度危險性(如易墜海、海浪捲襲、危難時不易拿取救生衣等)，實不應給予縱容，而甲板通道間應有欄干設計，以利乘客往返，否則在行駛中應加以禁止。在訪問乘客時有反應船上的電扇或廁所等設備損壞或不能使用，請浯江公司要定時檢查與維修船上的設備。

二、有企圖心的業者可考慮應用標竿競爭分析（詳附錄五）

對於有心追求卓越的運輸管理者而言，應會經常反省「如果別人能做到，為什麼我們不能？」經由廣泛而有系統的調查傑出企業的作業方式，並和本公司比較，應可協助找出可以學習那些優點。因此對於那些有心向最佳實務學習的大眾運輸公司，本研究建議可參考一個常用的分析工具：標竿競爭分析（Benchmarking）。

三、對運輸業管理者的期許：只靠管理還不夠，應努力成為服務領導者，支持站在第一線上提供服務之駕駛員

大眾運輸服務績效的好壞，駕駛員有其舉足輕重的影響，而由於運輸業的特性，駕駛員合理的薪資結構與工作壓力又影響其工作表現甚鉅。如果某公司之駕駛員的薪資，大部分為有關載客績效或行駛里程的獎金，那麼駕駛員很可能就會開快車多跑幾趟或只停靠大站增取最好績效，而忽略了服務品質。合理的薪資結構應包含（並區分）底薪、津貼、獎金、福利四部分，目前駕駛員底薪太低了。另外假如駕駛員的工作壓力很大又無從疏解，那麼欲要求其與和善的態度對待乘客或以平和的心情來開車，似乎是不太可能的。因此建議運輸業管理者在要求駕駛員提高服務水準之講習外，也應重視此二個課題，並設法改進。

5.4主管機關及受評鑑公司配合度之檢討

首先，為使大眾運輸維持一定的服務水準，特別是在某些屬於獨占業者的地區，對大眾運輸業者實施監督是相當重要的。而要落實監督工作，則評鑑計劃的擬定及執行又是不可或缺的。對於交通部積極推動的全國性之大眾運輸營運評鑑，從試辦計畫中發現，台北市由於已對聯營公車做過很多年的評鑑，台灣省公路局在督導業者方面也不會有問題，但是其他縣市之交通業務分別由建設局、工務局、警察局負責，不僅交通業務無法全盤規劃，層層行政關卡也嚴重影響行政效率的情形下，就顯得困難重重，偏偏各縣市政府的公車業者常是獨占的，應該更需要重視其服務品質。所以，未來如何喚起地方主管機關重視大眾運輸營運評鑑工作，如何增強他們辦好評鑑調查之計劃能力及執行能力（即使將評鑑工作小組工作「外包」也要有能力監督），將成為重要課題。

其次，在試辦計畫中發現有業者與地方主管機關相互「鬥法」之現象或是地方主管機關擔心自己評鑑所轄業者過嚴而其他地方主管機關評鑑過鬆，以致業者會反彈的現象。其實評鑑只是一種手段，其目的在找出目前大眾運輸之服務缺失，並針對它們提出改善之道，以提高服務水準。因此雙方應朝向「雙嬴」的方向思考，亦即主管機關若能在每期評鑑之初即與業者依據目標管理（Management By Objectives, MBO）之精神訂定本期評鑑目標（包含預期達成之服務水準），並積極做好外在環境相關配合的工作，以協助業者排除通往目標之障礙並依據計劃進度定期檢討業者之辦理情形。至於如何努力提升服務水準之工作還是要業者自己設法應用企業管理的方法達成。畢竟大眾運輸亦是服務業，服務品質以及顧客滿意與否才是業者真正存之所繫。從台北市聯營公車路線五年後將開放，以及香港城市巴士集團逐步接手另兩家經營不善公車公司之經營路線，可知路線經營權絕不是「萬年」的（專利權都不是「萬年」的）。主管機關可與業者定期研討還有那些障礙應予以優先排除者，評鑑期末依據目標達成與否公正賞罰，才能藉力使力，不僅讓有心有能力經營的業者努力去做（to do）之後有機會出頭，而且政府可將有限的人力資源用在真正的重點工作：督導（to govern）業者去做。

一、對主管機關之檢討

1.若主管機關提供之次級資料，發現有錯誤（因對該調查項目不了解）或遺漏的地方，評鑑委員會及評鑑小組應主動詢問主管機關在提供資料及對調查項目之了解是否有問題，而給予協助。若主管機關不能在一定的期限內提供相關之次級書面資料，造成某些指標無法評分，則該指標就以０分計算。

2.政策配合度及民眾申訴處理之滿意度指標除評分外，應提供具體相關資料做附件。

二、對各受評鑑公司之檢討

各公司應與評鑑小組配合，以便能順利的進行調查的工作及收集資料。若公司不能在一定的期限內提供相關之次級書面資料，造成某些指標無法評分，則該指標就以０分計算。