第三章  資料蒐集與研究方法

3.1 「大眾運輸營運評鑑辦法(草案)」作業規範

依據行政院核頒之「促進大眾運輸發展方案」所研訂之「大眾運輸營運評鑑辦法(草案)」(以下簡稱本辦法)，係期望以定期及公正、公開之營運評鑑，客觀衡量大眾運輸業（公路汽車客運業、市區汽車客運業及船舶運送業）營運服務之現況，並提供改善績效之基礎，因此在評鑑作業之設計上，採評鑑成績列等方式處理(該辦法第九條)，其標準如下：

優等：九十分以上。

甲等：八十分至八十九分。

乙等：七十分至七十九分。

丙等：六十分至六十九分。

丁等：五十九分以下。

基於公路汽車客運業、市區汽車客運業及船舶運送業在經營特性上之差異，依據該辦法第四條規定，將大眾運輸營運評鑑作業區分為三個分組進行。另依照該辦法所訂之評鑑作業規範，公路及市區汽車客運業之評鑑指標可區分為場站(配分13分)、車輛(配分26分)、服務品質(配分40分)、經營管理(配分21分)四大類，共20個指標，評鑑總分為100分，其中個別指標配分最大者為行車安全與管理（9分），最小為停車空間（3分），詳如表3.1所示。船舶運送業之評鑑指標則區分為營運安全(配分75分)與旅客服務(配分25分)兩大類，共10個指標，評鑑總分亦為100分，其中個別指標配分最大者為救生設備（20分），最小為船期之穩定性（3分），詳如表3.2所示。

表3.1 大眾運輸營運評鑑作業規範—公路及市區汽車客運業

| 項目 |  | 評估指標 |  |  | 評估項目 | 計分方式 | 配分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  | 場站 |  |  |  |  | 13分 |  |
| 1. |  | 停車空間 |  |  | 停車面積及分配之適當性。(3分) | a.計算各停車場站實際供 停車使用之面積B。（詳 備註） b.各場站實際供停車使用 面積之和與（總車輛數 與20之乘積）之比值（ - 。 | 3分 | A:停車場站面積 B:實際供停車使 用面積 C:配車數×20(坪 /車) A小於C時：B＝A A大於C時：B＝C |
| 2. |  | 旅客候車服務設施 |  |  | (1)市區公車部分： 站牌之路線、營運起 迄時間、尖離峰班距 及分段點標識完整清 晰者。(7分) | c.本項評估指標得分： 0.9＜P≦1.0 ： 3分 0.6＜P≦0.9 ： 2分 0.2＜P≦0.6 ： 1分 P≦0.2 ： 0分 a.評點方式： 非常滿意 ：給予5點 滿意 ：給予4點 普通 ：給予3點 不滿意 ：給予2點 非常不滿意：給予1點 b.計算本項評估指標各抽 測路線站牌調查所得之 平均點數。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×7)。 | 7分 | 具24小時營業路 線之業者，其配 車數總和得酌予 刪減。 中、小型公車之 停車面積得酌予 折減。 |
|  |  |  |  | (2)公路客運部分： 車站路線、票價、班 次時刻表及乘車月台 標識完整清晰者。 (3分) 站牌路線、時刻表標 識完整清晰者。 (4分) |  | a.計分方式同(1)之a.。 b.計算本評估項目各調查 車站所得之平均點數。 c.本評估項目得分 ＝(平均點數÷5×3)。 a.計分方式同(1)之a.及b.。 b. 本評估項目得分 ＝(平均點數÷5×4)。 |  | 、項評估項目得分之和為本項評估指標之得分。 |
| 3. | 消防與環 保 |  |  | 場站消防設施與環保措施合乎規定者。(3分) |  | a.訂定評分內容細項與各 細項之配分。 b.各細項之評點方式： 非常滿意 ：給予5點 滿意 ：給予4點 普通 ：給予3點 不滿意 ：給予2點 非常不滿意：給予1點 c.各細項之得分 ＝(平均點數÷5×配分)。 d.各細項得分加總為各調 查場站之得分。 e.本評估項目得分為各調 查場站得分之平均值。 | 3分 | 評分內容細項由工作小組訂定，並經委員會確認。 |
| 二、 | 車輛 |  |  |  |  |  | 26分 |  |
| 1. 2. 3. | 新車比率 消防逃生設施 車輛資訊服務設施 |  | 車齡在５年內之車輛數佔公司總車輛數之比率(Y)。(4分) 消防逃生設施之合法性 。(5分) 車輛資訊服務設施之完整性。(5分) |  |  | 本項評估指標得分： 0.8＜Y≦1.0 ：4分 0.6＜Y≦0.8 ：3分 0.3＜Y≦0.6 ：2分 0＜Y≦0.3 ：1分 a.訂定評分內容細項與各 細項之配分。 b.各細項之評點方式： 非常滿意 ：給予5點 滿意 ：給予4點 普通 ：給予3點 不滿意 ：給予2點 非常不滿意：給予1點 c.各細項之得分 ＝(平均點數÷5×配分)。 d.各細項得分加總為各調 查車輛之得分。 e.本評估項目得分為各調 查車輛得分之平均值。 計分方式同2.。 | 4分 5分 5分 | 評分內容細項由工作小組參考「道路交通安全規則」訂定，並經委員會確認。 評分內容細項由工作小組訂定，並經委員會確認。 |
| 4. 5. | 無障礙服務設施 冷氣車比率 |  | 車輛提供無障礙服務設施之程度。(3分) 車隊中冷氣客車之比率(A)。(4分) |  |  | 計分方式同2.。 本項評估指標得分： 0.8＜A≦1.0 ：4分 0.6＜A≦0.8 ：3分 0.4＜A≦0.6 ：2分 0.1＜A≦0.4 ：1分 A≦0.1 ：0分 | 3分 4分 | 評分內容細項由工作小組參考「道路交通安全規則」訂定，並經委員會確認。 評分內容細項由工作小組訂定，並經委員會確認。 |
| 6. | 車隊環保品質 |  |  | 實際廢氣排放告發件數佔總檢測車輛件數之比率(P)。(5分) |  | 本項評估指標得分： P≦0.04 ：5分 0.04＜P≦0.08 ：4分 0.08＜P≦0.12 ：3分 0.12＜P≦0.16 ：2分 0.16＜P≦0.20 ：1分 0.20＜P ：0分 | 5分 | 由工作小組洽商環保單位取得所需資料。 |
| 三、 | 服務品質 |  |  |  |  |  | 40分 |  |
| 1. 2. | 發車準點 率 路線及停 站遵循 |  |  | 實際發車時間較表定時間或尖離峰規定班距誤點５分鐘以上之班次比率(F)。(8分) 乘客對駕駛員路線及停站遵循之滿意度。 (8分) |  | F＝ 0% ： 8分 0%＜F≦ 3% ： 7分 3%＜F≦ 6% ： 6分 6%＜F≦ 9% ： 5分 9%＜F≦12% ： 4分 12%＜F≦15% ： 3分 15%＜F≦20% ： 2分 20%＜F≦30% ： 1分 30%＜F ： 0分 a.評點方式： 非常滿意 ：給予5點 滿意 ：給予4點 普通 ：給予3點 不滿意 ：給予2點 非常不滿意：給予1點 b.計算本項評估指標問卷 調查所得之平均點數。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×8)。 | 8分 8分 |  |
| 3. 4. 5. | 駕駛員服 裝儀容及 服務態度 車容及車 廂整潔 駕駛平穩 性 |  |  | 乘客對駕駛員服裝儀容及服務態度之滿意度。 (8分) 乘客對車容及車廂整潔之滿意度。(4分) 乘客對駕駛員駕駛平穩 性之滿意度。(5分) |  | a.計分方式同2.之a.。 b.計分方式同2.之b.。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×8)。 a.計分方式同2.之a.。 b.計分方式同2.之b.。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×4)。 a.計分方式同2.之a.。 b.計分方式同2.之b.。 c. 本項評估指標得分 ＝平均點數。 | 8分 4分 5分 |  |
| 6. 7. | 舒適與噪音 購票付費方便性 |  |  | 乘客對車輛舒適與噪音之滿意度。(4分) 乘客對購票付費方便性 之滿意度度。(3分) |  | 計分方式同4.。 a.計分方式同2.之a.。 b.計分方式同2.之b.。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×3)。 | 4分 3分 |  |
| 四、 | 經營管理 |  |  |  |  |  | 21分 |  |
| 1. 2. | 合法經營 行車安全與管理 |  |  | 業者對「汽車運輸業管理規則」之遵循程度（ 如：遵守有關路線變更 、設站、增減班、停駛等之規定）。(3分) 業者每行車百萬車公 里之交通違規次數 (A)。(3分) 業者每行車百萬車公 里之肇事扣點數(A) 。(3分) |  | 本項評估指標得分： 無違規次數 ：3分 違規乙次 ：2分 違規兩次 ：1分 違規三次(含)以上：0分 a.計算每行車百萬車公里 之交通違規次數(A)。 b.本項評估指標得分： A＜ 5.0 ：3分 5.0≦A＜10.0 ：2分 10.0≦A＜20.0 ：1分 20.0≦A ：0分 a.扣點標準（歸因於業者部分）： 輕傷 ：每人扣3點 重傷 ：每人扣5點 | 3分 9分 | 、、項評估項目得分之和為本項評估指標之得分 。 |
|  |  |  |  | 行車記錄器之設置與 管理。(3分) |  | 死亡 ：每人扣8點 肇事逃逸：每件加扣10點 b.計算每行車百萬車公里 之肇事扣點數(A)。 c.本項評估指標得分： A＜ 4.0 ：3分 4.0≦A＜ 8.0 ：2分 8.0≦A＜12.0 ：1分 12.0≦A ：0分 本項評估指標得分： 滿意 ：3分 普通 ：2分 不滿意：1分 未設置：0分 |  |  |
| 3. | 民眾申訴處理 |  |  | 主管機關之稽查與消基會之申訴處理。(5分) |  | 本項評估指標得分： 非常滿意 ：5分 滿意 ：4分 普通 ：3分 不滿意 ：2分 非常不滿意：1分 | 5分 | 由工作小組評估認定後，再由委員會加以複查。 |
| 4. | 政策配合度 |  |  | 業者對政府執行相關交通政策、措施之配合度 。(4分) |  | 本項評估指標得分： 非常滿意 ：4分 滿意 ：3分 普通 ：2分 不滿意 ：1分 非常不滿意：0分 | 4分 | 由工作小組評估認定後，再由委員會加以複查。 |

說明：一、評鑑總分為100分。

二、各評估項目得分四捨五入計算至小數點後第二位。

三、評鑑總得分四捨五入計算至整數第一位。

表3.2 大眾運輸營運評鑑作業規範–船舶運送業

| 項目 | 評估指標 | 評估項目 | 計分方式 | 配分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 營運安全 |  |  | 75分 |  |
| 1. 2. 3. 4. | 船舶及船員 救生設備 救火設備 旅客運輸 | 船舶證書、船員資格與配額之完備性。(10分) 救生設備與操作使用方法之完備性。(20分) 救火設備與操作使用方法之完備性。(20分) 符合航政主管機關核 定之乘客定額者。 (5分) 航行時對旅客安全之 維護措施。(5分) | a.給分方式： 不符規定者每項扣５分； 最低分為０分。 b.業者各航線抽測船班之得 分平均值為本項得分。 a.給分方式： 不符規定者每項扣４分； 最低分為０分。 b.業者各航線抽測船班之得 分平均值為本項得分。 a.給分方式： 不符規定者每項扣４分； 最低分為０分。 b.業者各航線抽測船班之得 分平均值為本項得分。 符合規定者：５分 不符規定者：０分 本項評估指標得分： 非常滿意 ：5分 滿意 ：4分 普通 ：3分 不滿意 ：2分 非常不滿意：1分 | 10分 20分 20分 10分 | 依航業相關法規規定辦理之。 依「船舶設備規則 」等規定辦理之。 依「船舶設備規則 」等規定辦理之。 、項得分之 和為抽測船班之 得分。 業者各航線抽測 船班之得分平均 值為本項得分。 |

承上頁

| 項目 | 評估指標 |  | 評估項目 |  |  | 計分方式 |  | 配分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 貨物裝載 |  | 貨物裝載之安全性。 |  |  | a.評點方式： 非常滿意 ：5分 滿意 ：4分 普通 ：3分 不滿意 ：2分 非常不滿意：1分 |  | 5分 |  |
| 6. | 上下船舶 |  | 上下船舶之安全性與便利性。(10分) |  | b.業者各航線抽測船班之 得分平均值為本項得分 。 a.評點方式： 非常滿意 ：給予5點 滿意 ：給予4點 普通 ：給予3點 不滿意 ：給予2點 非常不滿意：給予1點 b.計算業者各航線碼頭調 查所得之平均點數。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×10)。 |  |  | 10分 |  |
| 二、 | 旅客服務 |  |  |  |  |  |  | 25分 |  |
| 1. 2. | 旅客服務設施之適當性 行旅資訊之完備性 |  |  | 旅客候船空間與相關 服務設施之適宜性。 (5分) 船上旅客空間與相關 服務設施之適宜性。 (5分) 航線、班次時刻表、票價等資訊完整清晰，並提供船班即時資訊者。(7分) | a.評點方式： 非常滿意 ：5分 滿意 ：4分 普通 ：3分 不滿意 ：2分 非常不滿意：1分 b.業者各航線抽測船班之 得分平均值為本項得分 。 計分方式同。 a.評點方式： 非常滿意：給予5點 滿意：給予4點 普通：給予3點 不滿意：給予2點 |  |  | 10分 7分 | 、項評估項目得分之和為本項評估指標之得分。 |
| 項目 | 評估指標 |  | 評估項目 |  |  | 計分方式 |  | 配分 | 備註 |
| 3. 4. |  | 船期之穩定性 民眾申訴處理 | 船舶於正常天候下維持表定船班之能力。 (3分) 主管機關之稽查與消基會之申訴處理。(5分) |  |  |  | 非常不滿意：給予1點 b.計算業者各抽測航線碼 頭調查所得之平均點數。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×7)。 a.評點方式： 非常滿意 ：給予5點 滿意 ：給予4點 普通 ：給予3點 不滿意 ：給予2點 非常不滿意：給予1點 b.計算業者各抽測航線調 查所得之平均點數。 c.本項評估指標得分 ＝(平均點數÷5×3)。 本項評估指標得分： 非常滿意 ：5分 滿意 ：4分 普通 ：3分 不滿意 ：2分 非常不滿意：1分 | 3分 5分 | 由工作小組評估認定後，再由委員會加以複查。 |

說明：一、評鑑總分為100分。

二、各評估項目得分四捨五入計算至小數點後第二位。

三、評鑑總得分四捨五入計算至整數第一位。

3.2  本試辦計畫之評鑑方式

評鑑工作的調查計畫必須多方面使用各種技術，首先，某些評鑑指標之資料可直接由相關主管機關取得，則不須再進行調查。其次，對於無法由次級書面資料取得者，則必須進行現場實地抽樣調查；最後，對於乘客對大眾運輸服務水準認知資料的取得，則必須透過問卷調查；因此，事前必須研擬妥善之調查計畫，其內容不僅須符合統計學理，且應便於實務之操作，以提高調查資料之準確性。

大眾運輸營運評鑑指標所需之資料來源(或評鑑方式)包括：

一、次級書面資料

此方式係透過各主管機關取得所需之次級書面資料，這些評鑑指標包括停車空間、新車比率、無障礙服務設施、冷氣車比率、車隊環保品質、合法經營、行車安全與管理、民眾申訴處理、政策配合度等。次級資料是企業內部或主管機關已有的資料，可從交通部，省市交通主管機關、各縣市所屬監理單位、警察局交通大隊、環保局以及各評鑑公司之相關單位蒐集。雖然次級資料很少能完全、直接提供一項研究計畫所需的各項資料，但由於次級資料可以：(1)協助形成決策問題；(2)建議滿足資訊需要的方法及資料類型；(3)作為一種比較性資料的來源，以解釋和評估初級資料，而且它具有經濟、快速等優點，因此研究人員應儘可能加以利用。

不過，本研究在資料蒐集及應用的過程中發現：研究人員在使用次級資料時，要非常小心，要找出適合研究計畫所需的資料，及確定資料是否具有足夠的正確性。由於次級資料本來是為其他目的而蒐集，因此很少能完全滿足研究計畫的資訊需要。影響次級資料適合度的因素有三：（1）衡量的單位：衡量單位不同，容易造成引用上之錯誤，是使用次級資料常見的缺失。（2）分組的定義：同一資料項目，不同的研究計畫可能有不同的分組定義或方式，如年齡的分組可分為20歲以下、20到30歲、30歲以上，亦可分為25歲以下、25到40歲、40歲以上等等。（3）資料蒐集的日期：研究計劃所需資料之時期可能與次級資料蒐集之日期有所差距，在引用上須特別注意。

此外，與業者及主管機關的事前溝通與多次協調的工作也是不容忽視的。

二、統計抽樣方面[16]

（一）理論與方法

人類在研究某一自然或社會現象或問題時，必須針對發生此一現象或問題的對象進行調查研究，調查研究的全體對象即為母體（population）。但是由於某些理由，如資源有限、毀壞性測驗、想像中的母體等因素，母體資料無法或不易取得，因此必須藉著抽樣方法（sampling），由母體中抽取某些樣本（sample），進行調查，以瞭解母體的特質。當然抽樣比較省時省事，但是樣本是否能夠真實正確的代表與反映母體呢？不同的母體特徵，該用那一種的抽樣方法較適合呢？且不論抽樣的技術如何高明，終究難免會有誤差存在，因而使得抽樣而得到的資料與母體的真實情況多少有些距離。雖然如此，由於母體資料獲取的困難，樣本資料乃成為最重要的資料來源。

1.估計誤差

當我們利用樣本統計量去推論母體參數時，不論抽樣方法為何，樣本統計量與母體參數間總會有差異。這些差異稱為估計誤差，它們來自兩方面：

(1)抽樣誤差

由於母體中各個元素互不相同，且樣本為母體的一部份，因此利用樣本而得到的樣本統計量與母體參數之間自不免有所差異。此種差異來自抽樣過程的機遇（chance），抽樣方法及推論方法的不同。機遇所產生的誤差可藉增加樣本數而予減少，但是增加樣本有時不太可能，有時則成本太高。而所使用的抽樣方法不同，或推論方法不同，誤差大小也不同，因此統計學家總是想盡辦法找出使得抽樣誤差最小的抽樣方法及推論方法。

(2)非抽樣誤差

非抽樣誤差主要來自調查時的執行與事後在記錄、整理資料時所發生的錯誤。此種誤差通常無法估計，唯有在抽樣的執行，資料的整理、計算各方面做妥善的規劃與審核方可減少此種誤差。統計學家通常假設這種誤差不存在，亦即假設我們所獲得的資料沒有因整理、抄寫而產生的非抽樣誤差。

2.抽樣方法

抽樣方法不同會影響估計誤差的大小，如何抽樣以取得代表性樣本，使抽樣誤差最小乃為重要課題之一。抽樣方法主要有兩種，一是機率抽樣，另一為非機率抽樣。機率抽樣所得的樣本稱為隨機樣本；非機率抽樣所得的樣本稱為非隨機樣本。

(1)機率抽樣（probability sampling）

機率抽樣又稱隨機抽樣，是純粹依機率來抽取樣本，不加入任何人為之意志或判斷。可分為簡單隨機抽樣、分層抽樣、部落抽樣、系統抽樣等。由母體中用抽籤方式而得到的樣本是一種機率樣本，該方法稱為簡單隨機抽樣，所得樣本稱為簡單隨機樣本，最為常見。在一般情況下，此機率抽樣方法所得之樣本較具代表性。

(2)非機率抽樣（nonprobability sampling）

非機率抽樣又稱為非隨機抽樣，是按照人為的意志自母體中去抽取具有代表性的樣本。可分為判斷樣本及方便樣本。

（二）實務操作

本計畫所需要調查的資料包含三大部份：場站、車輛、以及服務品質。茲就各項調查進行說明：

1.場站

本項調查的指標為「旅客候車服務設施」及「消防與環保」，就公路客運方面而言，都是要到各公司場站進行實地訪查的。(至於市區公車與公路客運的站牌調查抽樣方法，則與車輛指標相同，後面將一併說明。)根據這兩個指標的特性，選擇的抽樣樣本大小與抽樣方式如下：

(1)樣本大小

由於各公司場站數並不相同，多如台北市公車處有27個場站，少至新竹、花蓮只有兩個場站，且考慮到本次試辦調查之時間與經費，故僅以平均一家公司所擁有場站數之一半為調查樣本數，亦即

- n=12n公車處+n首都+n新竹+n花蓮+n高雄5=12(27+4+2+2+145)=4.9

約等於5個樣本數，故設定調查樣本數為5個場站；若該公司不足5個場站，則全部調查之。至於未來實際應用時，建議可以：

- 給予市區公車公司與長途客運公司各訂定一適當之抽樣比例(如25%)，以增加公平性。

- 再設定一門檻值(如5個)，若該公司場站數不足門檻值則全部場站都要調查，以免該公司抽樣結果偏差太大。

(2)抽樣方式

- 由於各公司的所有場站資料是可獲得的，亦即母體樣本全部都有，因此調查時採以「簡單隨機抽樣(Simple Random Sampling)」即可。實施的方式則以抽籤式或亂數表均可。

2.車輛

- 本項調查的指標為「消防安全設施」及「車輛服務設施」，皆需實地乘車調查的。另外，市區與公路客運站牌調查亦屬於同一抽樣方法，故根據這些指標的特性，選擇的抽樣樣本大小與抽樣方式如下[9]：

(1)樣本大小

- 我們假設母體呈常態分配，在1-α的信賴度下，誤差小於一已知定數e。p為信賴度之區間估計的中心值，而P為p之估計值，故p與P之差即為

- e=Z(1−α2)p(1−p)n

- 由此可知樣本大小n之公式為

- n=Z(1−α2)2p(1−p)e2

- 式中母數p未知，若給予一理論上需要最大樣本數之估計值1/2，則上式為

- n=Z(1−α2)24e2

- 假若以信賴度95%，誤差0.05，可推估出樣本大小為

- n=1.9624⋅0.052=384.16≒385

- 此即為理想的樣本數。

- 然而，在實際應用上，可能會有許多公司連總車輛數都無法達到這個數字，再加上調查如此大量的樣本所花費的成本會非常龐大，不符合經濟效益。就統計檢定而言，30個樣本即為大樣本，也符合本試辦研究的意義，若再加上必須考量某些不確定因素，也許會剔除一些樣本之資料，故而設定各公司調查樣本數為40輛車。未來建議可針對不同調查對象，以其過去調查結果或先進行簡單抽樣所得結果的變異數來進行樣本數估計，方法如下[4]：

- 以公車處為例：

- 變異數s2= 0.72727，平均數x=4.82

- 95%信賴度之Z值為1.96，

- 誤差假設為d=x´0.05=4.82´0.05=0.241，

- 則樣本數為

- n³Z2s2d2=1.962⋅0.727270.2412=48.1

- 故調查49筆資料即可。

- 故樣本數計算步驟如下：

1.利用前期調查資料，計算該指標之變異數與平均數。

2.在信賴度95%下，所欲調查之樣本數為：

- ¼Ë¥»¼Æ=1536.64´ÅÜ²§¼Æ¸¥­§¡¼Æ2

(2)抽樣方式

- 由於要搭車調查，而搭車的站牌皆有固定位置，但來的車輛先後次序並不一定，且調查過的車輛同期評鑑不再調查，以免樣本重複會有加權影響，故調查方式採以「單純不投反式隨機抽樣」。

3.服務品質

- 本項調查分為「發車準點性」及「問卷訪問」兩類。樣本大小推估與「車輛」的部份相同，然抽樣方式略有不同，根據這兩個指標的特性，分述如下：

(1)發車準點性之抽樣方法

- 建議可參考「台北市聯營公車營運服務指標評鑑」的操作方式。其調查路線抽樣的方式為「系統抽樣(Systematic Sampling)」。台北市的作法是將每家公司的營運路線按每車公里載客數排序，劃分成較優、普通及較差三個等級。再由各等級中隨機抽測路線進行調查，每家公司於各等級中分別抽測一條路線；公車處因營運路線數較多，因此，每個等級再加抽一條路線進行調查。每家公司均調查三個路線時段，包含兩個尖峰與一個離峰。調查地點則考慮到公平客觀，以該路線之第一個站牌站位為主。

- 本次調查路線抽樣並未進行「系統抽樣」，而刻意挑選不同性質路線，以試驗此評鑑調查有無不適當處。然未來真正實施時，仍應恢復「系統抽樣」比較合理。

(2)問卷訪談之抽樣方法

目前台北市公車評鑑的作法，是選擇台北市重要轉車站作為問卷實際調查的主要站位，再輔以其他零星站位來補足各公車公司的調查份數。根據以往問卷調查的經驗，選擇較易收集樣本之站位，但避免兩站位距離過近。在這些站位進行「簡單隨機抽樣」，並直接訪問乘客，以增加問卷回收率。

不過此一訪問地點選擇方法僅適用於市區公車部份，若是公路客運方面，可能由於長途客運站位很少，且乘客多半出現在起迄站，並不適用，因此建議訪問地點以發車站為主即可。至於訪問對象則仍是採以「便利抽樣」方式進行，但儘量不特定在某一族群。

三、訪談人員的挑選、訓練與督導

在市區及公路客運的服務品質指標（除了發車準點率外）及船舶運送業的營運安全及旅客服務的部分指標，皆需使用人員訪問的方式收集所需的資料。訪問人員利用正式的結構式問卷，直接向受訪者按問卷上的問題一一詢問。標準化是調查過程中減少誤差的關鍵性原則，其主要的目標在於期望對每一個受訪者，都使用一致的格式、語氣與語句詢問，及記錄回答，俾能避免程序的誤差，而提出正確的解釋。本研究採用以下五種方法以達成資料收集程序的一致性：

1.訪員選擇：

(1)在人格特質方面：和藹、誠實、堅忍、負責、仔細、積極、幽默、冷靜。

(2)在個人能力方面：富有交際能力、應變能力、語言能力。

2.訪員訓練：

(1)至少要訓練二至三天以上，才可成為一個標準化的訪員。

(2)訓練包含不同程序上的實習監督及問卷調查時解決問題的能力。

(3)至少要有半天的解說示範。

(4)至少要有專業手冊解讀。

(5)訪問開始前的實際操演，要有經驗的督導員在旁指導。

3.逐字詳讀問題內容，明確指示或指導訪員如何處理問題與回答程序：

進行訪問時，訪員一定得按照規定的程序與問法，再配合個人的訪問技巧，以取得受訪者的合作與真實的答案。四個標準規則為：

(1)訪員先自行以國語或閩南語逐字詳讀問卷。

(2)若受訪者作模稜兩可或作不確切的回答，應客氣的再追問，請其作一肯定答覆。

(3)記錄受訪者之回答，不應加入訪員判斷。

(4)維持與受訪者人際關係之中立性。

仔細的問題設計和正確解釋標準化測量程序能避免因受訪者行為而產生偏誤問題。

4.訓練訪員建立和維持與受訪者的關係：

訪問時應設施營造一種愉快和友善的氣氛，使受訪者感到沒有拘束，能暢所欲言。底下列舉五種和受訪者溝通方式：

(1)訪談的步調。

(2)提供回應的模式。

(3)在訪問前、訪問中提供一致性的指示，正確傳遞題目的訊息，讓受訪者清楚了解。

(4)鼓勵受訪者表現出我們所希望的行為型態。

(5)要求受訪者提供正確完整的答案。

5.督導體系建立：

(1)必須督導問答的程序，才能得到標準化的問答內容。

(2)可得到較少的誤差。

(3)一套評估完整訪問流程及提供回饋功能的工作計畫能幫助訪談員收集到正確的資料。

在進行問卷調查時，要注意到樣本的代表性，盡量訪問不同階層的人士，避免受訪的對象偏重於某一群組。且受訪的對象要有乘搭過該客運公司的路線或船舶的經驗，或受訪者憑自己以往搭乘的經驗，回答問卷的題目。

評鑑方式詳見表3.3及表3.4。

表3.3 大眾運輸營運評鑑方式－公路及市區汽車客運業

| 評估指標 |  | 評估項目 | 評鑑方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 站 | 1.停車空間 | 停車面積及分配之適當性 | 次級書面資料蒐集(主管機關) | 請運研所在9月30日及12月31日分別提供今年1-6月份及7-10月份的相關資料 |
|  | - 旅客候車服務設施 | - 市區公車部份： 站牌之路線、營運起 迄時間、尖離峰班距 及分段點標誌完整清 晰者 | 站牌調查 | 調查表(見表3.6) |
|  |  | (2)公路客運部份： 1.車站路線、票價、班次時刻表及乘車月台標識完整清晰者 | 車站調查 | 調查表(見表3.7) |
|  |  | 2.站牌路線、時刻表標識完整清晰者 | 站牌調查 | 調查表(見表3.8) |
|  | 3.消防與環保 | 場站消防設施與環保設施合乎規定者 | 場站調查 | 調查表(見表3.9) |
| 車 輛 | 1.新車比率 | 車齡在5年內之車輛數佔公司總車輛數之比率 | 次級書面資料蒐集(主管機關) | 請運研所在9月30日及12月31日分別提供今年1-6月份及7-10月份的相關資料 |
|  | 2.消防逃生設施 | 消防逃生設施之合法性 | 場站調查 | 調查表 (見表3.10) |
|  | 3.車輛資訊服務 - 設施 | 車輛資訊服務設施之完整性 | 隨車調查 | 調查表 (見表3.10) |
|  | 4.無障礙服務措施 | 車輛提供無障礙服務設施之程度(與比率) | 次級書面資料蒐集(主管機關會社會局)(見3.3.1節) | 請運研所在9月30日及12月31日分別提供今年1-6月份及7-10月份的相關資料 |
|  | 5.冷氣車比率 | 車隊中冷氣客車之比率 | 次級書面資料蒐集(主管機關) |  |
|  | 6.車隊環保品質 | 實際廢氣排放告發件數佔總檢測車輛件數之比率 | 次級書面資料蒐集(主管機關會環保單位) |  |
| 服 務 品 質 | 1.發車準點率 | 實際發車時間較表定 時間或尖離峰規定班距誤點5分鐘以上之班次比率 | 站上調查 | 調查表(見表3.11,表3.12) |
|  | 2.路線及停站遵 循 | 乘客對駕駛員路線及停站遵循之滿意度 | 問卷調查 | 訪談式問卷(見表3.19) |
|  | 3.駕駛員服裝儀 容及服務態度 | 乘客對駕駛員服裝儀容及服務態度之滿意度 | 問卷調查 |  |
|  | 4.車容及車廂整 潔 | 乘客對車容及車廂整潔之滿意度 | 問卷調查 |  |
|  | 5.駕駛平穩性 | 乘客對駕駛員駕駛平穩性之滿意度 | 問卷調查 |  |
|  | 6.舒適與噪音 | 乘客對車輛舒適與噪音之滿意度 | 問卷調查 |  |
|  | 7.購票付費方便 性 | 乘客對購票付費方便性之滿意度 | 問卷調查 |  |
| 經 營 管 理 | 1.合法經營 | 業者對「汽車運輸業管理規則」之遵循程度（如:遵守有關路線變更、設站、增減班、停駛等之規定） | 次級書面資料蒐集(主管機關) | 請運研所在9月30日及12月31日分別提供今年1-6月份及7-10月份的相關資料 |
|  | - 2.行車安全與管理 | 1.業者每行車百萬車公里之交通違規次數。 | 次級書面資料蒐集(主管機關會警察單位) |  |
|  |  | 2.業者每行車百萬車公里之肇事扣點數 | 次級書面資料蒐集(同上) |  |
|  |  | 3.行車記錄器之設置與管理 | 次級書面資料蒐集(主管機關) |  |
|  | 3.民眾申訴處理 | 主管機關之稽查與消基會之申訴處理 | 次級書面資料蒐集(主管機關會消基會) |  |
|  | 4.政策配合度 | 業者對政府執行相關交通政策、措施之配合度 | 次級書面資料蒐集(主管機關) |  |

表3.4 大眾運輸營運評鑑方式－船舶運送業

| 評估指標 |  | 評估項目 | 評鑑方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營 運 安 全 | 1.船舶及船員 | 船舶證書、船員資格與配額之完備性 | 主管機關代為抽測(第一階段調查由金門公共車船處抽測,第二階段調查由金門縣港務處抽測) | 在9月30日及12月31日分別由金門公共車船處及金門縣港務處提供抽測資料 (見表3.13-3.17) |
|  | 2.救生設備 | 救生設備與操作使用方法之完備性 | 主管機關代為抽測(同上) |  |
|  | 3.救火設備 | 救火設備與操作使用方法之完備性 | 主管機關代為抽測(同上) |  |
|  | 4.旅客運輸 | 1.符合航政主管機關核 定之乘客定額者 | 隨船調查 | (見表3.18) |
|  |  | 2.航行時對旅客安全之 維護措施 | 問卷調查 | 訪談式問卷(見表3.20) |
|  | 5.貨物裝載 | 貨物裝載之安全性 | 問卷調查 | 訪談式問卷(見表3.20) |
|  | 6.上下船舶 | 上下船舶之安全性與便利性 | 問卷調查 |  |
| 旅 客 服 務 | 1.旅客服務設施 之適當性 | 1.旅客候船空間與相關 服務設施之適宜性 | 問卷調查 | 訪談式問卷(見表3.20) |
|  |  | 2.船上旅客空間與相關 服務設施之適宜性 | 問卷調查 |  |
|  | 2.行旅資訊之完 備性 | 航線、班次時刻表、票價等資訊完整清晰，並提供船班即時資訊者 | 問卷調查 |  |
|  | 3.船期之穩定性 | 船舶於正常天侯下維持表定船班之能力 | 問卷調查 |  |
|  | 4.民眾申訴處理 | 主管機關之稽查與消基會之申訴處理 | 次級書面資料蒐集 | 請運研所在9月30日及12月31日分別提供今年1-6月份及7-10月份的相關資料 |

3.3  相關調查表格之設計

3.3.1  主管機關提供所轄業者營運評鑑資料調查表

本研究要求各主管機關分別於9月30日及12月31日提供所轄業者1-6月份及7-10月份營運的次級書面資料（詳表3.5附表一），其中南投、台南、鼎東三家客運公司在第一階段調查時沒有納入，第二階段調查時因接受期中簡報會議評審委員建議而加入（詳附錄二），以瞭解經營狀況較差之公司提供次級資料之能力。

市區及公路客運業營運評鑑資料調查表所需書面資料包括：車輛總數、車齡在五年內之車輛總數、有裝置無障礙服務設施之車輛數、冷氣車數、有裝置行車記錄器之車輛數、政策配合度、民眾申訴處理、公司受檢廢氣排放車輛總數、公司廢氣排放告發總件數、公司違反「汽車運輸業管理規則」規定之總件數、總延車公里數、總交通違規次數、總肇事扣點數等資料（見表3.5附表二之一）及調度站名、各站面積、各站實際配車數資料（見表3.5附表二之二）。

其中無障礙服務措施必須先予以界定，「無障礙運輸」（Barrier-Free Transportation）係指：「一個完善的交通與建築環境，能夠依各類人（如身體健全的正常人、老人、兒童、肢障者、使用輪椅者、智障者、視障者、語障與多重障礙者）之需要，提供合適的交通設施與運輸服務，以便使各類人能依其需要，選擇適合自己的運輸方式，並能毫無困難的使用，同時亦能安全、迅速、方便、經濟、可靠地從甲地移至乙地，以達成從事社經活動之目的，並在生活環境中順利完成運輸的需求。」[8]

本指標不考量場站部分，只強調在車上加裝合宜特殊設備之車輛數及其佔總車輛數的比率，特殊設備至少包括下列各要件三項以上：

- 升降設備或斜坡

- 站名播報器

- 站名顯示器

- 專人服務

- 輪椅停靠區及固定器

- 防滑地板

- 導盲地板

船舶運送業營運評鑑資料調查表所需的次級書面資料包括：船舶證書、船員資格與配額之完備性，救生設備與操作方法之完備性，救火設備與操作方法之完備性及民眾申訴處理等資料（詳表3.5附表三）。

表3.5  主管機關提供所轄客運業者營運評鑑資料調查表

附表一、各主管機關提供所轄客運業者營運評鑑資料

| 主管機關 項目 | 台北市政府 交通局 | 台灣省政府 公路局 | 新竹市政府 建設局 | 金門縣 港務處 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所轄公司 名稱 | 台北市公車處、 首都客運公司 | 高雄、花蓮、南投、台南、鼎東客運公司 | 新竹 客運公司 | 浯江 輪渡公司 |
| 業 別 | 市區汽車客運業 | 公路汽車客運業 | 市區汽車客運業 | 船舶運送業 |
| 提供資料 | 附表二之一、二之二 | 附表二之一、二之二 | 附表二之一、二之二 | 附表三 |

附表二之一、市區及公路客運業營運評鑑資料

| 公司名稱 資料項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.車輛總數 |  |  |  |  |
| 2.車齡在五年內之車輛數 |  |  |  |  |
| 3.有裝置無障礙服務設施之車輛數 |  |  |  |  |
| 4.冷氣車數 |  |  |  |  |
| 5.有裝置行車紀錄器之車輛數 |  |  |  |  |
| 6.政策配合度(分) |  |  |  |  |
| 7.民眾申訴處理(分) |  |  |  |  |
| 8.86年7-10月公司受檢廢氣排放車輛總件數 |  |  |  |  |
| 9.86年7-10月公司廢氣排放告發總件數 |  |  |  |  |
| 10.86年7-10月公司違反「汽車運輸業管理規則」 規定之總件數 |  |  |  |  |
| 11.86年7-10月總延車公里數 |  |  |  |  |
| 12.86年7-10月總交通違規次數 |  |  |  |  |
| 13.86年7-10月總肇事扣點數 |  |  |  |  |

說明：

1.第1-7項資料時期為至86年10月底止。

2.若購車時間及實際出車時間差距很大，且有實際出車時間資料，請從寬以後者計算。

3.車輛之「無障礙服務設施」包括：升降設備或斜坡、站名播報器、站名顯示器、專人服務、輪椅停靠區及固定器、防滑地板、導盲地板等，依規定車輛需裝置上述三種以上設施，才算是具有「無障礙服務設施」之車輛。

4.政策配合度係指主管機關對於業者配合政府執行相關措施之滿意度（請儘量提供如實施統一會計科目之配合度等資料做附件），非常滿意者4分，滿意者3分，普通者2分，不滿意者1分，非常不滿意者0分。

5.民眾申訴處理係指主管機關對於業者處理乘客申訴案件之滿意度（請儘量提供如民眾申訴優良／不良件數等資料做附件），非常滿意者5分，滿意者4分，普通者3分，不滿意者2分，非常不滿意者1分。

6.違反「汽車運輸業管理規則」規定之件數係指主管機關取締業者違反路線變更、增減班、停駛等規定件數。

7.肇事扣點數係指公司車輛肇事，致人輕傷者每人扣3點，重傷者每人扣5點，死亡者每人扣8點，肇事逃逸者每件加扣10點。例如：某公司司機肇事，造成2人輕傷、1人重傷、1人死亡，事後又駕車逃逸為警查獲者，則該公司總扣點數＝2×3＋1×5＋1×8＋10＝29.

附表二之二、市區及公路客運業調度場站資料

| 公司名稱 | 調度站名 | 各站面積(坪) | 各站實際配車數(輛) |
| --- | --- | --- | --- |

附表三、船舶運送業營運評鑑資料

| 評估項目 | 說明 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 1.船舶證書、船員資格與配額之完備性(10分) | 1.請檢查該公司是否具備下列證書： (1)船舶檢查證書。 (2)客船安全證書。 (3)客船證書。 (4)船員資格證明書。 (5)輪船配額說明書。 並請說明是否具有救生艇？如有，則該公司應有及實際之合格救生員數目。 2.計分方式：不符合規定者，每項扣5分，最高10分，最低0分。 3.請主管機關全部檢查。 |  |
| 2.救生設備與操作方法之完備性(20分) | 1.請檢查該公司船舶是否具備下列救生設備： (1)救生艇及救生筏總容量，救生艇是否有吊艇桿(100噸以上)？ (2)或是否有救生浮具(未滿100噸)。 (3)航程距離(未滿100噸)。 (4)救生艇及救生筏是否有救難信號。 (5)船上降落傘式信號數目。 (6)是否有無線電求救信號自動發射器或有無線電報設備。 (7)是否有警報裝置。 2.計分方式：不符合規定者，每項扣4分，最高20分，最低0分。 3.請主管機關全部檢查。 |  |
| 3.救火設備與操作方法之完備性(20分) | 1.請檢查該公司船舶是否具備下列救火設備： (1)救火 配備。 (2)救火栓、軟管及噴嘴配備。 (3)起居艙及服務空間內之輕便滅火器。 (4)鍋爐間之滅火裝置。 (5)內燃機機艙之滅火裝置。 (6)消防員之裝具。 2.請主管機關全部檢查。 3.計分方式：不符合規定者，每項扣4分，最高20分，最低0分。 |  |
| 4民眾申訴處理(5分) | 非常滿意：5分；滿意：4分；普通：3分；不滿意：2分；非常不滿意：1分 |  |

3.3.2抽樣調查

一、公路及市區汽車客運業

(一)場站

1.旅客候車服務設施:

(1)市區公車部分- 未標示行經路線、營運起迄時間、尖離峰班距、分段點或站牌標示模糊不清者予以扣點（見表3.6）

(2)公路客運部分-

A.車站路線、票價、班次時刻表及乘車月台方面-未標示行經路線、票價、班次時刻表或乘車月台者予以扣點（見表3.7）

B.站牌路線、時刻表方面之-站牌標示字跡不清或未標示起迄點、重要站名、時刻或班距者予以扣點（見表3.8）

2.場站之消防與環保:場站消防設施與環保措施合乎規定者-

(1)若未設置、不易找到或無標明使用說明的消防設施者予以扣點；

(2)場站設施不整潔或垃圾、廢棄物處理不當者予以扣點（見表3.9）

(二)車輛

1.消防逃生設施之調查

(1)無下列設施或不能正常使用者扣4點：滅火器設施、安全門、窗設施、煞車；

(2)下列設施不能正常使用或不符規定者扣1點：頭燈、尾燈、煞車燈、方向燈。（見表3.10）

2.車輛資訊服務之調查

(1)在市區客運方面-不符合以下設施規定者扣1點：

A.車內行車路線圖；B.車外路線起迄名稱；C.設置下車告知設備；D.具備行車、到站等顯示或播報設備。

(2)在公路客運方面-不符以下設施規定者扣1點：

A.車內行車路線圖；B.車外路線起迄名稱；C.設置下車告知設備。（見  表3.10）

3.服務品質-公路及市區汽車客運業之服務品質調查表

發車準點性之調查表格：調查車輛之發車間距、延誤時間（見表3.11,表3.12）

二、船舶運送業次級資料之收集

(一)由主管機關代為抽測浯江輪渡公司，判定下列事項：

1.評鑑指標項目：船舶及船員(證書及船員資格與配額)指標、救生設備標指、救火設備指標、民眾申訴處理指標。

2.由主管機關代為抽測浯江輪渡公司，判定下列事項

(1)該公司在法令規定之各項證書是否完備，完備者評分為五分，反之為0分(格式如表3.13)

(2)該公司之船員資格與配額是否符合法令之規定，符合法令規定者評分為五分，反之為0分(格式如表3.14)

(3)該公司之救生設備是否符合法令規定，不符合法令規定者，每項扣4分，最高20分，最低0分(格式如表3.15)

(4)該公司之救火設備是否符合法令規定，不符合法令規定者，每項扣4分，最高20分，最低0分(格式如表3.16)

3.第一階段及第二階段分別由金門公共車船處及金門縣港務處（若有必要，則會消基會），提供民眾申訴處理之次級資料(格式如表3.17)

(1)評鑑項目為主管機關之稽查與消基會之申訴處理。

(2)視其處理情形，最高給五分，最低為0分

4.計分方式：業者各航線抽測船班之得分平均為本項得分

(二)調查員船舶上調查：

由調查員在船舶上調查該公司之乘客定額是否符合各船舶航政主管機關核定之乘客定額(格式如表3.18)。

3.3.3服務品質問卷表

一、公路及市區汽車客運業

調查乘客對駕駛員路線及停站遵循、對駕駛員服裝儀容及服務態度、對駕駛員駕駛平穩性、對車容及車廂整潔、對車輛舒適與噪音、對購票付費方便性之滿意度（見表3.19）。

二、船舶運送業

調查航行時對旅客安全之維護措施、貨物裝載及上下船之安全性、旅客候船空間或船上旅客空間與相關服務設施之適宜性、行旅資訊完備性及船期之穩定性（見表3.20）。

表3.6  旅客候車服務設施:市區公車部分之調查表

| 旅客候車服務設施:市區公車部分之調查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查日期: | 年 月 日( ) ) | 時 分 |  |  | 調查員: |  |  |
| 站牌名稱 | 路線號碼 | 行經路線(沿途站位名稱未標示者打"x"，標示者打"o") | 營運起迄時間(未標示者打"x"，標示者打"o") | 尖離峰班距(未標示者打"x"，標示者打"o") | 分段點(未標示者打"x"，標示或該路線無需分段點者打"o") | 站牌標示模糊不清者打"x"，反之打"o" | 評點(最高5點，最低1點，前五項指標，一個"x"扣1點) |

表3.7  旅客候車服務設施:公路客運部分(1)車站路線、票價、班次時刻表及乘車月台方面之調查表

| 旅客候車服務設施:公路客運部分(1)車站路線、票價、班次時刻表及乘車月台方面之調查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查日期: | 年 月 日( ) | 時 分 |  | 調查員: |  |
| 車站名稱 | 行經路線(未標示起迄點或重要站位者打"x"，反之者打"o") | 票價(未標示或模糊不清者打"x"，反之者打"o") | 班次時刻表(未標示時刻或班距者打"x"，反之者打"o") | 乘車月台(未標示或模糊不清者打"x"，反之者打"o") | 評點(最高5點，最低1點，前四項指標，一個"x"扣1點) |

表3.8  旅客候車服務設施:公路客運部分(2)站牌路線、時刻表方面之調查表

| 旅客候車服務設施:公路客運部分(2)站牌路線、時刻表方面之調查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查日期 : | 年 月 日( ) |  | 時 | 分 | 調查員 : |  |
| 站牌名稱 | 行經路線 |  | 班次時刻表(未標示時刻或 |  |  | 站牌標示字跡不清者 | 評點(最高5點，最低1點 |
|  | 起迄點(未標示者打"x"，反之者打"o") | 重要站名(未標示者打"x"，反之者打"o") | 班距者打"x"，反之者打"o") |  | 打"x"，反之者打"o" | ，前四項指標,一個"x" 扣1點) |

表3.9  場站之消防與環保: 場站消防設施與環保措施合乎規定者之調查表

| 場站之消防與環保: 場站消防設施與環保措施合乎規定者之調查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查日期: | 年 月 日( ) | 時 分 |  |  | 調查員: |  |
| 場站名稱 | 未設置消防設施者打"x"，且評點時扣"3"點，反之者打"o" | 消防設施不易找到者打"x"，反之者打"o" | 消防設施無標明使用說明者打"x"，反之者打"o" | 場站設施不整潔者打"x"，反之者打"o" | 垃圾、廢棄物處理不當者打"x"，反之者打"o" | 評點(除第一項指標打"x"時扣"3"點，其於皆扣"1點，但最高5點，最低1點) |

表3.10  公路及市區汽車客運業之車輛調查表

車輛指標：消防逃生設施（公路及市區汽車客運適用）

| 調查員： |  | 牌照號碼： |  |  | 車號： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查時間 | 月 日 星期 時 分 □白天 □晚上 |  |  |  |  |
| 公司名稱： |  |  |  |  |  |
| 場站名稱： |  |  |  | 路線名稱： |  |
| 無下列設施或不能正常使用者扣4點： |  |  |  |  |  |
| 1.滅火器設施 |  |  | □無 □有，但超過有效期限或不能正常使用 |  |  |
| 2.安全門、窗設施 |  |  | □無 □有，不能正常使用 |  |  |
| 3.煞車 |  |  | □無 □有，不能正常使用 |  |  |
| 下列設施不能正常使用或不符規定者扣1點： |  |  |  |  |  |
| 4.頭燈、尾燈、煞車燈、方向燈 |  |  | □不能正常使用 |  |  |
| 得點(最高5點，最低1點)： |  |  |  |  |  |

車輛指標：車輛資訊服務設施（市區汽車客運適用）

| 調查員： |  | 牌照號碼： |  |  | 車號： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查時間 | 月 日 星期 時 分 □白天 □晚上 |  |  |  |  |
| 路線名稱： |  | 公司名稱： |  |  |  |
| 上車站名： |  |  | 下車站名： |  |  |
| 各項設施不符規定者扣1點： |  |  |  |  |  |
| 1.車內行車路線圖 |  |  |  | □不完整清晰 □未具備該項設施 |  |
| 2.車外路線起迄名稱 |  |  |  | □不完整清晰 □未具備該項設施 |  |
| 3.設置下車告知設備 |  |  |  | □不能正常使用 □未具備該項設施 |  |
| 4.具備行車、到站等顯示或播報設備 |  |  |  | □不能正常使用 □未具備該項設施 |  |
| 得點(最高5點，最低1點)： |  |  |  |  |  |

承上頁

車輛指標：車輛資訊服務設施（公路汽車客運適用）

| 調查員： |  | 牌照號碼： |  |  | 車號： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查時間 | 月 日 星期 時 分 □白天 □晚上 |  |  |  |  |
| 路線名稱： |  | 公司名稱： |  |  |  |
| 上車站名： |  |  | 下車站名： |  |  |
| 各項設施不符規定者扣1點： |  |  |  |  |  |
| 1.車內行車路線圖 |  |  |  | □不完整清晰 □未具備該項設施 |  |
| 2.車外路線起迄名稱 |  |  |  | □不完整清晰 □未具備該項設施 |  |
| 3.設置下車告知設備 |  |  |  | □不能正常使用 □未具備該項設施 |  |
| 得點(最高5點，最低1點)： |  |  |  |  |  |

表3.11  市區汽車客運業之服務品質調查表

發車準點性調查表格               營運公司:

| 站位： 。 調查日期： 年 月 日星期 。 調查員： 。 調查時段： 至 。 標準發車間距： 尖峰： 離峰： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線 | 車牌號碼 | 時間 | 發車間距 | 延誤 | 路線 | 車牌號碼 | 時間 | 發車間距 | 延誤 |

表3.12  公路汽車客運業之服務品質調查表

發車準點性調查表格               營運公司:

| 站位： 。 調查日期： 年 月 日星期 。 調查員： 。 調查時段： 至 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線 | 車牌號碼 | 時間 | 班表規定時間 | 延誤 | 路線 | 車牌號碼 | 時間 | 班表規定時間 | 延誤 |

表3.13  船舶證書完整性

| 航線 | 船名 | 評分標準 | 扣分項目 | 得分 | 指標得分 (各樣本平均得分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門<->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |
| 金門<->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |

表3.14  船員資格與配額

| 航線 | 船名 | 評分標準 | 日期 | 時間 | 扣分項目 | 得分 | 指標得分 (各樣本平均得分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |

表3.15  救生設備

| 航線 | 船名 | 評分標準 | 日期 | 時間 | 扣分項目 | 得分 | 指標得分 (各樣本平均得分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |

表3.16  救火設備

| 航線 | 船名 | 評分標準 | 日期 | 時間 | 扣分項目 | 得分 | 指標得分 (各樣本平均得分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 浯江號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 金門->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |
| 烈嶼->金門 | 國富號 |  |  |  |  |  |  |

表3.17  浯江輪渡公司民眾申訴處理

| 評估指標 | 航線 | 受測對象 | 配分 | 實際得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民眾申訴處理 | 金門<->烈嶼 | 浯江渡輪公司 |  |  |

表3.18  乘客定額指標

| 航線 | 船名 | 核定之載客限制 | 評分項目 | 扣分項目 | 指標配分 | 指標得分 (各樣本平均得分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門<->烈嶼 | 國富號 |  |  |  |  |  |
| 金門<->烈嶼 | 浯江號 |  |  |  |  |  |

表3.19  公路及市區汽車客運業服務品質問卷調查表

一、您好！！這是一份有關大眾運輸評鑑的問卷，調查所得結果，將作為評鑑及

改善各公車公司服務品質之依據。感謝你熱情的參與。

二、您所提供的資料及意見，對本調查非常的重要，懇請你費心協助。本調查採

不具名填答方式，且問題多為勾選題，只需耽誤你幾分鐘時間。謝謝您的合 作。

交通部運研所

＊您所搭乘公車的公司名稱_______,搭乘的公車路線_______,調查時間_______

第一部份：

是      否

1.此公車駕駛員是否有遵循路線(例如繞近路行駛)             □      □

2.此公車駕駛員是否有遵循停站(例如過站不停)               □      □

第二部份：

非常                  不     非常

滿意   滿意   普通   滿意   不滿意

3.您對於此公車駕駛員的服裝儀容     □      □     □     □      □

感到(例如是否服裝儀容整齊;或

行車吸菸、嚼檳榔)

4.您對於此公車駕駛員的服務態度     □      □     □     □      □

感到(例如對待乘客親切和氣，

協助老弱殘障乘車:或是辱罵乘

客、拒載老人或對老人態度不佳)

5.您對於此公車之車容及車廂整潔     □      □     □     □      □

感到(例如地板、車窗、座椅是

否整潔)

6.您對於此公車駕駛員的駕駛平穩     □      □     □     □      □

性感到(例如是否緊急煞車、猛起步

開快車)

7.您對於此公車之舒適性感到         □      □     □     □      □

(例如座位是否寬敞)

8.您對於此公車之噪音感到           □      □     □     □      □

(例如車上撥放之音樂聲音太大、

門窗震動或引擎聲音過大)

9.您對於購票付費之方便性感到       □      □     □     □      □

(例如投現機及儲值票機的使用是否方便)

第三部份：

1.您的年齡(歲)□16-20□21~30□31~40□41~50□51-60□60以上

2.您的職業□學生□教師□公務員□勞工□商人□軍人□農人□家管□其他

3.您的學歷□小學□國中□高(職)中□大專□研究所□自修或其他

表3.20  船舶運送業之問卷調查表

一.您好!!這是一份有關於往返大、小金門間客輪之問卷調查，調查所得結果，將作為浯江輪渡公司營運評鑑及業務改善之依據。感謝您熱情的參與。 二.您所提供的資料及意見，對本調查非常的重要，懇請您費心協助。本調查採不具名填答方式，而且問題多為勾選題，填答部份簡單，只需耽誤您幾分鐘時間。 謝謝您的合作! 交通部運輸研究所

第一部份：

※以下請就您搭乘客輪的經驗作答  (作答時以打Ú方式回答)

非常            不   非常

滿意 滿意 普通 滿意 不滿意

1.對於客輪航行時對旅客安全之維護措施感到     □   □   □   □    □

(如救生設備使用說明是否明顯清楚等)

2.您對於渡輪上貨物裝載安全性感到             □   □   □   □    □

(如貨物數(重)量、裝載情況等)

3.您對於上下船舶之安全性感到                 □   □   □   □    □

(如乘客上下船舶時船員是否有協助等)

4. 您對於上下船舶之便利性感到               □   □   □   □    □

(如乘客上下船舶時船員是否有協助等)

5.您對於旅客候船空間與相關服務設施之適當性   □   □   □   □    □

感到(如旅客候船空間之環境清潔、資訊提供、

指引、旅客候船遮陽(雨)的相關服務設施等)

6.您對於船上旅客空間與相關服務設施之適宜性   □   □   □   □    □

感到(如空調、清潔、是否有提供旅客船上遮

陽(雨)的相關服務設施等)

7.您對於搭乘渡輪的旅行資訊完備性感到         □   □   □   □    □

(如航線、班次時刻表、票價、即時資訊等)

8.您對於船期的穩定性感到                     □   □   □   □    □

(如在正常天候下維持表定船班之能力等)

第二部份：

1.您的年齡(歲)□16-20□21~30□31~40□41~50□51-60□60以上

2.您的職業□學生□教師□公務員□勞工□商人□軍人□農人□家管□其他

3.您的學歷□小學□國中□高(職)中□大專□研究所□自修或其他

3.4  調查計畫

調查分為兩個階段，第一階段必須等候評鑑方式確定及調查表格設計完成後才能進行。本研究選擇在86年7月29日與各主管機關及受評鑑公司代表充分溝通意見（詳附錄二），因而第一階段調查安排在8月份。至於第二階段之調查，係在86年12月6日召開期中報告檢討會議後，依據會議決議之修正意見（詳附錄二之第六次會議紀錄），調整若干調查項目，再進行第二階段之調查，因而第二階段調查安排在12月份。

在第二階段調查中，變動的調查項目有：在市區及公路汽車客運方面，場站消防與環保調查表中之「垃圾、廢棄物處理不合乎規定者......」已改為「垃圾、廢棄物處理不當者......」；車輛消防逃生設施之調查地點由車上調查改為場站調查；公路客運之車輛資訊服務調查中，若無行車、到站等顯示或播報設備，不予扣分；發車準點性之調查表已劃分為公路及市區汽車客運業之調查表格。對於因為兩個階段有差異以至於影響評分者，則均依第二階段之評分方式修改第一階段之評分。在船舶運送業方面，原本由金門縣公共車船處代為抽測的項目，改由金門縣港務處代為抽測。另問卷調查對象已由最低之10歲以下，改為16（含）歲以上。各地區之調查計畫表，詳見表3.21及表3.22。

3.4.1  台北市市區汽車客運業調查計畫

一、台北市公車處調查計畫

第一部份  場站：

1.旅客候車服務設施

調查方式：選取多個站牌站位，實地調查評分。

調查樣本：51個站牌樣本。

調查時間：86年8月7日、12月28日。

調查地點：台北車站、博愛路、公館、士林、信義區、萬華等。

2.消防與環保

調查方式：由客運公司提供場站位置資料，實地調查評分。

調查樣本：5個場站樣本。

調查時間：86年8月20日。

調查地點：東區：雙溪站－台北市士林區中社路145號。

內湖站－台北市民權大橋橋下。

南區：松山站－台北市八德路、松山路口。

西區：萬芳站－台北市萬美街一段17號。

北區：大龍峒－台北市承德路三段212號。

第二部份  車輛：

1.消防安全設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 47個樣本。

調查時間： 86年8月8、11日，12月26日。

調查地點： 東園、松山站、建北站、大龍峒。

2.車輛服務設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 47個樣本

調查時間： 86年8月8、11日，12月26日。

調查地點： 東園、松山站、建北站、大龍峒。

第三部份  服務品質

1.發車準點性

調查時間：86年8月21日，12月26日。

調查樣本：47個公車樣本。

調查方式：尖峰時段am 6:30-9:30:41大龍峒(承德路三段212號)

am 7:00-9:00:204東園站(台北市萬大路底)

PM 4:30-7:30:222內湖站(民權大橋下)

非尖峰時段 PM 1:00-3:00:240內湖站(民權大橋下)

調查地點： 路線41,240,222,204沿線。

2.訪問調查

調查方式： 問卷調查47個樣本，各選5個站位實際調查。

調查樣本： 47個問卷樣本。

調查時間： 86年8月16、19日，12月26、29日。

調查地點： 台北車站、童軍活動中心、士林、公館、忠孝。

二、首都客運調查計畫

第一部份  場站

1.旅客候車服務設施

調查方式： 選取多條路線，隨路線實地調查評分。

調查樣本： 51個站牌樣本。

調查時間： 86年8月7日、12月28日。

調查地點： 39、211、226、235、292等沿線站位。

2.消防與環保

調查方式： 由客運公司提供場站位置資料，實地調查評分。

調查樣本： 4個場站樣本。

調查時間： 86年8月20日。

調查地點：三重站－台北縣蘆洲鄉復興路343巷12號之一。

二重站－台北縣蘆洲鄉永安南路一段2號。

新莊一站－台北縣新莊市民安東路117號之一。

新莊二站－台北縣新莊市新樹路225號。

第二部份  車輛

1.消防安全設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 45個樣本。

調查時間： 86年8月8、11日，12月26日。

2.車輛服務設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 47個樣本。

調查時間： 86年8月8、11日，12月26日。

第三部份  服務品質

1.發車準點性

調查樣本：98個公車樣本。

調查時間：86年8月22日、12月26日。

調查方式：尖峰時段am6:30-9:30:62三重站(蘆洲復興路343巷)

39三重站(蘆洲復興路343巷)

am6:30-8:30:226三重站(分子尾)

非尖峰時段PM 1:00-3:00:292二重(盧洲永安南路一段)

調查地點： 路線62,226,39沿線。

2.訪問調查

調查方式： 問卷調查45個樣本，各選4個站位實際調查。

調查樣本： 45個問卷樣本。

調查時間： 86年8月16、19日，12月27、29日。

調查地點： 南京西路新光站、南京東路松江路口、安東市場、台北車站。

3.4.2  新竹市市區汽車客運業調查計畫

調查對象：新竹汽車客運公司

第一部份  場站

1.旅客候車服務設施

調查方式： 選取多個站牌站位，實地調查評分。

調查樣本： 48個站牌樣本。

調查時間： 86年8月13日，12月24日。

調查地點： 2甲、1、2、30等沿線站位。

2.消防與環保

調查方式： 由客運公司提供場站位置資料，實地調查評分。

調查樣本： 1個場站樣本。

調查時間： 86年8月13日，12月24日。

調查地點： 民族總站。

第二部份  車輛:

1.消防安全設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 26個樣本。

調查時間： 86年8月22日，12月24日。

2.車輛服務設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 26個樣本

調查時間： 86年8月22日，12月24日。

第三部份  服務品質:

1.發車準點性

調查方式：尖峰時段 am 7:00-9:30:1民族站

非尖峰時段 PM 1:00-3:00:15民族站

調查樣本：33個公車樣本。

調查時間：86年8月13、14日，12月24日。

調查地點：民族總站、中正路總站。

2.訪問調查

調查方式： 問卷調查44個樣本，各選2個站位實際調查。

調查樣本： 44個問卷樣本。

調查時間： 86年8月13、22日，12月24、25日。

調查地點： 民族總站、中正路總站。

3.4.3  高雄市公路汽車客運業調查計畫

調查對象：高雄汽車客運公司

第一部份  場站：

1.旅客候車服務設施

(1)車站部份

調查方式： 選取多個車站，實地調查評分。

調查樣本： 7個車站樣本。

調查時間： 86年8月15、16日，12月27、28日。

調查地點： 旗山南站、岡山站、鳳山站、林園站、高雄總站、楠梓站、屏東站。

(2)站牌部份

調查方式： 選取多個站牌站位，實地調查評分。

調查樣本： 50個站牌樣本。

調查時間： 86年8月15日，12月27、28日。

調查地點： 復興路、中山路、澄清路、楠梓站、岡山頭站。

2.消防與環保

調查方式：由客運公司提供場站位置資料，實地調查評分。

調查樣本：7個場站樣本。

調查時間：86年8月15、16日，12月27、28日。

調查地點：旗山南站、岡山站、鳳山站、林園站、高雄總站、楠梓站、岡山頭站。

第二部份  車輛：

1.消防安全設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 49個樣本。

調查時間： 86年8月15、16日，12月27、28日。

2.車輛服務設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 49個樣本

調查時間： 86年8月15、16日，12月27、28日。

第三部份  服務品質:

1.發車準點性

調查方式： 選取15條路線，於不同時段調查發車情形。

調查樣本： 47個公車樣本。

調查時間： 86年8月15、16日，12月26、27日。

調查地點：鳳山站、高雄站、楠梓站、屏東站。

2.訪問調查

調查方式： 問卷調查54個樣本，各選6個站位實際調查。

調查樣本： 54個問卷樣本。

調查時間： 86年8月15、16日，12月26、27日。

調查地點： 旗山南站、岡山站、鳳山站、林園站、楠梓站、屏東站。

3.4.4  花蓮市公路汽車客運業調查計畫

調查對象：花蓮汽車客運公司

第一部份  場站：

1.旅客候車服務設施

(1)車站部份

調查方式： 選取多個車站，實地調查評分。

調查樣本： 5個車站樣本。

調查時間： 86年8月21日，12月19-21日。

調查地點： 花蓮新站、花蓮總站、瑞穗站、光復站、玉里站。

(2)站牌部份

調查方式： 選取多個站牌站位，實地調查評分。

調查樣本： 43個站牌樣本。

調查時間： 86年8月21日，12月19-21日。

調查地點： 花蓮市區及近郊區等。

2.消防與環保

調查方式： 由客運公司提供場站位置資料，實地調查評分。

調查樣本： 3個場站樣本。

調查時間： 86年12月19-21日。

調查地點： 花蓮新站、花蓮總站、玉里站。

第二部份  車輛：

1.消防安全設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 40個樣本。

調查時間： 86年8月21、24日，12月19-21日。

調查地點： 花蓮新站、花蓮總站、玉里站。

2.車輛服務設施

調查方式： 在場站實際調查，隨機選取公車樣本。

調查樣本： 40個樣本

調查時間： 86年8月21、24日，12月19-21日。

調查地點： 花蓮新站、花蓮總站、玉里站。

第三部份  服務品質:

1.發車準點性

調查方式： 選取4條路線，於不同時段調查發車情形。

調查樣本： 20個公車樣本。

調查時間： 86年8月21日，12月19-21日。

調查地點： 花蓮新站、瑞穗站、花蓮總站、玉里站。

2.訪問調查

調查方式： 問卷調查40個樣本，各選4個站位實際調查。

調查樣本： 40個問卷樣本。

調查時間： 86年8月21日，12月19-21日。

調查地點： 花蓮新站、花蓮總站、瑞穗站、光復站等。

3.4.5  金門船舶運送業之調查計畫

- 調查對象：浯江輪渡公司

第一部分：船舶及船員(證書及船員資格與配額)指標、救生設備指標、救火設備指標、民眾申訴處理指標

調查方式：主管機關代為抽測

調查時間：86年8月15日-9月6日

調查地點：浯江號、國富號

第二部分：符合航政主管機關核定之乘客定額指標

調查方式：調查員於船舶上調查，由調查員核對浯江輪渡公司於船舶所漆人數限制和航政主管機關核定之乘客定額是否相同。

計分方式：若經查核其船舶所漆乘客定額與航政主管機關核定數額相同，且船上實際乘客人數無超過乘客定額之規定，則評分為5分，反之為0分。以抽測船班之得分平均值為本項得分。

調查樣本：第一階段計四份，第二階段計六份

調查時間：86年8月13日-8月17日，11月12日-11月17日

調查地點：浯江號、國富號

第三部分：旅客運輸（航行時對旅客安全之維護措施）、貨物裝載、上下船舶、旅客候船服務之適當性、行旅資訊之完備性及船期之穩定性等指標

調查方式：問卷調查，由調查員針對浯江號及國富號，於船上對船上乘客進行問卷訪談調查，請乘客依其以往(若第一次搭乘者則依此次經驗)經驗回答。由於觀光旅次為大小金門航運最主要旅運量(八十四年時佔乘客結構高達71%)，對金門浯江渡輪公司之調查，選於暑假期間(八月中旬)和冬季一般期間(十一月中旬)兩階段進行調查。

調查樣本：於第一階段調查樣本數計30份，於第二階段調查樣本數計40份，合計70份。

調查時間：86年8月13日-8月17日，11月12日-11月17日

調查航線：金門烈嶼				浯江號

金門烈嶼				國富號

第四部分：乘客抽樣訪談

目    的：針對期中報告中與會人員對於若干不在大眾運輸評鑑辦法附件中調查項目增減之建議，派員進行乘客抽樣訪談，俾瞭解其適用性。

訪談內容：乘客對於下列指標之重要性與必需性之感受程度-

1.船運人員對旅客服務指標之問項：如方便性、服務態度、服裝儀容等

2.船舶航行中之安全性指標：如船速、靠離岸碼頭時船長及駕駛員操作行為等

調查方式：由調查員於船舶上針對船上之乘客進行抽樣訪談。

訪談樣本：10份

調查時間：87年1月20日-1月26日

表3.21 公路及市區汽車客運業調查計畫表

| 評估指標 單位名稱 |  | 場站 旅客候車 消防與環保 服務設施 |  | 車輛 消防逃生 車輛資訊 設施 服務設施 |  | 服務品質 發車準點性 訪問調查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北公車處 | 調查方式 | 選取多個站牌站位,實地調查評分 | 由客運公司提供場站位置資料,實地調查評分 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 尖峰時段: am6:30-9:30, pm4:30-7:30 非尖峰時段: pm1:00-3:00 | 問卷調查,各選2個站位實際調查 |
|  | 調查樣本 | 30 | 5 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | 調查時間 | 86/8/7 86/12/28 | 86/8/20 | 86/8/8 86/8/11 86/12/26 | 86/8/8 86/8/11 86/12/26 | 86/8/21 86/12/26 | 86/8/16 86/8/19 86/12/26 86/12/29 |
|  | 調查地點 | 台北車站,博愛路,公館,士林,萬華,信義區 | 雙溪站,內湖站,松山站,萬芳站,大龍峒 | 東園,松山站,建北站,大龍峒 | 東園,松山站,建北站,大龍峒 | 路線41,240, 222,204沿線 | 台北車站,童軍活動中心,士林,公館,忠孝 |
| 首都客運 | 調查方式 | 選取多條路線,隨路線實地調查評分 | 由客運公司提供場站位置資料,實地調查評分 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 尖峰時段: am6:30-9:30, 非尖峰時段: pm1:00-3:00 | 問卷調查,各選4個站位實際調查 |
|  | 調查樣本 | 51 | 4 | 45 | 47 | 98 | 45 |
|  | 調查時間 | 86/8/7 86/12/28 | 86/8/20 | 86/8/8 86/8/11 86/12/26 | 86/8/8 86/8/11 86/12/26 | 86/8/22 86/12/26 | 86/8/16 86/8/19 86/12/27 86/12/29 |
|  | 調查地點 | 39,211,226,235,292等沿線站位 | 三重站,二重站,新莊一站,新莊二站 | -- | -- | 路線62,226, 39沿線 | 南京西路新光站,南京東路松江路口,安東市場,台北車站 |

承上頁

| 評估指標 單位名稱 |  | 場站 旅客候車 消防與環保 服務設施 |  | 車輛 消防逃生 車輛資訊 設施 服務設施 |  |  | 服務品質 發車準點性 訪問調查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹客運 | 調查方式 | 選取多個站牌站位,實地調查評分 | 由客運公司提供場站位置資料,實地調查評分 |  | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 尖峰時段: am7:00-9:30, 非尖峰時段: pm1:00-3:00 | 問卷調查,各選2個站位實際調查 |
|  | 調查樣本 | 48 | 1 |  | 26 | 26 | 33 | 44 |
|  | 調查時間 | 86/8/13 86/12/24 | 86/8/13 86/12/24 |  | 86/8/22 86/12/24 | 86/8/22 86/12/24 | 86/8/13 86/8/14 86/12/24 | 86/8/13 86/8/22 86/12/24 |
|  | 調查地點 | 2甲,1,2, 30等沿線站位 | 民族總站 |  | -- | -- | 民族總站,中正總站 | 民族總站,中正總站 |
| 高雄客運 | 調查方式 | 選取多個車站及站牌站位,實地調查評分 | 由客運公司提供場站位置資料,實地調查評分 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 |  | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 選取15條路線,於不同時段調查發車情形 | 問卷調查,各選6個站位實際調查 |
|  | 調查樣本 | 車站:7 站牌:50 | 7 | 49 |  | 49 | 47 | 54 |
|  | 調查時間 | 車站: 86/8/15 86/8/16 86/12/27 86/12/28 站牌: 86/8/15 86/12/27 86/12/28 | 86/8/15 86/8/16 86/12/27 86/12/28 | 86/8/15 86/8/16 86/12/27 86/12/28 |  | 86/8/15 86/8/16 86/12/27 86/12/28 | 86/8/15 86/8/16 86/12/26 86/12/27 | 86/8/15 86/8/16 86/12/26 86/12/27 |
|  | 調查地點 | 車站: 旗山南站,岡山站,鳳山站,林園站,高雄總站,楠梓站,屏東站 站牌: 復興路,中山路,澄清路,楠梓站,岡山頭站 | 旗山南站,岡山站,鳳山站,林園站,高雄總站,楠梓站,岡山頭站 | -- |  | -- | 鳳山站,高雄總站,屏東站,楠梓站 | 旗山南站,岡山站,鳳山站,林園站,楠梓站,屏東站 |

承上頁

| 評估指標 單位名稱 |  | 場站 旅客候車 消防與環保 服務設施 |  | 車輛 消防逃生 車輛資訊 設施 服務設施 |  | 服務品質 發車準點性 訪問調查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花蓮客運 | 調查方式 | 選取多個車站及站牌站位,實地調查評分 | 由客運公司提供場站位置資料,實地調查評分 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 第一階段:隨機選取公車樣本,實際隨車調查 第二階段: 改在場站調查 | 選取4條路線,於不同時段調查發車情形 | 問卷調查,各選4個站位實際調查 |
|  | 調查樣本 | 車站:5 站牌:43 | 3 | 40 | 40 | 20 | 40 |
|  | 調查時間 | 車站: 86/8/21 86/12/19~ 12/21 站牌: 86/8/21 86/12/19~ 12/21 | 86/12/19~ 12/21 | 86/8/21 86/8/24 86/12/19~ 12/21 | 86/8/21 86/8/24 86/12/19~ 12/21 | 86/8/21 86/12/19~ 12/21 | 86/8/21 86/12/19~ 12/21 |
|  | 調查地點 | 車站: 花蓮新站,花蓮總站,瑞穗站,光復站 站牌: 花蓮市區及近郊區 | 花蓮新站,花蓮總站,玉里站 | 花蓮新站,花蓮總站,玉里站 | 花蓮新站,花蓮總站,玉里站 | 花蓮新站,瑞穗站,花蓮總站,玉里站 | 花蓮新站,花蓮總站,瑞穗站,光復站 |

表3.22 船舶運送業調查計畫表

| 評估指標 單位名稱 |  | 營運安全（船舶及船員，救生設備，救火設備） | 營運安全（旅客運輸：航行時對旅客安全之維護措施）、貨物裝載、上下船舶）及旅客服務（旅客服務設施之適當性、行旅資訊之完備性、船期之穩定性） | 營運安全（旅客運輸：符合航政主管機關核定之乘客定額者） | 乘客抽樣訪談 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門公共車船處 | 調查方式 | 主管機關代為抽測 | 隨船調查 | 問卷調查 | 由調查員於船舶上針對船上之乘客進行抽樣訪談 |
|  | 調查時間 | 86/8/15-86/9/6 86年12月 | 86/8/13-86/8/17 86/11/12-86/11/17 | 86/8/13-86/8/17 86/11/12-86/11/17 | 87/1/20-86/1/26 |
|  | 調查對象 | 浯江輪渡公司 | 浯江輪渡公司 | 浯江輪渡公司 | 乘搭浯江號及國富號之乘客 |
|  | 調查樣本 | -- | 第一階段:4份 第二階段:6份 | 第一階段:30份 第二階段:40份 | 共十份 |