都市地區運輸系統績效監測制度之示範與檢討

附件：都市地區運輸系統績效評鑑作業參考手冊

交通部運輸研究所

中華民國八十七年七月

目  錄

第一篇 運輸系統績效評鑑作業

1.1評鑑目的........…………………………………..............1

1.2評鑑對象.....…………………................……………….3

1.3作業流程......…………………...............……………….4

1.4建議採用之績效指標項目..…...............……………….4

1.5組織架構......…………………...............……………….4

1.6所需成本估算..………………...............……………….4

第二篇 績效指標定義及說明

圖表目錄

圖目錄

圖一 都市運輸系統績效評鑑作業流程圖………..............1

圖二 都市運輸系統績效評鑑組織架構圖………..............1

表目錄

表一 修正後都市地區運輸系統績效指標項目…..............1

表二 各級都市運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集

所需工作人時………......………………………........1

表三 各級都市運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集

所需成本……………......………………………........1

第一篇 運輸系統績效評鑑作業

  - 目的

近年來為改善都市地區交通壅塞的情況及提高市民行的便利，各級政府每年無不耗費大筆預算辦理各種交通運輸規劃與設計等工程，然而這些交通建設的服務成效及其對環境的影響卻因缺乏一套完整客觀的評鑑標準而一直無法具體衡量。因此，交通部研究所連續於八十六及八十七年度分別執行了「制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究」與「都市地區運輸系統績效監測制度之示範與檢討」兩研究案，並建立了一套為目前確實可執行的系統績效評鑑方法。

這項運輸系統績效評鑑作業的近期目標是希望能「透過評鑑作業執行的過程與結果，發現該都市地區運輸系統應儘速設法加以改善的交通問題，與改善的目標或努力方向」。長期目標則期望藉由本監測制度之落實執行，使政府、市民及運輸業者能充分瞭解並掌握都市運輸系統之運作狀況，提高運輸系統運作績效。

該運輸系統績效評鑑方法中，共包含了經過試行為目前可實際執行的四類十九項指標，而在本作業參考手冊之第一篇中，簡單地說明了推動績效評鑑的背景、評鑑對象、作業流程、建議之組織架構型式，以及所需花費的成本估算等。至於各項指標之定義、計算方式、需要的資料項目與資料取得方式、指標數值大小變化所代表之意義、合理範圍或目標值的設定方式，以及如果需要進行抽樣調查時抽樣的規模與抽樣原則等，則在第二篇中均詳細說明。

  - 評鑑對象

以一般都市地區常見的運輸系統為主要評鑑對象，並將其區分為：公共運輸系統、市區道路系統、停車系統及行人系統等四大部份，其個別所包含的範圍如下：

1.公共運輸系統

都市公共運輸系統（或稱大眾運輸系統）包括市區公車、捷運系統、通勤鐵路及計程車等四大類。

2.市區道路系統

市區道路系統大至快速道路、主要幹道，小至街弄巷道等，其特性與功能均不相同，本研究僅以都市中之快速道路與主、次要幹道為主要研究對象。

3.停車系統

都市內之停車系統主要可分為路邊停車與路外停車兩種，而路外停車系統又有公有與私有兩類，本研究僅針對開放供公眾使用之停車設施部份（含路邊與路外之公有、私有停車設施）進行研究。

4.行人系統

主要係針對供公眾行走且管轄權歸政府機關之設施，包括路側行人設施與穿越設施，原先應包括人行道、騎樓、地下道、天橋及行人穿越道等，但本研究現階段在考慮實際執行的難易程度下，僅計算道路兩側劃設供行人行走之地面道路。

  - 作業流程

都市運輸系統績效評鑑之作業，基本上需先建立一個績效評鑑體制，確立各級都市應定期辦理運輸系統績效評鑑的責任，並指定一個主辦單位負責擬定績效評鑑工作計畫書，編列經費，進行資料之蒐集與分析工作。各級都市地區進行運輸系統績效評鑑作業流程如圖一所示。

主辦單位可應用『績效評鑑作業參考手冊』研擬各級都市之運輸系統績效評鑑工作計畫書，包括選定適當的績效指標、資料蒐集計畫及經費估計等。接著由資料蒐集與分析單位就指標特性、資料狀況，依據擬定之資料蒐集計畫來進行，在指標資料蒐集完整後，即可進行指標績效值的計算與分析，並且將所有相關績效指標之估算結果加以彙整成簡要之績效評鑑報告，向績效評鑑單位呈報。經過績效評鑑單位的評鑑後，可以得到該都市各運輸系統的績效狀況，則針對評鑑結果良好的運輸系統評鑑項目，可鼓勵主管機關繼續保持，而對於評鑑結果不良之項目，則應建議主管機關探討相關問題研擬改善計畫加以改善。但不論評鑑結果為優或劣，均應將結果據實呈報上級督導單位統籌評估。此外，都市運輸系統績效評鑑應是一定期性的評鑑工作。因此，對於相關績效指標應依其適合之監測評鑑週期，定期地進行監測與評鑑，惟監測評鑑之週期除應依指標資料蒐集特性訂定外，基本上等級較高之都市或績效較差之重點改善項目，可訂定較密集之監測工作，但各級都市原則上應以『年』為評鑑週期彙整呈報。

圖一 都市運輸系統績效評鑑作業流程圖

受評鑑都市之

相關管理單位

統計資料彙集

資料調查

擬定績效評鑑工作計畫書

作業參考手冊

各級都市指定主辦及協辦單位

建立績效評鑑體制

評鑑

週期

改善計畫執行

評鑑結果提報

上級督導單位

督導

呈報

各級都市綜合評鑑

研擬改善計畫

績效評鑑與考核

績效指標值計算與分析

電腦輔助作業

基本作業

資料分析

評鑑

督導及問題改善

1.4 建議採用之績效指標項目

在前一期計畫「制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究」中，經過一連串程序與討論，共研選了二十四項指標為評鑑內容，但經過三重市與新竹市的實際試行後，發現部份資料在目前的取得上有困難，使得若干指標必須進行修正或暫緩實施，而最終使用之運輸系統績效指標項目如表一所示，包括：公共運輸系統九項、市區道路系統三項、停車系統三項及行人系統四項等共計十九項。

表一 修正後都市地區運輸系統績效指標項目

| 編號 | 運輸系統 | 建議績效指標項目 | 目標需求 | 編號 | 運輸系統 | 建議績效指標項目 | 目標需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 安全 | 2-1 | 市區道 | 道路系統肇事嚴重性 | 安全 |
| 1-2 |  | 平均發車班距 | 便利 | 2-2 | 路系統 | 平均旅行速率 | 迅速 |
| 1-3 | 公 | 發車準點率 | 可靠 | 2-3 |  | 每車平均享有之道路面積 | 便利 |
| 1-4 | 共 | 平均營運速率 | 迅速 | 3-1 | 停 | 每千輛車平均享有之公共停 | 便利 |
| 1-5 | 運 | 每千人平均享有之營運路 | 便利 |  | 車 | 車位數 |  |
|  | 輸 | 線長度 |  | 3-2 | 系 | 公共停車位使用率 | 可靠 |
| 1-6 | 系 | 單位里程運量 | 經濟 | 3-3 | 統 | 路外公共停車位設置率 | 政策 |
| 1-7 | 統 | 大眾運輸使用率 | 政策 | 4-1 | 行 | 行人平均受到的車流干擾量 | 安全 |
| 1-8 |  | 每人每日大眾運輸旅次產 | 政策 | 4-2 | 人 | 每人平均享有之人行道面積 | 便利舒適 |
|  |  | 生次數 |  | 4-3 | 系 | 人行道普及率 | 便利 |
| 1-9 |  | 計程車享有率 | 便利 | 4-4 | 統 | 行人流量 | 迅速 |

  - 組織架構

建議未來都市進行運輸系統績效評鑑作業時，必須有一完整的績效評鑑組織架構，包括指標資料蒐集分析單位、績效評鑑單位及績效評鑑督導單位等三大部份，說明如下：

1.資料蒐集分析單位

資料蒐集分析單位為進行運輸系統績效評鑑時之最基本單位，其主要工作在於擬定資料蒐集計畫，並按期辦理資料蒐集與分析工作，包括各級都市所建議採用之運輸系統績效指標所需的資料項目，如肇事件數、死傷人數、營運路線長度、道路面積、停車位數、人口數資料等。資料分析單位又可細分為主辦單位及協辦單位兩類，主辦單位負責整個績效評鑑工作之策劃與執行，各級都市可指定一個交通專責單位或相關單位負責主辦；協辦單位則負責資料之調查與整理。而相關單位包括：交通監理單位、運輸系統營運單位、道路工程單位、交通警察單位、建設局、工務局、戶政機關、社會局等。

2.績效評鑑單位

績效評鑑單位主要的工作就是根據前述資料蒐集分析單位所提供之指標資料分析結果，對各種都市運輸系統之績效狀況進行評鑑與綜合評估，必要時並得對各交通運輸單位進行獎勵措施，或者針對評鑑結果不佳之項目提出警告或改善的指示，其組織層級因為需彙總各資料蒐集分析單位調查分析結果，其行政組織層級應該再往上略高一層級，所以初步建議以各縣市政府為績效評鑑單位，必要時可委託或加入公正的專業團體、學校來協助擔任績效評鑑工作。

3.評鑑督導單位

評鑑督導單位為都市運輸系統績效監測制度之上級督導單位，其主要的工作在於協助並監督各都市辦理都市運輸系統績效評鑑的作業，並可綜合比較各級都市各種運輸系統績效的優劣等級，瞭解其問題與缺失，做為中央政府補助各級都市交通運輸改善計畫的依據。因此，建議以交通部為本績效評鑑的上級督導單位，其可指派交通部道安委員會執行，而交通部運輸研究所則可擔任提供技術協助之角色，或負責辦理各級都市運輸系統績效綜合評鑑的作業。

由於我國都市交通運輸行政體制不夠健全，除了台北市政府外，各級都市均缺乏交通運輸專責機構，因此建議現階段先以各縣市政府為評鑑單位，其下由其自行指定如台北市政府交通局、高雄市政府建設局，或各縣市政府內目前負責辦理交通建設與管理業務之單位為資料蒐集分析的主辦單位，其他相關單位則為協辦單位；其上則由交通部進行統籌督導的工作，並且由交通部運輸研究所進行技術上之支援與綜合評鑑作業，所以其組織架構可表示如圖二。但就中長期而言，資料蒐集分析的主辦單位仍是以在各縣市政府設立交通運輸專責機構為目標。

交通部

交通部

運輸研究所

評鑑

台北市政府

各縣市政府

高雄市政府

交通專責機構（交通局）

交通專責機構（建設局）

交通專責機構（建設局）

警察局交通大隊

養工處

停管處

監理處

交工處

都發局

…

……?

警察局交通隊

系統營運單位

監理單位

警察局交通大隊

系統營運單位

監理處

工務局

工務局

建設局

建設局

督導

圖二 都市運輸系統績效評鑑組織架構圖

主辦　　協辦

資料蒐集分析

系統營運單位

…

……?

…

……?

交通部道安委員會

1.6 所需成本估算

由各績效指標之定義、建議之資料蒐集方式與三重、新竹兩示範都市相關資料蒐集取得的經驗，估計各層級都市實施評鑑所需工作人時如表二所示，而如果以每一工作小時的成本為150元計算，則所需之經費如表三所示。其結果摘要如下：

- 人口超過1,000,000人，且人口密度在每平方公里5,000人以上之第一級都市，實施所有運輸系統績效項目評鑑的成本為5,630工作小時，估計約804,000元。

- 人口介於200,000～1,000,000人，且人口密度在每平方公里2,000～5,000人間之第二級都市，實施所有運輸系統績效項目評鑑的成本為3,015工作小時，估計約452,250元。

- 人口介於100,000～200,000人，且人口密度在每平方公里1,000～2,000人間之第三級都市，實施所有運輸系統績效項目評鑑的成本為986工作小時，估計約147,750元，

- 人口少於100,000人，人口密度低於每平方公里1,000人的其他都市，因為都市規模較小，相關的基本運輸系統亦尚未發展完全，建議目前暫不需要進行都市運輸系統績效評鑑。

表二 各級都市運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集所需工作人時     （單位：工作人時）

| 績效指標項目 |  | 第一級都市 | 第二級都市 | 第三級都市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統 | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 20 | 15 | 10 |
|  | 平均發車班距 | 45 | 45 | 23 |
|  | 發車準點率 | 45 | 45 | 23 |
|  | 平均營運速率 | 140 | 140 | 70 |
|  | 每千人平均享有之營運路線長度 | 50 | 30 | 20 |
|  | 單位里程運量 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大眾運輸使用率* | 10 | 10 | 10 |
|  | 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 20 | 15 | 10 |
|  | 計程車享有率 | 0 | 0 | 0 |
| 市區道路系統 | 道路系統肇事嚴重性 | 20 | 15 | 10 |
|  | 平均旅行速率 | 1,800 | 900 | 600 |
|  | 每車平均享有之道路面積 | 10 | 10 | 10 |
| 停車系統 | 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公共停車位使用率 | 400 | 300 | 200 |
|  | 路外公共停車位設置率 | 0 | 0 | 0 |
| 行人系統 | 行人平均受到的車流干擾量** | 1,860 | 990 | --- |
|  | 每人平均享有之人行道面積 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人行道普及率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 行人流量** | 940 | 500 | --- |
| 合計金額（所有項目均按照手冊抽樣比率實施） |  | 5,360 | 3,015 | 986 |

註1：*  該成本為直接引用五年一次之交通旅次特性調查結果而不另行調查

註2：** 第三級都市不實施

表三 各級都市運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集所需成本           （單位：元）

| 績效指標項目 |  | 第一級都市 | 第二級都市 | 第三級都市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統 | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
|  | 平均發車班距 | 6,750 | 6,750 | 3,450 |
|  | 發車準點率 | 6,750 | 6,750 | 3,450 |
|  | 平均營運速率 | 21,000 | 21,000 | 10,500 |
|  | 每千人平均享有之營運路線長度 | 7,500 | 4,500 | 3,000 |
|  | 單位里程運量 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大眾運輸使用率* | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
|  | 計程車享有率 | 0 | 0 | 0 |
| 市區道路系統 | 道路系統肇事嚴重性 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
|  | 平均旅行速率 | 270,000 | 135,000 | 90,000 |
|  | 每車平均享有之道路面積 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 停車系統 | 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公共停車位使用率 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
|  | 路外公共停車位設置率 | 0 | 0 | 0 |
| 行人系統 | 行人平均受到的車流干擾量** | 279,000 | 148,500 | --- |
|  | 每人平均享有之人行道面積 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人行道普及率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 行人流量** | 141,000 | 75,000 | --- |
| 合計金額（所有項目均按照手冊抽樣比率實施） |  | 804,000 | 452,250 | 147,750 |

註1：*  該成本為直接引用五年一次之交通旅次特性調查結果而不另行調查

註2：** 第三級都市不實施

第二篇 績效指標定義及說明

1.公共運輸系統肇事嚴重性

(1) 功能：用以顯示評鑑都市公共運輸系統之安全性、行車控管及司機素質方面有無重大缺失，當指標數值連續三年大於合理範圍上限或某一年超過警訊點時，即代表評鑑都市公共運輸系統之安全性、行車控管或司機素質中可能有重大缺失，為政者或管理者須設法加強改善。

(2) 定義：公共運輸系統於一定時間段內之各種肇事結果經加權計算加總後的嚴重程度與曝光次數比值。嚴重程度係採用交通部運輸研究所對易肇事路段之肇事嚴重性判定公式，而曝光次數在考慮儘量減少大量調查的情形下，採用可由公務統計資料中取得之總服務里程數與計程車登記數量，因此本指標可表示為

- 公車、捷運、通勤鐵路子系統

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ──────────────────────

- 該都市地區範圍內的營運路線總服務里程／1,000,000

- 計程車子系統

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ─────────────────────

- 登記在該都市地區之計程車數／1,000

(3) 單位：肇事嚴重性／百萬車公里、肇事嚴重性／千輛計程車。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（無肇事、無傷亡），指標數值趨近於0，而隨著系統績效變差（肇事次數、肇事傷亡人數增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於負面性指標，亦即指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市之公共運輸肇事嚴不嚴重或安不安全，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：行車肇事記錄資料中，第一或第二當事人為與公共運輸系統有關之肇事件數、肇事死亡人數、肇事受傷人數，及公車、捷運、通勤鐵路系統之總服務里程、計程車登記車輛數等。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧行車肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄統計。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄統計。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄統計。

‧公車、捷運、通勤鐵路系統總服務里程：由系統之營運記錄取得各路線長度及班次數後，相乘加總得到。

‧計程車登記車輛數：由監理單位之統計資料取得。

‧量測對象：可依各都市公共運輸系統發展狀況，區分為市區公車、計程車、捷運系統及通勤鐵路等次系統後，針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可視需要每月、每季或每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：各地警察局目前所公佈之肇事資料統計報告資料涵蓋範圍僅為較嚴重之A1表部份，另外為數更多之A2及A3表部份則並未對外公佈，且其亦未區分公共運輸系統或一般車輛的肇事，所以需另外派員抄錄及整理資料。依目前資料量估算，第一、二、三級都市估計各約需花費40、30及20人時的工作時間，亦即資料收集處理費用各約為6,000、4,500及3,000元，但由於本指標資料可同時應用於道路系統肇事嚴重性指標，所以假設成本可由兩者平均分攤，則分攤後費用各約為3,000、2,250及1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍值之設定，目前係由研究單位參考85年度全國行車肇事資料之統計分析結果，以及新竹、三重兩示範都市之公車肇事次數及營運實績統計資料加以設定。公共運輸系統肇事嚴重性範圍，在公車部份假設每百萬車公里肇事嚴重性應介於3～15間，而計程車部份每千輛計程車肇事嚴重性應介於5～20間。

- （公車）  合理範圍        （肇事嚴重性／百萬車公里）

- 公共運輸系統

- 0    3   5        15       20              肇事嚴重性

- （計程車）      合理範圍  （肇事嚴重性／千輛計程車）

(9) 補充說明：

- 臨界點／目標值設定方式，初期可先將各都市地區範圍內歷年（5～10年）發生的肇事資料加以整理，計算出其肇事嚴重性指標數值後，按指標數值大小代表的績效優劣意義，由劣至優依序排列，選定以90％可達成之目標為臨界點／目標值設定基準，當某一都市地區績效未達警訊點(60％)，或連續3年未達可接受範圍下限(80％)時，代表該都市公共運輸肇事情形嚴重（安全性未達要求目標）應特別加強改善，而當整個系統中連續5年有95％達成目標時，為追求更好的系統績效可將目標值逐次向上修正，但每次修正幅度以不超過5%為原則，直到最後達到該指標之最佳狀態。

2.平均發車班距

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之民眾搭乘大眾運輸工具時之平均最大等候時間或搭乘大眾運輸系統的方便性，當本項指標數值高時，即民眾搭乘大眾運輸工具之乘客最大的等候時間愈長，而指標數值大於合理範圍上限時，代表在該評鑑都市搭乘大眾運輸工具並不方便，營運業者對大眾運輸政策執行的配合度也不夠。

(2) 定義：調查時段內各抽樣路線平均發車時間間隔的加權平均值，即

- 調查時段內抽樣路線i首末班車之發車時間間隔

- i【────────────────────×Ｗi】

- （調查時段內抽樣路線i之發車班次數－1）

- 其中

- 調查時段內抽樣路線i之發車班次數

- Ｗi＝───────────────────

- 調查時段內所有抽樣路線發車班次數總和

(3) 單位：分鐘。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（班次非常密集、乘客幾乎毋需等候），指標數值小，而隨著系統績效變差（班次減少、乘客候車時間增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，可是對於不同都市地區間之比較，因乘客需求水準的差異，造成供給數量自然有所不同，所以直接以此指標數值比較不同都市似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：調查時段內各抽樣路線首末班車之發車時間間隔與發車班次數。

(6) 量測方法：實地調查。

‧調查時段內各抽樣路線首末班車發車時間間隔：就選定路線，記錄於調查時段內各班次發車的時間，最後再取所記錄之最後一班車及第一班車的發車時間相減，即得到首末班車發車時間間隔。

‧發車班次數：就選定路線，計算於調查時段內之發車班次數。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：選定路線之發車站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可針對所有路線進行，由行車控制中心之電腦資料報表直接統計分析取得。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關逕定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。另本指標不適用計程車。

‧量測頻率：視需要每季或每年調查一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本項指標之資料在公車子系統方面必須用派員抽樣調查的方式取得，但因資料可同時用在發車準點率指標，成本可由兩者平均分攤，如果第一、二、三級都市各抽取5～10％之路線，各以抽樣10、10、5條路線計算，則需60、60、30人時的工作時間，而資料整理與分析費用估計各約需30、30及16人時的工作時間，所以分攤後的成本為第一級都市6,750元、第二級都市6,750元、第三級都市3,450元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標原本並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出最大發車班距作為上限，而希望近期可達成之目標為下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前係假設尖峰時段發車班距應界於5～20分鐘，而離峰時段發車班距則應界於10～30分鐘間，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

- 合理範圍    （尖峰時段）

- 最大發車班距

- 0         10        20        30   （分鐘）

- （離峰時段）      合理範圍

(9) 補充說明：

‧因為業者發車班距的設定，也是依市場需求所決定，如果一味地要求縮小班距而忽略需求不足的問題，可能會導致系統營運虧損，甚至無法繼續經營的情形。因此，通常只有在少數需求偏低、業者無意經營的路線，為了要提供基本的公共運輸服務以照顧弱勢族群，才有設定政策性服務班次數或最大發車班距之方式，此一政策性最大發車班距可作為本指標臨界值（最大值），所有系統均應合乎該條件，不過政策性服務班次數或最大發車班距的實施，常須配合某種形式補貼辦理。

‧本指標對於不同系統間之比較，可考慮配合大眾運輸使用率、每人每日大眾運輸旅次產生次數或單位里程運量一併解釋，大眾運輸使用率或每人每日大眾運輸旅次產生次數增加，隱含的意義為需求也提高，此時路線數、班次數自然應該增加，發車班距也會縮短，而如果單位里程運量已經偏高（接近擁擠），則應設法再增加班次縮短發車班距。

3.發車準點率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市公共運輸系統按照時刻表準時運行之能力，當本項指標數值高，即評鑑都市公共運輸系統之系統控制、外在環境及班次規劃良好，而指標值小於合理範圍下限時，則代表系統控制、外在環境及班次規劃中某些環節可能出問題，營運者及管理者須設法儘快改善，否則乘客可能會逐漸移轉到其他運具上。

(2) 定義：

- 調查時段內所有抽樣路線準點發車之班次數

- ────────────────── × 100％

- 調查時段內所有抽樣路線總發車班次數

- 其中準點發車班次之界定方式為：

‧公車與通勤鐵路子系統：如果係有明確訂定並對外發佈發車時間表者，只要實際發車時間介於規定的發車時間開始起算的5分鐘內，或是並沒有明確的發車時刻表而僅標記平均發車時間間隔者，只要前後相鄰兩班車的發車時間間隔小於規定之發車班距間隔範圍，皆視為準點發車。

‧捷運子系統：因為捷運有不受其他運具干擾的專用路權與自動化控制系統，所以其準點發車界定要比公車與通勤鐵路子系統嚴格，實際發車時間與規定發車時間的差異，或者前後相鄰兩班車的發車時間間隔與規定發車班距之差異必須要相差1分鐘以內者，才視為準點發車，此與台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標中，準時抵達終點站班次數的界定方式（要求標準）相同。

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（發車時間幾乎都可完全按照時刻表規定時間而無延誤），指標數值趨近於100%，然而隨著系統績效變差（無法按時刻表準時發車，延誤時間增加），計算所得之指標數值也減少，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變佳，而指標值變小則系統績效變差。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷系統按照時刻表準時運行之能力，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：準點發車班次數、總發車班次數。

(6) 量測方法：實地調查。

‧準點發車班次數：就選定路線，記錄調查時段內各路線班次之實際發車時間，如果該路線係屬於訂有發車時刻表者，則一併抄錄所公佈之發車時刻表，然後逐一比對實際與規定之發車時間，只要延誤不超過前述界定方式規定時間範圍，即視為準點發車。而如果該路線係屬於只有規定班距範圍者，則計算某一班次與前一班次實際發車間隔是否小於該範圍，是的話則該班次視為準點發車。

‧總發車班次數：就選定路線，計算調查時段內各路線發車班次數。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：若重點在評鑑系統營運單位之發車準點性，則以路線起站為調查地點；若重點在於評鑑乘客之方便性感受，則以隨機抽樣之方式，選取路線上某中間站為調查站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可運用行車控制中心之電腦資料，針對所有路線進行統計分析。而市區公車的部份則可分別從該都市運輸走廊上抽取10～20％的主要公車路線（約5～10條）來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關訂定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。另本指標不適用計程車。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本項指標所需資料之調查分析由於是與平均發車班距指標同時進行，且二者平均分攤調查與資料整理分析費用，所以成本也是第一級都市6,750元、第二級都市6,750元、第三級都市3,450元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前是由研究單位先行假設，而未來則可視實際現況或該系統歷次評鑑結果加以調整，調整方式是以實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達本項指標最佳狀況止。

- 合理範圍

- 發車準點率(%)

- 0          75            90  100

(9) 補充說明：

‧臨界點／目標值設定方式，初期可先由主管機關主觀定義，例如以發車準點率高於75％為基本要求、高於90％為目標，而經過幾期評鑑後，將各縣市最近5～10期實際之發車準點率指標數值由小至大依序排列，選定以各縣市90％可達成之目標，或該都市地區本項指標歷年評鑑記錄中，實際最佳表現之指標數值再提升5％為臨界點／目標值設定基準，而當整個系統中連續5年有95％達成目標時，為追求更好的系統表現可將目標值逐次向上修正，但每次修正幅度以不超過5%為原則，直到系統最後達到最佳狀態。至於代表系統應特別加強改善的警訊點設定，亦可以採用最近5～10期評鑑各縣市75％可達成者為警訊點設定基準。

‧本項指標如果是對於班次密集的路線。即使這一班車產生延誤。乘客只要經短暫等候就有下一班車。而班次少班距長的路線。乘客滿意度與搭乘意願原本就低。如果發車準點率又低。則乘客將嚴重流失。所以其意義對於班次少、發車班距大之運輸路線更顯重要。

‧「台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標」中對於本項指標之定義稍有不同，其所謂之「準點率」為「到站準點率」：準時抵達終點站之班次數／總發車班次數。其中「準時抵達終點站之班次數」是指實際到達終站時間與時刻表預定時間相距不超過1分鐘者，而該項指標的營運目標設定為95％。

4.平均營運速率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市公共運輸系統運行之速率快慢，可作為評定公共運輸服務水準之參考因素、以及營運業者制定班距與準備營運車輛多寡之參考，當本項指標數值高時，即評鑑都市之外在環境良好、車輛週轉率高，而指標值小於合理範圍下限時，則代表公共運輸系統營運環境不良。

(2) 定義：系統內所選定路線之營運路線長度與起、迄站間平均營運時間之比的加權平均值。即

- 抽樣路線i在該都市地區範圍內營運路線長度

- i【 ────────────────────── ×Ｗi】

- 調查時段內路線i在該都市地區範圍之平均營運時間

- 其中

- 調查時段內抽樣路線i之發車班次數

- Ｗi＝───────────────────

- 調查時段內所有抽樣路線發車班次數總和

營運路線長度係指該營運路線從起站沿既定之路線到達迄站之距離，其起、迄站由地方主管機關訂之並可為同一站。而平均營運時間則包括實際行車時間、靠站上下車時間及路段上延誤時間之總和。

(3) 單位：公里／小時。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（道路交通嚴重阻塞，車輛幾乎靜止不動），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（交通狀況改善、行駛速率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為營運地區道路服務水準之差異，造成公共運輸系統平均營運速率自然會有所不同，直接以此指標值比較似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：營運路線長度、平均營運時間。

(6) 量測方法：實地調查。

‧營運路線長度：即主管機關核定之路線營運計畫中所擬定的營運路線長度(或起、迄站距離)。

‧平均營運時間：就選定路線，記錄於調查時段內發車之各班次車輛(或列車)之車號與通過起、迄站的時間，事後再逐一比對起迄站所記錄車號及通過時間，算出各班次營運時間後，再求其平均值即為平均營運時間。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：選定路線之發車站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可針對所有路線進行，由行車控制中心之電腦資料報表直接統計分析取得。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關逕定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。至於計程車的部份則可以市區道路系統上車輛之平均旅行速率來代表。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：須派員隨車調查或於各抽樣路線在該都市地區範圍起訖點處登記車號及車輛通過調查點之時間，因此如果以第一、二、三級都市各抽樣10、10、5條路線，每條路線二名調查員，則至少需120、120、60人時的工作時間，而資料整理與分析費用各約需20、20及10人時的工作時間，所以第一、二級都市的成本為21,000元，而第三級都市的成本為10,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，假設在考慮一般市區道路的速度限制、號誌綠燈時比、公車加減速及上下客造成的停等延誤時間因素下，以一般市區道路速限（40 kph）的60％為合理範圍上限，而上限之50％為下限，則平均營運速率應界於每小時12～24公里間。

- 市區道路速限×30％   市區道路速限×60％

- 合理範圍

- 平均營運速率

- 0    4   8   12   16   20   24   28（公里／小時）

(9) 補充說明：

- 本項指標合理範圍係參考道路速限所設定，考慮路段中號誌化路口的延滯，以速限值×60％為合理範圍上限，上限的一半為合理範圍下限。

- 本項指標雖然不適合直接應用於不同都市地區間之比較，但若配合道路平均行駛速率指標，以平均營運速率／道路平均行駛速率之結果為比較基礎，則經過該方式處理後之數值如果愈小，即代表公共運輸系統車輛之營運速率與該道路上的車輛平均行駛速率相比，要顯得慢的多，而數值愈大則代表公共運輸系統車輛之營運速率接近該道路上的車輛平均行駛速率，有時該比值甚至還可能大於1（例如設有公車專用道或優先通行設施），屆時其合理範圍可設定如下。

合理範圍

0.0  0.1   0.2   0.3  0.4   0.5   0.6  0.7  0.8   0.9   1.0

- 而經過此方式之處理後，三重市、新竹市之評鑑結果如下。

三重市    0.63  0.75

0.0  0.1  0.2  0.3  0.4   0.5  0.6   0.7  0.8  0.9  1.0

新竹市    0.74 0.76

5.每千人平均享有之營運路線長度

(1) 功能：用以顯示評鑑都市提供給民眾公共運輸服務的便利程度，以及該地方政府對於公共運輸系統的建設投資程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市路網涵蓋範圍較廣或路線較綿密。

(2) 定義：系統營運路線總長度與總人口數之比(以每千人為衡量基準)。即

- 公共運輸系統在該都市地區之營運路線總長度

- ──────────────────────

- 該都市地區總人口數／1,000

(3) 單位：公里／千人。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（公共運輸系統幾乎付之闕如，僅開闢少數幾條營運路線，所以大多數的地區仍須倚賴機車、小汽車等私有運具方能抵達），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（大眾運輸路網日漸完整綿密，可經由大眾運輸路網到達都市任一區域），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、運輸需求水準的差異，造成供給方的營運路線開闢自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：營運路線總長度、總人口數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧營運路線總長度：由系統之各路線營運計畫中取得各營運路線之設站位置及站間距離長度後，將位於該都市範圍內之部份予以加總。

‧總人口數：由各級都市統計要覽或戶政機關統計資料取得。

‧量測對象：系統所有路線(計程車除外)。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：由營運業者或管理單位取得之公共運輸路線資料，因為可能有部份路線的某些路段不在該都市地區範圍內，所以還必需逐一檢核整理，因此第一、二、三級都市各約需50、30及20人時的工作時間，換算為金額各約需7,500、4,500及3,000元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出希望近期可達成之目標為上限，而參考其他發展程度接近之都市現況設定下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前即假設每千人平均享有之營運路線長度應界於0.15～0.45公里／千人。

合理範圍            每千人平均享有

之營運路線長度

0    0.15    0.30    0.45       （公里／千人）

(9)補充說明：

‧本項指標對於公車、捷運、計程車、通勤鐵路等各子系統而言，除了計程車子系統因無法界定營運路線總長度外，其餘三者在指標評鑑之技術操作上皆無問題，但通勤鐵路在台灣地狹人稠的情況下，任何一個都市地區幾乎都不可能構成通勤鐵路路網，於是通勤鐵路營運路線總長度的最大影響因素，應該是都市地區範圍大小，而非定義本項指標最初考慮的營運路線多寡，因此所能顯示的指標意義／功能也大打折扣，所以本項指標僅適合用在公車與捷運系統上。

6.單位里程運量

(1) 功能：用以顯示每班／列車在該都市地區範圍內，營運過程中每一車公里之平均載客負荷量，以及系統資源的利用效率，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市所提供之車公里或座位公里的使用率高，亦即其資源利用效率較高，而指標值小於合理範圍下限（損益兩平點）時，即代表系統虧損，其可能原因有運輸需求不足、費率結構不良，或成本控制不佳等。

(2) 定義：每車公里平均乘載乘客人數。即

- 總乘客人數

- 單位里程運量＝───────

- 總車公里數

其中，系統一部車輛基於營運目的每行駛一公里謂之一車公里。

(3) 單位：人／車公里。

(4) 指標特性：

‧站在營運業者或管理者的立場，本指標於最差狀況時（乘客非常稀少，車輛幾乎為空車運行），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（乘客數逐漸增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷系統單位里程運量是不是偏低或太高，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：總乘客人數、總車公里數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧總乘客人數：由營運單位直接提供各路線之總乘客人數，或者利用營運總收入、乘客組成與單位票價之比值推估。

‧總車公里數：由系統之路線營運計畫或營運記錄取得各營運路線之服務車公里數後予以加總。計算時則以各路線班次數乘上該營運路線長度即得該路線之服務車公里數。

‧量測對象：除計程車無法計算外，其餘可針對全系統進行統計分析，並可視需要再區分尖、離峰時段之單位里程運量，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測頻率：視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之總乘客人數及總車公里數資料皆可由公務統計資料中取得，所以資料取得與處理成本可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前是假設以平均每班／列車提供的座位數為上限，而以損益兩平點（每車公里平均營運成本與平均費率比值）為下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前即假設單位里程運量應界於每車公里10～40人間。

- 虧損      合理範圍      超載

- 單位里程運量

- （人／車公里）

- 0  10(損益兩平點)     40(提供座位數)

(9) 補充說明：

‧損益兩平點的計算是以單位營運成本／平均費率，此為合理範圍下限的臨界點，它所代表的意義是：當單位里程運量低於該數值時，營運收入將少於成本而產生虧損。又如果這是因為該路線／系統需求偏低，而基於提供基本的公共運輸服務以照顧弱勢族群，設定有政策性服務班次數勉勵經營者，則管理單位應當設法給予補貼。

‧以提供座位數為合理範圍上限的臨界點，它所代表的意義是：當單位里程運量大於該數值時，在整個系統營運過程中，幾乎時時都會有乘客因為無位可坐，而必須以站立的方式接受服務。

7.大眾運輸使用率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市大眾運輸旅次之市場佔有率及旅客選擇公共運具的比率，當本項指標數值高時，即評鑑都市之大眾運輸系統發展較良好，民眾使用的比率也較高，而指標值小於合理範圍下限時，則代表大眾運輸系統在當地被使用的情形未如預期理想，但實際造成使用率不高之原因究竟是系統不完善或其他原因所造成則需要另外研究。

(2) 定義：即每日大眾運輸總旅次數佔總旅次數之比率，以百分比表示。即

- 每日大眾運輸總旅次數

- ───────────── × 100％

- 每日總旅次數

其中，大眾運輸系統又可分為市區公車、捷運及通勤鐵路等三項。

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（民眾所有旅次幾乎都不使用公共運具），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（運輸旅次採用公共運具的比率增加），計算所得之指標數值也增加，最佳狀況時指標數值為1，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值減小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、大眾運輸發展程度與路線涵蓋範圍、方便程度的差異，造成大眾運輸使用率自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：該都市地區每日大眾運輸總旅次數、每日總旅次數。

(6) 量測方法：家戶訪問調查。

‧每日大眾運輸總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。

‧每日總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。

‧量測對象：可針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可配合交通旅次特性訪問調查每五年調查統計一次，或視需要另外進行調查以縮短評鑑週期。

(7) 估計資料取得與整理費用：資料如果係直接由現有每五年一次的交通旅次特性訪問調查取得，則成本絕大多數可由該研究調查吸收，評鑑大約只須花費10人時的資料整理時間（費用1,500元），但如果欲縮短評鑑週期而另外做調查，則依照評鑑都市人口數有不同的抽樣比率，估計每戶調查費約100元，而第一、二級都市之資料整理分析各約需50及40人時的工作時間，即7,500與6,000元，而第三級都市通常不進行此調查。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值介於0～1之間，原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但站在鼓勵發展大眾運輸的角度及政策性考量，可主觀定出一預計達成之目標為上限，而參考其他發展程度接近之都市現況設定下限，例如本研究目前即假設大眾運輸使用率應界於10～25％間，未來各縣市政府則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整，調整方式是以本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達本項指標最佳狀況止。

合理範圍

大眾運輸使用率

0      10      20  25            （％）

(9) 補充說明：

‧當一個都市的公共運輸系統發展愈完整、投資金額愈龐大時，例如：每千人平均享有之營運路線長度愈長、該都市地區有捷運系統提供運輸服務..，大眾運輸使用率的目標值自然應設定得愈高。

8.每人每日大眾運輸旅次產生次數

(1) 功能：用以顯示評鑑都市平均每人每日使用大眾運輸工具完成旅次之次數多寡，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之大眾運輸系統在日常生活中所扮演的角色愈來愈重，也更為不可或缺。

(2) 定義：每人每日平均產生大眾運輸旅次數。即每日大眾運輸總旅次數與總人口數之比。

- 每日大眾運輸總旅次數

- ──────────────

- 該都市地區總人口數

(3) 單位：旅次／人／日。

(4) 指標特性：

‧站在鼓勵使用大眾運輸的立場，本指標於最差狀況時（民眾所有旅次幾乎都不使用公共運具），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（民眾採用公共運具完成旅次的次數增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值減小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為大眾運輸發展程度、運輸旅次產生行為的差異，造成（大眾運輸）旅次產生率、旅次產生次數自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：每日大眾運輸總旅次數、總人口數。

(6) 量測方法：家戶訪問調查配合統計資料。

‧每日大眾運輸總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中獲得。

‧總人口數：由各級都市統計要覽或戶政機關統計資料取得。

‧量測對象：可針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可視需要配合交通旅次特性訪問調查每五年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：大眾運輸旅次數資料可由營運單位之售票記錄，或由營運收入及票價結構等推算得到，這些原始資料可由營運單位取得，故資料取得成本可忽略不計，但由於他們通常無法直接引用到指標值計算上，而須另外派員分析整理，估計一、二、三級都市的資料整理分析費用各約需20、15及10人時的工作時間，即約3,000、2,250及1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個每人每日大眾運輸產生次數的範圍，例如本研究目前假設平均每人每日產生2旅次，加上前一指標大眾運輸使用率為10～25％，所以每人每日大眾運輸產生次數應界於0.2～0.5旅次間，而未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

合理範圍         每人每日大眾運

輸旅次產生次數

0         0.2            0.5    （旅次／人／日）

(9) 補充說明：

‧本項指標不適用不同都市間的比較，然而即便是用於同一都市地區不同年期之比較時，如果因社會環境變遷、運輸技術或通訊科技之改變，導致民眾的旅次產生行為不同時，數值大小變化所代表的意義也不復存在，所以應用上有比較大之限制。

‧對於本項指標的使用者（政策執行或決策、管理者），指標數值大小所代表的意義與大眾運輸使用率指標重疊性高，且每人每日大眾運輸旅次產生次數之解釋能力不若大眾運輸使用率強，所以建議本指標考慮刪除。

9.計程車享有率

(1) 功能：用以間接顯示評鑑都市民眾搭乘計程車之方便性，當本項指標數值高時，即代表民眾分配到可使用之計程車數量愈多，隱含要攔到計程車的機率也愈高。

(2) 定義：每千人所享有之實際登記營運的計程車數量。即

- 該都市地區實際登記營運之計程車數

- ──────────────────

- 該都市地區總人口數／1,000

所謂實際登記營運之計程車數量係指登記於該都市地區營運之計程車數目。

(3) 單位：輛／千人。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（民眾平均享有的計程車數量非常少，所以在道路上遇到計程車的機會就少，要攔計程車也難），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（民眾平均享有計程車數增加，可方便地攔到計程車），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值減小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、運輸旅次產生行為的差異，造成對計程車數量的需求自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：實際登記營運之計程車數、總人口數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧實際登記營運之計程車數：由監理單位之統計資料取得。

‧都市總人口數：由戶政單位之統計資料取得。

‧量測對象：登記於該都市地區營運之所有計程車。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本指標所需資料皆可由現有公務統計資料中取得，所以資料取得與處理成本可以忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀或參考計程車牌照數量管制標準，定出一個計程車享有率的範圍，例如本研究目前假設計程車享有率應界於每千人1～7輛間。

合理範圍

計程車享有率

0       1                7       （輛／千人）

(9) 補充說明：

‧本項指標計算所需的計程車數量，直接取自公路監理機關的統計資料，但是計程車並不像市區客運或公路客運，有營運路線路權的限制，所以營業地點／範圍與車輛登記地點可能不完全一致，因此實際營運的計程車數量，在都市規模較大、人口密集之地區可能會有低估，而其他都市規模較小、人口較少地區則高估之情形。

‧在計程車享有率高但需求也高的都市，要攔到空計程車不見得會比在享有率低但需求也低的都市容易，所以建議必要時再增加計程車空車率的抽樣調查以輔助解釋。

10.道路系統肇事嚴重性

(1) 功能：用以顯示在評鑑都市地區道路系統上行車的安全性、道路交通工程有無缺失或交通安全教育有無落實的問題，當指標數值連續三年大於可接受範圍上限，或某一年超過警訊點時，即代表評鑑都市之行車安全性、道路工程或交通安全教育可能有問題。

(2) 定義：道路系統於一定時間段內之各種肇事結果經加權後的嚴重程度與曝光次數比值。嚴重程度係採用交通部運輸研究所對易肇事路段之肇事嚴重性判定公式，而曝光次數因總行車公里數資料取得困難，且考慮儘量減少大量調查，以及交通部運輸研究所編訂之「運輸資料分析」中所採用的方式，遂決定採用可由公務統計資料取得之總登記車輛數為曝光次數，因此本指標可表示為

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ─────────────────────

- 總登記車輛數／1,000

(3) 單位：肇事嚴重性／千輛車。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（無肇事、無傷亡），指標數值趨近於0，而隨著系統績效變差（肇事次數、肇事傷亡人數增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於負面性指標，亦即指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑單位道路系統肇事嚴不嚴重或安不安全，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：發生於該都市地區範圍內之車輛肇事件數、肇事死亡人數、肇事受傷人數、總登記車輛數。

(6) 量測方法：由統計資料計算之。

‧行車肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄取得。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄取得。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄取得。

‧總登記車輛數：由監理單位之統計資料取得。

‧量測對象：針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可視需要每月、每季或每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本指標所需資料之蒐集分析由於是與公共運輸系統肇事嚴重性指標同時進行，所以假設資料蒐集及整理分析成本可與之平均分攤，則分攤後之第一、二、三級都市的成本各為20、15及10人時的工作時間，即約為3,000、2,250及1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，經過對由交通部運輸研究所運輸安全組提供之86年度全國行車肇事資料（包含A1、A2及A3表）統計分析結果，假設將各縣市績效值由小至大依序排列，取其分佈之第90及25百分位數為上下限，則道路系統肇事嚴重性合理範圍應界於3～24間。

- 合理範圍

- 道路系統肇事嚴重性

- 0       3           24    （肇事嚴重性／千輛）

- (25%)       (90%)

(9) 補充說明：

‧臨界點／目標值設定方式，初期可先將各縣市歷年（5～10年）肇事資料加以整理，計算出其肇事嚴重性指標數值後，按指標數值大小所代表的優劣意義，由劣至優依序排列，選定以90％可達成之目標為臨界點／目標值設定基準，當某一系統績效未達可接受範圍下限(60％)，或連續3年未達可接受範圍下限(80％)時，代表該系統應特別加強改善，而當整個系統中連續5年有95％達成目標時，為追求更好的系統表現可將目標值向上修正，每次修正範圍以不超過5%為原則，直到系統達到最佳狀況為止。

11.平均旅行速率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市的道路系統上，大部份車輛之行駛速率，可作為衡量道路服務水準之依據，當本項指標數值高時，即評鑑都市之道路交通狀況良好，而指標值小於合理範圍下限時，則代表道路服務水準偏低，車輛行駛速率緩慢。

(2) 定義：試驗車在指定路段上起迄點間連續往返行駛六次之平均行駛速率的加權平均值。所謂試驗車係指交通工程上所定義之標準車輛，在實務上可選用任一小汽車或計程車，惟在進行行駛速率調查時，駕駛人須以一種他自認為足以代表當時該路段所有車輛之速率來行駛，並且與前車保持適當間距，不得任意超車，且亦不得隨意變換車道。

- 抽樣路段i起訖點間距離

- i【───────────────── × Ｗi 】

- 調查時段內抽樣路段i之平均旅行時間

- 其中

- 調查時段內抽樣路段i之路段長度

- Ｗi＝──────────────────

- 調查時段內各抽樣路段之路段長度總和

(3) 單位：公里／小時。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（道路交通嚴重阻塞，車輛幾乎靜止不動），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（交通狀況改善、行駛速率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市之道路服務水準高低，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之比較。

(5) 所需資料項目：各抽樣路段之平均行駛速率與路段長度。

(6) 量測方法：試驗車調查。

‧各抽樣路段平均行駛速率：試驗車以車流之平均行駛速率在調查路段連續來回行駛六次，分別由乘座於車內之兩位調查員利用碼錶記錄試驗車經過各路口之里程、時刻及所有延滯時間及延滯原因。調查表可採用部頒交通工程手冊之「主次要幹道行駛時間及延滯調查表」。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後日，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測對象：選定之快速道路全部及至少半數以上之主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：以試驗車調查之方式進行資料蒐集，若假設第一、二、三級都市各調查300、150及100公里，而每公里一個時段的調查費用與資料整理費用合計為300元，則第一、二、三級都市各約需270,000、135,000及90,000元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，在考慮一般市區道路速度限制及號誌綠燈時比等因素下，假設以市區道路速限（40 kph）的70％為合理範圍上限，而上限的50％為下限，則平均旅行速率應界於每小時14～28公里間。

- 市區道路速限×35％   市區道路速限×70％

- 合理範圍

- 平均旅行速率

- 0   4   8   12  16  20  24  28 （公里／小時）

(9) 補充說明：

‧本項指標合理範圍之設定，假設在考慮一般市區道路速度限制、號誌綠燈時比等因素下，以速限值×70％為合理範圍上限，而上限之50％為下限，至於若要訂定一臨界值作為預計達成之目標，其數值決定方式初期可參考其他發展程度接近之都市或直接主觀設定，以後則以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5％為新的目標值。

12.每車平均享有之道路面積

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之道路建設成果及車輛駕駛者使用道路系統之方便程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市駕駛人在當地可比較容易流暢的操作車輛。

(2) 定義：道路車道總面積與總登記車輛之小汽車當量數之比。即

- 道路車道總面積

- ────────────────────

- 該都市地區總登記車輛之小汽車當量數

(3) 單位：平方公尺／小客車單位。

(4) 指標特性：

‧站在駕駛人的立場，本指標於最差狀況時（道路建設停滯而車輛數不斷增加，每輛車平均享有之道路面積變得非常狹隘，車輛操作也因缺乏足夠空間而相當困難），指標數值小，而隨著系統績效轉好（每車平均享有之道路面積增加，車流可自由運行），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、都市計劃、道路發展政策之差異，造成每車平均享有之道路面積自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：總登記車輛之小汽車當量數、道路車道總面積。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧道路車道總面積：由道路主管機關之工程統計資料或各級都市統計要覽中獲得。並可視需要再區分為快速道路及主、次要幹道。使用時以道路總面積扣除道路面積範圍內之人行道、分隔島及停車位面積。

‧總登記車輛之小汽車當量數：由當地監理機關提供機動車輛登記統計資料，以一部機車相當於0.3部小汽車，而一部大型車約為2.0部小汽車之關係進行換算。

‧量測對象：選定之快速道路及十二公尺以上之主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，而資料處理費用約需1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個範圍，例如本研究目前即假設每車平均享有之道路面積應界於5～35平方公尺／小客車單位。

- 合理範圍

- 每車平均享有

- 之道路面積

- 0       5                35        （m2／p.c.u.）

(9) 補充說明：

‧本項指標係以每車平均享有之道路面積推論架駛人在該都市地區道路系統中操作車輛之難易程度，再以此作為評鑑該都市道路系統優劣的依據，然而機車、小型車、大型車等不同車輛對相同操作難易程度所需的空間也明顯不同，因此每車平均享有之道路面積定義中的分母部份要轉換成小汽車當量數。

13.每千輛車平均享有之公共停車位數

(1) 功能：用以顯示評鑑都市停車的便利程度及該地方政府對於小汽車停車系統的建設投資程度，當本項指標數值高時，即評鑑都市停車位供需數量較接近，停車問題可能較不急迫或嚴重，而指標值小於合理範圍下限時，則代表開放供一般不特定大眾使用之公共停車位設置數量偏少，開車的民眾可能須花費較多的時間在找尋車位上。

(2) 定義：都市內開放供公眾使用之小汽車總停車位數與小汽車總登記車輛數之比值，以每千輛車為衡量基準。即

- 小汽車總公共停車位數

- ───────────────

- 小汽車總登記車輛數／1,000

(3) 單位：車位／千輛車。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（駕駛人幾乎找不到公共停車位可以停車），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（公共停車位數與總登記車輛數之比率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一系統不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同系統間之比較，因為地區特性、土地使用型態與開發強度、停車需求特性之差異，造成每千輛車平均享有之公共停車位數需求自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同系統似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：小汽車總公共停車位數、小汽車總登記車輛數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧小汽車總公共停車位數：由路外停車場之主管機關或營運業者，及路邊停車位的管理機關，所提供小汽車總停車位數之資料統計。

‧小汽車總登記車輛數：由監理機關提供之統計資料取得。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出每千輛車平均享有之公共停車位數範圍，例如本研究目前即假設每千輛車平均享有之公共停車位數應界於每千輛車50～150車位，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

合理範圍

每千輛車平均享有

之公共停車位數

0     50    100    150      （車位／千輛車）

(9) 補充說明：

‧目前各公務統計資料之公共停車位數，路邊停車位涵蓋範圍僅包含正式劃設有停車格之車位數，路外停車位只包括有登記為停車場使用之部分，而不含未登記之空地停車位，至於建物附設停車位數則依據申請建照的登記總數，但其中實際有多少為開放公眾使用，並無法由該資料中直接取得。

14.公共停車位使用率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之停車位使用狀況及剩餘車位數之情況，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市所設置之公共停車位經常是在被使用狀態，其設置區位應該良好、資源使用效率也較高，但要在目的地附近找車位可能較不易。

(2) 定義：調查時段內平均被使用之小汽車公共停車位數與小汽車總公共停車位數之比值，以百分率顯示。即

- 調查時段內各抽樣分區平均被停之小汽車公共停車位數總和

- ───────────────────────── ×100％

- 各抽樣分區小汽車公共停車位數總和

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧站在停車場經營管理者之立場或設置停車位的本意，本指標於最差狀況時（停車位設置了但沒有車去停），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（停車位使用率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市小汽車停車位數設置後的使用率是高或低，以及進行同一都市之不同時期或同一時期內不同都市地區間之比較。

(5) 所需資料項目：平均被停之小汽車公共停車位數、小汽車總公共停車位數。

(6) 量測方法：抽樣調查。

‧平均被停之小汽車公共停車位數：以調查員於調查時段內每隔單位時間(每半小時或一小時)計數抽樣分區內有被停放車輛之小汽車停車位數。並一致轉換為每小時內之平均停車位使用率。

‧小汽車總停車位數：由路外停車場之主管機關或營運業者，及路邊停車位的管理機關，所提供小汽車停車位數之資料統計。

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減，亦可做全日之停車特性調查。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：必須以另外派員實施駐車調查的方式蒐集所需資料，假設第一、二、三級都市各抽查5％、7.5％及10％之樣本（約2,000、1,500及1,000個停車位），而每車位的調查費與資料整理費為30元計算，則第一、二、三級都市各約需60,000、45,000及30,000元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指合理範圍之設定，目前因為無足夠的資料可供參考，係由研究單位先行假設，未來可視實際現況或該系統歷次評鑑結果加以調整，但合理範圍下限在此建議可由停車場營運維護成本與停車費率兩者之關係，以損益兩平點觀念訂定之，而上限則為業者投資時所預期或希望近期達到之目標。

- 合理範圍

- 公共停車位

- 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 使用率（％）

(9) 補充說明：

‧前述公共停車位使用率之合理範圍，係參考現有之停車場使用率及主觀判斷所決定。

‧如果係民間興建之路外停車場，則合理範圍下限之訂定可採用：

- 平均每車位分攤之停車場營運維修成本

- ─────────────────── ×100％

- 停車費率×平均每日停車場營運時間長度

‧每千輛車平均享有之公共停車位數指標，如果再配合公共停車位使用率指標一同解釋，具有可初步檢視停車場設置區位問題的概念。假設每千輛車平均享有之公共停車位數少，因為供給遠小於需求，這些停車位應該經常是在被使用狀態，但如果此時公共停車位使用率也是偏低，則很可能係因為那些停車場的設置區位不佳，所以駕駛人才不願意使用；如果每千輛車平均享有之公共停車位數少，而公共停車位使用率高，則這些停車場應該都設置在停車需求極高之處，且可能有必要增加其他停車位；反之，如果每千輛車平均享有之公共停車位數雖然多，但公共停車位使用率卻很低，則這些停車場的設置區位可能不對；而每千輛車平均享有之公共停車位數多，公共停車位使用率也高，則這些停車場設置區位應該不錯，但此時則不再建議增加停車位供給，而應考慮積極發展大眾運輸來減少小汽車使用量，才能減輕該都市地區對停車位與道路系統需求持續成長的壓力。

每千輛車平均享有之公共停車位數多

設置區位不佳    設置區位良好

公共停車位                          公共停車位

使用率低                            使用率高

設置區位不佳    設置區位良好

每千輛車平均享有之公共停車位數少

15.路外公共停車位設置率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市路外停車場所提供之小汽車公共停車位數佔總停車位數之比率，以及鼓勵興建路外停車場政策執行的成果，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之道路愈多回復到提供車輛行駛，鼓勵興建路外停車場的政策執行成效也愈好。

(2) 定義：屬路外停車使用之小汽車總停車位數與小汽車總停車位數之比，以百分率顯示。即

- 路外之小汽車總公共停車位數

- ──────────────── ×100％

- 小汽車總公共停車位數

所謂路外停車係指將車輛停放於設置在非屬道路範圍內之停車場(含空地、立體、地下及建築物附設)者。

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（完全沒有路外停車場，所有停車位皆係佔用供車輛行駛的道路面積而設置於路邊），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（路外停車場所供給停車位的比率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市的路外停車位設置比率是否足夠、以及鼓勵興建路外停車場政策執行之成果，並可用來作為同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之比較。

(5) 所需資料項目：路外之小汽車總公共停車位數、小汽車總公共停車位數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧路外小汽車總公共停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供屬路外停車使用之小汽車總停車位數之統計資料。

‧小汽車總公共停車位數：由停車場主管機關或營運業者，及路邊停車位的管理機關所提供小汽車總停車位數之資料統計。

‧量測對象：供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值介於0～1之間，原先無所謂之合理範圍，但站在道路應該回復到供車輛通行使用，以及鼓勵興建路外停車場的角度，可訂定一預計達成之目標為合理範圍上限，而下限值則可參考其他發展程度接近之都市現況加以設定，例如本研究目前即假設以30％為目標，10％為下限，日後則再以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達到本項指標之最佳狀況值。

- 合理範圍

- 路外公共停車位

- 0       10       20       30         設置率（％）

(9) 補充說明：

- 台北市之路外停車位設置率目前約30％，中期目標為路外停車位設置率為50％。

16.行人平均受到的車流干擾量

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之行人在穿越路口時之潛在危險、使用人行步道的連續性、舒適性、安全性，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之行人在穿越路口過程中，愈容易受到車輛的干擾。

(2) 定義：

調查時段內穿越抽樣路口之行人受到的車流干擾量總和

- ────────────────────────

- 調查時段內穿越抽樣路口之行人數總和

(3) 單位：輛／人。

(4) 指標特性：

‧本指標於較差狀況時（行人動線一直受到車輛的阻斷或干擾），指標數值大，而隨著系統績效轉好（行人可安全舒適地在人行道上行走不受車輛干擾），計算所得之指標數值縮小，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變大時意謂系統變差，而指標值縮小時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為行人交通量及車流量之差異，造成行人平均受到的車流干擾量自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎比較不具意義。

(5) 所需資料項目：穿越路口之行人數、穿越路口之行人受到的車流干擾量。

(6) 量測方法：實地調查。

‧穿越路口之行人數：就選定路口，計數於調查時段內由各方向穿越路口之行人數。

- 穿越路口之行人受到的車流干擾量：就選定路口，計數於調查時段內，車行方向與行人穿越路口方向互相交錯的車流干擾量。此車流干擾量的計算方式，可簡單以下圖為例說明如下：

行人穿越方向

F1   F2

綠燈左轉

紅燈右轉

綠燈右轉

F3

則干擾行人車流量＝F1＋F2＋F3

‧量測對象：選定之主要行人活動集中地點附近的號誌化路口。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：必須另外派員實施調查，以一、二級都市各抽樣150及80個主要行人活動集中地點附近之號誌化路口，每個路口二名調查員，則須1800及960人時，而資料整理分析約各須60及30人時，所以第一、二級都市各約需279,000及148,500元，而第三級都市暫不實施。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出行人平均受到的車流干擾量範圍，例如本研究目前即假設以一般判定號誌化路口是否設立立體穿越設施之條件為上限，而以是否裝設號誌之條件為下限，則行人平均受到的車流干擾量範圍應界於每人2.0～4.0輛間。

合理範圍

行人平均受到的車流

干擾量（輛／人）

0     2.0            4.0

(9) 補充說明：

‧本指標因為主要係由行人之角度考慮潛在危險性，所以無論是一部小汽車或一輛機車的通過，雖然發生肇事時的嚴重程度可能不同，但對行人而言都是受到一次干擾，因此轉換成小汽車當量數可能模糊了問題焦點，例如五輛機車或兩部汽車通過，如果將每輛機車視為0.3輛小汽車，則五輛機車為1.5 p.c.u.，而兩部小汽車為2.0 p.c.u.，此時由小汽車當量數來看，後者之干擾程度較前者嚴重，但行人實際感受到應是干擾次數。所以本指標定義中採用之干擾車流量計算方式，乃直接將調查得到之干擾行人的大型車、小型車、機車數量加總，而不進行小汽車當量數轉換，為本定義與過去類似報告之計算方式（各車種均先轉換為小汽車當量數），最大的不同和理由。

‧過去國內的其他研究，曾經利用行人流量與車流干擾量構建成是否興建人行立體穿越設施的評估準則之一，其判斷式為：

車流干擾量×5.3  行人流量  1770

如果將判斷式之各項都先除以行人流量再稍加處理，則

行人平均受到的車流干擾量×5.3  1  1770／行人流量

- （1770／行人流量1）

- 行人平均受到的車流干擾量  ─────────

- 5.3

則由（1770／行人流量1）／5.3此一計算式得到的結果，將可作為此一方法中，用來判斷某一路口是否需興建人行立體穿越設施之臨界值，但應特別注意的是本研究的抽樣路口不只一處，而計算結果則是所有抽樣路口整體的平均表現，因此這只是本指標另一種可能之應用，但意義上仍有些微差異。

17.每人平均享有之人行道面積

(1) 功能：用以顯示評鑑都市平均提供給該都市地區每一個民眾安全行走的專用設施設置數量與建設成果，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之民眾所能使用的人行道設施設置數量和規模愈大。

(2) 定義：人行道總面積與都市總人口數之比。即

- 該都市地區人行道總面積

- ──────────────

- 該都市地區總人口數

(3) 單位：平方公尺／人。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（沒有人行道設施，民眾步行區與車輛行駛區混合），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（專用的人行道設施數量增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值如果是用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變大時意謂系統績效有改善，指標值縮小時即系統變差。而如果是用於同一時期內不同都市地區間之比較時，姑且不考慮各都市實際使用人行道的人數，本項指標數值較大者即隱含著如果所有人同時都要去使用人行道設施時，該都市地區平均每個人有較大面積的人行道可供使用之意義。

(5) 所需資料項目：人行道總面積、總人口數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧人行道總面積：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧總人口數：由戶政機關人口統計資料或各都市之統計要覽取得。

‧量測對象：都市供行人使用之人行道、騎樓及穿越設施。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個每人平均享有之人行道面積範圍，例如本研究目前即假設每人平均享有之人行道面積應界於0.3～2.4平方公尺／人。

合理範圍

每人平均享有之

人行道面積

0      0.3             2.4    （平方公尺／人）

(9) 補充說明：

‧台灣地區公路容量手冊中（第IV篇第八章），所定義的為「行人平均佔有面積」，而非「每人平均享有之人行道面積」，且根據該項定義中通勤區的行人交通設施服務水準等級劃分方式，以達到Ｂ級服務水準為目標，至少滿足Ｄ級服務水準為下限，則平均每個行人佔有之人行道面積合理範圍為應介於0.85～3.12平方公尺。

‧前述手冊中對於行人交通設施的服務水準等級劃分方式，區分為商業區和通勤區兩種標準，每個行人0.85～3.12平方公尺及下列資料為通勤區之等級劃分方式。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人平均佔有面積 | 3.13M | 2.08M<3.13 | 1.28M<2.08 | 0.85M<1.28 | 0.48M<0.85 | 0.48<M |

18.人行道普及率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市提供給民眾安全行走的專用設施設置普及程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市人行道設施之普及率及連續性愈高，民眾使用人行道也愈方便。

(2) 定義：人行道總長度與都市道路總長度之比，以百分率表示。即

- 人行道總長度

- ───────── × 100%

- 道路總長度×2

(3) 單位：%。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（未設置人行道設施或僅小規模設於某幾處），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（普遍設置專用的人行道設施），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、土地使用型態、旅次產生行為之差異，造成對人行道的需求自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：人行道總長度、都市道路總長度。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧人行道總長度：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧道路總長度：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧量測對象：都市供行人使用之人行道、騎樓及穿越設施。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但站在以人為本、人車分離等運輸系統設計理念、改善行人交通安全與服務品質的角度，可訂定一預計達成之目標為合理範圍上限，而下限則可參考其他發展程度接近之都市現況加以設定，例如本研究目前即假設人行道普及率以40％為目標，10％為下限，日後可再以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達到本項指標最佳狀況值。

- 合理範圍

- 人行道普及率

- 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100（％）

(9) 補充說明：

‧本項指標計算所需之人行道總長度與道路總長度，因為都是取自公務統計資料，而當某一段道路的兩側均設置有人行道設施時，人行道長度自然是兩側都要計算，所以該路段人行道普及率，依本指標定義的計算結果將為200％，為避免產生這種普及率超過100％所代表意義的疑慮，卻又不能忽略道路兩側皆設置人行道要比單側設置更方便、普及的事實，所以計算式中分母的道路總長度要乘一常數2。

19.行人流量

(1) 功能：用以顯示評鑑都市人行步道的服務水準，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之民眾必須加快步行速度或縮小彼此間距離，其人行設施服務水準也愈低。

(2) 定義：單位時間內單位人行道寬度所通過之行人數的加權平均值。即

- 調查時段內通過抽樣調查點ｉ之行人數

- i【 ─────────────────── × Ｗi 】

- 調查時段長度×抽樣調查點ｉ之人行道寬度

- 其中

- 調查時段內通過抽樣調查點ｉ之行人數

- Ｗi＝─────────────────────

- 調查時段內通過所有抽樣調查點之行人數總和

(3) 單位：人／分鐘／公尺寬。

(4) 指標特性：

‧本指標於較差狀況時（單位時間內某人行道斷面有許多人要通過，人與人必須緊密相鄰快步行走），指標數值大，而隨著系統績效轉好（人與人間可保留有較大空隙，並放慢步行速度以提高舒適性），計算所得之指標數值縮小，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市所提供給民眾安全行走的人行道設施服務水準，以及進行同一都市之不同時期或同一時期內不同都市地區間之比較。

(5) 所需資料項目：市中心區之人行道寬度、單位時間通過行人數。

(6) 量測方法：實地調查。

‧人行道寬度：由道路主管機關提供相關人行道寬度之統計資料。運用時尚需扣除障礙物寬度，即以人行道有效寬度計算之。

‧通過行人數：依部頒之台灣地區公路容量手冊所提之時間間隔照相法、攝影機攝影法、調查員計數法或移動記錄法等調查所得。調查時每十五分鐘登錄一次(十五分鐘行人流量)。

‧行人流量：依台灣地區公路容量手冊對行人流量計算公式計算，即

行人流量＝十五分鐘行人流量／15×人行道有效寬度

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可視需要再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整，亦可做全日之行人特性調查。

‧量測對象：該都市市中心內主、次要道路兩旁之人行道。其中，主、次要道路之認定由當地主管機關審定之。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：必須另外派員實施調查，以第一、二級都市各抽樣150及80個路段，須900及480人小時的工作時間，而資料整理分析約各須40及20人時，所以第一、二級都市各約需141,000及75,000元而第三級都市不實施。

(8) 合理範圍或臨界值：本指標根據台北市政府工務局新工處委託辦理的研究案－『市區全面性行人道系統與行人安全維護法規之確立』，訂定的步道服務水準等級劃分方式，以達到Ｂ級服務水準為目標，至少滿足Ｄ級服務水準為下限，則其合理範圍為每分鐘-每公尺寬的人行道行人流量約介於2～33人。

- 合理範圍

- 行人流量

- 0 2   7          20         33       47

(9) 補充說明：

‧前述研究計劃之步道服務水準等級劃分方式如下。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人流量 | V<=2 | 2<V7 | 7<V20 | 20<V33 | 33<V47 | 47<V |

‧台灣地區公路容量手冊第 IV 篇第八章中，也有行人交通設施的服務水準等級劃分方式，且區分為商業區和通勤區兩種標準，其中通勤區之等級劃分方式如下，但依據該手冊各級服務水準定義範圍均十分寬鬆的兩種劃分方式來解釋兩示範都市的評鑑結果，則其績效不但均屬於A級服務水準，而且表現都非常的優異，但實質上可能是因為需求太小所以行人流量小，才會導致本項指標的績效數值小，而非真正的服務水準高。所以建議採用台北市政府工務局新工處委託辦理的研究案－『市區全面性行人道系統與行人安全維護法規之確立』，訂定的之等級劃分方式。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人流量 | V<=23 | 23<V33 | 33<V49 | 49<V66 | 66<V80 | 80<V |