第三章  腳踏車專用道路線之需求分析

3.1  台南都會區腳踏車旅次特性

3.1.1  台南市都會區腳踏車旅次使用者分析

3.1.2  台南市旅次目的與運具使用比例之分析

3.1.3  台南都會區運具使用比例之分析

3.1.4  台南都會區腳踏車之旅次長度分析

3.1.5  台灣三大都市之運具使用分析

3.1.6  台南市腳踏車使用時間之分析

3.2  台南市腳踏車專用道建議路網之腳踏車交通量

3.3  腳踏車專用道之意向調查與建議路網之腳踏車交通量預測

3.3.1  腳踏車專用道之意向調查

3.3.2  需求預測模式

3.3.3  需求預測結果

圖3.1.1  腳踏車使用者之年齡分佈圖

圖3.1.2  台南市各區之運具使用比例

圖3.1.3  台南都會區腳踏車之旅次長度分佈圖

圖3.1.4  台南都會區私人與大眾運具旅次長度分佈比率圖

圖3.1.5  台南都會區腳踏車使用時間分佈圖

圖3.2.1  台南市腳踏車交通量之調查站

圖3.3.1  願意改騎腳踏車之年齡分析圖

圖3.3.2  願意改騎腳踏車之旅行時間分佈圖

表3.1.1  腳踏車使用者之社經特性比較

表3.1.2  腳踏車使用者之年齡分佈

表3.1.3  台南都會區旅次目的與其運具使用之比例

表3.1.4  台南都會區運具使用與其旅次目的之比例

表3.1.5  台南市各區之運具使用比例

表3.1.6  台南都會區腳踏車之旅次長度分佈表

表3.1.7  都會區運具使用比例表

表3.2.1  台南市腳踏車交通量調查結果

表3.2.2  東豐路、公園北路、公園路運具使用比例調查結果

表3.2.3  公園南路、海安路、夏林路運具使用比例調查結果

表3.2.4  健康路、大同路運具使用比例調查結果

表3.2.5  林森路運具使用比例調查結果

表3.2.6  東寧路運具使用比例調查結果

表3.2.7  民生路、安平路運具使用比例調查結果

表3.3.1  路段編號對照表

表3.3.2  汽機車移轉腳踏車之意願調查表

表3.3.3  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依運具別區分

表3.3.4  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依旅次目的與性別區分

表3.3.5  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依職業別區分

表3.3.6  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依居住地區與路段區分

表3.3.7  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依一星期願意的天數區分

表3.3.8  汽機車移轉至腳踏車比例表

第三章  腳踏車專用道路線之需求分析

本章首先整理台南都會區家庭訪問的旅次資料，以瞭解台南市腳踏車旅次之特性，並且與其他都市比較。其次，針對第二章所擬定的腳踏車路網沿線進行交通量調查，以瞭解預定路網上的腳踏車使用狀況。接著為預測未來路網上的腳踏車需求而進行而進行旅運需求預測，第三節說明預測方法及模式，最後說明需求預測結果。

3.1  台南都會區腳踏車旅次特性

如果將「旅次」視為消費者每天選擇購買的必需商品，則我們若要促銷「腳踏車旅次」，鼓勵更多人騎乘腳踏車，就必需先要瞭解消費者選擇此商品的特性，例如：

- 那些人使用腳踏車？

- 為何使用腳踏車？

- 那些地方使用腳踏車？

- 使用腳踏車騎了多遠？

- 和其他都市比較，本地的特性為何？

- 何時使用腳踏車？

本研究採用台灣省住宅及都市發展處於民國81年所進行「台南都會區大眾捷運系統規劃」專案之家庭訪問調查資料，進行分析。

3.1.1  台南市都會區腳踏車旅次使用者分析

究竟那些人在台南都會區騎乘腳踏車？他們的性別、所得、職業及年齡組成為何？表3.1.1為台南都會區腳踏車使用者與都會區全體之比較，說明如下：

- 依性別來看，使用腳踏車之總人數為3545人，其中男性為1682人，佔47.45%；女性為1863人，佔52.55%。由此可知，腳踏車之使用者在性別上並沒有太大的差異

- 在家訪總戶數6918戶中，有使用腳踏車之戶數有2284戶，佔33.02%

- 依所得來看，家訪整體資料之平均家戶年所得為105.77萬元，腳踏車使用者之家戶年所得為104.02萬元

- 依職業來看，使用腳踏車之職業以學生佔絕大多數，達71.23%；其次為家管者，佔8.89%。所以規劃腳踏車道時，應考量規劃路線與學校、住宅區間之關係

表3.1.1  腳踏車使用者之社經特性比較

| 腳踏車使用者之總人數 | 男性之腳踏車使用者 | 女性之腳踏車使用者 |  |  | 家訪之總家戶數 |  | 有使用腳踏車 之戶數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3545人 | 1682人 | 1863人 |  |  | 6918 |  | 2284 |  |
| 100.00% | 47.45% | 52.55% |  |  | 100.00% |  | 33.02% |  |
| 家訪整體之平均家戶年所得 |  |  |  | 腳踏車使用者之家戶年所得 |  |  |  |  |
| 105.77萬元 |  |  |  | 104.02萬元 |  |  |  |  |
| 腳踏車使用者之職業(人) | 軍警公教 |  | 工（製造業） |  |  | 商（服務業） |  | 農 |
|  | 34（0.96%） |  | 219（6.18%） |  |  | 75（2.12%） |  | 184（5.18%） |
| 自由業 | 學生 |  | 家管 |  |  | 無 |  | 其他 |
| 36（1.02%） | 2525（71.23%） |  | 315（8.88%） |  |  | 100（2.82%） |  | 57（1.61%） |

資料來源：「台南都會區大眾運輸系統規劃報告」之家訪資料

依年齡來看，表3.1.2及圖3.1.1為腳踏車使用者之年齡分佈情形，由此分佈趨勢可知腳踏車使用者之年齡主要集中在11～15歲間、其次為6～10歲與16～20歲。所以目前台南市腳踏車之使用者仍以國小至高中的就學學生為主，佔整體使用者之70%。

表3.1.2  腳踏車使用者之年齡分佈

| 年齡分佈 | 0～5 | 6～10 | 11～15 | 16～20 | 21～25 | 26～30 | 31～35 | 36～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 66 | 540 | 1654 | 320 | 77 | 63 | 79 | 95 |
| 百分比 | 1.86% | 15.24% | 46.67% | 9.03% | 2.17% | 1.78% | 2.23% | 2.68% |
| 年齡分佈 | 41～45 | 46～50 | 51～55 | 56～60 | 61～65 | 66～70 | 71～75 | 76～ |
| 人數 | 98 | 103 | 120 | 126 | 94 | 56 | 32 | 21 |
| 百分比 | 2.77% | 2.91% | 3.39% | 3.56% | 2.65% | 1.58% | 0.90% | 0.59% |

資料來源：「台南都會區大眾運輸系統規劃報告」之家訪資料

圖3.1.1  腳踏車使用者之年齡分佈圖

3.1.2  台南市旅次目的與運具使用比例之分析

究竟在台南都會區騎乘腳踏車的目的為何？表3.1.3為台南都會區旅次目的與其運具使用比率，分析如下：

- 腳踏車旅次目的以上學旅次居冠，約佔一半(49%)，其次為家其他旅次(11%)，工作旅次只佔7%左右

- 家—工作、家─其他旅次、非家旅次的運具仍以機車為主

表3.1.3  台南都會區旅次目的與其運具使用之比例

| 旅次目的 |  | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 大眾運輸 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家工作 | 旅次數 | 3667 | 13442 | 1315 | 749 | 19173 |
|  | 百分比 | 19.13% | 70.11% | 6.86% | 3.91% | 100% |
| 家學校 | 旅次數 | 291 | 2523 | 4958 | 2410 | 10182 |
|  | 百分比 | 2.86% | 24.78% | 48.69% | 23.67% | 100% |
| 家其他 | 旅次數 | 1636 | 7067 | 1112 | 248 | 10063 |
|  | 百分比 | 16.26% | 70.23% | 11.05% | 2.46% | 100% |
| 非家 | 旅次數 | 373 | 551 | 44 | 93 | 1061 |
|  | 百分比 | 35.16% | 51.93% | 4.15% | 8.77% | 100% |
| 小計 | 旅次數 | 5967 | 23583 | 7429 | 3500 | 40479 |
|  | 百分比 | 14.74% | 58.26% | 18.35% | 8.65% | 100% |

資料來源：「台南都會區大眾運輸系統規劃報告」之家訪資料

表3.1.4為台南都會區運具使用與其旅次目的之比例，分析如下：

- 台南都會區的小汽車、機車的使用者，主要旅次目的為家─工作（佔61.45%）

- 腳踏車與大眾運輸的使用多用在家─學校的旅次行為

表3.1.4  台南都會區運具使用與其旅次目的之比例

| 使用運具 |  | 家工作 | 家學校 | 家其他 | 非家 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小汽車 | 旅次數 | 3667 | 291 | 1636 | 373 | 5967 |
|  | 百分比 | 61.45% | 4.88% | 27.42% | 6.25% | 100% |
| 機車 | 旅次數 | 13442 | 2523 | 7067 | 551 | 23583 |
|  | 百分比 | 57.00% | 10.70% | 29.97% | 2.34% | 100% |
| 腳踏車 | 旅次數 | 1315 | 4958 | 1112 | 44 | 7429 |
|  | 百分比 | 17.70% | 66.74% | 14.97% | 0.59% | 100% |
| 大眾運輸 | 旅次數 | 749 | 2410 | 248 | 93 | 4330 |
|  | 百分比 | 17.30% | 55.66% | 5.73% | 2.15% | 100% |
| 小計 | 旅次數 | 19173 | 10182 | 10063 | 1061 | 41309 |
|  | 百分比 | 46.41% | 24.65% | 24.36% | 2.57% | 100% |

資料來源：「台南都會區大眾運輸系統規劃報告」之家訪資料

3.1.3  台南都會區運具使用比例之分析

究竟在何處腳踏車的使用比例較高？表3.1.5及圖3.1.2為台南市各行政區的運具使用比例，說明如下：

- 台南市各區平日均以機車為主要的交通工具

- 台南市多數地區腳踏車旅次佔全區的旅次大多在13%～19%之間；唯安平區使用腳踏車的比率較高，達23.72%，明顯高於其他區

表3.1.5  台南市各區之運具使用比例

| 運具 區域 |  | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 大眾運輸 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東區 | 旅次數 | 903 | 3232 | 809 | 226 | 5170 |
|  | 百分比 | 17.47% | 62.51% | 15.65% | 4.37% | 100% |
| 南區 | 旅次數 | 589 | 2301 | 766 | 245 | 3901 |
|  | 百分比 | 15.10% | 58.98% | 19.64% | 6.28% | 100% |
| 西區 | 旅次數 | 216 | 1091 | 224 | 86 | 1617 |
|  | 百分比 | 13.36% | 67.47% | 13.85% | 5.32% | 100% |
| 北區 | 旅次數 | 526 | 2193 | 732 | 232 | 3683 |
|  | 百分比 | 14.28% | 59.54% | 19.88% | 6.30% | 100% |
| 中區 | 旅次數 | 226 | 852 | 236 | 91 | 1405 |
|  | 百分比 | 16.09% | 60.64% | 16.80% | 6.48% | 100% |
| 安南區 | 旅次數 | 428 | 2014 | 600 | 416 | 3458 |
|  | 百分比 | 12.38% | 58.24% | 17.35% | 12.03% | 100% |
| 安平區 | 旅次數 | 56 | 353 | 139 | 38 | 586 |
|  | 百分比 | 9.56% | 60.24% | 23.72% | 6.48% | 100% |
| 台南市 | 旅次數 | 2944 | 12036 | 3506 | 1334 | 19820 |
|  | 百分比 | 14.85% | 60.73% | 17.69% | 6.73% | 100% |

資料來源：「台南都會區大眾運輸系統規劃報告」之家訪資料

圖3.1.2  台南市各區之運具使用比例

3.1.4  台南都會區腳踏車之旅次長度分析

表3.1.6、圖3.1.3為台南都會區腳踏車之旅次長度分佈情形，分析如下：

- 表3.1.5可看出在7430個腳踏車旅次中，有50%以上的旅次其旅次長度，集中於10分鐘以內；87%的旅次其旅次長度集中於20分鐘以內

- 由前述分析可知，由於腳踏車在台南地區為學童上學的交通工具，因此其旅次長度多在20分鐘以內

表3.1.6  台南都會區腳踏車之旅次長度分佈表

| 旅次長度（分鐘） | 旅次數 | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | 1167 | 15.71% |
| 6-10 | 2611 | 35.14% |
| 11-15 | 1443 | 19.42% |
| 16-20 | 1232 | 16.58% |
| 21-25 | 232 | 3.12% |
| 26-30 | 519 | 6.99% |
| 31-35 | 43 | 0.58% |
| 36-40 | 94 | 1.27% |
| 41-45 | 17 | 0.23% |
| 46-50 | 30 | 0.40% |
| 51-55 | 1 | 0.01% |
| 56-60 | 12 | 0.16% |
| >60 | 29 | 0.39% |
| 合計 | 7430 | 100.00% |

圖3.1.3  台南都會區腳踏車之旅次長度分佈圖

圖3.1.4為台南都會區私人與大眾運具旅次長度分佈比率圖，分析內容如下：

- 圖3.1.4為台南都會區私人與大眾運具旅次長度分佈比率圖，其中大眾運具包括公車、客運、鐵路、交通車

- 由圖3.1.4可看出腳踏車的旅次長度分佈最集中，旅次長度多集中在20分鐘以內

- 機車的旅次長度分佈多在30分鐘以內

- 小汽車與大眾運輸的旅次長度分佈曲線較為平緩

圖3.1.4  台南都會區私人與大眾運具旅次長度分佈比率圖

3.1.5  台灣三大都市之運具使用分析

表3.1.7為台北、台中及台南都會區運具使用比例表，說明如下：

- 台南都會區機車的使用比率最高，高達50%以上；其次是使用腳踏車與小汽車

- 台中都會區亦以機車為主要交通工具（43.0%）；其次是使用小汽車，佔全部運具之27.6%

- 台北都會區雖以機車為主要交通工具（32.2%），但只佔三分之一弱；其次是使用公車與客運之比率達26.5%，是三個都會區中使用大眾運輸比率最高者

- 由於三個都會區都市規模之不同，其主要使用的運具亦不同。台南都會區的都市規模較小，運具之使用主要為機車及腳踏車；台中都會區規模介於台南與台北之間，其運具以機車、小汽車為主，其次才是腳踏車；而台北都會區規模為三者之冠，且其大眾運輸系統較為發達，因此機車、公車與客運為其主要的交通工具，其次為小汽車，而腳踏車之使用僅佔總運具之2%

表3.1.7  都會區運具使用比例表

| 區域 車種 | 台南都會區 | 台中都會區 | 台北都會區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小汽車 | 14.5% | 27.6% | 19.6% |
| 計程車 | 0.6% | 1.1% | 11.0% |
| 機車 | 57.3% | 43.0% | 32.2% |
| 腳踏車 | 18.1% | 12.6% | 2.0% |
| 公車、客運 | 5.2% | 6.5% | 26.5% |
| 鐵路 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 交通車 | 3.0% | 3.3% | 6.3% |
| 其他 | 1.0% | 5.5% | 2.0% |

註：台南都會區調查時間為民國79年

台中都會區調查時間為民國84年

台北都會區調查時間為民國81年

3.1.6  台南市腳踏車使用時間之分析

圖3.1.5為民國79年台南都會區家訪資料中，使用腳踏車之時間分佈，可看出腳踏車之離開與到達上午尖峰皆為上午8時，而下午尖峰則發生於17至18時。

圖3.1.5  台南都會區腳踏車使用時間分佈圖

3.2  台南市腳踏車專用道建議路網之腳踏車交通量

在選定之路網上規劃設置腳踏車專用道之前，應先行瞭解該路網上之運具使用、沿線土地使用特性以及各路段之交通量。本研究為實際瞭解台南市腳踏車專用道建議路網之運具使用情形，特針對建議路網之各路段進行尖峰小時交通流量調查，各路段流量調查方法如下：

- 共設置15個調查站，如圖3.2.1所示

- 調查車種共分為：大貨車、大客車、小型車、機車、腳踏車等五種

- 調查時間：上午6:30～9:00、下午16:00～18:30，共5小時（為配合學童的上下學時間，因此將一般上、下午的調查開始時間，各提早30分鐘）

- 每一路段調查站4人，每一方向2人

| 調查站站位說明： | 調查站站位說明： |
| --- | --- |
| 站1：位於東豐路上，公園前 站2：林森路上，後甲國中前 站3：東寧路（勝利路與長榮路之間） 站4：林森路二段，長榮中學前 站5：林森路一段，地下道之前的公園前面 站6：北門路，公園前 站7：大同路，過東門圓環 站8：公園北路，南二中前 | 站9：公園路上 站10：公園南路，立人國小前 站11：健康路，台南高商前 站12：海安路，公園前 站13：夏林路，公道正義公園前 站14：民生路，協進國小前 站15：安平路，安平國中前 |

圖3.2.1  台南市腳踏車交通量之調查站

各站之調查結果如表3.2.1所示。由表3.2.1可以發現，本研究建議路網主要使用的運具為機車，且除了林森路一段，各路段使用機車的比例皆超過50%；而建議路網使用網腳踏車的比例約為9%。

由於尖峰小時交通量約為每日交通量的10%，若將表3.2.1之尖峰小時平均腳踏車車輛數按此比例放大，則本研究建議路網上所有路段的腳踏車交通量都在500輛以上。因此，本研究建議路網各路段的腳踏車交通量已達澳洲(腳踏車交通量每日600輛以上)、及荷蘭(腳踏車交通量每日500輛以上)設置腳踏車道的標準，極適合規劃設置腳踏車專用道。

表3.2.1  台南市腳踏車交通量調查結果

| 站號 | 路名 | 尖峰小時平均總車輛數 | 尖峰小時平均小汽車車輛數 | 尖峰小時平均機車車輛數 | 尖峰小時平均腳踏車車輛數 | 尖峰小時平均 腳踏車使用比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東豐路 | 1519 | 528 | 818 | 125 | 8.23% |
| 2 | 林森路三段 | 2809 | 1056 | 1532 | 192 | 6.84% |
| 3 | 東寧路 | 2441 | 587 | 1516 | 328 | 13.44% |
| 4 | 林森路二段 | 2474 | 941 | 1350 | 70 | 2.83% |
| 5 | 林森路一段 | 2860 | 863 | 1267 | 695 | 24.30% |
| 6 | 北門路 | 1948 | 471 | 1159 | 272 | 13.96% |
| 7 | 大同路 | 1369 | 399 | 871 | 86 | 6.28% |
| 8 | 公園北路 | 2279 | 801 | 1145 | 301 | 13.21% |
| 9 | 公園路 | 2343 | 587 | 1528 | 187 | 7.98% |
| 10 | 公園南路 | 1288 | 533 | 684 | 61 | 4.74% |
| 11 | 健康路 | 2856 | 973 | 1434 | 420 | 14.71% |
| 12 | 海安路 | 679 | 208 | 413 | 52 | 7.66% |
| 13 | 夏林路 | 1780 | 609 | 1083 | 77 | 4.33% |
| 14 | 民生路 | 1740 | 732 | 928 | 65 | 3.74% |
| 15 | 安平路 | 1189 | 384 | 677 | 114 | 9.59% |

為進一步詳述各路段之運具使用情形與土地使用特性，茲將調查結果分為都市計畫園道、運河沿線、東寧線三部份說明如下：

一、都市計畫園道

- 東豐路、公園北路、公園路、北門路

本路段之調查結果如表3.2.2所示。本路段沿線經過成大醫院、台南二中、中山公園與公園國小，而成功大學、台南學苑、台南火車站及公路局總站都在本路段500公尺範圍內；沿線土地使用多為住商混合的型式，且開發程度不高。在運具使用比例方面，機車使用比例相當高，北門路北向車道下午尖峰時間機車的比例高達68.83%；腳踏車使用在尖峰時段最高亦有25.57%的比例(北門路北向車道上午尖峰時間)。由於北門路沿線多為商家，未來台南市區鐵路地下化之後，除北門路的腳踏車交通量可能移轉至原鐵路路線上，亦可能吸引新的腳踏車旅次至車站或是北門路。

表3.2.2  東豐路、公園北路、公園路運具使用比例調查結果

| 路名 | 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 總車輛數 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 腳踏車之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東豐路 | 東 | 上午 | 7：35~ 8：35 | 1748 | 378 | 1022 | 280 | 16.02% |
|  |  | 下午 | 17：05~18：05 | 1295 | 617 | 577 | 14 | 1.08% |
|  | 西 | 上午 | 7：10~ 8：10 | 1494 | 550 | 796 | 126 | 8.43% |
|  |  | 下午 | 17：05~18：05 | 1538 | 566 | 877 | 80 | 5.20% |
| 公園北路 | 東 | 上午 | 6：55~ 7：55 | 2080 | 681 | 898 | 464 | 22.31% |
|  |  | 下午 | 17：25~18：25 | 2280 | 850 | 1327 | 82 | 3.60% |
|  | 西 | 上午 | 7：00~ 8：00 | 2356 | 809 | 1097 | 407 | 17.28% |
|  |  | 下午 | 17：15~18：15 | 2399 | 862 | 1255 | 251 | 10.46% |
| 公園路 | 北 | 上午 | 7：00~ 8：00 | 2059 | 547 | 1263 | 203 | 9.86% |
|  |  | 下午 | 17：00~18：00 | 2401 | 654 | 1580 | 134 | 5.58% |
|  | 南 | 上午 | 7：05~ 8：05 | 2273 | 588 | 1542 | 103 | 4.53% |
|  |  | 下午 | 17：10~18：10 | 2636 | 559 | 1724 | 308 | 11.68% |
| 北門路 | 北 | 上午 | 7：00~ 8：00 | 1713 | 481 | 730 | 438 | 25.57% |
|  |  | 下午 | 17：00~18：00 | 2214 | 511 | 1524 | 151 | 6.82% |
|  | 南 | 上午 | 7：00~ 8：00 | 1693 | 457 | 1119 | 65 | 3.84% |
|  |  | 下午 | 17：10~18：10 | 2169 | 433 | 1261 | 434 | 20.01% |

2.  公園南路、海安路、夏林路

本路段之調查結果如表3.2.3所示。本路段沿線經過正義公園與台南中西區商圈，500公尺範圍內的學校有南英商工職校。公園南路至海安路與民生路路口沿線多為住宅區與零星商家分佈；自民生路至健康路之間則為中心商業區，沿線大型百貨、服飾店、電影院與小吃等商家林立。目前海安路、夏林路部份路段正在進行地下街的施工。本路段腳踏車比例普遍偏低，公園南路西向車道上午尖峰時間甚至只有0.50%的使用率，而機車仍為民眾使用之主要運具。

表3.2.3  公園南路、海安路、夏林路運具使用比例調查結果

| 路名 | 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 總車輛數 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 腳踏車之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公園南路 | 東 | 上午 | 7：00~ 8：00 | 1230 | 489 | 660 | 72 | 5.85% |
|  |  | 下午 | 17：30~18：30 | 1468 | 550 | 860 | 47 | 3.20% |
|  | 西 | 上午 | 7：40~ 8：40 | 1000 | 467 | 519 | 5 | 0.50% |
|  |  | 下午 | 17：15~18：15 | 1451 | 624 | 696 | 119 | 8.20% |
| 海安路 | 北 | 上午 | 6：55~ 7：55 | 694 | 207 | 404 | 77 | 11.10% |
|  |  | 下午 | 17：25~18：25 | 698 | 204 | 445 | 47 | 6.73% |
|  | 南 | 上午 | 6：50~ 7：50 | 565 | 185 | 314 | 50 | 8.85% |
|  |  | 下午 | 17：30~18：30 | 757 | 234 | 487 | 34 | 4.49% |
| 夏林路 | 北 | 上午 | 7：30~ 8：30 | 1561 | 597 | 920 | 36 | 2.31% |
|  |  | 下午 | 17：05~18：05 | 2028 | 668 | 1220 | 135 | 6.66% |
|  | 南 | 上午 | 7：25~ 8：25 | 1387 | 495 | 844 | 30 | 2.16% |
|  |  | 下午 | 16：55~17：55 | 2143 | 676 | 1348 | 104 | 4.85% |

3.  健康路、大同路

本路段之調查結果如表3.2.4所示。本路段沿線經過家齊女中、台南商職、五妃廟(古蹟)、市立體育場、棒球場、游泳池、綜合運動場、中正運動公園與忠烈祠；500公尺範圍內的學校有大成國中、志開國小、進學國小、中山國中與台南師院，並有法華寺一處古蹟。沿線土地使用幾乎皆為學校、公園、運動場與古蹟，另有少部份住商混合使用的情形。雖然本路段腳踏車使用除了健康路西向車道下午尖峰時間有34.46%的比例，本路段的腳踏車使用比例多介於3%-9%；但是沿線經過的學校相當多，因此本路段相當具有發展腳踏車道的潛力。台南市區鐵路地下化之後，大同路的腳踏車旅次可能移轉至原鐵路路線。

表3.2.4  健康路、大同路運具使用比例調查結果

| 路名 | 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 總車輛數 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 |  | 腳踏車之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康路 | 東 | 上午 | 6：55~ 7：55 | 2391 | 923 | 1269 | 166 |  | 6.94% |
|  |  | 下午 | 17：15~18：15 | 3490 | 1078 | 2184 | 210 |  | 6.02% |
|  | 西 | 上午 | 6：45~ 7：45 | 2301 | 951 | 1133 | 186 |  | 8.08% |
|  |  | 下午 | 16：55~17：55 | 3241 | 940 | 1150 | 1117 |  | 34.46% |
| 大同路 | 北 | 上午 | 8：00~ 9：00 | 1065 | 343 | 670 | 38 | 3.57% |  |
|  |  | 下午 | 17：25~18：25 | 1727 | 451 | 1179 | 91 | 5.27% |  |
|  | 南 | 上午 | 7：15~ 8：15 | 848 | 303 | 493 | 31 | 3.66% |  |
|  |  | 下午 | 17：05~18：05 | 1833 | 497 | 1141 | 183 | 9.98% |  |

4.  林森路

本路段之調查結果如表3.2.5所示。本路段沿線經過後甲國中、成功大學與東寧運動公園，並經過多處國宅；沿線土地使用多為住宅區。由於本路段原為日據時代都市計畫設計的園道，擁有台南市區少見的六線道路。值得注意的是，林森路一段北向車道上午尖峰時間與南向車道下午尖峰時間，腳踏車使用比例與機車使用比例相當(北向車道上午尖峰時間腳踏車使用比例甚至超過小汽車)；若能提供適當的腳踏車道設施，則該路段將相當具有發展腳踏車道的潛力。

表3.2.5  林森路運具使用比例調查結果

| 路名 | 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 總車輛數 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 腳踏車之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林森路 | 北 | 上午 | 6：35~ 7：35 | 3488 | 796 | 1328 | 1315 | 37.70% |
| 一段 |  | 下午 | 17：25~18：25 | 2409 | 762 | 1454 | 161 | 6.68% |
|  | 南 | 上午 | 6：45~ 7：45 | 2301 | 951 | 1133 | 186 | 8.08% |
|  |  | 下午 | 16：55~17：55 | 3241 | 940 | 1150 | 1117 | 34.46% |
| 林森路 | 北 | 上午 | 7：05~ 8：05 | 2234 | 985 | 1133 | 59 | 2.64% |
| 二段 |  | 下午 | 17：30~18：30 | 2795 | 1073 | 1593 | 89 | 3.18% |
|  | 南 | 上午 | 7：15~ 8：15 | 2332 | 871 | 1289 | 22 | 0.94% |
|  |  | 下午 | 16：55~17：55 | 2533 | 833 | 1383 | 107 | 4.22% |
| 林森路 | 東 | 上午 | 6：45~ 7：45 | 2668 | 957 | 1215 | 449 | 16.83% |
| 三段 |  | 下午 | 17：10~18：10 | 3592 | 1232 | 2171 | 158 | 4.40% |
|  | 西 | 上午 | 7：20~ 8：20 | 2655 | 1083 | 1510 | 38 | 1.43% |
|  |  | 下午 | 17：05~18：05 | 2319 | 952 | 1229 | 120 | 5.17% |

二、東寧線

本路段之調查結果如表3.2.6所示。東寧路(至林森路口)沿線經過博愛國小、台南一中、以及成功大學宿舍，500公尺範圍內包含光華女中、勝利國小、長榮女中與長榮中學。本路段腳踏車使用比例較為平均，機車使用比例相當高(東向車道下午尖峰時間為70.18%)，小汽車使用比例則略低。

表3.2.6  東寧路運具使用比例調查結果

| 路名 | 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 總車輛數 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 腳踏車之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東寧路 | 東 | 上午 | 7：05~ 8：05 | 2199 | 615 | 1184 | 394 | 17.92% |
|  |  | 下午 | 17：15~18：15 | 2750 | 612 | 1930 | 196 | 7.13% |
|  | 西 | 上午 | 6：50~ 7：50 | 1422 | 490 | 690 | 228 | 16.03% |
|  |  | 下午 | 17：20~18：20 | 3392 | 631 | 2258 | 494 | 14.56% |

三、運河沿線

本路段之調查結果如表3.2.7所示。本路段沿運河向海邊延伸，500公尺範圍內包含協進國小、石門國小、西門國小、水產學校、安平國中、安平古堡、億載金城、及安平海水浴場與秋茂園等風景遊憩區；除此之外，著沿運河有相當長的綠帶分佈。雖然沿線腳踏車使用比例並不高，但若配合都市計畫園道設計，將適合發展遊憩型腳踏車道。

表3.2.7  民生路、安平路運具使用比例調查結果

| 路名 | 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 總車輛數 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 | 腳踏車之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生路 | 東 | 上午 | 7：00~ 8：00 | 1792 | 801 | 894 | 77 | 4.30% |
|  |  | 下午 | 17：10~18：10 | 1797 | 688 | 1058 | 45 | 2.50% |
|  | 西 | 上午 | 7：15~ 8：15 | 1335 | 664 | 646 | 11 | 0.82% |
|  |  | 下午 | 17：00~18：00 | 2036 | 772 | 1114 | 124 | 6.09% |
| 安平路 | 東 | 上午 | 7：15~ 8：15 | 1276 | 378 | 853 | 29 | 2.27% |
|  |  | 下午 | 16：25~17：25 | 1282 | 454 | 661 | 150 | 11.70% |
|  | 西 | 上午 | 7：15~ 8：15 | 945 | 322 | 529 | 76 | 8.04% |
|  |  | 下午 | 16：25~17：25 | 1253 | 380 | 664 | 198 | 15.80% |

3.3  腳踏車專用道之意向調查與建議路網之腳踏車交通量預測

3.3.1  腳踏車專用道之意向調查

本研究之需求預測方法是以敘述性偏好模式為架構，分別以共用車道及設置腳踏車專用道等兩種情境為替選方案，透過在腳踏車專用道規劃路線之路邊訪問方式，調查台南市汽機車使用者的特性及使用腳踏車之意願。其調查情形說明如下：

- 調查內容：

本次調查總共訪問了599位汽機車使用者，其中使用汽車的人有77位（佔13%），機車則有422位（佔87%）。調查內容包括個人基本資料、旅次資料及轉移使用腳踏車的意願等三大部份，其中：

- 個人基本資料包括性別、職業、年齡及居住地區等四項。

- 個人旅次資料主要有平常所使用的交通工具、旅次目的及旅行時間等。

- 在運具轉移部份，係以在共用車道及設置腳踏車專用道等兩種情境為替選方案下，調查受訪者是否願意放棄原有的運具而改騎腳踏車，其中包括了意願的程度及不願意的原因等。

- 調查地點：

本研究選擇未來可能規劃為腳踏車專用道之地點為調查的範圍，並將其劃分成十九個路段進行路邊訪問，各路段之起訖及路段長度詳如表3.3.1所示：

表3.3.1  路段編號對照表

| 編號 | 路段名稱 | 路段起訖點 | 長度(m) | 編號 | 路段名稱 | 路段起訖點 | 長度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段1 | 林森路三段 | 東豐路－大學路 | 680 | 路段11 | 公園南路 | 公園路－臨安路 | 971 |
| 路段2 | 林森路三段 | 大學路－東寧路 | 520 | 路段12 | 健康路一段 | 林森路－南門路 | 850 |
| 路段3 | 林森路二段 | 東寧路－東門路 | 656 | 路段13 | 健康路二段 | 南門路－廈林路 | 800 |
| 路段4 | 林森路一段 | 東門路－大同路 | 125 | 路段14 | 海安路 | 公園南路－民生路 | 992 |
| 路段5 | 東豐路 | 林森路－勝利路 | 640 | 路段15 | 海安路 | 民生路－永華路 | 864 |
| 路段6 | 東豐路 | 勝利路－北門路 | 536 | 路段16 | 夏林路 | 永華路－健康路 | 784 |
| 路段7 | 東寧路 | 林森路－勝利路 | 616 | 路段17 | 民生路、 安平路 | 金華路－文武大橋 | 1400 |
| 路段8 | 東寧路 | 勝利路－北門路 | 710 | 路段18 | 安平路 | 文武大橋－安北路 | 1280 |
| 路段9 | 公園北路 | 東豐路－公園路 | 264 | 路段19 | 民生路 | 海安路－金華路 | 272 |
| 路段10 | 公園路 | 公園北路－公園南路 | 424 |  |  |  |  |

- 調查結果：

本項調查之初步結果如表3.3.2所示，茲分析說明如下：

表3.3.2  汽機車移轉腳踏車之意願調查表

| 項目 | 總計 | 在共用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  | 在專用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 願意 |  | 不願意 |  | 願意 |  | 不願意 |  |  |
|  |  | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ |  | 樣本數 | ％ |
| 樣本數 | 599 | 155 | 25.88 | 444 | 74.12 | 323 | 53.92 |  | 276 | 46.08 |

- 由調查結果顯示，在腳踏車與機車道共用的情況下，平均約有七成五以上的受訪者不願意改騎腳踏車；而在有腳踏車專用道時，願意轉移的比率約提高至五成左右。

- 就各運具的移轉意願來看，機車使用者的接受程度會比汽車來得高一些，但兩者的差異程度並不大。詳如表3.3.3：

表3.3.3  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依運具別區分

| 項目 | 內容 | 基本資料 |  | 在共用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  | 在專用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 願意 |  | 不願意 |  | 願意 |  | 不願意 |  |
|  |  | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ |
| 運具 | 汽車 | 77 | 12.9 | 11 | 14.29 | 66 | 85.71 | 31 | 40.26 | 46 | 59.74 |
|  | 機車 | 522 | 87.1 | 144 | 27.45 | 378 | 72.55 | 292 | 54.85 | 230 | 44.15 |

- 就旅次目的而言，轉移意願最高的是上學，其次是購物及娛樂。在性別方面，女性的接受程度則是明顯地比較男性高。

表3.3.4  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依旅次目的與性別區分

| 項目 | 內容 | 基本資料 |  | 在共用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  | 在專用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 願意 |  | 不願意 |  | 願意 |  | 不願意 |  |
|  |  | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ |
| 旅 次 目 的 | 工作 | 90 | 15 | 18 | 20 | 72 | 80 | 36 | 40 | 54 | 60 |
|  | 洽公 | 77 | 12.9 | 6 | 7.79 | 71 | 92.21 | 27 | 35.06 | 50 | 64.94 |
|  | 購物 | 196 | 32.7 | 59 | 30.1 | 137 | 69.9 | 127 | 64.8 | 69 | 35.2 |
|  | 娛樂 | 91 | 15.2 | 27 | 29.67 | 64 | 70.33 | 51 | 56.04 | 40 | 43.96 |
|  | 上學 | 69 | 11.5 | 33 | 47.83 | 36 | 52.17 | 48 | 69.57 | 21 | 30.43 |
|  | 訪友 | 27 | 4.5 | 4 | 14.81 | 23 | 85.19 | 13 | 48.15 | 14 | 51.85 |
|  | 其他 | 49 | 8.2 | 8 | 16.33 | 41 | 83.67 | 21 | 42.86 | 28 | 57.14 |
| 性別 | 男 | 297 | 49.6 | 43 | 14.18 | 254 | 85.52 | 118 | 39.73 | 179 | 60.27 |
|  | 女 | 302 | 50.4 | 112 | 37.09 | 190 | 62.91 | 205 | 67.88 | 97 | 32.12 |

- 綜合職業、旅次目的之結果分析可知，學生將會是最常利用腳踏車道的族群；而這種有方向性、會形成特定交通路線且經常使用的腳踏車道，就有考慮設置的必要性。

表3.3.5  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依職業別區分

| 項目 | 內容 | 基本資料 |  | 在共用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  | 在專用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 願意 |  | 不願意 |  | 願意 |  | 不願意 |  |
|  |  | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ |
| 職 業 | 學生 | 202 | 33.7 | 84 | 38.46 | 128 | 61.54 | 132 | 63.46 | 76 | 36.54 |
|  | 服務業 | 92 | 15.4 | 24 | 26.09 | 68 | 73.91 | 47 | 51.09 | 45 | 48.91 |
|  | 工商業 | 112 | 18.7 | 3 | 2.68 | 109 | 97.32 | 29 | 25.89 | 83 | 74.11 |
|  | 軍公教 | 19 | 3.2 | 2 | 10.53 | 17 | 89.47 | 9 | 47.37 | 10 | 52.63 |
|  | 自由業 | 48 | 8 | 9 | 18.75 | 39 | 81.25 | 26 | 54.17 | 22 | 45.83 |
|  | 家管 | 81 | 13.5 | 32 | 39.51 | 49 | 60.49 | 56 | 69.14 | 25 | 30.86 |
|  | 其他 | 39 | 6.5 | 5 | 12.82 | 34 | 87.18 | 24 | 61.54 | 15 | 38.46 |

- 就年齡來看，使用腳踏車意願較高的年齡層是二十歲以下與五十歲以上的人，至於青壯年人的接受程度反而較低。經將之與不願意原因交叉分析發現，費時是拒絕的主要理由，可見在時間成本的考量下，願意改騎腳踏車上班的人還不是很多。詳如圖3.3.1所示：

圖3.3.1  願意改騎腳踏車之年齡分析圖

- 在路段方面，由表3.3.6可知，東區幾個路段的轉移率較高，其中是以成功大學、台南一中、長榮中學、後甲國中等學區附近的道路為主。例如林森路、東豐路、東寧路等。

表3.3.6  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依居住地區與路段區分

| 項目 | 內容 | 基本資料 |  | 在共用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  | 在專用車道下是否願意改騎腳踏車 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 願意 |  | 不願意 |  | 願意 |  | 不願意 |  |
|  |  | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ | 樣本數 | ％ |
| 居 住 區 域 | 東區 | 261 | 43.6 | 72 | 27.59 | 189 | 72.41 | 153 | 58.62 | 108 | 41.38 |
|  | 西區 | 45 | 7.5 | 11 | 24.44 | 34 | 75.56 | 25 | 55.56 | 20 | 44.44 |
|  | 南區 | 44 | 7.3 | 19 | 43.18 | 25 | 56.82 | 26 | 59.09 | 18 | 40.91 |
|  | 北區 | 61 | 10.2 | 11 | 18.03 | 50 | 81.97 | 29 | 47.54 | 32 | 52.46 |
|  | 中區 | 107 | 17.9 | 30 | 28.04 | 77 | 71.96 | 66 | 61.68 | 41 | 38.32 |
|  | 安平 | 23 | 3.8 | 2 | 8.7 | 21 | 91.3 | 9 | 39.13 | 14 | 60.87 |
|  | 安南 | 9 | 1.5 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
|  | 台南縣 | 44 | 7.3 | 7 | 15.91 | 37 | 84.09 | 12 | 27.27 | 32 | 72.73 |
|  | 其他 | 5 | 0.8 | 1 | 20 | 4 | 80 | 1 | 20 | 4 | 80 |

| 路段編號 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 願意％ | 共用道 | 28 | 29 | 27 | 25 | 33 | 38 | 36 | 18 | 17 | 17 | 13 | 16 | 27 | 18 | 20 | 31 | 29 | 8 | 13 |
|  | 專用道 | 53 | 50 | 52 | 57 | 54 | 60 | 68 | 62 | 43 | 34 | 36 | 46 | 57 | 43 | 20 | 54 | 40 | 38 | 38 |

- 如表3.3.7所示，就一星期中，願意改騎腳踏車的天數來分析，多數人並不會將腳踏車當做日常的交通工具。而不願意改騎腳踏車的原因主要則是時間上的考量。在共用車道的情況下，安全是另外一個不願意改騎腳踏車的主因。

表3.3.7  汽機車移轉腳踏車之意願調查表—依一星期願意的天數區分

共用道

| 意 願 | 願 意 |  |  |  | 不 願 意 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 155人 (25.88%) |  |  |  | 444人 (74.12%) |  |  |  |  |
| 願意程度／ 不願意原因 | 大於5天 | 3~4天 | 1~2天 | 小於1天 | 不安全 | 費力 | 費時 | 空氣污染 | 其他 |
|  | 12 | 11 | 32 | 100 | 175 | 52 | 194 | 2 | 14 |

專用道

| 意 願 | 願 意 |  |  |  | 不 願 意 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 323人 (53.92%) |  |  |  | 276人 (46.08%) |  |  |  |  |
| 願意程度／ 不願意原因 | 大於5天 | 3~4天 | 1~2天 | 小於1天 | 不安全 | 費力 | 費時 | 空氣污染 | 其他 |
|  | 33 | 46 | 94 | 150 | 16 | 47 | 198 | 1 | 14 |

- 就旅行時間來看，不論是那一種形式的腳踏車道，一般所能接受的時間大約在十五分鐘以內。在有腳踏車專用道的情形下，腳踏車使用者所能接受的旅行時間會比共用道來得長一些。詳如圖3.3.2所示：

圖3.3.2  願意改騎腳踏車之旅行時間分佈圖

3.3.2  需求預測模式

在建立需求預測模式方面，本研究係以二項羅機（logit）模式為基礎。假設汽機車使用者在選擇兩種可能的替選方案時係採用效用最大的原則，即：

Uit>Ujt           jÎAt ,  j¹i

其中，Uit  為替選方案I所能帶給個體t的效用；

At  為個體t所能選的替選方案集合。

為了方便起見，一般均假定羅機模式的效用函數為線性，因此效用函數可以用下式表之：

Uit=βtXit+eit

其中，βt  為效用函數之係數向量。

Xit  為解解變數。

eit  為誤差項。

若將βt表示為平均值β及離差dt 之和，則效用函式可表示為：

Uit=βtXit+dtXit+eit

效用函數即分成可衡量的V及不可衡量的e兩個部份，故多項羅機模式可表示為：

Pit=eVitjeVjt

當i=2時，即為二項羅機模式的基本型態。

至於效用函數之變數，在基本上可分為下列三種型式：

- 共生變數（Generic Variable）

當某個變數對所有不同的替選方案具有相同的重要程度時，則該變數將對所有替選方案之效用函數產生相同的效果。此時，所有替選方案之效用函數中均具有該變數，且其係數值應會相同，此種變數稱之為替選方案共生變數。

在本研究中，旅行時間將是主要的共生變數。此時旅行時間指的是在腳踏車路線上的旅行時間，其值將由個體總旅行時間及各運具在路網上之平均速度推估而得。

- 替選方案特定變數（Alternative Specific Variable）

當某一個變數對所有不同的替選方案具有不同的重要程度時，則該變數將對所有替選方案之效用函數產生不同的效果。此時，該變數雖存在於所有替選方案之效用函數中，但其係數值應會有所不同，此種變數稱之為替選方案特定變數。

本研究模式之替選方案特定變數主要有旅行距離、性別及其交互作用等幾項。

- 替選方案特定虛擬變數（Alternative Specific Dummy Variable）

此變數為替選方案特定變數之一特例，其值為0或1。當該變數存在於某一特定替選方案時，其值為1；而對其他替選方案而言，其值為0。該變數之主要作用，乃在吸收所有效用函數指定時所產生之誤差及未解釋的變因等。

其次，效用函數的變數在應用上可為下列三種型態：

- 可衡量變數：即與替選方案有關之屬性，而其資料可用實際的數值來表示者，均可作為效用函數之變數，此種變數稱為可衡量變數。例如：旅行時間、旅行成本等。該變數可採用共生變數或替選方案特定變數來建立模式。由於該變數在資料收集及處理上比較簡便並較具客觀性，故效用函數常以此種變數為主。

- 不可衡量變數：與替選方案有關之屬性，而其資料無法以實際的數值來表示者。因此必須經過轉換程序，使其以適當的數值來代表該屬性，然後作為效用函數之變數。例如：舒適、方便等。該變數主要的作用，乃在吸收所有效用函數中無法觀測之屬性所造成的誤差。不可衡量變數可採用共生變數或替選方案特定變數來建立模式。

- 社會經濟變數：即與個人有關之屬性，而作為效用函數之變數者，稱為社會經濟變數，例如：所得、車輛擁有數等。由於每個人對各種不同方案之社會經濟變數值均相同，故此類變數不以共生變數的型態出現，一般採用的方式有指定為替選方案特定變數或與其他變數結合等兩種。

3.3.3  需求預測結果

本研究所建立的個體運具選擇模式分為兩種，第一種是在共用車道的情況下，分別建立汽機車使用者轉移腳踏車意願的二項羅機模式；第二種則是在設置腳踏車專用道下汽機車使用者轉移腳踏車意願的二項羅機模式。

模式所選用參數之定義分別為：

- 汽車虛擬變數：此乃一替選方案特定虛擬變數，若個體所選方案為汽車，則其值為1，否則為0。

- 機車虛擬變數：此乃一替選方案特定虛擬變數，若個體所選方案為機車，則其值為1，否則為0。

- 旅行時間：此乃一共生變數，其值為各替選運具在規劃之腳踏車道上的旅行時間。

- 旅行距離：此乃一替選方案特定變數，若選擇運具為汽車或機車，則其值為在規劃之腳踏車道上的旅行距離，否則為0。

- 旅行時間/距離：此乃一共生變數，其值為各替選運具在規劃之腳踏車道上的旅行時間除以旅行距離。

- 性別：此乃一替選方案特定變數，若所選運具為腳踏車，則其值為1，否則為0。

模式中所使用統計量之定義為：

- LL(β)：收斂時之對數概似函數值。

- ρ2：相對於等佔有率模式之對數概似函數值。其計算公式為：

- ρ2 =1－LL(β)／LL(0)

- 式中LL(0)為等佔有率模式之對數概似函數值。

模式之參數校估結果如下所示：

- 共用道：

汽車

| 變數 模式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽車虛擬變數 旅行時間 旅行距離（汽車） 旅行時間/距離 性別（腳踏車） | 3.852 (4.783) --------- --------- --------- --------- | 2.441 (1.6) -0.137 (-0.863) --------- --------- --------- | 2.759 (1.808) --------- -9.21 (-0.7) --------- --------- | -5.133(-0.558) --------- --------- -1017(-0.948) --------- | 11.249 (1.177) --------- --------- --------- -4.252 (-0.88) |
| LL(β) ρ2 | -7.654 0.854 | -7.183 0.863 | -7.340 0.860 | -6.724 0.872 | -6.130 0.883 |
| 樣 本 數 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

機車

| 變數 模式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車虛擬變數 旅行時間 旅行距離（汽車） 旅行時間/距離 性別（腳踏車） | 2.748 (13.532) --------- --------- --------- --------- | 2.552 (6.178) -0.037 (-0.532) --------- --------- --------- | 2.518 (5.994) --------- -0.188 (-0.607) --------- --------- | 2.748 (1.846) --------- --------- -0.012 (-0.003) --------- | 10.461 (3.451) --------- --------- --------- -4.243 (-2.779) |
| LL(β) ρ2 | -97.524 0.672 | -97.380 0.672 | -97.332 0.672 | -97.524 0.671 | -80.332 0.730 |
| 樣 本 數 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |

- 專用道：

汽車

| 變數 模式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽車虛擬變數 旅行時間 旅行距離（汽車） 旅行時間/距離 性別（腳踏車） | 2.216 (5.132) --------- --------- --------- --------- | 1.153 (1.211) -0.091 (-0.081) --------- --------- --------- | 1.398 (1.526) --------- -0.622 (-0.923) --------- --------- | -7.296 (-1.345) --------- --------- -1063 (-1.717) --------- | 3.081 (2.440) --------- --------- --------- -0.629 (-0.767) |
| LL(β) ρ2 | -19.440 0.536 | -18.685 0.554 | -18.951 0.548 | -17.583 0.581 | -19.142 0.544 |
| 樣 本 數 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

機車

| 變數 模式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車虛擬變數 旅行時間 旅行距離（汽車） 旅行時間/距離 性別（腳踏車） | 1.129 (8.80) --------- --------- --------- --------- | (3.004) -0.067 (-1.616) --------- --------- --------- | 0.710 (2.735) --------- -0.337 (-1.785) --------- --------- | 1.123 (1.054) --------- --------- -0.488 (-0.002) --------- | 4.627 (8.002) --------- --------- --------- -2.184 (-6.783) |
| LL(β) ρ2 | -182.976 0.198 | -181.5767 0.204 | -181.256 0.205 | -182.976 0.198 | -153.489 0.327 |
| 樣 本 數 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |

由上表可看出模式之各項變數的符號均為合理，但除了在設置腳踏專用道情況下機車使用者選擇模式中的變數較為顯著之外，其餘三種模式變數的顯著程度均不甚滿意。

預測結果顯示，在運具移轉方面以機車使用者的意願較高，而設置腳踏車專用道則明顯能吸引其他運具使用者改以腳踏車為運具，其中機車移轉的比例佔了24%，為四項中之最高者，詳細結果如表3.3.8所示：

表3.3.8  汽機車移轉至腳踏車比例表

| 運具 | 願意移轉至腳踏車之比例 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 共用道 | 專用道 |
| 機車 | 0.06 | 0.24 |
| 汽車 | 0.02 | 0.10 |