第五章  腳踏車專用道之評估與方案選取

5.1  經濟可行性分析—成本效益分析

5.2  政治可行性分析—居民反應調查

5.3  台南市腳踏車專用道方案選取

5.4  其他相關配合措施

圖5.4.1  東豐路腳踏車道佈設平面示意圖

圖5.4.2  林森路三段腳踏車道佈設平面示意圖

表5.1.1  行車成本統計表

表5.1.2  各運具使用成本

表5.1.3  使用成本變化量

表5.1.4  各運具污染排放係數

表5.1.5  污染成本變化量（機車四行程）

表5.1.6  污染成本變化量（機車二行程）

表5.1.7  各運具轉移至腳踏車所節省之成本比較表

表5.1.8  台南市腳踏車道路網各路段每年所節省之成本統計表

表5.1.9  台南市腳踏車道路網各路段方案之淨效益現值

表5.3.1  台南市腳踏車道路網各路段建議興建方案及經費

第五章  腳踏車專用道之評估與方案選取

針對第四章所研擬的腳踏車道設計形式，本研究分別從經濟及政治兩方面探討其可行性，並於最後提出最佳之建議方案供相關單位參考。

5.1  經濟可行性分析—成本效益分析

成本效益分析為一項投資計畫所投入總成本與預期可能產生之總效益比較，並藉以判斷該項計畫是否值得採行。本研究將透過成本估算與效益預測，以同一年期之基準下進行分析，並以淨現值指標顯示其可行性，以下將依基本假設、評估方法及成本效益內容等項目進行評估作業。

- 基本假設

- 腳踏車道之工程期一般不長，假設各路段之工期皆可在一年內完成。

- 各路段皆為獨立之工程，可單獨完成且效益可依每路段個別計算。

- 成本與效益之計算基準皆以民國八十六年之幣值為基礎。

- 腳踏車道之評估年期假設為10年，各路段皆以民國八十七年底完工開始計算（即從民國八十八年至民國九十七年），評估期後之殘值不計。

- 各路段每年的交通量不變（即轉移至腳踏車之旅次量不變），另汽機車轉移至腳踏車之比例不變。

- 折現率8％。

- 每年汽機車轉移至腳踏車所節省之每旅次成本不變。

- 評估方法

- 成本效益分析係將各方案所產生之成本與效益項目予以貨幣化後並作比較。評估指標有許多種，本研究以淨效益現值（Present Value of Net Benefit）為評估指標。

- 淨效益現值PV（Present Value）即把該腳踏車道投資之存續期間中，各年已折現的預期效益扣除各年已折現的預期成本值後所獲得的預期淨效益現值。比較投資計畫之淨效益現值，作為取拾的標準，一般而言，判斷的標準當然以PV值愈大者為佳。

- PV=t=0nBt−Ct1+in’

- 成本概估

- 成本項目包括建造成本及維修成本。各路段之建造成本估算詳見第四章之表4.3.17。每年維修成本為建造成本之10％，並假設以物價上漲率3.0％向上調整。

- 效益概估

- 腳踏車使用所產生之效益，因考慮有些項目難以量化計算，本研究只針對使用成本與汙染成本之節省兩個項目加以估算。詳述如下：

- 使用成本之節省

- 本研究中的使用成本是指使用者直接支付的成本。就汽機車而言，即是所謂的行車成本，但就公車而言則是乘客支付的票價。根據交通部運研所於民國八十二年之台灣地區公路車輛行車成本調查，汽機車之行車成本依民國八十年為基期之消費者物價指數平減為民國八十六年之值，如表5.1.1所示。

表5.1.1  行車成本統計表

| 成本項目 | 小客車 （元/公里） | 機車 （元/公里） |
| --- | --- | --- |
| 燃油費 | 2.312 | 0.614 |
| 油料保養費 | 0.166 | 0.123 |
| 輪胎 | 0.088 | 0.047 |
| 維修 | 0.281 | 0.110 |
| 清洗 | 0.657 | 0.016 |
| 車禍支出 | 0.038 | 0.095 |
| 單位行車成本 | 3.542 | 1.005 |

- 公車的票價方面，台南市分為市公車及客運兩類，根據交通部運研所（民86）之「公路汽車客運運價準則之檢討研究」中的資料，南區八十五年平均運價為每延人公里2.375元。至於市公車八十六年的票價則為18元。由於無法取得台南客運依市公車及客運分類的運量資料，且考量本研究是以台南市為主要研究對象，因此公車票價以市公車之每旅次18元計算。

- 根據上述資料，各運具之使用成本整理如表5.1.2。

表5.1.2  各運具使用成本

| 運具 | 公車 | 汽車 | 機車 | 腳踏車 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行車成本 | 18 | 30.510 | 6.283 | 0 |

註：單位為元/旅次。

- 當運具由i（列）轉移至j（行）後，使用成本因每公里行車成本及旅次長度不同而有所改變。表5.1.3為運具轉移後的使用成本變化量。

表5.1.3  使用成本變化量

| 運具 | 公車 | 小汽車 | 機車 | 腳踏車 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車 | 0 | 33.359 | -3.428 | -18 |
| 小汽車 | -29.817 | 0 | -34.250 | -48.817 |
| 機車 | 10.46 | 19.038 | 0 | -7.54 |
| 腳踏車 | 18 | 12.397 | 3.518 | 0 |

註：成本單位為元/旅次。

- 汙染成本之節省

- 污染排放量之推估

- 目前國內推估車輛排放量之方法主要採排放係數法，而排放係數與車行里程則為推估之兩大參數。推估公式如下：

- Ei=EFi´VKTi

- 其中 Ei：排放量（公克/單位時間）

- EFi：排放係數（公克/公里）

- VKTi：車行里程（公里/單位時間）

- i：車種別

- 機動車輛所排放之污染物質，主要為碳氫化合物（HC）、氮氧化合物（NOx）及一氧化碳（CO）等三種。過去國內對於排放係數之推估，大多修改自美國環保署所發展之MOBILE程式。在民國八十五年環保署妥託中鼎公司根據該年之台灣車輛使用現況，依據MOBILE 5a程式改寫成適用於台灣之MOBILE-Taiwan 2.0模式，此模式之排放係數列於表5.1.4中。

表5.1.4  各運具污染排放係數

| 車種 | 車速 （km/hr） | 平均排放係數（公克/公里） |  |  | 車種 | 車速 （km/hr） |  | 平均排放係數（公克/公里） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | CO | NOx |  |  |  | HC | CO | NOx |
| 汽 油 小 客 車 | 10 | 6.94 | 66.59 | 1.59 | 四 行 程 機 車 |  | 10 | 2.95 | 27.36 | 0.22 |
|  | 15 | 4.82 | 44.67 | 1.53 |  |  | 15 | 2.09 | 18.05 | 0.21 |
|  | 20 | 3.84 | 34.12 | 1.52 |  |  | 20 | 1.66 | 13.46 | 0.2 |
|  | 30 | 2.83 | 24.44 | 1.56 |  |  | 30 | 1.27 | 9.25 | 0.22 |
|  | 40 | 2.28 | 18.57 | 1.65 |  |  | 40 | 1.07 | 7.19 | 0.24 |
|  | 50 | 1.93 | 14.58 | 1.73 |  |  | 50 | 0.94 | 5.82 | 0.27 |
|  | 60 | 1.69 | 11.89 | 1.78 |  |  | 60 | 0.84 | 4.87 | 0.28 |
|  | 70 | 1.52 | 10.27 | 1.82 |  |  | 70 | 0.79 | 4.3 | 0.29 |
| 大 客 車 | 10 | 4.97 | 20.04 | 25.51 | 二 行 程 機 車 |  | 10 | 13.03 | 41.96 | 0.03 |
|  | 15 | 4.28 | 15.93 | 22.74 |  |  | 15 | 9.04 | 27.67 | 0.03 |
|  | 20 | 3.72 | 12.89 | 20.55 |  |  | 20 | 7.03 | 20.62 | 0.03 |
|  | 30 | 2.88 | 8.89 | 17.49 |  |  | 30 | 5.17 | 14.16 | 0.03 |
|  | 40 | 2.3 | 6.58 | 15.73 |  |  | 40 | 4.26 | 11.00 | 0.04 |
|  | 50 | 1.91 | 5.23 | 14.94 |  |  | 50 | 3.64 | 8.89 | 0.04 |
|  | 60 | 1.63 | 4.45 | 14.99 |  |  | 60 | 3.20 | 7.43 | 0.04 |
|  | 70 | 1.45 | 4.07 | 15.88 |  |  | 70 | 2.94 | 6.55 | 0.05 |

資料來源：台灣地區車輛空氣污染排放量推估及相關控制策略(民86年)

- 污染成本之推估

- 根據污染物排放量與家戶願付價值的實證研究中發現，邊際願付價格與一氧化碳濃度之關係為：

- P=-113.1´CO−1.1702（萬元/年）

- 式中CO為每公里排放一氧化碳公克數；運具比例改變後，機動車輛污染物排放量改變前後之成本可由積分方式推估計，其算式為：

- C=eα+βlnXdX

- 其中，C為空氣污染成本(元)，X1、X2為運具比例改變前後之空氣污染量(公克)，α、β為參數。將上式乘以家戶數，即可求出研究地區的總空氣污染成本。

- 當路網的平均速度分別為20及30公里時，若公車、汽車、機車等三種運具分別轉移1%的旅次量至腳踏車時，平均每人每日所負擔的污染成本變動值如表5.1.5及表5.1.6所示。

表5.1.5  污染成本變化量（機車四行程）

| 平均車速 （km/hr） | 公 車 | 汽 車 | 機車 （四行程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | -0.0055 | -0.8030 | -0.2233 |
| 20 | -0.0053 | -0.7501 | -0.2175 |

註：1.成本單位為元/人-日。

2.公車每班次行駛距離係平均台南客運路線求得。

表5.1.6  污染成本變化量（機車二行程）

| 平均車速 （km/hr） | 公 車 | 汽 車 | 機 車 （二行程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | -0.0048 | -0.7016 | -0.2994 |
| 20 | -0.0046 | -0.6525 | -0.2905 |

註：1.成本單位為元/人-日。

2.公車每班次行駛距離係平均台南客運路線求得。

- 將本研究地區各運具之延車公里數代入排放公式計算污染物的排放量，再由願付價格換算為污染成本，並由運具使用比例之改變估計出污染排放之變化量，即估算出污染成本。

- 綜合上述，各運具使用者使用運具之成本效益依運具別分類彙整如表5.1.7。

表5.1.7  各運具轉移至腳踏車所節省之成本比較表

| 項目 | 運 具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公 車 | 汽 車 | 機 車 | 腳踏車 |
| 使用成本 | 18 | 48.817 | 7.54 | 0 |
| 污染成本 | 11.863 | 68.507 | 18.641 | 0 |
| 合計（註2） | 29.86 | 117.324 | 26.18 | 0 |

註: 1.成本單位為元/每旅次。

2.即為該車種轉移至腳踏車之效益。

- 依據第三章所預測之汽機車轉移至腳踏車比例及路段交通量現況可求算出腳踏車道建議路網中各路段汽機車每日轉移至腳踏車之交通量，依據交通量可得出各路段興建腳踏車道每年所節省的成本，如表5.1.8。

表5.1.8  台南市腳踏車道路網各路段每年所節省之成本統計表

| 道路 | 道路名稱 | 區段 | 每日交通量 |  |  | 每日轉移至 | 每年節省成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  | 汽車 | 機車 | 腳踏車旅次 | 本（萬元） |
| 1 | 東豐路 | 林森路—前鋒路 | 5,280 | 8,180 | 2,491 | 4,137 |
| 2 | 公園北路 | 北門路—公園路 | 8,010 | 11,450 | 3,549 | 6,056 |
| 3 | 公園路 | 公園北路—公園南路 | 5,870 | 15,280 | 4,254 | 6,018 |
| 4 | 公園南路 | 公園路—西門路 | 5,330 | 6,840 | 2,175 | 3,851 |
|  |  | 西門路—海安路 | 5,330 | 6,840 | 2,175 | 3,851 |
| 5 | 海安路 | 公園南路—成功路 | 2,080 | 4,130 | 1,199 | 1,838 |
|  |  | 成功路—民權路 | 2,080 | 4,130 | 1,199 | 1,838 |
| 6 | 夏林路 | 民生路—健康路 | 6,090 | 10,830 | 3,208 | 5,092 |
| 7 | 健康路 | 夏林路—大同路 | 9,730 | 14,340 | 4,415 | 7,456 |
| 8 | 林森路一段 | 大同路—崇明路 | 8,630 | 12,670 | 3,904 | 6,601 |
|  |  | 崇明路—東門路 | 8,630 | 12,670 | 3,904 | 6,601 |
| 9 | 林森路二段 | 東門路—東寧路 | 9,410 | 13,500 | 4,181 | 7,126 |
| 10 | 林森路三段 | 東寧路—東豐路 | 10,560 | 15,320 | 4,733 | 8,036 |
| 11 | 東寧路 | 地下道—林森路 | 5,870 | 15,160 | 4,225 | 5,991 |
| 12 | 民生路 | 海安路—中華西路 | 7,320 | 9,280 | 2,959 | 5,263 |
| 13 | 運河綠帶 | 中華西路—億載金城 | 3,840 | 6,770 | 2,009 | 3,197 |

- 成本效益分析

- 依淨效益現值指標選擇方案，結果如表5.1.9。

表5.1.9  台南市腳踏車道路網各路段方案之淨效益現值

單位：萬元

| 道路 | 道路名稱 | 區段 | 淨效益現值（PV） |  |  |  | 較佳 方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |  |
| 1 | 東豐路 | 林森路—前鋒路 | 25,401 | 25,578 | 24,449 | 22,132 | 方案二 |
| 2 | 公園北路 | 北門路—公園路 | 37,541 |  |  |  |  |
| 3 | 公園路 | 公園北路—公園南路 | 37,267 |  |  |  |  |
| 4 | 公園南路 | 公園路—西門路 | 23,901 |  |  |  |  |
|  |  | 西門路—海安路 | 23,880 | 23,906 | 23,645 |  | 方案二 |
| 5 | 海安路 | 公園南路—成功路 | 11,101 |  |  |  |  |
|  |  | 成功路—民權路 | 11,075 |  |  |  |  |
| 6 | 夏林路 | 民生路—健康路 | 30,452 |  |  |  |  |
| 7 | 健康路 | 夏林路—大同路 | 45,765 | 45,844 |  |  | 方案二 |
| 8 | 林森路一段 | 大同路—崇明路 | 40,897 |  |  |  |  |
|  |  | 崇明路—東門路 | 40,240 | 39,747 | 40,621 | 35,257 | 方案三 |
| 9 | 林森路二段 | 東門路—東寧路 | 43,765 | 43,444 | 44,026 | 40,541 | 方案三 |
| 10 | 林森路三段 | 東寧路—東豐路 | 48,980 | 48,366 | 49,480 | 42,962 | 方案三 |
| 11 | 東寧路 | 地下道—林森路 | 36,508 | 36,948 |  |  | 方案二 |
| 12 | 民生路 | 海安路—中華西路 | 32,401 | 31,880 | 32,411 |  | 方案三 |
| 13 | 運河綠帶 | 中華西路—億載金城 | 19,436 |  |  |  |  |

5.2  政治可行性分析—居民反應調查

本研究針對一般市民（含腳踏車使用者）、腳踏車道建議路段沿線居民及專家學者進行問卷調查。調查問卷及調查結果詳見附錄B至附錄D，以下將調查的重點結論說明如下：

- 一般市民對腳踏車使用意見

- 台南市使用腳踏車之目的，以通學的比例最高（佔50.3%），其次為休閒遊憩（佔26.7%）。

- 腳踏車作為通勤、通學之交通工具，其行車時間最好為在15分鐘以內所佔比例最高（約24.4%）。

- 目前市民對使用腳踏車最不滿意的是安全、空氣品質及噪音三項因素。而使用腳踏車最不安全的情況是行經車流混亂路段，最不舒適是下雨。

- 腳踏車道之使用者年齡限制，以12歲以上所佔比例最高（約28.1%）。

- 腳踏車道之理想設置方式，以在慢車道上設置腳踏車專用道所佔比例最高（約50.4%），其次為在人行道設置腳踏車專用道（約26.6%）。在慢車道的腳踏車專用道之分隔方式，以分隔島所佔比例最高（約33.3%）；在人行道的腳踏車專用道之分隔方式，以欄杆所佔比例最高（約35.3%）。

- 有37.2%之市民認為在台南市規劃設置腳踏車道是可行的。

- 在六項交通政策中，一般民眾認為改善交通安全應為最優先推動之政策，推動腳踏車使用反而較不受重視。

- 沿線居民對設置腳踏車道看法

- 沿線居民對取消民生路、公園路、健康路及東寧路路邊停車格位而規劃腳踏車專用道之意見，其中以贊成的比例最高約40.1％，其次為無意見約佔31.6％。

- 對夏林路、海安路將路邊45度斜角停車格位改為平行停車位以無意見所佔比例最高約47.6％，其次為贊成約32.7％。

- 腳踏車之設計形式以選擇〔形式二〕之比例最高為32.3％，其次為〔形式四〕約29.4％，設計形式詳見附錄C。

- 有27.2％的沿線居民認為台南市規劃設置腳踏車道是可行的，但也有24.6％的人認為不可行。而認為不可行的原因有62.1％是路寬不足。

- 以居住路段為行變數，而分別以取消民生路…等路段之路邊停車、夏林路.. 等路段45度斜角停車位改為平行停車位、腳踏車道設計形式偏好及台南市推行腳踏車道之可行性等四項為列變數，進行獨立性檢定，結果只有推行腳踏車道之可行性未通過檢定。

- 專家、學者對腳踏車道之看法

- 大多數的專家學者（約佔64.3%），認為主次要幹道上之腳踏車專用道使用者無需年齡限制之規定。

- 較理想之腳踏車道設置方式為在人行道上設置腳踏車專用道，約佔47.7%，其次為在慢車道上設置腳踏車專用道，約佔33.3%。

- 若在慢車道上設置腳踏車專用道以〔形式四〕之佈設方式最佳，約佔71.4%。若在人行道上設置腳踏車專用道則所有人皆認為〔形式二〕之佈設方式最佳，設計形式詳見附錄D。

- 腳踏車專用道之分隔方式，在慢車道上以反光標記為最佳（約佔41.2%）；在人行道上則以標線最佳（約佔37.5%）。

- 認為腳踏車專用道以設置於次要幹道為最佳者，佔多數約36.8%，其次為集散道路約佔21.1%。

5.3  台南市腳踏車專用道方案選取

在經濟效益分析中，許多影響腳踏車道形式之因素無法以量化方式表示，若完全依據經濟效益分析來選擇方案，可能失之偏頗，因此為能以宏觀的角度來選擇最佳的方案，除參考經濟效益分析之結果外，另根據專家學者與居民之意見，加以判斷。以下就具替選方案之路段，建議應採取之腳踏車道設計形式：

- 東豐路（林森路—前鋒路）

- 成本效益分析中以方案二最佳，但為不破壞目前東豐路綠帶之植栽景觀及考慮腳踏車使用者習慣性問題，且方案一與方案二之淨效益現值差異不大。因此建議此路段採方案一。

- 公園南路（公園路—海安路）

- 本路段無其他不利腳踏車道興建因素，因此依成本效益分析加以選取較佳方案，結果以方案二為本路段建議方案。

- 健康路（夏林路—大同路）

- 依成本效益分析，以方案二亦就是取消路邊停車較佳，另依據健康路沿線居民問卷調查顯示對取消路邊停車多數持無意見，但亦有一部分持反對意見，因此，只要針對少數反對的居民進行宣導，並設法尋求路邊停車的替選方案加以解決停車問題，則此方案將是較佳的設計形式。

- 林森路一段（崇明路—東門路）

- 本路段人行道不連續、部份寬度不足，方案三將腳踏車道設置於人行道上是有困難的；而方案一容易發生路邊停車對腳踏車道造成干擾，有安全上的問題；因此方案二較佳。

- 林森路二段（東門路—東寧路）

- 同林森路一段。

- 林森路三段（東寧路—東豐路）

- 成本效益分析以方案三較佳，而本路段之人行道連續且寬度足夠，因此建議在人行道上設置腳踏車專用道。

- 東寧路（地下道—林森路）

- 同健康路，以取消路邊停車方案較佳。

- 民生路（海安路—中華西路）

- 同健康路，以取消路邊停車方案較佳。

根據上述分析，台南市腳踏車道路網各路段建議興建方案如表5.3.1所示。

表5.3.1  台南市腳踏車道路網各路段建議興建方案及經費

| 道路 | 道路名稱 | 區段 | 建議方案 | 建造經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  |  |  |
| 1 | 東豐路 | 林森路—前鋒路 | 方案一 | 1,864,200 |
| 2 | 公園北路 | 北門路—公園路 | 單方案 | 530,000 |
| 3 | 公園路 | 公園北路—公園南路 | 單方案 | 761,940 |
| 4 | 公園南路 | 公園路—西門路 | 單方案 | 163,440 |
|  |  | 西門路—海安路 | 方案二 | 132,100 |
| 5 | 海安路 | 公園南路—成功路 | 單方案 | 1,906,000 |
|  |  | 成功路—民權路 | 單方案 | 2,120,000 |
| 6 | 夏林路 | 民生路—健康路 | 單方案 | 7,279,650 |
| 7 | 健康路 | 夏林路—大同路 | 方案二 | 2,938,520 |
| 8 | 林森路一段 | 大同路—崇明路 | 單方案 | 724,000 |
|  |  | 崇明路—東門路 | 方案二 | 7,803,500 |
| 9 | 林森路二段 | 東門路—東寧路 | 方案二 | 5,103,400 |
| 10 | 林森路三段 | 東寧路—東豐路 | 方案三 | 2,747,860 |
| 11 | 東寧路 | 地下道—林森路 | 方案二 | 1,675,400 |
| 12 | 民生路 | 海安路—中華西路 | 方案三 | 1,772,800 |
| 13 | 運河綠帶 | 中華西路—億載金城 | 單方案 | 2,633,550 |
| 總建造經費（元） |  |  |  | 40,156,360 |

5.4  其他相關配合措施

除設計形式影響使用率高低外，尚有一些相關措施需加以配合，才能使腳踏車道發揮其真正效益。茲分述如下：

- 路口處理

- 關於腳踏車道路口之處理方式，因台南市腳踏車道所通過之重要路口計30～40個，在此無法一一詳述。本研究僅以東豐路與林森路三段為例加以說明，如圖5.4.1、5.4.2所示，其餘一些路口設計原則請參照本研究之技術報告。

- 路口緣石處理

- 以林森路三段為例，因腳踏車道設置於人行道上，而人行道與車道之高差約在20公分左右，因此在腳踏車道通過路口時，其漸變路面玻度不宜太陡（不超過5％）。

- 腳踏車停車管理

- 對於腳踏車之停放處理，建議於腳踏車道沿線有公園、學校及休閒遊憩之地點，於其範圍內另覓適當地點劃設腳踏車停放區並設置停車架，以利停車管理。對違規停放之腳踏車或佔用腳踏車停放區之機車進行強力拖吊取締。對於停車架之選擇以充分利用有限停放空間之形式為原則。

- 腳踏車道沿線安全管理

- 由於所劃設的腳踏車道可能經過較偏遠或夜間照明不足的地區，因此，除應提供良好的夜間照明設施外，亦應針對偏遠地區加強巡邏。

圖5.4.1  東豐路腳踏車道佈設平面示意圖

圖5.4.2  林森路三段腳踏車道佈設平面示意圖