第四章  腳踏車道路線之設計形式

4.1  腳踏車道之設計標準

4.2  各路段之腳踏車專用道設計形式方案研擬

4.3  成本概估

圖4.1  建議路網各路段最佳設計型式之選擇流程

圖4.1.1  腳踏車道形式之選擇流程圖

圖4.1.2  四種腳踏車道一般佈設方式之範例

圖4.2.1  東豐路（林森路─前鋒路）道路幾何現況圖

圖4.2.2  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.3  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.4  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.5  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案四）

圖4.2.6  公園北路（北門路─公園路）道路幾何現況圖

圖4.2.7  公園北路（北門路─公園路）腳踏車道佈設圖

圖4.2.8  公園路（公園北路─公園南路）道路幾何現況圖

圖4.2.9  公園路（公園北路─公園南路）腳踏車道佈設圖

圖4.2.10  公園南路（公園路─西門路）道路幾何現況圖

圖4.2.11  公園南路（公園路─西門路）腳踏車道佈設圖

圖4.2.12  公園南路（西門路─海安路）道路幾何現況圖

圖4.2.13  公園南路（西門路─海安路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.14  公園南路（西門路─海安路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.15  公園南路（西門路─海安路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.16  海安路（公園南路—成功路）道路幾何現況圖

圖4.2.17  海安路（公園南路—成功路）腳踏車道佈設圖

圖4.2.18  海安路（成功路—民權路）道路幾何現況圖

圖4.2.19  海安路（成功路—民權路）腳踏車道佈設圖

圖3.2.20  夏林路（民生路—健康路）道路幾何現況圖

圖4.2.21  夏林路（民生路—健康路）腳踏車道佈設圖

圖4.2.22  健康路（夏林路—大同路）道路幾何現況圖

圖4.2.23  健康路（夏林路—大同路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.24  健康路（夏林路—大同路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.25  林森路一段（大同路—崇明路）道路幾何現況圖

圖4.2.26  林森路一段（大同路—崇明路）腳踏車道佈設圖

圖4.2.27  林森路一段（崇明路—東門路）道路幾何現況圖

圖4.2.28  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.29  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.30  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.31  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案四）

圖4.2.32  林森路二段（東門路—東寧路）道路幾何現況圖

圖4.2.33  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.34  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.35  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.36  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案四）

圖4.2.37  林森路三段（東寧路—東豐路）道路幾何現況圖

圖4.2.38  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.39  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.40  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.41  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案四）

圖4.2.42  東寧路（東寧地下道—林森路）道路幾何現況圖

圖4.2.43  東寧路（東寧地下道—林森路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.44  東寧路（東寧地下道—林森路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.45  民生路（海安路—中華西路）道路幾何現況圖

圖4.2.46  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.47  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.48  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設圖（方案三）

表4.1.1  規畫路段道路現況幾何及交通量一覽表

表4.2.1  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設情形

表4.2.2  公園北路（北門路—公園路）腳踏車道佈設情形

表4.2.3  公園路（公園北路─公園南路）腳踏車道佈設情形

表4.2.4  公園南路（公園路─西門路）腳踏車道佈設情形

表4.2.5  公園南路（西門路—海安路）腳踏車道佈設情形

表4.2.6  海安路（公園南路—成功路）腳踏車道佈設情形

表4.2.7  海安路（成功路—民權路）腳踏車道佈設情形

表4.2.8  夏林路（民生路—健康路）腳踏車道佈設情形

表4.2.9  健康路（夏林路—大同路）腳踏車道佈設情形

表4.2.10  林森路一段（大同路—崇明路）腳踏車道佈設情形

表4.2.11  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設情形

表4.2.12  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設情形

表4.2.13  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設情形

表4.2.14  東寧路（東寧地下道—林森路）腳踏車道佈設情形

表4.2.15  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設情形

表4.2.16  腳踏車道規劃後各路段車道配置情形

表4.3.1  東豐路（林森路—前鋒路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.2  公園北路（北門路—公園路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.3  公園路（公園北路—公園南路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.4  公園南路（公園路—西門路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.5  公園南路（西門路—海安路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.6  海安路（公園南路—成功路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.7  海安路（成功路—民權路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.8  夏林路（民生路—健康路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.9  健康路（夏林路—大同路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.10  林森路一段（大同路—崇明路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.11  林森路一段（崇明路—東門路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.12  林森路二段（東門路—東寧路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.13  林森路三段（東寧路—東豐路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.14  東寧路（東寧地下道—林森路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.15  民生路（海安路—中華西路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.16  運河綠帶（中華西路—北安路）設置腳踏車道經費概算表

表4.3.17  各路段設置腳踏車道經費概算表

第四章  腳踏車道路線之設計形式

腳踏車道設計之優劣，直接影響到其使用率高低及整個推行腳踏車運輸政策之成敗，因此必須以非常謹慎的態度，加以評估，以求設計出符合台南市地區道路特性之腳踏車道。而本章之重點即為擬出國內腳踏車道之設計標準及台南市腳踏車路網可行的設計形式。設計流程如圖4.1所示。

圖4.1  建議路網各路段最佳設計型式之選擇流程

4.1  腳踏車道之設計標準

經由回顧國外的腳踏車設計標準後(詳見技術報告第四章)，可歸納出不同形式的腳踏車專用道設計原則，圖4.1.1則是參照國外之設計標準並根據國內之道路幾何現況所整理出國內腳踏車道設計形式之選擇流程，本規劃將參考此原則作為選擇各路段腳踏車設計形式之基準。

上述腳踏車道形式之選擇流程中共分為四種腳踏車道，其一般佈設方式如圖4.1.2所示。以下分別加以說明：

- 腳踏車專用道路：屬於遊憩型且有專屬道路之腳踏車道，其設計寬度為2.5～3.0公尺。

- 遊憩型腳踏車專用車道：屬於遊憩型但附設於一般道路旁之腳踏車專用車道，其設計寬度為1.2～1.5公尺。

- 腳踏車專用車道：屬非遊憩型且其必要條件為每日腳踏車輛超過500輛，道路寬度大於15公尺，另外若再符合下列二種條件中任一者，即可規劃為腳踏車專用車道。當車速低於40km/hr，其設計寬度為1.2公尺；車速介於40km/hr與60km/hr之間，則為1.5公尺：

- 無快慢分隔島，每車道之小汽車當量值大於3000p.c.u，專用路權大於5.5公尺。

- 有快慢分隔島，慢車道之每日機車輛大於1000輛，專用路權大於5.0公尺或專用路權介於3.5～5.0公尺之間但禁止路邊停車。將路緣邊石分隔放在平行停車位與汽車道之間主要是考慮到避免快車道車輛所產生的停車危險，同時提供停車位的參考依據。

4.  腳踏車與機車共用車道：凡不適於上述3種腳踏車道者，則歸類為腳踏車與機車共用車道，其設計寬度為3.5～5.0公尺。

圖4.1.1  腳踏車道形式之選擇流程圖

圖4.1.2  四種腳踏車道一般佈設方式之範例

依據第四章所建議的腳踏車路網，本節整理出各路段之幾何配置現況及交通量如表4.1.1所示，以作為下一節選擇設計形式之參考。

表4.1.1  規畫路段道路現況幾何及交通量一覽表

| 道路編號 | 道路 名稱 | 計畫 寬度公尺* | 路段長度 公尺 | 區段 | 快車道寬 公尺 | 慢車道寬 公尺 | 路邊停車 | 快慢分隔島 | 每日交通量 （輛/日）** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽車 | 機車 | 腳踏車 |
| 1 | 東豐路 | 40 | 1032 | 林森路— 前鋒路 | 3.0 | 2.5 | 平行停車格 +1M淨空 | 8.5M | 5,280 | 8,180 | 1,250 |
| 2 | 公園 北路 | 20 | 292 | 北門路— 公園路 | 3.3 | 4.0 | 禁止停車 | 無 | 8,010 | 11,450 | 3,010 |
| 3 | 公園路 | 18 | 419 | 公園北路—公園南路 | 3.5 | 2.0 | 可停車 | 無 | 5,870 | 15,280 | 1,870 |
| 4 | 公園 南路 | 22 | 584 | 公園路— 西門路 | 3.3 3.5 | 2.0 | 平行停車格位 | 無 | 5,330 | 6,840 | 610 |
|  |  | 40 | 280 | 西門路— 海安路 | 3.5 | 4.0 6.0 | 45度斜角停車 | 4.5M |  |  |  |
| 5 | 海安路 | 40 | 396 | 公園南路—成功路 | 3.3 | 1.5 | 45度斜角停車格+1M淨空 | 無 | 2,080 | 4,130 | 520 |
|  |  |  | 442 | 成功路— 民權路 | 3.3 | 1.5 | 45度斜角停車格+1M淨空 | 無 |  |  |  |
| 6 | 夏林路 | 40 | 1544 | 民生路— 健康路 | 3.3 | 1.5 | 45度斜角停車格+1M淨空 | 無 | 6,090 | 10,830 | 770 |
| 7 | 健康路 | 20 | 1702 | 夏林路— 大同路 | 0, 3.3 | 1.0 | 平行停車格位 | 無 | 9,730 | 14,340 | 4,200 |
| 8 | 林森路一段 | 40 | 411 | 大同路— 崇明路 | 3.0 3.0 3.0 | 4.0 | — | 0.5M | 8,630 | 12,670 | 6,950 |
|  |  |  | 996 | 崇明路— 東門路 | 3,3 3.5 | 6.0 7.5 | 可停車 | 無 |  |  |  |
| 9 | 林森路二段 | 40 | 649 | 東門路— 東寧路 | 3,3 3.5 | 4.0 | 可停車 | 無 | 9,410 | 13,500 | 700 |
| 10 | 林森路三段 | 40 | 1242 | 東寧路— 東豐路 | 3,3 3.5 | 4.0 | 可停車 | 無 | 10,560 | 15,320 | 1,920 |
| 11 | 東寧路 | 20 | 925 | 地下道— 林森路 | 3.6 | 4.25 | 可停車 | 無 | 5,870 | 15,160 | 3,280 |
| 12 | 民生路 | 22 | 1053 | 海安路— 中華西路 | 3.0 | 2.0 | 可停車 | 無 | 7,320 | 9,280 | 650 |
| 13 | 運河 綠帶 | — | 1817 | 中華西路—安北路 | — | — | — | — | — | — | — |

*：以上計畫寬度皆已完全開闢

**：每日交通量係由尖峰小時交通量加以換算（每日交通量=尖峰小時交通量×10）

4.2  各路段之腳踏車專用道設計形式方案研擬

本規劃依據上一節之腳踏車道形式設計原則，建議各路段採行之腳踏車專用道佈設方式如表4.2.1～表4.2.15及圖4.2.1～圖4.2.48所示，另外對於腳踏車道之分隔方式則依分隔物之不同，分為下列四種：

- A1：表劃設腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

- A2：表以植栽實體槽化分隔。

- B1：表劃設腳踏車共用車道，即腳踏車與機車共用，並於車道線上佈設反光標記或劃設標線。

- B2：表在車道上以實體槽劃分格出腳踏車共用車道。

路口及短距離之銜接路段，留待後續細部規劃設計時再加以說明，在此僅就各路段一般性之腳踏車專用道設計形式，分別說明如下：

1.東豐路（林森路—前鋒路）

說明：

- 表4.2.1及圖4.2.1～圖4.2.5為東豐路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 方案一：由於機車道之寬度足夠，因此為保護腳踏車使用者之安全，而將停車位移至慢車道之左側；其次為機車道；最右側有植栽可供遮陽，可作為腳踏車專用道。

- 方案二：由於東豐路快慢車道分隔島寬度很寬，兩旁又有植栽可供遮陽，因此建議可利用分隔島的中央作為腳踏車專用車道。

- 方案三：由於快慢分隔島寬8.5公尺，因此可將分隔島內挖空4.5公尺深，以劃設斜向停車格，除可增加停車位外，機車道與腳踏車道又可擁有較大的空間。

- 方案四：為提供腳踏車專用道最高的安全與舒適感，亦可考慮縮減快慢分隔島之寬度，再將其可用寬度用於設置腳踏車道，並於停車位與腳踏車道間植栽。

表4.2.1  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 機車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.0,3.0 | 4.0 | — | 0.3 | 8.5 | 平行停車位 |
| 方案一 | 3.0,3.0 | 2.5 | A1,1.5 | 0.3 | 8.5 | 平行停車位 |
| 方案二 | 3.0,3.0 | 4.0 | A1,1.5 | 0.3 | 8.5 | 平行停車位 |
| 方案三 | 3.0,3.0 | 3.5 | A1,1.5 | 0.3 | 8.5 | 斜向停車位 |
| 方案四 | 3.0,3.0 | 2.5 | A2,1.5 | 0.3 | 8.5 | 平行停車位 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

A2：表以植栽實體槽化分隔。

圖4.2.1  東豐路（林森路─前鋒路）道路幾何現況圖

圖4.2.2  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.3  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.4  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.5  東豐路（林森路─前鋒路）腳踏車道佈設圖（方案四）

2.公園北路（北門路—公園路）

說明：

- 該路段路面較窄，因此建議直接利用慢車道之寬度劃設為腳踏車專用車道，亦可規劃一穿越中山公園之腳踏車專用道以銜接公園南路。

表4.2.2  公園北路（北門路—公園路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3 | 4.0 | — | 0.3 | — | 禁止停車 |
| 規畫後 | 3.3 | 2.8 | A1,1.2 | 0.3 | — | 禁止停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.6  公園北路（北門路─公園路）道路幾何現況圖

圖4.2.7  公園北路（北門路─公園路）腳踏車道佈設圖

3.公園路（公園北路—公園南路）

說明：

- 表4.2.3及圖4.2.8、圖4.2.9為公園路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 該路段路面較窄，因此建議縮減快車道寬度為3.0公尺，再利用慢車道之寬度劃設為腳踏車共用車道，即機車、腳踏車共用並建議路邊禁止停車，將欲停車之車輛引導至公園內之停車場。

表4.2.3  公園路（公園北路─公園南路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.5 | 2.0 | — | 標線 | — | 允許停車 |
| 規畫後 | 3.0 | 3.0 | A1,1.5 | 標線 | — | 建議禁止停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.8  公園路（公園北路─公園南路）道路幾何現況圖

圖4.2.9  公園路（公園北路─公園南路）腳踏車道佈設圖

4.公園南路（公園路—西門路）

說明：

- 表4.2.4及圖4.2.10、圖4.2.11為公園南路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 該路段建議將外側汽車道與慢車道合併並縮減至4.0公尺之汽機車混合車道，所剩餘之1.5公尺則規劃為腳踏車專用道。另為顧及機慢車輛行進之安全及車種之單純化，建議於車道線上佈設反光標記，並加強管理，取締違規者。

表4.2.4  公園南路（公園路─西門路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.5 | 2.0 | — | 0.3 | — | 允許停車 |
| 規畫後 | 3.0 | 4.0 | A1,1.5 | 0.3 | — | 允許停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.10  公園南路（公園路─西門路）道路幾何現況圖

圖4.2.11  公園南路（公園路─西門路）腳踏車道佈設圖

4.公園南路（西門路—海安路）

說明：

- 表4.2.5及圖4.2.12～圖4.2.15為公園南路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 此路段較為特殊係為不平衡車道，往南的方向有兩個快車道、一個慢車道；往北的方向只有一快車道及一個混合車道。

- 方案一：將南向6公尺之慢車道縮減為4.5公尺，剩餘1.5公尺規劃為腳踏車專用道；北向取消停車格位，使其停至南向之停車位中，所餘2.0公尺劃設腳踏車專用道及部份併入混合車道。

- 方案二：與方案一類似，只是將腳踏車專用道劃設於最外側，靠近人行道。

- 方案三：與方案二類似，只是將中央分隔島往右移1.5公尺，並縮減為0.5公尺，其空間便可允許停車。

表4.2.5  公園南路（西門路—海安路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.5 | 4.0,6.0 | — | 1.0 | 4.5 | 允許停車 |
| 方案一 | 3.5 | 4.5,4.5 | A1,1.5 | 1.0 | 4.5 | 禁止停車（往北） |
| 方案二 | 3.5 | 4.5,4.5 | A1,1.5 | 1.0 | 4.5 | 禁止停車（往北） |
| 方案三 | 3.5 | 4.5,4.5 | A1,1.5 | 0.5 | 4.5 | 允許停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.12  公園南路（西門路─海安路）道路幾何現況圖

圖4.2.13  公園南路（西門路─海安路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.14  公園南路（西門路─海安路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.15  公園南路（西門路─海安路）腳踏車道佈設圖（方案三）

5.海安路（公園南路—成功路）

說明：

- 表4.2.6及圖4.2.16、圖4.2.17為海安路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 此路段車道劃設並不恰當，路邊停車佔用太多空間，且在車流量不高之情形下，建議可將外側之快車道改為混合車道，路邊停車改為平行停車，並增加一腳踏車專用車道。

表4.2.6  海安路（公園南路—成功路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3,3.3 | 1.5 | — | 3.0 | — | 斜向停車位 |
| 規畫後 | 3.3,3.3 | 2.5 | A1,1.5 | 3.0 | 0.2 | 平行停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.16  海安路（公園南路—成功路）道路幾何現況圖

圖4.2.17  海安路（公園南路—成功路）腳踏車道佈設圖

5.海安路（成功路—民權路）

說明：

- 表4.2.7及圖4.2.18、圖4.2.19為海安路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 此路段之腳踏車專用車道劃設方式與上一段海安路（公園南路—成功路）相同。

表4.2.7  海安路（成功路—民權路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3,3.3 | 1.5 | — | 3.0 | — | 斜向停車位 |
| 規畫後 | 3.3,3.3 | 2.5 | A1,1.5 | 3.0 | 0.2 | 平行停車位 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.18  海安路（成功路—民權路）道路幾何現況圖

圖4.2.19  海安路（成功路—民權路）腳踏車道佈設圖

6.夏林路（民生路—健康路）

說明：

- 表4.2.8及圖4.2.20、圖4.2.21為夏林路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 此路段之腳踏車專用車道劃設方式與上一段海安路（成功路—民權路）相同。

表4.2.8  夏林路（民生路—健康路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3,3.3 | 1.5 | — | 1.0 | — | 斜向停車位 |
| 規畫後 | 3.3,3.3 | 2.5 | A1,1.5 | 1.0 | 0.2 | 平行停車位 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖3.2.20  夏林路（民生路—健康路）道路幾何現況圖

圖4.2.21  夏林路（民生路—健康路）腳踏車道佈設圖

7.健康路（夏林路—大同路）

說明：

- 表4.2.9及圖4.2.22～圖4.2.24為健康路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 方案一：將停車位移至內側車道，佔用一汽車道，慢車道增為2.8公尺並於最外側增設一1.2公尺之腳踏車專用道。

- 方案二：健康路為台南市的重要幹道，因此建議將停車位取消，其空間增設一1.2公尺之腳踏車專用道，慢車道增加為2.5公尺。

表4.2.9  健康路（夏林路—大同路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.0,3.3 | 1.0 | — | 0.3 | — | 平行停車位 |
| 方案一 | 3.65 | 2.8 | A1,1.2 | 0.3 | 0.2 | 平行停車位 |
| 方案二 | 3.0 | 2.5 | A1,1.2 | 0.3 | — | 禁止停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.22  健康路（夏林路—大同路）道路幾何現況圖

圖4.2.23  健康路（夏林路—大同路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.24  健康路（夏林路—大同路）腳踏車道佈設圖（方案二）

8.林森路一段（大同路—崇明路）

說明：

- 表4.2.10及圖4.2.25、圖4.2.26為林森路一段，大同路至崇明路處之道路現況與腳踏車道佈設情形。

- 此路段因設置中央及快慢分隔島，車流單純，而且慢車道之寬度甚寬，因此建議利用慢車道部份寬度，劃設腳踏車專用車道即可。

表4.2.10  林森路一段（大同路—崇明路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.0 | 4.0 | — | 1.0 | 0.5 | 禁止停車 |
| 規畫後 | 3.0 | 2.5 | A1,1.5 | 1.0 | 0.5 | 禁止停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.25  林森路一段（大同路—崇明路）道路幾何現況圖

圖4.2.26  林森路一段（大同路—崇明路）腳踏車道佈設圖

8.林森路一段（崇明路—東門路）

說明：

- 表4.2.11及圖4.2.27～圖4.2.31為林森路一段，崇明路至東門路處之道路現況與腳踏車道佈設情形。

- 方案一：此路段目前之幾何佈設情形與林森路二段同，因此建議可以縮減慢車道之寬度，以標線明顯劃分出腳踏車專用道及路邊停車格位。另為安全起見，建議快慢車道間宜佈設反光標記。

- 方案二：與方案一類似，不過是將腳踏車專用道移至外側鄰近人行道，而停車格位移向內側靠近汽車道，慢車道位於兩者之間。

- 方案三：因林森路之計畫寬度為40公尺，若不考慮現況而單純以40公尺來規劃則可設計為單方向3個汽車道、停車格位2公尺、慢車道2.5公尺、腳踏車專用道1.5公尺、人行道3.0公尺。

- 方案四：與方案三類似，只是將一個汽車道規劃為綠帶。

表4.2.11  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3,3.5 | 6.0,7.5 | — | 3.0 | — | 允許停車 |
| 方案一 | 3.3,3.5 | 2.0 | A1,2.0 | 3.0 | 0.2 | 允許停車 |
| 方案二 | 3.3,3.5 | 2.3 | A1,1.5 | 3.0 | 0.5 | 允許停車 |
| 方案三 | 3.0,3.5 | 4.0 | A1,1.5 | 3.0 | — | 允許停車 |
| 方案四 | 3.0 | 2.5 | A2,1.5 | 3.0 | 0.2 | 允許停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

A2：表以標線劃設出腳踏車專用車道。

圖4.2.27  林森路一段（崇明路—東門路）道路幾何現況圖

圖4.2.28  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.29  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.30  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.31  林森路一段（崇明路—東門路）腳踏車道佈設圖（方案四）

9.林森路二段（東門路—東寧路）

說明：

- 表4.2.12及圖4.2.32～圖4.2.36為林森路二段之道路現況與腳踏車道佈設情形。

- 本路段之規劃方式與林森路一段（崇明路—東門路）相同。

表4.2.12  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3,3.5 | 4.0 | — | 3.0 | — | 允許停車 |
| 方案一 | 3.3,3.5 | 2.0 | A1,2.0 | 3.0 | 0.2 | 允許停車 |
| 方案二 | 3.3,3.5 | 2.3 | A1,1.5 | 3.0 | 0.5 | 允許停車 |
| 方案三 | 3.0,3.5 | 4.0 | A1,1.5 | 3.0 | — | 允許停車 |
| 方案四 | 3.0 | 2.5 | A2,1.5 | 3.0 | 0.2 | 允許停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

A2：表以標線劃設出腳踏車專用車道。

圖4.2.32  林森路二段（東門路—東寧路）道路幾何現況圖

圖4.2.33  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.34  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.35  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.36  林森路二段（東門路—東寧路）腳踏車道佈設圖（方案四）

10.林森路三段（東寧路—東豐路）

說明：

- 表4.2.13及圖4.2.37～圖4.2.41為林森路三段之道路現況與腳踏車道佈設情形。

- 本路段之規劃方式與林森路二段相同。

表4.2.13  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.3,3.5 | 4.0 | — | 3.0 | — | 允許停車 |
| 方案一 | 3.3,3.5 | 2.0 | A1,2.0 | 3.0 | 0.2 | 允許停車 |
| 方案二 | 3.3,3.5 | 2.3 | A1,1.5 | 3.0 | 0.5 | 允許停車 |
| 方案三 | 3.0,3.5 | 4.0 | A1,1.5 | 3.0 | — | 允許停車 |
| 方案四 | 3.0 | 2.5 | A2,1.5 | 3.0 | 0.2 | 允許停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

A2：表以標線劃設出腳踏車專用車道。

圖4.2.37  林森路三段（東寧路—東豐路）道路幾何現況圖

圖4.2.38  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.39  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.40  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案三）

圖4.2.41  林森路三段（東寧路—東豐路）腳踏車道佈設圖（方案四）

11.東寧路（東寧地下道—林森路）

說明：

- 表4.2.14及圖4.2.42～圖4.2.44為東寧路之現況與腳踏車道佈設情形。

- 此路段係為台南市之重要連外幹道，且車流量大、停車需求量亦大，另由於慢車道過寬，常造成汽車佔用慢車道。

- 方案一：將停車格位移至汽車道旁，慢車道縮減為2.8公尺，其餘1.2公尺劃設腳踏車專用道。

- 方案二：東寧路為主要聯外道路因此建議禁止路邊停車，將原停車格位之空間劃設1.2公尺之腳踏車專用道。

表4.2.14  東寧路（東寧地下道—林森路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.6 | 4.25 | — | — | — | 平行停車位 |
| 方案一 | 3.65 | 2.8 | A1,1.2 | — | 0.2 | 平行停車位 |
| 方案二 | 3.0 | 2.65 | A1,1.2 | — | — | 禁止停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.42  東寧路（東寧地下道—林森路）道路幾何現況圖

圖4.2.43  東寧路（東寧地下道—林森路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.44  東寧路（東寧地下道—林森路）腳踏車道佈設圖（方案二）

12.民生路（海安路—中華西路）

說明：

- 表4.2.15及圖4.2.45～圖4.2.48為民生路道路現況與腳踏車道佈設情形。

- 方案一：將慢車道與汽車道併為3.5公尺之汽機車混合車道，其餘1.5公尺劃設為腳踏車專用道。

- 方案二：將停車位移至外側車道，且取消一汽車道，慢車道為2.8公尺，腳踏車專用道位於最外側，寬1.2公尺。

- 方案三：民生路為台南市主要幹道，因此建議禁止路邊停車，將原先停車格位空間，劃設為1.2公尺之腳踏車專用道。

表4.2.15  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設情形

單位：公尺

| 項目 規劃前後 | 快車道寬 | 慢車道 （混合車道） | 腳踏車道 （路權及寬度） | 中央分隔形式 | 快慢分隔形式 | 路邊停車情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫前 | 3.0 | 2.0 | — | 0.3 | — | 允許停車 |
| 方案一 | 3.0 | 3.5 | A1,1.5 | 0.3 | — | 允許停車 |
| 方案二 | 3.65 | 2.8 | A1,1.2 | 0.3 | 0.2 | 允許停車 |
| 方案三 | 3.0 | 2.65 | A1,1.2 | 0.3 | — | 禁止停車 |

A1：表腳踏車專用車道，並於車道線上佈設反光標記或標線劃設腳踏車專用車道。

圖4.2.45  民生路（海安路—中華西路）道路幾何現況圖

圖4.2.46  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設圖（方案一）

圖4.2.47  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設圖（方案二）

圖4.2.48  民生路（海安路—中華西路）腳踏車道佈設圖（方案三）

13.運河綠帶（中華西路—安北路）

說明：

- 本段腳踏車專用道之佈設可利用建平十七街及府前一街旁之運河綠帶用地，規劃一寬度為3.0公尺之雙向腳踏車專用道，經慶平路、光洲路延伸至億載金城。

上述為本計畫所建議各路段之腳踏車道配置情形，將其彙整成表4.2.16所示。另外，未來若要有效推動腳踏車之使用，尚需注意以下三點：

- 在本規劃路網的部份路段如東寧路、健康路等，尖峰時間的車流量甚大，且汽車佔用慢車道、並排停車之情形嚴重，對於腳踏車騎士的安全上而言是一個威脅，中長期之策略應考慮在車流量過大的路段尋找替代道路、改善道路環境，提供給腳踏車使用者一個安全地行駛環境。

- 不可將腳踏車道置於路邊停車位與緣石之間，因當停在路旁的汽車車門開啟時，腳踏車沒有閃避的空間，且視距較差，如此容易造成危險。

- 另外，長期上亦可將路邊停車格位以不同顏色或材質的鋪面來鋪設，以明顯區隔出停車位與腳踏車專用道，以規範路邊停車，保護腳踏車使用者之安全。

表4.2.16  腳踏車道規劃後各路段車道配置情形

| 道路編號 | 道路名稱 | 區段 | 方案別 | 快車 道數 | 快車道寬度（公尺） | 慢車道寬度（公尺） | 腳踏車道寬度（公尺） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東豐路 | 林森路—前鋒路 | 方案一 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 |
|  |  |  | 方案三 | 2 | 3.0 | 3.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案四 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 2 | 公園北路 | 北門路—公園路 | 單方案 | 1 | 3.3 | 2.8 | 1.2 |
| 3 | 公園路 | 公園北路—公園南路 | 單方案 | 1 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4 | 公園南路 | 公園路—西門路 | 單方案 | 1 | 3.3 | 4.0 | 1.5 |
|  |  | 西門路—海安路 | 方案一 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案三 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1.5 |
| 5 | 海安路 | 公園南路—成功路 | 單方案 | 2 | 3.3 | 2.5 | 1.5 |
|  |  | 成功路—民權路 | 單方案 | 2 | 3.3 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | 夏林路 | 民生路—健康路 | 單方案 | 2 | 3.3 | 2.5 | 1.5 |
| 7 | 健康路 | 夏林路—大同路 | 方案一 | 1 | 3.65 | 2.8 | 1.2 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.2 |
| 8 | 林森路一段 | 大同路—崇明路 | 單方案 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
|  |  | 崇明路—東門路 | 方案一 | 2 | 3.3,3.5 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.3,3.5 | 2.8 | 1.5 |
|  |  |  | 方案三 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案四 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 9 | 林森路二段 | 東門路—東寧路 | 方案一 | 2 | 3.3,3.5 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.3,3.5 | 2.8 | 1.5 |
|  |  |  | 方案三 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案四 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 10 | 林森路三段 | 東寧路—東豐路 | 方案一 | 2 | 3.3,3.5 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.3,3.5 | 2.8 | 1.5 |
|  |  |  | 方案三 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案四 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 11 | 東寧路 | 東寧地下道—林森路 | 方案一 | 1 | 3.65 | 2.8 | 1.2 |
|  |  |  | 方案二 | 2 | 3.0 | 2.65 | 1.2 |
| 12 | 民生路 | 海安路—中華西路 | 方案一 | 1 | 3.0 | 3.5 | 1.5 |
|  |  |  | 方案二 | 1 | 3.65 | 2.8 | 1.2 |
|  |  |  | 方案三 | 2 | 3.0 | 2.65 | 1.2 |
| 13 | 運河綠帶 | 中華西路—安北路 | 單方案 | — | — | — | 3.0 |

4.3  成本概估

針對4.2節所建議之腳踏車道設計形式，本節將進行各項成本與費用的估計，以利各路段最佳設計形式之評估及編列預算與發包施工之參考，有關腳踏車道興建工程，本規劃大致分為下列三項：

- 土木工程

- 本規劃建議之腳踏車設計形式方案中，一些是將腳踏車道設置於人行道上，但其鋪面對腳踏車之震動過大，易產生不舒服感，因此並不適合腳踏車行駛，需重新鋪設道面。另外，一些方案則包含快慢分隔島遷移等，以上皆屬於土木工程的項目。

- 植栽

- 於腳踏車道旁種植花草樹木，以增加綠意及遮陽之效果。

- 標誌、標線、號誌、腳踏車道標誌

- 包括腳踏車專用道之標線、文字、標誌、反光標記、標鈕劃設，停車格位重劃，腳踏車道標誌設立，路口之腳踏車通行號誌設置等。

關於台南市地區腳踏車路網中，各路段建議之設計形式所需的各項經費，概算如表4.3.1～表4.3.16所示，上述經費之估算係以民國八十七年的幣值為基準。將各路段設置腳踏車道經費概算彙整成表4.3.17。

表4.3.1  東豐路（林森路—前鋒路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.停車格位 | 個 | 140 | 150 | 21,000 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 4,128 | 400 | 1,651,200 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 3 | 50,000 | 150,000 |  |
|  | 5.腳踏車道標誌 | 個 | 6 | 1,000 | 6,000 | 1,864,200 |
| 方案二 | 1.腳踏車道標線 | m | 1,032 | 30 | 30,960 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 3 | 50,000 | 150,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 3 | 1,000 | 3,000 |  |
|  | 5.車道鋪面（5cm AC） | m2 | 3,096 | 180 | 557,280 | 777,240 |
| 方案三 | 1.分隔島移除 | m2 | 4,500 | 800 | 3,600,000 |  |
|  | 2.停車格位 | 個 | 500 | 150 | 120,000 |  |
|  | 3.反光標記 | 個 | 4,128 | 400 | 1,651,200 |  |
|  | 4.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 5.車道鋪面（5cm AC） | m2 | 12,000 | 180 | 2,160,000 |  |
|  | 6.腳踏車號誌 | 個 | 3 | 50,000 | 150,000 |  |
|  | 7.腳踏車道標誌 | 個 | 6 | 1,000 | 6,000 | 7,723,200 |
| 方案四 | 1.分隔島遷移（植栽型） | m2 | 14,400 | 1,200 | 17,280,000 |  |
|  | 2.腳踏車道標線（10cm寬） | m | 1,032 | 30 | 30,960 |  |
|  | 3.快慢分隔島（註） | m | 2,064 | 1,500 | 3,096,000 |  |
|  | 4.停車格位 | 個 | 140 | 150 | 21,000 |  |
|  | 5.車道標線（10cm寬） | m | 2,064 | 30 | 61,920 |  |
|  | 6.車道鋪面（5cm AC） | m2 | 7,224 | 180 | 1,300,320 |  |
|  | 7.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 8.腳踏車號誌 | 個 | 3 | 50,000 | 150,000 |  |
|  | 9.腳踏車道標誌 | 個 | 6 | 1,000 | 6,000 | 21,982,200 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.2  公園北路（北門路—公園路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.反光標記 | 個 | 1,168 | 400 | 467,200 |  |
| 2.地面標示文字 | 個 | 36 | 300 | 10,800 |  |
| 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 530,000 |

表4.3.3  公園路（公園北路—公園南路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.車道標線（10cm寬） | m | 838 | 30 | 25,140 |  |
| 2.反光標記 | 個 | 1,676 | 400 | 670,400 |  |
| 3.地面標示文字 | 個 | 48 | 300 | 14,400 |  |
| 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 5.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 761,940 |

表4.3.4  公園南路（公園路—西門路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.反光標記 | 個 | 2,336 | 400 | 93,440 |  |
| 2.地面標示文字 | 個 | 60 | 300 | 18,000 |  |
| 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 163,440 |

表4.3.5  公園南路（西門路—海安路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.腳踏車標線 | m | 560 | 30 | 16,800 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 560 | 400 | 216,000 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 24 | 300 | 7,200 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 292,000 |
| 方案二 | 1.反光標記 | 個 | 1,120 | 30 | 33,600 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.停車格位 | 個 | 70 | 150 | 10,500 | 132,100 |
| 方案三 | 1.反光標記 | 個 | 1,120 | 30 | 33,600 |  |
|  | 2.快慢分隔島（註1） | m | 280 | 1,500 | 420,000 |  |
|  | 3.停車格位 | 個 | 113 | 150 | 16,950 |  |
|  | 4.車道標線（10cm寬） | m | 1,960 | 30 | 58,800 |  |
|  | 5.中央分向島（註2） | m | 280 | 3,000 | 840,000 |  |
|  | 6.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 7.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 8.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 1,457,350 |

註1：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

註2：中央分向島為50cm寬，40cm高

表4.3.6  海安路（公園南路—成功路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.反光標記 | 個 | 1,584 | 400 | 633,600 |  |
| 2.地面標示文字 | 個 | 48 | 300 | 14,400 |  |
| 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
| 5.快慢分隔島（註） | m | 792 | 1,500 | 1,188,000 |  |
| 6.停車格位 | 個 | 120 | 150 | 18,000 | 1,906,000 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.7  海安路（成功路—民權路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.反光標記 | 個 | 1,768 | 400 | 707,200 |  |
| 2.地面標示文字 | 個 | 48 | 300 | 14,400 |  |
| 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
| 5.快慢分隔島（註） | m | 884 | 1,500 | 1,326,000 |  |
| 6.停車格位 | 個 | 136 | 150 | 20,400 | 2,120,000 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.8  夏林路（民生路—健康路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.反光標記 | 個 | 6,176 | 400 | 2,470,400 |  |
| 2.地面標示文字 | 個 | 180 | 300 | 54,000 |  |
| 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
| 5.快慢分隔島（註） | m | 3,088 | 1,500 | 4,632,000 |  |
| 6.停車格位 | 個 | 475 | 150 | 71,250 | 7,279,650 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.9  健康路（夏林路—大同路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.停車格位 | 個 | 523 | 150 | 78,450 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 6,808 | 400 | 2,723,200 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 204 | 300 | 61,200 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 6.快慢分隔島（註） | m | 3,404 | 1,500 | 510,600 | 3,425,450 |
| 方案二 | 1.反光標記 | 個 | 6,808 | 400 | 2,723,200 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 204 | 300 | 61,200 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.車道標線 | m | 3,404 | 30 | 102,120 | 2,938,520 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.10  林森路一段（大同路—崇明路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.反光標記 | 個 | 1,644 | 400 | 657,600 |  |
| 2.地面標示文字 | 個 | 48 | 300 | 14,400 |  |
| 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 724,000 |

表4.3.11  林森路一段（崇明路—東門路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.快慢分隔島（註） | m | 1,992 | 1,500 | 2,988,000 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 3,984 | 400 | 1,593,600 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.植栽 | 株 | 100 | 1,000 | 100,000 |  |
|  | 6.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 4,769,600 |
| 方案二 | 1.反光標記 | 個 | 3,984 | 400 | 1,593,600 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.植栽 | 株 | 100 | 1,000 | 100,000 |  |
|  | 6.快慢分隔島（註） | m | 1,992 | 3,000 | 5,976,000 |  |
|  | 7.停車格位 | 個 | 306 | 150 | 45,900 | 7,803,500 |
| 方案三 | 1.車道標線（10cm寬） | m | 2,000 | 30 | 60,000 |  |
|  | 2.車道鋪面（5cm AC） | m | 3,000 | 180 | 540,000 |  |
|  | 3.植栽 | 株 | 100 | 1,000 | 100,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.反光標記 | 個 | 3,984 | 400 | 1,593,600 |  |
|  | 6.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 7.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 8.停車格位 | 個 | 306 | 150 | 45,900 | 2,427,500 |
| 方案四 | 1.快慢分隔島（註） | m | 1,992 | 1,500 | 2,988,000 |  |
|  | 2.植栽 | 株 | 300 | 1,000 | 300,000 |  |
|  | 3.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 4.反光標記 | 個 | 3,984 | 400 | 1,593,600 |  |
|  | 5.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 6.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 7.停車格位 | 個 | 306 | 150 | 45,900 |  |
|  | 8.車道標線（10cm寬） | m | 10,000 | 30 | 300,000 |  |
|  | 9.腳踏車道標線（10cm寬） | m | 4,000 | 30 | 120,000 |  |
|  | 10.綠帶 | m2 | 6,000 | 5,000 | 30,000,000 | 35,435,500 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.12  林森路二段（東門路—東寧路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.快慢分隔島（註） | m | 1,298 | 1,500 | 1,947,000 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 2,596 | 400 | 1,038,400 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 72 | 300 | 21,600 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.植栽 | 株 | 65 | 1,000 | 65,000 |  |
|  | 6.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 3,124,000 |
| 方案二 | 1.反光標記 | 個 | 2,596 | 400 | 1,038,400 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 72 | 300 | 21,600 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.植栽 | 株 | 65 | 1,000 | 65,000 |  |
|  | 6.快慢分隔島（註） | m | 1,298 | 3,000 | 3,894,000 |  |
|  | 7.停車格位 | 個 | 216 | 150 | 32,400 | 5,103,400 |
| 方案三 | 1.車道標線（10cm寬） | m | 2,596 | 30 | 77,880 |  |
|  | 2.車道鋪面（5cm AC） | m | 1,298 | 180 | 233,640 |  |
|  | 3.植栽 | 株 | 65 | 1,000 | 65,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.反光標記 | 個 | 2,596 | 400 | 1,038,400 |  |
|  | 6.地面標示文字 | 個 | 72 | 300 | 21,600 |  |
|  | 7.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 8.停車格位 | 個 | 216 | 150 | 32,400 | 1,520,920 |
| 方案四 | 1.快慢分隔島（註） | m | 1,298 | 1,500 | 1,947,000 |  |
|  | 2.植栽 | 株 | 135 | 1,000 | 135,000 |  |
|  | 3.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 4.反光標記 | 個 | 2,596 | 400 | 1,038,400 |  |
|  | 5.地面標示文字 | 個 | 72 | 300 | 21,600 |  |
|  | 6.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 7.停車格位 | 個 | 216 | 150 | 32,400 |  |
|  | 8.車道標線（10cm寬） | m | 6,490 | 30 | 194,700 |  |
|  | 9.腳踏車道標線（10cm寬） | m | 2,596 | 30 | 77,880 |  |
|  | 10.綠帶 | m2 | 3,894 | 5,000 | 19,470,000 | 22,968,980 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.13  林森路三段（東寧路—東豐路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.快慢分隔島（註） | m | 2,484 | 1,500 | 3,726,000 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 4,968 | 400 | 1,987,200 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 144 | 300 | 43,200 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.植栽 | 株 | 12 | 1,000 | 12,000 |  |
|  | 6.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 5,820,400 |
| 方案二 | 1.反光標記 | 個 | 4,968 | 400 | 1,987,200 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 144 | 300 | 43,200 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.植栽 | 株 | 12 | 1,000 | 12,000 |  |
|  | 6.快慢分隔島（註） | m | 2,484 | 3,000 | 7,452,000 |  |
|  | 7.停車格位 | 個 | 382 | 150 | 57,300 | 9,603,700 |
| 方案三 | 1.車道標線（10cm寬） | m | 14,904 | 30 | 447,120 |  |
|  | 2.車道鋪面（5cm AC） | m | 2,484 | 180 | 447,120 |  |
|  | 3.植栽 | 株 | 12 | 1,000 | 12,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.反光標記 | 個 | 4,968 | 400 | 1,987,200 |  |
|  | 6.地面標示文字 | 個 | 144 | 300 | 43,200 |  |
|  | 7.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 8.停車格位 | 個 | 382 | 150 | 57,300 | 2,747,860 |
| 方案四 | 1.快慢分隔島（註） | m | 2,484 | 1,500 | 3,726,000 |  |
|  | 2.植栽 | 株 | 36 | 1,000 | 36,000 |  |
|  | 3.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 4.反光標記 | 個 | 4,968 | 400 | 1,987,200 |  |
|  | 5.地面標示文字 | 個 | 144 | 300 | 43,200 |  |
|  | 6.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 7.停車格位 | 個 | 382 | 150 | 57,300 |  |
|  | 8.車道標線（10cm寬） | m | 1,2420 | 30 | 372,600 |  |
|  | 9.腳踏車道標線（10cm寬） | m | 4,968 | 30 | 149,040 |  |
|  | 10.綠帶 | m2 | 7,452 | 5,000 | 37,260,000 | 43,683,340 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.14  東寧路（東寧地下道—林森路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.快慢分隔島（註） | m | 1,850 | 1,500 | 2,775,000 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 3,700 | 400 | 1,480,000 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 108 | 300 | 32,400 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 6.停車格位 | 個 | 284 | 150 | 42,600 | 4,382,000 |
| 方案二 | 1.反光標記 | 個 | 3,700 | 400 | 1480,000 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 108 | 300 | 32,400 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
|  | 5.標線 | m | 3,700 | 30 | 111,000 | 1,675,400 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.15  民生路（海安路—中華西路）設置腳踏車道經費概算表

| 方案別 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.標線 | m | 2,106 | 30 | 63,180 |  |
|  | 2.反光標記 | 個 | 4,212 | 400 | 1,684,800 |  |
|  | 3.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 5.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 1,835,980 |
| 方案二 | 1.快慢分隔島（註） | m | 2,106 | 1,500 | 3,159,000 |  |
|  | 2.標線 | m | 2,106 | 30 | 63,180 |  |
|  | 3.停車格位 | 個 | 324 | 150 | 48,600 |  |
|  | 4.反光標記 | 個 | 4,212 | 400 | 1,684,800 |  |
|  | 5.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 6.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 7.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 5,043,580 |
| 方案三 | 1.反光標記 | 個 | 4,212 | 400 | 1,684,800 |  |
|  | 2.地面標示文字 | 個 | 120 | 300 | 36,000 |  |
|  | 3.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 4.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 1,772,800 |

註：快慢分隔島為20cm寬，15cm高

表4.3.16  運河綠帶（中華西路—北安路）設置腳踏車道經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.標線 | m | 11,595 | 30 | 347,850 |  |
| 2.車道鋪面 | m2 | 11,595 | 180 | 2,087,100 |  |
| 3.地面標示文字 | 個 | 462 | 300 | 138,600 |  |
| 4.腳踏車號誌 | 個 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 5.腳踏車道標誌 | 個 | 2 | 1,000 | 2,000 | 2,633,550 |

表4.3.17  各路段設置腳踏車道經費概算表

| 道路編號 | 道路名稱 | 區段 | 方案別 | 腳踏車道經費概算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東豐路 | 林森路—前鋒路 | 方案一 | 1,864,200 |
|  |  |  | 方案二 | 777,240 |
|  |  |  | 方案三 | 7,723,200 |
|  |  |  | 方案四 | 21,982,200 |
| 2 | 公園北路 | 北門路—公園路 | 單方案 | 530,000 |
| 3 | 公園路 | 公園北路—公園南路 | 單方案 | 761,940 |
| 4 | 公園南路 | 公園路—西門路 | 單方案 | 163,440 |
|  |  | 西門路—海安路 | 方案一 | 292,000 |
|  |  |  | 方案二 | 132,100 |
|  |  |  | 方案三 | 1,457,350 |
| 5 | 海安路 | 公園南路—成功路 | 單方案 | 1,960,000 |
|  |  | 成功路—民權路 | 單方案 | 2,120,000 |
| 6 | 夏林路 | 民生路—健康路 | 單方案 | 7,279,650 |
| 7 | 健康路 | 夏林路—大同路 | 方案一 | 3,425,450 |
|  |  |  | 方案二 | 2,938,520 |
| 8 | 林森路一段 | 大同路—崇明路 | 單方案 | 724,000 |
|  |  | 崇明路—東門路 | 方案一 | 4,769,600 |
|  |  |  | 方案二 | 7,803,500 |
|  |  |  | 方案三 | 2,427,500 |
|  |  |  | 方案四 | 35,435,500 |
| 9 | 林森路二段 | 東門路—東寧路 | 方案一 | 3,124,000 |
|  |  |  | 方案二 | 5,103,400 |
|  |  |  | 方案三 | 1,520,920 |
|  |  |  | 方案四 | 22,968,980 |
| 10 | 林森路三段 | 東寧路—東豐路 | 方案一 | 5,820,400 |
|  |  |  | 方案二 | 9,603,700 |
|  |  |  | 方案三 | 2,747,860 |
|  |  |  | 方案四 | 43,683,340 |
| 11 | 東寧路 | 東寧地下道—林森路 | 方案一 | 4,382,200 |
|  |  |  | 方案二 | 1,675,400 |
| 12 | 民生路 | 海安路—中華西路 | 方案一 | 1,835,980 |
|  |  |  | 方案二 | 5,043,580 |
|  |  |  | 方案三 | 1,772,800 |
| 13 | 運河綠帶 | 中華西路—安北路 | 單方案 | 2,633,550 |