# 緒論

## 研究緣起

由於人為或道路幾何線形設計等諸多因素影響，使得駕駛人會故意或不知不覺中超速行駛，而此一超速行為卻大大影響了交通安全之維護。以本所歷年來所進行之「易肇事路段改善計畫」為例，每年進行會勘並予改善之地點中，其肇事原因中以「超速」行為居首位，且每件事故幾乎皆造成人員之死傷。此外，以遏止超速肇事情況來看，國內雖已於多處地點設置「自動超速照相機」，然超速行為並未因此減少。綜觀此一潛在危機，如何能有效改善便成了本研究之主要課題。

因此，如何有效探究用路人超速行為之主因，進而提出有效改善策略便為本研究探討之主要內容。是故，本研究之初便極力蒐集國內外相關事故資料，除對用路人行為進行探討外，對於相關道路設計及車輛性能等可能造成超速之原因皆加以探究，以期能達有效遏止超速行為之具體成效。

## 研究目的及步驟

本研究目的有二，第一即為藉由資料蒐集方式了解駕駛人行車超速之主要原因，第二為藉由以往改善易超速地點之經驗及探討駕駛人超速行為之特性，研擬出一套防患策略，以降低交通事故並促進道路行車安全。

本研究擬進行之研究步驟依序如下：

- 進行國內外相關文獻回顧暨資料蒐集。

- 探討速度與人因之關係。

- 針對以往處理易肇事改善之經驗進行探討與分析。

- 提出分析結果並研訂改善策略。

## 研究內容

本研究內容依研究步驟1～4項順序依序說明如后：

- 進行國內外相關文獻回顧暨資料蒐集：

除參考國外(以美、加及日為主)相關文獻資料外，並進行國內資料蒐集以作為國內外對超速行為與改善策略實施之異同點比較。資料蒐集方向以交通法令條文、人因工學及現行環境之超速行為以及防制措施與改善方式之探討為主。

- 探討速度與人因之關係：

參考日本相關資料分以下各節進行探討「用路人如何安全駕駛之議題」，其內容包括

- 速度的恐怖與事故

- 踏力與車輛煞車力

- 摩擦與車輛煞車力

- 反應時間與空走距離

- 速度與視認之界限

- 針對以往處理易肇事路段改善之經驗進行探討與分析：

以本所「易肇事路段改善計畫」報告書為主要參考對象，期間以近五年(第11期～第16期)內容為主，探討各個因超速而肇事地點之道路特性、時間及當時改善策略，作為研究分析相關依據。

- 進行超速行為防患與改善策略之研擬：

針對超速行為特性與改善策略進行分析整理並提出具體改善對策。

最後，針對分析結果提出本研究發現之超速行為原因，依據交通設施分類（如標誌、標線、號誌或其他）提出改善策略，同時依人、車、路三方面之客觀因素提供建議，作為未來相關研究與實施之參考。

# 文獻回顧

國內外對於超速行為之防治一般係於現有道路上以交通工程相關設施之設置來防止駕駛人超速，如設置標誌、標線、號誌或其他以槽化島方式減速，以及超速照相等方式來達到防制超速與取締之目的。以下即針對國內外之相關文獻與研究資料進行探討。

## 國內文獻資料

### 2.1.1 相關研究

國內對於超速行為相關文獻有吳宗修教授發表之「雷射與雷達測速之比較」一文，文中述及國內超速行車在違規中佔有極大比例，此一現象可從高速公路過去三年間違規告發項目中發現，超速比例均在三分之二左右看出端倪1。（參表2.1）

表2.1  高速公路違規取締統計表

| 年度 | 總件數 | 超速件數 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 1,783,741 | 978,843 | 54.9% |
| 82 | 1,683,880 | 1,111,635 | 66.0% |
| 83 | 1,879,917 | 1,249,685 | 66.5% |
| 84 | 1,621,220 | 1,062,129 | 65.5% |

【出處】吳宗修；「雷射與雷達測速之比較」，85年道路交通安全與執法研討會論文集，p23-28。

此外，在蘇昭銘教授發表之「高速公路違規超速行為處罰方式之探討」一文中彙整結果顯示2：

- 內側車道之超速比例較其他兩車道高，其超速比例均在75%以上，特別是速限為90公里/小時路段之超速百分比更高達98.6%。

- 速限為90公里/小時路段之超速百分比又較速限100公里/小時路段高，此乃因高速公路之速限雖然不同，但駕駛者在實際行駛時之速率並未有所差異，造成在速限為90公里/小時路段之超速比例較高。（參表2.2）

表2.2  不同速限路段小型車超速時段百分比彙整表

| 區分 | 速限：90公里/小時 | 速限：100公里/小時 |
| --- | --- | --- |
| 內側車道 | 98.6% | 76.1% |
| 中間車道 | 96.5% | 6.3% |
| 外側車道 | 8.5% | 8.6% |
| 平 均 | 68.5% | 30.1% |

【出處】蘇昭銘、郭月萍、彭俊豪；「高速公路違規超速行為處罰方式之探討」，86年道路交通安全與執法研討會論文集，p269-280。

該研究同時對於交通單位進行訪談彙整後指出，超速問題持續增加之原因，除駕駛者對交通安全的認知不夠外，無法完全取締亦為原因之一。

### 2.1.2 統計資料

在統計資料中，蔡崑昌先生發表之「ELECTRE法應用於交通肇事防制策略評估之研究」一文中指出，以基隆市為例，交通肇事原因排行榜中，「未依規定減速」佔所有肇事原因之20.4%，且高居首位3。（參表2.3）

表2.3  基隆市交通肇事原因排序表（民國81年—83年）

| 違規行為 | 件數 | 百分比 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未依規定減速 | 29 | 20.4 | 1 |
| 其他 | 16 | 11.3 | 2 |
| 不明（肇事逃逸） | 15 | 10.6 | 3 |
| 違反號(標)誌管制 | 12 | 8.5 | 4 |
| 逆向行駛 | 11 | 7.7 | 5 |
| 違規超車 | 10 | 7.0 | 6 |
| 未保持安全距離 | 10 | 7.0 | 7 |
| 酒後駕車失控 | 9 | 6.3 | 8 |
| 轉彎未依規定 | 7 | 4.9 | 9 |
| 停車不當肇事 | 5 | 3.5 | 10 |
| 駕駛不當 | 4 | 2.8 | 11 |
| 迴轉不當 | 4 | 2.8 | 12 |
| 未靠右行駛 | 3 | 2.1 | 13 |
| 機件故障 | 2 | 1.4 | 14 |
| 行人疏忽 | 2 | 1.4 | 15 |
| 未依規定讓車 | 2 | 1.4 | 16 |
| 慢車疏忽 | 1 | 0.7 | 17 |
| 總和 | 142 | 100.0 |  |

【出處】蔡崑昌、蔡政泓；「ELECTRE法應用於交通肇事防制策略評估之研究」，運輸學刊第十卷第三期民國八十六年九月，p123-152。

另外，依據台北市車輛行車事故鑑定案件數肇事原因分析統計表顯示4，民國83年之交通事故中肇事原因以「超速行駛」居首位，另以八十五年一至十二月為例，因超速行駛而造成之死亡人數即高達15人，受傷30人。此外，在列管之交通事故中，「超速」與「酒醉駕車」亦同被列為首要之交通違規事項。（參表2.4）

表2.4  台北市列管交通事故表

| 年別 | 發生數（件） | 死亡（人） | 受傷 （人） | 每萬輛車肇事率（輛/萬輛） | 肇事原因排名順序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 超速 | 酒醉 |
| 83 | 239 | 191 | 92 | 2.8 | 1 | 2 |
| 84 | 291 | 215 | 162 | 3.4 | 2 | 3 |
| 85 | 262 | 173 | 146 | 2.9 | 4 | 1 |

【出處】http://www.dot.tapei.gov.tw/static/harm2.htm。

相關統計資料5中，依警政主管機關資料顯示，汽車駕駛人疏忽因素分為違規超車等26項，而八十六年事故中主要因素依十大排名為：未注意前方人車動態、超速失控、酒後駕駛失控、未依規定減速、逆向行駛、違規超車、未保持行車安全間隔、左轉彎未依規定、未保持行車安全距離，以及違反號誌管制或指揮等十項，其中因「超速失控」及「未依規定減速」之死亡人數比例亦由85年之20.4%，增加至86年之27.3%。（參表2.5）

表2.5  道路交通事故汽車駕駛人疏忽因素比較(85年-86年)

| 年 | 因素/項目 | 未注意車前狀態 | 超速失控 | 酒後駕駛失控 | 未依規定減速 | 逆向行駛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85年 | 死亡人數(百分比) | 478 (15.99%) | 459 (15.35%) | 375 (12.54%) | 151 (5.05%) | 91 (3.04%) |
| 86年 | 死亡人數(百分比) | 515 (23.0%) | 461 (20.6%) | 302 (13.5%) | 150 (6.7%) | 87 (3.9%) |

【出處】八十六道路交通事故探討分析與今後推動道安之重點工作；交通部道安會專案報告，87.3.19。

### 2.1.3 改善策略

對於前面諸多超速現象如何防制及其相關改善對策，在唐富藏所著「運輸學」一書6中，對於相關改善對策舉例如表2.6所示。其中將車禍種類分為「未設交通號誌之岔路口車輛右轉時發生碰撞」、「交岔路口之行人車禍」及「雨天車禍」三種類，並運用相關道路交通標誌標線號誌設置設置方式7加以改善。

表2.6  各種肇事及常用之改善對策舉例

| 車禍種類 | 肇 事 原 因 | 改 善 對 策 |
| --- | --- | --- |
| 未設交通號誌之岔路口車輛右轉時發生碰撞 | 視線受阻礙 岔路口之交通量太大 接近岔路口之車速太 快 | 除去有礙視線之障礙物 禁止在交岔路口附近停車 增設「停車再開」標誌 增設「警告」標誌 改善道路照明 增設交通號誌 岔路口予以槽化 增設交通號誌 降低並明示接近岔路口路段之速限標準 設置跳動路面（Ramble Strip） |
| 交岔路口之行人車禍 | 轉向交通量太大 行人保護不周 不適當之交通號誌 學童穿越區 | 增闢左（右）轉專用車道 禁止轉彎 增設行人穿越之交通島 增設行人專用號誌 增設供行人穿越之時相，調整行人通行時相之時段 增派交通指揮人員，保護學童安全 |
| 雨天車禍 | 路面太滑 | 將路面加舖封層 提供或改善排水設施 降低速率限制 增設「天雨路滑」標誌 |

【出處】唐富藏；運輸學，民國79年10月再版，p769。

對於上表中相同之肇事改善，本所曾依「行車速度太快」為肇事主因，訂定出肇事細因，分別為「原訂行車速限太高」、「標誌設置不當」、及「標線設置不當」以及「駕駛人違規超速」等四原因，分別提出改善方法如表2.7。

表2.7  肇事改善策略參考表

| 肇事主因 | 肇事細因 | 改善方法 |
| --- | --- | --- |
| 行車速度太快 | - 原訂行車速限太高 | 降低行車速限 |
|  | - 標誌設置不當 | 增設或改善最高速限標誌 增設或改善適當的警告或指示標誌 （例如慢行標誌、學校標誌） |
|  | - 標線設置不當 | 重繪或改善路面標字標線 |
|  | - 駕駛人違規超速 | 增設減速標線 加強違規取締 增設超速照相儀 |

## 2.2 國外文獻資料

### 2.2.1 日本相關研究

日本於昭和45年（1970年），即交通事故發生最嚴重之年度中，積極實施各種事故防範對策，並經由實施前與實施後進行事故件數及死亡人數之表列發現，由於實施各種防範對策使得事故率大幅降低，大大地顯示出對策之有效性。同時經由各統計值分析結果發現，提高事故防止對策之有效方法為，對於實施地點作一詳細交通環境調查，進而比較彼此間關係，據以擬定有效策略是極為必要的。有關實施對策前後事故資料中對於「速度限制」乙項，在事故防治對策實施前共1,533件，實施後為1,211件，減少率為21%，死亡人數亦由實施前之53人減少至實施後之33人，足見有效之改善策略確可使事故發生及死亡人數減低8。相關資料如表2.8。

表2.8  各種事故防止效果（昭和45年）

| 事故防止對策 | 事故件數 |  |  | 死亡數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實施前(件) | 實施後(件) | 減少率(%) |  | 實施前(件) | 實施後(件) | 減少率(%) |
| 設置號誌 | 4612 | 2412 | 48 |  | 94 | 40 | 58 |
| 增設號誌 | 83 | 45 | 46 |  | 0 | 0 | — |
| 行人穿越道 | 3936 | 2667 | 32 |  | 75 | 26 | 65 |
| 標誌 | 2616 | 2278 | 13 |  | 21 | 9 | 57 |
| 人行步道 | 92 | 51 | 24 |  | 6 | 2 | 45 |
| 街路照明燈 | 5837 | 4154 | 29 |  | 114 | 50 | 56 |
| 車道邊線 | 337 | 242 | 28 |  | 15 | 10 | 33 |
| 防滑路面 | 1325 | 565 | 57 |  | 40 | 12 | 70 |
| 中央分隔帶‧分道線 | 3422 | 2765 | 19 |  | 92 | 66 | 28 |
| 防護柵 | 1313 | 531 | 60 |  | 29 | 5 | 83 |
| 人行天橋 | 439 | 203 | 54 |  | 9 | 2 | 78 |
| 反射鏡 | 678 | 215 | 69 |  | 23 | 5 | 78 |
| 槽化設施 | 1109 |  |  |  | 1 | 0 | 100 |
| 禁止停車 | 5696 | 4394 | 23 |  | 147 | 98 | 33 |
| 速度限制 | 1533 | 1211 | 21 |  | 53 | 33 | 38 |
| 停車再開標誌 | 853 | 343 | 60 |  | 21 | 3 | 85 |
| 禁止超車標誌 | 1246 | 935 | 24 |  | 40 | 17 | 56 |
| 單行道 | 495 | 222 | 55 |  | 5 | 2 | 60 |
| 警告標誌設施 | 259 | 113 | 56 |  | 16 | 3 | 81 |
| 平交道設施 | 35 | 2 | 95 |  | 12 | 0 | 100 |
| 道路拓寬、線型改良、去除障礙物等 | 1556 | 4305 | 16 |  | 27 | 15 | 45 |
| 公車站、電桿移設及避車彎設置 | 129 | 46 | 65 |  | 5 | 0 | 100 |

【出處】大島正光、稻葉正太郎；「交通事故及人間工學」，昭和63年（1988）月。

此外，在井川謙先生著「速度限制之推移與今後之課題」乙文9中述及，於昭和50年代左右，交通安全之最優先考量方式為抑制速度之提昇，同時對於道路改良、交通安全設施整頓應合併實施。其中將幹道中心速限之降低列為首要重點，並於實施過程中平均約3,000KM道路實施速限降低措施。（參表2.9）

在一般道路上實際行駛速度之測定結果發現，與規定速限關係比較時，採85%之速度值與規定速限相較時，平均行駛速率較規定速限高出10-15km/h。此外，於規定速限以下行駛之車輛數為，規定速限30km/h時佔17.7%、40km/h佔27.8%、50km/h佔41.3%，整體觀之，規定速限在50km/h以下時，過半數的車輛皆超過規定速度行駛，也就是說，在過低之規定速度區間之車輛超速比例是較高的9。（參表2.10）

表2.9  幹道速限調整狀況（昭和50年代）

| 年度別 區分 | 昭和 60年 | 昭和 61年 | 昭和 62年 | 昭和 63年 | 平成 元年 | 平成 2年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區間數 | 1,353 | 1,649 | 1,290 | 1,671 | 2,208 | 1,505 |
| 延長距離(km) | 3,083 | 3,981 | 2,570 | 3,297 | 3,536 | 2,398 |

【說明】1.高速道路及自動車專用道路除外。

2.調整狀況包括速限提高（含解除）、減低之合計數。

【出處】村井謙；「速度限制之推移與今後之課題」，交通月刊，日本警察廳交通局，1992.3，p66-67。

表2.10 規定速限與實際行駛速率(單位：km/h)

| 區分 規定速限 | 實際行駛速率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商業區 | 住宅區 | 非市區 | 全體 |
| 30 | 39.5 | 44.9 | — | 44.4 |
| 40 | 53.3 | 52.7 | 55.9 | 53.3 |
| 50 | 59.6 | 59.3 | 62.8 | 60.4 |
| 60 | 67.8 | 64.3 | 70.4 | 68.7 |
| 全體 | 58.3 | 56.4 | 63.9 | 59.1 |

【出處】村井謙；「速度限制之推移與今後之課題」，交通月刊，日本警察廳交通局，1992.3，p66-67。

另對於季節變更速限的例子，在遊樂觀光地區可由警察署長權限外，在積雪地區亦有實施常態之冬季速限（參表2.11）。其他，因天候及路面狀況調整之速限，在小樽市一般國道五號，利用集中控制標誌、路面感應器及手動方式來實施可變速限標誌例子亦實施中。此外，在夜間安全對策及居住環境寧靜對策上，實施晝夜別速限之地區，全國有46處，實施限制長度為147.6km（平成2年4月底），且年年增加中。

表2.11 冬季速限實施狀況

| 速限（km/h） |  | 區間數 | 延長距離（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 冬季 |  |  |
| 法定 | 50 | 21 | 38.8 |
|  | 40 | 5 | 9.6 |
|  | 30 | 1 | 0.6 |
| 60 | 50 | 65 | 276.6 |
|  | 法定 | 1 | 2.6 |
| 50 | 40 | 168 | 358.0 |
|  | 30 | 2 | 1.7 |
| 40 | 30 | 42 | 66.9 |
| 計 |  | 305 | 754.8 |

【出處】村井謙；「速度限制之推移與今後之課題」，交通月刊，日本警察廳交通局，1992.3，p66-67。

在池田速雄先生發表有關「歐洲速限之適切化」10一文中提及，超速及不適切之速度駕駛行為係事故主因之一，且一般被害程度亦較嚴重，此為歐洲地區一致認為之現象。此外，在歐洲一般之行車速限之建議值，都市區域為50km、高速公路為120km。在對於現況之速限考慮為，人口密集地區時速為50km，若干國家則訂為60km，人口不密集地區則為90km，平均介於70km至100km間（德國則建議130km），且認為經通盤合理檢討後之合理速限訂定後，加以適當之取締方式才能有效改善交通安全。而有關前述之德國速限建議值較高，其主要係因該國事故主因並非不適合之速限，反倒是由於駕駛人行駛速率過低，致造成交通事故。是故，在這篇文章中最後提及，唯有對「道路機能明確化」，同時對於各主要幹道之速限進行檢討提出適切之速限對策，方為改善超速行為之良策。

### 2.2.1 歐美相關研究

在Leonard Evans著「交通安全與駕駛者」一書中12，於「駕駛速度與碰撞危機」乙節中述及，在許多因數狀況下，駕駛者在速度選擇上基本上會低估可能造成自身死亡或危險之情況，而以滿意之心理因素來取代，如為了省時間等因素而超速。又如在一般道路法定行駛速率為50km/h之道路，駕駛人則會因為經濟因素（如節省汽油燃料）、自覺安全或舒適而將行駛速率提高至55km/h至75km/h之間不等，而實際之平均行駛速率則約為62km/h（比法定速度高了12km）。同樣地，在法定行駛速率為100km/h之高速道路上，駕駛人會因經濟因素（如節省汽油燃料）、自覺安全或舒適而使行駛速率介於90km/h至120km/h之間不等，而實際之平均行駛速率則約為109km/h（比法定速度高了9km）。（參圖2-1）

一般道路(法定速限50km/h)

55            60             65            70            75km/h

經濟速度 安全速度 實際速度                    暢快速度

高速道路(法定速限100km/h)

90         95        100        105       110        115      120km/h

經濟速度         安全速度       實際速度        暢快速度

圖 2-1  駕駛人速度選擇變化圖

【出處】Leonard Evans；「Traffic Safety and the Driver」，Reproduced, with permission, from Noguchi〔1990〕。

此外，在隸屬於加拿大政府之卑詩保險局(Insurance Corporation of British Columbia,簡稱ICBC詳參www.icbc.bc.ca)所作研究指出13，如何去改變駕駛人駕駛行為，其中車輛設計、操作及道路環境等因素為未來研究之課題。而其相關衝撞比例關係如圖2-2所示。然在超速行駛與危險駕駛研究方面，統計資料顯示因不適當速度及危險動作之駕駛所生事故中有4％為死亡事故，另有14％造成其他第二次衝撞傷害。圖2-3為顯示因超速行為而造成衝撞危險情況之比值，橫軸為「四年內因超速而被罰之次數」，縱軸右邊為「每年發生衝撞次數」，縱軸左邊為「因超速而發生衝撞之比例」，由該圖顯示超速次數愈多發生碰撞比例便相對提高，同時因超速而發生碰撞事故亦隨之增加。

另外，從公開意見調查結果可得防制超速行為所實施之各項措施之支持比例為：（參表2.12）

1.支持或強烈支持依超速違規程度採分級罰鍰者佔93％。

2.支持或強烈支持設置闖紅燈照相機者佔76％。

3.支持或強烈支持採超速罰鍰者佔77％。

4.支持或強烈支持設置測速雷達者佔62％。

5.支持或強烈支持禁止使用雷達偵測器者佔41％。

6.支持或強烈支持禁止販賣雷達偵測器者佔40％。

DRIVER

91%

ROAD

32%

VEHICLE

9%

Road+Driver=25%

Road Only=2%

Vehicle+Road=4% Road=4%

Vehicle Only=3%

Driver Only =64%

圖2-2  人車路因素所產生衝撞之比例關係

【出處】１.加拿大卑詩省保險公司（ICBC）；「LOSS PREVENTION：Road Safety ＆ Auto Crime FIVE YEAR PLAN」，March 1997。

２.林亨杰；赴美研習「路口車流安全及都市交通建設」出國報告書，86.8，p20。

圖2-3  因超速行為而造成衝撞危險情況之比值

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

數撞衝年每

【出處】１.加拿大卑詩省保險公司（ICBC）；「LOSS PREVENTION：Road Safety ＆ Auto Crime FIVE YEAR PLAN」，March 1997。

２.林亨杰；赴美研習「路口車流安全及都市交通建設」出國報告書，86.8，p20。

圖2-4  超速防治實施措施之公開意見調查表

【出處】１.加拿大卑詩省保險公司（ICBC）；「LOSS PREVENTION：Road Safety ＆ Auto Crime FIVE YEAR PLAN」，March 1997。

２.林亨杰；赴美研習「路口車流安全及都市交通建設」出國報告書，86.8，p20。

在歐洲，倫敦市對於高速道路事故資料所作一項統計結果顯示15，有關速度限制與死亡人數比值關係，當無訂定法定速限時（期間1971年至1973年）平均每月死亡人數達3.6人，當法定速限為140kph時，平均月死亡人數為2.1人，法定速限為120kph或130kph時，其平均死亡人數為1.5人。（參圖2-5）

2.1

6

5

4

3.6

1.5

1

6

5

4

3.6

1.5

1

2.1

120kph

140kph

130kph

無速限

死亡人數

死亡人數

每月

每年平均

|  | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

圖2-5  速度限制影響與死亡人數比例之關係

【出處】Christian Gerondeau；「Transport in Europe」，1997，p406。

依據上圖結果顯示，正可呼應前節池田速雄先生發表有關「歐洲速限之適切化」一文中結論部份，唯有對「道路機能明確化」，同時對於各主要幹道之速限進行檢討提出適切之速限對策，方為改善超速行為之良策。

# 第三章 速度與人因之關係

本章內容係摘自日本山口大學教授澤喜司郎著「交通安全論概說」16乙書。該書共計七章，各章介紹主題為：第1章「自動車安全性及其界限」、第2章「速度與人因之關係」、第3章「錯覺與認知之關係」、第4章「認知與駕駛人心理」、第5章「交通事故責任與自動車保險結構」、第6章「飲酒駕車之危險性」，其中「速度與人因之關係」內容，係以「用路人如何安全地駕駛車輛」為主題。作者從速度的危險性之概念讓一般駕駛人了解如何安全駕駛，並從物理及生理方面說明「車輛是無法於緊急狀況下煞停」之觀念。

雖說車輛運行中駕駛人所能觀察到的視野範圍是重要的，但對於所能明視範圍內，遇緊急狀況時是否都能以行為反應來控制它，而不致於失控呢？尤其是在超速行駛時是無法預期的。又當遇到突發狀況時所能反應的程度到底有多少？是否足以挽回頹勢更是值得探討的問題。因此，本研究將上述各內容作為本章探討之重點，期盼能給讀者在了解用路人超速行為與人因之相關議題上有所助益。

## 3.1 速度的恐怖與事故

### 3.1.1 速度與心理上的需求

人們因為有著幻想與鳥一樣能在空中自由飛翔與遨遊之憧憬與願望(心理的需求)，所以發展出今日各式飛行器，又因為人們想要快速到達更遙遠的地方，所以對速度的需求便有強烈的慾望。倘若人們不利用交通工具的情況下，陸上短距離跑者瞬間時速可達40km，而長距離跑者也可達時速20km，除此外，一般人亦有時速5km之功力，但如此之移動速度仍然是有限的。

因此，人們發明了汽車，並利用汽車作高速度的移動，但也由於現實的交通社會中速度的介入，使得因超速駕駛而發生的死亡事故增加。如表3.1所示，第一當事人因違規而發生的死亡事故件數中，違規超速即占了1,965件(19.2％)，左顧右盼、漠不關心駕駛占1,168(11.4％)等。死亡事故中5件就有一件是違規超速的例子，其中之死亡人數包括駕駛人、乘客及行人。（補充資料表3.2及表3.3）

表3.1  第一當事人違規駕駛之死亡事故發生件數       (平成7年；1995)

| 事故原因 |  | 發生件數(10,227件) |  |  | 發生比例(100％) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 違反最高速限 |  | 1,965 |  |  | 19.2％ |  |
| 操作不適 |  | 710 |  | 6.9％ |  |  |
| 漫不經心、不注意 | 違反安全 | 974 |  | 9.5％ |  |  |
| 左顧右盼、漠不關心 | 駕駛義務 | 1,168 | 4,020 | 11.4％ |  | 39.3％ |
| 未確認安全否 |  | 560 |  | 5.5％ |  |  |
| 其他 |  | 608 |  | 5.9％ |  |  |
| 酒醉駕車 |  | 405 |  |  | 4.0％ |  |
| 未暫停 |  | 507 |  |  | 5.0％ |  |
| 闖紅燈 |  | 509 |  |  | 5.0％ |  |
| 未讓行人 |  | 367 |  |  | 3.6％ |  |
| 未遵守優先通行規定 |  | 427 |  |  | 4.2％ |  |
| 違反通行區劃分規定 |  | 461 |  |  | 4.5％ |  |
| 違規超車 |  | 136 |  |  | 1.3％ |  |
| 其他違規事項 |  | 872 |  |  | 8.5％ |  |
| 行人違規 |  | 493 |  |  | 4.8％ |  |
| 當事者不明 |  | 65 |  |  | 0.6％ |  |

【出處】總務廳編「交通安全白書」平成8年版，29頁。

表3.2  第一當事人違規駕駛之死亡事故發生件數

(平成8年；1996)

| 事故原因 |  | 發生件數(9,517件) |  |  | 發生比例(100％) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 違反最高速限 |  | 1,707 |  |  | 17.9％ |  |
| 操作不適 |  | 704 |  | 7.4％ |  |  |
| 漫不經心、不注意 | 違反安全 | 916 |  | 9.6％ |  |  |
| 左顧右盼、漠不關心 | 駕駛義務 | 1,150 | 3,989 | 12.1％ |  | 41.9％ |
| 未確認安全否 |  | 596 |  | 6.3％ |  |  |
| 其他 |  | 623 |  | 6.5％ |  |  |
| 酒醉駕車 |  | 324 |  |  | 3.4％ |  |
| 未暫停 |  | 477 |  |  | 5.0％ |  |
| 闖紅燈 |  | 459 |  |  | 4.8％ |  |
| 未讓行人 |  | 390 |  |  | 4.1％ |  |
| 未遵守優先通行規定 |  | 378 |  |  | 4.0％ |  |
| 違反通行區劃分規定 |  | 415 |  |  | 4.4％ |  |
| 違規超車 |  | 103 |  |  | 1.1％ |  |
| 其他違規事項 |  | 773 |  |  | 8.1％ |  |
| 行人違規 |  | 439 |  |  | 4.6％ |  |
| 當事者不明 |  | 63 |  |  | 0.7％ |  |

【出處】總務廳編「交通安全白書」平成9年版，30頁。

表3.3  第一當事人違規駕駛之死亡事故發生件數

(平成9年；1997)

| 事故原因 |  | 發生件數(9,220件) |  |  | 發生比例(100％) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 違反最高速限 |  | 1,642 |  |  | 17.8％ |  |
| 操作不適 |  | 708 |  | 7.7％ |  |  |
| 漫不經心、不注意 | 違反安全 | 921 |  | 10.0％ |  |  |
| 左顧右盼、漠不關心 | 駕駛義務 | 1,059 | 3,985 | 11.5％ |  | 43.2％ |
| 未確認安全否 |  | 633 |  | 6.9％ |  |  |
| 其他 |  | 664 |  | 7.2％ |  |  |
| 酒醉駕車 |  | 328 |  |  | 3.6％ |  |
| 未暫停 |  | 479 |  |  | 5.2％ |  |
| 闖紅燈 |  | 494 |  |  | 5.4％ |  |
| 未讓行人 |  | 371 |  |  | 4.0％ |  |
| 未遵守優先通行規定 |  | 302 |  |  | 3.3％ |  |
| 違反通行區劃分規定 |  | 344 |  |  | 3.7％ |  |
| 違規超車 |  | 114 |  |  | 1.2％ |  |
| 其他違規事項 |  | 732 |  |  | 7.9％ |  |
| 行人違規 |  | 376 |  |  | 4.1％ |  |
| 當事者不明 |  | 53 |  |  | 0.6％ |  |

【出處】總務廳編「交通安全白書」平成10年版，26頁。

### 3.1.2 速度與事故

人類誕生以來，人們靠自身力量移動的速度至今並無大變化，仍停留在各器官基本功能的情況下以時速5km程度移動，此速度以上之移動能力是無法提昇的乃一自然現象。

然而，人們利用各種交通手段來以高速度移動，但同時也提高了相對的危險性。圖3-1所示為車輛速度與致命事故的關係，該例係美國密西根的例子，當速度上昇時致命事故指數(速度別致命事故比率與速度別非致命事故比率之比值)亦隨之提高。也就是說，車輛速度愈高，致命的事故就愈增加，又「速度化是人間自然的心理要求，但這也是災害事故發生的條件及重傷與死亡率增加的原因」。

圖3-1  車速與致命事故之關係

【說明】致命事故指數＝速度別致命事故比率╱速度別非致命事故比率

【出處】鶴田正一「事故的心理」中公新書，1992年，176頁。

此外，圖3-2同樣為車速與駕駛人有無繫安全帶負傷率之關係。

該例為瑞典(Sweden)29,000件事故調查結果，它顯示車速愈高負傷率及致命傷便會愈高，也同時反應出未繫安全帶比繫安全帶駕駛人之負傷率與致命傷率亦顯著提高。

問題是，車速愈高為何致命事故指數及負傷率會相對提高呢？原因是車速與致命事故指數或負傷率間有必然的相關關係。也就是說，車速愈高，不僅是致命事故指數提高，就連發生碰撞事有之前提條件也必然會隨之發生。

圖3-2  車速與負傷率之關係

【出處】林洋「自動車事故之科學」大河出版，1994年，191頁。



















×

×

×

×

×

×

×

### 3.1.3 運動力與衝擊

運動力與質量成正比，亦與速度平方成正比(Ek=12mv2)。當車輛衝撞後，其衝擊力所產生之車輛運動力為速度平方正比之關係，故車速愈快，衝撞時極大衝擊將隨之加付於本身車輛上，同時亦會傳遞至對方。例如如圖3-3所示，有關衝撞時承受之衝擊力，以時速60km衝撞混凝土牆之衝擊力約為自14m高(相當於5層高大樓)落下所受之衝擊力是相同程度的。

此外，車子衝撞靜止中的人之狀況為，衝撞時衝擊力大小與被衝撞物體的質量成反比關係，例如1噸(ton)的車子與50kg的人衝撞時，質量為1/20的人被相當於車輛衝撞加速度為20倍之力量衝撞時，將承受20倍大的衝撞力。也就是說，衝撞時質量較小的一方將受到較大的損傷。

圖3-3  車速與衝撞力之關係

【出處】警察廳交通運轉免許課監修「RULE ＆ MANNERS」全日本交通安全協會，平成4年，39頁。

### 3.1.4 行人事故與三次衝撞

有關車與人衝撞情況，如圖3-4所示，人將受3次衝撞。

首先，第一次為大腿或膝關節與車前保險桿衝撞，之後頭部衝撞部位因慣性定律而停留於車前，而行人腳部同時受車輛撞擊。

第二次衝撞為人撞擊到車前引擎蓋，此時，若車速快，人頭將衝撞到車前擋風玻璃，但不會造成致命傷。又倘後車無法急煞而衝撞前車，前車擋風玻璃上人會因慣性而跟著車同時前進後，人將往車前飛出。

第三次衝撞為直接撞擊地面，此時，人頭部落下將造成致命傷，或車無法全力減速時，地面下人將受二度輾壓傷害，更可能因該人被撞落至對向車道上而被駛來車輛輾壓。

另有關圖3-5中，站立假人跟車輛正面衝撞時，此時緊急煞車之煞車距離與假人往前方飛去之距離關係表示如圖所示。

當車輛以時速40km衝撞時，該假人將被拋離至衝撞點14.6m外，時速50km時為22.0m。此外有關衝撞時假人姿勢，時速20km以下假人將乘座於車前引擎蓋並跟著車子移動，時速30km時，假人頭部將撞擊到車前擋風玻璃。通常，車輛與行人事故之生死界限係於時速40km，亦即當速度超過該界限時，行人死亡率將急劇昇高。

上述狀況之前提條件為事故發生時，車速愈高致命事故指數便愈高，同車乘客與行人之負傷率亦相對提高。

圖3-4  車輛與行人衝撞時模樣

【出處】林洋「自動車事故的科學」(同前)，124-5頁。

圖3-5  衝撞後煞車距離與行人飛行距離

【出處】「JAF MATE」1996年12月號，14頁。

※直立假人正面被車衝撞同時車子立即緊急煞車。

### 3.1.5 緊張導致情報處理信賴性降低

車速愈高，事故發生及危險性便愈高。車速與事故發生及事故危險性昇高之要因有二：一為車輛為迴避事故不得不採取緊急煞車時，因車輛之煞車力有限，另一原因為駕駛者之緊張狀態連續而對情報處理信賴性降低所致。

有關車輛煞車力將於下一節中詳加說明，在此僅針對緊張狀態連續之駕駛人產生情報處理信賴性降低之課題探討。一般而言，人們身體上各器官對應下所能發揮之移動速率約僅時速5km程度，而藉由車輛駕駛則可高達10~20倍的速度，但此刻即會產生身心上的緊張，若以高速度長時間駕駛則會產生緊張狀態持續之現象。例如：車輛運轉中利用緊張程度發汗之計測結果顯示，當500m前有行人或車輛出現所產生的緊張程度與太空船上太空人從地球飛出去之程度是相同的。因此，如此過度緊張經長時間持續後駕駛者將會疲勞，而導致腦機能(理性)降低，同時會使負面之慾望或感情意識抬頭，而造成以慾望或感情趨向之心理狀態來運轉車輛，將是交通事故發生之原因。同時，表3.4所示，過度緊張使駕駛人情報處理信賴性低落，導致當時情報處理信賴性疲勞、昏暈、單調、酒醉等類似情況，而造成判斷或操作錯誤，這也是交通事故發生之主因。

表3.4  人類覺醒度與情報處理信賴性

| 意識狀態 | 注意力 | 生理狀態 | 信賴性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 過度緊張 | 固執於一點 | 感情興奮、驚慌(panic) | 0.9以下 |
| 明晰 | 能動的 | 積極的活動 | 0.999999以上 |
| 放鬆 | 受動的 | 安靜起居、休息、正常作業 | 0.99~0.99999 |
| 意識模糊 | 不注意 | 疲勞想睡、單調、酒醉 | 0.9以下 |
| 無意識、失神 | 0 | 睡眠、喪失腦意識 | 0.0 |

【出處】宇留野藤雄「事故防止駕駛人心理檢測」日本實業出版社，1990年，111頁。

## 3.2 踏力與車輛煞車力

### 3.2.1 車輛停止之重要性

車輛從起點出發後必定以預定之終點為目的地，但或因途中號誌或標誌等須遵從而不得不停車，或因為於不同情況下為迴避事故而必須緊急停車，但，車輛是無法立即被煞停的。

行駛中的車輛被要求停止時，踏板必須被踩下，表3.5所示，踩踏時便有很多種類，這些踏力(踏板踩下力量)因各種情況不同而相異。例如，車、輪胎、路面不同而有所差異，通常最佳踩踏控制維持在5~20kg之踏力是必要的，不注意時緊急煞車時須30kg左右之踏力，而必須以ABS動作緊急情況時，所須的踏力為60kg左右。

表3.5  行駛中踩踏煞車與踏力之關係

| 行駛狀態 | 踩踏踏板種類 | 必要踏力 |
| --- | --- | --- |
| 通常 | 輕踏 | 1-2kg |
|  | 最佳踩踏控制 | 5-20kg |
| 不注意 | 緊急煞車 | 30kg左右 |
| 緊急時 | 全鎖 | 60kg左右 |

【出處】「自動車管理」1995年2月號，13頁。

### 3.2.2 乘車姿勢影響踏力

此外，駕駛人因性別差異踏力會有所不同，即使同一個人也會因乘車姿勢或腳上穿的鞋子不同而有大的變化。

表3.6係利用車輛駕駛座旁放置一家庭用體重計來量測乘車姿勢與踏力關係實驗所得之結果。雖正確的坐姿，男女間踏力仍有明顯差異，座位的背倒下或扶至前方之踏力男女間並無大差異。又，如坐姿正確，但腳下穿的鞋不同仍有不同差異，如穿鞋子之踏力比穿拖鞋或高跟鞋之踏力來得大。

同樣實驗中山口大學講義「交通與安全」中男學生35名，女學生5名試驗結果，正確坐姿男學生的踏力平均54kg，女學生平均39kg，座位的背稍往前或往後狀態下，男學生踏力平均37kg，女學生平均28kg，不論男女其踏力皆降低約30％。

如此結果顯示，行駛中車輛為使車停止，倘未能保持正確乘車姿勢，車輛煞停時無法以十足踏力煞車，又當穿拖鞋或高跟鞋時更無法踏足力量來煞停車輛。

表3.6  乘車姿勢與踏力的變化

| 受測者 | 男性 |  | 女性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 正確坐姿 | 56kg | 50kg | 24kg | 33kg |
| 座背全部倒下 | 12kg | 18kg | 11kg | 10kg |
| 座背推往前 | 35kg | 30kg | 17kg | 26kg |
| 正確坐姿但鞋子變換 | 35kg | 32kg | 16kg | 26kg |

【說明】鞋之變換為，男性為拖鞋，女性為高跟鞋。ABCD表各測試組代號。

【出處】「自動車管理」1995年2月號，12頁。

### 3.2.3 踏力與煞車距離

煞車時踏力將影響行走中車輛停車所需時間(煞車時間)，以及停車所需距離(煞車距離)。也就是說，速度相同，但強的踏力將減少車輛停車時間及距離，弱的踏力則會增加車輛停車時間與距離。

踏力與煞車時間及煞車距離關係(但不考慮摩擦)如圖3-6示，行走中車輛到完全停車為止踏板持續踏著時，一般而言，踏力小煞車速度慢但花費時間較長，若煞車時間長則車輛到完全停止所經過的距離將較長。這種情況下，距離為速度與時間的乘積關係將被理解。

如此一來，踏力小的駕駛者若欲在短時間短距離內將車輛煞停，則煞車前之低速行駛是必要的，即減速慢行是車輛在短時間，短距離內停車最好的方法。

圖3-6  踏力與煞車時間、煞車距離之關係

### 3.2.4 等加速度運動

加速度為1秒內速度變化情形之量化值，亦指速度依續變化之狀況，有時稱為減速度，即為減速之加速度或負值的加速度。

車輛以相同速度行走的行走距離(s)為「速度(v)×行走時間(t)」，速度以一定的比例(一定的加速度)變化時，該時間內最終速度為0之初速度為「加速度(a)×時間(t)」，此時行走距離(s)為「該區間之平均速度(v/2)×行走時間(t)」。因此，速度若以一定加速度變化時，行走距離與加速或減速中時間的平方成正比關係。此關係被稱為等加速度運動公式，即

s=v´t+12at2a=v2−v1t2−t1       v1¡G®É ¶¡ t 1ªº ³t «⋅                         v2¡G®É ¶¡ t 2ªº ³t «⋅

依上述公式時速50km行走中之車輛緊急煞車時，幾公尺前停止呢？其中空走距離與反應時間將於第4節詳細說明，在此空走距離單純為「速度×時間」，反應時間假設為1秒，空走距離(s1)即為13.9m。

其次，理想減速的加速度被訂為1秒6~6.5m/秒，加速度若為6.5m/秒2，則停止時間為2.14秒，煞車距離(s2)依等加速度運動公式求得為14.9m。由此知，時速50km行走之車輛緊急煞車至完全停止之停止距離為28.8m。

### 3.2.5 車體重量與煞車距離

車體重量與煞車距離之關係為，車體重量愈大，慣性力作用便愈大，使得相同的踏力狀態下車體重量大的車輛煞車距離會較長。

圖3-7示，以4噸(ton)重貨車為例，空車時，定載重或過載重(10ton載重)於溼潤路面上之煞車距離表示如圖3-7，試驗速度不談，當載重愈大時煞車距離便愈長。

上述車體重量與煞車距離關係，不僅只針對貨車現象，一般汽車亦相同。如RV車實驗(乾燥路面40km/h起用全鎖煞車)顯示，如表3.7，乘車人數多的場合煞車距離將較長。

因此，乘車人員太多或貨車載物過重都會使煞車效果惡化，同樣踏力下煞車距離會較長，短時間、短距離內倘欲讓車子停下來，煞車前低速行駛是必要的，亦即降低速度是使車輛在短時間，短距離內停車之最佳方法。

圖3-7  車體重量與制動距離

【出處】「JAF MATE」1992年2月號，46頁。

表3.7  乘車人員數與煞車距離

|  | 1名 | 7名 |
| --- | --- | --- |
| ABS動作 | 6.5m | 6.9m |
| ABS非動作 | 6.6m | 6.7m |

【出處】「月刊-雜誌」1996年5月號，16頁。

## 3.3 摩擦與車輛煞車力

### 3.3.1 停止距離

車輛由停止動作開始至完全停車為止所行經距離稱停止距離，停止距離嚴格來講係指空走距離與煞車距離合計。

空走距離為突然想起急踩煞車時，車輛煞車系統開始作用前行走的距離，而煞車距離為煞車效果開始至車輛停止間車輛前進的距離。此外，不僅是距離，倘以時間表示，則稱為空走時間及煞車時間。有關空走距離或空走時間將於次節中詳細說明，在此僅針對煞車距離加以介紹。

煞車距離因煞車前速度及路面狀態等差異而有所不同，一般汽車速度別之煞車距離如圖3-8示，乾燥路面時，時速30km時煞車距離為6m，時速50km時煞車距離為18m，時速80km時煞車距離為54m，時速100km時煞車距離為84m。當空走距離加算後，時速30km時停止距離為14m，時速50km停止距離為32m，時速80km停止距離為76m，時速100km停止距離為112m。所以，該停止距離可作為跟隨前車行走時車間距離之依循標準。

圖3-8  速度與停止距離

【說明】空走距離為，空走時間假設為1秒計算。

【出處】警察廳交通局運轉免許課監修「RULE & MANNERS」。

### 3.3.2 摩擦係數

煞車距離之重大影響要因為速度與摩擦係數間關係，速度增加時煞車距離之增加率便隨之加大，同時速度增加時摩擦係數便減小。

摩擦係數指二物體間接觸面互動之摩擦力大小與接觸面直壓下力之比值。摩擦力為兩物體接觸時相對運動開始時，或相對運動作用時，阻止該運動前進之抵抗力謂之。相對運動開始時之抵抗力稱靜止摩擦力，相對運動進行時之抵抗力稱運動摩擦力。

速度與摩擦係數關係如圖3-9示，乾燥路面的場合，時速30km摩擦係數為0.59，時速50km摩擦係數為0.55，時速80km摩擦係數則降為0.47，速度愈高摩擦係數愈低。因此，摩擦係數與速度增加率相較之下，煞車距離的增加率則大得許多。

摩擦係數 

圖3-9  速度與摩擦係數的關係

【出處】警察廳交通局運轉免許課監修「RULE & MANNERS」(前揭)，33頁

所以，速度(v)與摩擦係數(f)及煞車距離(L)之關係以數學式表示則為L=v2/254f。煞車距離與速度平方成比例，速度愈低煞車距離便愈短，車輛駕駛人便可早一點將車停下來。

### 3.3.3 路面狀態與摩擦係數

摩擦係數因路面狀態不同而有所差異，同樣是瀝青舖面道路上，乾燥路面與溼潤路面之摩擦係數便有很大的差異。

圖3-10為滑動率（滑動率係指車輛急踩煞車時車輛滑動程度）與摩擦係數關係表示，滑動率為100％與摩擦係數比較結果，摩擦係數在乾燥瀝青路面上較高，在溼潤路面上則較低，且在雪道或結冰路面上則摩係數將更低。

因此，車輛煞車力大小與輪胎、路面及摩擦係數大小是成比例的。該值依輪胎與路面滑動率變化而有所不同。

當踩下煞車踏板時，滑動率便從0開始慢慢增加，該比例之摩擦係數便愈大，煞車力亦愈高。當摩擦係數之滑動率在20％~30％附近為最大，該值以下之滑動率愈高摩擦係數則愈小。煞車鎖死時，煞車力則會急劇下降，因此，與其車輪鎖死不如進行相當程度之迴轉將可將煞車時之減速效果呈現出較佳結果，煞車距離亦會較短，ABS係依此原理應用。

圖3-10 滑動率與摩擦係數

【出處】林洋「自動車事故之科學」(前揭)，187頁。

但，即使是在混凝土路面上摩擦係數高，其滑動率也會因煞車方式不同而有所差異，煞車距離短係因煞車前速度所致，所以一般行走速度較低對駕駛人是容易操控的。

表3.8係平成四年(1992)路面狀態別之死亡事故發生件數表示，摩擦係數低的溼滑路面、結冰及積雪路面之死亡事故發生件數為全部比例之20％左右，對於行走速度高的高速道路之單獨事故約有一半是摩擦係數低的溼滑路面。所以，對於行駛於摩擦係數低的路面之車輛其速度愈高死亡事故發生的危險性便愈高。

表3.8  路面狀態別死亡事故發生件數(平成4年)

(單位：件)

|  | 單獨 |  |  |  | 互撞 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般道路 | ％ | 高速道路 | ％ |  |  |
| 乾 燥 | 2,040 | 73.9 | 120 | 52.2 | 1,412 | 83.1 |
| 濕 潤 | 460 | 17.9 | 108 | 47.0 | 281 | 16.5 |
| 凍 結 | 44 | 1.7 | 1 | 0.4 | 2 | 0.1 |
| 積 雪 | 5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 | 0.2 |
| 非舖裝 | 24 | 0.9 | 0 | - | 0 | - |
| 合 計 | 2,573 | 100.0 | 230 | 100.0 | 1,699 | 100.0 |

【出處】交通事故總合分析中心『交通事故之事故類型別分析結果』平成6年9月，182-3，250頁。

又，溼滑路面之車種別死亡事故發生件數構成比例如表3.9所示，普通車占25.0％、普通貨車占29.1％、輕貨車20.3％、二輪車占6.7％、機器腳踏車占2.8％，車輛重量愈重車種肇事所占比率便愈高。這與前一節所顯示的，車輛重量愈大煞車距離便愈長被視為是有所關連的。

表3.9  濕滑路面車種別死亡事故發生件數比率(平成4年)

(單位：％)

|  | 汽 車 | 貨物車 | 輕貨車 | 二輪機車 | 機器腳踏車 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 25.0 | 29.1 | 20.3 | 6.7 | 2.8 | 22.1 |

【出處】交通事故總合分析中心『交通事故之事故類型別分析結果』(前揭)，214頁。

### 3.3.4 雨與滑動

因降雨使得路面濕滑，摩擦係數降低，同時造成了事故誘發的原因之一。

表3.10係平成4年車輛相撞死亡事故發生件數中事故發生當時的天候別表示內容，晴占996件(58.6％)，陰占471件(27.7％)，雨占225件(13.2％)等。降雨時事故發生件數是多是少雖無法因此而斷言，但車輛相撞死亡事故中8件就有1件是在降雨時發生乃是事實。

表3.10 天候別車輛相撞死亡事故發生件數(平成4年)

(單位：件，％)

|  | 晴 | 陰 | 雨 | 霧 | 雪 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 數 | 996 | 471 | 225 | 2 | 5 | 1,699 |
| 比 率 | 58.6 | 27.7 | 13.2 | 0.1 | 0.3 | 100.0 |

【出處】交通事故總合分析中心『交通事故之事故類型別分析結果』(前揭)，250頁。

所以，降雨時輪胎接地面與路面孔隙中流入雨水，如此像是潤滑油加速效果使得摩擦係數降低，因此變得更易滑動。特別是易滑情況，如圖3-11所示，開始降雨時路面有點濕滑狀態時，路面上的些許泥漿或塵埃將雨水染成油魯狀，使得路面變得凹凸，而成露珠般狀態。這時摩擦係數下降到只有乾燥路面的一半左右(0.4)。

摩 擦 係 數(μ)

圖3-11 降雨後路面摩擦係數之變化

【提供】(社)日本自動車輪胎協會。

又，車輪之接地面與路面間隙滲入之雨水量，會因車速高而增加。這乃由於車速高車輪迴轉次數多，使得車輪接地面與自路面脫離之次數反覆作用所致。

降雨時摩擦係數低，煞車距離較長，行駛速度比一般天氣時來得低是必要的。

### 3.3.5 水膜現象與不規則旋轉

為減少輪胎接地面與路面間隙滲入水而進行輪溝設計。倘輪溝深度不足，造成排水困難，輪胎便容易打滑。

圖3-12為輪溝深度與煞車距離之關係，車種不同而有所差異，汽車的狀況為殘留溝2.4mm以下煞車距離將急劇增加。所以，輪胎摩耗為低速行駛時水膜現象引起之原因。

(ｍ)

大　小：165SR13

種　類：radial.rib

路　面：瀝青濕潤

圖3-12 輪胎殘留溝深與停止距離

【提供】（社）日本自動車輪胎協會。

水膜現象係指，輪胎在10mm左右的水層上通過時，輪胎與路面間水膜會像冰上滑雪般浮離之現象。NASA的實驗顯示，水膜現象發生時之速度(時速)計算如下：當輪胎空氣壓(kg/cm2)平方乘以63，當空氣壓為1.5~2.0kg/cm2時汽車輪胎會發生水膜現象，其時速為78~89km。若輪胎摩耗劇烈再慢的速度亦可能會發生水膜現象。此狀態產生時方向盤、煞車踏板會完全失效，車輛將會飛出路外。

此外，時速60km以上速度急彎時踩煞車車輛將會橫滑或回轉，即使正常操作亦無法將車輛停止，被認為是一危險情況。其理由正如圖3-13示，滑動率增加，同時橫向摩擦係數將急劇下降，鎖死狀態時摩擦係數幾乎是處於0的情況。

因此，旋回運動中後輪鎖死時，如圖3-14示，離心力將向橫方向移動，前輪位置自旋回中心旋轉，此現象稱為不規旋轉。此現象為，急煞車與急轉同時操作時引起之現象，特別是易滑路面狀態更容易引起。

圖3-13 滑動率與橫方向摩擦係數

【出處】林洋 『自動車事故科學』（前揭），184頁。

圖3-14 不規則旋轉概念圖

【出處】 林洋 『自動車事故科學』（前揭），185頁。

## 3.4 反應時間與空走距離

### 3.4.1 反應時間

反應時間係指突然間急踩煞車至煞車開始有效作用之時間，該時間內車輛前進距離稱空走距離。

嚴格地說，反應時間為「認知後訊息傳遞至腦部，再從腦的命令傳遞至動作之時間」謂之，「對一定的剌激，明確決定後至反應前所要之時間」為單純反應時間，反應被稱為人類行駛車輛時最重要的控制能力。

此外，訊息認知前時間，亦即突然意識到之前的時間稱知覺時間，此一時間並不包含於反應時間內。

所以，對於突發事件發生有所預期，而產生高注意將對反應時間減短有所助益；反之對於突發事件無所預期時，將會減少相對注意力而導致反應時間加長。總之，預期心情提高反應時間將減少。

但是，預期心情提高時，於適當時機發揮最高度的注意力是必要的，如圖3-15示，反應時間再短也仍須要約3秒鐘的「準備」時間。也就是說，「準備」後約3秒鐘時間過後才能將注意力提高，即注意力達最高點時之前約有3秒鐘的潛伏期。然後，潛伏期過後注意的緊張狀態不再持續，注意力開始弛緩，反應時間又變長。

(　 秒)

1/1000

圖3-15 事前預防之準備時間與反應時間

【出處】 鶴田正一 『事故之心裡』（前揭），24頁。

上述狀況係指，駕駛人經常將注意力提高至最高點之狀態，然即使在再短的時間內踩煞車亦會有反應不及之情況，更則當不預期危險會發生時，自然注意力不會提高，而造成反應時間會加長，對於安全駕駛而言此乃人類存在的一項界限值，該值亦會因個人差異而有所不同。

又，反應時間於刺激認知後會因感覺與刺激之特性(大小、強度)、複雜性(個數、明確度)、頻率等因素而有所不同。例如，表3.11所示，單純反應時間會因聽覺、觸覺不同，導致刺激認知時視覺反應不同而認知時間會較長。

表3.11 單純反應時間(秒)

|  | 視 覺 | 聽 覺 | 觸 覺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反應時間 | 0.150~0.200 | 0.120~0.160 | 0.110~0.160 |

【出處】交通工學研究會編『交通工學手冊』技報堂出版，1984年，67頁。

### 3.4.2 知覺時間與視認速度

突然間意識到之知覺時間如表3.12所示，依視覺認知情況，係由幾個動作構成的。首先，單純反應(看見反應)後，確定看見後視線移向目標之眼球運動，更朝感度中心之視線處接合之中心視，焦點接合之調整，視認之確認等5個動作，所需時間一般為1.5~1.6秒。

表3.12 視認速度(秒)

|  | 反應 | 眼球運動 | 中心視 | 調整 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視認速度 | 0.175 | 0.050 | 0.070 | 0.500 | 0.800 |
| 經過時間 | 0.175 | 0.225 | 0.295 | 0.795 | 1.595 |

【出處】交通工學研究會編『交通工學手冊』(前揭)，67頁。

以上為視力正常情況，視力差的人焦點對準之調整時間須較費時，因人不同將有大的差異。

又，美國航空機製造會社之人因工學研究室研究報告顯示優良的航空機駕駛員以良好的視界等等條件操縱時，其知覺時間約1秒。

### 3.4.3 煞車反應時間

視認後，如何處理係判斷時間過程中所必要的，該處理判斷所需時間一般為1~5秒。危險視認後，於車輛運轉中急煞或急轉之操作為必要的，此一概念讓駕駛者了解對處理判斷所要時間會較短。

但，煞車之必要性判斷後，亦即突然間意織後至煞車器發生作用前，有些動作是必要的。圖3-16所示，反射、改踩及踩下等3個步驟，所需時間稱煞車反應時間。煞車反應時間約0.7秒，煞車板開始踩下至煞車生效的一定時間(過渡時間)是必要的，該時間一般稱為反應時間，其間車輛行走距離稱空走時間。

圖3-16 反應時間的構成

【出處】交通工學研究彙編『交通工學手冊』（前揭）67頁。

因此，車輛運轉中對象的認知、對應(踩煞車板)等知覺約需1.5秒，反應約1秒，合計2.5秒是必要的。其中除去知覺時間，反應時間(過渡時間含)為車輛行走中空走距離與煞車距離合計之停止距離。欲縮短空走距離使得停止距離變短，減少反應時間是必要的。普通的駕駛者反應時間幾乎不可能比上述值更短，這就是人類的界限值。反應時間既無法再短，則欲縮短停止距離除了縮短煞車距離外並無其他方法，所以如上所述減速行駛是一最佳的方法。

### 3.4.4 危險認知速度

危險認知速度係指，駕駛人注意到對方人、車、停車車輛或物體，感覺到危險時產生反應後之速度，具體而言，即進行煞車或操作方向盤等危險迴避動作時的速度謂之。

上述情況，反應時間比此更短的界限值仍存在，因此欲縮短停止距離，除了縮短煞車距離外別無他法。而煞車距離欲縮短最有效方法即是減速行駛，此一概念大部分駕駛人並不了解。

例如，對於車輛單獨事故，藉由乘客死亡及乘客死傷事故中觀察其危險認知速度，如表3.13所示，不論何車種，在死亡事故中危險認知速度都很高。同樣的，對於死亡事故與死傷事故，危險認知速度差值，針對死亡與負傷情形比較下顯示有明顯差異。

表3.13 車輛單獨事故中車型別危險認知速度

|  | sports car 賽車 | Sedan 轎車、 一般乘用車 | Wagon 運貨馬車 | 1BOX | RV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 死亡事故 | 85km/h | 80km/h | 75km/h | 60km/h | 50km/h |
| 死傷事故 | 65km/h | 53km/h | 50km/h | 50km/h | 45km/h |

【出處】交通事故總合分析中心『交通事故運轉者及車輛之相關時速分析結果』平成8年3月，134-5頁。

以運動跑車為例，時速85km時停止距離(反應時間設定為1秒)為84.1m，時速65km時停止距離為49.9m，其間差約34m。

又以汽車與貨物車大小(車重、排氣量)區分，危險認知速度表示如表3.14，不論汽車或貨物車，其車重或排氣量大的車輛危險認知速度將較高。另外，以汽車的大小(車重、排氣量)區分危險認知速度的累積構成比如圖3-17所示。

表3.14 車輛單獨事故中車種別危險認知速度

|  | 乘 用 車 |  |  |  | 貨 物 車 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普 通 | 小 型 | 輕 | 普 通 |  | 小 型 | 輕 |
| 死亡事故 | 85km/h | 75km/h | 55km/h | 65km/h |  | 60km/h | 50km/h |
| 死傷事故 | 60km/h | 50km/h | 40km/h | 55km/h |  | 45km/h | 40km/h |

︵％︶

︵％︶

圖3-17 車種別危險認知與速度之累積構成比

【出處】交通事故總合分析中心『交通事故與運轉者及車輛相關分析結果』（前揭），59，63頁。

## 3.5 速度與視認之界限

### 3.5.1 視力與中心視

視力係指觀看物體細部並了解之能力謂之。通常，視力指中心視之計測。

中心視係指，與感度較佳的中心視線接合的情況，當觀察物體映入網膜中心部分，非常清楚地明視到，如圖3-18視往周邊去，視力便急劇下降，往側方兩側分離時中心視約降低1/2。

圖3-18 中心視

【出處】交通工學研究會編『交通工學手冊』（前揭），68頁。

又，視野係指眼睛位置不變所能看見之範圍，如圖3-19凝視單眼正前方一點時，上方約50度，下方約70度，內方約60度，外方約100度，即通常左右約160度，兩眼約200度左右，兩眼色彩可以確認的範圍為左右各約35度的狹窄範圍。

圖3-19 兩眼視野

【出處】交通工學研究會編『交通工學手冊』（前揭），68頁。

色彩確認除外，視野為兩眼約200度，中心視部分為自注視點起視角5度左右，其週邊為視力低之死角。不僅是橫方向(左右)，縱方向(前後)亦同，觀看遠方物體之焦點對準時近方物體便無法清楚地看見，反之，近距離觀察之焦點對準後遠方物體亦無法看見。

### 3.5.2 動體視力

動體視力(又稱動態視力)係指，本身靜止狀態看移動物體之視力。反之，本身為移動狀態觀看靜止物體之視力謂之移動視力。又，本身移動狀態觀看移動中物體之視力謂之移動動體視力；本身靜止狀態觀看靜止物體之視力謂之靜止視力。

圖3-20 動體視力，移動視力，移動動體視力

【提供】日本損害保險協會

動體視力如圖3-21，與靜止視力比較相對來得低，且年齡愈高動體視力便顯著地降低，且與靜止視力有顯著差異。

圖3-21 動體視力及靜止視力

【出處】警察廳交通局運轉免許課監修『Rule＆Manners』(前揭)，24頁。

動體視力與速度之關係為，本身移動速度或對方物體移動速度愈高則動體視力便會低下，例如航空實驗中以32名飛行員為對象之測試結果，平均靜止視力為1.25，時速30km平均動體視力為0.54之低值被發表。

### 3.5.3 動體視野

動體視野係指本身為移動狀態，眼睛位置不變所能看見的範圍謂之。靜止視野係指本身為靜止狀態，眼睛位置不變所能看見的範圍謂之。

動體視野與動體視力相同，本身移動速度愈高可視範圍便愈狹窄，如圖3-22所示，只能看到遠處前方。所以，該狀態為刺激對象之物理的視野映入網膜但意識仍無法提昇，無法感覺到。也就是說，速度過高動體視力低落致動體視野狹小，如此對於危險狀態的發現便會遲緩。

此外，有關動體視野概念圖表示如圖3-23，不限於汽車，如鐵路、巴士等乘車經驗亦有此現象。

圖3-22 速度與動體視野之關係

【出處】鶴田正一『事故心理』（前揭），146頁。

圖3-23 動體視野概念圖

【出處】警察廳交通局運轉免許課監修『Rule＆Manners』(前揭)，21頁。

### 3.5.4 無法視認速度

再好的感度其中心視線接合時，會因對方物體網膜中心映入，可非常清楚看到，其形狀與色彩皆可視認，但無法視認部分亦存在。此現象將視對象的速度而定，當該速度不超過感覺判斷的速度時即可視認。

對於觀察對象物體之速度的感覺之判斷，會因觀察方法不同而有大的差異。例如，視線方向垂直移動之對象物體速度與視線方向平行移動之對象物體速度間，垂直方向移動之物體的速度判斷較容易。但與視線方向垂直移動之物體，從觀察者距離觀察，相距愈長對物體速度之感覺則較遲緩。

另外，本身移動時速度，以測速器測試客觀地判斷是可能的，無測速器的場合時，速度係依主觀的感覺來判斷。人們的主觀速度判斷是極曖昧的，如圖3-24所示，造成速度與主題之誤差將呈現。

圖3-24 主觀速度之曖昧度

【出處】宇留野藤雄『事故防治之駕駛人測試』（前揭），144頁。

# 第四章 易肇事路段超速地點分析

本章將自本所每年進行之「台灣區易肇事路段改善計畫」報告書中，篩選出因「超速」或「未減速慢行」之地點，摘錄出該地點之基本特性後，進行相關特性之分析並提出防制超速駕駛之改善策略。以下將分就各部份之整理分析內容進行介紹。

## 4.1 易肇事路段超速地點簡介

本節將以近五年（83年至87年）各縣市提報之易肇事地點中，肇事原因屬於「超速」或「未減速慢行」之地點進行整理，其中每年約有35％之肇事地點係由於超速所致。包括第十二期(82.7～83.6)肇事地點301處，肇事原因為超速之地點99處，所佔比例32.9％，第十三期（83年7月～84年9月）肇事地點301處，肇事原因為超速之地點112處，所佔比例37.2％，第十四期（84年10月～85年6月）肇事地點320處，肇事原因為超速之地點108處，所佔比例33.7％，第十五期（85年7月～86年6月）肇事地點288處，肇事原因為超速之地點112處，所佔比例38.9％，第十六期（86年7月～87年6月）肇事地點228處，肇事原因為超速之地點74處，所佔比例32.5％。其他肇事原因如視線不佳、未注意來車、違反號誌管制等原因，其間接原因亦可能因超速所導致，惟並非該肇事主因，故不予列入本研究探討內容，然由此可知，因疏忽行為或與超速有關聯之肇事型態確佔極大比例且不容忽視。

有關各地點基本資料之分類方式，在「道路特性」上分直路、路口、彎道以及彎道路口等不同地點，在「地區特性」分類上以「縣市別」作為不同地點改善方式之比較與分析。此外，由於該易肇事路段之改善方式係著重於「交通工程」方式之改善，故針對「改善措施」之分類係以「標誌」、「標線」、「號誌」或「其他」作為區分。以下即將各期別肇事地點數比較及各期地點資料表列如表4.1至表4.6。

表4.1  各期超速肇事地點數及所佔比例表

| 期別 | 期間 | 肇事地點數 | 因超速之肇事地點數 | 因超速而肇事之比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 82.7～83.6 | 301 | 99 | 32.9％ |
| 13 | 83.7～84.9 | 301 | 112 | 37.2％ |
| 14 | 84.10～85.6 | 320 | 108 | 33.7％ |
| 15 | 85.7～86.6 | 288 | 112 | 38.9％ |
| 16 | 86.7～87.6 | 228 | 74 | 32.5％ |
| 合計 | 82.7～87.6 | 1438 | 505 | 35.1％ |

表4.2  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(83年)

表4.2  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(83年續)

表4.3  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(84年)

表4.3  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(84年續)

表4.4  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(85年)

表4.4  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(85年續)

表4.5  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(86年)

表4.5  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(86年續)

表4.6  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(87年)

表4.6  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(87年續)

## 4.2 超速防制設施

由於本研究之易肇事地點改善係著重於「交通工程」之改善，亦即對於事故地點主要採以交通安全設施之加強與設置，其中對於標誌標線號誌等各項設施之設置，係依據交通部頒之「道路交通標誌標線號誌設置規則」（以下簡稱「設置規則」）作為設置依據，並參酌交通工程手冊等相關實務設置範例作為依據，期能有效針對事故原因施以有效之改善。如表4.7係將歷年來有關超速肇事地點所採行之改善設施及所運用之各設施種類加以歸類，分標誌、標線、號誌及其他等四大項目加以整理。

### 4.2.1 標誌種類

在標誌分類上區分為警告標誌、禁制標誌、指示標誌及輔助標誌等四類（設置規則第十條），其中「警告標誌」作用係用以促使車輛駕駛人及行人瞭解道路上特殊狀況、提高警覺，並準備防範應變之措施。故在容易超速之地點設置相關設施為一般常見之改善方式及手段，常見之設置地點有彎道、連續彎道、險坡、叉路，以及路口注意號誌、當心行人與注意慢行等警告標誌。「禁制標誌」係用以表示道路上之遵行、禁止、限制等特殊規定，告示車輛駕駛人及行人嚴格遵守。其中之遵行標誌主要設置於路口處，可促使駕駛人減速並遵守以提高行車安全，如停車再開、讓路、機慢車兩段左轉、圓環遵行方向等。有關「停」（設置規則第五十八條）及「讓」（設置規則第五十九條）標誌係最常被使用於無號誌之交叉路口，一般設置「停」標誌於安全停車視距不足之次要路口，而「讓」標誌則設置於視線良好之地點，而上述兩種標誌均僅於非號誌管制之路口設置之。然亦可以於「讓」標誌將近處以路面標線方式設「讓路線」（設置規則第一百七十二條），或單獨設置「讓路線」於支道路口。由於前述二項標誌常被使用設置於各交叉路口，應避免不當設置（如設置於號誌路口或於交叉路口之主幹道上），同時應教育國人對「停」、「讓」標誌之正確認知（如「停」標誌係指「停車再開」而非僅指「小心駕駛」，「讓」標誌係指應予「禮讓」而非僅指「減速慢行」），方能使該標誌發揮效用。

另外，「禁制標誌」中之速限標誌係告示駕駛人最高（低）速限，不得超速或低於指定速限，可設於里程漫長之路段，以提醒駕駛人注意並減速。其他如「指示標誌」可凸顯相關地點或設施位置，藉以告知駕駛人該處（如停車場）有車輛出入而提前減速慢行。此外，常於彎道處使用之安全方向指引標誌（輔二）、告示牌警語「前方易肇事路段，請小心減速駕駛」以及拒馬等設施皆為防制超速之相關輔助標誌。

### 4.2.2 標線種類

在標線方面，依其劃設方式分縱向標線、橫向標線、輔助標線及標字

表4.7  超速防制設施種類

| 項目 | 功能 | 種 類 |
| --- | --- | --- |
| 標 誌 | 警告標誌 | 彎路(警1,警2)﹑連續彎路(警3,警4)﹑險坡(警5,警6)﹑岔路(警11～警19)﹑注意號誌(警23)﹑當心行人(警34)及慢行(警49)。 |
|  | 禁制標誌 | 停車再開(遵1)﹑讓路(遵2)﹑機慢車兩段左轉(遵20)﹑圓環遵行方向(遵22)及最高速限(限5)。 |
|  | 指示標誌 | 地名方向指示(指22)、停車場指示(指50、指51)。 |
|  | 輔助標誌 | 安全方向引導(輔2)﹑告示牌﹑固定型拒馬及活動型拒馬。 |
| 標 線 | 警告標線 | 標線：路寬變更線﹑近障礙物線﹑減速標線﹑反光導標及危險標記。 標字：「慢」字 |
|  | 禁制標線 | 標線：分向限制線﹑禁止超車線﹑禁止變換車道線﹑禁止停車線﹑禁止臨時停車線﹑停止線﹑槽化線﹑讓路線﹑網狀線及車種專用道標線。 標字：車種專用道標字、行車方向專用車道標字、「停」標字、「禁行機車」標字及速度限制標字。 |
|  | 指示標線 | 標線：行車分向線、車道線、路面邊線、快慢車道分隔線、左彎待轉區線、枕木紋行人穿越道線、斑馬紋行人穿越道線、公路行車安全距離辨識標線、指向線、轉彎線、車輛停放線及機慢車左轉待轉區線。 標字：地名路名方向指示標字。 |
|  | 路面標記 | 傳統反光路面標記及強化玻璃反光路面標記。 |
| 號 誌 | 行車管制號誌 | 定時號誌﹑交通感應號誌及交通調整號誌。 |
|  | 行車專用號誌 | 定時號誌及行人觸動號誌。 |
|  | 特種交通號誌 | 車道管制號誌﹑鐵路平交道號誌﹑行人穿越道號誌﹑特種閃光號誌及盲人音響號誌。 |
| 其 他 |  | 增設護欄、防撞緩衝設施、超高、車道屏、自動超速闖紅燈照相、反光鏡、反光紙、降低坡度及加強違規取締。 |

四類（設置規則第一百四十七條），依其功能分警告標線、禁制標線、指示標線三類（設置規則第一百四十八條）。「警告標線」用於防制超速上種類有路寬變更線、近障礙物線以及常用之「減速標線」（設置規則第一百五十九條），其中減速標線之設置係以六條為一組，一般依現場狀況同時設置三至五組以使有效遏阻駕駛人超速。減速標線設置地點包括直路、彎道、下坡等路段，同時可配以「慢」標字，以突顯該路段應減速行駛。警告標線尚包括設置於道路急彎、危險土堤及路幅狹窄道路之「反光導標」，以及設置於障礙物前端或路口分向處之「危險標記」（設置規則第一百六十二條）。

「禁制標線」除作為劃設於道路上告示車輛駕駛者得以依道路標線指示行駛外，同時可依實際道路情況加以「槽化」，以達要求駕駛人減速並加以規範之目的。禁制標線之種類包括分向限制線、禁止超車線、禁止變換車道線、禁止停車線、禁止臨時停車線、停止線、槽化線、讓路線、網狀線以及車種專用道標線等。其中尤以「槽化線」應用最廣且對於不規則路段及多叉路口地點，運用不同之槽化方式，可達導正不規則車流及減速等效果。在禁制標線之標字種類上有車種專用標字、行車方向專用車道標字、「停」標字、「禁行機車」標字及速度限制標字等。

「指示標線」用以指示車道、行車方向、路面邊緣、左彎待轉區、行人穿越道等，期使車輛駕駛人及行人瞭解禁行方向及路線（設置規則第一百四十八條）。用於超速防制上包括行車分向線、車道線、路面邊線、快慢車道分隔線、左彎待轉區線、枕木紋行人穿越道線、斑馬紋行人穿越道線、公路行車安全距離辨識標線、指向線、轉彎線、車輛停放線及機慢車左轉待轉區線。在標字則有地名、路名方向指示標字。

此外，「路面標記」為標線中使用頻率甚廣之交通設施，一般標記包括傳統式反光路面標記及強化玻璃反光路面標記兩類，前者為一般公路管理單位所使用，在設置規則中對於其顏色、大小尺寸及性能皆有詳細規範，而後者雖目前並無對其規格及檢驗項目有所規範，然其具有之360°反光效果與壽命長等優點，常被用來設置於山區彎道等地區。然無論何種類型標記，對於防止車輛超速皆具有其一定效果，尤其於夜間更能發揮其警示作用，為防制超速行駛不可或缺之標線設施。

### 4.2.3 號誌及其他設施種類

號誌種類包括車道管制號誌﹑鐵路平交道號誌﹑行人穿越道號誌﹑特種閃光號誌及盲人音響號誌，於夜間配以「自動超速闖紅燈照相機」，對於防範因超速或闖紅燈所造成之危險有一定之效果。其他如增設護欄、防撞緩衝設施、適當超高、車道屏、自動超速闖紅燈照相、反光鏡、反光紙、降低坡度及加強違規取締等方式皆為防止超速駕駛之作法，也惟有相關設施之設置方能有效防止車輛駕駛人超速之行為。

## 4.3 縣市別超速行為防制方式之比較

### 4.3.1 前言

相同肇事型態之改善方式會因人、經費及考量之角度不同而有所差異，以台灣區各縣市為例，每年易肇事路段地點之改善方式即有所不同。以肇事原因為「超速肇事」之地點為例，有縣市會採以設置「標誌方式」，如豎立「易肇事路段，請減速慢行」告示牌，或加「速限」牌或輔以「安全方向引導」標誌（輔二），以告示駕駛人前方為彎道或危險路段應減速慢行。有些縣市則較常以「標線方式」設置，如於地面標繪「慢」標字、於路面劃設「禁止超車線」、以路面「槽化」方式處理，或者以埋設「路面標記」方式或將原有之路面標記間距加密，以及增設路邊標線標記等方式防止超速行為。此外，有些縣市則較偏向以設置「號誌方式」來達管制效果。「其他方式」如增設護欄、防撞座、修改不當超高、加設車道屏、自動超速闖紅燈照相等皆為各縣市常用之方式。在未進行有效績效評估前，歷年來解決不同肇事型態之經驗法則仍是各縣市認為是較有效之方式。是故，本節將從各個設置方式中加以比較分析，以提供共同可行方案作為日後相關改善策略之參考準則。

總體而言，各縣市對於超速地點改善之方法，在標誌、標線、號誌或其他方式之使用次數來看，以「標線」（685次）之使用比例最高，佔55.8％，依次為「標誌」（319次）佔26％、「號誌」（136次）佔11.1％及「其他方式」（88次）佔7.1％。而「標線」之種類中又以「標記」之設置比例最高，佔37.37％（256/685），此一統計結果與各縣市普遍使用路面標記於各等級道路上之設置情形是相一致的。

### 4.3.2 標誌設置情形

在「標誌」方面，以輔助標誌（193次）佔60.5％最多，其次為警告標誌與禁制標誌各佔約18.6％，指示標誌佔2.2％。其中「輔助標誌」設置頻率較高，主要係一般設置單位於彎道路段或丁字路口常以安全方向導引（輔二）標誌，作為正確引導車輛行車方向，以達提醒駕駛人減速慢行之效。同時以豎立於路側之「告示牌」，使用黃色警告性質告示牌或紅色禁制性質告示牌，用以促使車輛駕駛人提高警覺，並準備防範措施，或告示車輛駕駛人應嚴格遵守道路上遵行、禁止、限制之特殊規定而設置。其他如固定型或活動型拒馬則設置於路寬不一致或夜間視線不明之地點，可提醒駕駛人注意，為目前一般設置單位認為效果極佳之設施之一。

此外，一般標誌如警告標誌應用於彎道、叉路等路段，禁制標誌之「停」標誌設置於安全停車視距不佳之交叉道路次要道路，而「讓」標誌則設置於視線良好之交叉道路次要道路口或其他必要地點。指示標誌因主要係作為方向指引，故使用頻率相對則較低。

### 4.3.3 標線設置情形

其次，在標線分類上以警告標線與禁制標線設置比例較接近，約各佔25％，此一原因係一般之警告標線設置時（如禁止超車線﹑禁止變換車道線﹑禁止停車線﹑禁止臨時停車線﹑停止線﹑槽化線﹑讓路線﹑網狀線及車種專用道標線。）皆輔以禁制標線（如分向限制線﹑禁止超車線﹑禁止變換車道線﹑禁止停車線﹑禁止臨時停車線﹑停止線﹑槽化線﹑讓路線﹑網狀線及車種專用道標線。）同時設置所致，且該二類標線功用係促使駕駛人瞭解路況提高警覺以及告示車輛駕駛人及行人嚴格遵守之標線種類，故設置比例上較其他主要作用在於方向指引之指示標線，其被用來作為防制超速行為之使用比例來得高。

### 4.3.4 號誌及其他設施設置情形

在「號誌」設置上有三色號誌、閃光號誌及特種號誌，其設置比例依序為三色號誌56.6％、閃光號誌41.9％、特種號誌1.5％，其中以設置三色號誌所佔比例最大。在其他設施之設置比例上以台北市、台北縣及南投縣之設置次數較其他縣市高。

有關本節相關數據資料詳表4.8。

表4.8  縣市別超速地點改善方法比較表

【備註】本表各設施（如警告標誌、禁制標誌...）種類詳表4.7

# 第五章 超速地點改善方法之比較與分析

## 5.1 各縣市設置情形比較

本章之各縣市比較樣本係由「台灣地區易肇事路段改善計畫」中第十二期至第十六期之五年間（82年～87年）1,438個地點或路段中（12期301處、13期301處、14期320處、15期288處、16期228處），篩選出505處因超速或未減速而發生肇事之地點進行分析。由於各縣市地點數並不一致，其中以桃園縣58處最多，其次為台北縣56處，最少者為基隆市僅1處。而各縣市所使用之「改善設施比例」，係以「各改善設施數」除以「改善設施總數」得出。其計算方式為：

改善設施總數E＝標誌A＋標線B＋號誌C＋其他D

其中各「改善設施比例」為：

標誌F＝標誌A／改善設施總數E

標線G＝標線B／改善設施總數E

號誌H＝號誌C／改善設施總數E

其他 I＝其他D／改善設施總數E

依據以上計算式求得各縣市之「改善設施比例」依高低排序為，使用「標線」作為改善方式之比例最高，佔53％（11.6/(5.03+11.6+2.51+2.84)，詳如表5.2），其次為「標誌」佔23％、「其他設施」佔13％、「號誌」佔11％。倘以縣市別作比較，在使用「標誌」作為改善設施之縣市中，以金門縣所佔比例最高，該縣市在所有設施（包括標誌、標線、號誌及其他）運用上，標誌佔47％（標線47％、號誌2％、其他5％），其次為台北縣與台中縣各佔39％，桃園縣與台南縣各佔32％。

在使用「標線」之比例上，以嘉義市所佔比例最高，佔78％（標誌17％、號誌0％、其他4％），其次為台南市72％、新竹縣68％、高雄縣64％、雲林縣63％。在使用「號誌」比例上，由於該改善方式非直接針對超速防制作改善，而係由於其他因素一併設置，故相對比例皆較低，其設置比例較高之縣市有花蓮縣（38％）、彰化縣（32％）、嘉義縣（27％）及澎湖縣（26％）。在使用「其他」設施上之比例，除基隆市為100％外（因該市改善地點數僅一處），以台北市最高，佔32％，依次為台中縣佔17％、南投縣佔16％、新竹市佔14％。相關表格如表5.1及表5.2。

表5.1  縣市別改善超速行為使用之設施比較表

|  | 標誌 | 標線 | 號誌 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一位 | 金門縣(47%) | 嘉義市(78%) | 花蓮縣(38%) | 基隆市(100%) |
| 二位 | 台北縣(39%) | 台南市(72%) | 彰化縣(32%) | 台北市(32%) |
| 三位 | 台中縣(39%) | 新竹縣(68%) | 嘉義縣(27%) | 台中縣(17%) |
| 四位 | 桃園縣(32%) | 高雄縣(64%) | 澎湖縣(26%) | 南投縣(16%) |
| 五位 | 台南縣(32%) | 雲林縣(63%) | 台南縣(22%) | 新竹市(14%) |

【說明】1.台灣地區平均改善超速行為使用之設施比例為：標誌23％、標線53％、號誌11％、其他13％。

2.基隆市改善地點數僅一處，故所佔比例為100％。

此外，依各縣市別超速地點數比例來看，本研究統計之易肇事地點數計1,438處，其中因超速肇事之地點為505處，計算其比例為35％。其中依縣市別比較，易肇事地點中因超速而肇事之比例為，新竹市佔75％（提報之四件易肇事地點中有三處係因超速而肇事）屬比例較高之縣市，依次為台南市56％、南投縣54％、台東縣52％、桃園縣50％。詳如表5.3。

表5.2  縣市別改善超速設施使用比例表

【備註】本表各設施（標誌標線號誌及其他）種類詳表 4.7

表5.3  各縣市易肇事地點提報數及其超速肇事比例表

## 5.2 超速地點改善設施之種類與設置比例

前節中已詳細介紹各縣市使用相關設施之項目與相關比例，而有關各設施種類及其使用百分比將於本節中加以探討。首先，對於各設施使用比例如前節所示，以「標線」所佔比例超出50％屬最大比例。至於各設施之相關功能種類所佔比例為：

### 5.2.1 標誌設置比例

在標誌方面，警告標誌佔總設施之5.02％，其中以「叉路標誌」（警11～警19）使用次數最多。禁制標誌佔總設施之4.78％，其中以「讓路標誌」（遵2）使用次數最多。指示標誌佔總設施之0.54％，其中以「地名方向指示標誌」（指22）使用次數最多。輔助標誌佔總設施之15.35％，其中以「安全方向引導」（輔2）使用次數最多。

### 5.2.2 標線設置比例

在標線方面，警告標線佔總設施之19.06％，其中以「反光導標與危險標記」使用次數最多。禁制標線佔總設施之11.57％，其中以「禁制標線」（如分向限制線、禁止超車線、禁止變換車道線等）使用次數最多。指示標線佔總設施之6.64％，其中以「指示標線」（如行車分向線、車道線、路面邊線等）使用次數最多。「標記」佔總設施之20.14％，其中包括傳統使用之反光與不反光路面標記以及360°之強化玻璃反光路面標記兩種。

### 5.2.3 號誌及其他設施設置比例

在號誌方面，所佔比例為9.41％，其中以設置「三色號誌」之次數為最多。在「其他設施」方面，其設置比例佔所有設施之7.48％，其種類則包括實體分隔設施（如安全分向島）、增設護欄（如紐澤西護欄）及防撞緩衝設施等設施。其中各相關設施之使用次數依次數比例排序為，最被用在於易肇事地點以防止超速駕駛行為之「增設護欄」方式比例最高，其次為設置「自動超速闖紅燈照相機」、設置「實體分隔」、加設「反光鏡」及「加強違規取締」等多項作法。

本節所列相關數據資料如表5.4及5.5。

表5.4  常見改善超速設施設置比例表

表5.5  其他可作為改善超速之優先設置排序表

## 5.3 道路特性別超速地點改善方法

最後，本章欲探討之內容為依據道路特性別所採取之改善措施方法之比較。該部份所界定之道路特性類別分為「直路」、「彎道」、「路口」與「坡道」等四部份，其中對於「彎道路口」地點之處理以同時於「彎道」及「路口」兩類別中加以記錄，可避免遺漏。此外，在設施分類上仍採「標誌」、「標線」、「號誌」及「其他設施」等不同種類。依據上述說明與分類，經列表分析所得結果為：

- 各超速地點之道路特性以位於「彎道」、「路口」及「彎道路口」處較易發生肇事。

- 對於超速肇事行為改善時，所使用之設施仍以「標線」次數居多。

- 依相對關係統計結果發現，無論於「直路」、「彎道」、「路口」抑或「坡道處」，「標線」被使用之次數相對於其他各項設施之設置次數是較多的。

- 使用標誌之時機以「彎道」較多，使用標線則以「路口」居多，而號誌一般則多數應用於「路口」處，此外，其他設施則於「彎道」處較常被使用。

以上統計相關數據詳表5.6。

表5.6  各道路特性別超速地點改善方法比較表

說明：1.直路包括直路、直路岔路。

2.彎道包括直路彎道、圓環、彎道、彎道下坡、彎道坡及彎道路口。

3.路口包括岔路、直路岔路、路口及彎道路口。

4.坡道包括下坡、坡道、彎道下坡及彎道坡。

5.本表格道路特性定義有部份重複(如彎道路口同屬「彎道」及「路口」

)，故合計地點數較實際數多（實際總數為1228處，參表5.2）。

# 第六章 結論與建議

本研究藉由文獻回顧、速度原理與人因關係之探討以及相關易肇事路段超速地點分析結果，提供結論與建議如下：

## 6.1 結論

### 6.1.1 文獻部份

- 國內「超速行車」在違規項目中佔有極大比例，此一現象可從高速公路過去違規告發項目中發現，超速比例均在三分之二左右。且由於駕駛者在高速公路上行駛時之速率並未有所差異，造成在速限為90公里/小時路段之超速比例較高。（參表2.2）

- 依據台北市車輛行車事故鑑定案件數肇事原因分析統計表顯示，交通事故之肇事原因中仍以「超速行駛」居首位，其中因「超速失控」及「未依規定減速」之死亡人數比例亦由85年之20.4%，增加至86年之27.3%。（參表2.5）

- 由於實施各種防範對策使得事故率大幅降低，大大地顯示出對策之有效性。同時經由各統計值分析結果發現，提高事故防止對策之有效方法為，對於實施地點作一詳細交通環境調查，進而比較彼此間關係，據以擬定有效策略是極為必要的。

- 日本於昭和50年代左右，交通安全之最優先考量方式為抑制速度之提昇，同時認為道路改良、交通安全設施整頓應合併實施。且由整體觀之，規定速限在50km/h以下時，過半數的車輛皆超過規定速度行駛，也就是說，在過低之規定速度區間之車輛超速比例是較高的。

- 在歐洲一般之行車速限之建議值，都市區域為50km、高速公路為120km。在對於現況之速限考慮為，人口密集地區時速為50km，若干國家則訂為60km，人口不密集地區則為90km，平均介於70km至100km間（德國則建議130km），且認為經通盤合理檢討後之合理速限訂定後，加以適當之取締方式才能有效改善交通安全。

- 而有關前述之德國速限建議值較高，其主要係因該國事故主因並非不適合之速限，反倒是由於駕駛人行駛速率過低，致造成交通事故。是故，唯有對「道路機能明確化」，同時對於各主要幹道之速限進行檢討提出適切之速限對策，方為改善超速行為之良策。

- 在Leonard Evans著「交通安全與駕駛者」一書中述及，在許多因數狀況下，駕駛者在速度選擇上基本上會低估可能造成自身死亡或危險之情況，而以滿意之心理因素來取代。此外，加拿大統計資料亦顯示因不適當速度及危險動作之駕駛所發生事故中有4％為死亡事故，另有14％造成其他第二次衝撞傷害。

### 6.1.2 速度與人因部份

- 由日本交通安全白書資料顯示，近三年中每年交通事故第一當事人因違規而發生的死亡事故件數中，違規超速佔18～19％。(1995年佔19.2％，1996年佔17.9％，1997年佔17.8％)

- 過度緊張使駕駛人情報處理信賴性低落，導致當時情報處理信賴性疲勞、昏暈、單調、酒醉等類似情況，而造成判斷或操作錯誤，這也是交通事故發生之主因。此外，行車時倘未能保持正確乘車姿勢，車輛煞停時無法以十足踏力煞車，又當穿拖鞋或高跟鞋時更無法踏足力量來煞停車輛。

- 由速度(v)與摩擦係數(f)及煞車距離(L)之關係以數學式表示為L=v2/254f（公制），其中煞車距離與速度平方成比例，顯示速度愈低煞車距離便愈短。又，車輪之接地面與路面間隙滲入之雨水量，會因車速高而增加，此乃由於車速高車輪迴轉次數多，使得車輪接地面與自路面脫離之次數反覆作用所致。

- 在時速60km以上速度急彎時踩煞車車輛將會橫滑或回轉，即使正常操作亦無法將車輛停止，被認為是一危險情況。且不論何車種，在死亡事故中危險認知速度都很高。同樣的，對於死亡事故與死傷事故，危險認知速度差值，針對死亡與負傷情形比較下顯示有明顯差異。

- 車輛駕駛人行駛時本身移動之速度，以測速器測試可客觀地判斷。然無測速器的場合時，行駛速度係依主觀的感覺來判斷，而人們以主觀的速度是極曖昧的，且極會造成速度與主題環境之誤差現象。亦即造成實際行駛速度比主觀認定速度高。

### 6.1.3  超速地點分析部份

- 由「台灣區易肇事路段改善計畫」（第十二期至第十六期）提報地點顯示，肇事原因屬於「超速」或「未減速慢行」之地點每年約佔35％，而其他如視線不佳、未注意來車、違反號誌管制等肇事原因，其間接因素亦可能因超速所導致。由此可知，因疏忽行為或與超速有關聯之肇事型態確佔極大比例且不容忽視。

- 相同肇事型態之改善方式會因人、經費及考量角度不同而有所差異，以台灣區各縣市為例，每年易肇事路段地點之改善方式即有所不同。總體而言，各縣市對於超速地點改善之方法，以「標線」之使用比例最高。

- 在超速行為防制上運用之標誌、標線、號誌或其他方式使用次數與比例為，以「標線」（685次）之使用比例最高。，佔55.8％，依次為「標誌」（319次）佔26％、「號誌」（136次）佔11.1％及「其他方式」（88次）佔7.1％。而「標線」之種類中又以「標記」之設置比例最高，佔37.37％（256/685），此一統計結果與各縣市普遍使用路面標記於各等級道路上之設置情形是相一致的。

- 在「標誌」方面，以輔助標誌（193次）佔60.5％最多，其次為警告標誌與禁制標誌各佔約18.6％，指示標誌佔2.2％。其中「輔助標誌」設置頻率較高，主要係一般設置單位於彎道路段或丁字路口常以安全方向導引（輔二）標誌，作為正確引導車輛行車方向，以達提醒駕駛人減速慢行之效。其他如豎立於路側之「告示牌」以及設置固定型或活動型拒馬於路寬不一致或夜間視線不明之地點，皆為目前一般設置單位認為效果極佳之設施。

- 其次，在「標線」分類上以警告標線與禁制標線設置比例較接近，約各佔25％，此一原因係一般之警告標線設置時皆輔以禁制標線同時設置所致，且對於防制超速行為時該二類標線設置比例亦較其他主要用於方向指引之指示標線使用比例來得高。

- 由結論3知，各「改善設施使用比例」以「標線」比例最高，其次為「標誌」。以縣市別作比較，在使用「標誌」作為改善設施之縣市中，以金門縣所佔比例最高，該縣市在所有設施運用上，標誌佔47％，其次為台北縣與台中縣各佔39％，桃園縣與台南縣各佔32％。

- 在使用「標線」之比例上，以嘉義市所佔比例最高，佔78％，其次為台南市72％、新竹縣68％、高雄縣64％、雲林縣63％。在使用「號誌」比例上，由於該改善方式非直接針對超速防治作改善，而係由於其他因素一併設置，故相對比例皆較低。在使用「其他」設施上之比例，除基隆市為100％外（因該市改善地點數僅一處），以台北市最高，佔32％，依次為台中縣佔17％、南投縣佔16％、新竹市佔14％。（參表5.1及表5.2）

- 此外，依各縣市別超速地點數比例來看，本研究統計之易肇事地點數計1,438處，其中因超速肇事之地點為505處，計算其比例為35％。其中依縣市別比較，易肇事地點中因超速而肇事之比例為，新竹市佔75％（提報之四件易肇事地點中有三處係因超速而肇事）屬比例較高之縣市，依次為台南市56％、南投縣54％、台東縣52％、桃園縣50％。（參表5.3）

- 在標誌方面，警告標誌佔總設施之5.02％，其中以「叉路標誌」（警11～警19）使用次數最多。禁制標誌佔總設施之4.78％，其中以「讓路標誌」（遵2）使用次數最多。指示標誌佔總設施之0.54％，其中以「地名方向指示標誌」（指22）使用次數最多。輔助標誌佔總設施之15.35％，其中以「安全方向導引」（輔2）使用次數最多。

- 在標線方面，警告標線佔總設施之19.06％，其中以「反光導標與危險標記」使用次數最多。禁制標線佔總設施之11.57％，其中以「禁制標線」（如分向限制線、禁止超車線、禁止變換車道線等）使用次數最多。指示標線佔總設施之6.64％，其中以「指示標線」（如行車分向線、車道線、路面邊線等）使用次數最多。「標記」佔總設施之20.14％，其中包括傳統使用之反光與不反光路面標記以及360°之強化玻璃反光路面標記兩種。

- 在號誌方面，所佔比例為9.41％，其中以設置「三色號誌」之次數為最多。在「其他設施」方面，其設置比例佔所有設施之7.48％，其種類則包括實體分隔設施（如安全分向島）、增設護欄（如紐澤西護欄）及防撞座等設施。其中各相關設施之使用次數依次數比例排序為，最常被用在於易肇事地點以防止超速駕駛行為之「增設護欄」方式比例最高，其次為設置「自動超速闖紅燈照相機」、設置「實體分隔」、加設「反光鏡」及「加強違規取締」等多項作法。

- 各超速地點之道路特性以位於「彎道」、「路口」及「彎道路口」處較易發生肇事，而對於超速肇事行為改善時，所使用之設施仍以「標線」次數居多。此外，在使用標誌之時機以「彎道」較多，使用標線則以「路口」居多，而號誌一般則多數應用於「路口」處，此外，其他設施則於「彎道」處較常被使用。

## 6.2 建議

依據本研究各項分析及相關結論，茲提出以下建議作為未來相關研究及決策之參考與依據。

建議一：由國內外相關文獻瞭解肇事原因中以「超速行駛」居首位，且常造成嚴重死傷，此外，由於不當之「規定速限」往往亦造成駕駛人不自覺超速之原因。是故，對於超速防制之運用策略，除積極進行交通安全設施之設置與教育宣導外，全面重新檢討「規定速限」之合理性並加以適當取締是有其絕對必要性。

建議二：超速原因往往因「人」的因素而造成，如過度緊張、主觀感覺對速度認知錯誤等，皆可能造成不自覺之超速而肇事。然由於國內對於「人為因素」對交通安全影響方面研究並不多，建議除超速防制策略外，有關交通安全相關研究議題上可朝人因方面進行探討，如駕駛人心理、交通安全設施人性化等相關課題。

建議三：本研究對於台灣地區各縣市超速行為改善策略之探討係採依各縣市之經驗法則歸納而得，各縣市之改善方式雖不盡相同，然各具其特點與成效，可作為其他縣市彼此間參考與採行。此外，為求該改善措施更具實效同時能加以驗證，建議各相關單位對於相關肇事地點改善後之績效評估工作與研究課題應可同時推動並實施。

建議四：由於本研究相關改善措施主要以「交通工程」為主，其中又以參酌「道路交通標誌標線號誌設置規則」及「交通工程」等實務書籍作為主要輔助工具。是故，具備良好之專業知識方能改善相關設施，故建議應加強交通安全專業人員訓練外，相關規範與設置規則內容之加強實有其必要性。

# 參考文獻

- 吳宗修；「雷射與雷達測速之比較」，85年道路交通安全與執法研討會論文集，p23-28。

- 蘇昭銘、郭月萍、彭俊豪；「高速公路違規超速行為處罰方式之探討」，86年道路交通安全與執法研討會論文集，p269-280。

- 蔡崑昌、蔡政泓；「ELECTRE法應用於交通肇事防制策略評估之研究」，運輸學刊第十卷第三期民國八十六年九月，p123-152。

- 台北市車輛行車事故鑑定案件數肇事原因分析統計表；http://www.dot.tapei.gov.tw/static/harm2.htm。

- 八十六道路交通事故探討分析與今後推動道安之重點工作；交通部道安會專案報告，87.3.19。

- 唐富藏；運輸學，民國79年10月再版，p769。

- 交通部‧內政部編印；道路交通標誌標線號誌設置規則，83.7。

- 大島正光、稻葉正太郎；「交通事故及人間工學」，昭和63年（1988）月。

- 村井謙；「速度限制之推移與今後之課題」，交通月刊，日本警察廳交通局，1992.3，p66-67。

- 池田速雄；「歐洲速限之適切化」，交通工學研究會；交通工學（Traffic Engineering），1998 No.1 Vol.33，p9-11。

- 日本警察廳統計資料；http://www.stat.go.jp/。

- Leonard Evans；「Traffic Safety and the Driver」，1991,p153。

- 加拿大卑詩省保險公司（ICBC）；「LOSS PREVENTION：Road Safety ＆ Auto Crime FIVE YEAR PLAN」，March 1997。

- 林亨杰；赴美研習「路口車流安全及都市交通建設」出國報告書，86.8，p20。

- Christian Gerondeau；「Transport in Europe」，1997，p406。

- 澤喜司郎著；「交通安全論概說」，平成9年5月18日初版。

- 交通部運輸研究；第十二期台灣地區易肇事路段改善計畫。

- 交通部運輸研究；第十三期台灣地區易肇事路段改善計畫。

- 交通部運輸研究；第十四期台灣地區易肇事路段改善計畫。

- 交通部運輸研究；第十五期台灣地區易肇事路段改善計畫。

- 交通部運輸研究；第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫。

- 交通部‧內政部編印；道路交通標誌標線號誌設置規則，83.7。

- 交通部運輸研究；交通管制設施規劃與設計手冊—交通標誌篇，p42-68,71-119,259-274。

- 交通部運輸研究；交通管制設施規劃與設計手冊—交通標線篇，p7,12,13,15-20,23-30,36,38-46,48,50,52-55,62-67,70,72-77,79。

- 交通部運輸研究；交通管制設施規劃與設計手冊—交通號誌篇，p57,202,206。

附錄

用路人超速行為與改善策略之研究

簡報資料

目錄

第一章	緒論	1

1.1	研究緣起	1

1.2	研究目的及步驟	1

1.3	研究內容	1

第二章	文獻回顧	3

2.1	國內文獻資料	3

2.1.1 相關研究	3

2.1.2 統計資料	4

2.1.3 改善策略	5

2.2 國外文獻資料	7

2.2.1 日本相關研究	7

2.2.1 歐美相關研究	9

第三章 速度與人因之關係	15

3.1 速度的恐怖與事故	15

3.1.1 速度與心理上的需求	15

3.1.2 速度與事故	17

3.1.3 運動力與衝擊	19

3.1.4 行人事故與三次衝撞	19

3.1.5 緊張導致情報處理信賴性降低	21

3.2 踏力與車輛煞車力	22

3.2.1 車輛停止之重要性	22

3.2.2 乘車姿勢影響踏力	22

3.2.3 踏力與煞車距離	23

3.2.4 等加速度運動	24

3.2.5 車體重量與煞車距離	24

3.3 摩擦與車輛煞車力	25

3.3.1 停止距離	25

3.3.2 摩擦係數	26

3.3.3 路面狀態與摩擦係數	27

3.3.4 雨與滑動	29

3.3.5 水現象與不規則旋轉	30

3.4 反應時間與空走距離	31

3.4.1 反應時間	31

3.4.2 知覺時間與視認速度	32

3.4.3 煞車反應時間	33

3.4.4 危險認知速度	34

3.5 速度與視認之界限	35

目錄（續）

3.5.1 視力與中心視	35

3.5.2 動體視力	36

3.5.3 動體視野	38

3.5.4 無法視認速度	39

第四章 易肇事路段超速地點分析	41

4.1 易肇事路段超速地點簡介	41

4.2 超速防制設施	52

4.2.1 標誌種類	52

4.2.2 標線種類	52

4.2.3 號誌及其他設施種類	54

4.3 縣市別超速行為防制方式之比較	55

4.3.1 前言	55

4.3.2 標誌設置情形	55

4.3.3 標線設置情形	56

4.3.4 號誌及其他設施設置情形	56

第五章 超速地點改善方法之比較與分析	59

5.1 各縣市設置情形比較	59

5.2 超速地點改善設施之種類與設置比例	63

5.2.1 標誌設置比例	63

5.2.2 標線設置比例	63

5.2.3 號誌及其他設施設置比例	63

5.3 道路特性別超速地點改善方法	67

第六章 結論與建議	69

6.1 結論	69

6.1.1 文獻部份	69

6.1.2 速度與人因部份	70

6.1.3  超速地點分析部份	70

6.2 建議	73

參考文獻	75

附錄 簡報資料（P1～24）…………………. ………………………………66

圖目錄

圖 2-1  駕駛人速度選擇變化圖	10

圖2-2  人車路因素所產生衝撞之比例關係	11

圖2-4  超速防治實施措施之公開意見調查表	12

圖2-5  速度限制影響與死亡人數比例之關係	13

圖3-1  車速與致命事故之關係	18

圖3-2  車速與負傷率之關係	18

圖3-3  車速與衝撞力之關係	19

圖3-4  車輛與行人衝撞時模樣	20

圖3-5  衝撞後煞車距離與行人飛行距離	21

圖3-6  踏力與煞車時間、煞車距離之關係	24

圖3-7  車體重量與制動距離	25

圖3-8  速度與停止距離	26

圖3-9  速度與摩擦係數的關係	27

圖3-10 滑動率與摩擦係數	28

圖3-11 降雨後路面摩擦係數之變化	29

圖3-12 輪胎殘留溝深與停止距離	30

圖3-13 滑動率與橫方向摩擦係數	31

圖3-14 不規則旋轉概念圖	31

圖3-15 事前預防之準備時間與反應時間	32

圖3-16 反應時間的構成	33

圖3-17 車種別危險認知與速度之累積構成比	35

圖3-18 中心視	36

圖3-19 兩眼視野	36

圖3-20 動體視力，移動視力，移動動體視力	37

圖3-21 動體視力及靜止視力	37

圖3-22 速度與動體視野之關係	38

圖3-23 動體視野概念圖	38

圖3-24 主觀速度之曖昧度	39

表目錄

表2.1  高速公路違規取締統計表	3

表2.2  不同速限路段小型車超速時段百分比彙整表	4

表2.3  基隆市交通肇事原因排序表（民國81年—83年）	4

表2.4  台北市列管交通事故表	5

表2.5  道路交通事故汽車駕駛人疏忽因素比較(85年-86年)	5

表2.6  各種肇事及常用之改善對策舉例	6

表2.7  肇事改善策略參考表	6

表2.8  各種事故防止效果（昭和45年）	7

表2.9  幹道速限調整狀況（昭和50年代）	8

表2.10 規定速限與實際行駛速率(單位：km/h)	8

表2.11 冬季速限實施狀況	9

表3.1  第一當事人違規駕駛之死亡事故發生件數       (平成7年；1995)	16

表3.2  第一當事人違規駕駛之死亡事故發生件數	16

(平成8年；1996)	16

表3.3  第一當事人違規駕駛之死亡事故發生件數	17

(平成9年；1997)	17

表3.4  人類覺醒度與情報處理信賴性	22

表3.5  行駛中踩踏煞車與踏力之關係	22

表3.6  乘車姿勢與踏力的變化	23

表3.7  乘車人員數與煞車距離	25

表3.8  路面狀態別死亡事故發生件數(平成4年)	28

表3.9  濕滑路面車種別死亡事故發生件數比率(平成4年)	29

表3.10 天候別車輛相撞死亡事故發生件數(平成4年)	29

表3.11 單純反應時間(秒)	32

表3.12 視認速度(秒)	33

表3.13 車輛單獨事故中車型別危險認知速度	34

表3.14 車輛單獨事故中車種別危險認知速度	35

表4.1  各期超速肇事地點數及所佔比例表	41

表4.2  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(83年)	42

表4.2  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(83年續)	43

表4.3  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(84年)	44

表4.3  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(84年續)	45

表4.4  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(85年)	46

表4.4  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(85年續)	47

表4.5  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(86年)	48

表4.5  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(86年續)	49

表4.6  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(87年)	50

表4.6  超速易肇事路段地點改善方式一覽表(87年續)	51

表4.7  超速防制設施種類	53

表4.8  縣市別超速地點改善方法比較表	57

表5.1  縣市別改善超速行為使用之設施比較表	60

表5.2  縣市別改善超速設施使用比例表	61

表5.3  各縣市易肇事地點提報數及其超速肇事比例表	62

表5.4  常見改善超速設施設置比例表	64

表5.5  其他可作為改善超速之優先設置排序表	66

表5.6  各道路特性別超速地點改善方法比較表	67