# 第二章  定點查核子系統

## 系統介紹

「定點查核子系統」結合監理單位之運送資料庫與公路之電子收費機制，對危險品之運送過程進行定點查核。當危險品運送車輛通過收費站時，裝置於車上之電子收費車上單元將會觸動收費站之路側設施，路側設施將同時執行扣款、記錄與攝影三項動作，所得到之通行紀錄將與行政作業子系統之核准通行名單進行比對，若發現欲通過之車輛未在名單內，則立即通知監警單位進行攔檢查核。定點查核子系統透過網際網路提供下列功能：

- 危險品運送即時資料查詢

- 危險品運送歷史資料查詢

以下即針對定點查核作業子系統之各項功能加以說明介紹。

## 危險品運送即時資料查詢

以瀏覽器進入定點查核子系統後，可看到下面之網頁：

選擇「即時通行紀錄查詢」後，系統將會顯示通過收費站的最近三筆資料，包括車號、通過之時間、通過之收費站、車上單元號碼，與事前申請之臨時通行證字號。系統畫面如下圖所示：

若通過收費站之危險品運送車輛事前並未申請臨時行證，或申請之通行時間與實際通過之時間不符，該行資料將以紅色顯示，以提醒監警單位注意。另外，由於車輛在通過收費站時，路側設施會加以照相存證，因此在系統畫面中之車號部分可加以點選，以顯示車輛通過收費站時之畫面，作為事後之確認。

## 危險品運送歷史資料查詢

此部份可針對危險品運送車輛之車號、通過時間或通過之收費站為檢索項目，進行運送之歷史資料查詢。於定點查核子系統之起始畫面中，選擇「歷史通行記錄查詢」，即會進入以下之畫面：

於表單中，可輸入欲查詢車輛之車號、查詢之起訖時間、或特定經過之收費站。若不填車號，則代表不限定查詢單一車輛；若不輸入日期，則代表查詢今日之通行記錄；收費站部分亦可選取全部或單一收費站。當滑鼠指向欄位右側之問號，將出現填入方式之提示視窗。現假設欲查詢西元2000年9月19日至9月20日、通過汐止收費站之所有危險品運送車輛，輸入方式如下：

確定所有欄位填入無誤後，選取「查詢」，則出現以下之畫面：

系統將會列出於查詢時間內通過該收費站之所有危險品運送車輛。同樣地，若該車輛未申請臨時通行證、或通行時間及路段與申請不符者，車輛資料將以紅色顯示。同時，所有車輛之照片均已存檔，選取資料中之車號部分即可顯示車輛之通行畫面。

## 結語

定點查核子系統結合高速公路未來之電子收費趨勢，與行政作業子系統共同建構危險品運送作業之監理機制。監警單位透過網際網路與危險品之運送申請資料庫連結，若車輛並未申請臨時通行證、或通行時間與路線不符者，即可立刻進行攔檢或告發；對於依規定行駛之車輛，即不予以檢查，以加快通行速度。同時，由於通過收費站時均同時進行攝影，除作為通行記錄之佐證外，亦可避免車機或臨時通行證「一證多用」之違規情事。