第四章  危險物品運送管理系統整體架構規劃

未來我國危險物品運送管理系統的整體需求，分為行政作業、監控查核及緊急事件處理三個部分加以探討，其中行政作業部分主要為釐清各單位權責及降低行政作業成本，監控查核方面主要在於提昇對於車輛、駕駛人、路線及時間等核准事項之監督查核效率，緊急事件處理部分則應能迅速連結發生事故之人、車、貨、主管機關、救援與醫療體系等相關資訊，此外，關於危險物品特性資訊與法規、緊急救援、醫療體系等相關資訊，亦能透過適當方式提供所有相關單位查詢使用。近年來電子、通訊與資訊科技日新月異，許多智慧型運輸系統(ITS)的技術已逐漸發展成熟，危險物品運送管理系統各個環節之間可以利用ITS技術互相整合，並加強危險物品運送管理的效率，以協助業者及主管單位的經營及管理工作，因此，利用ITS技術來加強危險物品運送管理的工作已成為潮流之所需，以下各節將對各系統之架構加以探討。

4.1 功能需求規劃

4.1.1 功能需求對象

公路危險物品運送為研議智慧化系統架構之依據，使系統之建立能更符合實際之應用，本研究區分危險物品運送管理過程及相對應應解決之問題如下：

1.危險物品管理制度：針對行政面問題之一、二，從危險物品之管理制度重新規劃。

2.申請危險物品在公路運送時之申請行政過程：針對行政面三至六問題，從危險物品之申請程序進行規劃，並進而能提出解決方案。

3.危險物品在公路運送時未發生事故時之過程：針對技術面三至五問題，從監控查核危險物品之運送過程進行規劃。

4.危險物品發生災難時之緊急救援過程：針對技術面一、二問題，從危險物品之緊急事件通報及處理過程進行規劃。

由上述之過程，本研究區分行政作業系統、監控查核作業系統與緊急事件處理系統等三個系統，其中行政作業系統中區分成管理子系統及申請程序子系統，分別了解其功能需求對象：

1.行政作業系統中管理制度牽涉之對象

(1)危險物品之目的事業主管機關

(2)公路監理單位

(3)公路警察單位

(4)緊急救援單位

2.行政作業系統中申請程序子系統相關需求對象

(1)危險物品之目的事業主管機關

(2)監理單位

(3)危險物品之貨主廠商

(4)運送危險物品之貨運公司

3.監控查核作業系統相關需求對象

(1)危險物品之目的事業主管機關

(2)監理單位

(3)公路警察單位

(4)運送危險物品之貨運公司及駕駛

4.緊急事件處理系統相關需求對象

(1)各級災害應變中心

(2)危險物品之目的事業主管機關及災難緊急救援單位

(3)監理單位

(4)公路警察單位

(5)危險物品之貨主廠商

(6)運送危險物品之貨運公司及駕駛

(7)其它道路使用者

4.1.2 行政作業系統功能需求規劃

1.管理制度子系統

管理制度牽涉之層面主要為政府機關間之權責劃分，因此必須依據各政府機關之執掌事務，本研究重新定義每個機關在危險物品運送過程中所應扮演之地位，危險物品於運送過程中所牽涉之單位包含：

(1)危險物品在生產地及使用地之管理單位

(2)運送危險物品車輛與駕駛之管理單位

(3)危險物品於公路運送接受申請單位

(4)危險物品於公路運送過程中之監督查核單位

(5)危險物品發生緊急事故時之通報單位

(6)危險物品發生緊急事故時之救援單位

由上述之管理單位需求分析可以歸納出智慧化公路危險物品管理制度子系統架構基本上必須具有下列的功能：

(1)釐清各單位之權責

(2)有效管理危險物品運送車輛及駕駛

2.申請程序子系統

本研究分別針對各單位業者功能需求，進行其功能需求規劃：

(1)各類危險物品之目的事業主管單位

了解貨品之流向、種類與數量

提供運聯單

(2)各地監理單位

了解各縣市政府之禁行路線

接受申請作業

對申請案件進行審查作業

與各危險物品之目的事業主管機關確認物品種類與數量

資訊處理與更新

(3)危險物品貨主廠商

提供貨品相關資訊

提供物資安全表

與運送業者聯合提出申請

(4)運送危險物品之運送業者

車輛及容器檢驗符合規定

對運送人員提供專業訓練

與貨主廠商聯合提出申請

安排運送時間與路線

提供運送計劃書

因此，智慧化公路危險物品運送行政作業之系統架構應能滿足功能需求為：

提供效率化、簡單化申請作業的程序

符合各目的事業主管機關對危險物品運送之要求

滿足監理單位之需求

對車輛及駕駛之管理

提供相關單位各項統計資料

由上述之功能需求分析可以歸納出智慧化公路危險物品行政作業系統架構基本上必須具有下列的功能：

1.運用先進之電腦網路設備對資料進行核發及資料更新

2.提供監理單位諮詢資料或網站

3.利用電腦對禁行路線之自動比對

4.與相關目的事業主管機關核對貨物資料與運聯單

5.可查詢運送車輛之詳細資料，包括：所屬公司、駕駛員資料、託運危險物品公司資料、所載運之危險物品資料、申請核準之資料及相關之歷史資料等

6.資料庫需存放於一可供相關單位取用且能確保資料安全之處

7.確保資料具有一定程度的可信賴度

8.要能經由多方面的管道來存取、查詢資料庫

9.資料庫具有完善的存取認證、保密安全措施，避免惡意的破壞，以確保資料的正確無誤

10.此一系統架構之使用對象彼此間要能互相溝通聯絡

11.預留將來和其它相關系統架構做整合之空間

4.1.3 監控查核作業系統功能需求規劃

本研究分別針對各單位業者功能需求，進行其功能需求規劃：

1.各類危險物品之目的事業主管單位

(1)了解貨品之流向、種類與數量

(2)運送過程狀況

(3)資訊處理與更新

2.各地監理單位

(1)資訊處理與更新了解運送路線與時間

(2)對違規之處理

(3)配合警察單位檢查

3.公路警察單位

(1)檢查車輛及容器檢驗合格

(2)檢查運送人員之駕駛資格及專業訓練

(3)檢查申請計劃(臨時通行證)

(4)對違規事件之處理

(5)資訊處理與更新

4.危險物品運送業者與駕駛

(1)接受監警單位之檢查

(2)瞭解即時車輛位置

(3)車輛調度管理

(4)資訊處理與更新

因此，智慧化公路危險物品運送監控查核作業之系統架構應能滿足功能需求為：

1.起迄點之源頭管理

2.簡化稽查作業的程序、時間及人力

3.提高稽查管理效率

4.符合不同管理單位業者監理營運需求

5.車輛是否依規定或核準之路線、時間行駛

6.即時了解車輛之行駛動態及位置

7.對車輛及駕駛之管理

8.資訊之處理與傳遞、接收

9.運用先進科技技術

由上述之功能需求分析可以歸納出智慧化公路危險物品監控查核作業系統架構基本上必須具有下列的功能：

1.車上單元可作為檢核之元素

2.了解每一車輛的即時位置、行經路線及時間

3.可查詢車輛之詳細資料，包括：所屬公司、駕駛員資料、託運危險物品公司資料、所載運之危險物品資料、申請核準之資料及相關之歷史資料等

4.資料庫需存放於一可供相關單位取用且能確保資料安全之處

5.確保資料具有一定程度的可信賴度

6.要能經由多方面的管道來存取、查詢資料庫

7.資料庫具有完善的存取認證、保密安全措施，避免惡意的破壞，以確保資料的正確無誤

8.此一系統架構之使用對象彼此間要能互相溝通聯絡

9.預留將來和其它相關系統架構做整合之空間

4.1.4 緊急事件處理作業系統功能需求規劃

本研究分別針對各單位業者功能需求，進行其功能需求規劃：

1.各級災害應變中心

(1)運送車輛發生事故時間、地點與災害狀況

(2)緊急應變措施：對應各級應變小組成立，縱橫向支援與申援

(3)因應處理狀況與報告或呈報

2.各目的事業主管機關、緊急救援單位及危險物品貨主

(1)運送車輛發生事故時間、地點與災害狀況

(2)緊急應變措施之諮詢、抉擇與執行，縱橫向支援與申援

(3)因應處理狀況與報告或呈報

(4)第一時間迅速到達現場緊急應變

3.交通監理單位及交通警察單位

(1)運送車輛發生事故時間、地點與災害狀況

(2)緊急車輛之相關運送資料

(3)交通管制措施

4.貨運公司駕駛人或隨車人員

(1)即時通報

(2)駕駛人或隨人員初始緊急應變措施

5.其它道路使用者

(1)即時獲得道路資訊

因此，可知智慧化公路緊急事件處理系統架構應能滿足功能需求為：

1.即時傳送正確之事件救援資訊如車輛位置及危險物品種類

2.駕駛人或隨車人員正確初始緊急應變措施

3.緊急應變小組、支援單位、應變裝備等第一時間迅速到達現場

4.即時之交通管制及對民眾之疏散

5.即時性提供現場救援人員緊急救援方式

6.符合不同相關單位之需求

從上述之功能分析可歸納智慧化緊急事件處理系統架構，基本上應具有下列功能：

1.即時傳送車輛發生事故正確位置、時間

2.可查詢運送車輛所載運之危險物品及其相關資料

3.緊急應變相關資訊具正確性，要能即時更新及安全性

4.要能經由多方面的管道來查詢相關資料

5.即時性、有效性及正確性的通報系統，縱橫向協調支援系統

6.緊急應變小組、支援單位、應變裝備等第一時間迅速到達現場

7.預留將來其他相關系統架構整合之空間

8.配合交通管制與民眾疏散

4.2 系統整體架構

本研究在設計構想上，以符合智慧化、可行性及易於管理為主要之系統設計原則。因此「智慧化危險品運輸管理系統」規劃架構必須要滿足四大目標：

1.改善道路安全

2.改進管理流程

3.確保執法效率

4.減少意外災害

因此未來的危險物品運送管理系統整體架構因包含行政作業系統、監控查核系統與緊急事件處理系統等三大部分，其中間控查核系統有可分為定點查核與全程監控兩個子系統，整體架構如圖4.2-1。

規劃危險物品運送管理系統之流程如圖4.2-2，並說明如下：

- 監理單位接受貨運業者網際網路申請或報備，並線上依權責將物質安全資料表轉由事業目的主管機關審核(經濟部、縣市政府環保局、原委會等)，完成申請或報備後通知高速公路局。

- 運送車輛具備DSRC與無線廣域兩種通訊功能，當車輛通過定點(如電子收費站)，以DSRC與ETC路側單元(RSU)進行定點查核功能，檢核該車輛之ID、駕駛者、運送時間、路線，若有違規者，由影像執法系統(VES)進行執法程序。當車輛不在定點查核點時，則由無線廣域通訊配合GPS進行全程監控，除了彌補定點查核外，更提供通報、緊急救援之即時處理功能。

- 當發生緊急事故時，則可經由監控系統尋求救援單位處理，並提供救援單位必要之資訊。

本研究分別說明各系統之架構如後章節。

4-10

圖4.2-1  整體系統架構圖

圖4.2-2  整體系統作業流程圖

4.3 行政作業系統架構

危險物品運送的行政作業相當繁雜，最基本為危險物品的定義與分類，其他主要項目包括通行證申請及審核、相關人員專業訓練、路線時間管制規定、相關資訊提供等。由於危險物品行政作業牽涉單位甚多，而各單位人員的專業知識領域不同，同時行政作業體系管理制度權責單位之變更牽涉到法規層面之修改，因此本研究在規劃行政作業體系時，分成二方面來思考，其一為在現有法規與體系下，如何使危險物品行政作業申請程序之智慧化，其二關於涉及行政機關作業體系變革者，列為未來行政改革之參考。因此在短期內為維持現有各管理單位之權責，建議將危險物品特性相關文件由各目的事業主管單位審核後，車輛及駕駛之管理及危險物品運送部分的審核及通行證的發放則交由監理單位負責。而在長期策略則調整管理制度進行規劃，以下分別說明之。

4.3.1 現有制度下之行政程序智慧化

1.源頭管理機制之建立

本研究所界定之範疇為當危險物品經由公路運輸從起始地(如港口或工廠)運達終點站(工廠)時所發生之運送行為，因此危險物品在起點運送前與在終點完成後其所管轄之單位為其目的事業主管機關，而在公路運送途中之管轄單位則屬於交通監理機關與警察單位之權責。由此得知當危險物品要由車輛載送至目的地時，需由目的事業主管機關通知後續管理單位進行監控，而當危險物品安全運抵終點時，則需由後續管理單位解除對該車輛之監控，至於在起點與迄點之危險品管理應由相關目的事業主管機關進行貨物流向及安全監管。但依現行危險物品之管理制度，有眾多危險物品並無目的事業主管機關，針對此類危險物品，廠商貨主為保障其貨物能安全送達目的地，因此應負責啟動與解除監控運送過程，以使整過源頭管理之過程能更趨完善。整個源頭管理機制架構如圖4.3-1所示。

圖4.3-1  源頭管理機制架構

2.依危險物品的有無目的事業主管機關，區分為特定與一般危險物品

根據吳水威等(1999)的研究，九大類危險物品中，第一類(爆炸物)、第六類中的毒性物質及第七類(放射性物質)的危險性質較高，不慎洩漏或溢出後容易造成立即性的危害，因此必須做特別管理，也就是說，在某些時段運送這些危險物品必須有前導車護送或交通管制，而其他危險物品在某些時段內只需申請核准，在其他時間則允許通行。本研究建議將所有種類危險物品分為特定與一般危險物品兩種運送管理方式，特定危險物品為有目的事業主管機關核准者，如第一類爆炸物需經警察單位核准，第七類放射性危險物品需經行政院原委會核准者，其它如毒性物質需經環保署核准者，均必須經過事先向各目的事業主管機關申請的方式，因此必須以核准方式核發臨時通行證，而核准方式可比照┌毒性化學物質運送管理辦法┘第五條之規定，於危險物品申報時由起運地主管機關核發運聯單，並將該運聯單送交監理單位申請核發運送通行證，至於其餘各類危險物品安全性的考量程度較低，基本上僅需事先報備的程序，則可核發臨時通行證如表4.3-1所示，但是倘若這些危險物品中若有特性差異，危險性較高者，則還是需要經過申請程序才准予運送。

表4.3-1  危險物品之分類與核准方式

| 危險物品分類 | 特定危險物品 (有目的事業機關核准) | 一般危險物品 (無目的事業主管機關核准) |
| --- | --- | --- |
| 包含類型 | 第一類爆炸物 第七類放射性物質 符合環保署毒性化學物質管理法之物品 | 其它類之危險物品 |
| 核發臨時通行證方式 | 以核准方式需以目的事業主管機關核准之運聯單核發臨時通行證 | 以報備方式核發臨時通行證 |

資料來源：本研究整理

3.由目的事業主管機關審核物質安全資料表，而監理單位審查運送計畫書並發放通行證

根據「道路交通安全規則」八十四條的規定，危險物品公路運送的主管機關為公路監理機關，然而由於地方監理單位對於危險物品相關專業知識較為缺乏，審核申請資料的能力不足，因此對於通行證的審核有許多漏洞。為改善這種情況，本研究建議未來危險物品運送的申請與報備仍由地方監理機關受理，其中第一類、第六類中的毒性物質及第七類危險物品的通行證申請，由地方監理機關受理後，將申請者檢附之物質安全資料表轉送事業主管機關審查，以其專業知識審查物質安全資料表所載之危險物品物理及化學特性、危害資料、反應特性、急救措施、洩漏處理等資料，第一類(爆炸物)事業主管機關為經濟部，第六類中的毒性物質為縣市政府環保局，第七類(放射性物質)則為原委會，事業主管機關將物質安全資料表審核結果傳回地方監理機關，而地方監理機關則審查運送計畫書，對於其中之運送路線、時間、緊急疏散計畫、車輛受檢資料、駕駛資料等加以審核，若符合相關規定則發放通行證。其餘各類危險物品運送為報備方式，由廠商會同運輸公司向地方監理機關遞送運送計畫書及物質安全資料表後，由地方監理機關當場發放報備證明，該證明應隨車攜帶，以供臨時路邊查驗之所需。

4.提供網路申請證照功能，減少公文傳送時間

危險物品運送管理及監控中心應具備網路申請證照功能，使用對象為申請通行證/運送報備業者及地方監理機關，主要功能為提供危險物品運送申請/報備作業的智慧化，利用網際網路之文件傳遞及電子簽章功能，以加速申請作業。

該行政作業系統中申請作業子系統作業流程如圖4.3-2所示，業者在遠端以登入網站的方式提出申請/報備，檢附所需文件(物質安全資料表及運送計畫書)，並選擇受理之監理機關(按照危險物品起運地或運送車輛車籍所在地)，系統根據運送的危險物品種類，自動判斷應申請通行證或是報備即可。若該危險物品屬於應申請通行證的種類，系統將運送計畫書以網際網路傳送至地方監理機關，而物質安全資料表傳送至事業主管機關(爆炸物為經濟部，毒性物質為縣市環保局，放射性物質為原委會)，地方監理機關與事業主管單位分別審核運送計畫書及物質安全資料表後，若符合申請條件，則由地方監理機關利用網際網路發送臨時通行證，並結束申請作業。若業者提出的危險物品屬於報備性質的範圍，則系統將業者所檢附的運送計畫書及物質安全資料表傳送至地方監理機關，並由地方監理機關發送報備證明。

網路申請過程建議流程如圖4.3-3，並說明如下：

(1)先向公路局申請網路密碼。

(2)申請密碼後，索取「自動化系統操作手冊」。

(3)監理機關人員於收到應檢附文件即電腦審核。

(4)資料不正確或不完全立即以電腦回覆不通過原因。

(5)核准後，核准訊息立即自動傳輸各處監理單位電腦，廠商自電腦查知核准訊息後，即可實施網路申請作業。

而第一次網路申請得以傳真機傳送，其文件內容建議如下：

(1)業者公司執照

(2)營利事業登記證

物資安全表送事業主管機關(原能會或環保局)

資料來源：本研究整理

圖4.3-2  行政作業系統申請作業子系統作業流程

不過

補送文件

傳真相關文件

核發密碼

公路局

廠商

審核

廠商

監理機關

網站

核發

申請密碼

網路傳輸

網路傳輸

申請通行證

資料來源：本研究整理

圖4.3-3  網路申請作業流程

5.蒐集危險物品運送管理相關資訊，利用網際網路提供查詢

危險物品管理由於主管單位相當多，因此相關法規繁多，造成許多申請者甚至承辦人員不清楚詳細內容，一般性危險物品的管理法規包括「危險物及有害物通識規則」、「危險物品運送人員專業訓練要點」及「道路交通安全規則」，牽涉毒性化學物質管理之法規包括「毒性化學物質災害通報要點」、「毒性化學物質運作規定」、「毒性化學物質運送管理辦法」及「毒性化學物質管理法」等，其他不同危險物品的管理法規有「放射性物質安全運送規則」、「高壓氣體勞工安全規則」、「農藥運輸倉儲管理辦法」與「實業用爆炸物管理辦法」等，未來的危險物品運送管理系統應蒐集以上所有法規，並整理歸納各類危險物品運送的申請或報備流程，對於危險物品運送相當重要的物質安全資料表，由目的事業主管單位加以蒐集彙整，與其他較為重要的相關資訊，如緊急事件救援、運送人員專業訓練、運送車輛標識等資訊，共同張貼於未來交通部建立之管理中心所屬網站內，供相關單位查詢，使得申請業者與各相關單位能夠熟悉危險物品運送的管理系統的流程，該網站內容的主要架構建議如表4.3-2所示。

表4.3-2  危險物品運送管理系統網站內容

| 相關法規查詢 道路交通安全規則 毒性化學物質管理辦法 其他法規 | 運送申請/報備 申請與報備流程說明 運送申請/報備登入網頁 | 緊急事故救援 車輛救援設備相關規定 緊急救援、醫療相關資料 |
| --- | --- | --- |
| 危險物品分類及特性 危險物品分類 物質安全資料表資料庫 | 運送人員訓練規定 訓練科目、時數、測驗 訓練單位資訊 | 運送車輛標識規定 三角紅旗標識、危險物品標誌、標示牌等 |
| 運送路線管制查詢 各縣市相關管制規定 國道高速公路相關管制規定 | 相關單位及網站連結 環保、消防、警察等單位 國外危險物品相關單位及研究 |  |

資料來源：本研究整理

6.運送人員專業訓練交由政府或民間機構主辦，主管單位則加強考核

按照法規，危險物品運送人員需接受三年一次的訓練，參加由政府或民間機構向交通部申請後成立的訓練單位受訓，通過測驗後取得訓練證書。由於駕駛者伴隨危險物品車輛移動，具備之危險物品專業知識與緊急處理能力對於危險物品運送的安全性息息相關，未來政府主管及相關單位，如交通部、警政署、環保署、高速公路局、公路局、公路警察局、地方公路主管機關、地方公路監理機關及地方環保機關等，對於危險物品運送人員專業訓練應加強考核，定期與不定期派員查核訓練相關紀錄及訓練實施情形，並隨機予以抽測，以避免訓練不實的情況發生，影響危險物品運送的安全。

7.依照人口與交通特性，由地方交通單位(或警察單位)研擬公告危險物品運送管制路線、時間，並傳送至危險物品運送之監理單位

目前國內各公路主管機關，除了高雄市政府及高速公路局對於危險物品運送有路線及時間的管制外，其餘地區大多僅有大貨車的管制規定，缺少針對危險物品運送的規定。由於危險物品有如一具不定時炸彈，若運送時發生事故，對於路上之交通及附近民眾安全之危害性甚大，未來應由地方交通單位(或警察單位)儘速研擬公告危險物品管制路線及時間，由中央主管機關彙整後統一發布，並傳送至中央之危險物品運送監理單位，使得危險物品運送業者與駕駛能夠充分明瞭相關規定，避免因資訊缺乏而違規。

危險物品運送路線及時間的管制主要考量因素為人口及交通特性，人口稠密地區如市區商業中心，往來車輛頻繁且時常有路邊停車進出車道，發生交通事故的機率較高，而且若發生事故所造成的影響亦大，因此應限制危險物品運送車輛進入；在時間的管制方面，在日間若發生事故，緊急應變救援系統如交通警察、消防隊、相關業者緊急處理人員，均處於正常執勤時段，因此能夠迅速採取緊急救援及應變措施，以降低災害程度，若事故發生在夜間之中，這些緊急應變救援系統之應變能力可能因為執勤人數的減少而有差異，因此危險程度較高之危險物品運送應限制在白天時段，夜間可以評估開放其他危險程度較低之危險物品運送。

為達成提高行政系統效率的目標，行政作業系統可經由以下項目進行評估是否可達成功能需求：

1.對便民之要求

現有通行證申請方式以運輸公司具備相關文件後親至監理站(處)提出申請，而後由承辦人員依所需文件之其備與否決定是否核發臨時通行證；未來利用web網站之功能，運輸公司或廠商業主可以上網方式直接申請通行證，減少至監理站申請之路途時間，同時網站中也可提供相關資訊索引，如相關法規之索引、各種申請表格及物資安全表等參考，因此可達成便民之要求。

2.簡化申請流程

現有通行證申請方式不論危險物品種類均需至監理站(處)提出申請；未來除可利用web網站提出申請外，對無目的事業主管機關之一般危險物品，若上網所提寫之資料均齊備，則系統將自動回傳一代號，廠商業主或運輸公司可利用回傳之系統代號自行列印臨時通行證，對廠商貨主或運輸公司而言，可立即得到臨時通行證，對監理行政，申請臨時通行證之資料均由電腦系統處理保存，減少工作人員之工作負擔，同時也可自動產出各種危險物品運送時間、種類、路線等統計資料，作為以後規劃危險物品運送計畫之參考依據。

3.釐清工作權責範圍

由於危險物品所牽涉之主管機關甚多，因此釐清主管機關之工作範圍也是非常重要之課題。基本上在危險物品上留在港口(工廠)及完成運輸運抵工廠後，其主管機關應為其危險物品之目的事業主管機關，因此其運送起訖需經目的事業主管機關之認可；而在公路運送途中之運送行為則受公路監理單位及警察單位監督，若發生違法行為時，由監警單位逕行取締。本系統所規劃，即區分目的事業主管機關與公路監警單位間之介面，當公路運送開始或結束時，即由目的事業主管機關啟動或解除公路監警單位之監控，如此將可釐清各單位間之工作權責。

為配合達成上述提高行政系統效率的目標，政府相關法令需配合修正：

1.道路交通安全規則修改部分

現有之80條規定同一事業機構或公司行號，經常以同一汽車裝載同一性質規格之物品時，得依前二項規定申請核發六個月以內之臨時通行證，為配合申請制度重新調整，建議將六個月以內之臨時通行證改為每次運送每次申請，但同一申請案件可有一部以上車輛。

2.道路交通安全規則新增部分

建議增加申請案件可以網路申請方式提出申請，同時增加第一類爆炸物、第七類放射性物質及符合環保署毒性化學物質管理法之物品需檢附運聯單向公路監理監關申請。

4.3.2 未來行政作業發展方向

一、危險物品運送分工制度之重新調整與建立

現行之通行證申請單位各地方監理之機關，而在實際運作上與危險物品運送之機關卻為公路警察單位，如實業性爆炸物管理辦法或放射性物質安全運送規則均有應向警察機關申請派員疏導交通或前導通行之規定，同時在危險物品發生緊急事件時，通常最先到場者也為警察單位，因此本研究在進行學者專家之問卷調查時，大部分之學者專家均認為危險物品於公路運送時之主管機關應為警察單位。

因此本研究在思考未來危險物品運送管理制度時，建議中心調整現有之分工制度，初步建議各主管機關職權分工如下：

(1)各目的事業主管機關：對各類危險物品之起訖源頭進行管理，於危險物品運送時提供運聯單追蹤貨物流向，並在貨物開始運送或結束運送時啟動或關閉監控機制，並於危險物品發生緊急事故時，提供救援相關資訊及協助救援。

(2)公路監理機關：對運送危險物品之駕駛與車輛提供監理業務，包含牌照與人員之審核、車輛之檢驗與駕駛之訓練等業務。

(3)交通部：彙整各地方政府及機關所提送之危險物品禁行路線給警察單位並於發生重大緊急事件時，成立管制中心。

(4)警察單位：受理危險物品通行證之申請及特定危險物品之導護，在危險物品於公路運送時進行查核，並於發生緊急事件時提供交通管制措施及協助救援。

(5)其它救援單位：如消防機關、醫院及各公路工務段則於危險物品發生緊急事件時提供緊急救援。

2.專業化運送管理制度之建立

危險物品在其運送過程中有其特殊性之考量，而現行之危險物品運送車輛及駕駛與一般貨車及駕駛之差異僅在於駕駛是否有經過危險物品運送人員訓練，而危險物品發生事故之主要因素大部分為人員之疏失，因此透過專業化之運送制度，才可規範運送人員之素質。

因此建議設計專業證照制度，規範僅有專業之運輸公司才能承攬危險物品之運送，同時嚴格取締非法運送業者及貨主，並規範專業運輸公司必須負起對其駕駛與車輛監督之責任，以確保危險物品於運送途中之安全。

為配合達成上述提高行政系統效率的目標，政府相關府令需配合修正：

1.道路交通安全規則修改部分

現有之80條及84條規定臨時通行證之核發單位為車籍所在地之公路監理機關，為配合管理制度重新調整，建議將核發單位修正為車籍所在地之警察機關。

2.道路交通安全規則新增部分

現有之84條僅針對運送危險物品之駕駛及隨車人員有所規定，因此建議增加運送危險物品必需為合法且有專業證照之運輸公司，而該專業證照運輸公司之相關規定由交通部另訂之。

4.4 監控查核系統架構

現有的危險物品運送管理系統，其監督察核工作主要為路邊攔檢，主要檢查項目包括通行證、駕駛訓練證、滅火設備、危險物品標識、車體檢驗合格證明等，所需人力甚多，對於車輛是否進入管制路段、是否於管制時間內行駛的監督作業，由於需要更多人力，往往不易達成，未來的管理系統，應建立智慧型的監控系統，利用先進通訊及定位技術，即時監控車輛動態，對於違規車輛能夠提出警告並且加以執法，以降低車輛違規所造成之風險。此外，監控中心在意外事件發生，能夠即時提供車輛的位置、危險物品資訊、救援方式等，使救援作業能夠儘速完成，並減少救援人員的危險。

要達到即時監控及違規執法的功能，可以從兩種不同技術完成：電子收費系統與全球衛星定位系統(GPS)，以此作為監控查核系統之基本架構，以下分別說明兩種子系統

1.定點查核子系統

本子系統為利用車上單元(On-board Units)與電子收費路側設施(Roadside Units)間的無線通訊，進行車輛的ID之判讀，並將判讀結果傳送至監控系統，並由監控系統將行政作業系統取得運送申請及核准資訊，與前述之車輛ID進行判別該車輛是否在核准的路線及時間進行運送，若為違規運送則自動紀錄並加以執法。定點查核子系統結合了監理單位資料庫、電子收費處理系統、路側通訊設施以及車上單元，提供危險物品在高速公路行駛時的定點查核功能。其查核之功能分成兩項：

(1)有申請通行證時

當車輛接受委託並取得通行證之編號，運送車輛在運送起點處由目的事業主管機關或廠商貨主，將通行證信號以類似電子簽章之概念寫入OBU（建議可在車內或室內寫入），將OBU當作通行證使用，同時進行過磅(若為罐體車則確定為載運一定容量物品)，確定車輛並未超載；當該車輛通過定點時，路側設施與車單元間除了透過DSRC通訊完成扣款動作之外，路側設施同時取得車輛的辨識碼及通行證編號，並傳輸至監控系統比對該車輛所核准之行駛路線與時段，若合於申請之項目，則該定點可允許運送車輛不需經過地磅站直接駛往目的地，並未被核准於該時段行駛該路段則需收費站旁進行執法查核，並測量其重量。定點查核子系統有通行證時處理的作業流程如圖4.4-1所示。

圖4.4-1  定點查核子系統有通行證作業流程

(2)無申請通行證時

當車輛無通行證時，則該車輛必須至地磅站進行查核，並測量其重量，若為違規載運危險品，則由警察機關進行取締。路側設施與車單元間除了透過DSRC通訊完成扣款動作之外，路側設施同時取得車輛的辨識碼，並由地磅站處得到通行紀錄資料比對後放行。定點查核子系統無通行證時處理的作業流程如圖4.4-2所示。

圖4.4-2  定點查核子系統無通行證作業流程

由上可之定點查核規劃除須結合高速公路之收費站之電子收費系統外，同時也需結合地磅站等設施，將來若擴及一般道路時，也可由監警單位於一般公路架設臨時之檢核點與地磅站，對危險物品之運送進行動態檢核。

2.全程監控子系統

本子系統為利用GPS定位技術之無線車機，經由無線數據傳輸網路定時將車輛位置回傳監控中心，以提供車輛全程監控及緊急救援功能。本系統由車輛監控中心、廣域行動通訊系統、車輛定位通訊系統組成。由於定點查核子系統的建置必需配合電子收費實施，而電子收費僅在高速公路的收費站實施，因此所能涵蓋的路線範圍有限，尤其在發生緊急事故時無法即時的通報相關單位前往處理或提供救援。

全程監控子系統的作業流程如圖4.4-3所示，其主要功能即是彌補定點查核子系統之不足，並以廣域無線通訊以及車輛定位系統，提供車輛全程監控、緊急救援與處理的功能。此外，全程監控子系統除了監控車輛位置外，還能得到車輛歷程的資訊，其中包括超速紀錄及不當停留等重要行車資訊，對於車隊的營運管理有相當大的幫助，更可以結合貨運公司的MIS系統，將車隊運行管理結合其中。

監控中心之設立主要功能如下：

(1)對所有安裝車機之車輛進行即時監控，其監控之項目包含所在位置(行駛路線)、速度、載重、駕駛人工時與緊急事件之通報。

(2)將所有即時監控資料與歷史資料儲存於資料庫中，以作為貨運業主對駕駛人工時、速度、載重、路線管理之統計分析及績效考核。

(3)將即時資料與歷史資料提供給監警單位，以作為監警單位於事件發生時執法或肇事判斷之參考依據。

(4)當車輛接受監控中心監控時，監控中心可與電子收費系統、電子地磅系統與警方查核系統連接，減少車輛過磅及被警方臨檢查核之機率。

(5)關於附錄四問卷調查結果，與執法最密切之運輸公司均認為監控中心所得到之車速及行駛違規路線資料可作為執法之依據，因此全程監控之目的主要為對緊急事件之救援提供及運輸業者之管理，若有違法則通知執法。

基於以上之說明，監控中心定位應為貨運業主、監警單位或緊急事故處理單位之資訊蒐集、傳達與資料處理中心，對運輸危險物品車輛進行即時之監控；因此建議於監控中心應為民間特許之公司經營，而與廠商貨主或是監警單位間則利用Web-GIS作為串聯之工具，但廠商貨主與監警單位由於其對危險物品運送時監控資料需求不同，監控中心也將開放不同之權利與需求給予廠商貨主與監警單位，未來「車輛－監控中心－車行」的關係如圖4.4-4所示。

通知警察單位前往取締

圖4.4-3  全程監控子系統作業流程

圖4.4-4  車輛－監控中心－運輸公司關係圖

經由以上兩種子系統，整合成監控查核系統之系統架構如圖4.4-5所示。而該系統架構，可經由以下項目進行評估是否滿足需求：

1.對即時性之要求

本系統分別可經由定點查核子系統與全程監控子系統達成即時性監控之要求。定點查核子系統利用電子收費處理系統、路側通訊設施以及車上單元，即時將資訊轉送至監控中心，查核經過車輛的ID、駕駛者、行駛路線及時間，若有違規事宜，可經由無線通訊通知下游警察單位攔截。全程監控子系統則利用GPS定位技術之無線車機，經由無線數據傳輸網路定時將車輛位置、速度等資訊回傳監控中心，以提供車輛全程監控，若有違規事宜，可經由無線通訊通知下游警察單位攔截。

4-31

圖4.4-5  監控查核系統架構圖

2.對現場稽查人員之需求

由於現場稽查人員僅能從駕駛攜帶之物資安全資料表判別載運之貨品，但無法確實了解其攜帶物品是否如駕駛所述。經由本系統核發臨時通行證之系統代號或車牌號碼，稽查人員可經由無線傳輸至監理單位統一資料中心，查詢本次貨品之詳細資料，並可檢視駕駛是否有按照申請項目執行運送計畫。

3業主對車輛之管理

業主可經由全程監控子系統，了解運輸車輛之即時動態，檢查車輛是否依行駛路線及時間行駛，或因交通狀況而延滯，並查核駕駛之出勤狀況，以達成業主內部之車輛調度及駕駛管理之目標。

4.配合源頭管理之要求

當運送危險物品車輛啟動車上監控單元時，全程監控子系統即開始對該車輛進行監控，直至關閉車上監控單元，因此若車輛有異常之停留、不依行駛路線行駛等異常現象時，監控中心可通知警察機關或目的事業主管機關前往稽查，以追查車輛是否發生緊急事故狀況或進行違規行為，因此本系統可配合源頭管理追查車輛於運送途中發生違規事宜。

5.稽查效率之要求

由於本系統為利用電腦、通訊與網路科技即時得到車輛相關資訊，因此可簡化程序，節省人力與時間，並提高稽查作業時效，掌握車輛即時動態，並提高違規處理時效。

4.5 緊急事件處理系統架構

1.全程監控子系統

進行車隊安全監控的目標主要在於提昇緊急事故處理效率。在缺乏監控系統的狀況下，事故的處理必需等到公路警察單位接到通報後派員前往現場瞭解狀況，再根據現場狀況通知相關處理單位前往處理。由於通報的延遲加上必需等候相關單位到達的時間，造成目前的事故處理的反應時間過長。全程監控子系統的目的在於事故發生的第一時間即能掌握事故的狀況，並同時通報所有相關處理單位前往處理，減少通報及等候的延遲時間。當事故發生時，車上駕駛可利用無線車機傳送車輛位置與求援訊息至監控中心，而監控中心接收車輛救援訊息後，根據貨物類型立即通知相關救援單位，以節省時間並減低救援方式錯誤的可能性。

2.通報子系統

當運送車輛發生事故時急待救援時，除了由駕駛或隨車人員通報監控中心外，另外通報者大多為巡邏警察、道路使用者或民眾等利用無線行動電話、有線電話或警方通訊設備，依運送車輛上標示牌之緊急聯絡電話通報或向消防、警察單位通報，因此建立緊急事件通報系統，也為重要獲得事故訊息並儘速處理之重要步驟。當監控中心或各聯絡執勤中心接到通報時，除通知廠商貨主或運輸業者進行相關應變外，同時也通報相關災害應變中心及支援單位，做必要之緊急應變措施。

由於危險物品車輛在運送過程中最主要面臨之問題為對緊急事故之通報，並使救援單位能立即了解該車輛所運送危險物品之性質，以進行因應之道，因此於緊急通報系統內需針對危險物品車輛發生緊急事件時，監控系統將顯示充分之資訊提供功能，使監控中心能即使通報相關單位，所謂之充分資訊至少應包含：運輸公司及駕駛人姓名、載運物質、現在之道路位置、緊急聯絡電話、目的事業主管機關及聯絡電話、駕駛人及運輸公司聯絡方式等。

危險物品災害通報包含以下兩種分類：

(1)一般化學物質災害

當危險物品於公路發生危險物品災害，且監控中心或當地警察單位判定該危險物品為非毒性化學物質，立即通報直轄市或縣（市）消防機關與各地環保機關前往處理，必要時通知災害防救之地方主管機關，在省（市）為省（市）政府，在縣（市）為縣（市）政府；若災情有擴大之虞，則向上通報至中央主管機關內政部與交通部。

(2)毒性化學物質災害

當監控中心或當地警察單位得知運送物品為毒性化學物質災害時，必須依據「行政院環保署毒性化學物質災害通報要點」，通知地方環保單位，該單位接獲毒性化學物質災害消息時，應立即辦理縱向通報（通報系統如圖4.3-1）並派員馳赴現場調查瞭解，憑以繼續適時通報；必要時同時辦理橫向通報，聯繫其他相關機關（如消防機關、勞工檢查機關、衛生醫療機關、警政機關……等）協調相關事宜。

緊急事件處理系統通報子系統架構如圖4.5-1所示。為達到提昇事故效率的目標，緊急事件處理系統可經由以下項目進行評估是否可達成下列功能需求：

(1)對即時性之要求

當事故發生時，本系統可經由車上駕駛或隨車人員利用無線車機傳送車輛位置與求援訊息至監控中心，而監控中心接收車輛救援訊息後，根據貨物類型立即通知相關救援單位及車上單元，即時將資訊轉送至監控中心，由監控中心通報緊急救援單位處理。而緊急救援單位除由車上之標示牌得到貨物資訊外，也可即時經由監控中心、統一資訊中心及貨物廠商處得到貨物之相關資訊及處理方式，以達成事故發生的第一時間即能掌握事故的

4-35

圖4.5-1  緊急事件處理系統通報子系統架構圖

狀況之要求。

(2)多方面得到救援資訊及處理方式之要求

本系統救援資訊之取得除由全程監控子系統，即時由監控中心取得外，也分別可由消防、警察單位得到之報案資訊取得，以避免如全程監控子系統發生故障時，原有之通報系統仍能發揮其功能。

3.處理子系統

(1)當發生危險物品運送事故時，依運送物洩漏程度分成兩種處理流程：

若運送物僅微量洩漏，且運送者有自行處理能力，則由運送者通知監控中心或運輸公司調度，決定以自行處理或公司支援，完成搶救工作。

若運送物大量洩漏，或是運送車輛本身發生車禍，運送者無法自行處理時，則監控中心或駕駛通報警察單位請求協助，並繼續步驟(2)。

(2)員警接獲通報，趕往事故現場進行交通管制。

(3)員警切勿貿然接近事故中心（禁區），應先觀察運送物品有無洩漏或是發生火災，並且辦識化學物質的種類。

若車輛並無裝設全程監控系統，可否自運送者手中取得物質安全資料表，取得該車輛之通行證號碼。若可，由該表得知該危險物品緊急事故之處理方法與相關處理裝備。繼續步驟(4)。

若車輛並無裝設全程監控系統，也無法取得物質安全資料表時，則可向監理單位查核該車輛之本次所載之物品。繼續步驟(4)。

若車輛並無裝設全程監控系統，且無法取得物質安全資料表及監理站資訊時，則利用望遠鏡觀察車上標示牌（包括物質名稱、聯合國編號、危害性標示及緊急聯絡電話等），以辨識該危險物品種類。

若車輛裝設全程監控系統，則可由監控中心取得該車所載物品之相關資訊。

(4)將步驟(3)之危險物品相關訊息，警察單位勤務指揮中心通報、協調相關單位，成立緊急救援體系。

(5)若該危險物品為一般化學物質，通報單位包括：

消防單位—負責處理當運送之危險物品發生火災或爆炸、或是運送物洩漏造成氣體擴散等救援工作。

責任醫院—派遣救護車將傷患送醫治療。

肇事路段之工務段—待搶救工作結束後，協助清理路面。

若該危險物品為毒性化學物質，則通報各級環保機關毒災處理中心；如有人員傷亡可連絡各縣市毒性化災緊急搶救醫務顧問提供緊急諮詢。

(6)建立現場指揮系統：車輛、防護設施，及指揮中心設在上風處，並劃定警戒區域範圍並與事故現場保持相當距離。

(7)進行災害搶救工作。由消防人員（或是其他救災人員）選用適當之防災器材設備，在專人指示下進行災害搶救。

(8)救災結束進行災後除污之工作；除污完成後，撒離管制區域內所有人員及裝備。

(9)解除管制，恢復車輛通行。

危險物品災害處理程序可參見圖4.5-2。

4.指揮子系統

(1)當發生危險物品運送事故、警察單位接獲通報時，應通知當地所在政府。

(2)依災害防救法第十二條之規定，轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）災害防救會報接獲災害通報後，會報召集人應視災害規模成立災害應變中心，並擔任指揮官。而依同法第十一條規定，災害防救會報召集人由鄉（鎮、市）長擔任；副召集人由鄉（鎮、市）公所主任秘書或秘書擔任。

(3)各級災害應變中心成立後，參與編組機關首長依規定親自或指派權責人員進駐，執行災害應變工作，並由災害應變中心指揮官負責指揮、協調與整合。

(4)發生危險物品事故時，若各段工務所或地方政府無法因應災害處理時，上級單位(中央或縣級單位)依現場單位之請求，指派協調人員提供支援協助。

(5)依災害防救法第三十一條之規定，災害應變中心指揮官，於災害應變之必要範圍內，可進行下列之處分或強制措施：

徵調相關專門職業及技術人員協助救災。

劃定一定區域範圍，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去，或指定道路區間，限制或禁止車輛之通行。

徵用民間搜救犬、救災器具、車、船或航空器等裝備、土地、建築物、工作物。

災害現場障礙物之移除。

優先使用傳播媒體及通訊設備，蒐集及傳播災情及緊急應變相關資訊。

其他必要之應變處置。

事  故  發  生

運送物微量洩漏

運送物大量洩漏

運送者

有無處理

能力

無

警　察  單  位

進行交通管制

有

可否自監控中心取得運送物質資料

運送者通知監控中心並自行處理

可

完成搶救工作

否

可否自運送者取得物質安全資料表

觀察標示牌之

1.聯合國編號

2.危害性圖示

3.緊急聯絡電話

可

否

可否自監理單位查詢本次運送物質

可

否

A

通報處理單位

使用望遠鏡觀察

車上標示牌，辨

識危險物品種類

回報公警單位

勤務指揮中心

判斷查詢該物質是否為毒性化學物質

資料來源：本研究整理

A

是否為列管之毒化物

緊急搶救醫務顧問

各縣市毒性化災

毒災處理中心

各地環保機關

相關工務段

責 任 醫 院

消 防 單 位

環 保 單 位

(傷患後送)

(協助路面清理)

建立現場指揮系統

進行災害搶救工作

解除管制，恢復通行

撤離管制區域內的

所有人員及裝備

(人員傷亡緊急諮詢)

是

否

註：虛線是由消防單位視狀況通報環保單位協同處理

資料來源：本研究整理

圖4.5-2  緊急事件處理系統處理子系統處理程序

4.6 相關單位之功能定位

根據上述的整體架構可知，運輸管理系統的推動涉及許多的相關單位，包括業者、司機、設備廠商、專業顧問、監警機關、中央主管機關、一般大眾等，茲將各涉及單位在整體計畫中所扮演的角色說明如下，參見表4.6-1。

表4.6-1  各相關單位在整體計畫中所扮演的角色

| 單位 | 參與內容 | 單位 | 參與內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運輸業者 | 參與計畫 安裝車上設備 評估可行時，則投資於相關技術設備購買 | 專業顧問 | 整體計畫推動規劃 協助各單位的參與 |
| 司機 | 參與計畫 | 監警機關 | 建立電子資料庫 改變商車管理流程，減少書面作業 建立資訊互通管道 |
| 設備廠商 | 技術研發 提供產品與服務 | 中央主管機關 | ITS技術研發投資 提供資料給參與成員發展 擬定CVO架構 發展CVO之建置 支援系統的整合 必要時提供財務協助 |

資料來源：本研究整理

1.運輸業者

對於運輸業者而言，若希望能夠利用ITS之技術來改善經營效率，則業者本身需要對於ITS的相關設備進行投資，包括車上接收器、車隊管理軟體、車上電腦、行動通訊設備、辦公室自動化、電子資料的交換（Electronic Data Interchange, EDI）與其他相關技術等，以改善業者內容的經營效率與路側設施的使用。

2.司機

司機的參與與配合有助於在推動CVO的計畫時，具體的瞭解測試計畫的成效以作為後續全面推廣之參考時。

3.設備廠商

ITS/CVO的發展，需要由民間廠商負責提供電腦、軟體、通訊設備與服務等硬體設備，並將相關設備進行整合，以滿足計畫的需求。另外，在車上設備部分，也需廠商的配合，讓車輛一出廠時就已裝好相關車上設備，如此亦有助於未來系統的推廣。

4.專業顧問

專業顧問機構的功能是屬於「協助者」的角色，負責協調參與計畫的單位，並規劃安排其各自的工作內容，瞭解參與單位對於計畫進行的回饋與反應，蒐集計畫測試之經驗，以作為後續全面推動時之參考。

5.監警機關

為使計畫能夠順利的進行，監警機關必須要投入經費改造現有對於商車管理的流程，例如執照發放、稅賦管理與安全檢查等，以符合中央主管機關所訂定的標準，同時建立資訊互通管道，使資訊得以充分交流。

6.中央主管機關

中央主管機關必須先規劃出CVO之架構，提供CVO 計畫推動時，所需要的相關技術、管理技術與財源的協助。包括電子資料交換（EDI）的格式訂定與系統建立、CVO資訊網路的建構，以使得即時資訊能夠傳遞給固定的單位或移動的警察單位、商車管理系統資料庫的建立、路檢點設施與其他路側設施的設置。

CVO計畫中各參與單位多是屬於自願性的，所以計畫是否能夠成功的推動，端賴參與計畫的各單位是否能夠成功地扮演好自身的角色；另外藉由示範計畫的實施來瞭解參與單位的需求，進而修正整體系統架構，以使得整體系統的規劃能夠更完善。