第三章  文獻回顧

3.1 智慧化運送管理系統技術回顧與評估

利用全球衛星定位系統GPS來輔助車輛監控/派遣系統的運用，已是十分普遍而廣泛實行的概念。藉由GPS可以解決依循傳統方式車輛監控系統，僅使用語音回報方式所無法解決的問題。一個完整的車輛監控系統，一般而言，須由中心端監控設備、載具端定位及通信傳輸裝置所組成，因此使用上則必須考量GPS、通訊介面、G.I.S及監控技術等因素，茲將其現況的技術發展情形說明如下。

3.1.1 定位技術

GPS全球定位系統(Global Position System, GPS)是1980年代，由美國國防部所發展衛星防禦計畫的一部份，後來開放（C/A碼）提供各種民用用途使用。系統共包含24顆載有精密原子鐘的人造衛星，目前是免費提供民用使用者運用。由於GPS衛星是美國的資源，是否可能美國基於某些因素，以國家安全為理由而完全關閉GPS資源的供給呢？由於GPS產業的蓬勃發展，在遊說團體的壓力及美國一貫資本主義的立場下，美國白宮已正式確定了有關GPS的原則，已確定GPS民用資源保證持續可獲得，並且原基於國家安全因素，而實行之SA（Selective Availability）已去除，可望使得GPS的應用更加精確。GPS系統在道路運輸方面的應用，主要在於車輛導航與車隊監控，在車輛上裝設GPS設備，能夠輕易得到地球上任何地點的位置。目前衛星定位系統依其定位之精度與方式，可以分為一般的GPS，以及經過差分校估的DGPS，其傳送方式如下。

1.GPS之傳送方式

GPS主要原理是利用衛星發射無線電波至地面接收器所需時間計算距離，利用4顆不同的衛星能夠定義出地面接收器的經度、緯度及高程。但是由於GPS衛星與接收器間的無線電波為直線傳輸，因此中間不能有任何障礙物，建築物與樹木的遮蔽容易造成信號中斷，對於都市地區的使用效果造成影響。

GPS發展的原始目的是針對軍事用途，目前已逐漸開放給民間作為定位使用，惟GPS仍存在許多誤差，主要包括傳播誤差及接收器時間誤差：當無線電波的傳送穿過大氣層時，由於空氣的密度造成傳送速度減慢與路徑折曲，這些因素所導致的誤差稱為傳送誤差，由於大氣的厚度與密度依各地區與各季節不同，因此不易預測本誤差；第二種誤差是導源於接收器上的時間誤差，由於計算車輛與衛星間的距離是由無線電波傳送的時間來計算，接收器的時間誤差越小，所計算的位置誤差越低，因此，定位的精確度與接收器時間計算的品質好壞相關。

目前民間GPS的精確度在95%的時間範圍，水平誤差在100公尺內，垂直誤差在156公尺內，此種定位功能稱為標準定位服務(Standard Positioning Service)。美國國防部已於西元200年5月開始不在衛星訊號中傳送干擾碼（參見表3.1-1），使得定位之誤差得以縮小。若為特殊需求而需提昇定位的經度，則使用提供輔助系統，如差分GPS(Differential GPS, DGPS)即為一種。

表3.1-1  美國GPS訊號及精確度計畫時程表

| 時間 | SA | 衛星訊號 | 精度（公尺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年5月前 | 有 | C/A Code on L1 | 25～100 |
| 2000年5月前 | 無 | C/A Code on L1 | 30 |
| 2000年5月後 | 關閉 | C/A Code on L1 | 10～20 |
| 2009年 | 無 | C/A Code on L1 C/A Code on L2 | 5～10 |
| 2013年 | 無 | C/A Code on L1 C/A Code on L2 New Code on L5 | 1～5 |

資料來源[5]

2.DGPS之傳送方式

利用C/A電碼實施導航單點定位時，係以虛擬距離觀測量求解，一般精度為12～25公尺，加上上述的各項誤差及選擇性效應與反愚效應的影響，其定位精度約為100公尺，若想提高精度則可以相對定位觀念，利用差分（Differential GPS,DGPS）定位法針對單點定位之誤差作改正。其立論基礎即視距離不太遠的兩測站同時進行單點定位時，外界產生之誤差影響量大致相等，如能計算其中一站之誤差改正量，即可消除另一站之誤差。

其作法是利用已知座標之固定接收站當作基站（Base Station），透過軟體計算每筆觀測量與已知座標值之差異，視為其改正值，並選用適當之無線電系統，將之傳送給移動站，移動站之瞬間觀測量測量加上其對應時間之改正值，即可獲得精度較高之座標。

圖3.1-1  DGPS原理示意圖

因此DGPS是在地面上增設固定的基地台，基地台內設有接收器和無線電廣播設備(如圖3.1-1所示)，以作為座標修正之參考站，將其接收器所觀測道的定位座標和已知座標間的誤差廣播出去，則附近車輛中的接收器可根據這些數據來消除共同誤差，以修正GPS接收器的觀測值，其定位精度可達2至5公尺。

茲將GPS與DGPS兩者特性進行比較如表3.1-2所示：

表3.1-2  GPS與DGPS特性比較

| 項目 | GPS | DGPS |
| --- | --- | --- |
| 精 確 度 | 較低 (干擾碼去除後約20公尺內) | 較高，可達5公尺以內 |
| 價 格 | 較低（依精度及功能而定） | 較高（依精度及功能而定） |
| 適用對象 | 車輛導航、派遣、登山定位 | 精密位址標定、大地測量、數化地圖製作、精密測量 |

資料來源：本研究整理

目前GPS系統主要應用於導航定位，如車輛、航空、航海；任務派遣，如貨運、救護、消防、警政等單位；登山定位、土地探勘、資源調查、大地測量、精確定時與軍事上使用等。

3.1.2 通訊技術

GPS衛星持續地對地表上的使用者發射信號，供使用者端的GPS 接收器解碼及三角定位後計算出本身所在的位置，但GPS衛星並不接收來自使用者端的信號，只接收來自美國所屬5個地面衛星站的信號傳送衛星參數及控制訊號，所以在車輛監控系統上的應用如何使中心端獲知載具端的座標及狀態資訊則必須仰賴無線通訊介面的資料傳輸。另外若其他的使用者需要得知監控中心所獲得的資料，亦可以透過有線通訊的方式，利用Internet連線至監控中心，獲得所需的資訊。接下來則針對無線、有線的通訊介面介紹如下。

1.無線通訊介面

(1)行動數據

行動數據指的是在行動中的使用者終端，利用無線電技術，進行數據資料的傳送。廣義的行動數據包括專用的行動數據系統（Mobile Data）、行動電話的數據傳送功能（Data on GSM）、中繼式無線電在語音功能外的傳送數據資料功能（Data on Trunked Radio）、一般無線電（Two-Way Radio）、展頻技術（Spread Spectrum）、甚至於呼叫器也可算是廣義的行動數據系統之一。但這些系統除行動數據系統外，都不是設計來作為數據傳送用的，因此難以真正有效地達到行動數據預定的目標，因此本研究所指的行動數據乃專指交通部於86年開放的四項行動通訊業務之一的行動數據，也就是專用的行動數據系統。

行動數據（Mobile Data）網路是結合無線網路與傳統通訊網路，使個人用戶或商業用戶皆能具有行動中同時雙向傳遞資訊，亦可存取Internet上之資源，Mobile Data引進Internet IP address的觀念，與Internet主從式架構相同，若IP未註冊則無法使用，一切經由網管中心控制，提高安全性，傳統式RF則無法做到這一點。

交通部於民國86年開放民間行動數據業務，分為800兆赫的行動數據專用系統及500兆赫的語音及數據共用系統(中繼式無線電系統)，其中800兆赫的行動數據專用系統部分，業者分別引進CDPD(大通)及Datatac系統(義新、巨達及隨通)，茲將兩種系統說明如下：

CDPD（Cellular Digital Packet Data）

根據「高速公路緊急救援系統－以行動數據為通訊媒介」（王瑞民、黃致榮，運輸學會第十三屆論文研討會）表示，CDPD技術是利用類比式大哥大系統（AMPS）來傳送封包數據資料，其主要觀念是利用AMPS既有的頻道及網路，在行動電話通話的空檔竊取閒置的頻道以傳輸分封數據。CDPD有獨立的網路管理系統、介接設備及行動數據終端機，只有基地台及天線須與AMPS網路的基地台共同使用。CDPD的傳輸速率為19.2Kbps，但AMPS的語音服務享有較高的優先權，亦即當CDPD佔用頻道時，CDPD的使用者必須釋放出頻道使用權而跳到其他可用的頻道。

DataTac

DataTac 5000使用的頻率是800MHz，採用Packet Switch（分封式交換網）通訊技術，將資料切成小封包（每一封包不超過2K），資料傳輸成功後才依資料量計費，有別於使用時間計費之系統。單一頻道可同時供多部傳輸設備傳送接收資料，有效運用頻道，具備錯誤檢查與校正的能力。每一封包都有起始點與目的地位址可讓多使用者共用同一頻道，即使將來使用者增加，只是整體速度變慢，不像Circuit Switch會有無法連線之情形發生，其傳送速率為19.2Kbps。

在智慧型運輸系統(Intelligent Transportation System, ITS)的應用上，行動數據的應用範圍相當廣，例如GPS車輛定位、監控及導航系統能夠利用行動數據傳送定位資料、交通資訊、雙向派遣訊息、緊急救援訊息；車輛保全應用可以在車輛遭遇不明侵入或移動時將狀況傳回監控中心；其他如無線刷卡、即時股市資訊與買賣、無線網際網路、無線遠端存取等均為行動數據的應用。

(2)無線應用通訊協定（WAP）

WAP是一種"通訊協定"，Wireless Application Protocol「無線應用軟體協定」的縮寫，是1997年由易立信（Ericsson）、摩托羅拉（Motorola）、諾基亞（Nokia）,和Unwired Planet等通信大廠，成立的無線應用協定論壇（WAP Forum）所制訂出來的一項全球行動通訊標準，所有的無線設備依照這個共通的協定開發相容的硬體和軟體，如此一來就可以互相傳遞訊息、影像、文字、圖片等等。WAP的協定可以應用在下述的「GSM」、「GPRS」、「CDMA」、「3G」等"行動通訊系統"上，只是會因為各種行動通訊系統的頻寬支援愈來愈大，而可使WAP的表現愈來愈快速而豐富。

GSM

目前台灣廣泛使用的「GSM全球行動通訊系統」，是由歐洲通信標準協會ETSI所制訂的數位行動網路標準。是現今全球所有通訊系統中用戶人數最多、佔有率最高的系統。佔有率高達40%。

GSM的短訊服務能夠提供類似傳呼系統(Paging System)的功能，提供短傳輸時間及低容量的訊息傳送服務，當行動台送出短訊息時，會將短訊息儲存在短訊服務中心，接收端在空閒或通化狀態中均可接收到短訊息，若接收段處於關機中，會在行動台開機時通知短訊服務中心，然後送出短訊息給接收端，以確保短訊息能夠正確無誤地送達對方。

GSM的短訊服務是屬於非連接式傳輸，並利用信號頻道來傳送訊號，其方式為點對點的雙向傳呼服務。在GSM短訊服務的網路架構中，短訊發送者可能是傳呼輸入設備或是GSM手機，發送的短訊首先會送達短訊服務中心(Short Message Service Center, SM-SC)，SM-SC連接到行動交換中心(Mobile Switching Center, MSC)，SM-SC亦可同時連接到不同的GSM網路。根據GSM的漫遊管理協定，MSC可以找出短訊接收者所在的MSC，並將短訊傳送到該MSC，該MSC在收到短訊後會要求所屬的基地臺子系統呼叫短訊接收手機，不過被呼叫者的GSM手機需要有特殊軟體才能解讀訊息。一般而言，短訊是儲存在手機的使用者認證模組(Subscriber Identity Module)，並顯示在手機螢光幕。

在資訊傳輸需求日益增加的情況下，GSM系統所提供的9.6k傳輸速度根本不敷需求，因此無線通訊大廠研發出許多以GSM網路架構為基礎的新型系統技術，其中較為人矚目的即是－GPRS技術。

GPRS

GPRS為「一般式封包無線服務」（General Packet Radio Services），理論上，傳輸速率上可達到155Kbps。GPRS採用封包（Packet）傳送的方式傳輸資料，以傳送的資料量計費，不像是GSM採取線路交換式（Circuit Switch）採連線時間計費的方式，可望降低行動上網的費用，在民國90年初，台灣的行動電話系統業者宣稱將正式推出GPRS的服務。

CDMA

CDMA為「分碼多重擷取技術」的縮寫，在技術上與GSM完全不同，該系統係利用「展頻」的技術，就像是在同一房間內有很多人在交談，並且各自以不同的語言交談，兩個人用國語交談，兩人用英文交談，兩人用日文交談，兩人用法文交談，彼此就可以交談而不幹擾到別人。CDMA就是利用這種原理來做傳輸的。CDMA通訊系統在美國、韓國等地被採用，但在台灣則是採用GSM/GPRS系統。不過，CDMA技術將會被運用在3G（第三代行動通訊系統）。

3G

所謂的3G指的就是第三代的行動電話通訊系統，傳輸速率可達364Kbps，包括了使用CDMA技術的W-CDMA、和CDMA2000這兩種衍生規格，世界各通訊大廠正在評估何者規格較優，目前看來，W-CDMA似乎佔上風。CDMA和目前使用的GSM相較有下列的優點：機密及安全性、訊號品質較高、訊號涵蓋面積較大。

前述的GPRS系統是屬於第2.4代系統，介於GSM的2G和W-CDMA(CDMA2000)的3G之間，因此有人認為GPRS是過渡性的系統。不過，3G時代應該還有2-3年才會真來臨，在這段期間內，GPRS仍舊是比GSM更好的選擇。

(3)個人手機系統（Personal Handy-phone System，PHS）

PHS系統是日本制訂的數位無線電話（Digital Cordless）標準，日本於1989年1月開始發展PHS系統，郵政省於1992年10月成立研究組織進行PHS的應用與研究，也開始在Sapporo、Tokyo、Osaka與其他的城市進行設備與服務的實驗。其與GSM系統的差異如表3.1-3。

表3.1-3  PHS與GSM系統差異比較

| 系統 | 低功率行動電話 | 高功率行動電話GSM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術 | PHS-日規 | WAP協定 | GPRS協定 |
| CS發射功率 | 32瓦以下 | 50瓦以上 | 50瓦以上 |
| CS涵蓋半徑 | 2公里 | 1~15公里 | 1~15公里 |
| 移動性 | <120公里/小時 | >120公里/小時 | >120公里/小時 |
| 手機發射功率 | <10毫瓦 | >600毫瓦 | >600毫瓦 |
| 通話音質 | 優 | 可 | 優 |
| 電腦語言 | HTML | WML | HTML |
| 上網型態 | 可隨時保持上網 | 撥接上網 | 可隨時保持上網 |
| 上網費用 | 依傳輸資料量計 | 依使用時間計 | 依傳輸資料量計 |
| 數據傳輸速率 | 可至128k | 115K | 9.6k |

註：CS為基地台

資料來源：本研究整理

由表3.5-3可知，在數據傳輸速度方面，PHS系統大大地高於GSM的傳輸速度；就涵蓋半徑方面PHS卻遠小於GSM，因此PHS系統的定位，主要使用於都會區，目前PHS系統的業者都仍未上線營運，預計於民國90年初開始營運，但營運初期仍以臺北都會區為主，因此並不適用於本示範計畫。但是，由於高數據傳輸速率、低費率的優點（根據業者提供的資料表示，語音通話費率將比現有GSM便宜三成、數據傳輸則可便宜一半以上），未來待該系統普及後，仍不失為一個具有競爭性的產品。

(4)無線通訊技術比較

本處係指車輛與中心間通訊方式的比較，上述的WAP通訊系統中，只有GSM是目前普及性的產品，其他的GPRS、CDMA、W-CDMA仍屬於開發中的技術，最快也需到民國90年初GPRS才會推出，因此本研究僅就「行動數據」、「GSM系統」做一比較，以選擇本示範計畫將採用的無線通訊技術，如表3.1-4。

表3.1-4  無線數據通信特性比較

| 項目 | 覆蓋率 | 穩定性 | 選擇性 | 費 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行動數據 |  |  |  |  |
| GSM系統 |  |  |  |  |

各系統之設備不同，各種性質也不相同，本表僅為現況一般狀況，僅供參考。

：較優，：尚可

資料來源：本研究整理

數據傳輸網路的種類，目前國內較為成熟的系統為行動數據與GSM短訊服務兩種網路，以本研究系統通訊傳輸的頻率與資料量來看，由於具備車輛即時監控的功能，必須將車輛定位資訊(如經緯度)及行車相關資料(如車速、加減速)即時傳回中心，其資料量相當有限，而行動數據的計費方式是以資料量計算，而GSM短訊服務則是以次數計費，以目前一般市場行情估計，GSM短訊服務約為2至2.4元/次，行動數據約為4元/1 K，由於本系統需求的每次傳輸量遠低於0.1K，因此利用行動數據網路傳輸資料將遠低於0.4元/次，其價格為GSM短訊服務的1/5以下，因此，以通訊成本的角度來看，本系統較適合採用行動數據網路。但以系統覆蓋率而言，GSM系統服務網路一般而言其覆蓋率較行動樹據網路為高，因此較偏遠地區，其通訊品質較行動數據為佳。

另外由「高速公路緊急救援系統－以行動數據為通訊媒介」（王瑞民、黃致榮，運輸學會第十三屆論文研討會），行動數據的優點有：

與TCP/IP通訊規約相容：支援所有符合TCP/IP通訊規約的應用軟體，故可利用此特性作為封包訊息傳遞與Internet存取，而其網路系統服務性廣且應用容易，如資料庫存取、收發E-mail等。

高速率：DataTac 5000的網路技術在空中的傳輸速率為19.6Kbps為目前各行動數據系統最高者。

具通訊保密功能：採用空中通訊協定為Motorola Radio Link Access Protocol（RD-LAP），且有線部分可採用SSL 2.0/3.0或PCT 1.0加密協定，目前已被應用於無線信用卡交易確認及無線提款機等。

涵蓋範圍（Coverage）：經細部設計規劃，EGA聯盟之DataTac 5000系統可以在全台灣使用，且可隨時使用數據傳輸。

多種服務平臺：DataTac 5000主要使用於資料傳輸，可在不同的應用平臺上開發多種服務可適用於不同服務區域，使用者可不間斷地在不同基地台登陸並認證。

2.有線通訊－數據通信

(1)電話撥接（Dial-Up）

對於個人用戶而言，電話撥接為目前最普遍、最簡便之連接網際網路方式。只要使用室內電話線路，配合數據機（Modem），即可使電腦與網際網路連結，以上傳或下載資料，傳輸速度最快為56Kbps。目前電話撥接費率約在0.25~0.3元/分之間，但必須另外支付市內電話費，以目前中華電信公司所提供之市內電話服務，若選擇「上網型」費率，一般時段價格為2.7元/十分鐘，減價時段價格為1元/十分鐘（一般時段為週一～週五0800-2300，週六0800-1200；減價時段為週一～週五2300-0800，週六1200～週一0800，國定放假日全日）。整體而言，對於長時間使用之用戶，以電話撥接網際網路之費用將偏高。

現以全日24小時上網（包括假日），並以全年國定假日100天估算電話撥接一年所需費用如下（以中華電信費率計算）：

表3.1-5  電話撥接費用試算

| 項目 | 價格 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 數據機（一台） | 1,200元 |  |
| 設定費（初次申請） | 200元 |  |
| 撥接通信費（單月） | 10,900元 | 2000分鐘以下每分鐘0.3元超過2000分鐘部分每分鐘0.25元 |
| 市內電話費（單月） | 7,759元 | 「上網型」費率：一般時段每十分鐘2.7元，減價時段每十分鐘1元 |
| 總計（使用第一年費用） | 225,305元 |  |

資料來源：中華電信有限公司

(2)非對稱式數位用戶線路（Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL）

由於網際網路上提供包含語音、圖片以及動態影像等多媒體服務成為趨勢，傳統撥接式電話網路的方式，無法滿足目前網路使用者所需的速度。ADSL就是利用現有的電話線路，利用將資訊壓縮、快速交換的原理，再加上專用Modem，將數位資料的下傳傳輸速度提升到1.5Mbps－9Mbps，上傳速度達64Kbps－640Kbps，由於上、下傳輸速率相差近10倍不對稱的速度，所以被稱為「非對稱」（asymmetrical）。應用ADSL的技術，可就現有基礎架構不用再增加任何其他設備，就能同時提供語音及上網的服務，解決網路塞車等問題。

由於ADSL連線品質會受到用戶端至機房之距離影響，距離越遠，傳輸速度越慢，一般而言需距機房五公里內，方能維持一定之連線品質。此外，ADSL費率之計算方式十分多樣化，選擇時需考慮用戶本身之網際網路使用需求，將有助於最適方案之選擇。

現以中華電信公司提供之ADSL服務進行試算。由於屬於24小時監控，因此使用固接制之計費方式較為經濟。考慮全日24小時上網（包括假日），估算使用ADSL一年所需費用如下：

表3.1-6  ADSL費用試算

| 項目 | 價格 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 數據機（一台） | 0元 | 包含於電路月租費內 |
| 接線費（初次申請） | 1,500元 |  |
| 設定費（初次申請） | 200元 |  |
| 網路系統設定費 （初次申請） | 1,500元 |  |
| ADSL電路月租費（單月） | 1,350元 | 商務型，下傳512Kbps，上傳64Kbps |
| 網路通信費（單月） | 2,800元 | 下傳512Kbps，上傳64Kbps |
| 總計（使用第一年費用） | 53,000元 |  |

資料來源：中華電信有限公司

(3)固接專線（Delicated Line）

固接專線是從用戶端使用一條數據專線直接與機房連接，達到二十四小時全年無休與網際網路相連，以提供各式各樣的網路應用服務。目前多種上網方式，以固接專線上網的連線品質最穩定，除了專線電路故障機率小，還可以多重保障上網連線品質。但固接專線之設備初置成本與連線費用較高，宜配合企業之網際網路使用需求，以發揮專線之最大功能。

現以租用64Kbps專線一年計算所需費用如下（以中華電信費率計算）：

表3.1-7  固接專線費用試算

| 項目 | 價格 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 集線器（Hub） | 2,000元 | 5 Port |
| 系統設定費（初次申請） | 1,500元 |  |
| 電路裝設費（初次申請） | 21,000元 |  |
| 電路月租費（單月） | 5,100元 | 64Kbps |
| 通信費（全年） | 65,860元 | 64Kbps |
| 總計（使用第一年費用） | 151,560元 |  |

資料來源：中華電信有限公司

(4)有線電視網路系統－纜線數據機（Cable Modem）

Cable Modem（纜線數據機）就是利用一般有線電視的頻道作為頻寬切分單位，和一般大多數使用的數據機最大的不同，在於將有線電視同軸電纜的電波訊號，轉換為數位封包資料，家庭用戶可以透過有線電視連接網際網路，以現有的有線電視傳輸品質，平均每個頻道可以提供5－6MB的資料傳輸量，最高的傳輸速度可達1.5Mbps，相當於一條T1專線連到個人用戶的電腦，遠高於用撥接數據機上網（平均8-20 kbps）的傳輸速度。Cable Modem可在有線電視網路的每一頻道，產生高達27 Mbps的頻寬。因此可說是目前技術當中，傳輸承載量最大的技術之一。

目前此一系統包括東森與和信兩家業者，最近並推出雙向寬頻服務，下載與上傳資料皆經由纜線數據機，使上傳資料之速度亦可達到1.5Mbps，而下載資料速度最快可達10Mbps。但地區需有有線電視業者配合，以目前市場分佈情形，使用者對寬頻業者之選擇將受限於寬頻業者與有線電視業者之結盟情形，且雙向寬頻服務目前只及於都會區之部分區域，並不普遍。

現以使用纜線數據機連接網際網路服務一年計算所需費用如下（以東森寬頻費率計算）：

表3.1-8  有線電視網路費用試算

| 項目 | 價格 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 纜線數據機 （Cable Modem） | 0元 | 由業者提供，但需支付3,000元保證金 |
| 網路卡 | 0元 | 由業者提供 |
| 裝機費（初次申請） | 1,000元 |  |
| 分線費（初次申請） | 800元 | 有線電視系統業者費用，各家費用不同 |
| 電路租用費（單季） | 3,000元 | 雙向寬頻，上行與下行皆經由纜線數據機 |
| 總計（使用第一年費用） | 13,800元 |  |

資料來源：東森寬頻電信股份有限公司

表3.1-9  有線數據通信特性比較

| 項目 | 覆蓋率 | 穩定性 | 選擇性 | 費 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話撥接（Dial-Up） |  |  |  |  |
| 非對稱式數位用戶線路（ADSL） |  |  |  |  |
| 固接專線（Delicated Line） |  |  |  |  |
| 有線電視網路（Cable Modem） |  |  |  |  |

註：：較優，：尚可，：較差

(5)有線通訊技術比較

本處係指運輸業者為取得監控中心之車輛資料，連接網際網路通訊方式的比較。以下針對前述四項系統，進行覆蓋率、穩定性、選擇性與費用之比較，整理如表3.1-9。

以運輸業者，尤其是危險物品運送車業者而言，由於大部分車隊之規模較小，因此導入資訊化或連接網際網路較不普遍，在監控中心建置之後，業者若希望自監控中心取得車輛即時或歷史資料，則必須與網際網路連接。由於都市內用地取得不易，許多運送危險物品車業者之場站或公司並未設置於市區內，此點對於有線通訊系統之選擇將造成若干限制。此外，費用與使用量方面亦為一重要考量因素，若能考慮業者整體資訊需求，將可分攤使用成本並避免資源浪費。

3.1.3 GIS介面

1.電子地圖

根據「地理資訊系統剖析」之介紹，目前在台灣的電子地圖製作方式可以分成三類：

(1)利用內政部提供的道路數值檔，再經過自行加工處理產生的路網檔，但由於內政部所提供的數值路網圖，路網製作年代久遠，與現況差距甚大，道路屬性少，需要自行修正。

(2)以航空照片或衛星影像數化道路的中心線，重新產生路網圖，並配合現地調查所建置的路網圖。此種方式的建置成本及所花人力較高，包括路網重新數化、外業調查、資料確認等。

(3)以實地調查的方式所建置的，測量的方式包括傳統測量法配合GPS動態測量以取得軌跡資料。此種建置成本所花費的人力及時間是最高的，但資料的可信度、正確率高。

除路網資料建置的方式不同外，資料更新問題亦是台灣地區電子地圖的一項重要課題，在國外如日本、美國等，一些基本圖的製作，都是由政府出資及出面來建立，才能確保資料的準確性。

2.GIS軟體

G.I.S.部分也就是地理資訊系統，目前普遍應用於各單位的有MapInfo、ArcView或其它由CAD繪製的系統。目前在台灣地區的應用仍以向量格式的MapInfo或ArcView較為適合，以MapInfo為例，其強大的編輯工作平台，使得地圖資訊的即時更新，效率較高，而且在可獲得的商用化產品而言，也以MapInfo較多選擇。MapInfo可在網路上應用的產品有MapXsite、MapXtreme兩種：

(1)MapXsite架構在網站上的圖形伺服器，系統主要強調功能簡單、價格較低，透過MapXsite的地圖資訊，用戶端可以藉由地址查詢附近地形與街道，是一個方便的地圖查詢系統。

(2)MapXtreme架構在網站上的圖形伺服器，除供作網路地圖查詢功能外，亦提供GIS資料的分析功能，為一個相當專業的InternetGIS伺服器，相對地成本也較高。

由於車隊監控系統所強調的重點在於車輛的即時監控，因此只會應用到GIS軟體的基本功能與電子地圖，因此並不需要強大的GIS分析功能，因此本研究將以MapXsite為工具，進行監控系統的開發。

3.GIS在網際網路之運作方式

GIS系統在網際網路的運作方式可分為兩大類【1】：

(1)輕Client端、重Server端

在Client/Server架構中最簡單的方式，就是將所有的GIS分析、儲存與資料都儲存在同一台Server上，此種方式維護容易，且可以確保資訊的品質一致，且若網路頻寬夠大，使用者操作起來比較方便，且不會佔用Client端的CPU和記憶體。但是若使用者很多，Server必須不斷地處理動態查詢的工作，則必須要多架幾台工作站，專司GIS資料之處理。

(2)重Client端、輕Server端

另一種方式是將經常處理分析的工作放到Client端，這種方式可以讓整個系統運作起來更有效率，但卻必須在瀏覽器上具辦支援Java、ActiveX和一些”Plug-ins”的功能才能正常運作，所以此種方式雖然提供整體的查詢效率，但卻使得提供的資訊品質較不易掌握。

上述方式各有優缺點，第一種方式操作簡便適用對象較廣，使用者來源不易掌握時；第二種方式使用前必須先宰入Plug-ins，比較麻煩，但隨著網路使用普及，在時常面臨網路塞車，第二種方式是較為可行的。表3.1-10為在不同的操作方式下，Client/Server端所負責的工作。

表3.1-10  Client/Server操作方式

| 操作方式 工作 | 輕Client、 重Server | 平衡型 | 重Client、 輕Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Server工作 | 地圖瀏覽 查詢 分析 繪圖 | 查詢 分析 繪圖 | 分析 繪圖 |
| 傳送資料 | 影像圖 | 影像圖/向量圖 | 向量圖 |
| Client工作 | 展示 | 展示 地圖瀏覽 查詢 | 展示 地圖瀏覽 查詢 |

資料來源：本研究整理

3.1.4 監控技術

傳統的車輛定位監控技術，是利用無線網路(行動數據、GSM)將車輛端之經緯度、速度等資料，傳送至通訊業者的控制中心，再由專線連接至車隊控制中心，車隊控制中心之電腦系統必須具備電子地圖、監控軟體及車輛資料庫系統，必要時還必須和公司的MIS系統相結合。在這種系統架構下，由於監控軟體含電子地圖成本動輒數十萬元，對於中小型車隊業者建置成本負擔甚大，因此，雖然車輛即時定位監控的效果不錯，但在成本考量下，中小型車隊採用的案例相當有限。

近年來由於Internet快速發展，以Web為基礎的監控系統逐漸成熟，Web監控系統是以Java作為監控系統軟體平臺，其系統架構是由四個部份所組成，如圖3.1-2所示(張連成等，民國88年)：

圖3.1-2  Web監控系統架構

1.資料蒐集系統

包括GPS接收器、無線數據機及控制模組，主要功能將GPS收到的經緯度、速度及方向等資料透過無線數據機傳送至資料伺服器系統，再傳送到用戶監控系統。

2.資訊伺服器系統

由Database Server與AP Server組成，Database負責地圖、車輛、用戶等資料及本系統資料之管理，AP Server則負責處理用戶端的各種需求。

3.用戶監控系統

為用戶與資料伺服器系統之介面，負責供使用者藉由Internet連接伺服器以取得即時車輛狀態、速度、行駛路線等，並在地圖上顯示目前車輛位置，以讓用戶端可輕易進行車輛管理與資料庫管理的工作。

4.資訊傳輸系統

主要包括兩部份：車輛端資料蒐集系統至通訊頻道公司之控制中心及控制中心至用戶端之傳輸系統，前項傳輸系統採用無線數據網路(如行動數據、GSM)，而後項傳輸系統則採用Internet。

3.1.5 車隊監控產品

由於GPS硬體設備已趨成熟，加上物流運輸業的蓬勃發展，因此對於車隊監控/派遣的需求也應運而生。目前市面上關於車隊監控/派遣的產品很多，由於硬體設備已成熟，因此攸關派遣系統優劣的關鍵在於軟體系統的功能，以下則分別介紹具代表性的車隊監控/派遣系統，並比較其功能特性。

1.康訊科技－偵航家系列

(1)通訊產品特色

內含大量記憶體，可記錄60,000筆以上資料

即時追蹤/回報（距離移動、時間超過、智慧型追蹤）

異常回報（距離移動、接近、範圍超出、路徑偏離、熄火/啟動、超速等）

警報及遙控，包括8組輸出及8組輸入

分離式通訊模組(GSM，AMPS，CDPD，DataTac)

選項式語音模式，可接話機

遙控式系統設定

(2)監控軟體功能

可以地圖/表格展示位置資料及查詢圖上任意車輛之資料。

可根據不同之屬性（時間、速度、衛星收訊狀況）搜尋資料，並以不同符號標示。

動態模擬行車路徑（可調整模擬速）率及可根據各種屬性（時間、速度、衛星收訊狀況）分類

主動追蹤車輛行蹤（Tracking）可設定追蹤條件及被動式接收車輛回報（Polling），可設定回報條件

可選擇無線數據傳輸方式（GSM，AMPS，CDPD，DataTac，SMS等）

多重視窗同時監控多輛車，可依不同類別車隊監控，可依不同地區監控車輛（範圍、路徑監控）

具備主/從電腦網路架構，方便群組作業及以ODBC之方式連結外部資料庫

可設定8組輸出/入信號之定義及可設定8組輸入信號之反應方式

2.帕斯卡科技－Smart Nav車隊派遣系統

代理Ashtech公司的GPS接收機，並自行開發Smart Nav車隊派遣系統，其產品特性：

(1)通訊產品特色

連續定位：GPS + 輔助定位系統(Dead Reckoning簡稱DR)之設計，使其定位過程連續不斷，即使因故無法收到衛星訊號而無法定位，DR亦可正常運作，發揮定位功能。

導航功能：採用衛星導航模式，運載體可即時回報，行車速度、時間、勤務狀態等，並可儲存行車記錄，供即時顯示或事後查閱，亦可對運載體前往目的地作捷徑規劃。

無線電通訊功能：導航定位資訊及通話皆透過無線電傳送(如無線電數據傳輸機 MODEM)通話可採用無線電對講機、行動電話、衛星電話等各類通話裝置。

定位精度：採用差分定位DGPS處理，能將精度提昇至1~5米之內。

無線電呼叫及回報：呼叫方式包含監控中心群呼或單獨呼叫兩種，回報方式包含自動回報、輪詢(Polling)回報或兩者混合回報共三種方式。

保密方式：數據傳輸可採加密 / 解密等保密措施。

外接感應器：運載體內各項感應器(sensor)，如里程表、引擎轉速表、油量表、溫度計作業現狀資訊，均可與無線電傳輸系統連線，即時將運載體數據傳回監控中心，藉以掌握運載體即時狀況。

(2)監控軟體功能

地圖型式：GIS圖檔包含數值(向量)型或掃描圖，並可依勤務特性建立各數據資料庫(Data base)編輯所需屬性資料及勤務內容。

運載體緊急遙控管制：當運載體遭劫或遭竊時，按下緊急鈕(裝於運體內或配置於駕駛 者身上)通知監控中心，立即下達指令、切斷運載體內之電源及動力系統，同時封閉門窗，以等待支援解困。

3.九福科技－車隊派遣系統2000

本系統利用全球定位系統（GPS）技術，於車輛裝設簡便的定位接收儀。無論車輛移動或靜止，只要空無遮蔽物的地點，都可經由ＧＰＳ接收儀中資料處理晶片解算出經緯度座標，即時獲得車輛所在位置。並且藉由無線電系統傳輸，將座標傳回控制中心的車隊監控派遣系統2000，可即時性顯示於電子地圖上，隨時掌握車輛最新動態。

車隊監控派遣系統2000，可以應用於緊急救援、車隊調派領域，並可結合車隊資料庫，進行車籍資料查詢、車輛油耗計算、車輛維修保養紀錄、駕駛員資料查詢、客戶資料查詢等功能，達到提高營運管理及行車效率的目標。

電子地圖範圍包含全省兩萬五千分之一比例尺與會區五千分之一比例尺的電子地圖。道路資料方面，六米以上有詳細道路名稱及道路號，縣轄市以上地區，含有大部份段巷弄資料。

(1)電子地圖地標資料包含：政府機關、學校、文教育、交通事業、醫療系統、金融機構、休閒場所、餐飲住宿、購物、重要地標。

(2)車輛移動以圖案顯示，依類別不同以不同圖案表。

(3)具智慧型地圖查詢功能，包含道路查詢、十字路查詢、地標查詢等。

(4)車輛資料應包含車牌、車主、代號、地址、行車記錄等，並可選擇查詢指定車輛的相關資料。

(5)監控電腦可透過資料庫管理，進行車籍資料查詢車輛油耗計算、車輛維修保養紀錄、駕駛員資料查詢、客戶資料查詢等功能。

(6)監控系統採用回呼方式，由監控中心指定特定車回傳座標，節省通訊費用。

(7)同時監看車輛可自行設定數目，並可監看指定車輛。

(8)由監控系統設定車輛上GPS之回傳時間，並可車輛座標記於資料庫中。

4.監控產品比較

一般而言，各廠商所出版之監控產品其功能並無太大之差異，其所BASE之地圖也以25000分之一全省地圖為主，其功能則各有新開發產品之特色，因此較難比較出優劣點，其各項功能如表3.1-11所示。

表3.1-11  車輛監控產品比較表

| 產品 功能 | 康訊-偵航家系列 | 帕斯卡科技 | 九福科技-車隊派遣系統2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS接收器 | Garmin | Ashtech | 未標示 |
| 連續定位 | － | GPS+輔助定位系統(Dead Reckoning簡稱DR) | － |
| 無線電通訊功能 | GSM/AMPS/CDPD/DataTac | VHF/UHF/GSM | 未標示 |
| 定位精度 | 平均定位精確度，15公尺；預留即時性差分定位(Real- Time DGPS)功能 | 差分定位DGPS處理，能將精度提昇至1~5米之內 | 未標示 |
| 外接感應器 | 可設定8組輸出/入信號之定義，以及反應方式 | 運載體內各項感應器(sensor)，如里程表、引擎轉速表、油量表、溫度計作業現狀資訊，均可與無線電傳輸系統連線 | 可設定6組輸出/入信號之定義 |
| 無線電呼叫 及回報 | 包含監控中心群呼或單獨呼叫兩種，回報方式以被動式接收車輛回報，可設定回報條件 | 包含監控中心群呼或單獨呼叫兩種，回報方式包含自動回報、輪詢(Polling)回報或兩者混合回報共三種方式 | 監控系統採用回呼方式，由監控中心指定特定車回傳座標，節省通訊費用 |
| 地圖型式 | 全省1/25000（選購都會區1/5000），含地標資料 | 全省1/25000（選購都會區1/5000） | 全省1/25000（選購都會區1/5000），含地標資料 |
| 緊急聯絡 | ○（選購） | ○（選購） | ○（選購） |

資料來源：本研究整理

3.1.6 電子收費系統

近年來由於電子技術快速發展，相關技術能夠逐漸取代高速公路人工收費的作業方式，並改善收費站前壅塞的現象，因此交通部於民國86年決議，將高速公路電子收費系統之技術研發、系統建置等工作交由中華電信公司辦理後，中華電信公司正積極進行高速公路電子收費系統的測試，原定計畫時程第一階段自87年11月至88年4月於北二高樹林及龍潭收費站試用，範圍僅包括小客車。目前高速公路大型車電子收費系統於中山高汐止南下收費站(目前暫停收費)開始測試，南下第十車道設置電子收費試用設備。

電子自動收費系統依所運用電子通訊技術型式的不同，可分為主動式及被動式二種收費系統，二者主要的差別在於雙向式收費系統在完成收費動作後，會將資訊寫回車輛的車上單元(On-Board Unit，OBU)，以供收費確認以及其他可能的用路人資訊。單向式收費系統雖較成熟，但因系統功能擴充能力有限，實際應用在道路收費的並不多，目前各國所發展的電子收費系統多以雙向系統為主。雙向式系統利用IC預付卡收費，可以每一收費站單獨運作，不須與其他大電腦系統做即時連線，因此系統較為簡單，系統成本一般認為遠較單向式為低(中華顧問，1992)，且因收費可以立即認證，較具隱私性，容易達到未來智慧型車路系統(Intelligent Transportation Systems，ITS)的擴充與升級性，因此大部份研究報告都建議偏向採用雙向式自動收費系統。我國則根據前交通部簡部長在81年1月3日會議之裁示「俟雙向式電子收費技術成熟時全面完成裝設」，也是主張雙向式電子收費系統，因而未來電子自動收費系統之發展必以雙向式系統為主。以下分別對IC卡、車上單元、車道系統與ITS數位通信系統，作進一步的說明。

1.IC卡

電子貨幣可分為三大類，包括信用卡、轉帳卡和預付卡。信用卡提供循環信用額度，持卡人先消費後付款，每月只要繳納一定比例的金額，帳單上的餘額可以延遲繳款，不過要付出循環利息；轉帳卡則是消費時直接從帳戶上扣款。預付卡則先付款購買，卡片用後即丟；預付卡也可以設計為重複儲值卡，可以在自動櫃員機上重新加值；此外預付卡也可以附加在信用卡、轉帳卡上面，也就是利用晶片的功能，將各種電子貨幣整合為一種，形成多功能的卡片，這是發卡銀行最終目標(中華電信研究所，1997)。電子收費測試系統目前採用非接觸式IC卡，提供電子錢包的功能，能配合相關設備，將錢之金額儲入電子錢包內，亦可由電子錢包內將錢之金額扣除，IC卡屬於重複型儲值使用，目前只可能在指定加值地點以加值機為IC卡加值。

圖3.1-3  高速公路電子收費試用卡

2.車上單元

車上單元是駕駛人在高速公路行駛與收費站設備間無線通訊的重要設備，駕駛人的資料必須正確無誤地傳送至收費站，而收費站設備也準確將車上單元的IC卡金額正確扣下，並告知車上單元扣費的資訊，讓駕駛人瞭解付費的狀況。所以車上單元必須滿足以下的需求(中華電信研究所)：

(1)操作使用容易

(2)防止震動

(3)IC卡片讀寫速度快

(4)付費資料記錄

(5)交易資料顯示

(6)餘額查詢

(7)配合電子車牌顯示

(8)維護成本低

(9)IC卡交易安全性

(10)營運安全性

在中華電信主導電子收費試用計畫中，車上單元設計技術需移轉國內。為考慮車上單元每次收費正確無誤，以及防止變造及假造，車上單元必須由一具有公信力的機構或公司製造發行，此一機構或公司也必須有嚴格的品質管制及通過國際認証(ISO)的標章。對於車上單元推廣使用的數量，宜預先規劃，方便零件採購、製造及測試，避免發生車上單元供需失調的現象發生。目前國內電子收費系統測試計劃乃採用EFKON之車上單元，如圖3.1-4所示。

圖3.1-4  車上單元

3.車道系統

圖3.1-5為雙向收費式系統配置架構圖。相關的操作特性與通訊邏輯如下(中華電信研究所，1997)。

資料來源：中華電信研究所，1997

圖3.1-5  雙向收費式系統配置側視圖

(1)裝有車上單元之車輛進入通訊區域時，車道的車輛偵測器立即喚醒車上單元，並啟動路側單元送出一筆資料，發射至車輛之車上單元，此筆資料內容含收費站的識別碼、日期、時間、及車輛種類收費表(TOLL TABLE)。

(2)當車上單元接受由車道之送收設備發射出的信號後，隨即將所儲存的車上單元識別碼及IC預付卡之相關資訊藉由無線傳送方式發射回車道之送收設備。

(3)車道之送收設備接收到由車上單元發射回的識別碼及IC預付卡之相關資訊後，將信號傳送加以檢核。如果IC預付卡有足夠的金額，則車上單元會根據車道之送收設備送來的收費表信號，直接扣款，並回應車上單元識別碼、車輛種類、及OK訊號。如果金額不足或無餘額，則回應車上單元識別碼、車輛種類、及EMPTY訊號。如果未放任何IC預付卡，則回應車上單元識別碼、車輛種類、及NO CARD訊號。

(4)若識別碼及IC預付卡無效時，或無足夠的金額或無IC預付卡，而強行通過，則立即回應車上單元警告駕駛人，並啟動警報設備及錄影設備自動拍照以逕行告發駕駛人。

(5)若IC預付卡內所儲存之金額屬於低殘值狀況，則立即回應車上單元以提醒駕駛人所使用之IC預付卡內儲存之金額已快用完。

目前國內電子收費系統的測試計畫乃由中華電信所進行中，在研發過程中，中華電信研究所內並設置一套小型之電子收費系統，圖3.1-6為其路側單元及相關設備圖。

| 電腦控制設備 鋼架(1) 鋼架(2) 費率顯示器 |  | 行車方向：由左至右 - 鋼架至電腦控制設備之纜線距離不得超過50公尺 - 鋼架(1)懸掛： - 車型辨識器(圖1) - 鋼架(2)懸掛： - 執法照相機及紅外線閃光燈(圖2) - 紅外線收發器(圖3) - 費率顯示器及監視攝影機((圖4) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8m 6m |  |  |  |
|  | 中華電信研究所 高速公路電子收費計劃 |  |  |

| 圖1 車型辨識器 | 圖3 紅外線收發器 |
| --- | --- |
| 圖2 執法照相機及紅外線閃光燈 | 圖4 費率顯示器及監視攝影機 |

資料來源：中華電信研究所高速公路電子收費計劃RSU小組，1999

圖3.1-6  中華電信電子收費系統路側單元及相關設備圖

紅外線雙向收費系統電腦連線架構如圖3.1-7所示，每一個紅外線控制器(RSU)可連接3 個紅外線發射接收器，可刪除重複讀取之資料，可配合自動照相系統，其通訊介面是RS-232，可由個人電腦下載車費表，作為車種扣款依據，並提供3組發射接收器電源，個人電腦採用工業級個人電腦，以適合收費站的各種多塵情況。紅外線閃光自動照相系統控制器可連接3個攝影機，在各種惡劣天氣偵測車輛及防水、防塵，並可偵測最高時速達240km/h之車輛。系統控制器不需外接任何觸動器，其訊號來自車道之送收設備(RSU)，當偵測到沒有車上單元或IC卡不足餘額而強行通過時，則自動照相。系統使用紅外線自動閃光裝置，以輔助攝影機，故在黑暗中仍能正常自動照相。

至於車牌辨認功能，因車速很快時，車牌號碼的特徵不易抽取以及車牌是否清潔等問題，不列入此系統。同時將來系統宜考慮車輛分類。另外，國內在夏季高溫日曬，車內溫度高達攝氏80度，而雨季時相對溼度為90%以上，山區又常有濃霧發生，是否影響無線通訊的特性，必須長時間嚴格測試收費系統。

資料來源：中華電信研究所

圖3.1-7  雙向收費系統電腦連線架構圖

4.ITS數位通信系統

包括車道通信單元、ITS影像執法系統等二個子系統，實際佈設如圖3.1-8所示，車道通信單元具備收費、電子通行證等功能，ITS影像執法系統能在正常收費型車速度下，辨識車輛之外型線(Profile)，並判斷收費類別及在0至160公里/小時的行車速度下，全天候正確捕捉違規車輛之車牌數位影像，以供執法單位使用。

圖3.1-8  電子收費系統車道設備 (中山高汐止收費站)

3.2 國外危險物品運送管理系統回顧

3.2.1 美國危險物品運送管理系統

美國的危險物品管理，簡稱為HAZMAT(Hazardous Material)，在聯邦政府運輸部下之研究與特殊計畫管理署(RSPA, Research and Special Programs Administration)設有危險物品安全辦公室(Office of Hazardous Material Safety)，負責主導全國危險物品運送(包含公路、鐵路、航空與水運等)的安全性計畫。危險物品運送之相關法令，規定於聯邦政府的Title 49 of the United States Code (49 USC), sections 5101 to 5127與Title 49 of the U.S. Code of Federal Regulations(49 CFR), parts 171 to 180，主要規範危險物品運送的標準，包括危險物品包裝、裝載、標識、運送、意外處理與通報。綜合這些管理規定，大致分為以下重要部份：

1.行政手續：包括管理規則的制定、修改和刪除程序、執行與違規處罰範圍、申請程序等。

2.分類：與國際性的歸類系統相似，將危險物品分為九大類。

3.包裝規定與容器規格：按照不同的危險物品種類而有不同的規定，其重點在於

- 容器必須有足夠的強度以避免洩漏

- 容器材質與危險物品性質必須相容(Compatible)，不會引起反應

- )容量大小與容器強度必須考慮物品之危害程度

- 包裝容器必須標識DOT規定的標記。

4.危害性之傳訊：容器內危險物品的種類、危害性為何，必須經由適當的傳訊方式讓運輸業者、檢查人員、及事故發生時現場救援人員能夠馬上得知。

5.操作規定：危險物品運送方式包括空運、水運、公路及鐵路運輸，每一種方式都有特殊需求與考量，以公路運輸來說，必須考量道路兩側居民分布情況，避免經過人口密度或商業活動高的路線。

在危險物品相關運送人員的專業訓練方面，相關法令中規定，所有從事危險物品運送之人員，除了駕駛之外，還包括隨車人員、裝卸貨人員、運送安全主管等，在受僱後90天內應接受專業訓練，之後每隔三年應重新接受訓練。危險物品運送的訓練課程包括危險物品管制相關規定、危險物品特性與操作方式、事故應變反應、駕駛訓練等。在美國境內所有運送危險物品的貨運公司必須向聯邦運輸部註冊，至於危險物品運送的申請，則由州政府管轄，多半是向州運輸部之貨運服務辦公室(Office of Motor Carrier Services)辦理。

美國聯邦政府為了加強危險物品運送的緊急救援效率，運輸部的RSPA與加拿大、墨西哥相關單位合作，於2000年製作了一套緊急救援手冊(Emergency Response Guidebook, 簡稱NAERG 2000)，該手冊延續1996年的版本，主要內容是將危險物品按照種類與運送方式加以列表彙整，稱為危險物品表(Hazardous Materials Table)，依照表上的分類提供不同的救援方式，包括事故現場因火災、爆炸、洩漏等產生的潛在危險，以及建議影響區域的疏散、隔離、滅火等之初步援救措施，主要提供第一到達危險物品事故現場的警員、救火員及其他救援人員所使用。

3.2.2 香港危險物品運送管理系統

1.危險物品條例說明

香港現行的《危險物品條例》於一九五六年制定。本條例條列了對危險物品的陸上及海上的管制措施，並按約400種危險物品的特性，把它們分為10大類，如表3.2-4所示，例如：爆炸品、易燃物品、毒害品、腐蝕品等。條例中關於危險物品的分類、標籤及包裝的管制制度，是根據當時的英國制度制定。

為使《危險物品條例》符合適當的國際標準，消防處、土木工程署和海事處在一九九五年開始全面覆檢有關條文。

消防處處長在一九九七年十二月大埔道發生山埃散落路面事件後，聘請了顧問公司研究車輛在路上運送危險物品的安全，以加強有關的管制。現時，只有運送第1、2及5類危險物品，即爆炸品、壓縮氣體及易燃物質的車輛須受發牌管制，因為這些危險物品易燃及容易揮發，危險性較高。這項研究確定有需要將運送危險物品的發牌管制範圍擴大，以涵蓋運送其他類別危險物品的車輀，推行強制性的司機訓練，使他們具備專業的知識及技能，以及規定參與運送過程的人仕必須獲得有關危險物品的充足資料。

表3.2-1  香港危險物品分類方式

| 第一類： | 爆炸品 | (屬礦務處處長所管轄) |
| --- | --- | --- |
| 第二類：* | 壓縮氣體 | 第一組 - 不變氣體 第二組 - 液化氣體 第三組 - 溶解氣體 |
| 第三類： | 腐蝕性物體 |  |
| 第四類： | 有毒性物體 | 第一組 - 發出毒氣或有毒蒸氣的物體 第二組 - 若干其他有毒之物體 |
| 第五類：* | 發出易燃蒸 發氣之物體 | 第一組 - 引火點在攝氏23度以下的物體 第二組 - 引火點在攝氏23度或以上而又不 超過66度的物體 第三組 - 引火點超過攝氏66度或以上的物 體(只適用於油渣及燃油) 第一部 - 與水不和合的物體(只適用於第一 及第二組) 第二部 - 與水和合的物體(只適用於第一及 第二組) |
| 第六類： | 與水起互相作用後而產生危險的物體 |  |
| 第七類： | 強力助燃體 |  |
| 第八類： | 易燃物體 |  |
| 第九類： | 可自燃物體 |  |
| 第九甲類： | 免受危險物品條例第六條至第十一條管制的可燃物品 |  |
| 第十類： | 其他危險物體 |  |

資料來源：本研究整理

2.未來修法方向說明

為符合《國際海事危險物品守則》的分類方式，並須因應香港情況稍作修改，將陸上的管制範圍擴大，由現時分為10大類約400種危險物品，改成分為9大類約1600種危險物品。

提高有關罪行的刑罰，以抵銷多年來的通脹，維持有關條文的阻嚇作用。另外亦擬增加重犯某些條文的最高刑罰。

按照現時規定，只有運送第1、2及5類危險物品的車輛，才須受發牌管制，現修法建議需要將發牌管制範圍擴大，以涵蓋運送所有其他類別危險物品的車輛，並為有關的司機推行一項強制性的訓練計劃﹔以及將第1類危險物品（即爆炸品）引入登記制度：同時為推行上述建議，將大幅修訂《危險物品條例》及其附屬法例。

3.3 國外智慧化危險物品運送管理系統回顧

3.3.1 日本車輛資訊管理系統

以下茲以日本MobileLink公司開發之「車輛資訊管理系統」說明目前日本之ITS技術於商用車輛管理上的應用。

此車輛資訊管理系統係結合GPS車機與數位式行車記錄器。除利用行動數據技術傳輸車輛之即時資料，達到即時監控車輛的目的外；同時利用記憶卡，透過離線下載當日車輛行駛資料，製作車輛行駛日報表，以達到事後查核、分析營運情況之目的。

該資訊管理系統之架構主要分為下述三個子系統：

1.動態監控系統

為了即時對應臨時訂購的需求以及快速傳遞資訊，本系統藉由監控中心的監視器顯示車輛之即時位置。車輛調度者可根據歷史資料，告知駕駛人適當的路徑資料以迴避易擁塞路段。同時，可監控駕駛人之怠速、行駛速度及煞車等狀況。此外，本系統因可實現安全駕駛及具有保全的功能，亦有降低車輛保險金的效果。

系統功能包括以下幾項：

(1)車輛位置顯示：顯示行駛中車輛於地圖中。可輕易掌握車輛之即時位置與狀態。

(2)最新狀態一覽：可確認所有車輛之最新狀況

(3)個別車輛表示：可鎖定某特定車輛進行監控。

(4)車輛行駛軌跡表示：對於車隊中之任何車輛，可查詢表示其行駛的軌跡。

(5)超速：可顯示超過設定速度的車輛。

(6)聯絡功能：監控中心可透過車機與司機聯絡。

(7)電子郵件功能：系統可收發電子郵件。

(8)區域登錄：系統可編修地圖，對於特定區域可進行登錄，並於地圖上標示註明。

2.行車管理系統

司機可輕易確實的準備行車日報表。系統紀錄之平日行車狀況可用來作營運管理的分析基礎，也可對個別駕駛人進行其駕駛習慣與考核時之用。另外，經由行駛軌跡的功能，行車結果可表示於地圖上，同時輔以營運狀況的資料，可分析檢討派車計畫之優劣。另外若加上溫度管理之機能，亦可正確測定車輛冷藏庫內之溫度。

(1)司機之行車日報表及各種統計表格的輸出。

(2)軌跡表示機能：行車終了後，記憶卡中紀錄之行車軌跡可表示於地圖上。

(3)路徑檢索機能：此為電子地圖原來的功能，可檢索及輸出車輛之行駛路徑。

(4)地址檢索：輸入目的地的地址或是郵遞區號，可簡易查詢目的地之地圖。

(5)行車圖形：統計分析行車狀況後可製作圖形，有助了解問題的所在。

3.出勤管理系統

利用行動電話之撥號號碼顯示功能，掌握各司機的出發時間。由於藉此可事先知道公司駕駛之出勤狀況及到達公司時間，對於司機臨時發生之狀況可提早處置。同時貨物配送當日之確實性可獲得保障，具有減輕管理者負擔的效果。

系統中各用戶之應用情形如圖3.3-1所示：

圖3.3-1  MobileLink公司開發客戶應用情形

以下說明本系統車機之操作順序：

(1)乘車後將卡片插進車載裝置。（插入卡片後啟動引擎，即開始傳送車輛位置資訊。）

(2)車輛位置資訊可經由自動或手動傳送。

＊自動傳送：．間隔一定時間自動傳送（依據設定值）

．間隔一定距離自動傳送（依據設定值）

．引擎開／關狀態

＊手動傳送：．按下車機上手動按鈕之狀態

．按下緊急按鈕之狀態

(3)辦公室傳來訊息時，警鈴會響。司機可於安全之場所停車，閱讀車機螢幕上之訊息。

(4)當司機確認內容後，按下了解按鍵，可通知辦公室已閱畢訊息。

(5)行車結束後，按下停止按鈕，拔出卡片。

(6)駕駛完畢之司機回到公司後，將自己的駕駛記錄卡插入讀卡機，製作司機行車日報表。

3.3.2 美國智慧型危險物品運送管理計畫

美國於1994年開始，於約翰霍普金斯大學進行一項關於智慧型商用車輛管理的系統，稱為”商用車輛資訊系統與網路”計畫(Commercial Vehicle Information Systems and Networks, CVISN)，該計畫的主要目的，是發展一個即時的商用車輛資訊系統與資料庫，並加速各單位CVO資訊的交換，提供政府負責商用車輛運輸之行政與管理單位，

在智慧化的HAZMAT運送管理系統方面，美國近年來陸續進行二個現場營運測試(Field Operational Test, FOT)計畫：Tranzit Xpress Systems(TXS)與Operation Respond，各計畫的主要內容如表3.3-1所示。

表3.3-1  美國智慧化HAZMAT運送管理示範計畫彙整

| 計畫名稱 | 計畫時間 | 計畫時間 | 系統主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXS | 1996至 1997 | 利用一套使用者友善、穩定及電腦化的資訊系統，提供HAZMAT運送之即時與精確的資訊，使得相關單位在事故發生時能更有效率地加以反應 | 1.利用GPS定位與行動通訊設備，讓中心即時得知車輛位置 2.貨櫃內裝設電子識別器，讓中心即時掌控貨物流向，事故發生時，救援人員可利用PDA得知HAZMAT種類 |
| Operation Respond | 1995 | 提昇發生在公路與鐵路上HAZMAT事故的處理效率 | 資訊中心能夠即時提供現場救援人員有關HAZMAT種類、救援方式及危險性等資訊。 |

資料來源[6]

1.TXS計畫

TXS計畫從1996年於賓州開始執行，系統分為三個主要部分：資訊派遣/營運中心(Information Dispatching/Operations Center)、車上電子系統(On-vehicle Electronics System)、車外設備(Off-Vehicle Devices)。

資訊派遣/營運中心的主要功能為蒐集運送貨物的資訊，並接受由車上電子系統傳送回之即時貨物與貨車資訊，將資訊傳送到需要的單位。

車上電子系統由車頭(Tractor)與車身(Trailer)設備所組成，車頭設備包括PDA、GPS天線與接收器、行動通訊設備等，另有無線通訊設備與車身單元互相通訊。貨車駕駛可以利用PDA互相聯繫有關排程、路線、停留點、車輛位置、貨物狀態與意外事件等即時資訊，此外，還能用來檢查貨物的完整性與分派電子貨物辨識器，由於PDA是由貨車駕駛使用，因此設計得相當容易使用，不須接受複雜的訓練。GPS設備的功能為定位，能夠讓中心隨時知道車輛及貨物的位置。車身設備主要由無線通訊設備與貨物電子識別器組成，無線通訊設備的功能為聯繫貨物電子識別器與車頭設備間之通訊，貨物電子識別器儲存貨物的相關資訊，能夠利用PDA加以檢測。

車外設備是指相關單位在事件發生時，攜帶至現場檢測貨物電子辨識器的設備，為了與既有的設備相符，車外設備採用雷達槍的設備，第一時間到達現場的警察或消防隊，能夠利用雷達槍得到車內貨物種類的資訊，因此縮短事件反應時間。

2.Operation Respond計畫

本研究開始於1995年，由FRA(Federal Railroad Adminstration)、FHWA(Federal Highway Adminstration)、貨運業者與救援單位所共同參與，本研究建立一個HAZMAT運送的資訊中心，參與的貨運業者向該中心提供HAZMAT運送的辨識號碼及貨物種類，給予每一批運送的貨物個別的辨識號碼，這個資料庫亦包含該貨物運送發生事故時的處理方式。當運送發生事故時，第一時間到場的警察或消防員依據貨物的辨識號碼，詢問Operation Respond的資訊中心，資訊中心能夠馬上提供貨物的種類以及所需的應變措施。

3.TXS與Operation Respond系統效益評估

這兩個系統的效益主要可以從兩方面加以評估，第一個為節省反應時間，反應時間的縮短能夠節省危險物品溢出的數量、進而減少其造成的影響與所需的救援成本，根據調查參與TXS的人員(現場救援者與貨運業者安全部門)的結果顯示，該計畫能夠節省5至10分鐘的危險物品辨識時間，詳細結果如表3.3-2所示，Operation Respond計畫的效益評估是在三個地點，利用模擬的HAZMAT事件以量測救援反應時間，結果如表3.3-3所示，節省10至18分鐘的救援時間；第二個效益為提供正確反應，兩種系統都能夠即時提供發生事故的危險物品種類，因此現場救援者能夠加速選擇救援方式的時間，他們均認為兩個系統均提供相當有效的資訊。

表3.3-2  TXS計畫的救援節省時間調查結果

|  | 救援單位估計 |  | 貨運業者估計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 救援階段 | 無TXS | 有TXS | 無TXS | 有TXS |
| 危險物品種類辨識與確認 | 15.3 | 10.1 | 15.5 | 5.6 |
| 緊急救援單位收到事故通知 | 21.7 | 15.9 | 20.7 | 7.3 |
| 第二波救援者到達所需時間 | 58.0 | 45.8 | 48.9 | 42.2 |

單位：分鐘

資料來源：本研究整理

表3.3-3  Operation Respond計畫

|  | 確認危險物品種類並採取正確反應措施所需時間 |  |
| --- | --- | --- |
| 事件模擬地點 | 無Operation Respond | 有Operation Respond |
| 喬治亞州亞特蘭大 | 30分鐘 | 20分鐘 |
| 紐約州Tonawanda | 34分鐘 | 20分鐘 |
| 紐約州水牛城 | 52分鐘 | 34分鐘 |

資料來源：本研究整理

根據以上智慧化危險物品運送管理系統評估顯示，利用先進的廣域無線通訊方式、車輛定位技術、以及統一彙整運送危險物品的車輛與貨物資料至一個管理中心，能夠有效提昇危險物品運送事件緊急救援的效率，現場救援者能由這個系統馬上得到貨物種類、正確救援方式的資訊，因此可加強救援速度，減低其影響程度。

3.3.3 歐洲智慧型危險物品運送管理計畫

1.CITRA計畫(System for the Control of Dangerous Goods Transport in International Alpine Corridors)

CITRA主要是在發展一套對於歐洲阿爾卑斯山區的即時危險物品運送的監控計畫，該計畫對於建立歐洲共通性的公路危險物品運送監控系統有相當大的幫助，這些幫助在於建立一個監控危險物品運送系統的整體架構，對於系統內所有需要傳送的資訊內容加以定義，以及提出系統適用的通訊協定。

2.FRAME計畫(Freight Management in Europe)

FRAME計畫是一個自1992年開始的三年計畫，主要目的是在發展一套複合運具危險物品運送的監控系統，以整合貨運業者與各國、各地方管理單位之需求，該計畫利用AVL(Automated Vehicle Location)、資訊傳送等先進技術來進行監控。