第六章  成本效益分析與分期發展計畫

6.1 危險物品運送管理系統成本效益分析

6.1.1  ITS之效益評估項目

依美國ITS協會之研究，ITS整體系統主要是為達到以下的六個目標：

1.增進運輸系統的效率與容量

2.提昇個人的移動性，以及使用運輸工具的舒適性與方便性

3.增進運輸系統的安全性

4.降低燃料消耗與環境成本

5.增加個人、組織以及社會，現在與未來的經濟生產率

6.促進ITS產業之發展

上述六個目標中的前五項是有具體效益的，表5.2-1為ITS各子系統對於效益項目的貢獻程度。危險物品的運送管理系統係屬於「智慧化運輸系統」（Intelligent Transportation System, ITS）中「商用車輛營運系統」（Commercial Vehicle Operation System, CVO）之一部份，由表6.1-1可知，危險物品的運送管理的效益在於增進安全與增加經濟的生產率。

表6.1-1  ITS各子系統之效益比較

|  |  | 增進運輸系統效率 | 改善 移動性 | 降低燃料消耗與 環境成本 | 增進安全 | 增加經濟生產率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大眾運輸車輛追蹤 |  | ★★ | ★ |  | ★ |
| A | 固定路線營運 |  | ★★ | ★ |  | ★ |
| P | 需求回應操作 |  | ★★ | ★ |  | ★ |
| T | 乘客與費率管理 |  |  |  |  | ★★ |
| S | 大眾運輸安全性 |  |  |  | ★★ |  |
|  | 大眾運輸維護 |  |  |  |  | ★ |
|  | 運具間的整合 |  | ★ |  |  | ★ |
|  | 廣播式旅行者資訊系統 |  | ★★ | ★ |  |  |
| A | 互動式旅行者資訊系統 | ★★ | ★★★ | ★ |  |  |
| T | 獨立式的路徑導引 | ★★ | ★★★ |  |  |  |
| I | 動態路徑導引系統 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ |  |
| S | ISP型的路徑導引 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ |  |
|  | 整合式運輸管理/路徑導引 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |  |
|  | 商店查詢與預約 |  | ★ |  |  |  |
|  | 動態共乘系統 | ★★ | ★ | ★ |  |  |
|  | 車內資訊廣播系統 |  | ★ |  |  |  |
|  | 交通路網監控 |  | ★ | ★ |  |  |
| A | 實驗車的監控 |  | ★ | ★ |  |  |
| T | 平面道路管制 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |  |
| M | 高速公路管制 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |  |
| S | 區域性交通管制 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |  |
|  | 高乘載與調撥車道管理 |  | ★★ | ★ |  |  |
|  | 交通事件管理系統 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |  |
|  | 交通資訊廣播系統 | ★★ | ★ | ★ |  |  |
|  | 交通網路成效評估 | ★★ | ★★ |  |  |  |
|  | 動態停車收費系統 |  |  |  |  | ★★ |
|  | 廢氣與環境影響偵測 |  |  | ★★★ |  |  |
|  | 運輸公司管理 |  | ★★★ |  |  | ★★★ |
| C | 貨物管理 |  | ★★★ |  |  | ★★★ |
| V | 電子憑證 | ★★ | ★★★ |  |  | ★★★ |
| O | 商用車輛管理流程 |  |  |  |  | ★★ |
|  | 跨國邊境電子憑證 | ★★ | ★★★ |  |  | ★★★ |
|  | 行進間測重 | ★★ | ★★★ |  |  | ★★★ |
|  | 商用車輛營運之運輸公司維護 |  |  |  | ★★ | ★★ |
|  | 危險物品管理 |  |  |  | ★★ | ★★ |
|  | 路側商用車輛營運安全性 |  | ★★ |  | ★★ | ★★ |
|  | 車上商用車輛營運安全性 |  |  |  | ★★★ | ★★ |
|  | 車輛安全監控 |  |  |  | ★★★ |  |
| A | 駕駛安全監控 |  |  |  | ★★★ |  |
| V | 縱向行車間距安全警告 |  |  |  | ★★★ |  |
| S | 橫向行車間距安全警告 |  |  |  | ★★★ |  |
| S | 路口安全警告 |  |  |  | ★★★ |  |
|  | 防撞設備配置 |  |  |  | ★★★ |  |
|  | 駕駛視線改善 |  |  |  | ★★★ |  |
|  | 先進車輛縱向控制 | ★★ | ★ |  | ★★★ |  |
|  | 先進車輛橫向控制 | ★★ | ★ |  | ★★★ |  |
|  | 路口防撞設施 |  |  |  | ★★★ |  |
|  | 高速公路自動化系統 | ★★★ | ★★★ |  | ★★★ |  |
| E | 緊急回應 |  |  | ★ | ★★★ | ★★ |
| M | 緊急派遣 |  |  | ★ | ★★★ | ★★ |
|  | 無線電求就支援 |  |  |  | ★★★ | ★ |
| ITS | ITS 計畫 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |

註：★低度效益  ★★中度效益  ★★★高度效益

資料來源[7]

表6.1-2係為評估目標成效的指標，由表可知評估的內容主要是車輛碰撞數、肇事死亡率、旅行時間、產出、使用者滿意度與接受度以及成本。

表6.1-2  效益評估指標

| 目標 | 評估指標 |
| --- | --- |
| 1.增進運輸系統效率 | 提供旅行者服務水準與方便性的改善 道路容量增加 |
| 2.改善移動性 | 事前與途中資訊的提供 旅行安全性的提昇 旅行者壓力的降低 |
| 3.降低燃料消耗與環境成本 | 有害氣體排放率的降低 能源消耗率的降低 |
| 4.增進安全 | 肇事傷亡人數與傷害程度的降低 車輛撞擊的嚴重性降低 |
| 5.增加經濟生產率 | 運輸公司營運成本的降低 旅行時間的降低 運輸系統規劃與管理的改善 |

資料來源[8]

6.1.2  ITS效益評估方法

ITS效益的評估方法主要可分為三種方式來進行：

1.實地調查：經由實地調查，來評估系統效益。

2.成本效益比較分析：明列系統成本及收益之項目，經由比較分析其效益。

3.數理模型分析：建立資訊提供下之交通流模型，設定不同情境，以動態分派模型或交通模擬等方法評估系統的效益。

表6.1-3為評估ITS影響效益的評估方式。由表可知大部分的評估項目如系統技術性、使用者的安全與效率、個人駕駛行為的影響、交通行為影響、環境與能源影響等項目的成效，則以實地試驗（Field Experiment）或實地準試驗（Field Quasi-Experiment），並輔以成本分析是最適當的，唯實地試驗往往需要耗費高額的經費、時間與各相關單位的配合，若計畫的時間、經費有限，有時也以成本分析或推論式分析等方法來進行效益評估。

表6.1-3  ITS效益評估方式

| 評估方式 | ITS影響項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估方法 | 系統技術性的成效 | 使用者的安全與效率 | 個人駕駛行為的影響 | 個人的態度與喜好 | 交通行為與影響 | 環境與能源的影響 | 單位與社會的影響 |
| 實地試驗 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 實地準試驗 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 調查 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★★★ |
| 主題式描述 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★★ |
| 成本分析 | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 推論式影響分析 | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 敘述性案例研究 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ |

註：★★★★最適當，★★★通常是適當的，★★偶而適當，★較不適當。

資料來源[9]

6.1.3 危險物品運送管理系統成本效益評估

本研究中對於「危險物品運送管理系統」需求規劃為三個系統：行政作業系統、監控查核作業系統與緊急事件處理系統等，其運作流程為：

1.業者需要運送危險物品時，利用「行政作業系統」的規劃，透過網際網路上網申請，若申請條件符合，則存入監理機關與監控中心的資料庫；

2.監控中心進行危險物品運送的監控；

3.有緊急事故發生時，則傳送救援訊號、該車所載運的危險物品類別等資訊至相關救援體系，以縮短運送危險物品之類別判斷與救援的時間。

本研究示範計畫重點，在於「危險物品運送管理系統」之建置與檢討，囿於的時間與經費，難以在執行時間中，結合不同的主管機關，包括監理單位、警察機關、救援體系等不同單位，對於規劃內容進行完整的「實地營運測試（Field Operational Test, FOT）」。

另依據6.1.2節之評估方法分析可知，若要對於ITS系統之「系統技術性的成效」與「使用者的安全與效率」等項目進行效益評估，最適當的方式是進行實地測試，但由於示範計畫無法確實蒐集到影響的成效，因此本研究的效益評估方式，將以蒐集國外的測試結果，並利用國內的相關交通參數，進行成本效益之評估。

1.建置成本分析

「危險物品運送管理系統」為以社會將支出之成本作為建置成本之對向，其中包含監控中心、運輸公司、警察單位與其他主管機關之概算，參見表6.1-4，但由於本計畫為整體ITS/CVO架構中之一環，因此部分建置費用為整體ITS所花費之成本，並非單一計畫所應涵蓋。各項成本說明如下：

(1)硬體設備的投入成本

GPS車機與傳送數據機：包括GPS車機、無線數據機與安裝費用等。

監控中心：包括伺服器端軟體、電子地圖、監控端軟體開發等。

相關電腦設備：包括運輸公司、監警單位需要進行監控時，所需的電腦設備，如個人電腦、印表機與數據機等。

(2)軟體設備的投入成本

車輛GPS之無線通訊費用：包括監控車輛的GPS資料傳輸通信費。

網路服務費：包括業者、監警單位等機關，需要由Web端進入監控中心時，則每月需要支出固定的網路費用。

(3)其它設備的投入成本：由於該項成本為整個CVO建置計畫及相關計畫所共同分擔，因此不計算在本研究之成本項中。

電子收費系統擴充功能費用：由於本研究規劃之定點查核系統係結合現正規劃中之電子收費系統辦理，因此需包含將通行證寫入IC卡中並由收費站讀取資料並進行比對之相關軟硬體費用。

網路連線建置費用：主要各系統間連線所發生之費用。

教育訓練費：包括業者、監警單位等機關，經由初期課程之安排，對各機關進行推廣教育之費用。

表6.1-4  「危險物品運送管理系統」建置成本概估

單位：元

| 相關單位/項目 | 固定/變動成本 |
| --- | --- |
| 1.監控中心 |  |
| 1.1監控中心：建置成本 |  |
| 大型工作站電腦一部 | 約7萬元 |
| 電子地圖、危險物品車輛監控系統開發與相關軟體購置 | 約150萬元 |
| 1.2監控中心：每月支出 |  |
| 固接專線費用256K | 約3萬元/每月 |
| 人事費用 （行政人員、系統工程師） | 約10萬元/每月 |
| 2.運輸公司 |  |
| 2.1中小型運輸公司(50部車以下)：建置成本 |  |
| 車載機：包括GPS定位、行車記錄器與無線傳輸設備 | 約6萬元/每輛 |
| 個人電腦 | 約3萬元/每部 |
| 2.2中小型運輸公司(50部車以下)：每月支出 |  |
| 無線通訊與車隊監控費用 | 約3000元/每月/每輛 |
| 網路連線費用 | 約1000元/每月 |
| 2.3大型運輸公司(50部車以上)：建置成本 |  |
| 車載機：包括GPS定位、行車記錄器與無線傳輸設備 | 約5萬元/每輛 |
| 大型工作站電腦一部 | 約6萬元 |
| 電子地圖、監控系統與相關軟體購置 | 約50萬元 |
| 2.4大型運輸公司(50部車以上)：每月支出 |  |
| 無線通訊與車隊監控費用 | 約2000元/每月/每輛 |
| 網路連線費用 | 約1000元/每月 |
| 3.警察單位 |  |
| 3.1警察單位：建置成本 |  |
| 個人電腦 | 約3萬元/每部 |
| 警用PDA（具無線傳輸功能） | 約1.5萬元/每台 |
| 3.2警察單位：每月支出 |  |
| 網路連線費用 | 約1000元/每月 |
| 4.其他主管機關：建置成本 |  |
| 4.1其他主管機關：建置成本 |  |
| 個人電腦 | 約3萬元/每部 |
| 4.2其他主管機關：每月支出 |  |
| 網路連線費用 | 約1000元/每月 |

資料來源：本研究整理

2.效益分析

(1)交通事故經濟損失之減少

生命價值之估算

表6.1-5為國內過去文獻所估計的生命價值比較表，若把幣值換算為民國88年當年幣值，則可發現生命價值的最低估計值為320萬元，最高為11,262萬元。另外以問卷調查法估計的交通事故人命損失金額，最高為9,573萬元，最低為5,350萬元。

由於生命價值的估計值，隨計算的理論基礎不同而有不同的結果，所以本研究採用較為保守的數值，以「旅運者肇事生命損失評價之研究」所估算的每人生命價值721萬元計。

表6.1-5  台灣地區生命價值估計值之比較

| 作者 | 理論基礎或論文名稱 | 實證方法 | 資料來源 | 生命價值 估計值(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 薛立敏、 王素彎(1987) | 願付價值法 | 特徵工資模型 OLS回歸分析法 | 民國73年行政院主計處勞動力調查資料與勞保局提供產業別死亡率資料 | 1.75年幣值：1200-3400 2.88年幣值：1689-4786 |
| 王葳 (1987) | 願付價值法 | 特徵工資模型 回歸分析法 | 民國75年行政院主計處勞動力調查資料 | 1.75年幣值：4000-8000 2.88年幣值：5631-11262 |
| 劉錦添、 詹方冠(1989) | 願付價值法 | 特徵工資模型 回歸分析法＆Heckman二階段估計 | 民國71-75年行政院主計處勞動力調查資料與勞保局提供產業別死亡率與傷殘率之資料 | 1.75年幣值：1640-3530 (平均為2332) 2.88年幣值：2309-4970 (平均為3283) |
| 王榮德、 楊明欽、 陳立慧(1992) | 機動車意外事故之貨幣價值損失 |  |  | 1.79年幣值：553 2.88年幣值：703 |
| 黃台心(1993) | 願付價值法 | 問卷調查 | 問卷調查 | 1.75年幣值：3800-3800 (算數平均)；2100-3200 (中位數) 2.88年幣值：5350-9573 (算數平均)；2956-4505 (中位數) |
| 謝尚行、 邱沛俊(1997) | 以WTA法分析因交通事故致死之人命價值 | WTA法 |  | 320 |
| 陳敦基、 張婉君(1998) | 旅運者肇事生命損失評價之研究 |  |  | 721 |
| 劉錦添、 許績天(1998) | 主觀工作風險知覺與工資補償 | 主觀風險知覺評估 問卷調查 特徵工資模型 | 問卷調查林園及大社石化工業區 | 84年幣值：傷殘價值為225.808 |

資料來源[10]

(2)肇事之受傷醫療費用估算

根據「台北市汽車交通事故傷害住院醫療費用分析與推估」[11]對於台北市民國84年七月至85年6月底之肇事記錄電腦檔案，並與健保局台北分院住院醫療費用資料庫相連結所得到的數據資料如表6.1-6。

表6.1-6 不同的事故類型、肇事次數、住院人數及其醫療費用狀況

| 事故類型 | 肇事次數(%) | 住院人數 | 金額(萬元) | 平均每人 費用(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車與汽車 | 1,282(50.4) | 1,302(49.9) | 7,550(46.3) | 5.80 |
| 機車與自用車 | 961(37.8) | 972(37.2) | 5,387(33.0_ | 5.54 |
| 機車與營業車 | 321(12.6) | 330(12.7) | 2,163(13.3) | 6.83 |
| 機車與機車 | 282(11.1) | 291(11.1) | 1,743(10.7) | 5.99 |
| 機車與行人 | 245(9.6) | 248(9.5) | 1,717(10.5) | 6.92 |
| 機車與障礙物 | 129(5.1) | 132(5.1) | 955(5.9) | 7.23 |
| 汽車與汽車 | 178(7.0) | 185(7.1) | 822(5.1) | 4.44 |
| 營業車與營業車 | 3(0.1) | 3(0.1) | 7(0.1) | 2.33 |
| 自用車與自用車 | 100(3.9) | 104(4.0) | 469(2.9) | 4.51 |
| 自用車與營業車 | 75(3.0) | 78(3.0) | 346(2.1) | 4.44 |
| 汽車與行人 | 337(13.2) | 348(13.3) | 2,608(16.0) | 7.49 |
| 自用車與行人 | 255(10.0) | 264(10.1) | 1,804(11.1) | 6.83 |
| 營業車與行人 | 82(3.2) | 84(3.2) | 804(4.9) | 9.57 |
| 汽車與障礙物 | 88(3.5) | 106(4.0) | 912(5.5) | 8.60 |
| 自用車與障礙物 | 84(3.5) | 101(3.9) | 901(5.5) | 8.92 |
| 營業車與障礙物 | 4(0.2) | 5(0.1) | 11(0.0) | 2.20 |
| 總計 | 2,541(100) | 2,612(100) | 16,307(100) | 6.24 |

資料來源[11]

本研究將以「台北市汽車交通事故傷害住院醫療費用分析與推估」[11]所估算之住院醫療費用：以「自用車與營業車」之事故，平均每人費用為4.44萬元；「營業車與行人」之事故，平均每人費用為9.57萬元「營業車與障礙物」之事故，平均每人費用為2.2萬元來估算，因交通事故所引起的受傷醫療費用之經濟損失。

(3)交通事故經濟損失減少之估算

根據「商車運轉(CVO)安全管理之技術整合規劃與可行性研究」文中所引用的「歐洲道路交通安全效益研究」報告指出，利用「駕駛人監控」可降低41%的道路交通肇事率。

據此本研究假設若全省的危險物品車輛輛均參與「駕駛人監控」系統，則系統的最大效益為可降低40%的危險物品車輛交通肇事率。本研究將以此作為系統全面推廣時的效益估算參考。對於生命價值與醫療費用的估算方式如下。

每人生命價值：以「旅運者肇事生命損失評價之研究」所估算的721萬元計。

受傷之醫療費用：「自用車與營業車」之事故，有78人，平均每人費用為4.44萬元；「營業車與行人」之事故，有84人，平均每人費用為9.57萬元「營業車與障礙物」之事故，有5人，平均每人費用為2.2萬元來估算。由上述數據可推算出，因營業車之事故受傷所產生的醫療費用，平均每人約6.95萬元。

車損成本：根據「道路交通事故損失貨幣價值估算之研究」，每一涉入事件之汽車平均毀損損失約為15.1萬元。

由於危險物品車輛肇事及死傷人數並無統計資料，本研究根據89年報載之危險品肇事次數約有9件作為推估肇事件數之基礎，同時由交通部統計資料得知88年度砂石車每次肇事死亡人數為0.55人、受傷人數為0.51人推估危險物品車輛肇事死傷人數，獲得表6.1-7，則民國89年由危險物品車輛所造成的9件交通肇事件數中有5人死亡、5人受傷，若加裝監控設備後肇事件數可完成畢免，則可以減少10人的死傷、9輛車體損失（單以危險物品車輛之車體損失計），並可節省約3,775.65萬元的社會經濟損失。

表6.1-7  交通事故社會經濟損失之減少

| 年度 項目 | 89年之 統計 | 以肇事件數 完全避免估算 | 可節省的社會經濟損失 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危險物品車輛肇事件數 | 9 | -9 | － | － |
| 車體損失 | － | -9 | 135.9萬元 | 每一涉入事件之汽車平均毀損損失約為15.1萬元 |
| 死亡人數 | 5 | -5 | 3,605萬元 | 每人之生命價值以721萬元估算 |
| 受傷人數 | 5 | -5 | 34.75萬元 | 平均每人的受傷醫療費用約6.95萬元 |

資料來源：本研究整理

(2)直接效益－縮短交通延滯效益

危險物品運送監控系統由於車上單元裝置有緊急按鈕，當司機發生緊急狀況時，可透過緊急按鈕通報監控中心，中心再立即將車輛所運送危險物品之相關資訊，如事故地點、危險物品種類、滅火設備的資訊，傳送至緊急救援體系中，有效縮短消防隊員到達現場後，才進行危險物品的辨識工作。效益推估公式為：

交通延滯縮短之效益（元）＝事故處理時間縮短量（小時）×路段交通量（車／時）×乘載率（人／車）×時間成本（元／人小時）

事故處理時間縮短量

根據本研究第二章所提到美國的“Hazardous Material Incident Response”（Intelligent Transportation Systems Field Operational Test Cross- Cutting Study, 1998.9.）以賓州的東北部為Tranzit Xpress Systems（TXS）的測試環境，測試時間為1996～1997年，由表6.1-8可知在實施TXS後，從第一、二階段危險物品的種類辨識與救援單位收到通知，可縮短了23～30分鐘。本研究將採保守數值，以縮短時間23分鐘估算。

表6.1-8 TXS計畫的救援時間節省調查結果

| 救援階段 | 救援單位估計 |  |  | 運輸業者估計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 無TXS | 有TXS | 時間節省 | 無TXS | 有TXS | 時間節省 |
| 1.危險物品種類辨識與確認 | 15.3 | 10.1 | 5.2 | 15.5 | 5.6 | 9.9 |
| 2.緊急救援單位收到事故通知 | 21.7 | 15.9 | 5.8 | 20.7 | 6.3 | 13.4 |
| 3.第二波救援者到達所需時間 | 58.0 | 45.8 | 12.2 | 48.9 | 42.3 | 6.6 |
| 總時間節省 |  |  | 23.2 |  |  | 29.9 |

資料來源[6]

路段交通量

根據相關報導，危險物品車輛的肇事，所造成的交通延滯一般至少達一小時以上，因此本研究將以「八十八年度高速公路交通量資料調查」報告（交通部台灣區國道高速公路局，民國八十九年三月），民國八十八年九月16、17日一般日之調查資料，三重－五股段往北方向之主線尖峰小時交通量為例（參見表6.1-9），作為效益之推估資料。

表6.1-9 三重－五股段主線交通量

| 方向 | 時段 | 尖峰小時 | 小客車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 聯結車 | 其他 | 合計 | PCU | PHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 往北 | 上午 | 07:50~08:50 | 5383 | 719 | 374 | 428 | 461 | 4 | 7369 | 8464 | 0.86 |
| 往北 | 下午 | 17:10~18:10 | 3679 | 586 | 498 | 299 | 256 | 6 | 5624 | 6410 | 0.86 |
| 往南 | 上午 | 09:00~10:00 | 2773 | 1149 | 515 | 1571 | 177 | 9 | 6194 | 7507 | 0.81 |
| 往南 | 下午 | 16:25~17:25 | 2349 | 638 | 478 | 466 | 517 | 9 | 4457 | 5709 | 0.83 |

資料來源[12]

乘載率

以三重－五股段，往北方向、上午尖峰估算，共有7,369輛車，若以小汽車均承載率1.6人/車、小貨車1.2人/車、大客車平23人/車、大貨車、聯結車、其他等車種均以1.0人/車計，則共有18,971人次。

時間價值

時間價值方面，依蕭銘雄君之研究，國人之時間價值約為每小時466元。另交通部統計處於「台灣地區旅運時間價值調查報告」[13]所定義之旅運時間價值則為每小時82元，兩者差異頗大，在此亦採用交通部統計處之時間成本計算成本效益。另由於上述研究中並未區分不同車種使用者之時間價值，故在此係假設各車種使用者之時間價值皆相同，以進行效益項之推估。

交通延滯縮短之效益

目前危險物品的通行證申請是半年申請一次，且由於各監理單位規定申請所需證件不一致，增加申請單位的困擾，使得通行證之申請流於形式。根據88年高速公路取締違規案件，其中「裝載危險物品未依規定」告發件數即有2,106件，由於主管機關並無法確實掌握危險物品運送的時間與路線，因此也欠缺相關的統計數字，包括每年危險物品的運載次數、運載危險物品的車輛數、肇事件事等相關資料。若以單一次肇事件數所能節省的成本來估算如表6.1-8：

交通延滯縮短之效益（元）約＝23.2分鐘/60分鐘×18,971人次×82元／人小時＝601,500

根據電子報的相關記載，自88.11～89.11月底為主，危險物品車輛的肇事共有9件，因此若實施「危險物品的運送管理系統」，平均一年的交通延滯縮短效益約有541萬元（601,500/件×9件/年）

表6.1-10  單一肇事之交通延滯縮短之效益

| 項目 | 推估值 |
| --- | --- |
| 交通研滯縮短時間 | 23.2 分鐘 |
| 尖峰小時路段交通量 | 7369輛車 |
| 尖峰小時人旅次 | 18971人次 |
| 時間價值 | 82元/小時/人 |
| 單一事件交通延滯縮短之效益（元） | 601,500元 |
| 一年之交通延滯縮短效益（元） | 5,413,500元 |

資料來源：本研究整理

(3)間接效益

緊急事故通報時間的縮短，除可以減少交通擁塞時間外，救援單位到達時間的提早，對於傷患的及時搶救也有莫大的助益。

危險物品車輛肇事影響範圍的縮小

車輛所裝載危險物品種類的儘快辨認，以決定救援方式是非常重要的，以87年12月2日分的油灌車爆炸事件為例，載苯乙烯化學物品油罐車和大貨車在中午12時20發生追撞，導致油罐車爆炸，為高速公路有史以來第一起油罐車爆炸事件，高工局岡山段水車雖在十分鐘內趕赴現場滅火降溫，但發揮的效果不大，約在1時30分，油罐車發生爆炸，造成高速公路雙向交通大封鎖，南下路段至下午二時二十九分開放通車，北上路段到下午四時四十三分才重新開放。

由上述事件的經驗可知，目前半年申請一次通行證的方式，並無法確切掌握每日行駛於路上的危險物品車輛，使得一旦發生事故時，無法在第一時間採取有效的搶救方式。因此危險物品種類的迅速，對於肇事影響範圍的控制是相當重要的。

減少運輸所需花費之時間

由於本研究所規劃之定點查核子系統，係結合收費站與地磅站共同規劃，因此當運輸車輛有合法之通行證，同時經過電子收費系統之判讀有效時，則可直接通過收費站，不必經過過磅程序，同時也減少警方臨檢之機率，對運輸公司及警查單位而言，均減少雙方在檢查上之時間。

減少監理業務所需花費之時間

由於本研究所規劃之申請作業子系統，係結合電腦與網路所規劃，因此運輸公司直接可至電腦上以網路申請，而不必至監理單位申請，減少人員來往之花費時間與成本；而監理機關也可直接從電腦取得彙整之統計資料，減少人員整理之時間與費用。

6.2 發展策略之研擬

任何規劃成果有效展現，首在良好應用系統的建立，智慧化危險物品管理制度推動之目的，即強調以公私部門資源互享、資料互通、保障行車安全為前提下，開發可靠度高與共用性強之管理應用系統，以滿足公私部門需求，進而強化危險物品運送安全及滿足大眾之需求。因此本規劃建議由中央相關主管機關統籌規劃開發「資訊交換體系共用框架」（或稱共用框架），以便各政府機關及私人機關能透過使用、繼承或延伸資訊交換體系共用框架提供的物件或元件，快速且正確地開發出具開放性、可攜性、互通性及擴充性之應用系統。由於「資訊交換體系共用框架」支援的業務領域廣闊，因此在此框架開發之前，有必要藉由蒐集與整理行政、通訊業務相關資料，進行領域分析的工作，以界定共用框架所支援的領域範圍，再進行共用框架的開發工作。

由於智慧化危險物品管理系統具有高度公共安全重要性及低成本回收率等特性，同時對運輸公司而言，裝設相關設備及通訊費用所費不貲，而所得到之效益也以社會大眾為主，因此在台灣地區智慧型運輸系統綱要計畫中將危險物品事故反應建議由公部門進行推動，而本研究也建議由公部門主導危險物品管理制度之推動，由公部門選擇優良之危險物品運輸公司進行長時間之示範計畫，以明瞭公私部門所獲得之效益，作為將來全程推動之基石。

本研究建議將智慧化危險物品管理系統推動計畫定為十年，並畫分為近程、中程、長程等三階段（圖 6.2-1）。近程工作重點在於示範性計畫的開發與整合、行政業務之網路化及與電子收費系統之初步整合，中程階段由於電子收費系統及無線通訊基礎工作日趨完備，多數業務領域逐步開發及整合完成，各政府機關資訊作業漸漸完善，資訊應用日趨可行。長程階段則偏重於行政機關管理制度之調整。

圖6.2-1  各階段發展策略工作內容比重圖

因此根據上述推動策略目標，在近程、中程、長程三階段中，本研究對「智慧化危險物品運送管理制度」開發分別提出近﹑中﹑長程發展三階段推展目標，與配合目標之措施，建議內容如下表6.2-1所示。

為配合整體推動策略與發展目標，應予以制定階段性策略，以有效地導引資訊發展方向，其階段性策略如下表6.2-2所示。

表6.2-1「智慧化危險物品運送管理系統」開發目標及配合措施

| 階段 | 推展目標 | 配合措施 |
| --- | --- | --- |
| 近程 | 1. 行政作業申請智慧化 2. 定點查核智慧化 | 1.行政資訊交換環境 1.1制定資訊標準 1.2建置與加強行政資訊網路 1.3完成資訊發展環境建置 1.4各機關完成連線作業 2.監理機關電腦網路化建置 3.宣傳危險物品申請作業網路化 4.輔導運輸公司電腦化 5.推廣智慧化定點查核系統 6.不同介面資訊交換環境 6.1與電子收費系統資訊交換標準 6.2建置與加強交換資訊網路與中心 7.示範性計畫持續實施 7.1根據先期計畫，持續對危險物品示範管理系統進行建置 7.2持續觀察實施成效 6.3檢討、修改與維護 8.推動全程監控系統相關法規 |
| 中程 | 1.全面推展智慧化定點查核系統，加速建設發展 2.推動智慧化全程監控系統 | 1.行政作業系統 1.1檢討先前申請作業實施成效 1.2修正申請作業程序 2.100%智慧化定點查核系統開發與建置 2.1完成100%智慧化定點查核系統開發 2.2持續觀察實施成效 2.3檢討、修改與維護 3.監控中心建置 3.1建置與加強資訊網路 3.2完成環境建置 3.3與各機關完成連線作業 4.推廣智慧化全程監控系統 |
| 長程 | 1.全面推展智慧化全程監控系統 2.行政作業系統管理制度之調整 | 1.100%智慧化全程監控系統開發與建置 1.1完成100%智慧化全程監控系統開發 1.2持續觀察實施成效 1.3檢討、修改與維護 2. 推動行政作業系統管理制度立法 |

表6.2-2  階段性策略

| 階段 | 推動策略 |
| --- | --- |
| 近程 | 1.本階段著重於鼓勵各公、私部門單位之參與，便利行政申請作業發展環境，並藉由建置先導系統，示範良好發展模式且增進各單位主動推展意願。 2.近程階段主要工作內容即是以示範性及其相關業務領域進行分析，發展示範性系統以突顯效益，達成近程階段之示範效果，並吸引更多單位積極主動投入。 |
| 中程 | 1.本階段電子收費及通訊環境日趨完善，各單位共識一致，即可依據環境狀況，推廣監控業務，加速發展，並整合各單位資訊、通訊應用組合。 |
| 長程 | 1.本階段「智慧化危險物品運送管理系統」與相關資訊應用系統的開發已幾近完整，故須著重維護管理。 2.本階段重點為推動危險物品管理制度之調整，期望藉由政府機關之分工及權責，對危險物品之源頭、運送過程及車輛人員監理業務尋求適當之管轄機關，達成分工之精神。 |

資料來源：本研究整理

6.3 管理系統之推廣

6.3.1 系統推廣成功之關鍵

根據前面章節的綜合分析，「危險物品車輛運輸管理系統」的成功推廣有三大關鍵：計畫推廣的重點、監控中心的設置與經營方式與運輸公司規模的影響等三項，茲將重要關鍵因素說明如下：

1.計畫推廣的重點

根據參與單位的訪談與瞭解，短期內若要有效地推動「危險物品車輛運輸管理系統」，使其降低對於業者成本與對道路交通威脅，有以下六項重點：

(1)立即推行網路化申請通行證作業，以減少作業時間

危險物品運送管理應具備網路申請證照功能，使用對象為申請通行證/運送報備業者及地方監理機關，主要功能為提供危險物品運送申請/報備作業的智慧化，利用網際網路之文件傳遞及電子簽章功能，以加速申請作業，同時減少廠商業者旅途奔波時間。

現有眾多公家機關已以網路申請方式實施公文申請，如新竹科學園區之申請委受託加工流程(http://www.sipa.gov.tw/shaw/d3.htm)及港務局之危險物品申報(http://www.mtedi.org.tw/main.asp)均已正利用WEB-BASEED方式進行中。

同時由於現在各監理單位對申請臨時通行證所應具備之文件並不統一，如表6.3-1，因此以網路申請方式可避免要求文件不一之狀況。

表6.3-1  各監理處對臨時通行證申請所需具備文件

| 台北市監理處 (網站：www.tcmvd.gov.tw) | 1、運送聯單： （1）放射性物質 -> 行政院原子能委員會 （2）爆裂物 -> 警察局 （3）毒性化學物質 -> 環保局 2、物質安全資料表 3、道路運送計畫書 4、緊急處理方法說明書 5、路線圖 6、車籍資料或行照影本（有效） 7、駕照影本（有效） 8、運送人員專業訓練證明書 9、營利事業登記證影本 10、運送契約書 11、輸入許可證（註明營業場所、貯存地點） 12、有效之汽車強制責任險保險證影本 13、（原通行證影本） 14、有效之罐槽體檢驗合格證明書 15、照片 |
| --- | --- |
| 高雄市監理處 (網站：www.kcg.gov.tw) | 應備文件： 1.道路運送計畫。 2.物質安全資料表。 3.廠商貨主之營利事業登記證影本。 4.申請車輛之臨時通行證。 5.運輸路線經高速公路者，另附「行經高速公路車輛資表」。 6.危險物品屬於行政院環保署公告之毒性化學物質，檢附「毒性化學物質公路運送聯單」之第二聯。 |

資料來源：本研究整理

(2)針對「高危險」車輛進行路側的安檢措施

危險物品車輛需裝設相關的車上設備，包括GPS設備、無線車機與行車記錄器等，並透過無線通訊設備即時將行車資訊傳至監控中心，監控系統則可以對於違規的行為進行設定，包括超速、超載、行駛禁行路線等，一旦系統發現重大違規事項時，則可以無線傳輸的方式，傳送至車輛當時所在轄區內的警用PDA中，再由警察單位視當時的情形予以攔檢。

「危險物品車輛運輸管理系統」之規劃原則則是希望對於合法經營的運輸公司，減少其路檢的時間，以提昇經營績效。

(3)在安全的環境下，提昇電子資料取得的普及性

利用監控中心所紀錄的行車資訊，經由統計分析方法，則可以對於危險物品車輛的行駛資料進行分析，包括各運輸公司旗下車輛的異常狀況資料、車輛經常行駛的路線、駕駛習慣不佳的司機等資料，監控中心經由分析整理後，可以提供給運輸公司與主管機關參考。

(4)電子化載重篩檢與路側自動安檢

整合地磅站的車輛過磅資料，使車輛只要第一次過磅後，即將過磅資料傳送至其他的地磅站與車上單元，由車上單元再將過磅資料以無線傳輸方式傳至監控中心，若車輛有違規行為時，則將資料傳送至警用的PDA，以進行取締。對於參與計畫的合法業者而言，則可以大幅減低受到警方攔檢之機率，且不用重複進出地磅站，大幅減少進入路檢點的時間。

另外路側設施除設置地磅站外，亦應選擇重要的地點設置路側自動安全設施，進行車輛機件之測試檢查，包括輪胎、前後燈、喇叭等，由於危險物品車輛以運輸安全為主要之規劃原則，因此車輛本身的安全檢查是相當重要的。

(5)設備選擇的彈性

本示範計畫中雖採用無線數據作為即時資訊之傳輸，但未來進行系統推廣時，應不限定參與運輸公司的使用的產品，各產品只要具備統一的傳輸界面，均可以與監控中心連線。

(6)相關法規的配合

危險物品車輛運輸管理系統的推動，必須要有相關法令的配合方為可行，否則很有可能監控中心所收到的資料均而自於合法經營的業者，對於有違規行為之車輛或運輸公司仍然無法掌握。

2.監控中心的設置與經營方式

監控中心的設置與經營有三種方式：1.由政府主管機關負責經營管理、2.由獨立的民間單位負責經營管理、3.由民間單位與政府主管機關共同負責經營管理。茲將經營方式之不同以及優缺點分析等項目，說明於表6.3-2。

表6.3-2  監控中心經營方式與其優缺點分析

| 經營型態 | 經營方式 | 收入來源 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.由政府主管機關負責經營管理 | 監控中心的建置、經營與控管工作完全由政府主管機關負責。 | 參與計畫的運輸公司每月需繳交車輛的無線通訊費用，與監控系統的服務費用。 | 可以確保所接收到的行車資訊的安全性。 若無法自給自足，可以交叉補貼方式維持監控中心的運作。 通訊與電子資料交換界面，可以配合政府對於ITS計畫之規劃。 | 政府須完全負擔系統建置的成本。 需要增加編制成員。 不易獲得運輸公司信任。運輸公司會擔心公司營運狀況完全受到政府掌握，且容易被取締。 |
| 2.由獨立的民間單位負責經營管理 | 監控中心的建置、經營與控管工作完全由獨立民間單位負責。 | 車機販售收入。 參與計畫的運輸公司每月需繳交車輛的無線通訊費用，與監控系統的服務費用。 | 政府不須負擔系統建置的成本。 監控立場獨立，易獲得運輸公司信任。 監控中心的經營較具效率。 政府部門不需增加人員編制。 | 無法對於監控中心，所蒐集到的交通資訊予以管理。 無法要求配合政府之ITS計畫之規劃，以及通訊與電子資料交換界面格式的配合。 若系統未達經濟規模，則無法自給自足。經營單位需尋找其他收入來源。 |
| 3.由民間單位與政府主管機關共同負責經營管理 | 公私部門以合辦方式，政府出資部分比率，監控中心的經營與控管工作由民間單位負責。 | 車機販售收入。 參與計畫的運輸公司每月需繳交車輛的無線通訊費用，與監控系統的服務費用。 | 監控立場獨立，易獲得運輸公司信任。 監控中心的經營較具效率。 政府部門不需增加人員編制。 較可以對於監控中心，所蒐集到的交通資訊予以管理。 通訊與電子資料交換界面，可以配合政府對於ITS計畫之規劃。 | 經營方式可能需受政府管理，較不具彈性。 政府須負擔系統建置的部分成本。 |

資料來源：本研究整理

經由表6.3-2的分析結果可知，第三種經營方式即由民間單位與政府主管機關共同合作經營管理是較為適當的，因為可以具備民間經營的彈性，較易獲得參與運輸公司的信任，且政府可以掌握透過運輸公司監控所蒐集到寶貴的交通行車資訊，因此，本研究建議未來監控中心的經營方式應以民間單位與政府主管機關共同合作的方式為優。

3.運輸公司規模之影響

由國外應用經驗可知，運輸公司規模的大小對於整體ITS/CVO以及危險物品車輛運輸管理系統之推動有絕對性的影響，根據實測計畫之經驗，運輸公司若要完全參與計畫，需要購置車機、更新電腦管理系統、人員訓練與教育等成本的投入，對於一般小型運輸公司（10輛車以內）所費不貲，以致獲得效益並不顯著，有時甚至於成本大於效益。但台灣的危險物品車輛產業環境中小型運輸公司的比率佔絕大多數，因此對於系統的推廣，本研究之建議如下：

(1)運輸公司本身並不建置監控中心，可以節省大筆的建置成本，運輸公司以透過網路的方式，連接至遠端監控中心的網站，得到即時的行車資訊。

(2)短期內系統推廣目標以「安全提昇」為主，因此鼓勵運輸公司由機械式的行車記錄器換裝成電子式的，並予以經費補助。

(3)配合政府相關的工程招標評選等規定，如「優良營造業評選及獎勵辦法」等，以鼓勵車輛裝設車機。

6.3.2 管理系統之推廣

1.推廣內容

(1)計畫參與效益宣導

進行危險物品車輛運輸管理系統之推廣時，必須先強調參與者可以由此計畫中所獲得的利益，以引起經營者/司機/監警單位的興趣，進而參與計畫之測試。因此就政府方面而言，可以獲得的效益有：

電子化的資料交換：包括車輛、運輸公司與司機的行車資料等，並可與監理機關與警察單位的資料庫進行交換。

管理與執法人員可以電子化的方式來取得資料：例如警察可以經由警用的PDA即時取得資訊，大幅減少紙上作業的時間。

路側檢核流程的改進：執法人員的檢核重點，只要著重於異常的車輛即可，對於合法車輛則降低其受檢率，以提昇取締的績效與效率。

人力的節省：經由電子資料的交換與路側檢核流程的改進，可使得危險物品車輛的管理方式不需像目前的情形，監理單位可節省人力支出，而警察單位只需將攔檢重心擺在，無回傳至監控中心者或有異常狀況之車輛即可，因此可減少警力的配置。

另外對於貨運業者而言，可以有以下的效益：

參與計畫的合法經營業者，可以降低延滯時間：包括由於電子通行證篩檢、自動化的安全檢查等路側設施的設置，使得車輛不需重複過磅，節省時間。

硬體設備的投資可以提供多方面的服務：硬體設備部分包括車上單元、運輸公司經營管理系統等，每輛車的投資成本並不高，但是業者除可與政府的路側設施系統結合，減少延滯時間外，並可以進行即時監控、運輸公司派遣、車輛營運分析、預防貨品被盜賣等功能。

車輛失竊率的降低：雖然沒有具體的數字，但是根據相關媒體的報導以及業者的訪談可知，危險物品車輛的失竊率偏高，因此車上裝設無線車機應有助於車輛的失竊。

(2) 短期實質配合措施宣導

本研究建議未來在系統推廣時，短期可與政府部門配合採用以下的鼓勵與獎勵措施：

網路行政之宣導

在系統推廣時，可以加強宣傳告知，目前政府相關行政程序以網路申請方式進行申請，可免除廠商舟車勞頓之苦。

投資抵減措施之宣導

在系統推廣時，可以加強宣傳告知，目前政府相關法令對於交通設備投資之獎勵措施，例如：「公司導入電子化支出適用投資抵減作業要點」，中華民國八十九年二月九日，行政院台八十九財字第○三七三四號函發布：

    - 本要點依據行政院「產業自動化及電子化推動方案」及「公司研究與發展人才培訓及建立國際品牌形象支出適用投資抵減辦法」第二條第九款規定訂定。

    - 公司自八十八年七月一日起至八十八年十二月三十一日止，為導入電子化所發生之經費，視同研究發展支出，依投資抵減辦法規定適用投資抵減優惠。

    - 公司為導入電子化所發生之經費，應於辦理當年度營利事業所得稅申報時，依規定格式檢據逕向公司所在地之稅捐稽徵機關申報抵減營利事業所得稅，…。

有關得適用投資抵減之經費項目、支出內容、認列原則及應檢附之文件請參見「公司導入電子化支出適用投資抵減作業要點」。

對於參與計畫並表現優良之業者，予以公開表揚獎勵

- 依據「促進道路交通安全獎勵辦法」第三條第七款其他促進道路交通安全著有特殊成效之機構或人員部分：購贈車輛、機具或其他器材，對促進道路交通安全著有成效者。

- 依據「促進道路交通安全獎勵辦法」第八條之內容：第三條第七款所稱其他促進道路交通安全著有特殊成效之機構或人員之獎勵，由行政院新聞局、教育部、內政部、交通部及直轄市新聞、教育、警察及公路主管機關，分別依第四條、第五條或第七條所定程序評定並公開表揚之。

(3)中長期實質配合措施宣導

配合交通部規定自今年開始，八噸以上新領牌照之貨車皆須裝設「行車記錄器」，未裝、未依規定使用行車記錄器，需罰9,000～10,000元罰鍰（參見附錄四），鼓勵業者升級至數位式行車記錄器（建議應含GPS無線車機部分），以加強對於運輸公司之控管，業者除依「公司導入電子化支出適用投資抵減作業要點」申請投資抵減外，政府可適度的給予業者實質的設備裝設補貼。

設備補貼之財源，可來自於：「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第八條規定：汽車燃料使用費由交通部統籌分配，其屬市區道路部分應會同內政部辦理。

2.推廣方式

可由主辦單位召開縣市說明會、產品觀摩會，並製作宣傳文宣品的方式進行宣導。