第七章  結論與建議

7.1 結論

1.在通訊技術方面，依據目前國內較為成熟的系統為行動數據與GSM短訊服務兩種網路，以本研究系統通訊傳輸的頻率與資料量來看，由於具備車輛即時監控的功能，必須將車輛定位資訊(如經緯度)及行車相關資料(如車速、加減速)即時傳回中心，其資料量相當有限，而行動數據的計費方式是以資料量計算，而GSM短訊服務則是以次數計費，因此，以通訊成本的角度來看，本系統較適合採用行動數據網路。但以系統覆蓋率而言，GSM系統服務網路一般而言其覆蓋率較行動數據網路為高，因此較偏遠地區，其通訊品質較行動數據為佳。

2.在運輸業者之資訊連接方面，由於危險物品運送業者大部分車隊之規模較小，因此導入資訊化或連接網際網路較不普遍，在監控中心建置之後，業者若希望自監控中心取得車輛即時或歷史資料，則必須與網際網路連接。由於都市內用地取得不易，許多運送危險物品業者之場站或公司並未設置於市區內，此點對於有線通訊系統之選擇將造成若干限制。此外，費用與使用量方面亦為一重要考量因素，若能考慮業者整體資訊需求，將可分攤使用成本並避免資源浪費。

3.在GIS系統方面,若為使操作簡便、同時滿足不同之使用者時，可採用GIS圖資介面設於Server端，而利用圖形檔傳輸給遠端網路使用者之方式，其缺點為傳輸量較大，且無法針對特定資訊進行查詢；若使用者為特定對象，同時欲獲得進一步相關資訊時(如個別車輛之車速等)，則應使用載入Plug-ins之方式處理，其缺點為比較麻煩；由於本計畫之使用者均為特定之運輸業者，若僅有圖形檔將無法滿足其需求，因此以載入Plug-ins之方式較為可行。

4.本研究所提出的智慧化危險物品運送管理系統整體架構包含行政作業系統、監控查核系統以及緊急事件處理系統等三個主要系統，其中監控查核系統又區分為定點查核及全程監控子系統，而緊急事件處理系統則區分成通報子系統及處理子系統，各子系統均分別有其功能需求。

5.本研究規劃依危險物品的有無目的事業主管機關，區分為特定與一般危險物品，特定危險物品核准方式為於危險物品申報時由起運地主管機關核發運聯單，並將該運聯單送交監理單位申請核發運送通行證，至於一般危險物品由於安全性的考量程度較低，基本上僅需事先報備的程序即可；並規劃提供網路申請證照功能，減少公文傳送時間。

6.在定點查核子系統部分，本研究規劃結合收費站之電子收費系統，利用車上單元與電子收費路側設施間的無線通訊，進行車輛的ID之判讀，並將判讀結果傳送至監控系統，並由監控系統將行政作業系統取得之運送申請及核准資訊，與前述之車輛ID進行判別該車輛是否在核准的路線及時間進行運送，若為違規運送則自動紀錄並加以執法。

7.在全程監控子系統方面，本研究規劃利用GPS定位技術之無線車機，經由無線數據傳輸網路定時將車輛位置回傳監控中心，以提供車輛全程監控及緊急救援功能，此功能在發生緊急事故時能即時的通報相關單位前往處理或提供救援。

8.在通報子系統方面，由於危險物品運送車輛在運送過程中最主要面臨之問題為對緊急事故之通報，並使救援單位能立即了解該車輛所運送危險物品之性質，以進行因應之道，因此於緊急通報系統內需針對危險物品車輛發生緊急事件時，監控系統應能顯示充分之資訊，提供監控中心即時通報相關單位處理。

9.在示範性危險物品運送管理系統方面，其整體功能需求規劃將遵循完整的管理系統架構，並配合高速公路電子收費系統，以廣域無線通訊及網際網路技術建置智慧化行政作業子系統、高速公路運送路線定點查核子系統以及車輛全程監控子系統。

10.在試辦計畫研擬方面，本研究與安康汽車貨運股份有限公司、中華電信公司、巨達電信公司以及天下航太科技公司合作，於通訊技術方面，同時採用特定短距通訊(DSRC)、行動數據以及GSM行動電話三種通訊技術進行。

11.在定點查核子系統測試方面，以收費站電子收費系統進行定點查核之技術相當成熟而穩定，其中無法判讀之因素絕大部分是人為因素所造成，因此將來在執行定點查核子系統時，必須以強制方式促使駕駛注意。

12.在全程監控系統測試方面，由於傳回樣本數少，實無法比較出行動數據或GSM系統之優劣點，同時兩者間之系統整合問題也需以更完善之方式加以探討。但緊急事件傳輸功能與客戶端之資料傳輸功能測試方面則獲得較完善之結果。

13.在成本估算方面，「危險物品運送管理系統」為以社會將支出之成本作為建置成本之對象，其中包含監控中心、運輸公司、警察單位與其他主管機關之概算，但由於本計畫為整體ITS/CVO架構中之一環，因此部分建置費用為整體ITS所花費之成本，並非單一計畫所應涵蓋。

14.在效益分析方面，其直接效益在經濟損失方面可以減少每年10人的死傷、9輛車體損失，並可節省約3,775.65萬元的社會經濟損失；平均一年的交通延滯縮短效益約有541萬元，而間接效益則包含縮短傷患送醫時間、危險物品車輛肇事影響範圍的縮小、減少運輸所需花費之時間及減少監理業務所需花費之時間等。

15.本研究規劃將智慧化危險物品管理系統推動計畫定為十年，並劃分為近程、中程、長程等三階段。近程工作重點在於示範性計畫的開發與整合、行政業務之網路化及與電子收費系統之初步整合，中程階段由於電子收費系統及無線通訊基礎工作日趨完備，多數業務領域逐步開發及整合完成，各政府機關資訊作業漸趨完善，資訊應用日趨可行。長程階段則偏重於行政機關管理制度之調整。

7.2 建議事項

1.在未來行政作業發展方面，建議將危險物品於公路運送時之主管機關定為警察單位，同時建議設計專業證照制度，規範僅有專業之運輸公司才能承攬危險物品之運送，以確保危險物品於運送途中之安全。

2.本研究由於受限於經費、時間與駕駛配合等因素影響下，以致測試計畫中之全程監控測試結果無法顯示通訊系統之優缺點及全程監控後對公、私部門之效益；依照國外推行CVO計畫之經驗，實地試驗往往需要耗費高額的經費、時間與各相關單位的配合，才有可能得到ITS所帶來之效益，而在國外之案例中，以通訊及結合GPS進行之監控是危險物品運送管理智慧化中很重要之一項，因此本研究建議後續應以較多較長之經費與時間，繼續推動智慧化危險物品管理制度中之全程監控系統，以尋求適合台灣環境之監控系統。在後續計畫中，可先選擇1-2家規模不等之運輸公司進行測試，依據國外之經驗，運輸公司規模區分成三個間距作為評估對象，分別為10部車、11至９９部車及100部車以上，但國內之運輸公司規模均不甚大，擁有30部車輛之公司已甚少，因此建議國內測試以10部車、11至29部車及30部車以上作為區分對象，以測試加入監控系統後對其內部管理及緊急事故處理節省之費用。

3.目前監理所、站負責核發危險物品運送之通行證，而負責發證之承辦人員專業知識仍有待加強。希望未來智慧化危險物品管理制度推廣應用時能辦理人員訓練，期使承辦人員充分了解及接受本系統之功能與作業。

4.未來為落實定點查核子系統，建議將來應配合電子收費系統之機制全面裝設OBU。