第二章  危險物品運送管理系統現況與問題探討

2.1 危險物品運送管理制度與相關法規

2.1.1 危險物品定義與分類

我國有關危險物品之定義，見於「道路交通安全規則」第八十四條：「...危險物品係指行政院勞工委員會訂定之危險物及有害物通識規則規定適用之危害物質、行政院環境保護署依據毒性化學物質管理法公告之毒性化學物質，及歸屬於附件二分類表之危險物品。」由此可見，危險物品的分類方式主要散見於以下三種規則中：

1.勞委會訂定之「危險物及有害物通識規則」：本規則所定義之危險物品分為九類如表2.1-1所示，該規則又以附表說明中央主管機關指定之危險物品與有害物所包含之物質，並附英文對照說明，其分類方式採自中央標準局的中華民國國家標準(CNS 6864 Z5071)，而中華民國國家標準則是遵循聯合國標準所定，該規則可說是關於危險物品定義之主要依循準則。

2.環保署訂定之「毒性化學物質管理法」：本法規中所規定之毒性化學物質分類如表2.1-2，目前環保署共列管162類(252種)毒性化學物質，並以網站形式將其中英文名稱、分子式、毒性分類公告製成表格形式，相當容易查詢，但由於其分類方式與勞委會訂定之「危險物及有害物通識規則」有所不同，因此在非專業人員之判斷分類上，非常容易產生混淆之狀況。

3.交通部訂定之「道路交通安全規則」附件二：本規則附件二也將危險物品分為九類，如表2.1-3所示，分類方式與勞委會訂定之「危險物及有害物通識規則」分類相當類似。

表2.1-1  「危險物及有害物通識規則」之危害物質分類

| 第一類 | 爆炸物 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品 1.4組 無重大危險之物質或物品 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品 | 第二類 第三類 第四類 第五類 第六類 第七類 第八類 第九類 | 氣體 2.1組 易燃氣體 2.2組 非易燃、非毒性氣體 2.2組 毒性氣體 易燃液體 易燃固體、自燃物質及禁水性物質 4.1組 易燃固體 4.2組 自燃物質 4.3組 禁水性物質 氧化性物質及有機過氧化物 5.1組 氧化性物質 5.2組 有機過氧化物 毒性物質 放射性物質 腐蝕性物質 其他危險物 |
| --- | --- | --- | --- |

資料來源[1]

表2.1-2  毒性化學物質分類

| 第一類 (難分解物質) | 化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。 |
| --- | --- |
| 第二類 (慢毒性物質) | 化學物質有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。 |
| 第三類 (急毒性物質) | 化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。 |
| 第四類 (疑似毒化物) | 化學物質有污染環境或危害人體健康之虞者。 |

資料來源[2]

表2.1-3  「道路交通安全規則」之危險物品分類

| 第一類 第二類 第三類 第四(一)類 第四(二)類 第四(三)類 | 爆炸物 壓縮、液化或受壓溶解之氣體 易燃液體 易燃固體 易於自燃之易燃固體或物質 遇水或空氣能放出易燃氣體之易燃固體或物質 | 第五(一)類 第五(二)類 第六(一)類 第六(二)類 第七類 第八類 第九類 | 氧化劑 有機過氧化物 毒性物質 傳染性物質 放射性物質 腐蝕性物質 雜項危險物質 |
| --- | --- | --- | --- |

資料來源[3]

2.1.2 危險物品運送管理之行政作業程序

1.所有危險物品

(1)管理組織與監理制度

依現行法令規章及管理現況，目前危險物品公路運送管理組織與監理制度如圖2.1-1所示，其中交通部主要掌管危險物品運送的法令規章，實際執行單位包括台北市及高雄市監理處、交通部公路局台灣省各監理所、站，至於交通部公路局、台北市交通局、高雄市建設局及國道高速公路局則為監督單位。其中國道高速公路局監督國道路線及時段管制之工作。

交通部

高雄市政府

建設局

高雄市

監理處

交通部

公路局

各縣市

監理所、站

台北市政府

交通局

台北市

監理處

國道高速

公路局

國道路線及時段管制

圖2.1-1  危險物品公路運送管理組織

(2)行政管理作業

危險物品公路運送的行政管理作業，主要是依據「道路交通安全規則」第八十四條之規定，當廠商或貨主欲運送危險物品時，應會同貨運業者，備具兩種資料－危險物品道路運送計畫書及物質安全資料表，向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證，運送時應依照通行證規定的時間及路線行駛。在高速公路的管制方面，若裝載危險物品車輛行駛路線必須行經高速公路時，接受申請之公路監理機關應依照高速公路管理機關認可之路段、時段逕行核發臨時通行證，並以副本分送高速公路管理機關及公路警察機關。危險物品運送車輛的標識方面，車頭及車尾應懸掛三角紅旗的危險標誌，藉以告知其他車輛駕駛人本車較具有危險性，在車輛左右兩側及後方，應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，當意外事故發生時，救援人員能透過這些標誌及標示牌了解車輛裝載物品的種類，以分別施予不同的救援方式。在駕駛方面，駕駛人與隨車護送人員應接受專業訓練，並隨車攜帶訓練證明書，運送時發現任何外洩、滲漏或產生變化，應立即停車妥善處理，如發生事故或災變並應迅即通知貨主及警察機關派遣人員與器材至事故災變現場處理，以及通報相關主管機關，並於車輛前後端各三十至一百公尺處豎立車輛故障標誌。有關「道路交通安全規則」的危險物品運送規定，歸納如表2.1-4。

表2.1-4  「道路交通安全規則」之危險物品相關規定

| 臨時通行證申請、核發作業 | 1.廠商貨主會同貨運業者向起運地或車籍所在地之公路監理機關申請。 2.申請時備具運送計畫書與物質安全資料表。 |
| --- | --- |
| 對於運送車輛之要求 | 1.車頭及車尾懸掛三角紅旗之危險標識。 2.車輛左右兩側及後方懸掛危險物品標誌及標示牌。 3.車輛之罐槽體應依主管機關規定檢驗合格，並隨車攜帶有效之證明文件。 4.隨車攜帶適當之個人防護裝備及滅火器。 5.隨車攜帶物質安全資料表。 |
| 對於駕駛之要求 | 駕駛人或隨車護送人員應經專業訓練，並隨車攜帶訓練證明書。 |
| 事故預防及處理 | 1.運送途中遇惡劣天候時，應停放於適當位置。 2.車輛停駛時，應停放於空曠陰涼場所，與其他車輛隔離，禁止作業人員接近，並嚴禁在橋樑、隧道、火場一百公尺範圍內停車。 3.當發現外洩、滲漏或發生變化時，應立即停車妥善處理，若發生事故或災變時，應立即通知貨主及警察機關。 |
| 行經高速公路之相關要求 | 1.路線行經高速公路時，接受申請單位依高公局認可之路段及時段加以核發，並將副本分送高公局及公路警察局。 2.應行駛高速公路外側車道，並禁止變換車道。 |
| 其他 | 車輛裝載放射性物質及實業用爆炸物，另應符合「放射性物質安全運送規則」及「實業用爆炸物管理辦法」的規定。 |

資料來源[1]

(3)臨時通行證

就臨時通行證之有限期限而言，雖然「道路交通安全規則」第八十四條並無明文規定，但是參考該規則第八十條對於貨車裝載超長、超高、超寬、超重之申請規定，係核發六個月以內的臨時通行證，故目前危險物品運送的臨時通行證有效期限是以六個月為準。目前各監理處依「道路交通安全規則」第八十四條之規定核發臨時通行證，惟就其所需繳交之文件而言，雖主要核心文件類似（物質安全資料表、道路運送計畫書、運送聯單），但整體來說各監理處所要繳交之證件並不非常一致，如表2.1-5所示。同時目前的作業現況，一般是由汽車貨運公司向起運地或車籍所在地的監理機關申請，而監理機關為了便民，該公司的車輛可用同一份的運送計畫書來申請，且通常當場即可取得臨時通行證，申請程序相當便捷。但是從另一個角度來看，如果主管單位(地方監理機關)承辦人員欠缺危險物品特性的專業知識，則無法審核申請時所檢具的相關文件(如物質安全資料表)，對於通行證的申請也就不易做到把關的動作。如此一來臨時通行證的申請就可能流於形式，亦即失去事先申請通行證的運送管制功能，通行證的申請僅剩下報備的功能。

根據北區監理處訪問所得之資料，北區每年約發放100張之臨時通行證。發放類別以‘道路交通安全規則’中第三類易燃液體(如汽油)為主要申請臨時通行證之大宗，至於放射性及爆炸物則無申請案例。

表2.1-5  各監理處對臨時通行證申請所需具備文件

| 台北市監理處 (網站：www.tcmvd.gov.tw) | 1、運送聯單： （1）放射性物質 -> 行政院原子能委員會 （2）爆裂物 -> 警察局 （3）毒性化學物質 -> 環保局 2、物質安全資料表 3、道路運送計畫書 4、緊急處理方法說明書 5、路線圖 6、車籍資料或行照影本（有效） 7、駕照影本（有效） 8、運送人員專業訓練證明書 9、營利事業登記證影本 10、運送契約書 11、輸入許可證（註明營業場所、貯存地點） 12、有效之汽車強制責任險保險證影本 13、（原通行證影本） 14、有效之罐槽體檢驗合格證明書 15、照片 （車輛之左、右兩側及後方，需依規定黏貼危險物品標誌及標識牌） （車頭及車尾需懸掛三角紅旗，具防護裝備及滅火器） （罐槽體之管口、人孔及封蓋需密封、鎖緊，鋼瓶等容器需綑紮穩妥） 毒性化學物質：氣體50公斤以下、液體100公斤以下、固體200公斤以下----免申請 續辦時如係同一公司、車輛及駕駛人可免附： 1、車籍資料或行照影本 2、駕照影本 3、營利事業登記證影本 4、照片 但需加附原通行證影本 |
| --- | --- |
| 高雄市監理處 (網站：www.kcg.gov.tw) | 應備文件： 1.道路運送計畫。 2.物質安全資料表。 3.廠商貨主之營利事業登記證影本。 4.申請車輛之臨時通行證。 5.運輸路線經高速公路者，另附「行經高速公路車輛資料表」。 6.危險物品屬於行政院環保署公告之毒性化學物質，檢附「毒性化學物質公路運送聯單」之第二聯。 |

資料來源：各監理處網站。

2.毒性化學物質

在毒性化學物質的運送管制方面，除應依照「道路交通安全規則」辦理外，另外根據「毒性化學物質運作規定」及「毒性化學物質運送管理辦法」，還應接受環保單位的管制，其管理規範作業流程如圖2.1-2所示，毒性化學物質運送超過一定數量時(氣體50公斤、液體100公斤、固體200公斤)，所有人應於運送前向起運地主管機關申報，申報應填具下列文件：一式六聯運送聯單、毒性化學物質之運作許可證、登記備查文件、其他核准運作文件等，若經由公路運輸，申報時併附運送計畫書，申報後發還之運送聯單，第一聯由主管機關保存，所有人將第二聯送公路監理機關申請核發運送通行證，第三聯由毒化物所有人收存備查，第四聯在運送前交付運送人，第五聯於申報日起五日內送交或傳真迄運地主管機關，第六聯於毒化物運達前送交或傳真受貨人。申報方式除了書面申報外，還可利用傳真申報的方式，將各式聯單及有關文件傳送至主管機關申請，主管機關核章後，亦可用傳真回覆。各種毒性化學物質中，運送第四類毒性化學物質，並不受該管理辦法規定之限制。工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心對於81種列管的毒性化學物質，分別列出標準之物質資料表，使業者對於毒性化學物質的特性有依循的標準。

圖2.1-2  毒性化學物質運送管理作業流程

3.爆炸物

在爆炸物的運送管理方面，中央的主管機關為經濟部，主要依據的法規為「實業用爆炸物管理辦法」，運送爆炸物的業者必須依照運輸時間、種類、數量、路線及起迄點，向經濟部申請運輸證，該證之有效期限為一個月，僅能使用一次。運送路線管制各地區不同，例如台北市區係限在零時至五時三十分間行駛，通過特定點線應向警察機關申請派員疏導交通或前導通行。

4.其他特殊危險物品

其他相關的危險物品運送法規尚包括「高壓氣體勞工安全規則」、「農藥運輸倉儲管理辦法」、「放射性物質安全運送規則」及「原子能法施行細則」等。

茲將危險物品運送管理相關條文及危險物品運送的申請流程彙整於表2.1-6及圖2.1-3。

表2.1-6  危險物品運送相關法規彙整

| 法 規 | 條 文 |
| --- | --- |
| 道路交通安全規則 (全條文詳附件) | 第八十四條 ...危險物品係指行政院勞工委員會訂定之危險物及有害物通識規則規定適用之危害物質、行政院環境保護署依據毒性化學物質管理法公告之毒性化學物質，及歸屬於附件二分類表之危險物品。 廠商貨主運送危險物品，應備具危險物品道路運送計畫書及物質安全資料表向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證... 裝載危險物品車輛，行駛路線經高速公路時，接受申請之公路監理機關應依高速公路管理機關認可之路段、時段核發臨時通行證並以副本分送高速公路管理機關及公路警察機關。 裝載危險物品如發現外洩、滲漏或發生變化，應及停車妥善處理，如發生事故或災變並應迅即通知貨主及警察機關派遣人員與器材至事故災變現場處理，以及通報相關主管機關。並於車輛前後端各三十至一百公尺處豎立車輛故障標誌。 行經高速公路時，應行駛外側車道，並禁止變換車道。 |
| 道路交通管理處罰條例 | 第二十九條第四款 裝載危險物品，未請領臨時通行證，或不遵守有關安全之規定者，處汽車所有人新臺幣三千元以上九千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；第六十三條並規定違反者記駕駛人違規點數二點。 |
| 毒性化學物質運送管理辦法 | 第五條 前條運送聯單，申報時由起運地主管機關(指地方環保單位)核章後收存第一聯，餘各聯發還。發還之第二聯由所有人依運送方式需要，送交通有關機關或場站申請核發運送通行證或運送許可。... 第八條 毒性化學物質之所有人，依第三條規定，申請核發運送通行證或運送許可時，應向下列機關或場站為之：一、公路運送：起運地之公路監理機關。… 第十條 毒性化學物質運送人於運送時，應攜帶該毒性化學物質之物質安全資料表；於運送量達最低管制限量以上時，應攜帶安全裝備。… 第十一條 毒性化學物質以公路運送者，其運送人員應依交通法規規定接受交通部許可之訓練單位專業訓練，併隨車攜帶有效之訓練證明書。… 第十三條 毒性化學物質於運送過程中，發生突發事故而有污染環境或危害人體健康之虞者，運作人應依下列方式處理之： 一、立即採取緊急防治措施，並至遲於一小時內報知事故發生所在地主管機關。 二、依相關規定負責清理外，並至遲於三日內，詳實填寫事故調查處理報告，向事故發生所在地主管機關報備。 |
| 實業用爆炸物管理辦法 | 第三十九條 運輸爆炸物，應依照核定之路線及時間行駛，並應依下列規定辦理： 一、通過台北市區，限在零時起至五時三十分止行駛，其他地區按情況需要規定限制之。 二、通過特定點線，使用單位應於三日前詳將爆炸物種類、名稱、數量、運輸工具、押運人員、運輸時間、路線、起迄地點及配購證或運輸證字號等，向有關警察機關申請核准派員疏導交通或前導通行。 三、遇該地有迎神、賽會、遊行、集會或發生災變等人車擁擠時，應即繞道駛離，不得停候通行。 前項特定點線，由內政部警政署定之。 第四十條 運輸爆炸物，不得混同其他物件裝載，並應依第三十七條及下列規定辦理： 道路運輸工具，限用堅固安全之四輪以上機動車輛。 使用單位或製造工廠應指派人員負責押運，其與押運無關之人員不得同乘。 搬運行進或休息時，應於車頭、車尾及車身兩旁懸掛危險標幟，日間用三角形紅旗，夜間用紅燈或紅色反光標幟；旗幟之長度每邊不得小於三十公分。 雷管不得與火藥、炸藥、爆劑、導爆索或其原料同車裝載。 押運人不得遠離爆炸物，並應監督車上人員不得攜帶引火物、吸菸或喝酒。 爆炸物包裝應力求堅固，內加墊料以防震動，運載中不得受日光直接照射。 停放車輛或卸載爆炸物時，應先關閉引擎並將煞車穩定；休息時應遠離其他車輛，停放於空曠場所，並嚴禁停靠有火場所、加油站或其他非安全地點。 |
| 高壓氣體勞工安全規則 | 運輸安全設施 固定於車輛之容器之運輸 第一百二十三條至第一百四十一條 非固定於車輛之容器之運輸 第一百四十二條至第一百五十二條 |
| 放射性物質安全運送規則 | 第六十七條 放射性物質經由道路運送時，其存貯與運送，除應適 用本章第一節至第三節之規定外，並應適用本節之規定。 第六十八條 裝載放射性物質之道路車輛，除駕駛員及助理人員外，不得搭載他人。 第六十九條 在運送、裝載或卸載期間內，駕駛員或助理人員之工 作室內任何處所之游離輻射劑量率應符合左列規定： 一、駕駛員或助理人員，在連續十三星期中，每星期平均曝露時間，不致超過十五小時者－游離輻射劑量率，不得超過每小時二毫侖琴或其等值數。 二、駕駛員或助理人員，每星期平均曝露時間，可能 超過十五小時者－游離輻射劑量率，以人員在十三星期內所得受之總劑量，不超過三百九十毫侖琴或其等值值數為限。駕駛員及助理人員均為從事輻射工作人員，並適用第十七條之規定時，前項規定不適用之。 第七十 條 道路車輛裝載放射性物質之包件時，其車身外壁，應各予顯示附圖四所定之標牌。前項標牌，由託運人製備，交由運送人使用。 第七十一條 道路車輛載運可分裂物質時，其車身外壁，應各有顯 明之標牌，標明「此車輛裝有可分裂物質」，但可分裂物質之運送，合於第四十四條所列情形之一者，不在此限。顯示前項標牌之車輛，不得與其他顯示同樣標牌之車輛接近停放，其所載可分裂物質之存貯，亦同。前項規定應由託運人以書面通知運送人。第一項規定之標牌，由託運人製備交由運送人使用。 第七十二條 低放射性比度物質，依照本規則第三章第六節規定整載運送時，或大放射源依原子能委員會核准或認可之設計及構造，包裝而整載運送時，其輻射劑量率不得超過左列限度： 一、任何可觸及之道路車輛表面∣每小時二百毫侖琴或其等值數。 二、距離道路車輛任何外表面二公尺處∣每小時十毫侖琴或其等值數。 前項之整載運送，不適用第五十八條之規定。但可分裂物質之運送，不合於第四十四條所定情形，並未經原子能委員會核准免於適用者，不在此限。 |
| 原子能法施行細則 | 第二十四條 安全管制之核物料由公路運送者，除依核准之運送計畫將有關運送事宜通知當地及沿途軍警機構外，並應依左列規定辦理： 一、除不得違反道路行車速率外，行車一至二小時，應停車於曠野路旁休息，並施行警戒，行車四小時以上，應停車更換駕駛人。 二、運送車輛之前後應有適當標誌之前導車先行及護送車隨後押運。如係二車以上之運送，車隊應有巡邏車往來巡視。每一運送車隊均應派護送人員及隨帶無線電通訊器之武裝警察。 三、依照道路交通安全規則有關汽車裝載危險物品及行車之規定辦理。 四、預先協調軍警機構於沿途實施交通管制及排除道路障礙。 |

資料來源：本研究整理

資料來源：本研究整理。

圖2.1-3  危險物品運送申請作業流程圖

2.1.3 危險物品運送之道路管制規定

各地方政府對於危險物品運送的道路管制大多缺少相關規定，僅有少部分有特別規定，以高速公路為例，目前僅規定北二高隧道路段及部分高架路段禁止運送危險物品，其他路段並無禁止；台北市則雖無針對危險物品運送的特別規定，但是有針對大貨車與聯結車(貨櫃車)規定禁行的範圍與時間，也因而間接限制危險物品之運送路線；高雄市則有市區裝載危險物品運輸路線之指定，通行時間為上午八點至下午五點，其餘時間禁止通行，而高雄港過港隧道則有禁行危險物品項目表，在表列範圍以外的物品不受限制(參表2.1-7)。目前對於危險物品運送之道路管制，除高雄市外，其他各縣市並沒有規定管制範圍及時間，由於危險物品運送的安全性標準較高，因此應管制在人口稠密地區或交通流量大的道路之外，避免意外事故發生時造成重大生命及財產的損害，各地方政府應儘速檢討轄區道路、規劃危險物品貨車禁行區域或時間，以確保危險物品運送的安全性。

表2.1-7  大貨車運送之道路管制規定

| 高速公路 | 禁行路段如下： 1.國道一號汐五高架段 2.國道三號中和至基隆交流道、大溪至鶯歌系統交流道 3.國道三號田寮至燕巢系統交流道 4.國道三甲(台北聯絡道) 5.國道五號南港系統至石碇交流道 6.載運毒性氣體車輛限於6-18時運送 |
| --- | --- |
| 台北市 | 1.大貨車禁行範圍分為三種不同時段：全日禁行、7-22(例假日除外)禁行、上下午尖峰時段(7-9、17-19)禁行 2.聯結車(貨櫃車)則在市中心區有全日禁行範圍 |
| 高雄市 | 1.指定危險物品定線運輸路線 2.規定市區運輸路線通行時間為8-17 3.高雄港過港隧道禁行危險物品 |
| 台灣省 | 部份路段禁行大貨車與聯結車(貨櫃車) |

資料來源：本研究整理

2.1.4 危險物品運送容器規定

危險物品運送幾乎都是以罐體車之方式進行運送，同時是以壓力容器運送，因此增加其危險性之考量。根據‘危險性機械及設備安全檢查規則’之規定，高壓氣體容器係指供灌裝高壓氣體之容器中，相對於地面可移動，其內容積在五百公升以上者，同時高壓氣體特定設備應每年實施外部檢查一次以上之定期檢查，經檢查機構認有必要時，得併實施內部檢查，同時應依下表2.1-8規定期限實施內部檢查。檢查單位則為各縣市政府之勞工局勞動檢查處負責進行壓力容器之檢查；另依據‘常壓液態罐槽車罐槽體檢驗及管理要點’ 中規定裝載常壓液態危險物品罐槽車之罐槽體，除對安全性有顧慮之罐槽體應隨時實施檢驗及辦理臨時檢驗外，應依規定定期檢驗：未滿十五年之罐槽體每三年應檢驗一次、十五年以上未滿二十年之罐槽體每二年應檢驗一次、滿二十年以上之罐槽體每一年應檢驗一次。

表2.1-8  高壓氣體容器實施內部檢查管制期限規定

| 設備種類 | 使用材料等 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 儲槽 | 一、沃斯田鐵系不銹鋼 二、鋁 | 十五年 |
|  | 鎳鋼(2.5~9％) | 十年 |
|  | 相當於低溫壓力容器用碳鋼鋼板之材料，其抗拉強度未滿58kg/mm2者。 | 八年(以低溫儲槽為限) |
|  |  | 除竣工檢查後經過一年者最長為二年外，其餘五年 |
|  | 相當於鍋爐及熔接構造用壓延鋼材之材料，其抗拉強度未滿58kg/mm2者。 | 除竣工檢查後經過一年者最長為二年外，其餘五年 |
|  | 高強度鋼(指抗拉強度之規格最小值在58kg/mm2以上之碳鋼)熔接後於爐內實施退火時。 | 除竣工檢查後經過一年者最長為二年外，其餘五年 |
|  | 一、使用高強度鋼而在爐內實施退火者，以熔接改造、修理(含熔接補修，除輕微者外)後，未於爐內實施退火時。 二、其他材料 | 除竣工檢查後經過一年者最長為二年外，其餘三年 |
| 儲槽以外之高壓氣體特定設備 | 不致有發生腐蝕及其他產生材質劣化之虞之材料 | 三年 |
|  | 其他材料 | 除竣工檢查後經過一年者最長為二年外，其餘三年 |

資料來源[4]

2.1.5 危險物品運送人員訓練

危險物品運送人員的專業訓練，根據「危險物品運送人員專業訓練要點」，係由政府或民間機構向交通部申請後成立訓練單位來舉辦。根據規定，訓練課程的時數為15小時，於兩天內完成，科目包括安全駕駛、汽車保養與檢驗、危險物品運送相關法規、危險物品運送之事故預防、應變與通報、物質安全資料表、危險物品之辨識、個人防護裝備及滅火器之使用、裝卸料作業安全等。訓練後經考試合格者，訓練單位發給訓練證明書，有效期限為三年，期滿後需再參加訓練，參加的人員絕大部分為危險物品車輛的駕駛。惟根據了解，由於受訓時間甚短且結業考核不易，人員受訓後能否具備足夠的危險物品專業知識，如事故的預防、處理及自身安全的保護能力，仍有待商榷。

2.1.6 危險物品運送之監督查核

有關危險物品運送違規的罰責，見於「道路交通管理處罰條例」第二十九條第四款：「裝載危險物品，未請領臨時通行證，或不遵守有關安全之規定者，處汽車所有人新臺幣三千元以上九千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；第六十三條並規定違反者記駕駛人違規點數二點。

對於危險物品運送核准後之監督查核工作，由主管機關(監理單位)配合警察單位或相關單位(環保單位、原委會)加以執行，目前地方監理單位對臨時通行證給予半年之有效期限，對於危險物品運送的資訊掌控相當有限，此外，承辦危險物品運送管理的地方監理單位的科組業務還包括危險物品車、娃娃車、計程車等不同營業車輛的管理，種類相當繁多，受限於人力、技術的關係，無法達到即時監控的功能，僅能在危險物品車輛可能經過的路線(如省道或其他地方道路)派員進行攔檢，檢視其是否經過申請、申請路線與時間是否符合、危險物品的標識是否健全、相關文件是否齊全等，由於承辦人力相當有限，監督查核的工作不易推行。

2.1.7 危險物品物品運送之事故預防及處理

現行高速公路事故處理程序，主要根據「交通部臺灣區國道高速公路局重大事故處理要點」相關規定，高公局各區工程處工務段與公路警察局相關單位獲悉高速公路發生事故時，應立即作初步查證，並於兩小時以內填報「高速公路重大事故或突發事件通報表」，以傳真方式傳送高公局局本部，並通知相關救援單位，包括民間拖救單位、醫療救護單位及消防單位等。另外，本要點亦規定災害防救緊急應變小組組成與職掌，如遇重大交通事故，由公路警察局依照「道路交通事故處理辦法」、「交通部臺灣區國道高速公路局處理交通事故作業規定」以及其它相關規定配合辦理。

高速公路管理局交控中心對於事件的分類，計有交通事故、壅塞、施工、故障車、傷病、坍方、散落物、火災、天候、及其他事項共十類，並沒有將危險物品事故與其他事故加以區分，因此上述事件處理的相關規定，主要是針對一般事故的處理方式，對於危險物品的事故並沒有研擬一套緊急救援程序。

運送毒性化學物質時，發生意外事故而有污染環境或危害人體健康之虞者，運送人應立即採取緊急防治措施，於一小時內報知當地主管機關，並依相關規定負責清理現場，在三日內填寫事故調查處理報告，向發生地主管機關報備。在毒性化學物質災害的通報方面，環保署頒有「毒性化學物質災害通報要點」，該要點係根據行政院之「毒性化學物質災害防救計畫」所訂定，其中規定各級環保單位彙集毒化物災害應變處理有關機關之連絡人姓名及電話，以供急用。其縱向的通報體系則由災害現場人員往上通報至縣市環保局及縣市毒災處理中心，經由這兩個單位再通報至環保署及毒災中央處理中心。

綜合上述內容，我國公路危險物品運送申請、監督、查核等之管理作業是由地方監理單位負責，一方面由於監理機關承辦人員的危險物品專業知識較為有限，對於危險物品的物質特性不甚了解，缺乏審核相關文件的能力(如物質安全資料表)；另一方面，由於受到技術及人力的限制，危險物品在運送期間的監督取締工作不易達成，當發生事故時緊急救援工作易受到延誤。因此，首先應檢討危險物品運送管理系統的整體架構，對於監理機關與其他相關單位(如環保機關)在本系統中扮演的角色應詳加規劃，並提昇承辦人員的專業能力，此外，可利用新進發展的智慧型運輸系統技術，進行危險物品運送的即時監控，才能達成安全管理的目標。

2.2 危險物品運送肇事原因說明

由於國內危險物品於公路運送途中發生肇事事故並不多見，同時也無相關統計調查肇事發生之原因，因此本研究蒐集今年內關於危險物品肇事資料之剪報，期望經由媒體之相關報導了解危險物品於運送途中發生肇事之因素。

表2.1-8為今年發生危險物品肇事而媒體有刊登之事件說明，由該表中可大略得知危險物品肇事之原因大部分為駕駛疏忽使得行駛失當所造成，另外部分原因為機械故障，因此在進行危險物品管理制度之研擬時，危險物品車輛駕駛之訓練成為非常重要之因素。

表2.1-8  89年度危險物品車輛肇事原因說明

| 日期 | 地點 | 肇事情形 | 原因 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.11.18(1) | 宜蘭縣員山鄉 | 遊覽車、機車、油罐車三車並排行駛 | 調查中 | 人員傷亡。 |
| 89.11.15(2) | 高速公路岡山段北上三百四十三公里 | 載著三十八點四噸機油的油罐車，因左前輪爆胎，方向盤失控，導致車子從外側車道偏到內側撞及前方的自小客 | 左前輪爆胎，方向盤失控，導致車子從外側車道偏到內側 | 北上車道封閉一個車道，9:15分事件發生，10:15分事件排除。 |
| 89.11.4(3) | 花蓮縣阿蓮鄉 | 油罐車駕駛不知何故，竟穿過中心線開到對向車道，先撞及停在路旁黑色自小客後，再直接衝入一處鐵皮搭建的水果攤中 | 疑似酒後駕車 | 往來交通受阻約一個小時。 |
| 89.10.15(4) | 高市旗津區 | 由旗津區港區碼頭載滿油品的油罐車，在由旗津區過港隧道要往前鎮區行駛時，和小轎車擦撞，油罐車因此翻覆，整條道路形成滿地的油污 | 擦撞 | 無人員傷亡。 |
| 89.9.25(5) | 屏東縣新園鄉 | 載滿柴油車的油罐車，車頭引擎莫名著火，全線交通為之阻塞，警義消前往搶救，約五十分鐘將火勢撲滅，幸無人員傷亡 | 車頭莫名著火，原因不明 | 七時五十五分接獲報案至八時四十分順利撲滅火勢。 |
| 89.9.16(6) | 彰化縣線西鄉 | 油罐車載運劇毒化學藥品「二甲基甲醯胺」，行經彰化縣線西鄉中央路時，因閃避其他車輛，致油罐車失控翻覆 | 因閃避其他車輛，致油罐車失控翻覆 | 警方、消防等相關人員均在現場待命工作數小時，以維持濱海道路交通的順暢。 |
| 89.4.15(7) | 苗栗縣 | 滿載乙二醇化學油罐車在下坡轉彎處，未判明前方路況且未保持安全距離，追撞前面兩部大型車 | 未保持安全距離 | 滿載三十多公噸乙二醇化學物品，所幸當時下雨未引發火苗。 |
| 89.2.29(8) | 苗栗縣 | 中國石油公司一輛滿載石油腦的油罐車，清晨五時左右，在省道尖豐公路苗栗縣造橋鄉錦水村路段翻覆，整輛車四腳朝天佔據省道，交通中斷 |  | 苗栗縣消防局出動數部高效能化學車前往警戒，並以木屑、細砂掩蓋污染路面，阻絕油漬擴大污染。早上五時不到接獲報案，下午才通車。 |
| 89.2.27(9) | 西螺交流道 | 滿載「丙烯酸」化學液體的油罐車，上午八時許，擬由西螺交流道上高速公路南下，車輛行駛在匝道上，司機操作失控發生翻覆，「丙烯酸」外溢路面，立即造成大塞車。 | 司機操作失控發生翻覆 | 自八時至十時二十五分拖吊完成，清理出車道，南下車流恢復交通 |

資料來源：各報刊媒體剪報，本研究彙整

2.3 現況問題探討

2.3.1 行政面現況問題探討

1.行政管理事權不一

目前對於公路危險物品運送管理組織與監理方面可分為公路主管機關、公路警察機關及目的事業主管機關，其中公路主管機關為交通部，實際執行單位則為公路監理處(站)，而在公路警察單位方面，主管機關為警政署，而執行單位則分別為各縣市交通分(大)隊、公路警察大隊與國道公路警察局，而目的事業主管機關則更為分散，除了原子能委員會為直接管理外，其它如環保署、經濟部、勞委會、警察局等均分別有所屬之事業主管項目﹔由於事權單位不一致，不論執法單位或監理單位，若無目的事業主管機關配合，則不易作業與執行審查、稽查或緊急救援等事項。

2.危險物品駕駛訓練之問題

目前運送危險物品之車輛除特種車輛外，尚包含大貨車及小貨車，由於危險物品之運送有其危險性，對駕駛人之要求相對也應提高，現行運送危險物品駕駛者為參加訓練並後經考試合格者發給訓練證明書，但由於受訓時間甚短且結業考核不易，人員受訓後能否具備足夠的危險物品專業知識，如事故的預防、處理及自身安全的保護能力，皆面臨考驗,因此將來應朝向專業證照方向進行,並加強其定期復訓,以維護其自身及旁人之安全。

3.通行證有其必要性,但現行方式使效能無法顯現

臨時通行證之核發為即時性，只要申請人提供完備之證件，幾乎可立即拿到臨時通行證。惟當承辦人員欠缺危險物品特性的專業知識時，則無法審核申請時所檢具的相關文件(如物質安全資料表)，對於通行證的申請也就不易做到把關的動作。如此一來臨時通行證的申請就可能流於形式，亦即失去事先申請通行證的運送管制功能，通行證的申請僅剩下報備的功能。同時通行證發行之有效期限為半年，對公路監理監關等管理機關而言，實無法得知每天在高速公路、一般公路或市區道路行進之載運危險物品車輛有多少，因此在危險物品運送車輛之管理或統計上也無法得到正確之數值。

4.運送貨物之特性標示不清

目前臨時通行證之發行有效期限為半年，對於警察單位於路上查核或當發生緊急意外事故時，警察單位或是救援單位除了從駕駛處取得運聯單（物資安全資料表）或由車上之標誌旗幟了解本次運送之貨品類型外，並不易從監理單位發行之臨時通行證了解貨物特性，對監督及即時救援之目的達成性而言較缺乏應變能力。

5.運輸公司本身對運送的貨物特性多不瞭解

道路交通安全規則84條規定「...廠商貨主運送危險物品，應備具危險物品道路運送計畫書及物質安全資料表向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證...」。惟現況申請通行證的單位多為運輸公司，而較具規模貨主尚能要求運輸公司了解貨物特性，但規模較小之貨主則無法使運輸公司了解貨物特性，因此既違背道路交通安全規則第84條之精神，同時發生緊急事故使,駕駛對運送物品之內容及處理方式亦多不了解。

6.運送路線是否合法審核困難

現況禁行路線由各縣市政府自行公告,受理申請單位往往不清楚其他縣市之禁行路線，因此也無法審核運送車輛是否行駛禁行路線。

2.3.2 技術面現況問題探討

1.危險物品車輛發生緊急事件時間上之問題

危險物品由於其載運物品之關係，因此運送過程中最主要之問題為緊急事故通報第一時間之掌握，目前發生事故時，一般均為民眾或駕駛通報當地之警察單位，而由警察單位派員處理，因此當危險物品車輛於人車潮較多之地點發生事故，警察單位或交控中心通常能迅速得到事故通報，但當事故發生於較偏遠地區時，則事故之通報可能無法得到即時之通報，以致於延誤救援之第一時間。

2.危險物品車輛發生緊急事件處理上之問題

危險物品由於其載運物品之關係，因此運送過程中最主要之問題為緊急事故通報第一時間之掌握，目前發生事故時，最先趕往事故現場之員警先判斷可否自運送者手中取得物質安全資料表。若可，由該表得知該危險物品緊急事故之處理方法與相關處理裝備；若無法取得物質安全資料表，則利用望遠鏡或目視觀察車上標示牌，以辨識該危險物品種類。如此作法可能無法迅速得知此次載運之貨品種類，同時了解救援之程序及作法，因而延誤救援時間。

相關案例：(中國時報870122) 中山高速公路南部路段昨天中午發生裝載苯乙烯化學物品油罐車和大貨車追撞，導致油罐車爆炸，為高速公路有史以來第一起油罐車爆炸事件，…..三部大貨車在中午十二時二十分發生追撞，其中有一部是載運苯乙烯的油罐車，起火燃燒。高公局岡山段水車十分鐘內趕赴現場滅火降溫，但發揮的效果不大，約在一時三十分，油罐車發生爆炸，造成高速公路雙向交通大封鎖。

3.危險物品車輛行駛禁行路線上之問題

根據對專家學者及行政機關之問卷調查及訪談可知，危險物品於運送過程中除了緊急事件之處理問題外，另外最重要之問題為危險物品車輛行駛禁行路線，將對道路產生潛在性之危險，而現行之方式為在重要路段加強執法，依據高公局統計一年危險物品車輛之違規次數約為2000件，其中甚高比例為車輛行駛禁行路線，因此僅靠執法無法完全抑制危險物品車輛行駛禁行路線。

4.運輸公司無法掌握車輛動態

獲准運送危險物品之運輸公司，其對危險物品運送車輛是否有依照規定的遵行行車速度與行車路徑，難以完全掌握。

5.稽查作業配合上之問題

目前稽查作業之執行單位主要為公路警察單位執行，但是危險物品之種類繁多，若無目的事業主管機關配合執行，則警察單位大多僅能針對臨時通行證、駕照、執照及訓練執照等進行查核，無法對運送物品進行檢核。