運輸計劃季刊

第三十卷  第一期

民國九十年三月

頁203～頁236

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 1

March 2001

PP. 203～236

先進公車系統自動車輛定位與通訊技術
之評估研究

An Assessment on Automatic Vehicle Location and Communication technologies for Advanced Bus
 Transit Systems

張學孔 Shyue Koong Chang1

劉育儒 Yu-Ru Liu2

陳信雄 Hsin-Hsiung Chen3

（88年1月5日收稿，88年9月30日第一次修改，89年4月11日

第二次修改，89年12月7日定稿）

摘  要

台灣地區地少人稠，鼓勵使用大眾運輸系統是必須的政策，若能夠利用先進科技，改善大眾運輸服務品質、提高營運效率，將可進一步增加大眾運輸系統之吸引力。本研究之目的則是針對都市公車自動定位與通訊技術進行評估，以決定最佳的技術組合方案。定位與通訊技術發展至今種類繁多，方案之評估首先需考慮不同定位與通訊技術的功能、實施環境、系統成本等，並將應用於先進大眾運輸之定位、通訊技術加以分

.國立台灣大學土木工程學系暨研究所教授（聯絡地址為10617台北市羅斯福路4段1號台灣大學土木工程學研究所，E-mail: skchang@ccms.ntu.edu.tw）。

2.國立台灣大學土木工程學研究所碩士。

3.國立台灣大學土木工程學研究所博士，台灣高速鐵路公司企劃處專員。

析比較，依都市智慧公車之需求提出五個替選方案。其次，本研究提出市區公車定位與通訊技術評估架構，首先擬定包括目標、標的、準則的評估層級，並根據可行替選方案建立其評估架構。本研究採層級分析法決定各評估準則之權重，再運用質化與量化多準則評估法建立評估模式。在實例應用中，則以國內之公車系統為分析對象，設定合理的情境進行方案評估分析，另外針對國內已有的公車動態資訊系統示範計畫進行方案之評估與比較，以驗證評估架構的合理性，分析成果顯示本研究建立之定位與通訊技術評估法可以有效協助方案之評選工作。

關鍵詞：智慧型運輸系統；先進公共運輸系統；自動車輛定位；通訊技術；層級分析法

ABSTRACT

Promotion of public transit systems is an important and necessary policy in Taiwan Area. Use of advanced technologies to improve public transit system’s service quality and operational efficiency can make the public transit systems more attractive and reliable. Among various technologies used for advanced public transportation systems （APTS）, the automatic vehicle location （AVL） and communication technologies are the essential ones. This study aims to develop evaluation framework for selecting alternatives of AVL and communications for urban bus transit systems. The study first identifies specific characteristics, operational environments, and costs of various AVL and communication technologies. Five alternatives of combination of AVL and communication technologies are proposed based on functional requirements for smart urban bus transit. This study then develops an evaluation framework based on AHP concept. Qualitative and quantitative information are collected for multi-criteria framework evaluation that consists of 7 criteria, i.e. capital investment, operation cost, communication capacity, real-time capability, accuracy, route adjustment flexibility, and system expandability. The study also conducts case studies. Several scenarios with various bus fleet sizes and operational scales are assessed. Two deployments of advanced bus transit information system in Taipei and Shin-chu are also evaluated. The results in the case studies verify the applicability of the evaluation framework developed.

Key Words: Intelligent transportation systems; Advanced public transportation systems; Automatic vehicle location system; Communication technologies; AHP

一、前　言

尖峰時間運輸走廊、高快速公路、與市區道路之交通擁擠已成為全世界大都市所共同面臨的主要問題之一，台灣地區的都市亦面臨同樣的問題，而考量台灣地區地少人稠，鼓勵使用大眾運輸系統是必須的政策，若能夠利用先進科技改善大眾運輸服務品質、提高營運效率，將可增加大眾運輸系統之吸引力。基於促進大眾運輸系統發展及提供基礎公共設施的前提下，在諸多「智慧型運輸系統」的子系統中，應將先進大眾運輸系統（APTS）、先進使用者資訊系統（ATIS）、及先進交通管理系統（ATMS）列為未來短、中程發展重點[1,2,3]。

「定位」與「通訊」是兩項基本而廣泛應用的技術，先進大眾運輸監控系統可使用「自動車輛定位系統」（automatic vehicle location system；簡稱AVL系統）取得每一部車輛位置，利用通訊系統傳送至營運控制中心，配合其他相關之大量資訊，提供管理者有效的管理車隊運作，並提供使用者即時資訊，同時能整合應用其他技術而有完整的先進公車功能；有關先進公車系統之基本功能請參酌相關研究報告[1,3,4]。由於定位與通訊技術種類繁多，又各有其不同相對優勢與組合，如何擬定合理技術組合並評選最適方案，實為重要課題。

張學孔、劉玉樹等人曾以功能績效最大為目標，以功能需求及績效準則發展出先進公車系統之定位與通訊評選架構[4]，該研究係由公車業者、乘客以及政府主管機關等三方面的角色釐訂先進公車之功能需求，並以定性指標評估法進行評估；該研究只著重系統功能績效，尚未將政府主管及業者所關切的成本納入考慮。

本研究之重點在於都市公車系統，具體期望能達到下列目的：（1）公車定位與通訊技術特性比較，（2）評估方法與評估指標之建立，（3）定位與通訊技術替選方案之評選。本研究深入探討此方案評估課題，期能構建更佳的先進公車定位、通訊技術評估架構，做為公部門及公車業者在定位與通訊之替選方案選擇。由先前建立之評估層級架構設計調查問卷，並將成本納入評估項目同時考量定性與定量評估因子進行分析，再利用層級分析法（AHP）求得評估者對各評估準則之權重。實例分析以台北市區公車為對象，並與國內相關研究及實例進行評選結果之比較，以驗證評估架構的合理性，最後並提出具體結論與建議。

二、定位與通訊技術系統特性分析

現有定位與通訊技術種類繁多，Elliott與Dailey曾廣泛回顧可應用於智慧型運輸系統之無線通訊技術[5]，而Wormley則說明可應用於公車之車輛定位系統[6]，本研究分析都市地區可用的自動車輛定位與通訊技術，並比較技術之間的優缺點。

2.1 定位技術

1.信號柱定位（Signpost）

信號柱定位即是所謂「接近偵測定位法」（proximity automatic location），在車輛經過的路線旁，每隔一段距離設一電波感測或發射元件，當車輛接近其信號柱便發揮其定位功能，信號柱設置密度是影響系統功效的主因。現有信號柱系統運作方法有下列兩種：（1）車上裝有發射器，不斷發射出信號，等車子進入信號柱周圍，信號柱便將車子的識別號碼傳回控制中心；（2）信號柱不斷廣播信號柱本身的位置號碼，車輛進入信號柱周圍便能得知其位置，並透過無線傳輸方式傳回控制中心；上述兩種信號柱定位方法之運作原理如圖1所示。

2.陸上無線電定位（Ground-based Radio Positioning）

一般所知，無線電三角測量位置資訊可以根據移動物體與固定位置的無線電台之間所相對的距離與角度推算得知，三角測量是所有測量中最常使用的方法，主要的陸上無線電定位原理如圖2所示。其中r1及r2為已知，在觀測得知兩電台與移動體之相對距離P1及P2後，可以求得該移動體的座標U（Ux, Uy）。

圖1  信號柱定位系統運作原理            圖2  無線電定位系統運作原理

3.衛星無線電定位（Satellite-based Radio Positioning）

目前最普遍被採用的衛星定位方法是全球定位系統（global positioning system, GPS），GPS乃是美國國防部聯合空軍NAVSTAR、海軍TIMATION計畫及其他導航經驗所發展而成。GPS衛星離地面20200公里，平均分布於6個軌道面，軌道傾角約為55o，屬繞極衛星，運行週期約12小時，電碼分兩種。P碼因為頻率較高不易被干擾、定位精度高，但受美國軍方管制，民間則多使用C/A電碼[7]。衛星是一群天空中活動的已知參考座標點，持有GPS衛星訊號接收器接收三顆以上GPS衛星訊號，以空間三段距離後方交會原理即可將接收器所在位置座標計算出來，如圖3中已知三個衛星的三度空間座標，在獲知目標物U相對於三衛星的距離P後，可以推求該目標物的座標Ux, Uy, Uz。

4.差分全球衛星定位法（Pseudo-differential GPS）

DGPS主要是為了改善GPS以C/A電碼觀測為主的虛擬距離定位精度不佳情況，由於虛擬距離定位法的誤差許多是來自GPS衛星原子鐘偏差、軌道誤差、星曆誤差以及電波在大氣中傳播延遲等因素，這些因素對地面上的每一個接收器都產生同樣的影響。因此，以一個已知確實座標的地點作為座標修正參考站，將其接收器所觀測到的定位座標和已知座標間的誤差廣播出去，則附近的接收器可以根據這個數據來消除共同誤差。其消除誤差原理如圖4所示。

圖3  全球衛星定位系統運作原理         圖4  差分衛星定位法示意圖

5.航位推估法（Dead Reckoning）

航位推估偵測器是最古老的定位技術，其方法為啟動時由外部提供第一筆位置起始資料（position initialization），而後開始計算物體行進的方向與距離，將量測出來的角度與距離再加總於起始資料，而得出目前位置[8]。關於航位推估法所累積的誤差，絕大部分與行駛距離相關，固定公車路線的運作型態只需在特定地點（如公車站、交叉路口）對起始資料進行修正，即獲得不錯的精度。根據報告指出航位推估誤差約為行駛距離的2%～3%[9]，其運作原理如圖5所示。

圖5  航位推估法運作原理

6.展頻無線電定位（Spread Spectrum）

展頻技術用於車輛定位之理論主要分為距離之估算與方位之確定兩部分。在距離估算方面，展頻技術計算訊號發射端與接收端間距離採用的理論，是依據所有的無線電資料傳輸皆會遵循於一個固定的訊號傳輸率（propagation rate, 約6μsec/mile）計算而得。由於展頻技術可以藉由編碼特性，準確掌握傳輸訊號的傳輸相差情形，因而可以透過精確計算取得訊號發射端與接收端間實際距離。

在方位確定方面，必須依賴兩組接收端天線，分別計算出兩者與發射端基地台間距離差距，以固定的兩組接收端天線間距離為基礎，推算出兩組接收端天線與發射端基地台間之相對位置特性。由於兩組固定的天線僅能計算出其與訊號發射基地台間的相對位置，兩組固定天線取得的訊號發射點位置根據計算有兩種可能，無法馬上判斷真正的訊號發射地點，故必須再以第三組接收端天線輔助判斷訊號發射點的實際位置。

7.整合式定位系統（Hybrid Navigation System）

以上這些定位技術皆有人使用，不過應用最為廣泛為整合兩種以上定位技術之型態，其原理為一個主要的偵測器負責主要的定位，再加上一些輔助的偵測器來提高主要偵測器可靠度，當主要定位偵測器接收的信號衰弱、超出定位範圍、訊號中斷等情況時來幫助定位。

以上所討論各項定位技術之特性，可彙整出各項定位技術之相對優缺點，如表1所示。

表1  各類定位技術優缺點比較表

| 定位技術 | 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- | --- |
| 直接 信號柱定位 | 車上設備便宜 無定位死角 定位精度高 | 需設置基礎設施 無法偵測超出範圍車輛 資訊更新頻率決定於信號柱密度 |
| 間接 信號柱定位 | 車上設備便宜 無定位死角 定位精度高 | 需設置基礎設施 無法偵測超出範圍車輛 資訊更新頻率決定於信號柱密度 通訊成本昂貴 |
| 無線電定位 | 車上設備便宜 定位精度適中 | 信號有遮蔽、多路徑干擾等問題 需設置基礎設施 |
| GPS | 定位精度中等 不需基礎設施 | 信號有遮蔽 多路徑干擾等問題 |
| DGPS | 定位精度非常高 | 信號有遮蔽、多路徑干擾等問題 必須在差分訊號範圍內 差分訊號更新頻率影響精度 |
| 展頻定位 | 車上設備便宜 定位精度高 | 需設置基礎設施 服務範圍受限於路外設施布設 |
| 航位推估法 | 成本相對便宜 車輛自行定位 固定路線只需里程計 | 具有累積誤差、定位精度受路況、輪胎及磁場所影響 |

2.2 通訊技術

通訊是先進大眾運輸系統中最重要的一項技術之一，許多的APTS功能都需要透過通訊來完成，其中最關鍵的是公車與控制中心的通訊。由於車輛行駛於道路上，為達到即時及動態資訊的傳遞，往往必須採用無線通訊。一般通訊內容包括公車位置、緊急事故、路線變更指令等，其中公車位置為主要通訊內容，而公車位置皆以數據方式表示，所以在通訊技術的選擇上以無線數據傳輸為主要考量，至於語音通訊則屬於擴充性設施。表2為目前現有之通訊技術在可靠度、應用範圍、速率、安全及通路之比較，以下逐一說明之。

1.傳呼網路（Paging）

傳呼是最簡單的一種行動無線電系統，由於它便宜、容易使用的特性，呼叫器已成為相當普及的大眾消費品，未來主要發展方向為更高的傳呼速度、語音呼叫、雙向呼叫。傳呼適用於簡短訊號的傳輸，對於先進大眾運輸系統之定位資訊的傳遞有其優勢但是雙向呼叫技術仍未成熟，再加上硬體、通訊費率仍與單向呼叫器有相當差距。若未來軟、硬體價格降低改善使用的便利性，應具有相當的競爭性。

表2  無線通訊技術之比較

| 技術 | 可靠度 | 適用範圍 | 傳輸速率 | 安全 | 通路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳呼網路 | 優 | 市區／部分郊區 | 2.4-9.6Kbps | 優 | 公用頻道 |
| 蜂巢網路 | 普～優 | 市區／部分郊區 | 9.6-19.2Kbps | 差～優 | 公用頻道 |
| 個人通信系統 | 優 | 市區 | ≧8Kbps | 優 | 公用／專屬 |
| 行動無線電 | 好～優 | 市區／郊區 | 1.2-64Kbps | 差～優 | 公用頻道 |
| 行動數據網路 | 好～優 | 市區 | 2.4-256Kbps | 優 | 公用頻道 |
| 廣播附載波 | 優 | 市區 | 1.2-19Kbps | 優 | 公用／專屬 |
| 短距離信號柱 | 優 | 1～100公尺 | 64-1024Kbps | 好 | 專屬頻道 |
| 衛星通訊 | 優 | 全球 | 2.4-21.3Kbps | 優 | 專屬頻道 |
| 展頻通訊 | 好～優 | <2公里 | 38.2Kbps | 優 | 專屬頻道 |

註：等級分為差、普通、好、優四級。

2.蜂巢網路（Cellular）

蜂巢網路通常是先由若干鄰接無線小區組成一個無線區群，再由若干無線區群構成整個服務區，其中六邊形小區所覆蓋之面積最大，所需小區的個數較少，由於交疊面積最小，將使同頻干擾最小；而交疊距離最小，將使通訊設備便於追蹤及交換，由於這種面狀服務區的形狀很像蜂巢，所以又稱為蜂巢式網路。

在語音網路上傳送數據錯誤率高，無法應付數據資料的傳送要求，由於目前蜂巢網路皆以語音通訊為主，網路建設都是為語音通訊設計，重新建設數據通訊網路顯得緩不濟急，利用已有的語音通訊網路做數據通訊，是快而有效的變通方法，中華電信公司於1996年7月開放GSM網路上的無線傳真，數據通訊及短訊服務（short message），使用者只要在筆記型電腦上加裝GSM專用之PCMCIA資料卡就可傳送資料，不過目前通訊費率仍顯昂貴。

3.個人通信服務（Personal Communication Services）

目前大家所熟悉的AMPS、GSM等行動電話，是屬於所謂大細胞格（macro cell）蜂巢網路系統，其細胞半徑約為數公里至數十公里。這類系統單位面積所能服務的用戶量較少，難以容納未來個人通信服務時代的大量用戶，減少細胞大小可增大系統容量[10]。因此，最近全球正在快速發展的個人通訊系統，此系統係從無線電話（cordless phone）觀念演進而來，可容納大量用戶之微細胞系統變成了一個重要的發展趨勢。但是，細胞減小同時也會增加細胞間換手（hand off）之機率，占去更多系統時間及資源而降低效益，尤其應用至公車這種快速移動的物體，更是不利的因素，必須審慎考量。

4.行動無線電（Mobile Radio）

行動無線電最初是讓許多使用者共用同一頻道，通話者無法完全排除其他通話者干擾，之後引入自動排線的觀念，「動態的」分配給使用者，以提高頻道使用率。這種觀念最早用在政府或民間之私用網路等派遣調度用途，利用集群技術之行動無線電，具有個呼、組呼、群呼等功能，同時又可有效利用頻道，在警力、保全服務、大型流通事業、運輸業中被廣泛採用[11]。不過目前各大電信廠商並無支援封包數據傳輸的意願，短期內其應用仍將以語音通訊為主、數據傳輸為輔。

5.行動數據網路（Radio Data Network）

無線行動數據系統的優點在於其系統容量及反應時間優於蜂巢網路、行動無線電等系統，現在主要的行動無線電系統都是為語音傳送設計的，由於語音、數據性質上的差異，資料交換也發展出兩種方式以因應不同需求，分別為「電路交換」與「封包交換」。行動數據網路屬於封包交換網路，數據被轉換成數個封包後就直接由終端機送到網路基地上，再傳到交換中心，由其選擇最適路徑將封包一個一個送出，轉存中心由於沒有一特定專有路徑傳送資料，延遲時間無法固定，並不適合語音通訊。目前封包交換系統都只傳送數據，並不考慮語音通訊。

6.廣播副載波（Broadcast Subcarriers）

近年來，歐洲幾個國家結合了調頻廣播與數位調變技術，發展出數據廣播系統RDS（radio data system）。主要工作原理是藉助調頻系統中53KHz-75KHz空旁帶，傳送數位資料，完全不影響原有的播音作業，只要收音機具備解RDS系統標準碼的功能，就可得到發射出來的額外資訊或服務。與其他的無線傳輸系統相比，有以下幾個特點[12]：（1）利用現有的廣播系統，節省費用及時間；（2）是一種點到面的廣播型數據傳輸系統，用戶可以無限增多；（3）數據廣播覆蓋面大、服務範圍廣。

7.短距離信號柱（Short - range Beacons）

一般有三種型式的信號柱：定位信號柱、資訊信號柱、個人通訊信號柱。定位信號柱傳送信號讓接收者能辨認本身位置有地圖座標、道路方位、與信號柱號碼等。資訊信號柱不僅傳遞定位資訊，透過有線電纜傳輸過來的資料，同時可轉播目前道路與交通狀況。個人通訊信號柱提供車輛間的雙向通訊，同時並可收集交通資訊與指引車輛。當車輛通過一個信號柱時，裝有適當設備的車輛可以將運算出來的旅行時間、等候時間，透過信號柱傳至監控中心；另一方面，車輛也能接收到定位與導航資訊。此類信號柱常安裝在道路設施上，如照明燈桿、交通號誌、與公車站牌上。

8.衛星通訊（Satellite）

衛星通信是指利用人造地球衛星作中繼站轉發無線電信號，在多個地面站之間進行的通信。衛星通信有以下主要特點：（1）通信距離遠、覆蓋面積大；（2）組網路靈活，便於多重擷取連接；（3）通信品質高、容量大[13]。該系統可在世界上任何地方透過移動終端發送和接收除語音外的數據和電文資訊。不過國內之衛星通訊費用仍稍嫌昂貴，目前並不適合做為公車大量定位資訊通訊之用。

9.無線區域網路（Wireless LAN）

無線區域網路使用的頻帶是開放自由使用的公用頻率，為避免與其他使用此頻率的無線傳輸訊號互相干擾，必須限制訊號發射功率，在美國聯邦通訊委員會（FCC）規定發射功率密度不應大於8dBm/3KHz，最大發射功率可達1瓦[14]。由於功率小所以傳輸範圍有限，必須建立多個無線區域子網路與有線網路主幹網路連接，才能擴大使用者的使用範圍，台北市之示範公車動態資訊顯示系統即是採用此項系統[15]。

三、定位與通訊技術替選方案之評估架構

本研究建立替選方案評估架構係將組合方案評選之評估標的分為「經濟性」、「效率性」與「系統彈性」等三個層面，各層面下並有數個不同之評估準則。並由專家學者座談會中得出各準則之間的平均權重值，以得知決策者之偏好結構，作為下一階段應用的基礎。以下逐一說明評估程序、評估架構與層級劃分原則、評估準則，以及各相關權重分析之結果。

3.1 評估程序與評估層級架構

本研究之替選方案評估屬於多評準評估問題，解決多評準評估問題應進行下列步驟：（1）建立評估層級架構，（2）決策者之偏好結構，（3）替選方案之產生，（4）各方案之評估準則量測值，（5）各替選方案評估與排序。本研究即依據上述之步驟，建立先進公車通訊定位技術組合方案之評估程序。在此五個步驟中，有關評估準則之量測，值得進一步說明。

由於本研究是針對智慧公車系統所需使用之定位與通訊技術組合方案進行評選，因此除了整體架構是多元評估準則之「層級分析法」架構，在組合方案的產生與研擬上係考量各方案能達到智慧公車基本的功能需求，而各個評估準則之量化或質化分析的理念，則是以追求系統成本最小為原則。

層級分析法（analysis hierarchy process, AHP）主要應用在不確定情況下具有多數個評估準則的決策問題上，旨在將複雜的問題分解，並加以層級結構化將評估的問題簡化成一個元素階層系統[16, 17]。AHP法最大的特色，在於能把任何複雜、多變化及多準則的決策問題透過對此問題學有專精或經驗豐富的人員，予以層級化、系統化。換言之，AHP發展的目的是將複雜的問題系統化，由不同的層面給予層級分解，並透過量化的判斷，覓得脈絡後加以綜合評估，以提供決策者選擇適當方案的充分資訊，同時減少決策錯誤的風險性[17]。在進行分析之前，首先針對問題本身擬出欲達成的整體目標，然後漸次提列子目標、標的、評估準則，最後並列舉明確可執行之替選方案。本研究根據前述之研討架構，研擬市區公車通訊與定位技術組合方案評選之目標、標的及評估準則，並建立其評估層級結構，如圖6所示，以下逐一說明。

1.目標：以「最佳市區公車通訊與定位技術組合方案」作為評估層級之目標。

2.標的：本研究將影響先進公車通訊與定位技術組合方案評選之因素分為「經濟性」、「效率性」及「系統彈性」等三項標的。本研究擬定此三標的，主要係考量公車營運者所關切的成本與效率因素，乘客所考量經濟與即時資訊之需求，以及在公車營運與系統建置上所考量的路線調整及系統功能擴充的諸多需要。各標的之定義如下：

B1.經濟性：先進公車通訊與定位技術方案的成本，有投資成本與營運成本。

B2.效率性：各個方案對於公車動態資訊顯示績效值，包括通訊容量、定位資訊更新的即時性、定位精度等。

B3.系統彈性：各個方案的彈性，包括與它種技術整合情況、功能擴充性、以及路線、車隊規模調整時的難易程度。

圖6  市區公車通訊定位技術評估層級

3.評估準則：本研究依據上述標的訂定投資成本、營運成本、通訊容量、定位及時性、定位精度、路線調整度、以及功能擴充性等七項評估準則，作為評估通訊與定位技術組合方案的依據，以下逐一說明其定義及量度的方法。
K1投資成本：先進公車定位與通訊技術組合方案的投資成本考慮可區分為車上設備與路上基礎設施。在定位方面，GPS定位只需考慮車上設備，信號柱定位與無線電定位除了車上定位接收器之外還需考慮路上定位基礎設施，而其通訊方面，在公眾網路只需要向電信業者提出申請並裝設車上無線電手機；而私有網路還必須構建通訊基地台、中繼站、數據專線之基礎設施。具體而言，投資成本分為車上成本與路上基礎設施兩大類，可由（1）式表示：

| Ck ＝ nb ×(Cbl＋Cbc＋Cba )＋np × Csp＋nc × Csc＋nd × Csd | （1） |
| --- | --- |

其中，Ck是公車定位與通訊系統投資成本（元），nb表示公車的數量，Cbl為上定位信號接收器成本（元／輛），Cbc代表通訊手機成本（元／輛），Cba是輔助定位設備成本（元／輛），np表示發射定位訊號之信號桿數量，Csp代表發射定位信號設備之成本（元／座），nc為無線電通訊塔台數量，Csc為無線電塔台成本（元／座），nd為數據專線數量，Csd為數據專線裝設成本（元／條）。

K2營運成本：營運成本中包括通訊月費、維修與管理費、以及頻率使用費等，其中，通訊月費是針對客運業者使用公共通訊網路，每個月繳交給通訊業者的費用，依其收費方式有基本費與月費。維修與管理費用一般為設置成本的7%~10%，因為公車通訊與定位技術之設備，故障率與折損較一般嚴重，所以採10%是較為合理的數字。交通部為促進資訊工業之發展，創造合理之電波使用環境，所以使用專用行動網路的方案必須支付無線電之頻率使用費。而公眾網路由電信業者負擔。營運成本之通訊月費、耗材、維修費與頻率使用費等，可由（2）式表示：

| Cop ＝ nc × Cpc＋Cpm＋nr × Cpy＋nd × Cpd | （2） |
| --- | --- |

其中，Cop為公車定位與通訊系統營運成本（元），nc為表示每個月傳送的資料量（Kbyte），Cpc為使用公眾網路之通訊月費（元／Kbyte），Cpm為系統耗材與維修成本（元），nd為系統中數據專線的數量（條），Cpd為數據專線之通訊月費（元／條），nr為表示系統使用的無線電頻道數，Cpy為無線電頻率使用費（元／頻道）。

K3通訊容量：智慧公車之主要功能之一是將公車位置訊號以適當通訊方式傳回控制中心，並由主控電腦做更進一步的處理。首先，車輛不論是從GPS或信號柱接收到定位信號，透過無線通訊將定位訊號傳送至控制中心，通訊容量為整個通訊系統的服務範圍內單位時間所容許的訊息傳送總量，其與傳送速率有直接的關係，若通訊系統的傳送速率大則通訊總量大，本研究係以頻道的訊息傳輸限制速率為頻道容量（channel capacity）之考量基礎[18]，頻道容量單位為bps （bits per second），表示通訊系統每秒可傳送的位元數。

K4定位即時性：定位即時性是指控制中心車輛定位資訊更新的週期（sec／次），亦即控制中心獲得公車之定位資訊並且更新的這個過程。資訊更新的速度取決於通訊系統的傳送速度及資訊量的大小，一般而言，移動車輛與控制中心之通訊利用群呼（polling）與時間切割的方法，主控台一次呼叫一群車，被呼叫之受控車依序傳回其資訊。一般而言，在通訊容量固定下，每部公車傳送訊息量愈少，就能允許更多的公車通訊，而傳送的資料愈少，傳送的時間愈短，時間分區的間隔也愈短，在車隊數固定情況之下此一循環過程可以縮短，因而每輛車的定位更新頻率可以增快。本研究利用（3）式對於定位即時性予以量化分析：

| Trt ＝ | D × nb |  | （3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q |  |  |

其中，Trt為定位即時性（秒），D為每輛車訊息傳送之長度（bits／輛），nb為公車數目（輛），Q為通訊容量（bps）。

K5定位精度：定位精度可由相對的定位誤差來說明，定位誤差來源有「隨機誤差」（random error）、「偏誤誤差」（bias error） 二項。隨機誤差是由於定位過程中無線電波的隨機干擾造成的，因而一來即使車輛維持固定不動，還是會造成定位上的誤差。偏誤誤差（有時歸因於系統的誤差），起因是由於測量過程中所累積的誤差，偏誤誤差會隨著時間慢慢改變。此外，在求取定位精度時，除了考慮定位測量的誤差外，還必須考慮「抽樣誤差」；一般公車是隨時處於移動的狀態，抽樣誤差是由於車輛定位資訊無法連續傳回控制中心與公車在這段時間內運行所造成的，這項誤差可以由公車的車速與定位資訊更新頻率算出，因此定位精度總誤差累積如（4）式所示：

| E＝2σm＋em＋Vm × fs | （4） |
| --- | --- |

其中，E為定位精度（公尺），σm為定位隨機誤差標準差（公尺），em為定位偏誤誤差（公尺），Vm為公車車速（公尺／秒），fs則為定位資訊通訊傳送時間（秒）。

K6路線調整難易度：對於系統設置之後，由於路線、車隊的變動，整個系統隨之調整的難易程度，牽涉到成本、法令與經營者等問題，而其中最主要牽涉系統調整的成本。在需要路旁基礎設施來定位的方案中，信號柱定位所耗費的成本最大，無線電定位法只要在涵蓋範圍內視同沒有影響，GPS定位法範圍涵蓋全球、航位推估法自主性定位則是完全不受路線調整影響。選擇定位與通訊系統的同時必須考慮未來路線的變化。經營者的經營效率也是一個考慮因素，由於一般公營業者組織龐雜、手續繁多，所以公營客運業者效率及調整彈性與民營業者之間具有相當的差距。

K7功能擴充性：本研究主要是針對公車動態資訊功能作技術評選，功能擴充性是指除了此項功能外是否能夠提供其他應用，主要牽涉到系統之整合功能與績效。其次，須考慮先進技術的運作原理及其特性，例如，間接定位方法是由定位接收器求得定位資訊，再利用通訊系統將資訊傳出，車輛本身也可以得知座標資訊，由車上電腦將定位資訊加以整理，可以支援電子票證依里程計費的收費系統，也可顯示公車下一站之資訊。直接定位法只發射車輛訊號，由控制中心直接定位，車輛本身不能得知自身的座標，所以無法支援上述功能。信號柱定位法的間斷性定位，在兩個信號柱中間並沒有定位信號，雖然可以滿足公車動態資訊顯示這方面的需求，但對於路段上的情形無法掌握，回傳的資料也僅限於公車到、離站間的訊息，對於車隊管理、車隊間隔控制、班車到站時間預測、事故通報、車況偵測等功能較無法達到動態支援之目標。

3.2 決策者之偏好結構

本研究應用AHP求取評估準則的權重，以求取決策者或評估者的偏好，各層級要素間權重的計算可以區分為三個步驟：1.建立成對比較矩陣：某一層級的要素，以上一層級某一要素作為評估基準下，進行要素間成對比較。2.由特徵值與特徵向量計算權重：成對比較矩陣後，即可求取各層級要素的權重，用數值分析中常用的特徵值（eiqenvalue）解法，找出特徵向量（eigen vector）或稱優勢向量（priority vector）以代表各階層因素之權重。3.一致性的檢定：檢查決策者回答所構成的成對比較矩陣，是否為一致性矩陣。決策者在評估過程中，所作判斷是否合理？CI值愈小則一致性愈高，一般若CI≦0.1則配對比較矩陣就具有可接受之一致性。

3.3 評估準則權重

本研究之問卷設計在問卷中詳細定義各準則之定義，使評估者能做出較客觀之結果。在調查問卷填答之前召開工作會議與座談，利用實地調查及國內外實作案例，向受邀學者專家進行簡報，並共同研討技術評估之目的與方法，以期獲得相同的專業認知基礎。

此問卷共回收12份，這份問卷訪問對象包括：大學交通運輸相關系所教師（3人）、參與相關實作與研究計畫之主持人（2人）、客運業者主管（2人）、電信相關研究機構專家（3人）、顧問公司主管（2人）。有關各評估者之問卷結果，利用AHP權重之計算程序求出各評估準則之權重值，並將各個專家學者所得出之權重利用幾何平均做彙整得出標的層級與準則層各項目權重，如表3所示；有關各權重之討論，詳如相關報告[26]。

研究中曾試圖利用Delphi方法，透過問卷調查、回饋檢討、問卷調查等程序，以獲得更可靠的權重分析成果，但限於研究時間及經費，本項分析期能在下一階段研究中進行。

表3  準則權重彙整表

| 標的層 | 權重值 | 準則層 | 權重值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟性 | 0.3936 | 投資成本 | 0.1947 |
|  |  | 營運成本 | 0.1989 |
| 效率性 | 0.3477 | 通訊容量 | 0.0636 |
|  |  | 定位即時性 | 0.2081 |
|  |  | 定位精度 | 0.0761 |
| 系統彈性 | 0.2587 | 路線調整性 | 0.0657 |
|  |  | 功能擴充性 | 0.1930 |

四、案例分析

本研究針對市區公車業者面臨的情境作分析，研擬可行方案，並由前述問卷分析得出之平均權重值，以本研究對於各方案之評估準則可調查分析獲得之數值，評選最適合之通訊定位組合方案。

4.1 市區公車基本資料

本研究設定一個台北市典型之客運業者所具備的條件，以方便對評估模式加以實際演算，並得出適合市區公車之技術組合方案。典型客運業者之基本資料包括：

（1）經營業者：民營客運業者，經營業務為市區汽車客運業。

（2）路線型式：市區固定路線。

（3）車隊規模：約200輛。

（4）路線數：約20條路線。

（5）路線長：共約500公里。

（6）站牌設站數：共1300處站牌，扣除路線重複設站部分，約1000處站牌。

（7）應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

（8）績效要求：定位資訊連續性需達97%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差，所以定位精度300公尺以內。

4.2 可行方案研擬

依據目前世界上先進公車所採用的定位與通訊技術，並且考慮本研究設定條件為基礎，探討國內對於各種定位與通訊技術施行的可能性，歸納出適合之可行方案。目前定位技術以信號柱、GPS的發展較為成熟，而台北市之地形特性（高樓遮蔽、街廓狹窄）以及定位系統特性（信號柱間斷式定位），使得本系統無論採取何種定位技術，均需採用航位推估法以作為定位輔助設施。此外，展頻無線定位在「台北市示範性公車動態資訊顯示系統」實施二年，系統運作逐漸趨於穩定，所以也列入考慮。至於通訊方面，國內外實施先進大眾運輸系統所採用的通訊技術以行動無線電、行動數據網路兩類最為普遍，展頻無線通訊在國內實作二年也屬於可行方案，而且在國外亦已有展頻無線在其他ITS方面的應用[19]。因此，由前述「車輛定位」及「通訊」技術之組合考量，可以獲得五種可行方案組合，如圖7所示，以下逐一說明之。

圖7  定位與通訊技術可行方案組合

方案一：信號柱定位（航位推估法）＋行動無線電

信號柱定位即是所謂接近偵測定位法（proximity automatic location），在車輛經過的路線旁每隔一段距離設置一根信號柱，桿上設一電波感測或發射元件，當車輛接近其信號柱便發揮其定位功能。為了將加強其定位連續性加上航位推估法為輔助定位設施，當車輛離開信號柱之涵蓋範圍便啟動輔助定位設施。行動無線電是指業者為了傳遞定位資料自行架設的無線通信網路，以UHF、VHF最為普遍。自行架設通訊網路的優點是自主性強、可以彈性應用；缺點是必須自行負責維修。方案一示意圖如圖8所示。

方案二：信號柱定位（航位推估法）＋行動數據網路

行動數據網路屬於封包交換網路，數據被轉換成數個封包後就直接由終端機送到網路基地上，再選擇最適路徑將封包一個一個送出，目前封包交換系統都只傳送數據，並不考慮語音通訊，是其缺點。而行動數據網路投資龐大通常是由電信業者投資，客運業者再向電信業者註冊使用，優點是不必負責通訊系統的維修，缺點是必須每個月繳交月費與通訊費。方案二示意圖如圖9所示。

圖8  方案一示意圖               圖9  方案二示意圖

方案三：GPS定位（航位推估法）＋行動無線電

全球衛星定位系統GPS乃是美國國防部所發展而成。持有GPS衛星訊號接收器在地面上任一位置，接收三顆以上GPS衛星訊號即可將接收器所在位置座標計算出來。為了加強其定位連續性加上航位推估法為輔助定位設施。行動無線電是指業者為了傳遞定位資料自行架設的無線通信網路，以UHF、VHF最為普遍。自行架設通訊網路的優點是自主性強、可以彈性應用；缺點是必須自行負責維修。方案三示意圖如圖10所示。

方案四：GPS定位（航位推估法）＋行動數據網路

行動數據網路屬於封包交換網路，數據被轉換成數個封包後就直接由終端機送到網路基地上，再選擇最適路徑將封包一個一個送出，目前封包交換系統都只傳送數據，並不考慮語音通訊，是其缺點。而行動數據網路投資龐大通常是由電信業者投資，客運業者再向電信業者註冊使用，優點是不必負責通訊系統的維修，缺點是必須每個月繳交月費與通訊費。方案四示意圖如圖11所示。

方案五：展頻無線電定位＋展頻無線電通訊

國內目前在敦化幹線與信義路所實施的公車動態系統即是使用展頻無線電通訊定位技術，此為一循環式雙向通訊定位系統，包含定位及通訊系統，公車、站牌、基地站、監控中心、調度站之間的互動與訊號傳遞。系統可以從控制中心監控所有範圍內的公車及站牌並做偵測。優點是將定位與通訊合而為一，缺點是通訊設置成本較高。方案五示意圖如圖12所示。

圖10  方案三示意圖               	圖11  方案四示意圖

圖12  方案五示意圖

4.3 評估準則分析衡量

各方案所對應的準則量測值即為多評準方法中的決策矩陣，本研究的決策矩陣由方案的投資成本、營運成本、通訊容量、定位即時性、定位精度、路線調整性、功能擴充性等準則所構成。以下將分別計算出這些準則值。

1.投資成本

車上設備主要有定位接收器、輔助偵測器、通訊系統等。路上基礎設施可以分信號柱定位的路旁信號柱定位訊號發射器與展頻無線電定位的定位信號發射器；通訊則包括專用行動通信之無線電發射台、無線電中繼站、數據專線之成本。表4則是參酌國內參加相關示範系統建置與實作研究的廠商意見所彙整相關設備成本資料。

表4  公車定位與通訊相關設備成本一覽表

| 車 上 設 備 |  | 路上基本設施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信號柱定位接收器 | 15,000 | 信號柱定位發射器 | 10,000 |
| GPS定位接收器 | 20,000 | 展頻定位發射器 | 20,000 |
| 私用無線電手機 | 40,000 | 專用無線電基地台 | 600,000 |
| 行動數據機手機 | 35,000 | 專用無線電中繼站 | 300,000 |
| 航位推估偵測器 | 10,000 | 數據專線裝設費 | 7,700 |
| 展頻無線電定位器 | 20,000 | 展頻無線電基地台 | 80,000 |
| 展頻無線電手機 | 50,000 | 單位：元 |  |

註：以上主要表現各設備之間成本的差異，實際金額牽涉設備功能、績效與數量。

根據各方案之系統設計，信號柱定位技術需在每一站牌裝設，展頻定位平均10個站一個定位發射器，GPS則不需構建基礎設施。關於通訊設備，台北市區架設無線電基地台與中繼站牽涉因素非常廣泛，需要實測才能正確的預估基礎設施的數量，本

研究根據無線電計程車所架設之規模，並考慮數據傳送對通訊品質的要求比語音通訊嚴格，設定需架設1個基地站，與26個中繼站，中繼站的設備與基地台相似但功能較弱，每個中繼站需拉一條數據專線至基地台。而展頻通訊約1公里架設一個基地站，每七個基地站拉一條數據專線。將表4成本資料代入先前所設定的市區公車營運環境，以年限為10年、利率10%，攤提成每一年的成本。

2.營運成本

營運成本是指每年固定支出的費用，主要包括行動數據通訊月費、數據專線月費、耗材與維修費用、無線電頻道使用費等。對於維修與耗材費用，由於第一年為保固期，所以提撥2%為耗材費，其餘年設定為設置成本的10%，因為各方案作業方式及地方狀況不同，本研究根據專家訪談提出各方案的維修折減因子如表5所示：

表5  各方案維修折減因子

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 折減因子 | 110% | 100% | 100% | 90% | 110% |

台北市聯營公車民營業者平均每月發車15萬班公車，每20秒傳送一次定位訊號，以平均行駛時間90分鐘計算，共需傳送4050萬筆資料，由於資料量龐大可以採用議價方式。經過詢問相關廠商，若通訊量到達此一程度願意以每車每個月2000元為計價方式。通訊月費包括行動數據通訊月費與數據專線月費，數據專線是採固定月費，行動數據則根據資訊傳送量計價，數據專線1600元／月，無線電頻道使用費每年8000元。根據本研究以利率10%攤提成每年之年值，表6列示各方案以年為基準之營運成本。

表6  先進公車營運成本一覽表

單位：萬元／年

| 方案 | 行動數據 | 數據專線 | 耗材與維修 | 頻道使用費 | 年值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 0 | 49.9 | 306.4 | 0.8 | 357.1 |
| 方案二 | 480 | 0 | 193.9 | 0 | 673.9 |
| 方案三 | 0 | 49.9 | 199.2 | 0.8 | 249.9 |
| 方案四 | 480 | 0 | 103.1 | 0 | 583.1 |
| 方案五 | 0 | 138.2 | 548.3 | 0 | 686.6 |

3.通訊容量

通訊容量的影響因素與頻寬、雜訊比、調變技術有關，由各方案採取的技術作分析，各技術所能提供之通訊容量為準則值。由以上的討論可行方案中關於通訊部分有三項系統，因此牽涉到通訊容量的部分有下述三項技術：行動無線電、無線數據網路、展頻無線電。行動無線電採用交通部郵電司所開放申請之頻寬25KHz的專屬頻道，最高速率為9600bps但是為了系統的穩定設定為4800bps。行動數據網路，由交通部核發的民營行動數據通訊業務執照共有八家廠商獲得，其主要採用的系統有CDPD、DataTAC、Nokia Actionet等，傳輸速率皆為19200bps。展頻無線通訊系統是屬於無線區域網（WLAN），傳輸速度就較廣域無線電快，台北市示範系統中所採用的系統即有38.2Kbps。

4.定位即時性

本研究將定位資訊分為座標系統與信號柱識別系統，GPS之定位資訊為WGS-84之卡式座標，資料長度共占48bits；信號柱識別系統主要取決於信號柱的多寡，若根據前述所設定之1000個站牌資料長度為10bits。本研究建議必要之傳輸資料包括：車輛識別碼、路線編號、傳送時間、車輛位置等，參考羅彬榮與陳武正對於客運業即時資訊之行動通訊需求推估結果[20]，可以求出每輛車所必須傳送資料量的最低要求。將每輛公車所需傳送的資料長度乘以公車數目，即求得車輛定位資訊通訊一週期所需傳送的資料量，除以通訊容量就是傳送資訊所需的時間。將相關資料代入定位即時性計算（3）式，可得各可行方案定位即時性，如表7所示。

表7  各方案定位即時性

| 方案 | 傳輸資料長度 | 通訊容量 | 定位即時性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 188 bits | 4,800 bps | 7.83 sec |
| 方案二 | 188 bits | 19,200 bps | 1.96 sec |
| 方案三 | 236 bits | 4,800 bps | 9.83 sec |
| 方案四 | 236 bits | 19,200 bps | 2.46 sec |
| 方案五 | 236 bits | 38,400 bps | 1.23 sec |

5.定位精度

定位精度是指監控中心所偵測到的車輛位置與實際車輛位置的差距，除了定位系統本身的誤差，還必須加上通訊延遲時間中車輛行駛距離。由於前四個方案都搭配航位推估法為輔助定位設施，航位推估法的定位偏誤並非隨機，而是隨著行駛距離增加

累積其誤差，在GPS搭配航位推估法的方案中，航位推估法只有在GPS定位信號消失之後才開始定位，由實測資料得知GPS定位信號很少消失長達20秒，於是本研究設定該部分對GPS方案無影響。信號柱定位是屬於間歇性定位，何謂推估法之偏誤以公車最長站距來算約900公尺，系統偏誤約900 ×3%＝27公尺。將上述資料代入定位精度準則（4）式，可得各可行方案之定位精度，如表8所示。

6.路線調整性

準則牽涉到成本、法令與經營者等問題，除了基礎設施調整的難易程度之外，也要考慮路線遭遇調整的機率，影響路線調整機率與政府政策、相關運具影響、乘客旅次變化等因素相關。本研究由交通界的專家學者主觀判定各方案之路線調整性。表9為問卷所得出的準則值。

表8  各方案之定位精度

| 方案 | 定位誤差 標準差 | 累積偏誤 | 定位資訊 更新頻率 | 定位精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 15公尺 | 27公尺 | 7.83秒 | 122.2公尺 |
| 方案二 | 15公尺 | 27公尺 | 1.96秒 | 73.3公尺 |
| 方案三 | 50公尺 | 0公尺 | 9.83秒 | 181.9公尺 |
| 方案四 | 50公尺 | 0公尺 | 2.46秒 | 120.5公尺 |
| 方案五 | 30公尺 | 0公尺 | 1.23秒 | 70.2公尺 |

表9  各方案之路線調整性分析

| 方案 項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 （標準差） | 3.92 （2.07） | 4.25 （2.38） | 8.25 （1.76） | 8.75 （1.06） | 5.83 （2.62） |

路線遭遇調整時若只考慮系統變動的成本與困難度，定位技術來說是以信號柱定位最為麻煩、展頻無線定位次之、GPS則調整性最好，因此方案一之準則值最低，方案四最高，其間的差異相當顯著；通訊技術以電信業者所經營之行動數據網路優於行動無線電、展頻之基地台最多調整最困難，因此由表中可以看出這樣的趨勢。依據汽車運輸業管理規則規定，市區公車路線調整只須市政府核准即可，加上捷運路網形成後公車路線勢必面臨調整，問卷填答者加以考慮未來路線的變化，便得出上表中各方案中路線調整性之差異。

7.功能擴充性

此準則受技術之績效、技術的型式與規格標準所影響，績效愈高的技術所能提供的功能愈多，系統規格是否與其他技術標準相符、整合過程中所面對的困難皆是重要考量因素。因此根據這準則，由專家學者主觀判定各方案之功能擴充性，並給予1～9的評點。表10為問卷所得出的準則值。

表10  各方案之功能擴充性分析

| 方案 項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 （標準差） | 4.58 （1.88） | 5.50 （2.47） | 6.33 （1.97） | 7.92 （2.02） | 6.42 （2.87） |

以定位技術來看功能擴充，以信號柱的間歇性定位較差，GPS、展頻無線定位的連續定位較強，以通訊技術來看以通訊容量大者占優勢。整合它種技術則是公眾網路優於私有網路，由表中可以顯示這樣的趨勢。問卷填答者加以考慮以上各種因素後，便得出各方案功能擴充性差異。

4.4 評估選擇結果

本研究利用質化與量化多評準方法求取方案在各評估準則下的評點值，經由前述之計算，可得知各可行方案在各評估準則上的衡量值，將各評估準則衡量值彙整。則可得各方案之評估準則衡量值，如表11所示。

表11  各方案之評估準則衡量值

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 514.14 | 357.94 | 367.71 | 211.51 | 920.14 |
|  | 營運成本 | 357.1 | 673.91 | 249.92 | 583.12 | 686.56 |
| 效率 | 通訊容量 | 4.8 | 19.2 | 4.8 | 19.2 | 38.2 |
|  | 定位即時性 | 7.83 | 1.96 | 9.83 | 2.46 | 1.23 |
|  | 定位精度 | 122.22 | 73.327 | 181.88 | 120.49 | 70.246 |
| 彈性 | 路線調整性 | 3.92 | 4.25 | 8.25 | 8.75 | 5.83 |
|  | 功能擴充性 | 4.58 | 5.5 | 6.33 | 7.92 | 6.42 |

在進行質化與量化多準則評估時，由於評估準則間的單位並不相同，為了使評估標準相同，因此必須將評估準則值予以標準化，以便能轉換成相同的評估單位。由每一方案對應的準則值，可以得知各方案在評估準則值互有優劣，在得知各方案之評點值之後，利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，

整理如表12所示。表12的分析結果顯示：在本研究設定的市區車隊規模與營運條件下，方案四：「GPS定位與行動數據網路通訊」是最佳方案，而方案三：「全球衛星定位與行動無線電通訊」以及方案二：「信號柱定位與無線數據網路通訊」分別為次佳及第三優方案。

表12  公車定位與通訊技術評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.3507 | 0.5097 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 優先順序 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |

4.5 敏感度分析

為了解該定位與通訊技術方案評選架構之各項因素對此評估結果之敏感程度，本研究對於原假設之通訊月費2000元（車／月）與信號柱定位桿數1000處之情況進行敏感度分析。

1.通訊月費之敏感度分析

現行台北市聯營公車民營業者平均每個月發車15萬班次，以市區公車平均行駛90分鐘而言，共需傳送4,050萬筆資料，每個月要傳送465.75MB的資料，乘以8/Kbyte元，月費高達372萬，平均每車分攤1.8萬。對於一般客運業者來說費用實在太高，而且通訊月費對電信業者來說具有相當的彈性，在資料量到達某門檻可以獲得折扣，本研究分以通訊月費500~10000共十組變動資料，重新進行方案評選，關於各方案在不同通訊月費情況下之評估值如圖13所示。由分析結果顯示：方案四在不同的通訊月費下仍是最佳方案，而其在通訊月費較低情況下，顯出更高的優勢。由圖13的結果亦顯示，隨著通訊量的增加，方案五：「展頻無線定位與通訊」逐漸具有優勢，當月通訊費超過2500元，其排名由第四躍居次佳方案。

圖13  不同通訊月費情況下之評估值

2.信號柱數量之敏感度分析

由於市區公車屬於固定路線，對於車輛出現的位置是可以預知的，可以航位推估法為主要定位設施，在定位誤差劣化至某一程度，設一信號柱修正其航位推估之起始值即可。以行駛路線長度3%為航位推估之誤差來看，行駛3公里之誤差才達到100 公尺（GPS定位之誤差），以平均站牌間距500公尺而言可以相隔約6站再設一信號柱即可，不過為了避免誤差過大與系統的穩定，設1.5公里設一站為最遠之信號柱距離。本研究以信號柱數量1000、900、…、400共7組變動資料，將這七組變動信號柱數目代入評估架構之中，重新進行方案評選，關於各方案在不同信號柱數量情況下之評估值如圖14所示。由圖14的結果顯示，不論信號柱數量如何變化，原最佳方案仍為相對最佳方案。

圖14  不同信號柱數量下之評估值

4.6 其他示範案例分析

本研究針對台灣地區現有之公車動態資訊示範系統進行分析，重點在於其定位與通訊技術之應用，並針對目前使用的組合方案與本研究之評估結果進行比較。

1.新竹市公車及主要幹道動態資訊系統之實作分析

本計畫目的在構建公車動態資訊系統，提供民眾公車動態資訊，新竹客運市公車規模與條件包括[21]：

（1）路線型式：市區固定路線公車。

（2）車隊規模：共47輛。

（3）路線數：共23條路線。

（4）路線長：共約500公里。

（5）站牌設站數：共約500處站牌。

（6）應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

（7）績效要求：定位資訊連續性需達75%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度500公尺以內。

新竹市環境接近於郊區，因而對於績效的要求較為寬鬆，也因此在可行方案中並不考慮安裝輔助定位設施，研擬之方案與前述的分析類似：各方案分別為（1）信號柱定位＋專用行動無線電，（2）信號柱定位＋數據行動無線電，（3）GPS＋專用行動無線電，（4）GPS＋數據行動無線電，（5）展頻無線電定位與通訊。如前述分析的過程，求取方案在各評估準則下的衡量值，將新竹市公車定位與通訊技術評選方案之評估準則衡量值標準化之後，再利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表13所示。此分析結果顯示最佳方案為方案四，次佳方案為方案二。

表13  新竹市公車系統評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.4954 | 0.7031 | 0.5485 | 0.8356 | 0.4546 |
| 優先順序 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |

新竹市的實作系統在建置初期並沒有開放行動數據通訊業務，所以就新竹地區而言，目前可行方案只考慮三種：方案（1）、（3）、（5），由於郊區環境對於績效要求較為寬鬆，且服務範圍廣大較適合定位涵蓋範圍大的GPS定位，再加上行動數據通訊尚未開放，專用行動無線電相較於展頻無線電系統，價格相對便宜且涵蓋範圍大。新竹市公車目前所使用的系統即為GPS加上專用行動無線電，此說明利用本研究所構建之評估架構所獲得結果顯示：交通部運研所與交通大學運輸研究中心所建議之公車定位與通訊技術屬於當時可行方案中的較佳方案。

2.台北市示範性公車動態資訊顯示系統分析

本計畫目的在構建公車動態資訊系統，提供民眾有關公車的動態資訊，台北市示範性公車之規模與條件包括[15]：

（1）路線型式：市區固定路線。

（2）車隊規模：共135輛。

（3）路線數：共2條路線。

（4）路線長：共12.1公里。

（5）站牌設站數：共45處站牌。

（6）應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

（7）績效要求：定位資訊連續性需達97%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度300公尺以內。

台北市環境屬於高密度市區，所以對於績效的要求較為嚴格，需要輔助定位設施來連續定位，所以可行方案為（1）信號柱定位（航位推估法）＋專用行動無線電，（2）信號柱定位（航位推估法）＋行動數據網路，（3）GPS＋專用行動無線電，（4）GPS定位（航位推估法）＋行動數據網路，（5）展頻無線電定位與通訊。如同前述的分析過程，將台北市示範系統的規模、條件代入各方案得出各評估準則下的評點值，台北市示範性公車動態資訊顯示系統定位與通訊技術方案之評估準則衡量標準化之後，再利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表14所示。

表14  台北市公車動態顯示系統評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.486 | 0.4819 | 0.3516 | 0.3927 | 0.5608 |
| 優先順序 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |

由於台北市環境屬於小區域高密度系統，對於績效要求較為嚴格，展頻無線電系統之系統績效大，而且每站設一基地站，對於公車動態顯示非常方便，台北市目前的示範系統所使用的系統即為展頻無線電定位與展頻無線電通訊。此一結果顯示先前由交通部運輸研究所與中華顧問工程司贊助的示範系統，其通訊與定位技術之採用仍屬較佳的方案。

3.整個台北市區

先進公車系統要能發揮其最大效用，必須將其規模擴大至整個市區。現今台灣地區以台北市市區之公車系統最為完整，本研究以整個台北市區為系統規模為其遠程目標進行方案評估，茲將台北市市區公車規模與所需具備的條件列示如下：

（1）路線型式：市區固定路線。

（2）車隊規模：約3,500輛。

（3）路線數：約240條路線。

（4）站牌設站數：約3,000處站牌。

（5）應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

（6）績效要求：定位資訊連續性需達97%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度300公尺以內。

台北市環境屬於高密度市區，所以對於績效的要求較為嚴格，需要輔助定位設施來連續定位，因此本研究研擬之可行方案包括：（1）信號柱定位（航位推估法）＋專用行動無線電，（2）信號柱定位（航位推估法）＋行動數據網路，（3）GPS＋專用行動無線電，（4）GPS定位（航位推估法）＋行動數據網路，（5）展頻無線電定位與通訊。關於無線電部分，由於車隊規模增加使得頻道之通訊容量不足，所以必須增加無線電頻道數以滿足系統要求。本研究建議行動無線電一個頻道以200輛公車進行群呼，而行動數據通訊也以200輛為編組進行監控。本研究依循前述分析過程，將台北市市區公車的車站及車隊規模、營運條件代入各方案得出各評估準則下的評點值，並將台北市公車系統定位與通訊技術方案之評估準則衡量值標準化後，再利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表15所示。

表15  台北市公車總體系統評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.2455 | 0.5331 | 0.3767 | 0.7366 | 0.5239 |
| 優先順序 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |

由於考慮整個台北市區，環境限制、績效要求更為嚴格，加上整個系統不僅車隊龐大、範圍也非常廣泛，可以想見其整合過程必定非常複雜，本研究建議以一個客運公司為一個編組，而目前台北市聯營公車之車隊大約以兩百輛左右為最普遍，所以設計時即以200輛公車為一個編組，共分為18個編組（市公車7組），每組都是為一個獨立的系統，所以大致上與先前之案例具有相同之準則值，只是有些設備可以整合（如信號柱、無線通訊設施），得出的結果為方案四：「GPS（航位推估法）＋行動數據通訊」為最佳方案，其次為方案二：「信號柱（航位推估法）＋行動數據通訊」、方案五：「展頻無線電定位與通訊」、方案三：「GPS（航位推估法）＋行動無線電」，而排名最後之方案為方案一：「信號柱（航位推估法）＋行動無線電」。

4.7 討論

由以上的分析顯示：定位技術系統評選主要受車隊規模（車輛數）、公車設站數所影響。在公車設站數不變的情況之下，車隊規模除了影響車上設備成本之外，還影響定位即時性，車上設備便宜的信號柱定位技術對於車隊規模大的系統占有優勢。由於通訊頻寬有限，所以必須將過大的車隊編組，本研究以台北市區的情況，建議以200輛公車為一組，如此一來才不致因為車隊規模過大而損失定位即時性。車隊規模固定的情況之下，公車設站數愈多表示所需架設的路上基礎設施愈多，如此一來以不需路上基礎設施的GPS定位最占優勢。綜合而言，信號柱定位總成本會較無線電定位與GPS定位高，但是在某些高密度市區或車隊規模龐大的情形，例如本研究中顯示車隊規模大於兩倍的公車設站數，信號柱系統則優於GPS。

新竹市示範系統與台北市示範系統就是兩個很好的例子，一個是屬於大範圍小車隊規模的系統，一個是高密度市區小範圍而大車隊規模的系統。以GPS廣大涵蓋範圍的特性應用於新竹市公車系統較為適合，而台北市示範系統的高密度環境（45處站牌、135輛公車），則以信號柱定位與無線電定位具有優勢。

至於通訊技術系統評選方面，主要受涵蓋範圍、傳送資訊量、通訊月費所影響。涵蓋範圍影響著通訊設備設置成本，由於無線電信號會因為距離的關係衰減，所以必須在適當位置設置無線電發射與接收塔臺、中繼站，涵蓋範圍愈大所需架設的塔台愈多投資成本也愈多。系統若需要傳送龐大的資料量就必須選擇通訊容量大的系統，若超過通訊系統的負荷量則必須使用兩套設備。通訊月費是電信業者向使用者收取傳送資料之費用，使用者不必顧慮維修、折舊、耗材等問題，在專業分工的觀點下，應用非專用通訊系統（如數據行動無線電）是一種將資源最佳利用的方法。

此外，通訊系統方面由於需要頻道使用許可，因而牽涉相關法令，目前計程車所使用的行動無線電是最普遍採用的方式，但是通訊容量限制是其缺點。所以新竹市示範系統使用行動無線電系統，台北市示範系統則因為通訊容量問題與無線頻道取得問題，而採用展頻通訊系統。另外，交通部於民國85年開放行動數據網路業務，該行動數據網路是專門為數據通訊所設計的無線通訊系統，在投資成本、定位即時性、功能擴充性方面都占有優勢，所以在本研究的案例分析上皆獲得相當高的評估值。

五、結論與建議

本研究主要探討市區公車定位與通訊技術之特性以及技術組合方案之評選，首先對於目前所有使用中、發展中之可能技術加以分析與比較，研究中選取適當之評估準則以構建一市區公車定位與通訊技術評估架構，並考量現有技術及營運環境，歸納出五種可行方案，藉由AHP法求出各準則之相對權重，再利用質化與量化多準則評估方法求取最佳方案。茲將研究主要的結論與建議說明如后。

5.1 結論

1.本研究構建之評估層級，分別屬於經濟性、效率性、系統彈性等三個標的層面，共考慮有投資成本、營運成本、通訊容量、定位即時性、定位精度、路線調整性、功能擴充性等七項評估準則，能夠合理反映定位與通訊技術方案組合的特性與先進公車系統之功能需求。

2.本研究藉由專家學者座談與研討方式，在出席之產、官、學代表具有相同專家認知之情況下，進行各項準則之權重問卷調查。經由AHP專家問卷調查分析，可以得到各準則之權重，不同受訪者代表不同的想法，經由整合其權重分別為經濟性0.3936、效率性0.3477、系統彈性0.2587。由於智慧型運輸系統之成本相當龐大，在基本應用的系統限制皆能滿足情況下，追求系統成本最小為最普遍的看法。本研究即以此概念，透過經濟性、效率性、及系統彈性之質化、量化評估值進行整合分析。

3.根據台北市區環境與可行技術，本研究提出五種可行方案：（1）信號柱定位（輔以航位推估法）＋專用行動無線電、（2）信號柱定位（航位推估法）＋行動數據網路、（3）GPS＋專用行動無線電、（4）GPS定位（航位推估法）＋行動數據網路以及（5）展頻無線電定位與通訊。經評估後得出方案排序最佳為（方案四）GPS定位（航位推估法）＋行動數據網路，其次為（方案三）GPS定位（航位推估法）＋行動無線電、（方案二）信號柱定位（航位推估法）＋行動數據網路、（方案五）展頻無線電定位與通訊、最後（方案一）信號柱定位（航位推估法）＋行動無線電定位。

4.本研究將通訊月費分十組變動資料、將信號柱數量分七組變動資料，進行敏感度分析，在車隊規模固定在200輛之情況下，通訊月費與信號柱數量對於最佳方案的選擇皆影響不大；但在車輛規模逐漸增加、通訊需求擴大的情況下，通訊費用將會對方案的評選產生影響。

5.由實例應用分析的結果，驗證GPS涵蓋範圍廣大的特性適合應用於新竹市公車系統，而台北市示範系統的高密度環境（45處站牌、135輛公車），信號柱定位與無線電定位具有優勢。至於行動數據網路是專門為數據通訊所設計的無線通訊系統，在投資成本、定位即時性、功能擴充性方面都占有優勢，所以在案例分析上皆獲得相當高的評估值。

5.2 建議

對於本研究使用的方法與評估程序，以及系統建置之考量因素，本研究亦提出下列建議供作後續研究參考：

1.根據本研究所構建之評估架構進行AHP問卷填答，雖然經由研究單位之簡報以及座談會之研討，期望能由共同的研究背景與專業認知獲得合理的權重，但由於產、官、學不同受訪者的認知仍拘泥在原有的認知上而差距過大，造成不同受訪者之權重並無一致的趨勢，此雖顯示各個專長領域與日常涉及事務不同之影響；但為求周延，未來可採用Delphi方法，將問卷結果公布，請受訪者再填答一次問卷，反覆此項動作直到達成合理的收斂結果。

2.本研究只提出方案研擬時所需考慮的因素，並就現有可行的定位通訊技術進行方案組合與評估。未來可以對方案的產生進行研究，並深入討論技術與技術間之組合程序。此外，本研究範圍只針對定位與通訊技術，未來可以考量以先進公車系統的完整功能為研究範圍，進行所有先進技術應用之方案評估分析。

3.本研究建立的評估模式可以作為都市地區先進公車系統評選定位與通訊技術組合方案的依據，對於區域公車系統亦可適用，但對於城際客運系統，則需就其營運環境與技術應用特性再作評估分析，此有待參酌相關研究成果[20-25]，作進一步的研究探討。

4.先進公車系統之建置亦需斟酌通訊需求而權衡專屬通訊網路、公用頻道以及逐年經費預算限制，尤其在公車規模較大、服務路網較密的地區，專用通訊網路有其必要性，然其建置成本及維護成本又需受經費預算的限制。因而分區分年的建置方式以及通訊網路之共用模式是另一值得研究的課題。

參考文獻

| 1. | 張學孔、陳信雄，「先進大眾運輸系統技術特性與發展策略之研究」，中華道路季刊，第34卷第3期，民國八十四年，頁6-28。 |
| --- | --- |
| 2. | 馮正民，「智慧型車路系統發展策略」，第十四次行政院科技顧問會議專題報告，民國八十二年。 |
| 3. | 張有恆、呂怡青，「台灣地區發展智慧型運輸系統之時程規劃」，運輸計劃季刊，二十九卷一期，民國八十九年三月。 |
| 4. | 張學孔，「智慧型大眾運輸系統發展目標與功能需求之研究」，交通部／中山科學研究院軍民通用科技專案委託專題研究報告，民國八十四年七月。 |
| 5. | Elliott, S. D. and Dailey, D. J., Wireless Communications for Intelligent Transportation Systems, Artech House, Inc., New York, U.S.A., 1995. |
| 6. | Wormley, D. N., “AVL Systems for Bus Transit”, TCRP Synthesis, 24, TRB, 1997. |
| 7. | 曾清涼，「全球定位系統（GPS）」，臺灣省地籍測量業務研討會論文集，民國八十一年九月，頁G1-G7。 |
| 8. | Skomal, E. N., Automatic Vehicle Location Syste, Van Nostrand Reinhold Ltd., New York, 1981. |
| 9. | ERTICO, “Automatic Global Positioning Satellite Systems”, ATT PROGRAMME Taskforce, 1995. |
| 10. | 廣磁資訊股份有限公司，通訊寶典（三）：無線個人通訊，尚品書局，民國八十三年九月。 |
| 11. | 郭文聰，「無線數據通訊現況與展望」，工業技術研究院電腦與通訊工業研究所，民國八十五年。 |
| 12. | 邱中興，「中繼式無線電通訊技術發展趨勢分析」，國立交通大學科技管理研究所碩士論文，民國八十三年六月。 |
| 13. | 廣磁資訊股份有限公司，通訊寶典（五）：衛星通訊，尚品書局，民國八十三年九月。 |
| 14. | 林福華，「移動通信業務及其頻譜配置」，無線電界月刊，民國八十七年二月，頁149-160。 |
| 15. | 立皓股份有限公司，「台北市示範公車動態資訊顯示系統」，民國八十五年。 |
| 16. | Saaty, T. L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, Inc., 1980. |
| 17. | 曾國雄、鄧振源，「層級分析法（AHP）的內涵特性與應用」，中國統計學報，27卷第6期，民國七十八年六月，頁45-67。 |
| 18. | 黃富生，數據通信與電腦網路概論，全華科技圖書股份有限公司，民國七十七年十二月。 |
| 19. | Li, V. O. K., Sengodan, S., Chan, T. K., and Zhuge, L., “Los Angeles FOT Spread Spectrum Radio Traffic Signal Interconnect Evaluation Task : Final Report on Full Development”, Draft Working Paper, Dept. of Electrical Engineering-systems, University of Southern California, Los Angeles, U.S.A., June 30, 1998. |
| 20. | 羅彬榮、陳武正，「高速公路路況與台汽車輛定位即時資訊之行動需求分析—以台汽車輛定位系統為例」，運輸計劃季刊，二十七卷一期，民國八十七年三月，頁45-67。 |
| 21. | 卓榮訓、王晉元、吳玉珍等，「整合GPS與GIS-T之應用－公車動態資訊系統與高速公路替代道路選線即時導引系統之實作」，交通部運輸研究所，民國八十五年。 |
| 22. | 張學孔、蘇雄義、陳信雄、陳雅慧，「智慧型大眾運輸使用者資訊系統之功能需求分析」，中華民國運輸學會第十屆學術研討會論文集，民國八十四年十月，頁609-616。 |
| 23. | 張學孔、劉玉樹、陳信雄，「先進公車定位與通訊系統技術評估之研究」，運輸學刊，第29期，民國八十四年九月，頁53-81。 |
| 24. | 張學孔、許哲瑋、陳信雄，「台灣地區公車客運應用先進技術之現況分析」，中華道路季刊，第32卷第2期，民國八十三年四月，頁11-24。 |
| 25. | 陳信雄、張學孔、陳雨盈，「先進公車系統功能需求分析」，國立台灣大學土木工程學研究所專＋題報告，F-ITS-98-1，民國八十七年五月。 |
| 26. | 劉育儒，「市區公車定位與通訊系統技術評估之研究」，國立台灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國八十七年六月。 |