運輸計劃季刊

第三十卷  第一期

民國九十年三月

頁89   ～   頁110

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 1

March 2001

PP. 89 ～  110

高速鐵路列車需求模式之研究1

A TRAIN DEMAND MODEL FOR

HIGH SPEED RAIL SERVICE

謝汶進 Wen-Jin Hsieh2

李治綱 Chi-Kang Lee3

(88年11月10日收稿，89年5月11日修改，89年11月14日定稿)

摘  要

全日或尖峰小時之旅運需求預測對大眾運輸營運者在營運規劃的過程中之幫助有限，以鐵路運輸業者而言，各種列車服務型式之需求探討是列車服務規劃與設計之第一步。因此，本文旨在探討鐵路在已知列車服務計畫下，旅客對不同停站方式等服務型式的選擇行為。分析方法上將旅客的列車選擇行為建構成一個路徑選擇問題；亦即將列車服務計畫轉換為一個列車服務之路網，旅客之各種旅行成本轉換為各路段上之一般化旅行成本；再據之以交通量指派方法求解。本文以台灣高鐵的資料建立範例，應用確定性使用者均衡、及羅吉特（Logit）與普羅比（Probit）等隨機使用者均衡方法測試。

關鍵詞：鐵路運輸；列車需求

1.作者感謝兩位審查委員之寶貴意見，也感謝行政院國家科學委員會之專案補助（NSC89-2211

-E006-046）。

2.南台科技大學行銷與流通管理學系（聯絡地址為710台南縣永康市甲頂里南台街1號）。

3.國立成功大學交通管理科學系教授（聯絡地址為701台南市大學路1號成功大學交通管理科學系）。

ABSTRACT

The efficiency and effectiveness of the railway service plan is centrally important in railway operation. In order to design a good service plan, the knowledge of passenger’s choice of train service is essential. Therefore, this paper attempts to present a train demand model in which the passenger’s choice of train service is a route choice problem with a train service network and a generalized cost function. Hence, traffic assignment methods can be used to assess the demand of each train service. A numerical example is used to demonstrate the modeling process, and to show the results by deterministic user equilibrium method, and logit and probit stochastic user equilibrium methods.

Key Words：Railway transportation;Train demand

一、前  言

運輸規劃之需求分析文獻中對旅運需求模式（travel demand models）與網路指派模式（network assignment models）已經有許多的發展[1]。根據需求分析之結果，大眾運輸之營運者進行營運規劃，以決定服務型式、服務頻率等營運之內容，亦即需求不直接受服務設計之影響[2,3,4,5]。這類假設旅運需求固定之營運者模式，隨著運輸市場之競爭日益激烈下，勢必會漸漸地將旅客對列車服務選擇行為納入模式內，使得服務設計之好壞直接影響旅運需求量。以鐵路運輸業者而言，列車服務需求之探討是列車服務規劃與設計之一重要步驟。因此，本文旨在探討鐵路在已知列車服務計畫下，旅客對不同停站方式等服務形式的選擇行為。

鐵路事業之經營決策可以分為三個層次：在資源與長期決策層次上，管理者決定各種設備資源與人力資源之數量、種類、品質等；在營業與中期決策上，管理者考量資源之限制下決定營運之方向，亦即提出可達成事業目標之市場定位計畫，內容則包括列車服務計畫、價格計畫、售票通路計畫等；在短期與運務決策層次上，管理者考量資源與營運方向限制下，決定有效率之營運方法，內容則包括了列車時刻表與列車運行圖之製作、車輛與人員之排程、場站工作計畫與軌道使用圖之製作等工作項目。高速鐵路為西部走廊城際運輸新的運輸工具，為了滿足各地方的需要與公平的理由，其停靠車站由7個增至10個；增站後高鐵服務範圍擴大可及性增加，整體運輸市場旅運需求應可提高[6]。台灣高速鐵路公司之營運部門現在已經開始研擬各種可行之營運計畫，考量各種停站方式之列車服務、同一列車不同等級之車廂、以及指定席與自由席、不同服務不同票價等因素。其中，旅客會如何選擇列車服務型式勢必成為列車服務計畫中之重要根據；但是，至今相關之研究結果僅有城際間運具選擇（mode choice）分析後之高鐵旅運需求量；因此，建立列車服務之需求模式以反映旅客對不同列車服務因素之選擇是首要工作。

鐵路運輸之眾多文獻中，包括了旅客旅運行為之統計分析與探討[7]、討論客貨運之生產作業問題[8,9,10]以及假設固定需求下之列車服務計畫問題[2,3,4,5]等，但對於前述列車服務之需求課題仍缺乏探討。在國內也曾針對台灣高鐵停站方式之型式與服務頻率之決策模式進行探討[11]，但未將旅客選擇列車服務之行為單獨地建立模式。因此，本文將探討鐵路在已知列車服務計畫下，旅客對不同停站方式等服務型式的選擇行為。分析方法上將旅客的列車選擇行為建構成一個路徑選擇問題；亦即將列車服務計畫轉換為一個列車服務之路網，旅客之各種旅行成本轉換為各路段上之一般化旅行成本；再據之以台灣高鐵的資料建立個案，應用確定性使用者均衡、及羅吉特與普羅比等隨機使用者均衡方法測試。

本文將於第二節探討鐵路列車服務網路問題之相關理論，第三節討論本文所提出列車服務之旅次指派模式，第四節進行台灣高鐵部分服務網路之測試，並討論測試之結果，最後於第五節為本文之結論與建議。

二、鐵路列車服務之網路問題

鐵路列車服務之需求問題旨在探討分析在已知各種停靠站方式與發車頻率等相關列車服務計畫下，旅客對不同停站方式等服務型式的選擇行為。在方法上將旅客的列車選擇行為建構成一個路徑選擇問題；亦即將列車服務計畫轉換為一個列車服務之路網，旅客之各種旅行成本轉換為各路段上之一般化旅行成本。構建鐵路列車服務網路相關的概念包括：列車服務計畫網路的結構、旅客之路線選擇行為、一般化旅行成本函數、起迄點旅運需求型態等；以下將依序探討其概念：

1.列車服務計畫網路的結構

台灣高速鐵路其規劃路線全長345公里，沿途車站包括有：台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等站。台灣高速鐵路列車服務之停站方式與一般大眾運輸服務類似，可以有許多不同之型式，如直達式列車、越站停車、分區停車、與每站皆停等[12,13]。

本研究將上述各種停站方式構建在一有方向性網路中，稱為列車服務計畫網路。以五個車站四種停站方式路線為例，其所對應之列車服務計畫網路結構如圖1所示。在此網路中包括三種不同型態的節點（node）與五種不同型態的節線（link）。在節點部分包括：（1）旅客起迄節點，例如節點1代表台北；（2）各種停站方式的停靠車站之出發節點，如節點6代表停站方式1在台北站之出發節點；（3）各種停站方式的停靠車站之到達節點，如節點11代表停站方式1在台中站之到達節點。其中各種不同停站方式在中間停靠車站因需要具備旅客上下車的功能，因此在網路中一種停站方式各中間停靠車站對應於兩個節點，分別代表到達或下車、與出發或上車。

圖1  列車服務計畫網路示意圖

節線方面包括：（1）旅客從旅次起點到車站的及站節線（access link），如節線1代表由台北至台北站使用停站方式1之列車服務；（2）旅客從車站至旅次迄點的離站節線（egress link），如節線11代表停站方式2到達新竹站後離站至新竹之節線；（3）在某停站方式中兩停靠車站節點間之路段節線（section link），如節線8代表停站方式2由台北站至台中站間之行駛旅程；（4）旅客在停靠車站之到達與出發節點間，等待旅客上、下車時之停等節線（dwell link），如節線12停站方式2在新竹站之停等；（5）旅客在站間轉車節線（transfer link），如節線15代表停站方式1旅客在台中站使用停站方式2之轉車行為。

2.旅客之路徑選擇行為

在上述列車服務計畫網路結構下，同一起迄對的旅客有很多列車服務方式可以選擇，亦即同一起迄點間在圖1中有多條替代的路徑。舉例而言，由台北至高雄的旅客可選擇的替代路徑如表1所示。其中，路徑3代表使用停站方式2，停站較多、平均速度較慢、票價可能較低廉；路徑5代表使用停站方式3，直達且無中間站、速度較快、票價較高；路徑1 代表使用停站方式1之列車由台北至台中，再在台中站轉搭停站方式4之列車服務至高雄，停站次數少、速度也快、但需要轉車時間；路徑2與路徑4亦需要作一次轉車。

表1  台北至高雄的旅客可選擇的替代路徑

| 路徑別 | 通過的節點 | 使用的停站方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1→6→11→14→19→5 | 1,4 |
| 2 | 1→6→11→13→15→16→17→5 | 1,2 |
| 3 | 1→7→9→10→12→13→15→16→17→5 | 2 |
| 4 | 1→7→9→10→12→14→19→5 | 2,4 |
| 5 | 1→8→18→5 | 3 |

在描述上述高速鐵路旅客之列車服務選擇行為時，若假設旅客具備完全資訊，且作出成本最小化之理性決策，這類路徑選擇模式稱為確定性（deterministic）使用者均衡模式。如果旅客沒有充分的資訊或有其他因素之考量，則可以應用隨機性（stochastic）路徑選擇模式處理。不過在上述代表列車服務選擇之路徑選擇網路裡，模式之重點之一是在路徑上之成本項目必須反映選取該列車服務之旅行成本。

3.旅行成本函數

旅行成本函數的制定除了考慮旅行時間之外，尚包括其他可能影響旅客對列車服務方式選擇的因素。從旅客的觀點而言，一般化的旅行成本（generalized travel cost, GTC）或旅運負效用應包括車內旅行時間（ in-vehicle travel time, IVTT）、車外旅行時間(out-vehicle travel time, OVTT)、旅次支出費用（out of pocket cost, OPC）、及因擁擠所產生之不舒適性（discomfort, DCF）等；茲分別說明如下：

車內旅行時間一般包括兩站間的列車運行時間(Running Time, RT)與在停靠站的車內停等時間（dwell time, DT） 兩部分；前者可由列車績效模擬分析中求得[14]，後者受到上下車人數、列車調度等因素之影響。車外旅行時間包括從旅次起點到車站之及站時間、在車站之等車時間、不同停站方式路線間之轉車時間與車站至迄點離站時間；及站時間受到車站聯外運輸系統與車站區內交通之影響，等車時間受所選列車發車頻率之影響。如發車班距確定且旅客以均等隨機分布的型態到達車站則平均等候時間為1/2平均班距。不同停站方式路線間之轉車時間則受到發車班次與發車時間之影響。例如，列車以均等隨機分布的型態到達車站則旅客平均等候時間為等候列車平均班距時間之1/2。

旅客於各起迄車站所支出的費用可採用台灣高鐵所提供的票價公式計算之。當搭乘列車旅客數過多造成擁擠時，繼續搭乘該列車的旅客就必須忍受較低的服務水準進而產生不舒適的感覺，而大眾運輸文獻中對於不舒適指標已經逐漸列入考量[15]。考慮擁擠的效應時，旅客感覺不舒適的程度實應隨著旅客流量的增加而遞增。為了反應上述之狀況，可參酌美國公路局（Bureau of Public Road, BRP）所制定擁擠函數之方式，衡量乘客乘坐列車舒適程度受到的列車乘客負載因子（load factor）之影響；此時不舒適函數為旅客數之非線性函數。綜合上述各項相關旅行成本而建立之一般化旅行成本函數如下式所示。

GTC=a0+a1⋅ IVTT+a2⋅ OVTT+a3⋅ OPC+a4⋅DCF(xa)

（1）

其中，a0, a1, a2, a3, a4為參數值

在線性之一般化成本函數（1）中，時間價值等因素將有助於成本函數中之參數選擇；例如a1/a3與a2/a3分別代表車內旅行時間與車外旅行時間之時間價值。或者，可以直接參考城際運輸運具選擇分析等研究中效用函數所校估出來之參數數值[16]。不過，最佳的處理方式仍是針對列車服務型式選擇課題，蒐集調查資料校估適合之參數。

三、列車服務之旅次指派模式

在全日各起迄點旅運需求、服務路網結構、列車頻率、一般化旅行成本等條件已知下，探討旅客在高速鐵路服務路網中不同替代路徑之選擇行為，其結果可以求得各種列車停站方式在各路段之運量，用以分析施行該營運計畫之運輸需求。依據前述所探討高速鐵路列出服務選擇之路徑選擇模式，本文將應用確定性與隨機性旅次指派模式與求解方法進行分析，所使用之方法說明如下。

1.確定性旅次指派模式

本研究使用之路段旅行成本不受其他路段流量之影響，故確定型使用者均衡模式或交通量指派模式可寫成下列數學規劃問題；一般狀況下為非線性規劃問題，未知之決策變數為路段流量與路徑流量。

| minZ(x)=a0xaca(x)dx s.t. | （2） |
| --- | --- |
| r∈Rhr= Tij ,∀i,j | （3） |
| xa= r∈Rhr⋅ δa r ∀a∈A | （4） |
| hr 0 , ∀r∈R  | （5） |

其中，

| R： | 路網中各替代路徑所成的集合； |
| --- | --- |
| A： | 所有路段節線所成的集合； |
| Ti j： | 以i為起點，j為迄點的固定起迄旅運需求量； |
| xa： | 路段節線a旅客數； |
| ca： | 路段節線a旅行成本； |
| hr： | 替代路徑r上的旅客數； |
| δar: | 若路段a在路線r上則δar=1，否則δar=0。 |

目標式（2）中路段旅行成本雖然是該路段之一般化旅行成本函數（1），但如同已經在前節之討論，圖1中各個路段之性質不同，路段成本其實只包括一般化成本函數中之某些部分。例如，圖1中路段8之路段成本函數中不包括車外旅行時間，或者OVTT等於0。此外，當圖1之網路結構已知，R,A,δar都將決定。

經常求解上述非線性規劃問題的是法蘭克-沃夫法（Frank-Wolfe method），亦即將非線性規劃問題轉換成一連串的線性規劃子問題來求解，子問題又可簡化成全有全無指派方法。茲將演算法簡述如下：

1. 起始值設定：設定疊代次數限制與收斂預設值，令 n=0並計算各路段上零流量時起始旅行時間。

2. 以全有全無指派方法（或疊樹法等）求得一起始解。

3. 以前一次疊代所得到各路段上流量為基礎，重新計算各路段上旅行時間。

4. 求解線性規劃模式（全有全無指派方法），得到新的流量集合 yan以取代 xa。

5. 藉由求解下列問題，可得最佳搜尋的步幅 α：

mina0xanCa(xa)dxa

s.t.    0α1

| 其中， | xan=xan－1+α(yan－xan－1) |
| --- | --- |

6. 檢驗是否收斂。若收斂，則停止；否則執行步驟 7。

7. 令n = n+1， 若 n 大於疊代次數限制則停止；否則執行步驟 3。

2.隨機性旅次指派模式

隨機性旅次指派模式是利用隨機效用理論（stochastic utility theory）描述旅客對於不同替代路徑的選擇行為。旅客在選擇替代路徑時以滿足其個人所認知之旅行成本（perceived travel cost）最小化為原則，其中認知之旅行成本為實際旅行成本（actual travel cost）與隨機項之和。考慮Cijr為起點i迄點j替代路線r上旅客認知之旅行，則

| Cijr=cijr+εijr |  |  | （6） |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | Cijr | ：旅客所認知之旅行成本； |  |
|  | cijr | ：旅客實際旅行成本； |  |
|  | εijr | ：隨機項。 |  |

在上述問題中，模式路段流量的分布情形將受隨機項機率分配的影響極大。而最常應用在隨機性旅次指派模式的兩種機率分配為Weibull-Gumbel 分配與常態分配，而其所對應的模式為羅吉特模式與普羅比模式。

若假設隨機項εijr具備IID（identical and independent distribution）的Weibull- Gumbel分配，則可求得應用廣泛之Logit 隨機性模式。模式中，以i為起點j為迄點，使用不同替代路徑r上的旅客數hr可利用下式來表示。

| hr=Tij ⋅ exp(－θ⋅cijr)pexp(－θ⋅cijp) |  |  |  | （7） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中 | Cijr | ：旅客實際旅行成本； |  |  |
|  |  | θ | ：隨機項所對應之參數。 |  |  |

本文依據Fisk(1980)[17]所提出之羅吉特隨機性使用者均衡模式，其非線性規劃模式可表示如下：

| minZ(x,h)=a0xaca(x)dx+1θ(i,j)rhrlnhr s.t. r∈Rhr= Tij ,∀i,j | （8） （9） |
| --- | --- |
| xa= r∈Rhr⋅ δa r ∀a∈A | （10） |
| hr 0 , ∀r∈R  | （11） |

目標式（8）中的第二項為負的Entropy 函數，θ為正數；若目標式之第一項為凸函數，目標函數為凸性函數；則上述非線性規劃問題為凸性規劃，此模式有唯一解。而當θ→∞時，則上述非線性規劃即可趨進為確定性交通量指派模式，如同（2）- （5）所示，旅客所認知之旅行成本即為實際旅行成本。在羅吉特隨機性旅次指派模式中各替代路徑線間具備IIA（independence of irrelevant alternatives）的特性，當替代路徑間重複的路段比較嚴重時，羅吉特隨機性交通量指派模式就顯得比較不合理[17]。

為了避免處理路徑太多之困擾，羅吉特隨機性旅次指派模式求解上最常採用的方法為Dial所提出的多路徑機率指派法。在此演算法中，起迄點運輸需求只指派到遠離起點與接近迄點之有效路徑（efficient path）上。如果有效路徑之概念會忽視重要可行路徑時，則必須考慮所有可行路徑；演算時仍然可以不做所有路徑之窮舉而直接利用路段處理，應用之方法為馬可夫決策程序（Markov decision process）[18,19]。首先假設路段節線(i,j)之指派權重wij為：

wij=exp(－θ⋅cij)                  若節點  i直接連接節點j  0                                 其他

同理，兩步轉移指派權重wij[2]為：

wij[2]=kwik⋅ wkj      	                                            （12）

因此連接i節點與j節點各種路段長度路徑指派權重矩陣之和V可表示如下：

V=W+W2+W3+W4+.......=(I－W)－1－I	   　　　　　　　　　　　　（13）

最後，藉由任一路段之指派權重可求得任一路段之選擇機率Pij。

若假設隨機項εijr具備IID的常態分配，則可推導求得普羅比隨機性模式。模式中，以i為起點j為迄點，使用不同替代路徑r上的旅客數hr可以計算求得，但是不像羅吉特模式一般可以利用某一數學式來表示。在普羅比隨機性交通量指派模式中，是路段流量的分布為常態分配，其中路段a的認知旅行成本Ca的平均數為實際旅行成本ca，兩替代路徑間相互影響的關係可以用其共變異數（covariance）表示如下：

cov(Cijr,Cijp)=βa∈Aδijar⋅δijap ⋅ca	  　　　　　　　　　　　　　　　　 （14）

因此，普羅比隨機性交通量指派模式可以克服IIA的問題，亦即當替代路徑重疊過於嚴重時羅吉特隨機性交通量指派模式所產生的缺失[20]。但也由於普羅比隨機性交通量指派模式必須以共變異數的概念表示兩替選路線間相互影響的關係，使得普羅比模式無法以類似羅吉特模式之分析性數學規劃模式來表示。因此，上述普羅比隨機性交通量指派模式必須使用Monte Carlo 模擬演算法來處理[21]。簡而言之，在Monte Carlo 模擬演算法每一次的疊代過程中，包括了抽樣與指派兩個程序。茲將演算法簡述如下：

步驟0：令 i=0

步驟1：抽樣程序

針對每一路段a的認知旅行成本Ca在常態分配的機率密度函數N(ca,βca)中進行抽樣。亦即Ca~N(ca,βca)。

步驟2：指派程序

依據上述抽樣的旅行成本Ca進行全有全無之指派，並由指派結果得到路段流量xai。

步驟3：路段流量平均值

計算每一路段流量的平均值  xai=[(i－1)⋅xai－−1+xai]i,  ∀a

步驟4：計算標準差

計算每一路段流量的標準差  σai=1i⋅(i－1)j=1i[xaj－xai]2,  ∀a

步驟5：收斂測試

若maxaσaixai k，則停止。路段流量xai即為解；否則令i=i+1，回到步驟1。



四、個案分析

4.1 測試資料說明

為了測試模式與演算法的適用性，本研究所構建測試路網資料說明如下：

- 以高鐵籌備處民國120年的運量預測資料[16]，抽取台北、新竹、台中、台南、高雄等五個車站為起迄點，各起迄點的需求如表2所示。

- 在此五個車站的架構下，考慮圖1中之四種不同的停站方式，各停站方式列車之平均發車頻率與發車班距如表3所示。

- 車內旅行時間包括站間旅行時間與中間停靠站的停站時間，各站間旅行時間列於表4；中間停靠站的停站時間，除了台中車站停等時間為3分鐘，其餘車站停等時間皆為2分鐘。

- 車外旅行時間包括及站時間、等車時間、離站時間、與轉車時間。其中，及站時間與離站時間引用高鐵工程籌備處概估民國92年高速鐵路車站與各鄰近都市轉乘時間之資料，數據如表5所示。在旅客到達車站後的平均等候時間，本研究先假設為1/2發車班距。對於不同停站方式路線間之轉車時間，本研究假設列車以均等隨機分布的型態到達車站，旅客平均等候時間為等候列車平均班距時間之1/2。

- 對每站皆停之停站方式2，旅行支出費用採用台灣高鐵所提供的票價公式計算之，其中每延人公里3.46元。對於不同停站方式之列車，本研究依照日本高速鐵路之實務經驗，停站方式不同在平均速率不同下票價不同，因此將台北直達台中或台中直達高雄之停站方式以每延人公里增加5%的方式計價，亦即以每延人公里3.63元計算；同理對於台北至高雄的直達列車以每延人公里增加10%的方式計算，亦即以每延人公里3.8元計算。

- 本研究針對各種不同社經特性與旅次目的型態探討時間價值的研究結果[22]，以平均的旅運時間價值5.5（元/分鐘）作為高速鐵路車內旅客旅行時間價值；此外假設車外旅行時間的評價為車內旅行時間的2.95倍[23]。

- 個案測試中對於擁擠的效應所產生不舒適指標暫不考慮；因此，一般性旅客旅行成本可寫為GTC=OPC+5.5 ⋅IVTT+16.225 ⋅ OVTT，各個路段之一般化旅行成本如圖2所示。

表2  各起迄點旅運需求資料

| 迄站 起站 | 台北 | 新竹 | 台中 | 台南 | 高雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北 | 0 | 11,021 | 21,051 | 9,515 | 33,779 |
| 新竹 | 9,023 | 0 | 4,781 | 959 | 3,622 |
| 台中 | 19,423 | 5,040 | 0 | 6,183 | 13,469 |
| 台南 | 7,683 | 1,022 | 4,408 | 0 | 8,847 |
| 高雄 | 31,493 | 3,613 | 11,490 | 12,228 | 0 |

資料來源：[16]。

表3  各停站方式之發車頻率與班距

| 停站方式 | 發車頻率(班次/小時) | 班距(分鐘/班) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 30 |
| 2 | 3 | 20 |
| 3 | 2 | 30 |
| 4 | 1 | 60 |

表4  列車站間運行時間

單位：分鐘

| 停站方式 | 起站→迄站 | 行駛時間 |
| --- | --- | --- |
| 1.台北-台中 (距離=159.5km) | 台北-台中 | 42 |
| 2.台北-新竹-台中-台南-高雄 距離=338.1km | 台北-新竹 | 27 |
|  | 新竹-台中 | 24 |
|  | 台中-台南 | 40 |
|  | 台南-高雄 | 11 |
| 3.台北-高雄 (距離=338.1km) | 台北-高雄 | 82 |
| 4.台中-高雄 (距離=178.6km) | 台中-高雄 | 47 |

資料來源：[16]。

表5  鄰近都市至高鐵車站之平均及站時間

| 車站名稱 | 鄰近都市 | 及站時間(分鐘) |
| --- | --- | --- |
| 台北車站 | 台北市 | 30 |
| 新竹六家 | 新竹市 | 15 |
| 台中烏日 | 台中市 | 15 |
| 台南沙崙 | 台南市 | 35 |
| 高雄左營 | 高雄市 | 15 |

資料來源：[6]。

圖2  各路段一般化旅行成本

4.2 測試結果

4.2.1 確定性旅次指派

1. 確定性旅次指派之旅客數的型態如圖3所示。在最短旅行成本的目標要求下，大部分起迄點站的旅運需求都選擇了直達車路徑，導致各轉車節線旅客流量為0。此結果符合了在一般情形下，旅客較偏好直達車路徑的習慣。

2. 由於第2種停站方式在新竹停靠站的等候節線上旅客流量為0，因此除了新竹之外，由起點台北到其他任一迄點之旅運需求，皆不會選擇第2種每站皆停停站方式。以台北至台南為例，由於台北直達台中停站方式發車頻率較高，所以其選擇了第一種台北直達台中停站方式，再至台中轉車選擇第2種停站方式到達台南。

3. 對於新竹至高雄之旅客，經由第2種每站皆停停站方式在台中轉搭第4種台中直達高雄停站方式之旅行成本最小，故全部旅客使用這種方式。

4. 上述之各種測試結果雖然顯示模式求解結果之正確性，但也反映了模式確定性與成本最小化行為假設之不盡合理之狀況，例如由台北至台南或新竹至高雄之旅客中通常會有一些人使用不用轉車之列車服務。

4.2.2 羅吉特隨機性旅次指派

1. 針對羅吉特隨機性旅次指派模式，本研究首先採用Dial多路徑機率指派法。令p(i)為旅次起點p到節點i之最短旅運成本，令q(i)為節點i到旅次迄點q之最短旅運成本。則有效路徑rpq即表示在此路徑rpq中之所有路段節線(i,j)都必須滿足p(i)<p(j)與q(i)>q(j)這兩個條件。由於在求解演算法中對於各替代路徑只有有效路徑才有被使用的機率，若以台北至高雄之起迄點為例，表1中之5種可行路徑裡，由圖3之p(i)與q(i)值顯示第3種不經由轉車但每站皆停替代路徑不為有效路線。因此，有效路徑概念在本問題中太嚴格了，可能會忽視許多旅客可能之隨機行為。

2. 若考慮所有可能路徑，亦即不採用有效路徑概念，而利用馬可夫決策程序方法求解，當擴散係數θ=1時，其結果如圖4所示。以台北至高雄之起迄點為例，直達車的旅客流量由確定性旅次指派結果33779減少為8576，此結果反應了旅客隨機行為或相關資訊不完備情形下，導致對替代路徑選擇的差異。此外，除了直達車的路徑外，台北至高雄的旅客易使用其他的替代路徑。

3. 進一步考慮不同擴散係數θ對各路段旅客流量型態的影響，表6表示不同擴散係數θ下台北至高雄之各替代路徑旅客數型態，圖5 表示不同擴散係數θ下台北至高雄之起迄點直達車路徑的旅客數。當擴散係數θ→∞，其指派結果如同確定性旅次指派的結果，此結果反應了當隨機項→0時，旅客均具備完全資訊，且作出理性的決策。隨著擴散係數θ減少，直達車的旅客數也隨之減少；直到擴散係數θ=0，旅客不具備任何相關資訊時，台北至高雄之起迄點在直達車旅客數為此起迄點需求由各替代路徑均分的結果。

圖3  台北至高雄替代路徑圖中之p(i) 與q(i)

4. 若引用「高速鐵路營運績效之研究」報告中對運具選擇之羅吉特模式的參數校估結果，擴散係數θ可能比較接近4。在此擴散係數下，以台北至高雄之起迄點為例，各路徑指派結果如表6所示；此時直達車的路徑的旅客流量為15428，約為確定性旅次指派結果一半，亦即有一半的旅客選擇了其他的替代路徑。運具選擇與列車服務方式選擇之意義不同，可能不適合直接引用其參數，不過，參數之選用對分析結果相當敏感。

圖4  Logit 隨機性指派各路段旅客數的型態

直達車的旅客數

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

圖5  不同擴散係數下直達車路徑的旅客數型態

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

擴散係數

圖5  不同擴散係數下直達車路徑的旅客數型態

表6  不同擴散係數θ下台北至高雄各替代路徑旅客數

| 路徑別 | 一般化旅行成本 | 台北至高雄旅客數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | θ=0 | θ=1 | θ=4 | θ=10 | θ→∞ |
| 1 | 3092 | 6755.8 | 6281 | 4234 | 993 | 0 |
| 2 | 2703 | 6755.8 | 6814 | 6148 | 2791 | 0 |
| 3 | 2973 | 6755.8 | 6423 | 4612 | 1688 | 0 |
| 4 | 3442 | 6755.8 | 5683 | 3355 | 560 | 0 |
| 5 | 2462 | 6755.8 | 8576 | 15428 | 27844 | 33779 |

4.2.3 普羅比隨機性旅次指派

1.在旅行成本變異數β=6時得到圖6 普羅比隨機性指派各路段旅客數的型態。如同羅吉特隨機性指派結果，各起迄點間所有替代路徑皆被選擇，因此各路段皆有旅客數。同樣以台北至高雄之起迄點為例，直達車替代路徑的旅客流量僅有8952。因為沒有相關之國內研究可以協助變異數之選擇，故難以在反映同一實務之擴散係數與變異數下，比較羅吉特與普羅比指派方法之差異。

2.考慮不同旅行成本變異數β對各路段旅客流量型態的影響，圖7表示不同旅行成本變異數β下，台北至高雄之起迄點直達車的旅客數型態。當旅行成本變異數β=0，其指派結果如同確定性旅次指派的結果，顯示旅行成本變異數β=0時，旅客對於各路段的認知旅行成本即為實際旅行成本。其次，隨著旅行成本變異β的增加，直達車的旅客數也隨之減少，這也反映當旅客對於各路段的認知旅行成本與實際旅行成本的差距漸漸變大的情形下，旅客漸漸移至其他的替代路徑。

台北

新竹

台中

台南

高雄

圖6  Probit 隨機性指派各路段旅客數的型態

直達車的旅客數

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

0    1    2     3     4     5    6    7    8     9   10

旅行成本變異數

圖7  不同旅行成本變異數下之旅客數型態

圖7  不同旅行成本變異數下之旅客數型態

圖7

五、結  語

本文詳盡地說明列車服務計畫轉換成為網路結構，配合網路建立一般化旅行成本，將旅客對列車服務選擇行為建構成路徑選擇問題的程序與方法。針對所提出之確定性與隨機性模式與方法，本文利用範例詳盡地說明模式與求解方法之適用性。一般言之，隨機性或具擁擠因素之模式可能比較能反映實務上旅客資訊不足、隨機之選擇行為、與避免不舒適旅行的狀況。因為沒有適當之行為參數，及缺乏顯示性或敘述性選擇觀察值，本文只做範例之討論而無實證經驗。

對於鐵路營運者而言，必須了解旅客對於其服務方式之可能反應，才可能進一步地探討最佳之服務組合設計。結合本文需求模式後之服務計畫設計模式，值得進一步深入探討。此外，文獻中尚缺乏針對列車服務特性之列車需求分析模式，因此本文先只探討旅客對不同停站方式等服務型式的選擇行為。當列車服務之特性包括頭等車廂與經濟車廂、指定席與自由席等因素時，本文所提之模式架構依然有效，但內容必須加強。又，當起迄點高速鐵路需求不是固定數值，而是一個函數或直接需求模式時，本文所提之模式架構也可以很容易地擴充而解決彈性需求分析問題。最後，當問題分析考慮時間向度，亦即構想動態模式時，動態路徑選擇模式也仍然是一個便於嘗試之方向。

參考文獻

| - 1. | - Oppenheim, N., Urban Travel Demand Modeling, Wiley Interscience, 1995. |
| --- | --- |
| - 2. | - Bussieck, M. R., Kreuzer, P., and Zimmermann, U. T., “Optimal Line for Railway System”, European Journal of Operational Research, Vol. 96, No. 3, 1996, pp. 54-63. |
| - 3. | - Claessens, M. T., “A Mathematical Programming Model to Determine a Set of Operation Lines at Minimal Costs”, COMPRAIL’94, 1994, pp. 117-123. |
| - 4. | - Keaton, M. H., “Designing Optimal Railroad Operating Plans: Lagrangian Relaxation and a Heuristic Approaches”, Transportation Research, Vol. 23B, No. 6, 1989, pp. 415-431. |
| - 5. | - Keaton, M. H., “Designing Railroad Operating Plans: A Dual Adjustment Method for Implementing Lagrangian Relaxation”, Transportation Science, Vol. 26, No. 4, 1992, pp. 263-279. |
| - 6. | - 交通部高速鐵路工程籌備處，高速鐵路增設苗栗、彰化及雲林車站之初步評估，民國八十五年十二月。 |
| - 7. | - Fowkes, T. and Nash, C., Analysis Demand for Rail Travel, Avebury Academic Publishing Group, 1991. |
| - 8. | - Assad, A. A., “Modelling for Rail Networks: Toward a Routing-makeup Model”, Transportation Research, Vol. 14B, 1980a, pp. 205-220. |
| - 9. | - Assad, A. A., “Models for Rail Transportation”, Transportation Research, Vol. 14A, No. 1/2, 1980b, pp. 205-220. |
| - 10. | - Crainic, T. G. and Roy, J., “OR Tools for Tactical Freight Transportation Planning”, European Journal of Operational Research, Vol. 33, 1988, pp. 290-297. |
| - 11. | - 沈進成，「高速鐵路系統最適停站方式之研究」，成功大學博士論文，民國八十五年六月。 |
| - 12. | - 張有恆，大眾捷運系統營運與管理，華泰書局，民國八十三年七月。 |
| - 13. | - Wheeler, C. F., “Scheduling Techniques for Maximizing Urban Passenger Rail Service While Minimizing Vehicle Requirements”, Light Rail Transi: New System Successes at Affordable Prices, 1988, pp. 645-656. |
| - 14. | - 李治綱、陳鑑康，「列車運行績效之模擬分析」，運輸計劃季刊，二十四卷一期，民國八十四年，頁1-14。 |
| - 15. | - Wu, J. H., Florian, M., and Marcotte, P., “Transit Equilibrium Assignment: Model and Solution Algorithms”, Transportation Science, Vol. 28, No. 3, 1994, pp. 193-203. |
| - 16. | - 交通部高速鐵路工程籌備處，高速鐵路營運績效之研究，民國八十二年三月。 |
| - 17. | - Fisk, C. S., “Some Developments in Equilibrium Traffic Assignment”, Transportation Research, Vol. 14B, 1980, pp. 243-255. |
| - 18. | - Akamatsu, T., “Cyclic Flows, Markov Process and Stochastic Traffic Assignment”, Transportation Research, Vol. 30B, No. 5, 1996, pp. 369-386. |
| - 19. | - Bell, M. G. H., “Alternatives to Dial’s Logit Assignment Algorithm”, Transportation Research, Vol. 29B, No. 3, 1995, pp. 287-295. |
| - 20. | - Daganzo, C. F., “Stochastic Network Equilibrium with Multiple Vehicle Types and Asymmetric, Indefinite Link Cost Jacobians”, Transportation Science, Vol. 17, 1983, pp. 282-300. |
| - 21. | - Sheffi, Y., Urban Transportation Networks：Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985. |
| - 22. | - 蕭銘雄，「考慮活動與旅運的旅行時間價值研究」，成功大學博士論文，民國八十六年六月。 |
| - 23. | - Han, A. F., “Assessment of Transfer Penalty to Bus Riders in Taipei: A Disaggregate Demand Modeling Approach”, Transportation Research Record, 1139, 1987, pp. 8-14. |
| - 24. | - Van Vliet, Y., “Selected Node-pair Analysis in Dial Assignment Algorithm”, Transportation Research, Vol. 15B, 1981, pp. 65-68. |