運輸計劃季刊

第三十卷  第一期

民國九十年三月

頁63   ～   頁88

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 1

March 2001

PP. 63  ～ 88

特殊假期鐵路列車排程規劃之分析模式

AN ANALYTICAL MODEL OF RAILROAD TRAIN DISPATCHING UNDER EXTRAORDINARY
PEAK DEMAND

周永暉 Yung-Hui Chou1

張家祝 Chia-Juch Chang2

黃承傳 Cherng-Chwan Hwang3

(88年11月29日收稿，89年3月6日第一次修改，89年4月7日
第二次修改，89年12月11日定稿)

摘  要

鑑於我國城際運輸型態中，特殊假期之返鄉人潮特性明顯，如何因應連續假期之高需求現象，建立一套派車排程機制，一直是學術與實務探討之重要課題。

鐵路旅客列車排程規劃問題，涉及旅客需求、停站規劃、列車排班等三個不同層次之規劃作業。本研究為有效運用現有的鐵路資源，讓長途旅客在連續假期裡能優先運送，以充分發揮鐵路運輸的整體最大效益，乃應用旅客尖峰需求之偏好選擇模式，按長運程距離與高等級列車優先指派法則，規劃假期各車種最佳列車發車時點排程規劃與最佳停站組合方式等之整合分析模式。在列車載客營收與旅客旅行時間節省效益最大之規劃目標下，再以啟發式方法求解，最後並以民國八十六年清明節連續假期台鐵資料進行實例測試。分析結果顯示長程旅客優先指派之

1.交通部路政司鐵路工程科科長，國立交通大學交通運輸研究所博士(聯絡地址為100台北市長沙街1段2號交通部路政司鐵路工程科)。

2.交通部次長暨國立交通大學兼任教授。

3.國立交通大學交通運輸研究所教授。

新列車排程，確實能得有效提升旅客旅行時間之節省效益。建議未來在特殊假期時段，台鐵應對旅客運輸市場作有效區隔和取捨，並落實「長途旅客搭乘鐵路列車，短途旅客搭乘公路客運」之構想，以達運輸資源有效分配之目的。

關鍵詞：假期尖峰；鐵路排程模式；優先指派；停站方式；啟發式求解法

ABSTRACT

The intercity railroad transportation in Taiwan constantly suffers from extraordinary high travel demand during long-weekend holidays.  Developing a railroad train dispatching plan to fulfill such a special need efficiently and effectively has long been a major challenge for both researchers and train operators.

In the real world operation, when planning railroad train dispatching we must consider three major aspects, including the preference of customers, train stopping, and train scheduling. Based on the concept of transportation demand management, the main idea of this study is to utilize the limited resources of the Taiwan Railway Administration (TRA) more efficiently and effectively by considering the preference of railroad customers, and by giving the priority to long-distance customers and high-class trains during long holidays. Following the idea, an analytical model of railroad train dispatching is proposed. The model can be used to plan a whole day train schedule including the departure time of each train and its stopping stations.

A heuristic algorithm is developed to obtain the best plan of railroad train dispatching based on the objective of maximizing the combination of operation income and the saving of customer’s travelling time. An actual database provided by the TRA during a long holiday in 1997 is used to verify the model. The results indicate that the model can satisfactorily and significantly improve the train dispatching plan. It is also found that customer time-saving is the most relevant benefit provided by the model.

This paper finally suggests that, during long holidays, railroad operations should be focused on serving long-distance travellers, whereas buses on short to medium-distance travellers, to achieve an optimal use of transportation resources.

Key Words: Holiday peak; Railroad train dispatching model; Priority allocation; Train stopping pattern; Heuristic algorithm

一、前 言

長期以來，有效提升連續假期台灣鐵路列車資源之運用效率與改善返鄉人潮之運輸問題，一直是國人關切之課題。本研究針對連續假期之旅客尖峰需求特性，以優先滿足中長程旅客之指派原則，研擬一套不同的列車排程方法，期望能改善傳統鐵路列車排程規劃方法。然而回顧過去相關研究中[1,2,3,11]，多以固定旅次需求之假設情境，求解列車停站方式或列車班次數等之最佳化方式。本研究為反映旅客需求與市場區隔特性，首先依據台灣鐵路旅運特性區分50公里以內為短程旅次，50公里以上至200公里為中程旅次，而大於200公里者為長程旅次，並延續已開發之旅客偏好選擇行為模式[4]，同時擷取不同車種與運程之旅客對乘車時段及旅行時間改變之接受度，探求連續假期尖峰最佳發車時點及停站方式。

為探討特殊假期鐵路最適營運計畫，本研究在列車滿載（full loads）與分載（partial loads）的分派調度理念[5,25]下，構建鐵路列車營運派車決策模式之排程機制。並採由上而下（the top-down approach）觀點，將旅客需求、停站規劃、列車排班等三個不同層次課題加以整合，期由此一整合分析模式之構建，能同時處理「發車時點選擇」與「停站方式策略」規劃課題。因此，本研究在「長途旅客搭乘鐵路列車」之構想，優先指派長運程距離之旅客策略下，按最高等級列車指派法則，以列車載客營收與旅客旅行時間節省效益最大化為排程規劃目標，求解列車最佳發車時點與停站組合方式(停站數及其停靠站址)，並以啟發式求解法進行排程規劃。最後，本研究以民國86年清明節連續假期台鐵之實際供需資料進行實例研究，經尋優結果顯示滿載發車策略為一可行方案，而台鐵列車營運之排程已有改善空間。惟主要績效係需求面之旅行時間節省效益，但台鐵營收略有損失；為此，如鬆弛車種列車數限制，只限制總列數狀況下探求最佳班次組合，則最佳排程不但更為增加旅行時間效益節省，連供給面亦能使台鐵之營收增加，確實可達到「旅客」與「營運者」雙贏之境界，以充分發揮鐵路整體運輸的最佳服務效益。

二、文獻回顧

Assad[11]以作業觀點指出，鐵路列車排程問題係規劃安排列車在空間與時間上關係。茂原弘明[26]更進一步指出，理想的列車營運規劃應以提升鐵路營運績效與旅客服務品質為目的，其提出鐵路列車最適排程五項原則，即定時運轉、確保正常營運、縮短行車時間、符合乘客需求、考量運量與尖峰特性。上述原則性規範，在分析上，可就網狀鐵路路網探討營運路線組合課題，或就線型鐵路路網進一步探討停站方式[6,12,13]，而大多鐵路運輸營運之停站方式，仍以直達車（express）、跳站停車（skip-stop）、每站皆停（all-stop）及區間列車（shuttle or zone-stop）等四種方式處理（如：張有恆與沈進成等[2,7] ）。綜觀排程研究方法[8,15,19]，可歸納為數學法、模擬法與經驗法三類，而以數學規劃法（mathematical programming）為主體，惟運用在列車規劃上之方法可分成最適化法（optimization formulation approaches）與啟發式近似解法（heuristic approaches）。

列車排程問題一般係屬NP-Hard問題，須因應問題本身特性探求最適方法。如：Jovanovic & Harker[21,22]求解列車排程所構建的非線性混合整數規劃模式，係以停站產生延時最小為目標；Claessens[13]係以列車營運成本最小為目標式；Bussieck等[12]則以列車直達乘客數最大為目標式，並探討與需求有關之旅客旅行時間及列車直達乘客數，另為反映供給面，亦探討與列車行駛距離(里程數)有關之營運成本；洪芷芸[6]即參考Bussieck等[12]之架構進行列車服務計畫之研究；至於Jovanovic & Harker[22]以數學規劃法構建SCAN模式，以單線及複線之列車延時時間最小為目標，主要針對列車速度進行列車交會研究；李治綱等[3]以Jovanovic[20]構建的數學模式作為求解列車排點之基礎，探討非即時系統排班，再以LINDO等套裝程式進行實證研究。歸納言之，相關研究者依問題特性之不同，分以營運成本最小、旅行時間最短及最大營運利潤作為目標式。

由於列車排程問題以數學規劃直接求解最佳解相當困難，在演算法觀點的啟發式求解程序(又稱演算法，heuristic algorithm)，雖屬近似最佳解法，但具有因應問題特性、求解時效佳、方便規劃運用等特色，是面對一個現實世界問題想找出一個有效率解法的發展方向，是目前研究列車排程甚為普遍之最適求解方法，如Fu & Wright[14]提出兩階段求解程序，以總列車班次數、貨車集散成本及列車總旅行時間最小為目標，探討英國行經英法海底隧道之貨物列車組合排程；郭柏君[1]應用Fu & Wright[14]之方法，針對台鐵西幹線列車車廂及班次加以安排，再分別計算平常日、一般假日及連續假日的列車規劃。前述研究均假設乘客需求固定的，運輸容量有限，並以營運成本或乘客等車時間最小為目標。

綜合上述列車排程問題相關研究，其值得改進之處包括：

1.應考慮旅客需求之變化，以需求函數取代「固定需求」之假設，方能反映旅客對列車服務計畫實際之不同需求。

2.發車時點之安排應考慮放寬等距發車時點之限制，以配合反映旅客在不同時點之需求。

3.列車停站方式在前述四種方式外，更應依旅客不同需求強度提供停站服務，避免長程旅客因列車停站次數增加而增長其總旅行時間。

三、特殊假期尖峰下列車排程之概念模式

3.1  概念模式說明

1.規劃目標

(1)本研究係同時兼顧營運者與使用者權益之系統最佳，來設計規劃目標式。

(2)營運者權益之票箱收入係鐵路客運營收主要來源，由於鐵路客運係採里程費率，故總營收在模化上可簡化為延人公里乘以里程費率。

(3)列車起迄行駛時間係決定鐵路客運服務水準重要指標，由於各車種行車時間雖因機電特性不同而有差異，惟影響行駛時間之主要因素仍係列車停靠站數之多寡，故在目標式中加入停站總延時項，藉以反映旅客之權益。

2.限制條件

(1)列車承載區間路段之載客數不大於列車容量限制：各時點發出之列車，其各路段間之載客數不得高於該車種之列車容量Ｃm限制。

qmij(2)指派旅客不大於預估數限制：各車種指派給各班列車之各起迄旅程旅客，其總數不能超過該旅程之旅客預估數。而旅客預估數(P )係以敘述性偏好法所構建之各效用函數為基礎[4]，求出不同車種之旅客移轉率，再乘上實際購票乘車之旅客確定數後，所計算出運量指派後之旅客預估數。有關各車種各列車時點旅客預估數之決定，將在尋優程序一節中說明。

(3)列車停站時點限制：各車種列車停站可能性受限於列車指派載客數。

(4)每時點最多發一列車限制：發車時點集合事前已確定，不論車種為何，每一發車時點最多只能發出一列車。

(5)列車安全班距限制：每兩列車之發車時點班距係等於停站時間加上閉塞區間內安全行駛時間，必須符合最小安全班距。一般言，列車停站時間為三至五分鐘，而閉塞區間內安全行駛時間三至四分鐘，依台鐵軌道容量現況，可設定列車班距約為十分鐘，本研究以參數b表示。

(6)列車營運發車班距限制：每兩列車於起始車站之發車時點班距，必須符合最小營運班距，此依鐵路軌道容量可設定列車發車班距參數b’表示。

(7)各車種列車總數限制：此為已知列車供給資源之外生限制，係依台鐵既有各車種之可營運列車數設定，本研究以外生參數Vm表示。

(8)各車種列車停站總數限制：高等級列車停站數配合費率因素考量，其高等級列車費率較高，停站數應較少，為符此一原則，本研究係以外生參數Nm設定不同車種之最多停站數。

3.2  模式設計與構建概念

3.2.1 決策變數

令i表起站，i=1,2,…,n-1；j 表迄站，j = i+1,…,n；q表列車發車時點序號，q =1,2,…,Q；m表車種，m=1,2,3，Lij表每列車由i站至j站之旅客乘車距離長度(公里)；γm表第m車種之每延人公里費率(元/人公里)，Tm表第m車種每停一站之時間(分鐘)；λ表旅客旅行時間價值數(元/分鐘)，其餘重要變數，依命題需要對下列決策變數予以定義。

1.列車載客數

以Pijqm表示列車載客數，為不小於0之整數。該變數透過以敘述性偏好法構建之效用函數，在某一車種、發車時點、停站組合下，決定原不同車種旅客之移轉率，再乘上連續假期實際購票乘車之旅客確定數後，計算而得。

2.發車時點

以Mqm之0,1變數表示發車時點，Mqm=1，表第m車種在第q時點會發一列車，其中，列車發車可行時點集合確定，總數已知。

3.停站位置

以Zkqm之0,1變數表示停站位置，Zkqm=1表第m車種在第q個時點所發列車會停靠第k站，k=1,2,…,K。其中，列車發車可停靠站址集合確定，總數已知。

3.2.2 概念模式構建

基於上述定義，本研究所設計連續假期鐵路派車概念模式(concept model)，主要就運輸事業目的區分營運目標(operation goal)與政府目標(official goal)來釐清鐵路經營的目標問題。因此，綜整本研究概念模式可定式如下：

MaxG = m=13q=1Qi=1n－1j=i+1n(Pijqm－γmLij－λTmk=1KZkqm)                    （1）

s.t.

1.列車承載區間之載客數不大於容量

i=1sj=s+1nPijqmCm，∀q,∀m,∀s=1,2,...,K−1

2.承載區間指派旅客數不大於預估數

Pijqm≤PijqmMqmZiqmZjqm，∀q,∀m,∀i,∀j

3.列車停站時點限制

Ziqm≤Mqm，  ∀i,∀q,∀m

4.每時點最多發一列車

m=13Mqm≤1， ∀ q

5.列車安全發車班距

Mim+M(i+b)m≤1，i=1,...,n－b

6.列車營運班距限制

mMim+mM(i+b')m≤1，∀m=1,2,3，∀i=1,...,n−b'

7.各車種列車班次總數

q=1QMqm≤Vm，∀m

8.各車種列車停站總數

k=1KZkqm≤Nm，∀m，∀q

9.整數原則

Pijqm≥0，且為整數；

Mqm,Zkqm∈0,1

四、啟發式求解方法之設計

本研究所構建之列車排程模式屬大型非線性0-1整數數學規劃問題，欲求得最佳解相當困難，有鑑於此，本研究以啟發式演算法求解，本節說明其設計內容。

4.1  設計理念

4.1.1 系統邏輯

本研究主要在列車供給限制下，考量需求變動條件，將旅客對各車種發車時點與在停站站址之決定，透過啟發式求解方法進行運算，每次尋優結果均估算出前述之目標函數值，最後再選出同時符合營運者與旅客需要之各車種列車最佳發車時間及其停站方式。茲說明設計邏輯如下：

1.供給面

為簡化問題，並符合長程旅次及高級列車優先之要求，本研究在供給面上係以高等級列車優先發班為原則，由最高等級列車起，在各已知可行發車時點中找出最佳之發車時點，待所有列車均已發完班後，再依序進行其他等級列車。

2.需求面

本研究不考慮鐵路、公路、航空運輸等客運間之需求移轉，假設鐵路客運需求總數固定，惟旅客會因車種、發車時點及停站方式不同，依其偏好作選擇。其處理分為二大單元：

(1)在既有班表之各車種旅客起迄量已知下，估算運量。首先依旅次起迄長度切割為長、中、短程等不同集合，再經由假期尖峰之旅客偏好選擇模式(效用函數中考量列車等級、發車時間與停站數減少所節省之旅行時間等因素)，針對每一時點發出之某一車種及其停站數，預估各起迄運程之旅客數。

(2)在已知時點及車種下，針對其不同停站組合方式，以長程旅客優先方式進行旅客搭乘該列車之載運指派，剩餘承載量再指派予較短程旅客。

4.1.2 基本構想

由於若所有列車排程均能滿載，最接近前述目標函數最大之目的，基於此，本研究將列車排程問題切割成「最少停站滿載之列車發班」與「剩餘容量分載之列車發班」等之基本求解程序：

1.最少停站滿載之列車發班

本求解目的係先在各車種列車承載容量與最多中間停二站等限制下，按高級車先發車原則，針對每一發車時點，找出能使列車滿載之發車時點與停站方式。再將此一紀錄在可行時點集合及各起迄運程旅客預估數中予以扣除後，執行所有車種發車時點及停站方式。

2.剩餘容量分載之列車發班

依優先指派高等級列車與最遠運程旅次指派，並按營運目標函數值求解出最佳化發車時點及列車停站方式。其基本構想與窮舉演算法相似，在求解尋優特性上，以交換改善之方法(exchange improvement)將旅客對列車發車時間與旅行時間改變之偏好特性充分反映在指派作業上，再逐次挑選最佳的一組班次組合(包括列車等級、發車時點、列車停站數與停靠站址)後，直至所有可能班次被涵蓋為止。詳如圖1所示。

圖1  特殊尖峰需求下列車排程規劃之概念性架構圖

4.2 求解程序

本啟發式求解程序首先執行起始程序(initial process)，即先下載原始班表之各發車時點，並設定所有可能發車時點數Mqm與停靠站數Zkqm組合，再由最高級列車起，依序求解各車種最佳列車發車時點及停站方式。

有關主要求解步驟如圖2所示，其中，列車發車時點尋優係最上層之求解程序，其次依序為列車停站方式尋優與旅客乘載指派。求解過程中上層程序必須呼叫下一層程序，下層程序求解前由上一層程序來確定部分已知參數值(如各運程預估需求量、車種、時點、與停站方式)，求解結果再回饋上一層程序。本節分別說明各主要單元之內容。

4.2.1 列車發車時點尋優

1.時間帶設定

本研究依原班次發車時刻表，設定各列車可變換選擇之班次時間帶ψ (ψ 為 時點t所成的集合)。而由台鐵平均每小時內均會發出至少一列高級列車之情形，ψ 時間帶係設定為各車種原發班列車前後一時。

圖2  啟發式排程尋優之求解流程圖

2.最佳發車時點尋優

在前述發車時間帶ψ內，先檢查最小安全發車間距限制，再進行最佳發車時點尋優。由於時間帶ψ內之時點有限，故本研究採窮舉法尋優，每窮舉一次時間點，均需呼叫「列車停站方式尋優」程序，決定該列車之最佳停站方式。

最高級車種m依其原有列車數共進行Ｖｍ個ψ時間之最佳尋優，獲得該車種改不同時間點發出Ｖｍ班列車之最佳組合(含最佳停站)後，再將已發班時點剔除，進行次高級列車之尋優。

4.2.2 列車停站方式尋優

為簡化尋優之複雜度，本研究對停站方式作以下假設：

1. 不論車種，各列車之起、迄點站均相同(例如均以台北為起站，高雄為終站)，在停站方式上只有中間停靠站之站數與站址不同。

2. 各車種列車，不論大小站，亦不分時點，每停靠一站的時間均相同。

3. 每一運程(起、迄)旅客，不會因列車停靠方式，發生提前或延後下站的情形，換言之，原運程之旅客，只要所發班車不停靠其起、迄站，即不會搭乘。

基於上述假設，則列車停站方式具下列特性：

特性1：列車可指派旅客量在無列車容量限制下，具獨立可加成性。

說  明：所謂可加成性，係指每多停一站，其列車可載運旅客之增量，恰等於因該站增加之所有適用運程之運量；所謂獨立，係指增減任一站，不影響與該站無關之其他運程載客量。

證  明：在各運程旅客起迄固定之假設下，必然成立。

特性2：當總停站次數固定，則同一列車之最佳停站方式與使用者效益無關，僅與供給者效益有關。

說  明：本研究所謂之使用者效益，係以旅客停站等候時間為指標；供給者效益則以票箱收入為指標，如式(1)之目標函數所示。特性2係指當總停站次數固定時，原目標函數可剔除使用者項，只留供給者項。

證  明：由於本研究所設目標函數之使用者項係停站延時之時間價值，在同一車種列車停站時間均相同之假設下，當總停站數固定時該項即為多餘，故特性2必然成立。

基於上述假設所具備之特性1、2，同一車種某列車已知發車時點下最佳停站方式之決策便相當簡單，其步驟為：

1.中間不停站：計算目標函數值，令為S(0)。

2.中間停一站以上：

(1)令中間只停1站，分別計算停靠起迄點中間各站之目標函數值(只有供給項)，令為S(k)，k ＝2,3,…,K-1(K為含起迄站之總可停靠站數)。

(2)將S(k)由大至小排序，以S(r,k)表示第r名者為停靠第k站。

(3)求中間停n站之最佳站址組合：｛ (1,k1), (2,k2), (2,k3),…, (n,kn)｝。

上述每種停站方式，均需呼叫「旅客乘載指派」程序予以執行，以估算旅客乘載量及票箱收入來決定該列車之目標函數值。

3.求最佳停站數：

對中間不停站，及停n站最佳站址之各組合中，併同使用者項與供給者項計算不同站數之目標值，找出能使總目標函數最大之停數n*，n*～(0,n)。

4.2.3 旅客乘載指派

本研究依旅客特性，設定每一起迄運程之旅客會改變乘車時段之期望時區為三小時，如搭乘原班表9：30班車之旅客可能選擇新發車時間之範圍為8：00至11：00時段內。如係研究時段中原班表之第一(最後)班車，則旅客可選擇之其他時間只考慮原時點以後(以前)一個半小時。旅客乘載指派程序為：

1.各運程旅客預估

本研究以周永暉[4]構建之個體二元羅吉特模式(binary choice model)，估算原車種各旅客選擇某一時點發出某車種列車之機率：

Prq1(q2)=eμq1eμq1+eμq2                                                (2)

其中：　　q1	＝ 新班表之q1列車；

q2	＝ 新班表之q2列車；

μq1＝ 新班表第q1列車效用函數之屬性；

μq2＝ 新班表第q2列車效用函數之屬性。

上式模式係以原班表列車為基礎與新班表列車比較，模式效用函數之屬性變數包含起迄間之旅行時間，發車時間改變差距，而旅客對票價及車種之偏好等則係隱含在方案特性常數中。

在各時點發出之列車車種、停站數及站址等均已知下，各效用函數屬性值即確定，運用上示選擇模式即可估算出各運程乘客由原班表列車轉搭新班表之選擇機率，再乘以各運程原班表運量後再予加總，即得新班表列車吸引其時點三小時內原搭乘其他運種其他列車之各運程旅客數。以某一運程為例，會選擇搭乘新班表某列車(發車時點為q)之旅客預估數：

Pq1=Di,jq2Prq1(q2)                                        (3)

其中，Di,jq2表i至j運程原搭乘第q2班(車種)列車之旅客數。一旦估算出該旅客數轉搭新班表列車(車種)後，該轉搭量即在Di,jq2中扣除，即Di,jq2減為Di,jq2。

如令rq1(q2)表會選擇搭乘新班表第q1列車旅客中，屬原搭乘列車為q2之乘客比例。則：

ri,jq1(q2)=Di,jq2×Prq1(q2)Pi,jq1                                          (4)

2.各運程載客搭乘列車之處理

本研究對列車載客作下列假設：

列車載客指派相當於鐵路客運公司之售票策略。為與假期疏運目標一致，並與鐵路當局之期望相符，本研究考量列車容量限制，以儘可能塞滿列車在各區間總載運容量為目標外，更加入長程旅客優先之售票原則，做為各運程間之售票依據。

由於已知停站方式與旅客需求數下之列車載運指派，係一包袱問題(knapsack problem)，屬 NP-Hard[24]，求解相當困難，為求簡化，本研究假設新班表在售票時，對購票旅客原先所搭列車之車種與時點完全無法辨別，採用下列載客搭乘列車之處理程序求解：

(1)在停站方式已知下，找出可以搭乘該列車運程最長之起迄i, j。

(2)將該起迄願搭乘該列車之旅客預估數Pi,jq1指派至該列車。當Pi,jq1大於列車剩餘容量C時，起迄i, j未能搭上該列車之乘客數為Pi,jq1－C；當Pi,jq1小於列車剩餘容量C時，起迄i, j乘客全數均搭上該列車，剩餘容量變為C'=C-Pi,jq1。

(3)找旅次長度次長之運程i, j，重複求解步驟(2)，直至所有區間之列車剩餘容量均為0，或可以搭乘該列車之所有運程均指派完。

(4)依上述無法辨識購票者之假設，將受容量限制而未能搭上該列車之各運程乘客(預估數)，按式(4)之比例，還回原班表各運程旅客數Di,jq2'。

五、個案分析

為測試最佳化模式之有效性，本研究將多車種之列車排程問題，區分為兩種排程方式，第一種方式為未充分考量旅客需求偏好特性之現行台鐵排程，稱為原排程方案；第二種方式則為納入旅客偏好模式進行列車排程規劃，稱為新排程方案。最後，為能充分展現符合旅客偏好行為下之鐵路客運排班問題特性，再進行敏感度分析，包括探討不同承載率改變下之績效(受既有各車種列車數固定限制)，以及多車種列車容量限制鬆弛後之變異(僅受總列車數限制)等二個單元分別進行實例分析，以探究最佳化排程結果(以下簡稱為最佳排程方案)，並作為未來列車停站策略與規劃列車排程之比較基礎。由於本問題需要處理眾多矩陣資料，故尋優程序係以MATLAB(MATrix LABoratory之簡稱[23])程式撰寫執行之。

5.1 實例選擇

本研究以民國86年清明節連續假期(4月4～6日)放假首日台鐵旅客起迄資料(主要車站為台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄，其中台北站包括松山站及板橋站旅客數)與列車班次資料(由5：15至12:00，計有自強號四班、莒光號五班、復興號五班，共14班次)進行實證分析。原班表排程方案之列車發車時點與停站方式，列於表1所示。由表知，復興號路線有山、海線之分，本研究在尋優時係採用台鐵既有之山線優先於海線原則，先完成山線班表規劃，再將剩餘發車時點供作海線班次發車時點尋優。

5.2 各種參數設定

1.列車容量與承載率限制

(1)目前台鐵各車種列車容量雖因車輛型式略有不同，但平均每列車十節車廂，本研究以每車廂座位數50位計，為500人座。並依座位容量之倍數來定義列車承載率。

(2)為考量連續假期供給不足與承載極限之事實，允立位納入列車容量，其標準係按台鐵車廂走道面積估算每列車約為500人，亦即列車容量為1000人，承載率上限設定為2.0。值得說明者，既有班表之承載率遠高於本研究設定之2.0，部分列車班次在部分停站區間中更出現承載率高達2.6以上之狀況，幾無服務品質。

(3)敏感度分析時，視列車承載率設定倍數來分析排程績效，以了解服務水準條件改善之排程結果與總績效變化程度。

表1  假期尖峰台鐵原排程列車發車時點與停站數位置表

| 發車 時點 | 列車等級 | 停站數 | 停站方式與停站位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:15 | B莒光號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 06:00 | C復興號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 07:00 | B莒光號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 07:17 | C復興號 | 10 | 台北—桃園—新竹—竹南—沙鹿—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 07:55 | A自強號 | 9 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化-------------嘉義—台南—高雄 |
| 08:10 | C復興號 | 10 | 台北—桃園—新竹—竹南—沙鹿—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 08:40 | A自強號 | 5 | 台北—----------------------------台中—-------------------嘉義—台南—高雄 |
| 09:00 | A自強號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 09:16 | C復興號 | 10 | 台北—桃園—新竹—竹南—沙鹿—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 09:35 | B莒光號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 09:55 | A自強號 | 9 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化------------嘉義—台南—高雄 |
| 10:30 | B莒光號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 11:26 | C復興號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |
| 12:00 | B莒光號 | 10 | 台北—桃園—新竹—苗栗—台中—彰化—斗六—嘉義—台南—高雄 |

註：表中A、B、C表列車等級；粗斜體字者表海線班次。

資料來源：台鐵班表，本研究整理。

2.各車種列車數

本研究在進行各車種列車數固定之第一單元分析時，各車種列車數分別為自強號四班，莒光號五班，復興號五班，與表1既有班表相同。在僅受總列車數限制之第二單元分析，則只限制總列車數不變(即14班)。

3.各車種停站數上限與停站點

由表1知，既有班表各車種之停站數相當接近，均在9站至10站間，此種停站方式既不符各車種分級(票價差異)之意義，亦無法區隔長短旅次市場。為達長假期運輸長程旅客優先之目的，本研究在規劃新班表時，係設定自強號最多停五站，莒光號最多停八站，復興號最多停十站。

至於停站站址，各車種除復興號可以行駛海線外，自強號與莒光號只限行駛山線，各線在表1中出現過之停靠站，均為可行之停站點。

4.可行發車時點

本研究設定列車安全班距為十五鐘，經重新檢視表1之原假期班距，除原有14個發車時點外，尚有9個可行發車時點(time slot)可供排程尋優。

5.旅客時間價值與各車種單位票價

本研究參考蕭銘雄[10]研究衡量台鐵連續假期旅行時間價值(value of travel time, VOT)為每分鐘7.7元，作為設定旅客時間價值參數值。另依周永暉[9]就台鐵資料估算每公里票價營收為自強號列車2.27元、莒光號列車1.75元、復興號列車1.46元作為設定參數值。

5.3 新排程績效評估

本研究依前節之求解程序分別求解各車種排程，表2為各區間平均承載率統計，表3為新排程列車停站方式，表4則為新舊排程之績效比較。此外，由於台鐵連續假期列車壅塞程度嚴重，尤其高等級列車在部分區間超過承載率2.0以上，幾無服務水準可言。茲分析如下：

1. 由表2知，新排程各列車之區間承載情形雖受原旅客起迄分布影響，但已顯現各車種列車之平均承載結果較能適度分散北部區間車廂擁擠程度。

表2  車種列車數限制下各區間平均承載率統計表

| 方案比較 |  | 台北 桃園 | 桃園 新竹 | 新竹 苗栗 | 苗栗 台中 | 台中 彰化 | 彰化 斗六 | 斗六 嘉義 | 嘉義 台南 | 台南 高雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 排 程 方 案 | 自強號 | 2.10 | 2.58 | 2.59 | 2.55 | 2.25 | 2.06 | 1.99 | 1.46 | 1.02 |
|  | 莒光號 | 2.04 | 2.51 | 2.06 | 2.47 | 2.17 | 1.83 | 1.89 | 1.08 | 1.35 |
|  | 復興號 | 1.13 | 1.46 | 1.53 | 1.43 | 1.46 | 1.27 | 1.07 | 0.59 | 0.91 |
|  | 平均值 | 1.76 | 2.18 | 2.06 | 2.15 | 1.96 | 1.72 | 1.65 | 1.04 | 1.09 |
| 新 排 程 方 案 | 自強號 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 1.64 |
|  | 莒光號 | 1.62 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.81 | 1.68 | 1.42 | 0.88 |
|  | 復興號 | 0.92 | 1.55 | 1.62 | 1.53 | 1.46 | 1.20 | 0.98 | 0.62 | 0.32 |
|  | 平均值 | 1.51 | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 1.78 | 1.64 | 1.53 | 1.31 | 0.95 |

2. 由表3知，在旅客對車種偏好特性之考量下，各車種停站方式需作大幅改變。例如四班自強號中只有2班次停靠桃園、台中、彰化及嘉義等站，台南站則共有3班次停靠；莒光號應以跳站方式停站；復興號則可採每站皆停之營運方式。

表3  車種列車數限制下新排程列車停站方式表

| 發車時點 | 列車等級 | 停站數 | 停站方式及其停靠站址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:45 | C復興號 | 10 | 台北--桃園--新竹--苗栗--台中--彰化--斗六--嘉義--台南--高雄 |
| 06:00 | B莒光號 | 6 | 台北--桃園--新竹-----------------------------------嘉義--台南--高雄 |
| 06:30 | B莒光號 | 8 | 台北--桃園--新竹----------台中----------斗六--嘉義--台南--高雄 |
| 07:17 | C復興號 | 9 | 台北--桃園--新竹----------台中--彰化--斗六--嘉義--台南--高雄 |
| 07:35 | A自強號 | 5 | 台北---------------------------台中--彰化------------------台南--高雄 |
| 08:10 | C復興號 | 10 | 台北--桃園--新竹--苗栗--沙鹿--彰化--斗六--嘉義--台南--高雄 |
| 08:40 | A自強號 | 3 | 台北--------------------------台中------------------------------------高雄 |
| 09:00 | A自強號 | 6 | 台北--桃園---------------------------彰化----------嘉義--台南--高雄 |
| 09:16 | C復興號 | 10 | 台北--桃園--新竹--苗栗--台中--彰化--斗六--嘉義--台南--高雄 |
| 09:35 | B莒光號 | 6 | 台北----------新竹----------台中----------斗六-----------台南--高雄 |
| 09:55 | A自強號 | 4 | 台北----------------------------------------------------嘉義--台南--高雄 |
| 10:30 | B莒光號 | 5 | 台北--------------------------台中------------------ 嘉義--台南--高雄 |
| 11:00 | C復興號 | 10 | 台北--桃園--新竹--苗栗--台中--彰化--斗六--嘉義---台南--高雄 |
| 12:00 | B莒光號 | 6 | 台北--桃園---------------------------彰化-----------嘉義--台南--高雄 |

註：1.表中A、B、C分別表示列車等級，如：A為頭等列車 、B為二等列車。

2.粗斜體字者表海線班次。

3.停站數包括起始站。

3. 由表4知，儘管在增加容量限制下新排程之平均承載率低於原班表，但總績效值優於原排程，其中，除列車停站時間累計節省2.7小時外，所有旅客累計節省時間共超過2,500小時(平均每人節省6.2分鐘)，以每分鐘7.7元之時間價值計算，則累計節省120萬元。惟台鐵實際營收會短少86萬元(其中自強號短收23萬元、莒光號52萬元、復興號11萬元)。

4. 由表4知，在平均載運旅次長度方面，每旅次之長度約增加5公里，其中以莒光號列車之增加最多，此亦顯現中長程旅客優先指派之成效。

表4  車種列車數限制下最適排程績效比較表

| 項目 |  |  | 原排程方案 |  |  | 新排程方案 |  |  | 比較結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車種別 |  |  | 自強號 | 莒光號 | 復興號 | 自強號 | 莒光號 | 復興號 | 自強號 | 莒光號 | 復興號 |
| 班次數 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
| 平均承載率 |  |  | 2.06 | 1.99 | 1.20 | 1.95 | 1.69 | 1.14 | -0.11 | -0.3 | -0.06 |
| 載 客 數 (人) |  | 長途旅客 | 3,303 | 3,138 | 1,992 | 2,938 | 3,279 | 1,720 | -365 | 141 | -272 |
|  |  | 中途旅客 | 3,604 | 6,470 | 3,561 | 2,661 | 4,283 | 3,947 | -943 | -2,187 | 386 |
|  |  | 短途旅客 | 1,211 | 3,030 | 2,225 | 1,891 | 1,984 | 2,026 | 680 | -1,046 | -199 |
|  |  | 總 計 | 8,118 | 12,638 | 7,778 | 7,490 | 9,546 | 7,693 | -628 | -3,092 | -85 |
| 平均旅次長度 （公里/人） |  |  | 188.48 | 147.63 | 143.29 | 190.82 | 164.22 | 134.85 | 2.34 | 16.59 | -8.44 |
|  |  |  | 158.07 |  |  | 163.14 |  |  | 5.07 |  |  |
| 停 站 方 式 | 直達車 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
|  | 跳站停車 |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -1 | 5 | 1 |
|  | 每站皆停 |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | -1 | -5 | -1 |
| 列車停站時間節省(分)＊ |  |  | 28 | 0 | 0 | 84 | 76 | 4 | 56 | 76 | 4 |
| 旅客累計節省之時間(分)＊ |  |  | 32,540 | 0 | 0 | 80,280 | 71,684 | 2,960 | 47,740 | 71,684 | 2,960 |
|  |  |  | 32,540 |  |  | 154,924 |  |  | 122,384 |  |  |
| 累計節省旅客時間價值(元) |  |  | 250,558 | 0 | 0 | 618,160 | 551,970 | 22,790 | 367,602 | 551,970 | 22,790 |
|  |  |  | 250,558 |  |  | 1,192,920 |  |  | 942,362 |  |  |
| 台鐵局之營運收入(元) |  |  | 3,473,300 | 3,265,000 | 1,627,200 | 3,244,300 | 2,743,300 | 1,514,600 | -229,000 | -521,700 | -112,600 |
|  |  |  | 8,365,500 |  |  | 7,502,200 |  |  | -863,300 |  |  |
| 總績效值 （元） |  |  | 8,616,058 |  |  | 8,695,120 |  |  | 79,062 |  |  |
| 註：＊表原排程方案之列車停站時間估算，係以每站皆停為比較基準，計算每列車為停靠時所節省之時間與時間效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 敏感度分析

5.4.1 受車種列車數限制

本節在受車種列車數限制下，另針對不同承載上限值的參數進行敏感度分析，以了解承載率參數變化對最佳化排程之影響，結果如表5所示。

1. 由表5知，列車承載率上限值分採1.2、1.5、1.7、2.0及2.5時，承載上限值越高者，其平均旅次長度越短，原因係承載率上限愈鬆，列車愈可以以多停站來載運更多旅客。

2. 分析結果顯示，無論採行何種承載上限值，新排程自強號列車之平均旅次長度均高於莒光號及復興號，亦優於原排程之里程數，符合高等級列車優先載運長程旅客之原則。

表5  不同乘載率限制下之新排程績效比較表

| 方 案 項 次 |  | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D＊ | 方案E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列車承載上限值 |  | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
| 載 客 數 | 長途旅客(人) | 6,077 | 7,130 | 7,910 | 7,937 | 7,980 |
|  | 中途旅客(人) | 6,675 | 8,646 | 9,339 | 10,891 | 11,784 |
|  | 短途旅客(人) | 3,714 | 4,224 | 5,432 | 5,901 | 6,225 |
|  | 總 計(人) | 16,466 | 20,000 | 22,681 | 24,729 | 25,989 |
| 平均 延人公里 | 自強號(公里/人) | 209.20 | 205.51 | 195.37 | 190.82 | 183.30 |
|  | 莒光號(公里/人) | 169.91 | 170.56 | 162.45 | 164.22 | 152.53 |
|  | 復興號(公里/人) | 167.01 | 156.79 | 151.81 | 134.85 | 131.01 |
|  | 總 計(公里/人) | 167.89 | 175.06 | 182.63 | 163.14 | 159.70 |
| 列車停站延時節省(分鐘) |  | 216 | 180 | 168 | 164 | 124 |
| 旅客節省時間累計(小時) |  | 2,131.20 | 2,237.67 | 2,271.53 | 2,582.07 | 2,356.47 |
| 旅客時間節省價值(萬元) |  | 98.47 | 103.39 | 104.95 | 119.29 | 122.45 |
| 鐵路營運收入(萬元) |  | 534.58 | 637.84 | 695.66 | 750.22 | 799.13 |
| 總績效值(萬元) |  | 633.04 | 741.22 | 800.61 | 869.51 | 921.58 |

註：有＊者為原設定方案。

5.4.2 只受列車總數限制

由前節分析結果知，在原有各車種列車數固定限制下，最佳排程雖使需求面效益增加，卻亦使台鐵供給面之營收減少，係單贏單輸的結果，亦即排程結果無法貼近旅客之需要。基於此，鬆弛各車種列車數限制，在只受列車總數限制再進行排程尋優。

為能快速找到最佳結果，本研究先以莒光號、復興號順序逐班換開自強號列車，找到自強號列車數最佳結果後固定之，再以復興號替換莒光號，來求解最適排程。各替換車種之最佳績效結果如表6與圖3所示。茲分析如下：

1. 由圖3知，鬆弛各車種列車數限制後，最佳新排程之旅客效益與營收效益均較受各車種列車數限制之最佳排程者為佳，當然亦優於原既有班表者。

2. 鬆弛各車種列車數限制後，並非一昧增開最高等級列車即可不斷增加總績效。由表6知，當自強號列車增至8班後，鐵路營收與總績效值開始遞減。各車種最佳列車數為自強號八班、莒光號三班、復興號三班，茲彙整主要排程方案之各列車發車時點，詳如表7所示。

表6  鬆弛車種列車數限制之新排程尋優結果表

| 排程組合＊ | 總載客數 (人) | 總時間價值 (元) | 營收值 (元) | 總績效值 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4B5C5a | 28,534 | 250,558 | 8,365,500 | 8,616,058 |
| A4B5C5b | 24,729 | 1,192,920 | 7,502,200 | 8,695,120 |
| A5B4C5 | 24,782 | 1,166,858 | 7,662,600 | 8,829,458 |
| A6B3C5 | 24,983 | 1,106,520 | 7,910,000 | 9,016,520 |
| A7B2C5 | 24,721 | 1,151,640 | 8,046,000 | 9,197,640 |
| A8B1C5 | 24,703 | 1,103,400 | 8,148,000 | 9,251,400 |
| A9B0C5 | 24,330 | 1,064,300 | 8,135,900 | 9,200,200 |
| A10B0C4 | 23,596 | 1,087,300 | 8,058,000 | 9,145,300 |
| A8B2C4 | 25,337 | 1,140,700 | 8,342,800 | 9,483,500 |
| A8B3C3＊ | 25,754 | 1,158,200 | 8,464,600 | 9,622,800 |
| A8B4C2 | 24,938 | 1,173,500 | 8,367,700 | 9,541,200 |
| A8B5C1 | 24,087 | 1,194,900 | 8,242,900 | 9,437,800 |

註：1. 排程組合中，A表自強號、B表莒光號、C表復興號，其後接續之數字指班次數，如A5指五班自強號，B4為四班莒光號。

2. 有「a」上標者為既有班表；有「b」上標者為有車種列車數限制之最佳班表；有「*」者為鬆弛車種列車數限制之最佳解。

圖3  各車種列車數組合之排程績效分布圖

表7  假期尖峰新列車排程規劃之發車時點與列車車種比較表

| 排程 | 05:15 | 05:45 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:17 | 07:35 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:16 | 09:35 | 09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:26 | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 排 程 | B 莒光號 |  | C 復興號 |  | B 莒光號 | C 復興號 |  | A 自強號 | C 復興號 | A 自強號 |  | A 自強號 | C 復興號 | B 莒光號 | A 自強號 | B 莒光號 |  | C 復興號 | B 莒光號 |
| 新 排 程 |  | C 復興號 | B 莒光號 | B 莒光號 |  | C 復興號 | A 自強號 |  | C 復興號 | A 自強號 |  | A 自強號 | C 復興號 | B 莒光號 | A 自強號 | B 莒光號 | C 復興號 |  | B 莒光號 |
| 最佳排程 | B 莒光號 |  | A 自強號 |  | A 自強號 | C 復興號 | A 自強號 |  |  | A 自強號 | B 莒光號 | A 自強號 | C 復興號 |  | A 自強號 | B 莒光號 | C 復興號 | A 自強號 | A 自強號 |

註：粗斜體字者表海線班次；欄位內有斜線者表發車時點不發車。

六、結論與建議

6.1結論

1. 鐵路列車排程研究重點，主要在求解列車班次數、發車時點與停站方式等之最佳。因問題複雜，一般研究對需求面大多假設「固定」，未能充分掌握旅客行為特性，亦不符消費者導向潮流。本研究以旅客在原搭列車之發車時點前後九十分鐘作為列車時間可選範圍，並以個體選擇模式反映旅客行為偏好，再以供給面之排程規劃來貼合旅客之需要，係與傳統處理本問題最大不同之處，亦係處理與平常日交通型態迥異之假期鐵路疏運問題最適當之方式。

2. 兼顧營運者與使用者的權益是整體列車排程最佳化的重要課題。因此，本研究以預估旅客數、發車時點、停站方式為決策變數構建鐵路列車排程規劃之概念模式，除考量營運者應透過提供各等級列車理想發車時段獲取營運收益外，並讓旅客旅行起迄時間之延滯最少，以達旅客旅行時間最短為目標。此外，本研究同時發展出能處理多等級列車最佳班次數、發車時點與停站方式等問題之啟發式求解程序。在合理假設下，找出各子問題之特性後，為各子問題所構建之求解程序均相當簡易，尋優過程相當有效率，尋優結果亦符實際，顯示本求解法可作為鐵路單位規劃其假期列車排程之有效工具。

3. 為檢測求解方法之績效，本研究以民國86年4月4日清明節連續假期台鐵西幹線下行班表為比較基準，並以車種列車數固定及總列車數固定兩單元來規劃新排程，藉以進行比較分析。結果顯示，在受既有各車種列車數固定之限制下，考量旅客偏好之最適排程，確能提高系統總績效，惟主要係需求面之旅行時間節省效益增加(平均每人節省6.2分鐘)，供給面則反使台鐵損失約十分之一之營收；如鬆弛車種列車數限制，只限制總列數狀況下，則最佳排程係自強號八班、莒光號三班、復興號三班，此時不但需求面之旅行時間節省效益更為增加，連供給面亦能使台鐵之營收增加，達到「旅客」與「營運者」雙贏之境界。

6.2 建議

1. 本研究在構建列車排程最佳化模式上，雖已將中長程旅客之不同使用族群偏好作為鐵路優先指派排程的基礎，但因旅客偏好函數中僅考量發車時點提前或延後，以及行車時間節省和有無座位，而費率及服務水準均隱含在車種特性變數內。建議未來可針對此一部分以獨立變數處理，則更能反映旅客偏好特性。

2. 由於鐵路排程問題涉及因素甚多，本研究雖因應特殊假期尖峰需求處理多車種排

程，並以自行撰寫MATLAB程式求解所構建之列車排程分析模式，但對軌道容量及車站因素均以簡化方式處理，未來可考慮將其納入排班技術中，以擴展本模式之週延性。

3. 本模式排程機制除供未來鐵路運輸排程改善之重要參考外，對於承載上限值對最佳化排點結果確實有其影響，未來在特殊假期時段應將該參數列為列車服務水準制定之指標，以供政府對營運者之管制參考。

參考文獻

- 1. 郭柏君，「台鐵西部幹線城際客運列車系統規劃」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十五年六月。

- 2. 張有恆、沈進成，「高速鐵路系統最適停站方式之研究」，運輸計劃季刊，第二十六卷第三期，民國八十六年九月，頁417-448。

- 3. 李治綱、謝汶進，「鐵路列車排點模式之建立」，運輸計劃季刊，第二十五卷第四期，民國八十五年十二月，頁545-564。

- 4. 周永暉，「台鐵連續假期旅客偏好模式建立之研究－以西幹線為例」，運輸計劃季刊，第二十七卷第二期，民國八十七年六月，頁279-314。

- 5. 許書耕、陳茂南、邱裕鈞，「高速公路客運轉運系統之研究」，運輸計劃季刊，第二十七卷第二期，民國八十七年六月，頁315-338。

- 6. 洪芷芸，「列車服務計畫之研究」，國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國八十七年六月。

- 7. 張有恆、沈進成，「高速鐵路系統最適營運計畫之研究－應用模糊多目標規劃法」，運輸計劃季刊，第二十四卷第四期，民國八十四年十二月，頁369-390。

- 8. 周永暉，「以旅客偏好建立鐵路假期尖峰派車模式之研究─以台鐵西部幹線為例」，中華民國運輸學會第六屆校際學術研討會，台北，民國八十六年四月。

- 9. 周永暉，「特殊假期台鐵列車排程問題求解之研究」，中華民國運輸學會第十四屆學術論文研討會，台北，民國八十八年十二月。

- 10.蕭銘雄，「考慮活動與旅行時間價值研究」，國立成功大學交通管理科學研究所博士論文，民國八十六年六月。

- 11.Assad, A. A., “Models for Rail Transportation”, Transportation Research-A, Vol. 14A, 1980, pp. 205-220.

- 12.Bussieck, M., Winter, T., and Zimmermann, U., “Discrete Optimization in Public Rail Transport”, Transportation Research-A, Vo1. 79, 1997, pp. 415-444.

- 13.Claessens, M. T., “A Mathematical Programming Model to Determine a Set of Operation Lines at Minimal Costs”, COMPRAIL, 1994, pp. 117-123.

- 14.Fu, Z. and Wright, M., “Train Plan Model for British Rail Freight Services Through the Channel Tunnel”, Journal of the Operational Research, Vo1. 45, No. 4, 1994, pp. 384-391.

- 15.Hallowell, S. F., “Optimal Dispatching under Uncertainty: With Application to Railroad Scheduling”, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1993.

- 16.Hallowell, S. F. and Harker, P. T., “Predicting On-time Performance in Scheduled Railroad Operations: Methodology and Application to Train Scheduling”, Transportation Research -A, Vol. 32, No. 4, 1998, pp. 279-295.

- 17.Hallowell, S. F. and Harker, P. T., “Predicting On-time Line-haul Performance in Scheduled Railroad Operations”, Transportation Science, 30, 1996, pp. 364-378.

- 18.Harker, P. T., “Use of Advanced Train Control Systems in Scheduled and Operating Railroad: Models, Algorithms and Applications”, Transportation Research Record, 1263, TRB, 1990, pp. 101-110.

- 19.Higgins, A., Kozan, E., and Ferreira, L., “Optimal Scheduling of Trains on a Single Line Track”, Transportation Research -B, Vol. 30, No. 2, 1996, pp. 147-161.

- 20.Jovanovic, D., “Improving Railroad On-time Performance: Models, Algorithms and Applications”, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1989.

- 21.Jovanovic, D. and Harker, P. T., “Decision Support System for Train Dispatching: An Optimization-based Methodology”, Transportation Research Record, 1314, TRB, 1991, pp. 31-40.

- 22.Jovanovic, D. and Harker, P. T., “Tactical Scheduling of Rail Operations: The SCAN I System”, Transportation Science, Vol. 25, No. 1, 1991.

- 23.MATLAB 5.1, the Math Works, Inc., USA, 1997.

- 24.Plane, D. R. and McMillan, C. Jr., Discrete Optimization: Integer Programming and Network Analysis for Management Decisions, the Prentice-Hall, Inc., USA, 1971.

- 25.Turnquist, M. A. and Jordan, W. C., “Fleet Sizing under Production Cycles and Uncertain Travel Times”, Transportation Science, Vol. 20, No. 4, 1986.

- 26.茂原弘明，列車，交通公社出版，日本，1983年。