五、美國機場規劃設計與作業之趨勢分析

5.1美國機場之規劃設計概況

隨著全球經濟之快速成長，執世界首富強國地位之美國航空運輸發展更是領先世界其它國家，在全球25大機場中，美國獨佔16個。本研究中之25個主要機場，美國佔了六成(15個)，其重要地位顯而易見。所謂『他山之石，可以攻錯』，未來美國機場設計與作業趨勢分析，將可幫助國內機場設計者，吸取最新之技術而避免許多不必要之錯誤。

根據美國聯邦航空總署之資料顯示，在1991年美國共有23個機場之全年飛機延誤小時總數超過20,000小時，這23個機場幾乎包括所有的主要機場(參見圖5.1)。預計到2002年，全美將會有33個機場之全年飛機延誤小時總數超過20,000小時，其美國機場面臨嚴重延誤情況(參見圖5.2)，在1991年2002年之間，將會增加50% (參見圖5.3)。

為了應付這持續之成長，美國機場之航空設施方面，在聯邦航空總署之協助下，有17個延誤嚴重之機場正在興建或規劃新的跑道或延長現有之跑道，另外還有62個機場正在打算建新的跑道或延長現有跑道以增加空側(Air Side)方面之容量。美國第六(全球第十)大機場之邁阿密機場之航空設施發展計劃如參見圖5.4。

在陸側方面(Land Side)，為了避免持續成長帶來航站內之擁擠(參見圖5.5)，美國主要機場都在擴建航站與登機廊(參見圖5.6)。美國底特律機場(DTW)為了解決地面航站設施擁擠之狀況，預計在兩條主要的南北跑道中間(3L-21R與3C-21C)，興建一個造價七億八千六百萬美元之新航站。這個有74個登機門之新航站預計在2001年開放使用 (參見圖5.7)。

除了跑道中間之新航站，底特律機場之發展計劃中還包括了停機坪，滑行道、進出機場道路、停車場、與未來第四個平行跑道之開發 (在跑道3L-21R之西邊)。底特律機場之新航站與上述設施之總造價高達十六億美元，其資金來源為聯邦補助、航空旅客設施稅、與郡政府之機場公債。底特律機場之規劃設計之整合分析，正是許多美國機場應付未來航空運量成長所採應對措施之一個良好例子。

在美國西岸之舊金山國際機場，為了應付未來航空量成長所帶來之地面交通擁擠，特別把目前尚不到機場之灣區捷運系統 (BART)向機場延伸 (參見圖5.8)。另外美國亞特蘭大機場在1988年即已有捷運系統由市中心區直達機場(參見圖5.9)。圖5.9之上方為北邊，可見兩條東西向之平行跑道(8L-26R與8R-26L)。圖5.9之中右處，可見兩架飛機停在主航站大廈東邊。亞特蘭大機場主航站內之捷運車站指標 (MARTA Rail Station)相當清楚(參見圖5.10)。

機場配置之規劃設計，主要考慮下列幾個因素：

(a)跑道的數量與位置

(b)滑行道的數量與位置

(c)停機坪的位置與大小

(d)跑道與航站間位置之關係

(e)風向的分析

(f)障礙物之分析

若以全球第二大機場之美國亞特蘭大機場來作解說，亞特蘭大機場在1996年共有763,737架航機起降，年客運總量為6,330多萬人次，平均每架航機載客量為83人次，約為一架MD80或B737窄體客機的七、八成載客率。由於亞特蘭大機場是一個主要的轉機旅客機場，因而在尖峰時刻內起降之航機量相當大。

為了應付未來的成長，亞特蘭大機場主計劃目前正在研究四個可行的擴建計劃，同時另外一個維持現況 (No-bulid scenario)的方案也是考慮中的一個方案。亞特蘭大機場目前有四條東西向之平行跑道(8L-26R, 8R-26L, 與9L-27R, 9R-27L)，一個位在西邊之主航站與五個遠端柱狀登機廊(Remote Piers)。目前一條長度有6,000呎的中小型飛機之跑道正在設計中，造價為四億四千萬美元，這個命名為9S-27S的第五條東西向平行跑道，位在9R-27L之南方4,200呎處。維持現況(No-build scenario)的方案中已包括這個第五條跑道(參見圖5.11)，未來四個發展方案中，這個新的長度只有6,000呎之第五條平行跑道，都已包括在內，大部份的方案中，這條目前正在設計中的第五條跑道(預計在2002年開放使用)，都會被延長至12,000呎，足夠應付絕大部份之客機。

圖5.11中的兩個方案R1/TE6與R1/TS2其解說如下(兩個方案中，靠近航站之內側平行跑道都會延長):

(1)	R1/TE6：延伸第五條跑道，往東延伸約6,000呎 (至12,000英呎)，為了使這個延伸方案可行，目前之環城285號高速公路有3,000呎將往地下延伸成為隧道。同時為了應付在地上設施方面的需求，一個新的東邊主航站(見圖5.11 R1/TE6中間部份)，將設在目前五個登機廊的東邊。另外，新的貨運設施將設在第五條跑道的北端。

(2)	R1/TS2：這個方案也會把目前設計中的第五條跑道延伸一倍(往東)，同樣的285號高速公路也有一段3,000呎長的路段將會在跑道下之隧道中行駛。這個方案中除了原先5個登機廊東邊新主航站之興建，另外在第五條跑道之北端亦會新建一個新的南登機廊。
圖5.12中的R5/R3兩個方案之解說如下(參見圖5.12)：

(3)	R5/TW1：這個方案除了與前兩個方案中同樣的會把靠近航站內側的兩條平行跑道加長，把第五條跑道加長一倍，與新建東邊主航站外；另外還會在機場北端新建第六條平行跑道 (在目前北跑道北邊4,250呎處)，以允許在2015年時有四條跑道可供四架飛機同時起飛或降落。同時由於第六條跑道之興建，北邊的85號高速公路有一段也必需改為地下隧道段。另外，為了應付這些額外之運量成長，在現有航站之西側將會增設兩個登機廊(參見圖5.12 R5/TW1中左側)，另外現有之西側主航站也將往西移至85號高速公路之西側。

(4)	R3/TS3：這個方案與圖5.11之兩個方案類似，但在第五跑道之延伸時，不像前面三個方案般之往東延長，而係往西延長，另外也將把85號與285高速公路往西改線，這個方案之好處在於改線後之高速公路，不需要從地下穿過，可節省相當的施工費用(隧道造價昂貴)。另外，一個新的第六條平行跑道，將在第五跑道之南5,000呎處興建，在2015年完工後，將可同時允許四架飛機同時起飛或降落。一個新的南邊國內班機主航站與三個登機廊，亦將在第五跑道之北端興建(參見圖5.12 R3/TS3中下處)。在這個方案中，未來新的貨運設施與飛機維修設施將建在285號高速公路之南側與最南跑道(第六跑道)之北端。

亞特蘭大機場委員會在審議這四個可能方案時，所考慮的主要因素如下:

(1)需要搬遷的民宅

(2)計劃的造價

(3)受到噪音影響之居民總數 (65DNL)

(4)在天氣不佳時平均飛機之延誤時間

(5)周圍土地使用與噪音的關係

(6)未來擴建之可行性

(7)需要搬遷之商業設施

另外四個比較重要的考慮因素如下:

(1)對旅客之服務

(2)歷史古蹟之影響

(3)空氣之品質

(4)公共運輸設施之便利性。

5.2美國機場之規劃設計發展趨勢

1.	新機場之規劃設計趨勢

1995年初開放之新丹佛國際機場，是美國二十一年來(1974~1995)開放的唯一主要新機場，這個機場有許多新的設計將慢慢的成為美國未來機場發展之楷模。新丹佛機場之空中與地上設施之整合(參見圖5.13)相當完美，其遠端柱狀(Remote Piers)之航站設計，以地下自動導引旅客輸送系統相銜接，而兩個平行登機廊(Concourse)中間之距離，由亞特蘭大機場於1980年所設計之1,000呎，增加到1,600呎，將可應付未來最大之民航客機之使用。

另外，在圖5.13左下方之機場進口道路之收費站設施，採用使用者付費之方式，所有進出機場之車輛都需付費才可進入，可以避免無謂車輛之進入，又可增加機場之收益可說是一舉兩得。另外對出租車公司之循環巴士等，還採取智慧型運輸系統，採月票等設施，以方便其相關車輛之進出機場。

新丹佛機場亦是全美第一個使用出境、商業用車輛、與入境道路三層式獨立設計(參見圖5.13中上處進出道路4, 5, 6之指標)。原先美國主要機場之進、出道路分開 (出境道路在上層，入境道路在下層)是採取兩層設施，但由於許多出租車公司之循環巴士與旅館之免費巴士，頻頻進出機場，與一般接送親友之小汽車產生相當大的摩擦，因而新丹佛機場之進出道路設施係採三層，出境在最上層，中層為商業車輛與巴士，入境在最下層，以減少小汽車與商業車輛之衝突。

中層商業車輛(大、中小型巴士)進入機場主航站之一景(參見圖5.14)，這層商業車專用道之上方為小汽車出境道路，其下層為小汽車入境之道路。中層商業車輛專用道在航站內之一景(參見圖5.15)，一個Dollar租車公司之進入機場循環大巴士在圖之右邊可清楚的看到。另外，在入境(離開機場)旅客之商業車輛登車處在圖左邊可看到(在1, 2, 3, 三處登車)。

由於美國係汽車王國，絕大多數人之進出機場皆是自已開車或有親友接送，因而這種把小汽車進出機場放在最上層與最下層，而把商業車輛進出集中放在第二層(中間一層)之作法，非常適合美國機場之現況。這種分而處之的發展趨勢，相信一定會被其它美國機場仿效。

由於新丹佛機場之柱狀(Pier)登機廊(Consourse)太長，為了方便旅客由其一頭走到另一頭轉機(近一千公尺長)，將設有四條電動步道(二來二往)，以減輕攜帶隨身行李之旅客的負擔 (參見圖5.16)。

新丹佛機場鋪設有長達5,300哩(8,480公里)之光纖電纜(Fiberoptic cable)，因而在機場四周設有許多出境與入境班機之電視牆(參見圖5.17)，非常方便旅客之往來。由於丹佛機場有近三分之二的旅客是轉機旅客，這種重要的資訊即時(Real time)正確地傳送給旅客是機場很成功的地方。

然而，新丹佛國際機場(DIA)自1995年2月28日開放以來，卻有兩種經驗值得新機場發展作為警惕的地方，一在行李處理系統方面，一在旅客運送系統方面。首先提到行李處理系統，新丹佛機場是美國自1974年以來第一個新的主要機場，原先為了方便旅客行李之托運與提存，建造一個造價1.96億美元的自動化行李運輸系統(Automated Baggage System)，是全世界最好、最大、與最快的行李運送系統。未料到這個野心勃勃的技術，在正式使用時，問題百出，不是行李不見了，就是行李被吃掉了，致使新丹佛機場之正式開放延後了一年多，對新機場或對丹佛市的影響都很大。最後再把原計畫遍佈全機場的自動行李運送設施〝縮水〞至1/3後才在1995年2月底正式開放(另外2/3的行李還是依靠傳統的行李運送方式)。因而新丹佛機場的第一個教訓，就是光是技術的可行並不保證實際運作之可行，任何一個新的技術在初次使用時，保守的作法(先小規模實施，並有傳統補救措施，等新技術成熟時，再逐步推廣使用)，是保證新機場能如期開放使用的最重要措施。

在機場旅客運送方面，新丹佛機場採與亞特蘭大機場相同的遠端柱狀(Remote Piers)航站設計，平行登機廊之間依靠自動旅客運送系統來連續，但是由於登機廊間距比亞特蘭大機場約長百分之六十，因而未設地下旅客通道與電動步道。其主要原因係因為這個原先為美國西屋公司運輸部門發明之自動旅客運送系統已有二十多年之成功營運經驗，其可靠率幾乎達到99.99%，而認為不需要一個保險的備用設施(Redundancy)，但未料到這個原先隸屬於美國西屋公司運輸部門自動旅客運送系統，後來歷經數次併購，到如今變成歐洲ADfranz公司的一部份。不知是由於歐洲經營概念與美國不同，還是公司為節省開支而忽視例行保養與機件使用不當之故，新丹佛機場在1996年4月26日發生自動旅客運送系統故障達43分鐘，成為美國機場自動旅客運送系統使用以來，最嚴重的一個事件。

在事後之調查中顯示，此次新丹佛機場自動旅客運送系統故障之原因係由於一個導引輪胎之裝設或維護不良而產生的。調查結果顯示在所冇22節車廂中的176個導引輪胎中，有56個是超出可接受範圍(有缺陷的)，另外還有54個是在可接受邊緣但需要作調整。ADfranz公司在受機場當局罰款五萬九千美元後，答應在1998年5月31日以前把全部176個導引輪胎完全重新安裝。

此次丹佛新機場之自動旅客運送系統嚴重故障事件，明確的指出一個成熟的技術在使用時，整個系統每一個單元都不可大意或疏忽，否則其所引起之不良影響對整個機場之作業都會產生極為不利之後果。這個教訓，清楚的指出在現代化高運量之機場運作中，每一個小單元都不能疏忽，同時平常就應建立一個緊急應變措施手續並勤為演練。也只有確實作好整個機場運作之實施與演練，才可確保機場在走向科技化、現代化的過程中，不致因偶發事故而嚴重耽擱。

2.	遠距機場及整體機場網路觀念

雖然美國土地資源比起許多國家都要優厚，但是在機場擴充或新建選擇適當場址的時候仍是最大的一項挑戰，因為主要機場佔地非常廣，而且要有許多配合條件，再加上又要方便(距離交通量產生點近)，這樣挑三挑四，再加上顧慮成本，選址就變得非常困難，為了因應美國國內不斷增加的航空客、貨運輸需求，目前不斷的有許多零星的措施和辦法儘量利用現有機場條件來擴充能量。但是不可諱言的，如果未來旅客量持續成長，美國目前的機場系統總有飽和而無法找到機場新場地，但也無法使用現有機場網路的一天。估不論這一天到臨是什麼時候，美國的一些遠見人士已開始構思未來由遠距轉運機場(Remote Transfer Airport)構成的美國機場網路來為美國二十一世紀中葉以後的航空客貨運服務。這個所謂的遠距轉運機場網路基本上打破了現在美國境內現有航空網的架構，取而代之的是在全國各地適當地區，(不考慮離城市近或不近)建立十幾個大型的轉運機場，構成一個機場網路(見圖5.18)。

因為遠距轉運機場不需顧慮當地旅客，因而就可以建造在離開現有城市較遠而開發程度不高的地方，這樣選址的彈性和範圍就增加不少，應該可以找到成本低而合乎其他條件的地方。這些遠距機場有遠較目前機場運量為大的規模，因此可以吞吐更多的客貨數量，在這些超大型的遠距轉運機場間，因為客貨交通量大，也特別適合高容量的公共運輸系統。在遠距轉運機場之間，可以使用超大型民航機(乘客在1000人左右)，用以減少航班次數，增加機場容量。在遠距機場和現在城市機場之間則可考慮用短起降(Reduced Takeoff and Landing Aircraft-RTOC)飛機或垂直起降(Vertical Takeoff and Landing)飛機連絡。如果直接連接遠距機場與服務範圍內城市之間，則可以用高速鐵路、磁浮列車，以及超級高速公路(Super Expressway)來連接，所謂超級高速公路是一個新的觀念，係指未來時速超過100哩的公里。

這個遠距轉運機場的構想是否能實現是一個值得探討的問題，就是值得實現也是五、六十年以後的事。因為台灣地區幅員有限，來談像美國式的遠距轉運機場網路也不是一個適當的考慮方向，但是如果把這個觀念引申，則不無可深入考慮或引導出一些在機場發展上的創意。

目前台灣民航客貨運的成長必將有超過現有機場負荷的一天，在台灣目前的發展情況要想在原有的機場的現址上擴充或重新在附近選址也幾乎不可能。遠距轉運機場的觀念讓我們在機場建設規劃時可以跳出這個侷限。也許未來台灣對外的連絡祇需要一個超大型的遠距轉運機場，這個機場也許可以建在土地使用較低的地方，也許可以建造在一個巨形浮體(Mega Float)在海岸邊或海中。然後利用高鐵，及超級高速公路來與各都市聯絡，此亦是一個值得思索和研究的方向。

5.3美國機場之作業訓練與經營管理

美國的機場設計與作業訓練現況與其它國家最主要的一個差別在於其機場基本上都是屬於地方政府管轄 (市政府或郡政府)。聯邦政府所扮演的角色主要在於設計標準的制定與輔助經費之審核與領發。同樣的，在訓練制度方面亦然，聯邦政府之航空總署 (FAA)主要的角色在政策之制定與考核，實際之執行則係由地方政府所負責。由於聯邦政府手握機場建設基金之重大財源，因而各地方政府所負責之主要機場作業，無不確確實實的遵守聯邦之規定，免得失去聯邦政府之輔助。

以邁阿密機場 (1996年全球第十大機場)來作一個例子，邁阿密機場是屬於邁阿密-戴德郡 (Miami-Dade County) 郡政府之航空局 (Dept. of Aviation) 所管轄，這個航空局除了邁阿密機場外，另外還有二個較小之機場。由於邁阿密機場的擴建與改進之經費 (如跑道之改建與新建)有一部份係來自聯邦補助，因而聯邦航空總署 (FAA)之檢查帳目人員每年都會來抽查機場之帳目，以確定專款專用之原則同時避免亂用而傷害到納稅人之權益。

邁阿密機場由於日進萬金，正有如一個會下金蛋之母雞，因而郡政府議會 (County Commission) 之議員常常打機場的主意。以致於前兩年被聯邦航空總署嚴重警告，提醒機場營運無關之費用，不得在機場項下報銷，否則會取消獲得聯邦補助款項的資格。也正因此，郡議員們才不敢再打邁阿密機場“錢”的主意。

相對的，邁阿密的海港，同樣由郡政府之港務局所主管，但由於港務局設有一個聯邦港務總署所管轄，而一般海港挖泥保持航道深度之作業，係由美國國防部之陸軍工程署 (Army Corps of Engineers) 所補助。但由於監督方面沒有一個專責的對等單位 (如聯邦航空總署)，以致容易造成弊端。目前邁阿密海港發生了嚴重的貪污造假帳案件，而肇致工程兵團補助海港挖泥作業上千萬美元費用下落不明之頭條新聞。港務局長 (Miami-Date County)被迫辭職，目前聯邦大陪審團正在進行多項貪污、瀆職之調查。

航空局與港務局同樣是邁阿密-戴德郡之郡政府一級單位，然而由於監督(聯邦)制度之不同，以致一個是欣欣向榮(機場)，一個卻是黑幕重重(海港)，可見美國機場之制度，由聯邦直達地方政府(一般不經州政府)之制度相當成功。

1.	美國機場建設與經營策略

由於美國之主要民用機場幾乎全部是地方政府所主管，因而，其建設與經營策略主要係由地方政府與議會所主導，因其地方所在之不同而有不同之建設與經營策略。

以1996年排名全球前15名之內華達州拉斯維加斯機場為例，為了吸引來自全美甚至全球之旅客前來拉斯維加斯觀光、遊玩或開會，其機場之建設與經營都以吸引外來航空旅客為主，也因此特別儘量減低機場相關費用(降落費、停機費等)，以爭取不同航空公司來經營來往這個機場之航站。更由於內華達州准許合法賭博，因而在機場公然設有吃角子老虎，讓旅客進出機場時打發時間，由於每年有超過三千萬旅客進出機場，而機場光是吃角子老虎每年就為機場當局賺了兩千五百萬美元左右，真是小兵立大功(參見圖5.19)，對機場之經營大有助益。

2.	美國聯邦航空總署 (FAA)之相關規範 (Advisory Circulars)

美國聯邦航空總署有非常完善的資料在電子網路上公開流通(www.faa.gov),其有關機場之規範編號為150 (www.faa.gov/arp/150acs.htm), 茲簡要說明如下:

(1)	機場規劃方面

共有20個規範，其中最重要的有下列5個；括弧內之日期為該規範公佈之日期(月-日-年):

150/5050-5	連續性機場系統規劃過程(11-28-75)

150/5060-5	機場容量與延誤(9-28-83)

150/5070-3	機場工業區之規劃(9-30-65)

150/5070-5	都會區機場系統之規劃(5-22-70)

150/5070-6A	機場主計劃(6-85)

(2)	聯邦補助機場之計劃

共有7個規範，其中最重要的有下列三個：

150/5100-10A	機場補助計劃會計紀錄手冊(4-13-76)

150/5100-14C	機場計劃之建築、工程與規劃顧問
           (2-16-94)

150/5100-17	機場改建計劃之土地取得與搬遷補助
           (3-29-96)

(3)	機場遵守準則計劃

共有3個規範，茲簡要分析說明如下：

150/5190-1A	公共機場及商用航空活動之最低標準
(12-16-85)

150/5190-2A	機場之專有權利(4-4-72)

150/5190-4A	機場周圍限建高度準則(12-14-87)

(4)	機場安全一般準則

共有33個規範，其中最重要的有下列8個：

150/5200-12A	航空器事故消防隊保護現場證據之
責任(4-8-85)

150/5200-18A	機場安全自我檢查(5-2-88)

150/5200-31	機場緊急事故計畫(1-27-89)

150/5200-33	機場附近吸引飛鳥之危險性(5-1-97)

150/5210-17	訓練機場消防員之計畫(3-9-94)

150/5220-13B	跑道鋪面狀況監控守則(3-27-91)

150/5220-16A	自動氣象觀測系統(6-12-90)

150/5230-4	航空器燃油儲存、處理與使用(8-27-82)

(5)	設計施工與維修一般準則

150/5300-13	機場設計(9-29-98)

150/5320-5B	機場排水(7-1-70)

150/5320-6D	機場鋪面設計與評估(1-30-96)

150/5320-15	機場工業廢水之管理(2-11-91)

150/5325-4A 	機場設計跑道長度標準(1-29-90)

150/5345-1U	核准之機場設備(2-20-89)

150/5360-9	非主要機場之主航站規劃設計(4-4-80)

150/5360-13	機場主航站之規劃設計準則(4-22-88)

150/5370-2C	機場施工時之作業安全準則(5-31-84)

150/5380-7	機場鋪面管理系統(9-28-88)

150/5390-2A	直昇機機場之設計(1-20-94)

3.	國際民航組織(ICAO)之相關規範

國際民航組織與美國聯邦航空總署一般，有很完善的資料在電子網路上公開流通(www.cam.org/~icao)，其規範相當多，有關機場規劃設計之主要規範有8個，茲簡述如下：

Annex 14  機場(包括機場與直昇機場之設計與作業，第二版7-95).

機場設計手冊(9157號文件)

第一部 跑道，第二版 (1984)

第二部 滑行道與停機坪，第三版 (1991)

第三部 鋪面，第二版 (1983)

第四部 視覺補助，第三版 (1993)

第五部 電子系統，第一版 (1983)

機場規劃手冊 (9184號文件)

第一部 主計劃，第二版 (1987)

第二部 土地使用與環境控制，第二版 (1985)

第三部 顧問與施工服務守則，第一版 (1983)

機場服務手冊 (9137號文件)

第一部 救護與救火，第三版 (1990)

第二部 鋪面狀況，第三版 (1994)

第三部 鳥類控制，第三版 (1991)

(無第四部)

第五部 故障飛機移除，第三版 (1996)

第六部 障礙物控制，第二版 (1983)

第七部 機場緊急規劃，第二版 (1991)

第八部 機場作業服務，第一版 (1983)

第九部 機場維修準則，第一版 (1984)

機場附近噪音等高線之計算準則 (規範205號) (1988)

機場非航空方面之營業收入 (規範142號) (1979)

機場經濟手冊 (9562號文件)，第一版 (1991)

機場航空運量預估手冊 (8991號文件)，第二版 (1985)

4.	美國政府與規劃設計專業機構互動關係

有關航空交通方面之專業組織與機構相當多，幾個重要之組織如美國聯邦航空總署、世界民航組織、國際機場協會(Airports Council International)、國際航空組織(International Air Transport Association)，與航空運輸行動組合(Air Transport Action Group, ATAG)等，由於其共同利益類似，因而彼此間之互動關係相當密切，但由於出發點或有不同，一個大家能完全接受之標準在目前尚還有一定的困難，一般係以美國聯邦航空總署與國際民航組織之標準來作準則，若有不同處，則建議用較保守之設計與規劃準則。

5.	美國於機場作業訓練現況

前述，美國之主要機場幾乎全是地方政府(市政府或郡政府City or County governments)經營，然而其作業與訓練之標準由聯邦制定，所以一般皆係按聯邦之規範來作訓練。依每個機場之情況不同而實行之進度亦略有不同。所有之作業之準則皆可由美國聯邦航空總署之網頁(www.faa.gov)下載，或由各地區之分署行文取得，非常方便。

6.	美國機場之經營管理

在英國，自1980年代起機場民營化開始，其成功的轉換受到了美國的重視。美國國會在1996年通過的聯邦航空授權法案之149條中規定，成立了一個機場民營化的示範計劃，授權美國聯邦交通部，給不超過五個機場民營化之計劃給予一些法令方面特許，以方便民營化示範計劃之推行。

然而，由於美國之主要機場幾乎全屬於地方政府，再加上主要機場每一個皆是日進萬金之金母雞，因而在可見的未來，主要機場民營化的可能性不高，這主要是由於機場一般來說在財政方面可以自給自足，不需要一般市民付稅，再加上一個公營的機場給地方民選官員相當大的一個政治籌碼，因而要地方民選官員“自動解除武裝”之實際可能性不太大。

至少在今後之五到十年內，美國機場之作業趨勢走向民營化之可能性不高，機場公有公營的現況必將繼續維持。