七、結論與建議

隨著世界經濟發展的增長，地球村內居民和貨物的往來也日形頻繁，因為航空在長距離運輸上的快捷和舒適，已經成了客運絕大多數旅客選擇的方式，而且在貨運上也成了體積小重量輕而價值高產品的寵兒。伴之而來的就是航空設施的飛躍發展和擴充。根據美國航空總署對國內航空旅客量的預測，如果用正常的成長率2000到2050年間有兩點七倍的成長，如果用較高的成長率，美國國內旅客五十年的成長量就會到3.4倍，對於美國目前已經面臨機場容量趨近飽和的情況而言，航空系統空運量的擴張已是燃眉之急。如果在全世界空運量增長最快速的亞太地區原有的機場設施本就不足，擴張空運能量更是急不容緩。但是在擴建和改建主要機場(空運設施的關鍵點)的規畫設計階段，都應該對過去機場的缺點和目前機場規畫設計的趨勢作充分的瞭解和掌握，才能建設出高品質、高效率和高安全的機場。

本研究稟承這個指導思想，收集並分析了世界二十五個主要機場的建設情況，由於研究範圍包括歐、美及亞洲各國，而且所需機場設施資料，相當龐大而且複雜，以致在資料蒐集過程中遭遇許多困難，在經費與時間限制下，有些資料僅能從國際網站中獲取，但資料內容相當有限，而且不完整，機場主計畫之規劃與修訂資料，除了一些新建機場外，幾乎無法獲得。本研究根據各方所獲得資料，加以整理與分析，可以歸納獲致下列幾項結論，並提出幾點建議，以供有關單位參考。

7.1結論

1.	世界航空客運之主要市場在北美洲，約佔全球總量之40%，亞太地區總量已超過歐洲，約佔25.4%，而且亞太地區航空客運成長量將為世界最快的地區，過去幾年之年平均成長率約為10%。

2.	在航空旅客運量特性上，美國機場之客運總量在世界前十名機場中佔有七個，但美國機場均以國內旅客為主，除了紐約甘迺迪機場國際旅客佔56.0%及邁阿密機場之國際旅客佔42.6%以外，其餘各大機場之國際旅客均低於25%，反之，歐洲與亞洲大機場則以國際旅客為主，大部份主要機場均佔80%以上，旅客運量特性對於機場航站之規劃設計有很大的影響。

3.	美國主要機場由於百分之八十以上之客運量為國內旅客，故大多為狹體客機，而且有許多私人之小型噴射客機共用使用跑道，因此美國主要機場之跑道數量較多，最高有達7條跑道者，平均每個機場有4.2條跑道，因此，美國主要機場所需之面積較大，此與地狹人稠的歐洲與亞洲國家主要機場有很大的差異。

4.	機場旅客特性之起迄旅客與轉機旅客分配，對於機場配置影響很大，例如達拉斯機場之規劃設計係以起迄旅客為主，但因其他地理位置關係，逐成為美國國內航線之主要轉運機場，以致有70%旅客為轉機旅客，而使原先設計的線性半圓形登機廊成為轉機旅客的一大問題。

5.	在運量較大的機場，採用兩條平行跑道，間距在1,500公尺以上，以維持平行跑道之獨立作業，並將航站設於跑道中間，以縮短航機滑行距離，是一種最經濟有效率的機場配置形式，而遠離的條狀登機廊(Remate Piers)，以地下自動導引運輸系統與主航站銜接，可以提供最大的登機內容量。

6.	機場之陸側運輸設施的有效整合規劃，是機場改善與新建的重要考量因素之一，新丹佛機場是全美第一個使用出境、商業車輛與入境三層式立體分離的道路設計，已成為新航站設計與機場發展的楷模。

7.	機場聯外運輸系統也是影響容量與效率的重要因素，世界主機場均已有或已規劃軌道系統與都市中心相連接，包括都市捷運系統、機場鐵路或高速鐵路等，法國戴高樂機場的交通聯運中心(Intermodal Transportation Center)，是全世界第一個將高速鐵路(TGV)、通勤鐵路(RER)與機場內的旅客輸送系統整合在一起的完美設計，使戴高樂機場的服務範圍延伸至幾乎半個法國之廣。

8.	對於機場發展與規劃設計有影響的新一代大型民航機(NCA)，因經濟效益及投資報酬率等問題，未來發展尚不明朗。根據目前資料顯示，未來新大型民航機很可能不會超過80公尺寬，80公尺長的尺寸，但未雨綢繆，在機場規劃設計時，預加考慮仍是很需要。

9.	由於人民環保意識的抬頭，新機場之設立在環保的衝擊下愈來愈困難，美國雖然地大物博，但自1974年達拉斯機場開始營運以來，直到1995年才有另一個新丹佛機場之建設，日本大阪機場也因為噪音問題而填海造地建設關西機場。為確保機場之運作與發展，減少噪音與污染及一些相關睦鄰的措施，是世界主要機場的重要營運管理策略。

10.在環保衝擊與用地取得困難的情況下，以填海造地的方式來建設機場已是可行的技術，大阪關西機場是世界第一個填海造地所興建的機場，香港赤臘角機場與漢城仁川機場也正在填海造地興建中，但填海造地的人工島機場不但造價相當昂貴，而且相對的問題也不少，尤其是土地不均勻沈陷耗時甚長，必須經過的分析與評估，做好預防與應變的準備，才能確保未來營運的安全。

7.2建議

1.	在全球經濟走向自由化、國際化之際，機場間的競爭已日益劇烈，尤其亞太地區之日本關西機場與成田機場、韓國仁川機場、香港赤臘角機場、中國上海浦東機場、新加坡樟宜機場，以及泰國曼谷機場等，都在積極興建或擴建，以提高其機場之容量與效率，爭取成為亞太空運中心的地位，我國中正機場之擴建計畫己經落後，建議應積極加速推動迎頭趕上，否則發展中正機場成為亞太空運中心之既定政策恐難落實。

2.	降低成本及提高作業效率是提高機場競爭力的最主要因素，因此建議有關主管單位應針對現有機場設施與作業方式作一完整的調查分析，並採用運輸系統管理(TSM)策略，針對現有缺點作有系統的改善，以發揮最大經濟效益。

3.	機場之陸側運輸系統與航站整合非常重要，建議仿效巴黎戴高樂機場在未來第三航站區規劃一個交通聯運中心(Intermodel Transportation Center)，將高速鐵路延伸至中正機場，並興建中正機場至台北捷運系統，以及三個航站間之自動旅客輸送系統，整合於交通聯運中心，以提高中正機場之運輸效率與競爭力。

4.	為確保中正機場之長期發展需要，應儘速修訂機場主計畫，並儘速完成機場用地之徵收手續，以及協調釋出軍用設施，預留中正機場長期發展之空間。

5.	機場主計畫是機場長期發展的藍圖，應該隨著外在社會經濟環境的變更而定期檢討修訂，才能滿足機場建設的動態需求，因此建議中正機場主計畫應每五年定期檢討修訂一次，並建立永久性資料庫，以供參考應用。

6.	建議機場主管單位成立一個機場規劃諮詢委員會，聘請國內外有經驗之機場規劃設計學者專家擔任委員，每年定期舉行至少一次會議，針對我國機場的規劃設計作業與建造技術提供參考意見，做為決策的依據。

7.3感想

1.	由於機場規劃與設計之複雜性與技術演變之快速，本研究之分析結果顯示，未來針對一些特定項目繼續進行研究的急切需要性。首先是機場地面交通銜接與大眾運輸系統整合之重要；其次是機場航管設施與野生動物(飛禽走獸)對飛機作業之影響；最後則是機場緊急事故之預防、應變、與處理系統之成立演練。

2.	由於科技進步之快速與航空運輸成長與許多其他因素息息相關，機場研究與分析是一個一直在進行的動態過程(dynamic process)，因此本報告建議機場研究持續性之重要，是促使國內機場在國際化競爭日益激烈的今天，能確保競爭優勢之首要條件。

3.	由於本報告所包含之範圍太廣，在加上經費與時間之限制，因而在許多重要之課題上無法作相當深入之研究，然而在資料之收集與規劃設計概念之整理與分析方面，可以說是已邁出一個相當重要的第一步。如何在現有之基礎上不斷繼續改進與作更深入之分析，是後續研究之重要課題。