表6.1.4 台灣西部地區國際港發展條件比較

| 準則/港埠別 | 基 隆 港 | 台 北 港 (執行中) | 台 中 港 | 高 雄 港 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.航線之地位 | 進出口航線以近洋之東北亞、香港、東南亞航線為主。 | 基隆港之輔助港，可發展成為遠洋貨櫃主航線之作業基地。 | 貨櫃以近洋航線為主。 | 以遠洋之歐美航線及近洋之東北亞航線為主。 |
| 2.裝卸貨種 | ．進出口貨物以貨櫃為主 ．轉口貨櫃佔有率低 | ．初期以散雜貨為主 ．第二期西碼頭區貨櫃中心完成後，預定可吸引部份基隆港之貨櫃 | ．進出口貨物以散貨為主 ．貨櫃轉口量不多 ．石化品之裝卸量與年俱增，未來可能成為區域石化品儲存及配銷中心 | ．進出口貨物以貨櫃及大宗散貨為主 ．轉口貨櫃之比例相當大，現為世界第三大貨櫃港 |
| 3.自然條件 | 易受冬季季風與颱風之影響 | 北側淡水河輸砂量較大 | 冬天東北季風期間海氣象條件較差 | 港口條件優良，全年可作業天數居三港之冠。 |
| 4.聯外運輸系統 | 與腹地間之運輸管道十分擁擠，且鐵路多為通勤者使用，無多餘空間可供貨物運輸。 | 受到林口台地及觀音山的阻擋，主要聯外道路僅台15線，未來計畫興建臨港道路及八里新店線東西向道路 | 與腹地間之運輸管道順暢，利於對外出口貨物之運送 | 鐵路直接達碼頭面，可提供相當多之運輸量，公路則因須通過市區而受限，但未來有相關快速道路系統可連接港口。 |
| 5.港埠能量 | ．港區位置利於大台北消費性貨品之輸入，但工業相關物資之進出口漸減少。未來應選擇以發展北亞高價值之貿易為主。 ．港口受地形限制，難有再發展空間，且容量已趨飽和，應覓新港容納，以免市場流失。 | ．一、二期工程共29座碼頭，碼頭長6,338m，後線面積220公頃，其中含6席貨櫃碼頭。 ．遠期計畫可擴充至61席碼頭，其中含18席貨櫃碼頭，能量可達810萬TEU。 | ．港區遼闊，尚有發展餘裕。 ．碼頭興建之成本最低，BOT之條件最佳。 | ．營運經濟規模為三大港之冠，且優良的港口條件亦適於未來船舶大型化與深水化之發展。 ．港口可擴充彈性高，且後線遼闊作業效率可再提升。 |

表6.1.4 台灣西部地區國際港發展條件比較(續)

| 準則/港埠別 | 基 隆 港 | 台 北 港 (執行中) | 台 中 港 | 高 雄 港 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.設置營運特區條件 | 港區內或鄰近區域已無空間供轉運或再出口之營運特區設施之興建。 | 港區在遠期計畫內規劃一面積達329公頃之離岸物流倉儲區，惟此一區域之工程經費相當龐大，且其實施年期尚無法預估。 | 港區十分遼闊，目前已規劃有佔地約200公頃之倉儲特區並積極招商中，倉儲特區係位於港區之管制區內，和碼頭之間之交通動線屬港區內之道路系統，營運之硬體設施十分優異。 | 港區內緊鄰碼頭之原中島加工出口區現已轉型為倉儲特區，而港區附近之工業區經適當之規劃亦可成為倉儲特區，惟此等倉儲特區並未和遠洋航線之貨櫃碼頭接壤，特區與主航線碼頭間之交通動線之規劃及管理為一重要課題。 |
| 7.大型貨櫃中心發展可行性 | 整體作業動線及相關作業管制限制，使貨櫃場之作業效率偏低，再加上內陸貨櫃集散站分散各地，經濟規模不足，港內之貨櫃碼頭亦為突堤式，並非直線式之集中碼頭，機具調度欠佳不彈性，尖峰產能受限，無法成為大型貨櫃中心。 | 港域有寬廣之後線及直線碼頭可供發展大型貨櫃中心之用地。 | 港域有寬廣之後線及直線碼頭可供發展大型貨櫃中心之用地。 | 除第一貨櫃中心及第五貨櫃中心外，皆為直線碼頭，基本上已具備發展成為大型貨櫃中心之要求，未來如能將水深不足之碼頭加以浚深，並將各專用碼頭之間之圍籬撤除，營運管理再加以修正，賦予業者更大之經營彈性，高雄港之裝卸量將可大幅成長 |

註：本計畫整理。