# 第三章	香港九七後之港埠營運情形

香港地處中國與鄰近亞洲國家的要衝，既在珠江三角洲入口，又位於經濟增長驕人的亞洲太平洋周邊的中心，可謂佔盡地利。香港是兩種不同模式海上交通工具的交會處－從太平洋駛來的巨型遠洋船和從珠江駛來的較小型沿岸內河船－因而成為華南地區海上貿易活動的集中地。1997年，香港進出口總貨運量達2.08億公噸，而所裝卸貨櫃單位則達1,456萬TEU，連續6年高踞世界最繁忙貨櫃港之首。1998年，香港貨櫃裝卸量約為1,458萬TEU，成長率幾乎為零，新加坡港貨櫃裝卸量約1,514萬TEU，多年來首次超越香港成為世界第一大貨櫃港。

由於香港之貨櫃裝卸方式較為特殊，除貨櫃碼頭作業為台灣各港所熟悉之方式外，另有中流作業及內河航運等作業方式，因此在進行相關營運分析前，將針對香港之貨櫃裝卸經營模式及其港埠設施加以說明。

## 3.1	貨櫃裝卸經營模式

香港港口因能夠靈活經營而連年高踞世界第一，目前有三種貨櫃裝卸經營模式包括：

- 貨櫃碼頭 (如圖3-1-1所示)

- 中流作業及其他碼頭 (如圖3-1-2所示)

- 內河商船 (如圖3-1-3所示)

上述三種貨櫃裝卸經營模式可迎合不同顧客的需求，且藉由彼此之競爭提升效率。歷年來不同作業模式之貨櫃裝卸量及其所佔貨櫃裝卸量之百分比如表3.1.1及圖3-1-4所示，其中葵涌貨櫃碼頭向以高效率著稱，在貨櫃碼頭靠泊的貨櫃船，例行周轉時間在10小時以內，1998年，葵涌貨櫃碼頭之裝卸量達955.5萬TEU，約佔香港全年貨櫃吞吐量的65.5%。

由於維多利亞港有良好的天然屏障，在葵涌貨櫃碼頭尚未營運前，香港起卸貨物便以中流作業方式進行。遠洋輪船靠泊浮筒或拋錨後，由拖船將數艘沒有動力的駁船(或稱躉船)拖至大船旁靠泊，然後將貨物裝上大船或由大船卸至駁船。裝卸完畢後，再由拖船將駁船拖至岸邊，將貨物卸到岸上的貨倉或者貨主手上。香港目前以中流作業方式進行裝卸之貨物可分為雜貨、散貨及貨櫃貨。由於葵涌貨櫃碼頭收費高昂，裝卸成本較低廉的中流作業便有其存在價值。另外，經由香港轉口的貨物，大部份來自珠江三角洲的小鎮，利用駁船將貨物由水路運往此等小鎮較使用公路運輸更為方便及低廉，而貨物亦可短暫存放於駁船上。因此，中流作業在香港的貨櫃裝卸中，給船東及貨主提供了另一種選擇，亦可填補貨櫃碼頭之不足。1998年以中流作業方式處理之貨櫃為264.1萬TEU，約佔全港吞吐量之18.1%。

香港適位於珠江三角洲之出海口，與鄰近地區往來貨運多利用四通八達之河道，依據香港統計處之定義：「河運貿易範圍是指香港鄰近水域、珠江及其他在廣東和廣西與香港鄰近水域相連的內陸水域。香港鄰近水域是指以下範圍內的水域：東至東經114。30’；南至北緯22。09’；及西至東經113。31’」。依此定義，其河運貿易所涵括之範圍約為東至大鵬灣；西至廣東中山；南至澳門。1998年有238.6萬TEU貨櫃係以內河貨運船隻處理，約佔總貨櫃吞吐量之16.4%．以內河作業處理之貨櫃量有逐年上升之趨勢。

香港目前在葵涌貨櫃碼頭共有4個主要貨櫃碼頭經營商(香港國際碼頭公司、現代碼頭公司、海陸東方碼頭公司及中遠-國際貨櫃貨櫃碼頭有限公司)，逾20個大小中流作業經營商，以及無數經營內河貨運的公司。葵涌貨櫃因作業效率高，目前仍為最主要之裝卸方式，惟因裝卸費率偏高，部份貨源改由內河貨運處理，致內河商船之裝卸量有逐漸提昇之趨勢。

表3.1.1 香港歷年貨櫃(進出口)總吞吐量

| 年份 | 葵涌貨櫃碼頭 |  | 中流作業及其他碼頭 |  | 內河商船 |  | 總 計 ’1000TEUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ’1000TEUs | % | ’1000TEUs | % | ’1000TEUs | % |  |
| 1988 | 3,002 | 74.4 | 950 | 23.5 | 81 | 2.0 | 4,033 |
| 1989 | 3,317 | 74.3 | 1,067 | 23.9 | 79 | 1.8 | 4,464 |
| 1990 | 3,831 | 75.1 | 1,198 | 23.5 | 71 | 1.4 | 5,101 |
| 1991 | 4,514 | 73.3 | 1,573 | 25.5 | 74 | 1.2 | 6,162 |
| 1992(1) | 5,079 | 63.7 | 2,461 | 30.9 | 432 | 5.4 | 7,972 |
| 1993 | 5,797 | 63.0 | 2,797 | 30.4 | 610 | 6.6 | 9,204 |
| 1994 | 7,278 | 65.9 | 2,839 | 25.7 | 933 | 8.4 | 11,050 |
| 1995 | 8,256 | 65.8 | 2,930 | 23.3 | 1,364 | 10.9 | 12,550 |
| 1996 | 8,686 | 64.5 | 3,045 | 22.6 | 1,729 | 12.8 | 13,460 |
| 1997 | 9,490 | 65.1 | 3,156 | 21.7 | 1,922 | 13.2 | 14,567 |
| 1998 | 9,555 | 65.5 | 2,641 | 18.1 | 2,386 | 16.4 | 14,582 |

資料來源：香港特別行政區政府統計處及海事處，本計畫整理。

註：(1)	1992年及以後的統計是根據新的系統編製而成，而1991年及以前的統計則按舊系統編製。因此，把兩個時期的統計數字比較時可能會出現偏差，因為兩個時期所採用的方法和程序有差別。

(2)	香港當局在1992年4月1日推出一份標準艙單(試用期為1992年1月至3月)，以收集內河貨運及貨櫃吞吐量資料。

(3)	由1998年起，在「貨櫃港」和「中流作業及其他碼頭」之遠洋貿易中本地和轉運的載貨貨櫃是由香港統計處根據遠洋船舶艙單編製。此外，在「貨櫃港」和「中流作業及其他碼頭」之遠洋貿易中本地和轉運的空貨櫃之數據是分別由有關的經營者和海事處一般事項申報表提供，而內河貿易之載貨貨櫃及空貨櫃之數據主要來自內河船艙單。

## 3.2 港埠設施

香港港口設施計有位於葵涌之貨櫃碼頭，總長6,059公尺(包括第4、6號貨櫃中心間之淺水船席305m)；公共貨物裝卸區之碼頭，總長7,740公尺；以及58個遠洋船繫泊浮筒。此外，還有兩個公共客運碼頭，1997年經由這兩個碼頭往返大陸、澳門的旅客約1,790萬人次。以下即針對與本研究關係密切之貨櫃裝卸設施予以說明。

### 3.2.1	貨櫃碼頭

香港現有貨櫃碼頭設施主要集中在葵涌區由抽砂填地形成之貨櫃專用碼頭，面積約201公頃，有8處貨櫃中心，18個船席 (不包括目前正興建中之9號貨櫃碼頭，其佔地70公頃，包括4個深水船席和兩個駁船船席，第一個船席預計於2001年投入服務)，水深由-12.2M至-15.0M，由四家私人公司承租經營(如圖3-2-1所示)，碼頭使用情形如表3.2.1所示，現說明如后：

表3.2.1 葵涌貨櫃碼頭承租經營一覽表

| 碼 頭 | 水深(M) | 船席數 | 碼頭長度(M) | 面積(ha) | 橋式機數目 | 承租經營公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTI | 12.2 | 1 | 305 | 10.01 | 4 | 現代碼頭(MTL) |
| CT2 | 12.2 | 1 | 305 | 10.15 | 4 | 現代碼頭(MTL) |
| CT3 | 12.2 | 1 | 305 | 16.76 | 4 | 海陸(SLOL) |
| CT4 | 12.2 | 3 | 881 | 29.22 | 7 | 國際碼頭(HIT) |
| CT5 | 12.2 | 1 | 472 | 15.17 | 6 | 現代碼頭(MTL) |
| CT6 | 14.5 | 3 | 956 | 28.94 | 10 | 國際碼頭(HIT) |
| CT7 | 14.5 | 4 | 1,150 | 31.50 | 13 | 國際碼頭(HIT) |
| CT8(E) | 14.5 | 2 | 640 | 30.00 | 9 | 中遠--國際碼頭 |
| CT8(W) | 15.0 | 2 | 740 | 29.50 | 7 | 現代碼頭(MTL) |
| 合計 |  | 18 | 5,754 | 201.25 | 64 |  |

資料來源：香港港口及航運局，本計畫整理。

1. 香港國際碼頭公司(HIT)

HIT所經營之第4、6、7貨櫃中心，共計貨櫃船席10座，淺水船席1座，碼頭總長3,292m。第4貨櫃中心碼頭水深12.2m，第6、7貨櫃中心碼頭水深14m。共配置30台橋式起重機，其中18台為超巴拿馬，總面積89.7公頃。碼頭儲櫃容量約6萬TEU，使用92台膠輪門式機；第4貨櫃中心後線有一物流中心。

2. 現代碼頭公司(MTL)

MTL所經營之第1、2、5貨櫃中心總面積52公頃，3個船席總長1,082m (第1、2中心均為305m)，水深皆為12.2m，配置12台橋式機。後線儲櫃容量2.8萬TEU，配置7台軌道式門式機，8台膠輪門式機，74台跨載機。碼頭區內有兩座12層樓高之物流中心。另於第8貨櫃中心西半部經營2座船席，各長370m，水深15.0m，配置7台超巴拿馬級橋式機及26台膠輪門式機。

3. 海陸東方碼頭公司

東方碼頭公司經營第3貨櫃中心，碼頭長305m，水深12.2m，配置4台橋式機。碼頭區面積16.76公頃，主要為物流中心所佔用，碼頭儲櫃容量5,000TEU，配置9台門式機。海陸公司1996年以305公尺長之碼頭，貨櫃裝卸量超過100萬TEU，為世界上績效最佳之貨櫃碼頭。

4. 中遠—國際貨櫃碼頭(香港)有限公司(COSCO-HIT)

中遠—國際貨櫃碼頭係由中資之中國遠洋運輸公司(COSCO)及HIT所合資組成，經營第8貨櫃中心東半部之2座長各為320m，水深14.5m之碼頭，及1座長350m之躉船碼頭，配置9部超巴拿馬極限級之貨櫃起重機，膠輪門式機23台(如圖3-2-2所示)。

### 3.2.2	中流作業

中流作業係將船舶繫泊在港內浮筒或碇泊位進行裝卸作業，1998年以中流作業方式裝卸貨櫃計264.1萬TEU，佔香港總吞吐量之18.1%。香港目前計有59個繫泊浮筒，其中36個可供長度183公尺以下之船隻繫泊，其餘23個則供長度小於137公尺之船隻使用，有46個浮筒於颱風來襲時仍可發揮其功能，使船隻維持安全。

目前於茶果嶺、觀塘、藍巴勒海峽、屯門、荃灣、灣仔、西區等地設有公眾貨物裝卸區可供中流作業使用，碼頭長度約7,740公尺。為對中流作業經營者提供更佳設施，香港政府於1998年初出租昂船洲兩處中流作業永久用地，佔地6.7公頃，碼頭長度約460公尺。

### 3.2.3	內河貨運

由於香港碼頭使用率甚高，目前內河商船須繫泊在港口的浮筒及碇泊區，再以駁船將貨櫃轉運至各區中流作業用地或公眾貨物裝卸區，然後再以貨櫃車經陸路運往葵涌貨櫃碼頭處理。由於內河貨運成長快速，為應付快速增長之貨運量，香港正在屯門興建首座由私人企業興建和經營之內河貨運碼頭，第一座碼頭已於1998年10月展開營運，整個工程預估將於1999年年底全部竣工。

屯門貨運碼頭完成後，由小型內河貨運船隻運到香港的貨物將先在內河貨運碼頭集中處理，再轉由專門的大型船隻轉交各貨櫃碼頭和中流作業經營商，以提高各貨櫃碼頭和中流作業的效率，並減少香港海港之水上交通及貨櫃港一帶之陸上交通量。

## 3.3	香港九七後運量分析

為能更清楚瞭解香港九七後之變化情形，本計畫研究期間特至香港參觀HIT碼頭作業、拜訪港口及航運局，並取得香港政府統計處及海事處所出版之最新的港口運輸統計資料，以下即針對相關資料加以分析，為求簡潔，每一主題開始前，皆先將1997年與1998年之統計資料以表格方式作一比較後，再進行相關之分析說明。

### 3.3.1	進出口總貨運量

表3.3.1 香港九七後進出口總貨運量統計表

| 運輸方式 | 1997年 |  | 1998年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吞吐量(1) | 成長率(2) | 吞吐量 | 成長率 |
| 海運 | 133,301 | 5.9% | 127,482 | -4.4% |
| 河運 | 35,928 | 14.2% | 39,688 | 10.5% |
| 道路貨運 | 36,408 | 3.6% | 36,152 | -0.7% |
| 鐵路貨運 | 810 | -22.8% | 555 | -31.5% |
| 空運 | 1,786 | 14.3% | 1,631 | -8.7% |
| 總 計 | 208,234 | 6.7% | 205,509 | -1.3% |

註：(1)吞吐量單位：千公噸	 (2)成長率係與上年同期比較的升幅

資料來源：香港港口及航運發展局網頁

1997年進出口總貨運量約2億823萬噸，成長率為6.7%。其中經由海運及河運進出口之貨運量為1億6,923萬噸，約佔總貨運量之81.3%，港口貨運有逐年增加之趨勢，歷年不同方式之貨物吞吐量成長曲線如圖3-3-1所示。鐵路運輸已逐年減少，道路運輸於1997年成長3.6%，海運成長5.9%，而河運仍維持14.2%之高成長率。1998年進出口總貨運量跌幅為1.3%，除河運貨運量仍維持10.5%之正成長外，其餘運輸方式之貨運量均呈負成長。

香港與珠江三角洲的商貿往來日益頻繁，由於區內水道可作為天然交通幹線，避免成陸路交通的阻塞，故華南地區大部份貨物多經由內河商船運至香港，由於1997年大陸對原料及半製成品和基本貨物的進口需求增強，97年下半年大陸對消費品的進口需求回升，使香港對大陸的整體出口持續上升，此一現象反應出1997年內河貨運之高成長，而1998年，在國際經濟一片不景氣下，華南地區相對呈現正成長，使得內河貨運仍維持高度成長，由香港與華南地區經貿之密切關係，內河貨運在香港貨運運輸越趨重要之角色可見一斑。

### 抵港船隻

表3.3.2 香港九七後抵港之各式船舶統計表

| 項 目 | 1997年 |  | 1998年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數 目 | 成長率 | 數 目 | 成長率 |
| 遠洋輪船 | 44,480 | 6.5% | 41,690 | -6.3% |
| 內河商船 | 122,760 | 9.4% | 124,610 | 1.5% |
| 內河客船 | 66,220 | 1.4% | 65,000 | -1.8% |
| 半貨櫃船 | 3,990 | 20.9% | 2,800 | -9.1% |
| 全槽格式貨櫃船 | 17,840 | 7.6% | 18,740 | 5.1% |

資料來源：香港港口及航運發展局網頁。

1997年抵港船隻計233,460艘，其中遠洋輪船佔19.0%；內河商船佔52.6%；內河客船佔28.4%。而1998年抵港船隻數減少，遠洋輪船計成長率為-6.3%；內河商船成長率為1.5%；內河客船成長率-1.8%。

在1997年抵港船隻233,460艘中，貨櫃船計21,830艘，其中半貨櫃船佔18.3%；全槽格式貨櫃船佔81.7%。而1998年抵港貨櫃船亦呈衰退，半貨櫃船成長率為-9.1%；全槽格式貨櫃船則仍呈正成長率，成長率達5.1%。

### 3.3.3	貨櫃運輸

表3.3.3 香港九七後貨櫃運輸統計表

| 裝卸地點 | 項目 | 1997年 |  |  | 1998年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吞吐量(1) | 空櫃比(2) | 轉運比(2) | 吞吐量 | 空櫃比 |
| 葵涌貨櫃碼頭 | 進口 | 4,564 | 18.8% | 28.1% | - | 26.1% |
|  | 出口 | 4,926 | 9.2% | 26.1% | - | 9.0% |
|  | 合計 | 9,490 | 13.8% | 27.1% | 9,555 | 17.3% |
| 中流作業 | 進口 | 1,632 | 15.8% | 3.4% | - | 13.7% |
|  | 出口 | 1,523 | 16.6% | 4.3% | - | 26.1% |
|  | 合計 | 3,156 | 16.2% | 3.8% | 2,641 | 19.3% |
| 內河商船 | 進口 | 984 | 55.3% | 15.6% | - | 49.3% |
|  | 出口 | 938 | 29.0% | 17.5% | - | 29.0% |
|  | 合計 | 1,922 | 42.5% | 16.5% | 2,386 | 39.0% |
| 總 計 | 進口 | 7,181 | 23.1% | 20.8% | - | 27.4% |
|  | 出口 | 7,387 | 13.2% | 20.5% | - | 15.0% |
|  | 合計 | 14,567 | 18.1% | 20.6% | 14,582 | 21.2% |

註：(1)吞吐量單位：千TEU		(2)與標準櫃吞吐量之百分比

類料來源：香港海事處統計資料

1997年貨櫃吞吐量約1456.7萬TEU(歷年吞吐量詳3.1節)，進口貨櫃約佔49.3%；出口貨櫃約佔50.7%。1998年貨櫃吞吐量約1458.2萬TEU，成長幅度甚小，其中中流作業衰退16.3%，內河商船則大幅成長24.1%。

1997年進出口貨櫃中空櫃所佔百分比約18.1%，其中抵港空櫃佔23.1%；離港空櫃佔13.2%，經由內河商船裝卸進口之貨櫃中空櫃高達55.3%，而出口空櫃僅佔29.0%，由於內河商船主要航行於珠江流域，顯示廣東地區之貨物流向應以進口為主。1998空櫃所佔百分比約21.2%，顯示香港1998年之進出口實際貨量較1997年衰退。

1997年轉運貨櫃約佔總吞吐量之20.6%，葵涌貨櫃碼頭及內河商船為主要轉運貨櫃裝卸地點。1998年轉運貨櫃之資料目前尚未取得，無法進行相關分析。

### 3.3.4	香港之兩岸貨運量分析

本節係採用香港統計處所出版之「香港船務統計」進行統計分析，其中有關香港與台灣港口間之船舶數及貨運量與本報告6.2節引用台灣地區之統計資料所得之結果有相當大之差異，僅作為初步分析香港在兩岸間貨運趨勢之參考。

1.	船舶艘次及噸位

表3.3.4及3.3.5為兩岸各港口進出香港之海輪統計表。在台灣港口部份，高雄港之平均船噸遠大於基隆、台中港，因進出高雄港與香港間之遠洋航線較多，基隆港有部份遠洋航線，而台中港則以亞洲內航線為主，其平均船舶噸位亦較小。

在大陸港口部份，以汕頭之進出船舶數最多，但大連、青島、上海、天津新港等與香港距離較遠之港口，其平均船舶噸位均較大，華南地區港口進出香港之船型則普遍較小。

2.	進出口及轉運量

表3.3.6及3.3.7為兩岸各港口進出香港及抵離港轉運之運量統計，香港在1997、1998年受金融風暴之影響而致經濟嚴重衰退，但由台灣進口之運量仍為正成長，而由台灣抵港轉運或離港轉運至台灣之運量亦呈正成長，顯示香港與台灣各港之關係受金融風暴及香港回歸因素之影響並不明顯。

1998年香港由大陸各港之進口貨運及抵港轉運多呈負成長，但由福州進口之貨運量成長率為50%，汕頭及天津新港之抵港轉運分別成長23%及27%。福州、廈門港至香港抵港轉運及離港轉運之貨運量皆呈衰退情形，可能之原因為高雄港境外航運中心之開放而部份轉移至高雄港。以往大陸及台灣各港口之抵港轉運及離港轉運貨物以貨櫃型式運輸之比例均高達90%以上，但台灣港口於1998年於香港轉運貨物貨櫃化之比例卻降至90%以下，且高雄港之貨櫃化比例最低，此一現象以現有掌握之資訊無法判斷其原因，往後或許可由後續統計及其他參考資料再作進一步之分析。

圖3-3-2及3-3-3係由表3.3.6所整理而成之台灣各港歷年出口至香港及抵港轉運之百分比圖，由圖中可看出台灣地區出口至香港及抵港轉運之貨物量由基隆港出口之比例漸低，由高雄港出口之比例則有提高之趨勢；而自表3.3.7所整理而成之香港歷年出口及離港轉運至台灣各港之百分比圖如圖3-3-4及3-3-5所示，由香港出口至基隆港之百分比呈衰退現象，至高雄港則為正成長；而離港轉運至台中港之百分比有逐漸成長之趨勢，至高雄港及基隆港之比例則有衰減之現象。此一現象和台中港近洋航線之貨櫃航商包括萬海及立榮航運在台中港之專用碼頭陸續啟用有密切之關係，而基隆港之貨運量衰退也是因港口服務水準日漸低落所導致之結果，和香港九七並未有直接之因果關係。

## 3.4	小結

香港由於地理位置特殊及服務業發達，成為華南地區主要海運中心，為華南地區貨物進出口及兩岸間進出口貨物轉運之主要港口。香港之貨櫃裝卸量連續多年居世界之冠，1998年其貨櫃裝卸量雖低於新加坡而居世界第二，卻仍較居第三位之高雄港高出甚多，其海運中心之地位仍未改變。

香港之貨櫃裝卸方式甚為特殊，包括貨櫃碼頭、中流作業及內河商船等三種經營模式，可迎合不同顧客之需求。貨櫃碼頭之貨櫃吞吐量約佔香港總貨櫃吞吐量之65.5%(1998年資料)，香港貨櫃碼頭均由私人公司承租經營，目前九號碼頭正興建中，將可紓解貨櫃碼頭擁塞之情形。中流作業之費用較貨櫃碼頭低廉，近年來因作業人才流失、貨損、陸上儲存場地缺乏等因素，中流作業之佔有率漸降低，1998年，香港政府出租昂店洲兩處土地作業中流作業之永久用地，為中流作業經營者提供更佳之設施。香港與大陸鄰近地區之往來貨運多利用四通八達之河道，近年來，香港內河作業處理之貨櫃量有逐年上升之趨勢。香港政府存屯門興建之首座內河貨運碼頭已於1998年10展開營運，將可提高貨櫃碼頭及中流作業之效率，並減少港域水上交通量。

香港九七後雖受到金融風暴之影響，但1997年進出口總貨運量、貨櫃吞吐量及進港船舶數仍呈正成長；1998年，在國際間一片經濟成長衰退之影響下，香港進出口總貨運量亦衰退1.3%，貨櫃吞吐量幾為零成長，但在對台航運表現方面，台灣至香港之貨運量仍為正成長，香港出口至台灣之貨運量則衰退20%，但台灣抵港轉運或離港轉運至台灣之貨運量皆為正成長，顯示香港九七後，雖受到金融風暴之影響導致經濟衰退，但在台港航線部份，因大陸及台灣地區所受之經濟衝擊較小，兩岸間之貨物運輸大部份仍須經由香港進行轉運，使得台港間之貨運量未有明顯減少，香港仍維持兩岸間轉運港之地位。