# 第二章　開放式架構地理資訊系統之資料庫查詢語言與Web地圖平台

運輸研究所於上年度「國／省道用路者資訊服務智慧化實作計畫(一)」中曾針對開放式地理資訊系統之背景、目的與其16個主題之系統抽象規格進行介紹，表2-1為該16個主題，除制定16個系統抽象規格外，另在開發規格之訂定已初步公告的有

- OLE/COM

- CORBA

- SQL

- Catalog Interface

- Grid Coverages

- Coordinate Transformation Services

- Web Map Server Interfaces

表2-1 開放式地理資訊系統抽象規格之16個主題

| 主題編號 | 主題名稱 |
| --- | --- |
| 1 | 特徵幾何 (feature geometry) |
| 2 | 空間參考系統 (spatial reference systems) |
| 3 | 位置幾何 (locational geometry) |
| 4 | 函數 (Stored functions and interpolation) |
| 5 | 開放式地理資訊系統特徵 (the OpenGIS features) |
| 6 | 涵蓋類別 (the coverage type) |
| 7 | 地球影像 (earth imagery) |
| 8 | 特徵間關係 (relations between features) |
| 9 | 精確度 (quality，accuracy) |
| 10 | 轉換技術 (transfer technology) |
| 11 | 詮釋資料 (Metadata) |
| 12 | 開放式地理資訊系統服務架構 (OpenGIS service architecture) |
| 13 | 目錄 (catalogs) |
| 14 | 語意與資訊集 (semantics and information communities) |
| 15 | 影像應用服務 (image exploitation services) |
| 16 | 影像坐標轉換服務(image coordinate transformation services) |

本研究將以與資料庫相關之SQL及網際網路地圖伺服器介面為主，此SQL指SQL92及可能為包含空間特性之SQL3其他各項留待以後討論。本章同時將介紹引用此SQL開發規格之Oracle 空間資料處理模組，故章節安排為2.1節探討SQL開發規格，2.2節探討網際網路地圖伺服器介面。

## 2.1 SQL開發規格

本規格目的在於訂定經由ODBC API支援儲存、存取、查詢與更新「簡單地理空間特徵」集合(simple geo-spatial feature collections)之標準資料庫查詢語言(SQL)綱要(schema)。「簡單地理空間特徵」在集合概念上可視為關連式資料庫(RDBMS, Relational Database Management System)資料表，每項特徵以資料表中某一欄位表示之，該特徵資料型態為ODBC/SQL92。目前在SQL92環境下考量訂定開放式地理資訊系統(OpenGIS)之空間資料方面有

- 空間資料表與屬性資料表分開建置，利用外鍵(foreign key)連接空間資料表與屬性資料表。空間資料表之建置可為標準SQL數值或二位元(binary)格式。

- 發展SQL92之幾何(geometry)延伸資料型態與運算因子及SQL功能，未來該語法可能成為SQL3標準。

不論利用外鍵之SQL92或未來之SQL3語法，均須支援標準詮釋資料(metadata)查詢，標準詮釋資料包括資料庫中所有特徵資料表清單、資料庫任一特徵資料表之幾何欄位清單以及資料庫任一幾何欄位之空間參考系統(spatial reference system, SRS)清單。

### 2.1.1幾何物件模式

基本幾何種類包括點(point)、曲線(curve)、面(surface)、與幾何集(geometry collection)，每一幾何物件均有相對應之空間參考系統以描述該幾何物件在坐標空間(coordinate space)之定義，圖2-1為該幾何種類之架構圖。

圖2-1 幾何種類之架構圖

幾何物件之基本方法(methods)有

- Dimension()：傳回該幾何物件之度或次元

- GeometryType()：傳回該幾何物件之型態

- SRID()：傳回該幾何物件之空間參考系統代碼

- Envelop()：傳回包含該幾何物件最小四邊形之四點坐標值

- AsText()：將該幾何物件匯出(export)為文字字串

- AsBinary()：將該幾何物件匯出(export)為二元(binary) 型態

- IsEmpty()：傳回該幾何物件是否為空(empty)狀況

- IsSimple()：傳回該幾何物件是否為單純(simple)狀況，意即該幾何物件無自我相交集類狀況

支援幾何物件之空間處理函數有

- Distance(幾何物件1，幾何物件2)：幾何物件間之最短距離

- Buffer(distance)：依距離產生幾何物件之緩衝區

- ConvexHull()：傳回幾何物件之突出點(convex)集合

- Intersection(幾何物件1，幾何物件2)：幾何物件間之交集

- Union(幾何物件1，幾何物件2)：幾何物件間之聯集

- Difference(幾何物件1，幾何物件2)：幾何物件間之差集

在介紹幾何物件基本方法與其空間處理函數後，以下分別介紹各幾何物件

- 點(point, P)：「點」為0度空間之幾何物件，代表在坐標空間中之某一位置，方法有

- X()：傳回該點之x方向坐標

- Y()：傳回該點之y方向坐標

- 多點(multipoint, MP)：多個點所形成之集合即為「多點」幾何物件，集合中之各個點間不相連且無順序(order)關係。

- 曲線(curve, C)：「曲線」為1度空間之幾何物件，通常為一連續點所形成之集合，所包含之幾何物件有「線(line)」、「線串(line-string)」、「線圈(line-ring)」；線串)為線之集合，若線串之起點與終點相同則形成線圈。不論線、線串或線圈，若無交叉情形則稱為simple，反之為non-simple。圖2-2說明由線所形成之不同組合，圖中s與e分別表示起點與終點，如果形成封閉區間則稱為closed。方法有

- IsClosed()：傳回該曲線是否為封閉(close)狀況，若為封閉傳回1

- IsRing()：傳回該曲線是否為封閉(close)且該曲線之任一點無重覆狀況

- Length()：傳回該曲線之長度

- StartPoint()：傳回該曲線之起點

- EndPoint()：傳回該曲線之終點

圖2-2 線所形成之關係

- 多線串(multilinestring, MLS)：「多線串」由線串所集合而成，亦屬曲線之幾何物件。與線相同，多線串也有如圖2-3所形成之不同組合關係。

圖2-3 多線串所形成之關係

- 多曲線(multicurve, MC)：「多曲線」為由各式曲線所集合而成之1度空間幾何物件。方法有

- IsClosed()：傳回該多曲線是否為封閉(close)狀況，若為封閉傳回1

- Length()：傳回該多曲線之長度

- 面(surface, S)：「面」為2度空間幾何物件集合，在OpenGIS定義中「面」由1個外圈(exterior boundary)與0個或多個內圈(interior boundary)組成。方法有

- Area()：傳回該面之面積

- Centroid()：傳回該面之中心點

- PointOnSurface()：傳回屬於該面之點

- 多邊形(polygon, PG)：「多邊形」屬「面」空間幾何物件，在相位上為一封閉區間；圖2-4說明多邊形有0個、1個及2個內邊境情形。方法有

- ExteriorRing()：傳回該多邊形之外圈

- NumInteriorRing()：傳回該多邊形之內圈數量N

- InteriorRing(N)：傳回該多邊形之第N個內圈

圖2-4 多邊形之部分組合

- 多面(multisurface, MS)：「多面」為由2度空間幾何物件「面」所組成，方法有

- Area()：傳回該多面之面積

- Centroid()：傳回該多面之中心點

- PointOnSurface()：傳回屬於該多面之點

- 多個邊形(multipolygon, MPG)：「多個邊形」屬「多面」空間幾何物件，惟其組合物件為多邊形，圖2-5說明多個邊形有1個、3個、2個及2個多邊形物件情形。

圖2-5 多邊形之部分組合

### 2.1.2 DE-9IM幾何物件關係模型與空間關係關聯運算元

OpenGIS提出DE-9IM模型，DE-9IM(Dimensionally Extended nine-Intersection Model)將幾何物件分為內部(I(a))、邊緣(B(a))、外部(E(a))三部分，任兩幾何物件所形成之空間幾何關係可以表2-2表示，茲假設有兩個多邊形相交，其DE-9IM如圖2-6。

表2-2 DE-9IM幾何物件關係模型

圖2-6 以DE-9IM幾何物件關係模型之兩個相交多邊形

幾何物件之空間關係關聯運算元(operators)有

- Disjoint：

a.Disjoint(b)ab=

以DE-9IM方式表達為

a.Disjoint(b)(I(a)I(b)= )(I(a)B(b)= )(B(a)I(b)= )(B(a)B(b)= )

- Intersects：

a.Intersects(b)!a.Disjoint(b)

- Touches：

a.Touches(b)(I(a)I(b)= )ab

以DE-9IM方式表達為

a.Touches(b)(I(a)I(b)= )(I(a)B(b) )(B(a)I(b) )(B(a)B(b))

圖2-7為Touches之範例。

圖2-7 Touch運算元之範例

- Crosses：

a.Crosses(b)(dim(I(a)I(b))<max(dim(I(a)),dim(I(b))))(aba)(abb)

以DE-9IM方式表達有下列組合

- a與b均屬線型：

a.Crosses(b) dim(I(a)I(b)=0

- 其他幾何型態組合：

a.Crosses(b)(I(a)I(b) )(I(a)I(b) )

圖2-8為Crosses之範例。

圖2-8 Cross運算元之範例

- Within：

a.Within(b)(I(a) I(b)) )(ab=a)

以DE-9IM方式表達為

a.Within(b)(I(a)I(b) )(I(a)E(b) =)(B(a)I(b) =)

圖2-9為Within之範例。

圖2-9 Within運算元之範例

- Contains：

a.Contains(b)b.Within(a)

- Overlaps：

a.Overlap(b)(dim(I(a))=dim(I(b))=dim(I(a)I(b)))(aba)(abb)

以DE-9IM方式表達有下列組合

- a與b均屬線型：

a.Overlap(b) (dim(I(a)I(b))=1)(I(a)E(b) )(E(a)I(b) )

- 其他幾何型態組合：

a.Overlap(b) (I(a)E(b) )(I(a)E(b) )(E(a)I(b) )

圖2-10為Overlap之範例。

圖2-10 Overlay運算元之範例

根據上述七項運算元可定義下列九項幾何空間關係方法(methods)

- Equals(幾何物件1，幾何物件2)

- Disjoints(幾何物件1，幾何物件2)

- Intersects(幾何物件1，幾何物件2)

- Touches(幾何物件1，幾何物件2)

- Crosses(幾何物件1，幾何物件2)

- Within(幾何物件1，幾何物件2)

- Contains(幾何物件1，幾何物件2)

- Overlaps(幾何物件1，幾何物件2)

- Relate(幾何物件1，幾何物件2)

### 2.1.3 SQL92特徵資料表應用架構

由於SQL92並不直接支援空間資料之存取、維護與索引，為達支援OpenGIS所需，在SQL92與語法下新增之資料表綱要(schema)，如圖2-11；圖中GID為串連幾何資料表之外鍵(foreign key)。該資料表綱要包括五個資料表：幾何詮釋(metadata)資料表、空間參考系統詮釋資料表、空間參考系統資料表、屬性資料表 、幾何坐標資料表。幾何詮釋(metadata)資料表儲存該圖層(或幾何物件)之詮釋性資訊 ，如幾何型態、坐標系統之次元、幾何坐標系統代碼以連結至幾何坐標系統資料表、屬性資料連結資訊、坐標值之連結資訊。

圖2-11 支援空間資料之存取、維護與索引之SQL92資料綱要

接下來介紹資料綱要中之各資料表

- 空間參考系統表格(SPATIAL_REF_SYS)

空間參考系統表格名為SPATIAL_REF_SYS，用來儲存空間參考系統資訊，表格結構如下：

欄位定義：

- SRID：空間參考系統表格之唯一代碼

- AUTH_NAME：空間參考系統之坐標名稱

- AUTH_SRID：空間參考系統之坐標名稱之代碼

- SRTEXT：空間參考系統之WKT(Well-known Text)文字方式格式，詳細內容如下說明。

SRTEXT為空間參考系統之WKT(Well-known Text)表示。空間參考系統之WKT資料結構包括空間參考系統之WKT資料結構中包括投影坐標系統參數、大地坐標系統參數、單位參數，大地坐標系統參數與單位參數包含於投影坐標系統參數之中，以下為各資料結構之定義。

- 投影坐標系統參數資料結構定義

- 大地坐標系統參數資料結構定義

- 單位參數資料結構定義

如以美國NAD 1983年大地坐標UTM_10N為例，其資料結構定義文字字串如下，相關各欄位如所使用之橢球系統為GRS_1980，該橢球體相關係數亦定義其中，使用之Datum為D_North_American_1983。

| 欄位名稱 |  | 值 |
| --- | --- | --- |
| 中文 | 英文 |  |
| 投影坐標名稱 | Name | NAD_1983_UTM_Zone_10N |
| GCS | GeoGcs | GCS_North_American_1983 |
| 大地坐標系統名稱 | Datum | D_North_American_1983 |
| 橢球系統 | SPHEROID | GRS_1980 |
| 長半徑 | semi-major axis | 6378137 |
| 扁平率 | flattening | 1/298.257222101 |
|  | PRIMEM | Greenwich |
| 投影坐標系統名稱 | PROJECTION | Transverse Mercator |
| 橫坐標平移 | False Easting | 500000.0 |
| 縱坐標平移 | False Northing | 0.0 |
| 中央子午線 | Central Meridian | -123.0 |
| 尺度比 | Scale Factor | 0.9996 |
| 經線原點 | Latitude of Origin | 0.0 |
| 線性單位 | UNIT | Meter |
| 線性轉換係數 | Conversion factor for Meter | 1.0 |
| 角度單位 | UNIT | Degree |
| 角度轉換係數 | Conversion factor for Degree | 0.0174532925199433 |

- 幾何坐標資料表

幾何坐標資料表示方式有兩種，一為以文字格式呈現坐標值，另一種為利用所謂Well-Known Binary Representation for Geometry (WKBGeometry)之二進位方式來儲存空間坐標值。圖2-12為說明此兩種資料結構，圖中有四個幾何物件，編號分別為GID 1、GID 2、GID 3與GID 4。茲以GID 2中之多邊形ESEQ 2為例，以文字格式呈現之GID 2第一筆紀錄儲存該範圍之四個角落坐標值：(30,0),(30,30),(60,30),(60,0), (30,0)，由於ESEQ 2之坐標值一筆紀錄無法儲存，故分為兩筆。第二筆紀錄為ESEQ 2之第一組坐標值(SEQ 1)：(40,5),(40,20), (45,20),(45,15),(50,15)，第三筆紀錄為ESEQ 2之第二組坐標值(SEQ 2)：(50,15),(50,5),(40,5)，剩下欄位以"NIL"存入。而以WKBGeometry方式則在第二筆紀錄先儲存該範圍之(Xmin,Ymin),(Xmax,Ymax)，接下來以二進位方式來儲存空間坐標值。

圖2-12 幾何坐標資料表示方式 (上圖為幾何物件，中圖為該幾何物件之文字式幾何坐標，下圖為為該幾何物件之二進位幾何坐標)

圖2-13為二進位幾何坐標表示方式WKBGeometry之資料結構，而圖2-14為一多邊形具有一內環之格式，T=3表幾何物件為多邊形，NR=2表該多邊形由2個RING組成；每個RING 分別有其節點數與節點坐標，如NP=3表RING之節點數為3，接下來為該3組之X，Y坐標值。B表資料編碼方式為Little Endian(最不重要位元優先，least significant byte first)。

Point { double x; double y;} LinearRing { unit32 numPoints; Point point[numPoints];} enum wkbGeometryType { wkbPoint = 1; wkblinearstring = 2; wkbPolygon = 3; wkbMultiPoint = 4; wkbMultiLineString = 5; wkbMultiPolygon = 6; wkbGeometryCollection= 7} enum wkbByteOrder { wkbXDR = 0; wkbNDR = 1} WKBPoint { byte byteOrder; unit32 wkbType; Point point;} WKBLineString { byte byteOrder; unit32 wkbType; unit32 numPoints; Point points[numPoints];} WKBPolygon { byte byteOrder; unit32 wkbType; unit32 numRings; LineString rings[numRings];} WKBMultiPoint { byte byteOrder; unit32 wkbType; unit32 num_wkbPoints; WKBPoint WKBPoints[num_wkbPoints];} WKBMultiLineString { byte byteOrder; unit32 wkbType; unit32 num_wkbLinestrings; WKBLineString WKBLineStrings[num_wkbLinestrings];} WKBMultiPolygon { byte byteOrder; unit32 wkbType; unit32 num_wkbPolygons; WKBPolygon WKBPolygons[num_wkbPolygons];} WKBGeometry { union { WKBPoint point; WKBLineString linestring; WKBPolygon polygon; WKBGeometryCollection collection; WKBMultiPoint mpoint; WKBMultiLineString mlinestring; WKBMultiPolygon mpolygon; }} WGBGeometryCollection { byte byteOrder; unit32 wkbType; unit32 num_wkbGeometries; WKBGeometry wkbGeometries[num_wkbGeometries];}

圖2-13 WKBGeometry資料結構

圖2-14為一多邊形有一內環之格式

故二位元方式之幾何坐標資料表內容如下：

而其各欄位定義為

- GID：幾何物件代碼

- XMIN：X方向之最小坐標值

- YMIN：Y方向之最小坐標值

- XMAX：X方向之最大坐標值

- YMAX：Y方向之最大坐標值

- WKB_GEOMETRY：幾何坐標之二位元表示方式，定義方式如上

- <attribute>：其他定義之屬性

另文字方式之幾何坐標資料表內容如下：

而其各欄位定義為

- GID：幾何物件代碼

- ESEQ：幾何物件之物件序號(當該幾何物件包含一種以上物件時使用)

- ETYPE：幾何物件之基本幾何型態

- 1 = Point

- 2 = LineString

- 3 = Polygon

- SEQ：幾何物件之紀錄序號(若該幾何物件需用一筆以上紀錄儲存時使用)

- X1：第一坐標軸之第一點坐標值

- Y1：第二坐標軸之第一點坐標值

- .…：重覆其他坐標軸之第一點坐標值

- …..

- X<MAX_PPR>：第一坐標軸之最後一點坐標值，MAX_PPR 為每行儲存之點數

- Y <MAX_PPR>：第二坐標軸之最後一點坐標值坐標值，MAX_PPR 為每行儲存之點數

- ...：重覆其他坐標軸之最後一點坐標值

- <attribute>：其他定義之屬性

- 幾何詮釋資料表

欄位定義：

- F_TABLE_CATALOG, F_TABLE_SCHEMA, F_TABLE_NAME：該特徵表格可使用之名稱，包括目錄表格、綱要表格、表格名稱.

- F_GEOMETRY_COLUMN：該特徵表格之欄位名稱

- G_TABLE_CATALOG, G_TABLE_SCHEMA, G_TABLE_NAME：幾何物件之目錄表格、綱要表格、表格名稱

- STORAGE_TYPE：儲存方式

- 0 = 文字

- 1 = 二位元 (WKB).

- GEOMETRY_TYPE：幾何型態

- 0 = GEOMETRY

- 1 = POINT

- 2 = CURVE

- 3 = LINESTRING

- 4= SURFACE

- 5= POLYGON

- 6= COLLECTION

- 7= MULTIPOINT

- 8= MULTICURVE

- 9= MULTILINESTRING

- 10= MULTISURFACE

- 11= MULTIPOLYGON

- COORD_DIMENSION：空間參考系統之向度

- MAX_PPR：每行儲存之點數

- SRID：空間參考系統之代碼

- 特徵資料表

### 2.1.4 加上幾何型態之SQL92(SQL3)特徵資料表應用架構

SQL92大致為SQL3之雛型，資料表綱要大致上與前節之SQL92類似，包括五個資料表：幾何詮釋(metadata)資料表、空間參考系統詮釋資料表、空間參考系統資料表、屬性資料表、幾何坐標資料表，主要不同在於幾何坐標資料表。

- 空間參考系統表格(SPATIAL_REF_SYS)

該表格資料結構與2.1.3節之SQL92特徵資料表應用架構完成相同。而GEOMETERY_COLUMNS則少了幾何表格、綱要、目錄(G_TABLE_CATALOG, G_TABLE_SCHEMA, G_TABLE_NAME)以及資料儲存型態(STORAGE_TYPE)、幾何型態(GEOMETRY_TYPE)定義，其餘均相同，資料結構如下圖。

- 幾何詮釋資料表

此幾何詮釋資料表為SQL92之子集合，除了2.2.1節中之STORAGE_TYPE、GEOMETRY_TYPE、COORD_DIMENSION、MAX_PPR外均相同。

欄位定義：

- F_TABLE_CATALOG, F_TABLE_SCHEMA, F_TABLE_NAME：該特徵表格可使用之名稱，包括目錄表格、綱要表格、表格名稱.

- F_GEOMETRY_COLUMN：該特徵表格之欄位名稱

- COORD_DIMENSION：空間參考系統之向度

- SRID：空間參考系統之代碼

- 幾何資料型態

本語法架構參考OpenGIS幾何模式建立SQL幾何資料型態有{Geometry, Point, Curve, LineString, Surface, Polygon, GeometryCollection, MultiCurve, MultiLineString, MultiSurface, MultiPolygon, MultiPoint}，其架構如圖2-15所示。

圖2-15 結合空間特性之SQL92幾何資料型態

語法結構上將該12種幾何物件分成兩類別：可用(available)與直接推展(instantiable)，該兩類又依上圖結構分為三種等級：1，2與3。表2-3將該12種幾何物件之類別與等級整理如下。

表2-3 幾何物件之類別與等級

| 等級 | 可用 | 直接推展 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geometry, Point, Curve, LineString, Surface, Polygon, GeomCollection | Point, LineString, Polygon, GeomCollection |
| 2 | Geometry, Point, Curve, LineString, Surface, Polygon, GeomCollection, MultiPoint, MultiCurve, MultiLineString, MultiSurface, MultiPolygon | Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString,MultiPolygon |
| 3 | Geometry, Point, Curve, LineString, Surface, Polygon, GeomCollection, MultiPoint , MultiCurve, MultiLineString, MultiSurface, MultiPolygon | Point, LineString, Polygon, GeomCollection, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon |

- 特徵資料表

### 幾何物件之SQL 文字式表示語法

幾何物件之文字格式定義如下， {}* 表0 或一個以上。

<Geometry Tagged Text> :=

<Point Tagged Text>

| <LineString Tagged Text>

| <Polygon Tagged Text>

| <MultiPoint Tagged Text>

| <MultiLineString Tagged Text>

| <MultiPolygon Tagged Text>

| <GeometryCollection Tagged Text>

<Point Tagged Text> :=

POINT <Point Text>

<LineString Tagged Text> :=

LINESTRING <LineString Text>

<Polygon Tagged Text> :=

POLYGON <Polygon Text>

<MultiPoint Tagged Text> :=

MULTIPOINT <Multipoint Text>

<MultiLineString Tagged Text> :=

MULTILINESTRING <MultiLineString Text>

<MultiPolygon Tagged Text> :=

MULTIPOLYGON <MultiPolygon Text>

<GeometryCollection Tagged Text> :=

GEOMETRYCOLLECTION <GeometryCollection Text>

<Point Text> := EMPTY | ( <Point> )

<Point> := <x> <y>

<x> := double precision literal

<y> := double precision literal

<LineString Text> := EMPTY

| ( <Point >  {, <Point > }* )

<Polygon Text> := EMPTY

| ( <LineString Text >  {, < LineString Text > }*)

<Multipoint Text> := EMPTY

| ( <Point Text >  {, <Point Text > }* )

<MultiLineString Text> := EMPTY

| ( <LineString Text >  {, < LineString Text > }* )

<MultiPolygon Text> := EMPTY

| ( < Polygon Text >  {, < Polygon Text > }* )

<GeometryCollection Text> := EMPTY

| ( <Geometry Tagged Text> {, <Geometry Tagged Text> }* )

以下為幾何物件依此語法之範例。

| 幾何型態 | SQL表示方式 | 註解 |
| --- | --- | --- |
| Point | ‘POINT (10 10)’ | 一個點 |
| LineString | ‘LINESTRING (10 10, 20 20, 30 40)’ | 一條三個點組成之線串 |
| Polygon | ‘POLYGON ((10 10, 10 20, 20 20,20 15, 10 10))’ | 一個多邊形 |
| Multipoint | ‘MULTIPOINT (10 10, 20 20)’ | 一個由兩個點組成之多點 |
| MultiLineString | ‘MULTILINESTRING ((10 10, 20 20), (15 15, 30 15))’ | 一個由兩條線串組成之多線串 |
| MultiPolygon | ‘MULTIPOLYGON (((10 10, 10 20, 20 20, 20 15, 10 10)),((60 60, 70 70, 80 60, 60 60 ) ))’ | 一個由兩個多邊形組成之多個多邊形 |
| GeomCollection | ‘GEOMETRYCOLLECTION (POINT (10 10), POINT (30 30),LINESTRING (15 15, 20 20))’ | 一個由兩個點與組一條線串成之幾何物件集合 |

### 構建幾何物件文字式表示法之SQL 函數

GeomFromText 函數 根據幾何坐標值字串(GeometryTaggedText)與空間參考系統之代碼(SRID) 即可建立該幾何物件。Geom 可為Point、Line、Poly、……等。函數語法如下：

| GeomFromText(geometryTaggedText String, SRID Integer) : Geometry | 利用WKT文字表示法構建幾何物件 |
| --- | --- |

以下為利用此GeomFromText 函數建立幾何物件之語法。

| PointFromText ( pointTaggedText String, SRID Integer): Point | 構建一個點 |
| --- | --- |
| LineFromText( lineStringTaggedText String, SRID Integer) : LineString | 構建一條線串 |
| PolyFromText( polygonTaggedText String, SRID Integer): Polygon | 構建一個多邊形 |
| MPointFromText (multiPointTaggedText String, SRID Integer): MultiPoint | 構建一個多點 |
| MLineFromText ( multiLineStringTaggedText String, SRID Integer): MultiLineString | 構建一個多條線串 |
| MPolyFromText( multiPolygonTaggedText String, SRID Integer): MultiPolygon | 構建一個多個多邊形 |
| GeomCollFromTxt( geometryCollectionTaggedText String, SRID Integer): GeomCollection | 構建一個幾何物件集合 |

- 構建幾何物件二位元表示法之SQL 函數

GeomFromWKB 函數 根據幾何坐標值字串(WKBGeometry)與空間參考系統之代碼(SRID) 即可建立該幾何物件。Geom 可為Point、Line、Poly、……等。函數語法如下：

| GeomFromWKB (WKBGeometry Binary, SRID Integer) : Geometry | 利用WKB二位元表示法構建幾何物件 |
| --- | --- |

以下為利用此GeomFromWKB 函數建立幾何物件之語法。

| PointFromWKB ( WKBPoint Binary, SRID Integer): Point | 構建一個點 |
| --- | --- |
| LineFromWKB( WKBLineString Binary,SRID Integer) : LineString | 構建一條線串 |
| PolyFromWKB( WKBPolygon Binary, SRID Integer): Polygon | 構建一個多邊形 |
| MPointFromWKB ( WKBMultiPoint Binary,SRID Integer): MultiPoint | 構建一個多點 |
| MLineFromWKB ( WKBMultiLineString Binary,SRID Integer): MultiLineString | 構建一個多條線串 |
| MPolyFromWKB ( WKBMultiPolygon Binary,SRID Integer): MultiPolygon | 構建一個多個多邊形 |
| GeomCollFromWKB (WKBGeometryCollection Binary,SRID Integer): GeomCollection | 構建一個幾何物件集合 |

### 查詢WKT幾何資料之SQL函數AsText

| AsText (g Geometry) : String | 傳回文字式幾何資料 |
| --- | --- |

下面例子為使用AsText 函數存取所有國家其名稱以「K」開頭者，查詢結果以文字方式表達。

SELECT Name, AsText(Location) FROM Countries WHERE Name LIKE ‘K%’

- 查詢WKB幾何資料之SQL函數AsBinary

| AsBinary (g Geometry) : Binary | 傳回二位元幾何資料 |
| --- | --- |

下面例子為使用AsText 函數查詢所有國家其名稱以「K」開頭者，查詢結果以二位元方式表達。

SELECT Name, AsBinary(Location) FROM Countries WHERE Name LIKE ‘K%’

- 查詢幾何物件型態之SQL  函數

函數語法

| Dimension(g Geometry) : Integer | 傳回幾何物件之向度 |
| --- | --- |
| GeometryType(g Geometry) : String | 傳回幾何物件之型態 |
| AsText(g Geometry) : String | 傳回文字式幾何資料 |
| AsBinary(g Geometry) : Binary | 傳回二位元幾何資料 |
| SRID(g Geometry) : Integer | 傳回空間參考系統代碼 |
| IsEmpty(g Geometry) : Integer | 測試該幾何物件是否為「Empty」，1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定 |
| IsSimple(g Geometry): Integer | 測試該幾何物件是否為「Simple」，1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定 |
| Boundary(g Geometry) : Geometry | 傳回幾何物件之邊境幾何資料 |
| Envelope(g Geometry) : Geometry | 傳回幾何物件之((MINX, MINY),(MAXX, MINY), (MAXX, MAXY), (MINX, MAXY), (MINX, MINY)). |

- 點之SQL 函數

| X(p Point) : Double Precision | 傳回點p之x坐標軸坐標值 |
| --- | --- |
| Y(p Point) : Double Precision | 傳回點p之y坐標軸坐標值 |

- 曲線之SQL 函數

| StartPoint(c Curve) : Point | 傳回曲線之起點代碼 |
| --- | --- |
| EndPoint(c Curve) : Point | 傳回曲線之終點代碼 |
| IsClosed(c Curve) : Integer | 測試該曲線是否為「Closed」，1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。如果StartPoint(c) = EndPoint(c)，則傳回1。 |
| IsRing(c Curve) : Integer | 測試該曲線是否為「Ring」，1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。如果曲線c 為「Closed」且「Simple」。 |
| Length(c Curve) : Double Precision | 傳回曲線之長度 |

- 線串之SQL 函數

| NumPoints(l LineString) : Integer | 傳回該線串之點數 |
| --- | --- |
| PointN(l LineString, n Integer) : Point | 傳回該線串之第n個點代碼 |

- 面之SQL 函數

| Centroid(s Surface) : Point | 傳回該面之中心點代碼 |
| --- | --- |
| PointOnSurface(s Surface) : Point | 傳回該面之點 |
| Area(s Surface) : Double Precision | 傳回該面之面積 |

- 多邊形之SQL 函數

| ExteriorRing(p Polygon) : LineString | 傳回該多邊形之外圈 |
| --- | --- |
| NumInteriorRing(p Polygon) : Integer | 傳回該多邊形之內圈數量 |
| InteriorRingN(p Polygon, n Integer) : LineString | 傳回該多邊形之第n個內圈 |

- 幾何集之SQL 函數

| NumGeometries(g GeomCollection) : Integer | 傳回該幾何集之幾何物件數量 |
| --- | --- |
| GeometryN(g GeomCollection, n Integer) : Geometry | 傳回該幾何集之第n個幾何物件 |

- 多曲線之SQL 函數

| IsClosed(mc MultiCurve) : Integer | 測試該多曲線是否為「Closed」，1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| --- | --- |
| Length(mc MultiCurve) : Double Precision | 傳回該多曲線之長度 |

- 多面之SQL 函數

| Centroid(ms MultiSurface) : Point | 傳回該多面之中心點代碼 |
| --- | --- |
| PointOnSurface(ms MultiSurface) : Point | 傳回該多面之點 |
| Area(ms MultiSurface) : Double Precision | 傳回該多面之面積 |

- 測試幾何物件空間關係之SQL 函數

針對2.1.2節定義之空間關係，此處為其SQL 函數。

| Equals(g1 Geometry,g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| --- | --- |
| Disjoint(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| Touches(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| Within(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| Overlaps(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| Crosses(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |
| Intersects(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 Intersects(g1, g2 )  Not (Disjoint(g1, g2 )) |
| Contains(g1 Geometry, g2 Geometry) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 Contains(g1, g2 )  Within(g2 , g1) |
| Relate(g1 Geometry, g2 Geometry, patternMatrix String) : Integer | 傳回整數1 表TRUE, 0 表FALSE, and –1 表 不確定。 |

查詢範例：

1. 查詢以二位元表示多邊形之所有相交區塊

SELECT Parcel.Name, Parcel.Id FROM Parcels
	WHERE Intersects(Parcels.Location, PolygonFromWKB(:wkb, : srid)) = 1

2. 查詢以二位元表示多邊形，在某範圍內之所有區塊

SELECT Parcel.Name, Parcel.Id FROM Parcels
	WHERE Within(Parcels. Location, PolygonFromWKB(:wkb, :srid)) = 1

3. 查詢滿足接觸某區塊及與某多邊形重疊之所有區塊

SELECT Parcel.Name, Parcel.Id FROM Parcels
WHERE

Touches(Parcels. Location, PolygonFromWKB(:wkb, :srid)) = 1

and
Overlaps(Boundary(Parcels.Location),Boundary(PolygonFromWKB(:wkb,:srid))) = 1

- 距離之SQL 函數

| - Distance(g1 Geometry, g2 Geometry) : Double Precision | 傳回幾何物件g1與幾何物件g2之距離 |
| --- | --- |

查詢範例：

SELECT Airport.Name FROM Airports
WHERE Distance(PointFromText(:pointTaggedText, :srid), Airport.Location) < 2000

- SQL 空間關係運算函數

Language Constructs

| - Intersection (g1 Geometry, g2 Geometry) : Geometry | - 幾何物件g1與幾何物件g2之交集 |
| --- | --- |
| - Difference (g1 Geometry, g2 Geometry) : Geometry | - 幾何物件g1與幾何物件g2之差集 |
| - Union (g1 Geometry, g2 Geometry) : Geometry | - 幾何物件g1與幾何物件g2之聯集 |
| - SymDifference(g1 Geometry, g2 Geometry) : Geometry | - 幾何物件g1與幾何物件g2之XOR關係 |
| - Buffer (g1 Geometry, d Double Precision) : Geometry | - 取幾何物件g1之d距離緩衝區 |
| - ConvexHull(g1 Geometry) : Geometry | - 傳回幾何物件g1之之convex hull |

查詢範例：由州資料表中查詢某州與其部分之名稱，並滿足與查詢多邊形相交區域。

SELECT States.Name, Intersection(PolygonFromWKB(:wkb, :srid), States.Location)

FROM States

WHERE Intersects(PolygonFromWKB(:wkb, :srid), States.Location)

### 2.1.5 OpenGIS支援之空間參考資料(spatial reference data)

- 線性(linear)單位

| Meter | 1.0 |
| --- | --- |
| Foot (International) | 0.3048 |
| U.S. Foot | 12/39.37 |
| Modified American Foot | 12.0004584/39.37 |
| Clarke's Foot | 12/39.370432 |
| Indian Foot | 12/39.370141 |
| Link | 7.92/39.370432 |
| Link (Benoit) | 7.92/39.370113 |
| Link (Sears) | 7.92/39.370147 |
| Chain (Benoit) | 792/39.370113 |
| Chain (Sears) | 792/39.370147 |
| Yard (Indian) | 36/39.370141 |
| Yard (Sears) | 36/39.370147 |
| Fathom | 1.8288 |
| Nautical Mile | 1852.0 |

- 角度(angular)單位

| Radian | 1.0 |
| --- | --- |
| Decimal Degree | /180 |
| Decimal Minute | (/180)/60 |
| Decimal Second | (/180)/36000 |
| Gon | /200 |
| Grad | /200 |

- 橢球體(spheroid)

| Name | Semi-major Axis | Inverse Flattening |
| --- | --- | --- |
| Airy | 6377563.396 | 299.3249646 |
| Modified Airy | 6377340.189 | 299.3249646 |
| Australian | 6378160 | 298.25 |
| Bessel | 6377397.155 | 299.1528128 |
| Modified Bessel | 6377492.018 | 299.1528128 |
| Bessel (Namibia) | 6377483.865 | 299.1528128 |
| Clarke 1866 | 6378206.4 | 294.9786982 |
| Clarke 1866 (Michigan) | 6378693.704 | 294.978684677 |
| Clarke 1880 (Arc) | 6378249.145 | 293.466307656 |
| Clarke 1880 (Benoit) | 6378300.79 | 293.466234571 |
| Clarke 1880 (IGN) | 6378249.2 | 293.46602 |
| Clarke 1880 (RGS) | 6378249.145 | 293.465 |
| Clarke 1880 (SGA) | 6378249.2 | 293.46598 |
| Everest 1830 | 6377276.345 | 300.8017 |
| Everest 1975 | 6377301.243 | 300.8017 |
| Everest (Sarawak and Sabah) | 6377298.556 | 300.8017 |
| Modified Everest 1948 | 6377304.063 | 300.8017 |
| GEM10C | 6378137 | 298.257222101 |
| GRS 1980 | 6378137 | 298.257222101 |
| Helmert 1906 | 6378200 | 298.3 |
| International 1924 | 6378388 | 297.0 |
| Krasovsky | 6378245 | 298.3 |
| NWL9D | 6378145 | 298.25 |
| OSU_86F | 6378136.2 | 298.25722 |
| OSU_91A | 6378136.3 | 298.25722 |
| Plessis 1817 | 6376523 | 308.64 |
| Sphere (radius = 1.0) | 1 | 0 |
| Sphere (radius = 6371000 m) | 6371000 | 0 |
| Struve 1860 | 6378297 | 294.73 |
| War Office | 6378300.583 | 296 |
| WGS 1984 | 6378137 | 298.257223563 |

- 大地基準(geodetic datum)

| Adindan | Lisbon |
| --- | --- |
| Afgooye | Loma Quintana |
| Agadez | Lome |
| Australian Geodetic Datum 1966 | Luzon 1911 |
| Australian Geodetic Datum 1984 | Mahe 1971 |
| Ain el Abd 1970 | Makassar |
| Amersfoort | Malongo 1987 |
| Aratu | Manoca |
| Arc 1950 | Massawa |
| Arc 1960 | Merchich |
| Ancienne Triangulation Francaise | Militar-Geographische Institute |
| Barbados | Mhast |
| Batavia | Minna |
| Beduaram | Monte Mario |
| Beijing 1954 | M'poraloko |
| Reseau National Belge 1950 | NAD Michigan |
| Reseau National Belge 1972 | North American Datum 1927 |
| Bermuda 1957 | North American Datum 1983 |
| Bern 1898 | Nahrwan 1967 |
| Bern 1938 | Naparima 1972 |
| Bogota | Nord de Guerre |
| Bukit Rimpah | NGO 1948 |
| Camacupa | Nord Sahara 1959 |
| Campo Inchauspe | NSWC 9Z-2 |
| Cape | Nouvelle Triangulation Francaise |
| Carthage | New Zealand Geodetic Datum 1949 |
| Chua | OS (SN) 1980 |
| Conakry 1905 | OSGB 1936 |
| Corrego Alegre | OSGB 1970 (SN) |
| Cote d'Ivoire | Padang 1884 |
| Datum 73 | Palestine 1923 |
| Deir ez Zor | Pointe Noire |
| Deutsche Hauptdreiecksnetz | Provisional South American Datum 1956 |
| Douala | Pulkovo 1942 |
| European Datum 1950 | Qatar |
| European Datum 1987 | Qatar 1948 |
| Egypt 1907 | Qornoq |
| European Reference System 1989 | RT38 |
| Fahud | South American Datum 1969 |
| Gandajika 1970 | Sapper Hill 1943 |
| Garoua | Schwarzeck |
| Geocentric Datum of Australia 1994 | Segora |
| Guyane Francaise | Serindung |
| Herat North | Stockholm 1938 |
| Hito XVIII 1963 | Sudan |
| Hu Tzu Shan | Tananarive 1925 |
| Hungarian Datum 1972 | Timbalai 1948 |
| Indian 1954 | TM65 |
| Indian 1975 | TM75 |
| Indonesian Datum 1974 | Tokyo |
| Jamaica 1875 | Trinidad 1903 |
| Jamaica 1969 | Trucial Coast 1948 |
| Kalianpur | Voirol 1875 |
| Kandawala | Voirol Unifie 1960 |
| Kertau | WGS 1972 |
| Kuwait Oil Company | WGS 1972 Transit Broadcast Ephemeris |
| La Canoa | WGS 1984 |
| Lake | Yacare |
| Leigon | Yoff |
| Liberia 1964 | Zanderij |

- 子午線(prime meridian)

| Greenwich | 0° 0' 0" |
| --- | --- |
| Bern | 7° 26' 22.5" E |
| Bogota | 74° 4' 51.3" W |
| Brussels | 4° 22' 4.71" E |
| Ferro | 17° 40' 0" W |
| Jakarta | 106° 48' 27.79" E |
| Lisbon | 9° 7' 54.862" W |
| Madrid | 3° 41' 16.58" W |
| Paris | 2° 20' 14.025"E |
| Rome | 12° 27' 8.4" E |
| Stockholm | 18° 3' 29" E |

- 地圖投影及其參數

| Cylindrical Projections | Conic Projections |
| --- | --- |
| Cassini | Albers conic equal-area |
| Gauss-Kruger | Lambert conformal conic |
| Mercator | Azimuthal or Planar Projections |
| Oblique Mercator (Hotine) | Polar Stereographic |
| Transverse Mercator | Stereographic |

| central_meridian | the line of longitude chosen as the origin of x-coordinates. |
| --- | --- |
| scale_factor | used generally to reduce the amount of distortion in a map projection. |
| standard_parallel_1 | a line of latitude that has no distortion generally. Also used for ‘latitude of true scale.’ |
| standard_parallel_2 | a line of latitude that has no distortion generally. |
| longitude_of_center | the longitude which defines the center point of the map projection. |
| latitude_of_center | the latitude which defines the center point of the map projection. |
| latitude_of_origin | the latitude chosen as the origin of y-coordinates. |
| false_easting | added to x-coordinates. Used to give positive values. |
| false_northing | added to y-coordinates. Used to give positive values. |
| azimuth | the angle east of north which defines the center line of an oblique projection. |
| longitude_of_point_1 | the longitude of the first point needed for a map projection. |
| latitude_of_point_1 | the latitude of the first point needed for a map projection. |
| longitude_of_point_2 | the longitude of the second point needed for a map projection. |
| latitude_of_point_2 | the latitude of the second point needed for a map projection. |

## 2.2網路地圖伺服器介面規格概論

達到分散式運算架構平台設計，OpenGIS協會對於Web Map 伺服器之功能定義包括：

- 產生地圖(向量式或影像式)

利用URL(Uniform Resource Locators)語法，提供產生地圖所需參數，如屬於地球之某區域、所使用之坐標系統、所顯示之資訊內容、所輸出之格式、…..等。

- 提供所產生地圖之內容查詢

包含查詢何地圖以及地圖之範圍資訊於URL語法中

- 提供其它程式所產生地圖之相關資訊，以供後續應用

圖2-16為利用URL語言透過mapserver.cgi程式所產生之美國國家海洋與大氣管理局9月27日墨西哥灣颱風之AVHRR image，

http://a-map-co.com/mapserver.cgi?WMTVER=1.0.0&REQUEST=map&
SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358&
WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=AVHRR-09-27%3AMIT-mbay&STYLES=default&
FORMAT=PNG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&
EXCEPTIONS=INIMAGE&QUALITY=MEDIUM

圖2-16 美國墨西哥灣之NOAA AVHRR 影像

而假設使用者欲了解該墨西哥灣颱風AVHRR image 可能影響之海岸線、行政區域與以開發區，則以下之URL語言透過map.cgi查詢程式產生以開發區(BUILTUPA)、行政區域(POLBNDL)與海岸線(COASTL)三圖層資料如圖2-17。

http://b-maps.com/map.cgi?WMTVER=1.0.0&REQUEST=map&
SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358&
WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=BUILTUPA_1M%3ACubeWerx,
COASTL_1M%3ACubeWerx,POLBNDL_1M%3ACubeWerx &STYLES=0XFF8080,0X101040,BLACK&FORMAT=PNG&BGCOLOR=0xFFFFFF&
TRANSPARENT=FALSE&EXCEPTIONS=INIMAGE&QUALITY=MEDIUM

圖2-17  美國墨西哥灣附近之行政區界與都市發展狀況圖

最後將mapserver.cgi與map.cgi產生結果疊合如圖2-18。

圖2-18  疊合NOAA AVHRR 颱風影像與行政區界、都市發展狀況圖

為達此應用介面 之訂定，OGC (Open GIS Consortium)將整體運作架構區分為四層：資料來源(data source)、特徵(features)、顯示元素(display elements)與影像(image)以及與其對應之四步驟，分別為過濾(filter)、顯示元素產生(display element generator, DEG)、繪製(render)與顯示(display)，該四層架構如圖2-19。

圖2-19 網路地圖伺服器介面架構圖

而針對不同網路運作型態，OGC將該架構區分為“thin”, “medium”, 與 “thick” 用戶端，架構如圖2-20；

- 如果使用者之電腦只負責顯示則稱為“thin” 用戶端

- 如果使用者之電腦負責顯示與繪製處理則稱為“medium”

- 如果使用者之電腦負責顯示、繪製與顯示元素產生處理則稱為“thick”

圖2-20 不同網路運作型態之用戶端分類

而針對thin”, “medium”, 與 “thick” 用戶端之資料處理方式不同，又可分為 “Picture Case”、 “Graphic Element Case” 與 “Data Case”，該三種處理程序架構圖，如圖2-21、圖2-22、圖2-23。

圖2-21 "Picture Case"架構圖

圖2-22 "Graphic Element Case"架構圖

圖2-23 "Data Case"架構圖

在“Picture Case”， 伺服器端回應用戶端之圖形資料需求(GIF或JPEG圖檔)；在“Graphic Element Case” ，伺服器端與用戶端間之資料傳遞為一組個別元素之集合，例如該集合可能包含兩個點距寬之灰色道路與表示草地之綠色多邊形，且該道路與草地空間資料為定義之投影坐標，該個別元素之資料格式可為WebCGM(此格式為Intergraph之WebMAP所用，並為ISO資料標準格式之一)或SVG。而 “Data Case”為伺服器端將空間物件資料透過配合GIS特性之XML語言改寫版GML(Geographic Markup Language)傳至用戶端執行產生資訊。GML之詳細語法定義可參考OpenGIS網站http://www.opengis.org/techno/specs.htm。不過以下有關網路地圖伺服器介面規格主要探討，將針對已測試過之“Picture Case”。

“Picture Case”之網路地圖伺服器(WMT)介面規格架構如前所述可分為伺服器端(Map server)與用戶端(Viewer client)，如圖2-24。

圖2-24 "Picture Case"之WMT開發架構

而伺服器端與用戶端間之服務介面定義有Map(GetMap)、FeatureInfo (GetFeatureInfo)、Capabilities (GetCapabilities)與Service Registry(搭配OpenGIS之目錄服務規格，詳細資料需參考http://www.opengis.org/public/abstract/99-113.pdf)，圖2-25為該Map伺服器服務介面圖。

圖2-25 Map伺服器服務介面圖

以下將針對此三個介面進行說明。

- 一般要求規則(General Request Rules)

地圖伺服器之要求(HTTP GET or POST)定義於RFC 2616。

表2-3 地圖伺服器之要求(request)

| URL組成 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| http://server_address/path/script? | URL prefix of server (參考RFC 2616 3.2.2節) | 必要 |
| WMTVER=1.0.0 | 版本 | 必要 |
| REQUEST=<name> | 說明何項服務，如Map、FeatureInfo或Capabilities | 必要 |
| Additional parameters | Use for Map and FeatureInfo | 必要 |
| Vendor-specific parameters | 軟體廠商定義參數Vendor-specific parameters (VSP) | 選用 |

- 一般回應規則(General Response Rules)

就WWW運作實務面，在“Picture Case”之網路地圖伺服器(WMT)介面規格架構，用戶端僅需接受資料，故無特定回應規則。

- Capabilities

表2-4 Capabilities之要求(request)

| URL組成 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| http://server_address/path/script? | URL prefix of server (參考RFC 2616 3.2.2節) | 必要 |
| WMTVER=1.0.0 | 版本 | 必要 |
| REQUEST= capabilities |  | 必要 |
| Vendor-specific parameters | 軟體廠商定義參數Vendor-specific parameters (VSP) | 選用 |

### Map

表2-5 Map之要求(request).

| URL組成 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| http://server_address/path/script? | URL prefix of server (參考RFC 2616 3.2.2節) | 必要 |
| WMTVER=1.0.0 | 版本 | 必要 |
| REQUEST=map |  | 必要 |
| LAYERS=layer_list | 所要求之圖層文字串列 | 必要 |
| STYLES=style_list | 相對應於圖層文字串列之圖層呈現方式文字串列 | 必要 |
| SRS=srs_identifier | 空間參考系統(Spatial Reference System) | 必要 |
| BBOX=xmin,ymin,xmax,ymax | 在SRS定義之左下與右上坐標 | 必要 |
| WIDTH=output_width | 輸出地圖寬 度之點(pixel)數 | 必要 |
| HEIGHT=output_height | 輸出地圖高度之點(pixel)數 | 必要 |
| FORMAT=output_format | 地圖輸出格式 | 必要 |
| TRANSPARENT=true_or_false | 背景顏色之透明定義預設值為FALSE | 選用 |
| BGCOLOR=color_value | 16進位背景顏色定義，預設值為0xFFFFFF | 選用 |
| EXCEPTIONS=exception_format | 意外情形發生時，回應地圖伺服器格式預設值為INIMAGE | 選用 |
| Vendor-specific parameters | 軟體廠商定義參數Vendor-specific parameters (VSP) | 選用 |

有關MAP介面LAYER與STYLE在用戶端所組成之顯示影像如圖2-26。

圖2-26 MAP介面定義之layer與style

在空間參考系統(SRS)定義後之左下與右上坐標如圖2-27。

圖2-27地圖外框表示方式

至於在定義之輸出格式則包括

- 影像類(Picture)：GIF, JPEG, PNG, TIFF, GeoTIFF, PPM, WBMP

- 圖形元素(Graphic Element)： WebCGM, SVG

- 特徵(Feature)： GML.1, GML.2, GML.3

- 其它： MIME, INIMAGE, BLANK, WMS_XML

- FeatureInfo

表2-6 FeatureInfo之要求(request)

| URL組成 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| http://server_address/path/script? | URL prefix of server (參考RFC 2616 3.2.2節) | 必要 |
| WMTVER=1.0.0 | 版本 | 選用 |
| REQUEST=feature_info |  | 必要 |
| <map request copy> | 儲存MAP中所有參數 | 必要 |
| QUERY_LAYERS=layer_list | 所查詢之圖層文字串列 | 必要 |
| INFO_FORMAT=output_format | 傳回之資訊格式，格式有MIME與GML，預設值為MIME | 選用 |
| FEATURE_COUNT=number | 特徵數，預設值為1 | 選用 |
| X=pixel_column | X 方向點數 | 必要 |
| Y=pixel_row | Y c方向點數 | 必要 |
| Vendor-specific parameters | 軟體廠商定義參數Vendor-specific parameters (VSP) | 選用 |

本頁空白