肆、運輸需求分析與預測作業內容及方法

一、作業程序

運輸需求分析與預測之作業程序如圖4-1所示，說明如下：

步驟1：現況分析

現況分析應分社經發展現況分析、運輸系統服務現況分析及運輸需求現況分析等三部份，藉以瞭解現況運輸系統供需問題。

步驟2：社經發展分析與預測

瞭解研究範圍內之都市發展趨勢、都市發展型態及相關發展策略，並進一步剖析未來發展遠景、預測各項社經資料可能之變化，以便做為交通建設區位與規模訂定之基礎。

步驟3：運輸需求預測模式建立

為確切掌握各項運輸需求資料，在研究範圍內之運輸需求分析預測模式宜採用目前應用最廣、技術較成熟的總體程序性需求模式。至於界外與貨運旅次之預測模式則可採用總體直接性需求模式。

步驟4：運輸需求預測

在社經發展預測方面，應完成縣(市)未來發展遠景及各項社經資料的預測工作，以作為需求預測的輸入資料，而後再應用已建立之運輸需求模式來進行包括旅次發生，旅次分佈、運具分配、聯外及貨車旅車旅次、交通量分派等各項不同年期之預測工作。

步驟5：運輸績效分析

根據模式所進行的需求預測結果，再就都市運輸系統方案構想，進行運輸績效分析，藉以瞭解其對於各規劃目標之達成程度，並進而提供運輸系統方案修正之參考。

二、現況分析

1.	社經發展現況分析

以各鄉鎮市為分析單元，所需分析項目包括：

‧歷年來人口成長趨勢、各鄉鎮人口分佈及成長狀況

‧產業人口分佈、產業結構狀況

‧車輛持有數及變化狀況

‧所得成長趨勢等

‧土地使用狀況(包括都市及非都市之土地使用)

－土地使用類別

－土地使用面積與佔有比例

‧都市發展型態

－都市位階

－都市發展軸帶

2.	運輸系統服務現況分析

(1)	公路運輸系統

	道路系統分析

‧分析項目包括：路段起迄點、道路等級、路段長度、車道數、路寬、計畫寬度、分隔型式等實質設施資料。

‧路段容量、交通量與車輛組成、道路尖峰小時係數、行駛速率及服務水準等交通特性資料。

	公路客運分析

‧分析項目包括市區公車及各客運公司之客運路線經過、場站、班次與班距、營運時間。本項資料一般在報告分析中將以總表的方式展現，但是在電腦路網構建時，必須輸入上述各路線之詳細資料。

‧歷年公路客運運量、延人公里、延人小時等資料。

(2)	鐵路客運系統

分析項目包括：

	區間之利用率、場站、軌道數、路線容量、現行列車數、各車站進出人數及運量等資料。

	針對重要車站，進行站區周邊道路實質設施、交通量、服務水準及停車狀況之分析。

(3)	航運(航空及海運)、遊憩聯外運輸系統

分析項目包括：

	各航運站區之聯外道路的道路實質設施包括(等級、車道數、路寬、分隔型式.....等)、交通量及服務水準分析。

	聯外大眾運輸服務路線(路線經過，班次班距、營運時間)、運量資料等。

3.	運輸需求現況分析

運輸需求現況資料整理程序如圖4-2所示，說明如下：

(1)	整理規劃範圍內各運具旅次起迄

	運用家戶訪問及重要據點的旅次吸引調查之資料，彙整理成規劃範圍內之人旅次起迄資料，包括：

‧各旅次目的各類目各分區之旅次發生量及發生率

‧各旅次目的分佈

‧各運具之旅次分佈

	透過乘載率調查之資料將上述之人旅次起迄資料轉換為各運具之旅次起迄分佈資料。

	上述旅次起迄分佈資料，尚須藉由屏柵線調查交通量來檢核修正之，其作業方法可透過“交通量反推OD”模式以獲得較符合實際現況之旅次分佈資料。

(2)	整理貨運旅次分佈

	透過貨運調查及家庭訪問所得之資料，整理成貨量起迄矩陣。

	透過承載率及屏柵線交通量調查之資料，將貨量旅次起迄資料轉換成貨車旅次分佈資料。

(3)	整理界外旅次起迄分佈

主要藉由周界訪問調整及配合之交通量調查，整理而獲得規劃範圍界外旅次之起迄分佈資料。

(4)	將上述之資料予以相加合併，即可獲得研究範圍整體之旅次分佈資料。

三、都市發展分析與預測

都市發展分析與預測之作業流程如圖4-3所示，茲說明如下：

1.	上位計畫及重要開發計畫分析

在此項作業項目上，規劃師應事先蒐集在研究範圍內已經定案或可能實施之開發計畫，就其規模、範圍、年期加以整理，藉以掌握研究範圍未來發展狀況。

2.	都市發展型態及趨勢分析

‧重大建設對都市發展之影響分析

‧都市發展限制與潛力

‧社經發展趨勢分析

- ─人口、產業、土地使用

- 都市未來發展型態分析

3.都市發展及社經預測模式建立

- 都市成長模式建立

- 區位分派模式建立

4.	都市發展及社經預測

‧人口預測及分佈

‧就業、就學人口預測及分佈

‧經濟發展預測及活動分佈

四、運輸需求預測模式之建立

規劃範圍內之運輸需求模式，可採用總體程序性需求模式；貨運及界外之運輸需求預測模式，則可採用總體直接性需求模式或較簡單的成長率法。

1.	規劃範圍內運輸需求模式之建立

(1)	模式功能之要求

‧能反映都市發展中之社經資料變化與土地使用改變所產生之運輸需求變化。

‧能反映不同旅次目的之旅次行為差異。一般之旅次目的可分家工作(HBW)、家上學(HBE)、家其他(HBO)及非家(NHB)等四類。

‧能反映不同運輸工具之旅運特性差異。運具分類宜包括私人運具(機車、小汽車)、大眾運輸(公車、客運、捷運及通勤鐵路)及準大眾運輸(計程車、交通車)等三種。

‧能反映旅運時間及旅運成本變化所產生之影響。

(2)	旅次發生(產生、吸引)模式之建立

旅次發生模式之建立一般常用成長率法、類目分析法及迴歸分析法，然而為能夠充份掌握旅次發生影響因素，包括土地使用強度、社會經濟特性，及土地使用區位等可採類目分析法建立預測模式等。

(3)	旅次分佈模式之建立

旅次分佈模式之建立一般常用佛尼斯法(Funess)、弗拉特法(Fratar)、底特律法(Detroit)、重力模式及機會競爭模式，其中以重力模式(Gavity Model)較能敏感反應旅運時間與成本的變化，且具不需要完整的旅次起迄資料等特性，因此可採用重力模式來進行旅次分佈分佈與預測。

(4)	運具分配模式

	運具分配模式應用流程

從選擇運具的觀點，旅次發生者可以依其社會經濟特性，選擇效用最大的運輸工具，但根據實況調查，並非所有旅次發生者都有選擇運具的條件，例如沒有小汽車或無駕駛執照者選用小汽車比例就很低，而在都市運輸中，此類旅次之運具行為較為固定。因此，在實際作業上通常就先將這類旅次以一定比例分離後，再進行運具分配模式之建立，其作業程序如圖4-4所示。

	運具分配模式之選擇

由於運具的服務水準變化對使用者選擇影響相當大，而新運具的加入(如捷運系統加入)，對原有運輸市場將造成相當大的衝擊。在進行運具分配模式之選擇時，應考量具備能反映運輸系統服務水準變化、運輸政策改變及新運具加入之影響等因素之模式。以目前的應用經驗而言，羅吉特模式(Logit Model)較適合作為運具選擇分析之工具。

2.	規劃範圍界外旅次及貨物運輸需求模式之建立

(1)	界外旅次需求模式之建立

應直接引用交通部運輸研究所於民國87年完成之『第三期台灣地區整體運輸規劃』之運輸需求預測資料，並以其為該規劃範圍界外運輸量的總量控制。因此，其界外運輸需求模式應建立將界外運輸總量如何細分至規劃範圍內各交通分區的關係，而其總量與各分區數量間主要影響的變數應用人口數及地區之可及性，可採用類似重力模式之函數型態予以細分。

(2)	貨物旅次預測模式之建立

其作業程序為：

	建立貨車數與載重數之關係

由汽車貨運調查報告中，區分出規劃範圍內之貨車旅次並轉成貨車旅次矩陣，並從而構建各貨車旅次之平均。

	建立各貨車載重之預測模式

考慮各貨種可能影響之變數，利用過去的歷史資料，來構建各貨車載重之預測迴歸式，而其考慮的變數可為研究範圍內各交通分區之社經變數(如人口數、各級產業人口數......等)。

	構建貨車旅次分佈模式

在已知基年之貨車旅次矩陣，各交通分區貨車之旅次發生量，可構建其分佈預測模式，其基本架構如下：

其中：i分區至j分區之貨車數

Gi：i分區旅次產生數

Aj：j分區旅次吸引數

sj、ri：調整因子

f、b：未來年、基年

3.	交通量分派模式

(1)	交通量分派之功能

交通量分派在運輸系統規劃中具有下列主要功能：

	可分析現有運輸系統的不足及其瓶頸所在。

	研究特殊交通產生地(Traffic Generator)對鄰近地區運輸系統的衝擊影響。

	分析運輸走廊區位與其設施的服務績效。

	提供運輸系統的設計容量。

	提供其他運輸規劃模式回饋輸入資料。

(2)	交通量分派模式之應用與選擇

常用的交通量分派方法可以歸納下列：

	轉移曲線分派法(Diversion Curve Assignment)

	全數分派法(All-or-Nothing Assignment)

	容量限制分派法(Capacity Restraint Assignment)

	多路徑分派法(Multipath Assignment)

	均衡分派法(Equilibrium Assignment)

一般在都市地區進行公路運輸分派作業時，可按其不同之需求或規劃目的而選擇交通量分派方法(一般套裝軟體均提供多項功能供使用者選擇)，不過大多仍採用“均衡分派法”進行規劃範圍內公路運輸之道路交通量分析與預測之工作。

目前大眾運輸分派技術在實務上仍採全有或全無分派法(All-or-Nothing)，而該方法之缺失是無法考慮到運輸系統容量之限制，且隨系統流量的增加，並無法反映服務水準所受的影響，為彌補此一缺失，合理之作法是建立公車與公路車輛間之速率關係，利用較完善的公路路網分派技術產生分派後的公路車輛速率，再依此速度調整公車速率，然後進行大眾運輸路網之分派，此一過程一直反覆進行，直到大眾運輸路網之分派流量達到穩定為止。整個交通量分派作業流程如圖4-5所示。