伍、方案研擬與評估作業內容及方法

運輸系統方案研擬之主要目的是在尋求一些可解決或改善現有運輸問題、並能達成規劃目標的可行方案，以便進行方案測試與評估，從而選取一個最佳方案。

一、方案研擬與評估作業程序

方案研擬與評估之作業程序如圖5-1所示，說明如下：

1.	規劃目標與發展課題

就目前運輸系統服務狀況加以分析，以界定問題所在，並根據運輸需求預測結果，得以瞭解都市運輸系統未來的發展方向與可能面對的課題。另一方面，不論對於上位的國家運輸政策或行政首長的施政理念，在運輸系統方案研擬時，都必須列為首要重視與實現的目標。

2.	研擬發展方案

為期獲得較佳的運輸系統發展方案，首應就各運輸系統之發展需要訂出規劃原則，根據這些原則來研擬一些發展方案。而為獲得不同發展理念的運輸系統方案，可經由不斷地腦力激盪及討論而產生，同時在方案產生過程中應不斷地召開涵括專家學者、民眾及行政機關代表等之座談會或討論會，藉以使不同角度思考者，其智慧與需求均能納入運輸系統發展方案中。

3.	發展方案評估

在決策分析程序中，應提供更多更廣的資訊，以供決策者作適當的抉擇，而所提供的資訊至少應包括各計畫的迫切性，政策配合性、民意需求性、經濟效益性及環境影響等層面，透過數學模式或理論方法的分析，而獲得各運輸系統計畫方案推動之優先順序。

二、方案研擬

1.	方案研擬原則

(1)	方案研擬應以目標為導向，並能達成某種程度的運輸目標。

(2)	運輸系統技術應包括傳統運輸工具及未來可能的革新運具或新運輸技術。

(3)	方案產生方式除考慮傳統的問題解法外，應儘量尋求創造性的解決方法(Creative Solution)。

(4)	方案的內容除了硬體的運輸設施外，亦應考慮軟體的策略。

(5)	方案的形成須具有某種程度的可行性，包括技術、經濟、財務及環境影響等可行性。

(6)	方案的性質除了運輸系統本身的改善或發展方案外，也應考慮一些可能的非運輸的解決方法(Non-transportation Solution)。

2.	方案產生方式

最常用的方案產生方式為腦力激盪法(Brainstorming)，其作業方式為：

(1)	邀集一些與計畫有關的人員約六至十人，組成一個工作小組，小組成員不必都是專家或對問題很瞭解的人。

(2)	以討論的方式激發靈感，由有問題的人擔任討論的主持人，解說對問題的看法與狀況的界定，並提供對問題的新解釋。

(3)	將所有討論的每一件事與每一句話都記錄下來。

(4)	維持一個輕鬆幽默的氣氛，鼓勵每一個人去自由思考，提出各種新鮮的計策(Idea)。

(5)	鼓勵每一位成員不要抑制對計策的思索與評判，務必知無不言，言無不盡，這一點很重要。

(6)	當小組成員感到疲倦時就停止討論，另訂時間再行討論。

3.	都市運輸規劃方案內容

(1)	不同運輸系統之規劃

	道路運輸系統

‧道路系統發展架構

‧新建道路路線方案

‧既有道路改善方案

	大眾運輸系統

‧大眾運輸路網架構

‧公車系統路線及場站區位

‧捷運系統路線及場站區位

‧重要場站聯外運輸發展架構

	貨物運輸系統

‧貨物集散中心

‧貨物路線及裝卸管制

‧場站之交通設施規模

	運輸管理系統

(2)	不同年期之規劃

規劃結果必須包括短期(4～8年內)、中期(8～20年)、長期(20年以上)之改善與發展建議。

(3)	規劃結果之呈現

路網規劃成果應以1/25,000之基本圖，做為結果之呈現，而在場站周邊的運輸系統規劃應以1/3,000或1/1,000之基本圖作為規劃結果之呈現。

4.	不同方案之研擬

在實務上，至少應提出兩個以上的方案進行評估工作。

三、方案評估

1.	評估方法之選擇

方案評估應分為效能(Efficiency)與效果(Effectiveness)兩種評估方法，所謂效能是指投資計畫所產生的報酬(Return)，效果則是指一個計畫方案達成其預設目標的程度。

因此效能評估法主要應用於評估計畫之經濟可行性，一般常用之方法有：益本比法、淨現值法、及投資報酬率法，而效果評估法主要應用於評估計畫中各替選方案之優劣、一般常用之方法有：目標達成矩陣法、多目標規劃法、層級分析法(AHP)，絕對優勢法等。

2.	評估項目與指標之訂定

評估指標至少應包括：

(1)	運輸需求及行的便利

如減少旅行時間，提升運輸使用便利性、減少旅行距離......等。

(2)	促進土地之合理利用及都市發展

服務之人口、重大建設、遊憩區、工業區之方便性、可及性之增加。

(3)	經濟及財務效益最大

如經濟效益、財務報酬、聯合開發潛力......等。

(4)	計畫執行之容易性

如對房屋拆遷、土地徵收、工程執行、工程成本......等。

(5)	環境影響衝擊

如噪音、空氣污染、景觀乃至古蹟之保存等。

3.	方案評估之執行，作業程序如圖5-2所示。

步驟一：	產生幾個不同的運輸系統發展方案。

步驟二：	進行評估指標與方法之訂定。

步驟三：	組成一個包含各領域(都市發展、工程、環境、運輸......)專家學者的評估小組，並透過專家學者座談會的舉行，來獲得各方的意見。

步驟四：	必須不斷地進行與施政者、公眾之溝通協調，如果民眾或施政者還是不能接受局部之修改，則必須重新再進行方案之研擬，並再重覆上述之程序，直到可接受為止。